CERWIN-VEGA! XLS-12S и XLS-15S

# Активные сабвуферы XLS-12S и XLS-15S

# Руководство пользователя

Страница ii

## Ограниченная гарантия CERWIN-VEGA

Добро пожаловать в семью!

Во-первых, у вас великолепный вкус в акустике. В компании Cerwin-Vega!, глубокий бас и замечательные высокие являются образом жизни.  Приятно знать, что там есть несколько человек, которые разделяют вашу страсть к музыке. Вы будете рады узнать, что эта компания была в бизнесе с 1953 года. И мы рассматриваем вас, как новейшего члена нашей семьи.

Мы надеемся, ваши акустические системы подарят вам годы наслаждения. Безусловно, в случае проблемы, обязательно ознакомьтесь с этой гарантией. Нам нравится думать, что пока вы сидите перед вашими акустическими системами, мы стоим позади них. И теперь несколько избранных слов от нашего юриста. (Эй, он есть у каждой семьи.)

Кого покрывает эта гарантия?

Ограниченная гарантия Cerwin-Vega на бытовые акустические системы распространяется только на первоначального покупателя, как свидетельствует чек о продаже, и только на домашние акустические системы, приобретенные у авторизованных дилеров Cerwin-Vega!.

Совет в десять слов: Сохраните оригинальный чек о покупке, в безопасном месте!

Что покрывает эта гарантия?

Компания Cerwin-Vega! гарантирует, что все домашние акустические системы будут свободны от дефектов в материале и изготовлении при нормальной и правильной эксплуатации. Компания соглашается отремонтировать или заменить (по нашему выбору) все такие дефектные детали без оплаты за труд и материалы.

Что не покрывает эта гарантия?

Эта ограниченная гарантия не применима к дефектному оборудованию, которое: было изменено или отремонтировано без применения утвержденных заводских процедур; подверглось небрежности, неправильной эксплуатации или несчастному случаю; было повреждено неправильным сетевым напряжением; обладало серийным номером, полностью или частично измененным, стертым или удаленным; было использовано не в целях домашнего развлечения; либо было использовано способом, противоречащим письменным инструкциям Cerwin-Vega.

За исключением случаев, предусмотренных законом, эта ограниченная гарантия не покрывает убытки, косвенные или иные, в результате неправильной эксплуатации или неспособности управлять любым изделием Cerwin-Vega!.

Как долго распространяется гарантия?

Ограниченная гарантия Cerwin-Vega распространяется на период два (5) года для всех компонентов акустических систем, два (2) года для всех связанных электронных компонентов, включая усилитель и органы управления, и одного (1) года для подставок под акустические системы и кронштейнов для крепления на стену, начиная с даты приобретения, указанной в оригинальном кассовом чеке.

Гарантийный период будет расширен, если гарантийные ремонты не были выполнены из-за задержек по вине компании Cerwin-Vega! или представителей Cerwin-Vega!, либо если гарантийные ремонты не исправили дефект, и первоначальный покупатель извещает компанию Cerwin-Vega! или первоначального дилера или авторизованного дилера Cerwin-Vega!. Гарантийный период будет расширен, если гарантийные ремонты не были выполнены из-за задержек по вине компании Cerwin-Vega! или представителей Cerwin-Vega!, либо если гарантийные ремонты не исправили дефект, и первоначальный покупатель извещает компанию Cerwin-Vega! или первоначального дилера или авторизованный центр обслуживания Cerwin-Vega! о неудаче в ремонтах в течение 30 дней после их завершения.

Как вам получить гарантийное обслуживание?

Чтобы получить гарантийное обслуживание, обратитесь к вашему первоначальному дилеру или дистрибьютору, или в авторизованный центр обслуживания Cerwin-Vega!. Если, по какой-то причине, вы не может установить представителя обслуживания, обратитесь в клиентскую службу компании Cerwin-Vega.

Cerwin-Vega! Customer Service Dept. 772 S. Military Trail Deerfield Beach, FL 33442

+1 (954) 949-9601 service@cerwin-vega.com

В некоторых случаях, клиентская служба компании может решить проблему без возврата оборудования, избегая тем самым задержек при перевозке. Более подробную информацию вы можете найти, посетив Интернет-страницу http://www.cerwin-vega.com/service_support.php

Что делать, если изделие должно быть возвращено?

Если клиентская служба определяет, что оборудование должно быть возвращено на Cerwin-Vega! для обслуживания, авторизация возврата будет выслана по почте, и дефеткный товар может быть доставлен прямо по указанному выше адресу с предварительно оплаченной стоимостью перевозки, вместе с копией и авторизации возврата, и оригинального кассового чека.

Изделие будет заменено или отремонтировано (по нашему выбору) и возвращено первоначальному покупателю. Компанией Cerwin-Vega! будут оплачены только почтовые расходы по возврату. Cerwin-Vega! не будет нести ответственность за повреждение, случившееся при перевозке от первоначального покупателя, или из-за неправильных упаковочных материалов. Обязательно упакуйте все оборудование внимательно и в исходную коробку, по возможности. Дополнительные расходы могут быть добавлены, если для обратной перевозки необходимы новые упаковочные материалы. Сохраните ваши первоначальные упаковочные материалы!

Какие другие средства защиты по закону?

Осуществление любого из условий ограниченной гарантии не влияет на защиту или средства правовой защиты первоначального покупателя в соответствии с другими законами. Если у вас есть дополнительные вопросы об обслуживании, напишите или позвоните в клиентскую службу. Ограниченная гарантия применяется ко всем домашним громкоговорителям, и заменяет все предыдущие заявления о гарантии. Компания Cerwin-Vega! оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и технические параметры в любое время.

Кроме изложенных в настоящем документе и по действующему законодательству, компания Cerwin-Vega! не предоставляет никаких дополнительных обязательств или гарантий любого рода, выраженных или подразумеваемых, в отношении оборудования, включая, но не ограничиваясь, товарное состояние, пригодность для конкретной цели, проектный режим или качество изготовления оборудования или качеств материала, содержащегося в нем, данная гарантия представляет собой единственное и полное соглашение между Cerwin-Vega! и первоначальным покупателем.

Страница iii

## Важные обозначения и инструкции по безопасности

Пояснение графических обозначений

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации и уходу (обслуживанию) в документации, сопровождающей изделие.

Символ молнии со стрелой, в равнобедренном треугольнике, призван обратить внимание пользователя на присутствие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность удара людей электрическим током.

Предостережение: Для уменьшения опасности удара электрическим током, не снимайте крышку.

Внутри отсутствуют части, обслуживаемые пользователем. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу.

Важные наставления по безопасности

1. Прочитайте и сохраните эти инструкции.

2. Обратите внимание на все предупреждения и следуйте инструкциям.

3. Не используйте данный прибор вблизи воды.

4. Очищайте только сухой тряпкой.

5. Не закрывайте никаких вентиляционных отверстий.

6. Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или других устройств, которые производят тепло.

7. Не пренебрегайте назначением безопасности поляризованного или заземляющего штеккера. Поляризованный штеккер имеет два ножевых контакта, один из которых шире другого. Заземляющий штеккер имеет два ножевых контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий штырь предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если поставляемый штеккер не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

8. Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или передавливания, особенно в штеккерах, арматуре штепсельных розеток и в точке, где он выходит из устройства.

9. Используйте только крепления/принадлежности, указанные производителем.

10. Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанный производителем, или проданный вместе с устройством. При использовании тележки, будьте осторожны при перемещении изделия на тележке, чтобы избежать травмы от опрокидывания. (рисунок)

11. Отсоединяйте этот прибор от сети во время грозы или когда он не используется длительные периоды времени.

12. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу. Обслуживание необходимо, когда устройство было повреждено любым способом, поврежден сетевой шнур или штеккер, была пролита жидкость и предметы упали внутрь устройства; прибор был подвергнут воздействию дождя или влаги, работает не нормально, или его уронили.

13. Для снижения опасности возгорания или удара электрическим током, не подвергайте данное изделие воздействию дождя или влаги.

14. Этот прибор должен быть подсоединен к сетевой розетке, оборудованной защитным соединением.

a) Сетевой штеккер используется в качестве устройства отключения. Он должен оставаться легко доступным, и не должно быть препятствий его применению по назначению.

b) Прибор не следует подвергать воздействия капель или брызг, на нем или вблизи него не следует размещать предметы с жидкостью, такие как вазы.

Страница 1

## Содержание

1. Введение ………………………………………………………..1

2. Установка сабвуфера …………………………………………1

2.1 Перед установкой …………………………………………….1

2.2 Установка ………………………………………………………1

2.3 Описание органов управления ……………………………..1

2.4 Размещение ……………………………………………………2

3. Подсоединение вашего сабвуфера …………………………3

3.1 Соединения линейного уровня ……………………………..3

3.2 Соединения уровня громкоговорителя ……………………3

4. Возможные неисправности ……………………………………4

5. Технические характеристики ………………………………….4

## 1. Введение

Это руководство охватывает информацию по эксплуатации для сабвуферов Cerwin-Vega XLS-12S и XLS-15S. Иллюстрации местоположений органов управления и подсоединения проводов могут отличаться от внешнего вида и местоположения на реальном изделии, которым вы владеете.  Однако информация по эксплуатации является по-прежнему одинаковой.

## 2. Установка сабвуфера

2.1  Перед установкой

Осторожно распакуйте ваш сабвуфер и сохраните коробку и все упаковочные материалы. В какой-то момент, вам может потребоваться перевозить, пересылать или перемещать ваш сабвуфер. Перед продолжением установки, пожалуйста, убедитесь, что сабвуфер отключен от сети и переключатель питания установлен в положение "OFF".

Предупреждение: Неправильно выбранное напряжение может привести к серьезному повреждению. Для выбора напряжения, обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

2.2 Установка

Пожалуйста, прочитайте нижеследующее для определения, какая процедура установки является наилучшей для вашей аудио/видео системы. Для дополнительных подключений, вы можете захотеть обратиться к руководству на ваш аудио/видео ресивер, процессор, предварительный усилитель или усилитель.

Примечание: Внимательно прочитайте страницу «Важные обозначения и инструкции по безопасности» перед тем, как начать установку.

2.3 Описание органов управления

Нижеследующие органы управления находятся на задней панели сабвуфера XLS (рисунок 1), страница 2.

Внимание! Сабвуферы Cerwin-Vega XLS имеют входные соединения LFE, Line Level (линейный уровень) и SPEAKER-LEVEL (уровень громкоговорителя). Пожалуйста, выберите только один вариант подключения. Не используйте больше, чем один вариант!

1. Вход LFE Монофоническое соединение "низкочастотных эффектов". Используйте этот вход, если ресивер/ предварительный усилитель/ процессор имеет специальный выход LFE или SUBWOOFER. Обратитесь к руководству владельца, предоставленному изготовителем вашего ресивера/ предварительного усилителя/ процессора. Установите разделительный фильтр ресивера на 150 Гц.

2. Вход линейного уровня (LINE LEVEL): Стереофонический вход низкого уровня. Подсоедините выход LINE-OUT, MAIN-OUT или PREAMP-OUT вашего ресивера/ предварительного усилителя / процессора при помощи двойного межблочного кабеля RCA (не поставляется). Обратитесь к руководству владельца, предоставленному изготовителем вашего ресивера/ предварительного усилителя/ процессора. Установите разделительный фильтр ресивера на 150 Гц.

3. Вход уровня громкоговорителя (SPEAKER LEVEL): Стереофонические входы высокого уровня. Используйте эти клеммы, когда на аудио/видео ресивере/ предварительном усилителе/ процессоре отсутствуют соединения линейного уровня. Подсоедините выходы SPEAKER на ресивере при помощи высококачественного акустического кабеля (диаметром 1,29 мм или больше). Установите настройки фронтальных левого и правого громкоговорителя в «large» или «full range».

4. Выход колоночного уровня: Проброс стереофонических входов высокого (SPEAKER LEVEL) уровня. Используйте для прямой передачи сигнала на основные акустические системы левого и правого каналов.

5. Регулятор громкости (VOLUME): Управляет уровнем громкости сабвуфера. Используйте для баланса выхода сабвуфера с выходом основных громкоговорителей.

6. CROSSOVER FREQUENCY (частота разделительного фильтра): Регулятор частоты разделения позволяет вам подстраивать верхний предел диапазона частот сабвуфера от 50 Гц до 150 Гц. Выше этой частоты частотная характеристика сабвуфера начнет спадать.

Примечание: Регулятор частоты разделения не работает, когда используется вход LFE.

Страница 2

2.3 Описания органов управления (продолжение)

(рисунок)

7. Phase (фаза): Этот переключатель позволяет вам скорректировать сабвуфер, находящийся в другом положении, чем основные акустические системы.  Этот регулятор позволяет задерживать сигнал на 180 градусов для обеспечения сопряжения выхода сабвуфера с основными акустическими системами. Передвиньте переключатель PHASE в положение "180". Находясь в положении для прослушивания, прислушайтесь к выходу среднего баса. Если он звучит слабо, установите переключатель PHASE обратно в положение "0".

8. Светодиодный индикатор питания: лампа индикатора питания. Горит зеленым светом в режиме включения "ON", если присутствует звуковой сигнал. Горит красным светом и в режиме выключено "OFF", и в режиме "ON", если принимает питание переменного тока, и если звуковой сигнал не присутствует в течение примерно 30 минут.

9. POWER: Двухпозиционный переключатель питания. В режиме "ON", усилитель сабвуфера автоматически активирован, если звуковой сигнал присутствует, и автоматически становится не активным, когда звуковой сигнал отсутствует примерно 30 минут. В режиме выключения "OFF", питание не подается на усилитель.

10. Выбор напряжения (VOLTAGE SELECTION): Изделия XLS имеют возможности питания 120 В и 240 В и поставляются с определенными плавкими предохранителями. (110 V - 120 V - T6.3AL / 220 V - 240 V - T3.15ALAC).

Предупреждение: Неправильно выбранное напряжение может привести к серьезному повреждению. Для выбора напряжения, обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

11. Розетка для шнура питания: Подсоедините шнур IEC (поставляется с сабвуфером) в эту розетку. Если шнур IEC не подходит к вашей розетке переменного тока, пожалуйста, купите другой шнур переменного тока у вашего дилера или в магазине электротоваров.

12. Заменяемый предохранитель: Защищает систему от перегрузки. Обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу, чтобы заменить предохранитель.

2.4 Размещение

Ваш активный сабвуфер серии XLS производит низкие частоты, которые являются всенаправленными. Поэтому требования к размещению вашего сабвуфера гибкие, и учитывают ваше прослушивание акустических параметров комнаты. Чтобы определить наилучшее местоположение для вашего сабвуфера, начните с его установки вдоль той же стены, или плоскости, где находятся ваши основные акустические системы. Экспериментируйте с различными местоположениями, пока не найдете место, которое звучит лучше всего для вас.

Примечание: Обычно, ваш активный сабвуфер будет звучать наилучшим образом при установке между фронтальными основными сателлитами.

Предостережение! Не устанавливайте тяжелые предметы любого типа, такие как телевизоры, сверху на любой громкоговоритель Cerwin-Vega!, если иное не рекомендовано компанией Cerwin-Vega!. Акустические системы серии XLS предназначены только для домашних применений.

* Обратитесь к руководству владельца, предоставленному изготовителем вашего основного громкоговорителя, чтобы определить низкочастотный диапазон вашего основного громкоговорителя.

Страница 3

## 3. Подсоединение вашего сабвуфера

3.1 Соединения линейного уровня

Подсоедините выход LFE вашего аудио/видео ресивера к входу LFE (1) сабвуфера XLS, либо подсоедините левый и правый линейные выходы аудио/видео ерсивера к левому и правому входам линейного уровня (2) сабвуфера XLS. (Рисунок 2).

Обратитесь к инструкциям по управлению басом вашего аудио/видео ресивера для правильного сопряжения с вашей системой.

Соединения линейного уровня

Панель соединений сабвуфера

От выхода линейного уровня

(если LFE не доступен)

От выхода LFE

(может понадобиться – проверьте руководство владельца вашего ресивера)

Рисунок 2

3.2 Соединения колоночного уровня

Подсоедините левый и правый выходы колоночного уровня на аудио/видео ресивере к левому и правому входам колоночного уровня (3) на сабвуфере XLS. Затем подсоедините левый и правый выходы колоночного уровня (4) на сабвуфере к левому и правому громкоговорителю вашей системы. Соблюдайте соединения левый к левому, правый к правому, плюс к плюсу и минус к минусу. (Рисунок 3).

Соединения колоночного уровня

Панель соединений сабвуфера

От выхода колоночного уровня

Левый основной громкоговоритель

Правый основной громкоговоритель

Рисунок 3

Страница 4

## 4. Возможные неисправности

| Внешние признаки Искажены басовые звуки | Возможные причины Усилитель на максимальной выходной мощности. Регуляторы тембра ресивера установлены слишком высоко. | Решения Уменьшите громкость или регулировку уровня ресивера. Установите бас без подъема (плоским); используйте регуляторы тембра умеренно. |
| --- | --- | --- |
| Искажение при установке регулятора громкости вблизи минимума. | Неисправен ресивер или предварительный усилитель, либо закорочены провода громкоговорителя. | Отремонтируйте дефектный ресивер, предварительный усилитель или замените провода громкоговорителя. |
| Искажения на пиках музыки или звуковых эффектах. | Динамичная звуковая дорожка (например, взрывы). | Уменьшите регулировку уровня громкости до более низкого общего диапазона. |
| Жужжание, гул или треск при подсоединении проводов. | Подсоединение проводов при включенном питании вызывает выбросы сигнала коммутации. | Подсоединяйте провода, только когда питание системы выключено. |
| Жужжание или гул, когда система включена. | Проблемы с заземлением или петля заземления. | Обратитесь к руководству на ресивер или предварительный усилитель за помощью в устранении петли заземления. |
| Отсутствует звук после прослушивания на высоких уровнях. | Временно активировалась тепловая защита усилителя. | Уменьшите громкость сабвуфера, и дайте усилителю остыть; звук должен возобновиться автоматически. |

## 5. Технические характеристики

|  | XLS-12S XLS-15S |  |
| --- | --- | --- |
| Тип акустической системы | 12-дюймовый сабвуфер с фазоинвертором | 15-дюймовый сабвуфер с фазоинвертором |
| Диапазон частот | ±3 дБ, 43 - 300 Гц вход LFE, 44 - 180 Гц правый или левый вход; ±10 дБ, 38 - 350 Гц вход LFE, 39 - 225 Гц правый или левый вход | ±3 дБ, 40 - 300 Гц вход LFE, 41 - 190 Гц правый или левый вход; ±10 дБ, 34,5 - 225 Гц вход LFE, 35,5 - 225 Гц правый или левый вход |
| Диапазон частот | (-10 дБ) 28 - 150 Гц | (-10 дБ) 25 - 150 Гц |
| Мощность усилителя | 250 Вт с.к.з. | 250 Вт с.к.з. |
| Разделительный фильтр | Регулируемый ФНЧ: 50 Гц – 150 Гц | Регулируемый ФНЧ: 50 Гц – 150 Гц |
| Регуляторы | Volume (громкость), Low Pass Freq. (ФНЧ), Phase (фаза) | Volume, Low Pass Freq., Phase |
| Габаритные размеры (ВШГ): | 460 x 350 x 520 мм | 610 x 430 x 580 мм |
| Вес нетто | 21,7 кг | 30,8 кг |
| Низкочастотный динамик | 12-дюймовый, бумажный диффузор, полуроликовый подвес из пенорезины, литая корзина | 15-дюймовый, бумажный диффузор, полуроликовый подвес из пенорезины, литая корзина |
| Входные разъемы | L&R + LFE RCA, и защищенные полосы уровня громкоговорителя | L&R + LFE RCA, и защищенные полосы уровня громкоговорителя |

Страница (последняя страница обложки)

CERWIN-VEGA!

772 S. Military Trail • Deerfield Beach, FL 33442

Телефон: +1 (954) 949-9601 Факс: +1 (954) 949-9590 Эл. почта: info@cerwin-vega.com www.cerwin-vega.com