Onkyo LS7200

3D Саундбар

Руководство пользователя

Стр. 2

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Содержание

| Начало работы |  |
| --- | --- |
| Комплектация | 3 |
| Названия элементов |  |
| Основной блок (Передняя панель) | 5 |
| Основной блок (Задняя панель) | 6 |
| Пульт ДУ | 7 |
| Дисплей основного блока | 8 |
| Саундбар | 9 |
| Сабвуфер | 10 |
| Установка |  |
| Подключение акустических систем |  |
| Подключение телевизора | 13 |
| Подключение HDMI А/В компонентов | 14 |
| Подключение аудио компонентов | 15 |
| Подключение других кабелей | 16 |
| Первоначальная настройка |  |
| Первоначальная настройка с помощью мастера установки | 17 |
| Воспроизведение |  |
| Воспроизведение сигнала A/V компонентов | 19 |
| Интернет-радиовещание | 20 |
| Spotify | 21 |
| Музыкальный сервер | 22 |
| Запоминающее USB устройство | 24 |
| AirPlay® | 26 |
| Воспроизведение BLUETOOTH® | 27 |
| Прослушивание FM радиовещания | 28 |
| Режимы прослушивания | 30 |
| Краткое меню | 38 |
| Другие функции | 40 |
| Дополнительные настройки |  |
| Меню настройки | 41 |
| Обновление ПО |  |
| Обновление ПО | 53 |
| Другое |  |
| Неполадки и способы их устранения | 56 |
| Общие технические характеристики | 61 |
| Информация о HDMI | 63 |
| Информация о лицензии и торговых марках | 64 |

Стр. 3

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Комплектация

Сетевой АВ ресивер (Основной блок /HT-L05) (1)

Саундбар (LB-403) (1)

Сабвуфер (SLW-403) (1)

Пульт ДУ (RC-941S) (1), батарейки (AAA/R03) (2)

Настроечный микрофон (1)

FM антенна (1)

Соединительный кабель саундбара (1)

Кабель питания (сабвуфера) (1)

Противоскользящие подножки (4)

Стр. 4

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

• Краткое руководство пользователя (1)

- Эта инструкция представляет собой онлайн руководство пользователя. Она не входит в комплект поставки.

• Кабель питания следует подключать только по завершении выполнения всех подключений.

• Мы не несем ответственности за повреждения, причиной которых стало подключение оборудования других производителей.

• Дополнительные функции могут быть доступны после обновления программного обеспечения. Другие функции и контент могут быть недоступны в случае прекращения работы провайдера. Более того, доступные сервисы могут варьироваться в зависимости от региона использования устройства.

• Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Стр. 5

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Основной блок (Передняя панель)

1. Кнопка ON/STANDBY (*):

Предназначена для включения устройства или переключения его в режим ожидания.

2. Индикатор HYBRID STANDBY:

Этот индикатор горит при переходе устройства в режим ожидания и в случае активации функций, которые продолжают работать даже в режиме ожидания, например, HDMI Standby Through (*стр. 48) и Network Standby (Сеть в режиме ожидания)(*стр. 51).

3. Дисплей (*Стр. 8)

4. Приемный датчик пульта ДУ

5. Ручка регулятора VOLUME:

С ее помощью вы можете отрегулировать уровень громкости.

6. Порт USB:

Запоминающее USB устройство можно подключить к этому порту устройства для воспроизведения музыкальных файлов, сохраненных на этом запоминающем USB устройстве. Вы также с его помощью можете подать питание (макс. 5 В/ 1 А) на USB устройства с помощью USB кабеля.

7. Разъем PHONES:

Подключите к этому разъему стереофонические наушники с мини-штекером (3,5 мм).

8. Кнопка INPUT:

Предназначена для переключения воспроизводимого источника входного сигнала. (BD/DVD / CBL/SAT / GAME / STRM BOX / CD / TV / FM / NET / USB / BLUETOOTH)

9. Кнопки переключения режимов прослушивания LISTENING MODE:

Предназначены для выбора режима прослушивания. (*Стр. 30)

10. Кнопки TUNING */*:

Предназначены для выбора частоты FM радиовещания.

Стр. 6

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Основной блок (Задняя панель)

1. Разъем TUNER FM 75 Ом:

Используется для подключения входящей в комплект антенны.

2. Беспроводная антенна:

Используется для Wi-Fi подключения или для использования Bluetooth устройства. На схеме показан допустимый диапазон движения беспроводной антенны. Не прилагайте чрезмерные усилия для разворота антенны, в противном случае вы можете ее повредить.

3. Разъемы AUDIO IN:

Предназначены для приема компонентных аудио сигналов при использовании аналогового аудио кабеля.

4. Разъемы DIGITAL IN OPTICAL:

Получает цифровые аудио сигналы от внешнего устройства, например, телевизора подключенного с помощью цифрового оптического кабеля.

5. Разъем настроечного микрофона SETUP MIC:

Предназначен для подключения входящего в комплект настроечного микрофона.

6. Кабель питания

7. Порт ETHERNET:

Подключите устройство к сети с помощью кабеля Ethernet.

8. Разъем HDMI OUT:

Подключите HDMI кабель для передачи видео и аудио сигналов на телевизор.

9. Разъемы HDMI IN:

Предназначены для приема видео и аудио сигналов при использовании HDMI кабеля.

10. Колоночный разъем SPEAKERS:

Воспользуйтесь входящим в комплект кабелем для подключения саундбара.

Стр. 7

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Пульт ДУ

1. Кнопка (!):

Предназначена для включения устройства или переключения его в режим ожидания.

2. Кнопки INPUT SELECTOR:

Предназначена для переключения воспроизводимого источника входного сигнала.

3. Кнопка Q (QUICK MENU):

Вы также можете выполнить общие настройки на экране телевизора. (*Стр.38)

4. Курсорные кнопки, кнопка ENTER:

Выберите параметр с помощью курсорных кнопок и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора.

5. Кнопка *:

Отображает меню настроек. (*Стр.41)

6. Кнопки настройки уровня громкости:

С их помощью вы можете отрегулировать уровень громкости. Также, нажатие кнопки отменит режим "мьютирования" (отключения звука).

7. Кнопка MUTE:

Временно отключает звук. Повторно нажмите для отмены.

8. Кнопки переключения режимов прослушивания:

Предназначены для выбора режима прослушивания. (*Стр. 30)

9. Кнопки воспроизведения:

Запускает воспроизведение данных мультимедийного сервера или USB устройства.

10. Кнопка *:

Запускает повторное воспроизведение или воспроизведение в случайном порядке данных мультимедийного сервера или USB устройства.

Кнопка CLEAR:

Удаляет все символы, введенные в тексте на экране телевизора.

11. Кнопка DIALOG:

Предназначена для переключения настройки Dialog Enhancement. (*Стр.39)

12. Кнопка DIMMER:

Настраивает яркость изображения на трех уровнях. Полностью не выключает экран.

13. Кнопка i:

Переключает информацию, отображаемую на экране.

14. Кнопка *:

Позволяет переключить экран в предыдущее состояние.

15. Кнопка MODE:

Используется для переключения автоматической или ручной настройки FM станции.

16. Кнопка MEMORY:

Используется для регистрации любимых FM радиостанций.

Около 5 м.

Стр. 8

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Основная настройка

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Дисплей основного блока

1. Загорается в следующих условиях:

HDMI:

На устройство поступают выбранные HDMI сигналы.

ARC:

На устройство поступают аудио сигналы телевизора с функцией ARC.

USB:

При выборе "USB" с помощью селектора входов вы сможете подключить и выбрать USB устройство. Мигает при неправильном USB подключении.

NET:

При выборе значения "NET" с помощью селектора входов данное устройство будет подключено к сети. Этот индикатор будет мигать в случае неверного подключения сети.

DIGITAL:

Горит при поступлении цифровых сигналов и при выборе цифрового входа.

2. Горит, если доступно выполнение операций "NET" или "USB" на экране с помощью курсора пульта ДУ, например, при отображении списка треков.

3. Горит при подключении наушников.

4. Горит при выборе значений "NET" или "USB" во время воспроизведения или остановки треков.

5. Горит в зависимости от типа входного сигнала цифрового аудио сигнала и режима прослушивания.

6. Загорается в следующих условиях:

RDS:

При поступлении сигнала RDS вещания.

AUTO:

При переключении настроек в автоматический режим.

TUNED:

При поступлении сигнала FM радиовещания.

FM STEREO:

При поступлении сигнала FM STEREO.

SLEEP:

При настройке таймера отключения.

ASb:

При включении функции автоматического режима ожидания. (*Стр. 51)

7. Мигает при отключении звука.

8. Отображает различную информацию о входном сигнале. Неотображаемые на экране символы заменяются на «*».

Стр. 9

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Саундбар

1. Верхний левый громкоговоритель

2. Верхний правый громкоговоритель

3. Левый фронтальный громкоговоритель

4. Центральный громкоговоритель

5. Правый фронтальный громкоговоритель

6. Колоночные разъемы:

Воспользуйтесь входящим в комплект кабелем для подключения основного устройства.

7. Отверстия для крепления на стену:

Саундбар крепится к стене с помощью деревянных или других закрепленных к стене шурупов. Отверстия для крепления саундбара, расположены на его задней панели на расстоянии в 580 мм друг от друга.

• Деревянные или другие шурупы, предназначенные для крепления саундбара к стене, не входят в комплект. Рекомендуем проконсультироваться с профессиональным монтажником и убедиться в правильности выбора шурупов, их типа, материала, длины и т.п., а также их надежности. В случае необходимости используйте усилительную планку или дюбель.

• Мы не несем ответственности за ущерб или травмы, причиной которых может стать неправильная установка, неполный монтаж, неправильное использование или стихийные бедствия.

Стр. 10

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Сабвуфер

1. Индикатор LINK:

Загорается при выполнении сопряжения с основным устройством.

2. Кнопка LINK:

Используется для выполнения сопряжения сабвуфера с основным устройством.

3. Вход кабеля питания AC INLET:

Используется для подключения входящего в комплект кабеля питания.

Настройка беспроводного соединения между сабвуфером и основным блоком была выполнена на предприятии. Вам потребуется только подключить кабель питания для начала работы. • Если индикатор LINK мигает, но звук сабвуфера отсутствует, перейдите к разделу "Неполадки и способы их устранения" и прочтите пункт "Отсутствует звук сабвуфера" (*Стр. 57).

Стр. 11

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

1. Подключение акустических систем

Установка саундбара

Саундбар выводит звуковой сигнал для фронтальных систем и центрального канала спереди, а для верхних громкоговорителей сверху. Правильно расположите саундбар, так чтобы логотип был направлен вверх.

Установка сабвуфера

Закрепите входящие в комплект подножки к четырем углам нижней панели сабвуфера. Это позволит добиться большей устойчивости сабвуфера и лучшего звучания сигнала. Между сабвуфером и саундбаром установлено беспроводное соединение. Расположите сабвуфер в пределах 10 м от основного устройства. Также, убедитесь, что между сабвуфером и устройством нет никаких препятствий, типа стен.

Направленность сигнала сабвуферов практически неразличима на слух, поэтому вы получите тот же эффект от сабвуфера, разместив его в любой точке в комнате.

Стр. 12

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Подключение саундбара

На следующем рисунке показано подключение саундбара. Совместите штекер кабеля с портом и убедитесь, что плотно вставили его в порт.

a. Соединительный кабель саундбара

Стр. 13

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

2. Подключение телевизора

К разъему ARC телевизора

Для телевизора, который поддерживает функцию ARC (Реверсивный аудио канал) (*Стр. 63), воспользуйтесь HDMI кабелем и выполните подключение в соответствии с рисунком "а". Выберите разъем HDMI IN телевизора, который поддерживает функцию ARC.

К другим разъемам телевизора (не ARC)

Для телевизора, который не поддерживает функцию ARC (Реверсивный аудио канал), подключите HDMI кабель, как показано на рисунке "а", и цифровой оптический кабель, как показано на рисунке "b".

Настройка

• Для использования ARC функции необходимо выполнить настройки. Выберите значение "Yes" (Да) в параметре "4. Audio Return Channel" (Реверсивный звуковой канал)(*Стр.18) в меню Initial Setup (Основная настройка).

• Более подробная информация о подключениях и настройках телевизора дана в руководстве пользователя телевизора.

a HDMI кабель, b Оптический цифровой кабель

Стр. 14

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

3. Подключение HDMI A/V компонентов

а. Кабель HDMI

Спутниковый/кабельная приставка

Мультимедийный проигрыватель

Игровая приставка

Далее представлен пример подключения аудио/видео компонентов, оснащенных HDMI разъемом. При выполнении подключения аудио/видео компонентов, соответствующих стандарту CEC (Consumer Electronics Control), вы сможете воспользоваться такими функциями как HDMI CEC и HDMI Standby Through, которые позволят вам воспроизвести видео и аудио сигнал А/В компонентов на телевизоре при переключении самого компонента в режим ожидания. (*Стр.63)

• Для воспроизведения видео материала 4K или 1080p используйте высокоскоростной HDMI кабель.

Настройка

• Необходимо выполнить настройки для использования HDMI CEC и HDMI Standby Through. (*Стр. 48, 48)

Выполните эти настройки по завершении всех подключений.

• Для воспроизведения окружающего звука, например, Dolby Digital, необходимо выбрать настройку "Bitstream output" на подключенном Blu-ray Disc проигрывателе или другом устройстве.

Стр. 15

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

4. Подключение аудио компонентов

Подключение CD проигрывателя

Используйте аналоговый аудио кабель и подключите CD проигрыватель к разъему AUDIO IN.

а. Аналоговый аудио кабель

Стр. 16

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

5. Подключение других кабелей

Схема подключения антенны

Подключите входящую в комплект FM антенну к разъему TUNER FM 75*. Перемещайте FM антенну во время радиовещания для наилучшего приема сигнала.

Схема подключения сети

Подключите устройство к сети с помощью проводного соединения LAN или Wi-Fi (беспроводного соединения). После подключения устройства к сети вы сможете насладиться различными интернет службами и радиовещанием. В случае выполнения проводного подключения воспользуйтесь кабелем Ethernet, подключенным к порту ETHERNET, как показано на следующем рисунке. Для подключения по Wi-Fi выберите значение "Wireless" (Беспроводное) в параметре "3. Network Connection"(Сетевое подключение) (*Стр. 18) в меню Initial Setup (Основная настройка), выберите способ настройки и следуйте экранным инструкциям для конфигурации этого подключения.

Схема подключения кабеля питания

Кабель питания основного устройства и сабвуфера следует подключать только по завершении выполнения всех подключений.

a. Антенна FM, b. Кабель Ethernet, с. Кабель питания (основного устройства), d. Кабель питания (сабвуфера).

Стр. 17

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Первоначальная настройка с помощью мастера установки

Первоначальная настройка запускается автоматически.

1. Переключите вход телевизора на назначенный вход этого устройства.

2. Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления устройства.

3. Нажмите кнопку * на пульте ДУ. При первом включении устройства автоматически будет отображена страница настроек Initial Setup, где вы с легкостью сможете выполнить настройки для начала работы.

4. Следуйте экранным инструкциям для выбора параметра с помощью курсорных кнопок на пульте ДУ и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора.

• Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку *.

Для изменения основной настройки:

Нажмите кнопку * на пульте ДУ и выберите "6. Miscellaneous" - "Initial Setup" (6. Прочее - Основная настройка), затем в меню Setup (Настройка) нажмите кнопку ENTER. Для повторного выбора языка перейдите в меню "OSD Language" (Язык экранного меню). (*Стр.41)

Стр. 18

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

1. Калибровка акустических систем в соответствии с характеристиками комнаты AccuEQ

Расположите настроечный микрофон в местоположении слушателя, который измерит данные отправленных громкоговорителями тестовых сигналов, а затем автоматически настроит оптимальный уровень громкости и расстояние для каждого из них. Эта функция также автоматически отрегулирует настройки эквалайзера, корректирующие те искажения, которые могут возникнуть из-за акустических условий в комнате.

• Выполнение калибровки занимает от 3 до 12 минут. Во время измерений акустические системы издают тестовый сигнал на максимальном уровне громкости, поэтому рекомендуем предупредить об этом окружающих. Соблюдайте тишину во время измерений.

1. Подключите входящий в комплект настроечный микрофон к разъему SETUP MIC устройства и расположите его в зоне прослушивания. На экране будет отображено сообщение о подтверждении, следуйте инструкциям на экране.

Если вы планируете установить настроечный микрофон на треножную подставку, то расположите его, как показано на рисунке.

• Для отмены калибровки AccuEQ на промежуточном этапе отсоедините настроечный микрофон.

2. Тестовые сигналы будут издаваться акустическими системами. Но до этого устройство определит подключенные громкоговорители и наличие шумов в помещении.

3. После отображения на экране данных выполненных замеров выберите "Next" (Далее) и нажмите кнопку ENTER на пульте ДУ. Акустические системы еще раз издадут тестовый сигнал, и устройство автоматически выполнит настройки, например, оптимального уровня громкости и расстояния до точки слушателя.

4. Отключите настроечный микрофон. Вы не сможете перейти к другим пунктам меню при подключенном микрофоне.

2. Подключение источника сигнала

Проверьте правильность подключения каждого источника входного сигнала. Следуйте инструкциям, выберите нужный вход, запустите воспроизведение выбранного проигрывателя и определите, будут ли отображаться различные изображения во время воспроизведения звука.

3. Сетевые подключения

Настройте Wi-Fi подключение с помощью точки доступа, например, беспроводного маршрутизатора LAN. Доступны следующие два способа подключения по Wi-Fi:

"Scan Networks" (Сканирование сети):

Выполняет поиск точки доступа с устройства. Заранее выясните SSID точки доступа.

"Use iOS Device (iOS7 or later)"(Использование iOS устройства - iOS7 или более позднего):

Настройте совместный доступ iOS устройства и данного ресивера по Wi-Fi.

При выборе значения "Scan Networks"(Сканирование сети) доступны два варианта подключений. Проверьте следующие пункты:

• "Enter Password" (Введите пароль):

Введите пароль (ключ) для подключения к точке доступа.

• "Push Button" (Нажать кнопку):

Если точка доступа оснащена кнопкой автоматического подключения, то выберите это значение для подключения к точке доступа без ввода пароля.

• Если SSID точки доступа не отображается, то на экране с доступными SSID выберите "Other"(Другой) с помощью кнопки * на пульте ДУ и нажмите кнопку ENTER, затем следуйте экранным инструкциям.

Keyboard input (Ввод с клавиатуры):

Для переключения регистра ввода букв выберите "A/a" на экране и нажмите кнопку ENTER. Определите, будет ли пароль скрыт знаками "*" или отображаться в виде обычного текста, для этого нажмите кнопку MEMORY на пульте ДУ. Нажмите кнопку CLEAR для удаления всех введенных символов.

Privacy policy (Политика конфиденциальности):

Во время выполнения настройки сети на странице подтверждения будет отображен запрос на согласие с политикой конфиденциальности. Выберите значение "Yes"(Да) и нажмите кнопку ENTER для подтверждения вашего согласия.

4. Audio Return Channel (Реверсивный аудио канал)

Если вы подключили телевизор, который поддерживает функцию ARC, выберите значение "Yes" (Да). Функция ARC устройства позволит прослушать аудио сигнал телевизора через динамики устройства.

• При выборе значения "Yes", функция HDMI CEC будет активирована и энергопотребление устройства в режиме ожидания будет увеличено.

Стр. 19

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Воспроизведение сигнала с A/V компонентов

Основные операции

Запустите воспроизведение на аудио/видео компоненте или на телевизоре, подключенном к системе по HDMI или по другому кабелю.

1. Переключите вход телевизора на назначенный вход этого устройства.

2. Нажмите кнопку селектора входного сигнала (а) на пульте ДУ с тем же названием, что и разъем к которому вы подключили проигрыватель.

Например, нажмите кнопку BD/DVD для запуска воспроизведения с проигрывателя, подключенного к разъему BD/DVD. Нажмите кнопку TV для прослушивания звука телевизора.

• Обратите внимание на то, что при активной функции CEC link, входной сигнал автоматически переключится при подключении к устройству телевизора с функцией СЕС с помощью HDMI подключения.

3. Запустите воспроизведение на проигрывателе.

4. С помощью кнопок VOL+/- (b) отрегулируйте уровень громкости.

Стр. 20

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Интернет-радиовещание

Основные операции

При подключении этого устройства к сети вы можете прослушать воспроизведение TuneIn или других, заранее зарегистрированных интернет-радио сервисов. В зависимости от интернет-сервиса пользователю может потребоваться выполнить сначала регистрацию на своем компьютере.

1. Переключите вход телевизора на назначенный вход этого устройства.

2. Нажмите кнопку NET на пульте ДУ.

3. Следуйте экранным инструкциям и с помощью курсорных кнопок выберите радиостанции и программы, затем нажмите кнопку ENTER (a) для запуска воспроизведения. Воспроизведение будет запущено по достижении отметки в "100%".

• Для возврата к предыдущей странице нажмите кнопку * (b).

• Если вы не смогли выбрать сетевой сервис, то он станет доступным для выбора после  запуска сетевых функций.

Радио TuneIn

Для отображения во время воспроизведения меню TuneIn Radio нажмите кнопку ENTER (a) на пульте ДУ.

Add to My Presets (Добавить в список пресетов):

Используется для регистрации воспроизводимых радиостанций и программ в списке "My Presets". После регистрации список "My Presets" будет отображаться на уровень ниже TuneIn Radio. Для воспроизведения выберите нужную программу из списка "My Presets".

Remove from My Presets (Удалить из списка пресетов):

Позволяет удалить радиостанции или программы из "My Presets" в TuneIn Radio.

Стр. 21

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Spotify

Основные операции

Воспроизведение Spotify Connect доступно при подключении данного устройства к той же сети, что и смартфон или планшет. Для включения Spotify Connect необходимо установить приложение Spotify на смартфоне или планшете, а также необходимо создать учетную запись типа «премиум» (платную) в Spotify.

1. Подключите смартфон к сети, к которой подключен и данный ресивер.

2. Щелкните по иконке Connect на странице воспроизведения в приложении Spotify.

3. Выберите данное устройство.

4. Данное устройство будет автоматически включено, а селектор входа будет переключен в значение NET, затем будет запущено воспроизведение Spotify.

• Если параметр "5.Hardware" - "Power Management" - "Network Standby" (Аппаратное обеспечение - Управление питанием - Сеть в режиме ожидания) установлен в значение "Off" (Выкл.) в меню настроек, вручную включите устройство, а затем нажмите кнопку NET на пульте ДУ.

• См. дополнительную информацию о настройках Spotify:

www.spotify.com/connect/

• Данный продукт использует программное обеспечение Spotify; лицензии сторонних компаний вы можете найти на веб-сайте:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Также доступны следующие операции пульта ДУ.

(a) Нажатие этой кнопки во время воспроизведения приведет к изменению отображаемой на экране информации.

(а) Данная кнопка воспроизводит предыдущий трек.

(c) Эта кнопка позволит запустить повторное воспроизведение или воспроизведение в случайном порядке. Многократное нажатие этой кнопки позволяет переключать следующие режимы повторного воспроизведения.

(d) При нажатии во время воспроизведения трека эта кнопка позволит временно остановить воспроизведение. Нажатие этой кнопки во время остановки запустит воспроизведение.

(е) Данная кнопка воспроизводит следующий трек.

Стр. 22

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Музыкальный сервер

Вы можете потоково воспроизводить музыкальные файлы, сохраненные на компьютере или NAS устройствах, подключенном к той же сети, что и устройство. Сетевые серверы совместимы с функциями проигрывателя компьютера, например, Windows Media® Player 11 или 12, или NAS устройства. Вам может потребоваться заранее выполнить некоторые настройки для использования Windows Media® Player 11 или 12. Учтите, что будут воспроизводиться только музыкальные файлы из библиотеки Windows Media® Player.

Конфигурирование Windows Media® Player

Windows Media® Player Вер.11

1. Запустите проигрыватель Windows Media® Player 11 на компьютере.

2. Выберите диалоговое окно “Media Sharing” (Мультимедийные доступные файлы) во вкладке “Library” (Библиотека).

3. Щелкните по полю “Share my media”(Сделать общедоступным мое устройство), а затем щелкните по кнопке “ОК”.

4. Выберите данное устройство, щелкните "Allow" (Разрешить) и установите флажок в поле возле иконки устройства.

5. Щелкните по кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

• В зависимости от версии Windows Media® Player возможны различия в выбираемых параметрах и названиях.

Windows Media® Player Вер.12

1. Запустите проигрыватель Windows Media® Player 12 на компьютере.

2. В меню "Stream" (Поток) выберите "Turn on media streaming" (Включить потоковое воспроизведение) для отображения диалогового окна.

• Если потоковое воспроизведение уже включено, то выберите "More streaming options" (Больше потоковых опций) в меню "Stream" (Поток) для отображения находящихся в сети проигрывателях. Затем перейдите к шагу 4.

3. Щелкните по "Turn on media streaming" (Включить потоковое воспроизведение) для отображения находящихся в сети проигрывателей.

4. Выберите устройство в меню "Media streaming options" (Опции потокового воспроизведения), и убедитесь в выбранном значении "Allow"(Разрешить).

5. Щелкните по кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

• В зависимости от версии Windows Media® Player возможны различия в выбираемых параметрах и названиях.

Воспроизведение

1. Запустите сервер (Windows Media® Player 11, Windows Media® Player 12 или NAS устройство), содержащий нужные для воспроизведения файлы.

2. Убедитесь, что компьютер и/или NAS устройства правильно подключены к одной сети с устройством.

3. Переключите вход телевизора на назначенный вход этого устройства.

4. Нажмите кнопку NET на пульте ДУ.

5. С помощью курсорных кнопок на пульте ДУ выберите "Music Server" и нажмите кнопку ENTER (b).

6. С помощью курсорных кнопок на пульте ДУ выберите нужный сервер и нажмите кнопку ENTER (b) для отображения страницы со списком.

7. С помощью курсорных кнопок на пульте ДУ выберите музыкальный файл для воспроизведения, затем нажмите кнопку ENTER (b) для запуска воспроизведения. Для возврата к предыдущей странице нажмите кнопку * (d).

• При отображении на экране сообщения "No Item" (Нет объекта) убедитесь, что правильно выполнили сетевые подключения.

• В зависимости от типа медиа-сервера и настроек общего доступа данное устройство не сможет распознать его или воспроизвести сохраненные на нем аудиофайлы. Более того, устройство не сможет получить доступ к сохраненным на серверах фотографиям и видео записям.

• На экране отображается до 16 уровней папок, а в каждой папке отображается до 20000 треков для каждого музыкального файла сервера.

Стр. 23

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Также доступны следующие операции пульта ДУ.

(a) Если папка или список файлов не отображается на экране, вы сможете изменить страницу.

(с) Нажатие этой кнопки во время воспроизведения приведет к изменению отображаемой на экране информации о треке. Нажатие этой кнопки во время отображения папки или файла позволит вернуться к странице воспроизведения.

(е) Данная кнопка воспроизводит предыдущий трек.

(f) Эта кнопка запускает повторное воспроизведение или воспроизведение в случайном порядке. Многократное нажатие этой кнопки позволяет переключать следующие режимы повторного воспроизведения.

(g) При нажатии во время воспроизведения трека эта кнопка позволит временно остановить воспроизведение. Нажатие этой кнопки во время остановки запустит воспроизведение.

(h) Данная кнопка воспроизводит следующий трек.

Управление удаленным воспроизведением с компьютера

Вы можете использовать данное устройство для воспроизведения музыкальных файлов, сохраненных на компьютере. Данное устройство поддерживает удаленный запуск воспроизведения с помощью Windows Media® Player 12.

1. Запустите проигрыватель Windows Media® Player 12 на компьютере.

2. Откройте меню "Stream" (Поток) и установите флажок в поле "Allow remote control of my Player" (Разрешить удаленное управление моим проигрывателем). Щелкните по "Turn on media streaming" (Включить потоковое воспроизведение) для отображения находящихся в сети проигрывателей.

3. Переключите вход телевизора на назначенный вход этого устройства.

4. Выберите и щелкните правой кнопкой мышки по музыкальному файлу для его воспроизведения с помощью Windows Media® Player 12. Для удаленного запуска воспроизведения музыкального файла с другого сервера откройте нужный сервер во вкладке "Other Libraries" (Другие библиотеки) и выберите музыкальный файл для воспроизведения.

5. Выберите данное устройство в поле "Play to" (Воспроизвести на), откроется окно "Play to" проигрывателя Windows Media® Player 12. Запустите воспроизведение выбранного файла на нужном устройстве. Если на компьютере установлена ОС Windows® 8.1, то щелкните по "Play to" (Воспроизвести на), а затем выберите данное устройство.

Если на компьютере установлена ОС Windows® 10, то щелкните по "Cast to Device"(Переход к устройству), а затем выберите данное устройство. Управление во время удаленного воспроизведения доступно в окне "Play to" (Воспроизвести на) на компьютере. Страница воспроизведения отображается на экране телевизора, подключенного к данному устройству через HDMI.

6. Отрегулируйте уровень громкости с помощью полосы настройки в окне "Play to" (Воспроизвести на).

• Иногда уровень громкости, отображаемый в окне удаленного воспроизведения, может отличаться от отображаемого на экране устройства. Также, если уровень громкости подстраивается с панели устройства, то эти изменения не будут отображаться в окне "Play to" (Воспроизвести на).

• Удаленное воспроизведение недоступно при использовании сетевых сервисов или воспроизведении музыкальных файлов на USB носителе.

• В зависимости от версии ОС Windows®, возможны различия в выбираемых параметрах и названиях.

Поддерживаемые аудио форматы

Данное устройство поддерживает следующие форматы музыкальных файлов. Удаленное воспроизведение FLAC, DSD и Dolby TrueHD также не поддерживается.

MP3 (.mp3/.MP3):

• Поддерживаемые форматы:

MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц

• Поддерживаемая скорость передачи данных:

От 8 Кб/с до 320 Кб/с и переменная скорость.

WMA (.wma/.WMA):

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц

• Поддерживаемая скорость передачи данных:

От 5 Кб/с до 320 Кб/с и переменная скорость.

• Форматы WMA Pro/Voice/WMA Lossless не поддерживаются.

WAV (.wav/.WAV):

WAV файлы содержат несжатый цифровой PCM аудио сигнал.

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц

• Разрядность:

8 бит, 16 бит, 24 бит

AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

AIFF файлы содержат несжатый цифровой PCM аудио сигнал.

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц

• Разрядность:

8 бит, 16 бит, 24 бит

AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/ .3GP/.3G2):

• Поддерживаемые форматы:

MPEG-2/MPEG-4 Audio

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц

• Поддерживаемая скорость передачи данных:

От 8 Кб/с до 320 Кб/с и переменная скорость.

FLAC (.flac/.FLAC):

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц

• Разрядность:

8 бит, 16 бит, 24 бит

Линейный PCM(LPCM)

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц

• Разрядность:

16 бит

Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц

• Разрядность:

16 бит, 24 бит

DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):

• Поддерживаемые форматы:

DSF/DSDIFF

• Поддерживаемая частота дискретизации:

2,8 МГц, 5,6 МГц

• Доступно воспроизведение файлов с переменной скоростью передачи данных (VBR). Тем не менее, данные о воспроизведении могут отображаться неверно.

• Удаленное воспроизведение файлов без пауз не доступно.

Стр. 24

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Запоминающее USB устройство

Основное воспроизведение

Запустите воспроизведение музыкальных файлов, сохраненных на USB носителе.

1. Переключите вход телевизора на назначенный вход этого устройства.

2. Вставьте USB устройство с записанными музыкальными файлами в порт USB на передней панели устройства.

3. Нажмите кнопку "USB" на пульте ДУ.

• Если "USB" индикатор мигает на экране, то убедитесь в правильности подключения USB устройства.

• Не извлекайте подключенное USB устройство при отображении на экране индикации "Connecting..."(Подключение). Это может привести к неисправности или повреждению записанных данных.

4. Нажмите кнопку ENTER (b) на пульте ДУ на следующем экране. На экране будет отображен список папок и музыкальных файлов, записанных на USB устройстве. Выберите папку с помощью курсорных кнопок и нажмите кнопку ENTER (b) для подтверждения выбора.

• Для возврата к предыдущей странице нажмите кнопку * (d).

5. С помощью курсорных кнопок на пульте ДУ выберите музыкальный файл, а затем нажмите кнопку ENTER (b) для запуска воспроизведения.

• Порт USB устройства соответствует стандарту USB 2.0. Скорость передачи данных может быть недостаточна для воспроизведения некоторого контента, поэтому звучание может быть прерывистым.

Также доступны следующие операции пульта ДУ.

(a) Если папка или список файлов не отображается на экране, вы сможете изменить страницу.

(с) Нажатие этой кнопки во время воспроизведения приведет к изменению отображаемой на экране информации о треке. Нажатие этой кнопки во время отображения папки или файла позволит вернуться к странице воспроизведения.

(е) Данная кнопка воспроизводит предыдущий трек.

(f) Эта кнопка запускает повторное воспроизведение или воспроизведение в случайном порядке. Многократное нажатие этой кнопки позволяет переключать следующие режимы повторного воспроизведения.

(g) При нажатии во время воспроизведения трека эта кнопка позволит временно остановить воспроизведение. Нажатие этой кнопки во время остановки запустит воспроизведение.

(h) Данная кнопка воспроизводит следующий трек.

Стр. 25

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Требования к USB носителю

• Учтите, что мы не гарантируем работу со всеми USB носителями.

• Данное устройство может работать только с USB носителем, соответствующим стандарту запоминающего устройства USB mass storage.

• Устройство также совместимо с USB носителями с форматами файловых систем FAT16 или FAT32.

• Если USB носитель разделен, то каждая секция будет распознаваться как отдельное устройство.

• На экране отображается до 16 уровней папок, а в каждой папке отображается до 20000 треков.

• Ресивер не поддерживает USB концентраторы или устройства с функциями USB концентратора. Не подключайте такие устройства к ресиверу.

• Устройство не поддерживает USB носители с функциями защиты.

• При подключении USB жесткого диска к USB порту устройства рекомендуем использовать адаптер переменного тока для его питания.

• Не каждый мультимедийный носитель, подключенный к USB кард-ридеру, может использоваться для этой функции. Более того, может быть невозможно верное воспроизведение контента некоторых USB носителей.

• Мы не несем ответственности за утерю или повреждение данных запоминающего USB устройства, которое может произойти при совместном использовании носителя и данного устройства. Рекомендуем предварительно сохранить важные музыкальные файлы.

Поддерживаемые аудио форматы

Устройство поддерживает следующие форматы файлов, воспроизводимых с сервера или с USB носителя. Файлы, защищенные авторским правом, не могут быть воспроизведены данным устройством.

MP3 (.mp3/.MP3):

• Поддерживаемые форматы:

MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц

• Поддерживаемая скорость передачи данных:

От 8 Кб/с до 320 Кб/с и переменная скорость.

WMA (.wma/.WMA):

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц

• Поддерживаемая скорость передачи данных:

От 5 Кб/с до 320 Кб/с и переменная скорость.

• Форматы WMA Pro/Voice/WMA Lossless не поддерживаются.

WAV (.wav/.WAV):

WAV файлы содержат несжатый цифровой PCM аудио сигнал.

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц

• Разрядность:

8 бит, 16 бит, 24 бит

AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

AIFF файлы содержат несжатый цифровой PCM аудио сигнал.

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц

• Разрядность:

8 бит, 16 бит, 24 бит

AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/ .3GP/.3G2):

• Поддерживаемые форматы:

MPEG-2/MPEG-4 Audio

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц

• Поддерживаемая скорость передачи данных:

От 8 Кб/с до 320 Кб/с и переменная скорость.

FLAC (.flac/.FLAC):

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц

• Разрядность:

8 бит, 16 бит, 24 бит

Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц

• Разрядность:

16 бит, 24 бит

DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):

• Поддерживаемые форматы:

DSF/DSDIFF

• Поддерживаемая частота дискретизации:

2,8 МГц, 5,6 МГц

Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):

• Поддерживаемая частота дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц

• Доступно воспроизведение файлов с переменной скоростью передачи данных (VBR). Тем не менее, данные о воспроизведении могут отображаться неверно.

• Данное устройство поддерживает воспроизведение без пауз файлов USB устройства в следующих условиях.

При воспроизведении файлов формата WAV, FLAC и Apple Lossless, файлы с тем же форматом, частотой дискретизации, каналами и разрядностью будут воспроизводиться также непрерывно.

Стр. 26

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

AirPlay®

Основное воспроизведение

Вы можете насладиться воспроизведением музыкальных файлов с iPhone®, iPod touch® или iPad®, подключенных к той же точке доступа, что и данное устройство.

• Обновите версию программного обеспечения вашего iOS устройства.

• В зависимости от типа iOS устройства и версии его программного обеспечения, некоторые страницы меню и выполнение некоторых операций может отличаться. Более подробная информация дана в сопутствующей документации iOS устройства.

1. Подключите iOS устройство к точке доступа.

2. Нажмите кнопку NET.

3. Прикоснитесь к иконке AirPlay * на панели iOS устройства и выберите нужное устройство из списка доступных устройств.

4. Запустите воспроизведение музыкальных файлов на iOS устройстве.

• Установленное по умолчанию значение для функции Network Standby - "Вкл.", поэтому при выполнении действий, описанных в шагах 3 и 4, устройство будет автоматически включено и входной сигнал будет переключен на "NET". Для сокращения энергопотребления нажмите кнопку * на пульте ДУ, а затем в меню Setup (Настройка) установите параметр "5.Hardware" - "Power Management" - "Network Standby" (Аппаратное обеспечение - Управление питанием - Сеть в режиме ожидания) в значение "Off" (Выкл.).

Благодаря характеристикам технологии беспроводного соединения AirPlay, звук, воспроизводимый данным устройством, может немного отставать от звука устройства с функцией AirPlay.

Вы также можете воспроизвести музыкальные файлы на компьютере с помощью iTunes (Вер. 10.2 или более поздняя). Прежде чем начать работу, убедитесь, что устройство и компьютер подключены к одной сети, затем нажмите кнопку NET на устройстве. Прикоснитесь к иконке AirPlay * и iTunes, и выберите нужное устройство из списка доступных устройств, затем запустите воспроизведение музыкального файла.

Стр. 27

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Воспроизведение через BLUETOOTH®

Сопряжение

Воспроизведение

Сопряжение

1. После нажатия кнопки * на пульте ДУ на экране будет отображено сообщение "Now Pairing" (Выполняется сопряжение) и будет активирован режим сопряжения.

2. Включите функцию BLUETOOTH на устройстве с технологией BLUETOOTH, затем выберите данное устройство из списка отображаемых устройств. При запросе введите пароль - "0000".

• Для подключения BLUETOOTH устройства нажмите и удержите в нажатом положении кнопку * во время отображения сообщения "Now Pairing" (Выполняется сопряжение) на экране, а затем выполните шаг 2. Данное устройство способно хранить данные о сопряжении с восемью устройствами.

• Зона покрытия составляет 15 метров. Учтите, что соединение со всеми существующими устройствами Bluetooth не гарантируется.

Воспроизведение

1. После включения устройства выполните подключение на Bluetooth устройстве.

2. Селектор входа на данном устройстве автоматически переключится на "BLUETOOTH".

3. Запустите воспроизведение музыкальных файлов. Увеличьте уровень громкости подключенного BLUETOOTH устройства до соответствующего уровня.

• Благодаря характеристикам технологии беспроводного соединения BLUETOOTH, звук, воспроизводимый данным устройством, может немного отставать от звука BLUETOOTH устройства.

Стр. 28

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Прослушивание FM радиовещания

Автоматическая настройка

1. Нажмите кнопку TUNER на пульте ДУ.

2. Нажмите кнопку MODE (e) на пульте ДУ, так, чтобы индикатор "AUTO" загорелся на экране.

3. При нажатии курсорных кнопок */* (а) на пульте ДУ будет автоматически запущен поиск по всему диапазону, который остановится после нахождения вещаающей радиостанции. Индикатор "TUNED" загорится на экране при настройке на радиостанцию. В случае нахождения FM станции на экране будет гореть индикатор "FM STEREO".

• При выключенном индикаторе "TUNED" звук не слышен.

Если FM сигнал слишком слабый

Радио волны могут быть существенно ослаблены из-за окружающих условий и строительных элементов. В данном случае выполните действия, описанные в разделе "Ручная настройка", для настройки нужной станции вручную.

Ручная настройка

1. Нажмите кнопку TUNER на пульте ДУ.

2. Нажмите кнопку MODE (e) на пульте ДУ, так, чтобы индикатор "AUTO" на экране был выключен.

3. Выберите нужную радиостанцию нажатием курсорных кнопок */* (а) на пульте ДУ.

• Частота будет изменяться на 1 шаг при каждом нажатии кнопки. При удержании в нажатом положении этой кнопки частота будет непрерывно изменяться, а при отжатии этой кнопки частота будет остановлена. Следите за изменениями на экране при выполнении настройки частоты.

Возврат к настройке в автоматическом режиме

Нажмите кнопку MODE (e) на пульте ДУ, так, чтобы индикатор "AUTO" снова загорелся на экране. Устройство начнет автоматически настраивать радиостанции.

Программирование радиостанции

Вы можете зарегистрировать до 40 нужных радио станций. Предварительное программирование радио станций позволит вам непосредственно перейти к нужной вам радиостанции.

1. Перейдите к радиостанции, которую хотите зарегистрировать.

2. Нажмите кнопку MEMORY (d) на пульте ДУ так, чтобы номер пресета на экране начал мигать.

3. В то время, как номер пресета будет мигать (около 8 секунд), несколько раз нажмите кнопку */* (а) на пульте ДУ для выбора номера между 1 и 40.

4. Нажмите кнопку MEMORY (d) на пульте ДУ еще раз для регистрации станции. После регистрации номер пресета будет гореть постоянно.

Выбор предустановленных радиостанций

1. Нажмите кнопку TUNER на пульте ДУ.

2. Нажмите курсорные кнопки */* (a) на пульте ДУ для выбора номера пресета.

Удаление предустановленных радиостанций

1. Нажмите кнопку TUNER на пульте ДУ.

2. Нажмите курсорные кнопки */* (a) на пульте ДУ для выбора номера пресета.

3. Нажмите кнопку MEMORY (d) на пульте ДУ, а затем, пока мигает номер пресета, нажмите кнопку CLEAR (c) на пульте ДУ для удаления этого номера пресета.

• После удаления пресета его номер будет удален на экране.

Использование RDS

RDS является сокращением от Radio Data System (Система радиотрансляции данных) и представляет собой способ передачи данных FM радиосигналов. В регионах RDS вещания название радиостанции будет отображаться на экране в разделе информации о программе радиовещания. После нажатия кнопки * (b) на пульте ДУ вы сможете использовать следующие функции.

Стр. 29

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Отображение текстовой информации (Radio Text)

1. Во время отображения названия станции нажмите один раз кнопку * (b) на пульте ДУ. Теперь на экране будет отображена бегущая строка с текстовой информацией Radio Text (RT). При отсутствии текстовой информации на экране будет отображено сообщение "No Text Data".

• На экране могут быть отображены необычные символы при попытке показать на экране неподдерживаемые данные. Тем не менее, это не является неисправностью. Также информация может не отображаться, если сигнал выбранной станции слишком слабый.

Поиск станций по типу программ (PTY)

1. Во время отображения названия станции нажмите дважды кнопку * (b) на пульте ДУ.

2. С помощью курсорных кнопок */* (а) на пульте ДУ выберите нужный тип программы (Program Type), а затем нажмите кнопку ENTER (*) для запуска поиска.

Далее представлены доступные типы программ:

None (Нет)

News (Новости)

Affairs (Текущие события)

Info (Информационные программы)

Sport (Спорт)

Educate (Образование)

Drama (Театр)

Culture (Культура)

Science (Программы о технологиях и науке)

Varied (Разное)

Pop M (Поп-музыка)

Rock M (Рок-музыка)

Easy M (Музыка для нетребовательного слушателя)

Light M (Легкая классика)

Classics (Классическая музыка)

Other M (Другая музыка)

Weather (Погода)

Finance (Финансы)

Children (Детские передачи)

Social (Социальные программы)

Religion (Религия)

Phone In (Телефонные опросы)

Travel (Туризм)

Leisure (Досуг)

Jazz (Джаз)

Country (Кантри)

Nation M (Музыка народов мира)

Oldies (Ретро)

Folk M (Народная музыка)

Document (Репортажи)

• Отображаемая на экране информация может иногда не соответствовать воспроизводимому материалу радиостанции.

3. Если радиостанция была найдена, то на экране будет мигать название найденной станции. В этот момент нажмите кнопку ENTER (а) для запуска приема радиостанции. Если вы не нажмете кнопку ENTER (а), то устройство продолжит выполнение поиска другой станции.

• Если ни одна из станций не была найдена, на экране будет отображено "Not Found".

• На экране могут быть отображены необычные символы при попытке показать на экране неподдерживаемые данные. Тем не менее, это не является неисправностью. Также информация может не отображаться, если сигнал выбранной станции слишком слабый.

Стр. 30

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Режимы прослушивания

Выбор режимов прослушивания

Выберите оптимальный режим прослушивания для фильмов, телевизионных программ, музыки и игр, нажимая кнопки MOVIE/TV, MUSIC и GAME.

1. Во время воспроизведения нажмите одну из трех кнопок (b) на пульте ДУ.

2. Для переключения режимов, отображаемых на экране устройства, нажмите на соответствующую кнопку.

Более подробная информация об эффектах каждого режима прослушивания см. раздел "Эффекты режимов прослушивания" (*Стр. 31). Описание режимов прослушивания, доступных для каждого аудио формата входных сигналов, дано в разделе "Выбор режимов прослушивания" (*Стр.33).

Последний выбранный режим прослушивания будет сохранен для каждой из кнопок - MOVIE/TV, MUSIC и GAME. Если воспроизводимый контент не поддерживает ранее выбранный режим прослушивания, то автоматически будет выбран стандартный режим. Несколько раз нажмите кнопку * (а) для переключения экрана в следующем порядке:

Источник сигнала и его уровень громкости

Режим прослушивания

Формат сигнала

Экран изменится через несколько секунд.

Частота дискретизации

Разрешение входного сигнала

Стр. 31

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Эффекты режимов прослушивания

В алфавитном порядке

AllCh Stereo

Идеальный режим для воспроизведения музыки в фоновом режиме. Этот режим предназначен для наслаждения стереозвучанием всех громкоговорителей.

Dolby Atmos

Этот режим идеально подходит для воспроизведения звукового сигнала, записанного в формате Dolby Atmos.

Появившийся вначале в больших кинотеатрах, формат Dolby Atmos обеспечивает революционное ощущение многомерности звука и полного погружения в него в домашних кинотеатрах. В отличие от существующих систем окружающего звучания, Dolby Atmos не зависит от количества каналов, а скорее дает возможность точного размещения звуковых объектов, которые могут независимо перемещаться в трехмерном пространстве для еще большей чистоты звучания. Dolby Atmos представляет собой дополнительный формат Blu-ray дисков, позволяющий создать трехмерную звуковую сцену, благодаря локализации звукового поля выше слушателя.

• Этот аудио формат может быть выбран только тогда, когда ваш проигрыватель подключен к ресиверу HDMI кабелем и выходной сигнал задан как битстрим.

Dolby D (Dolby Digital)

Этот режим идеально подходит для воспроизведения звукового сигнала, записанного в формате Dolby Digital.

Dolby Digital является многоканальным цифровым форматом сигнала, разработанным Dolby Laboratories Inc, который адаптирован для использования при воспроизведении фильмов. Также является стандартным аудио форматом для DVD-Video и Blu-ray дисков. Для записи на DVD-Video или Blu-ray диски доступно 5.1-канальное воспроизведение: два фронтальных канала, один центральный канал, два боковых канала и один LFE канал, выделенный для низких частот (звуковые элементы сабвуфера).

• Этот аудио формат может быть выбран только тогда, когда ваш проигрыватель подключен к ресиверу цифровым кабелем и выходной сигнал задан как битстрим.

Dolby D + (Dolby Digital Plus)

Этот режим идеально подходит для воспроизведения звукового сигнала, записанного в формате Dolby Digital Plus.

Формат Dolby Digital Plus представляет собой новую версию Dolby Digital, но с увеличенным количеством каналов и попыткой улучшить качество звучания с большей универсальностью к скорости передачи данных. Dolby Digital Plus используется в качестве опционального аудио формата на Blu-ray дисках с аудио форматом 5.1, но с дополнительными каналами, например, боковыми тыловыми каналами, для создания 7.1-канальной системы.

• Этот аудио формат может быть выбран только тогда, когда ваш проигрыватель подключен к ресиверу HDMI кабелем и выходной сигнал задан как битстрим.

Dolby Surround

Этот режим прослушивания предназначен для расширения воспроизводимого до необходимого многоканального формата в соответствии с конфигурацией подключенных громкоговорителей. Помимо предыдущих установок акустических систем, этот режим совместим с системами для Dolby Atmos, включающих громкоговорители с технологией Dolby.

Dolby TrueHD

Этот режим идеально подходит для воспроизведения звукового сигнала, записанного в формате Dolby TrueHD.

Аудио формат Dolby TrueHD представляет собой аудио формат с обратной совместимостью, основанный на сжатии сигнала без потерь, и позволяющий высококачественно воспроизвести записанные в студии аудио материалы. Dolby TrueHD используется в качестве опционального аудио формата для Blu-ray дисков, и основан на 5.1-канальном сигнале, но с дополнительными каналами, например, боковыми тыловыми каналами, для создания 7.1-канальной системы. 7.1-канальный сигнал записывается с частотой 96 кГц/24 бит и 5.1-канальный сигнал записывается с частотой 192 Гц/24 бит.

• Этот аудио формат может быть выбран только тогда, когда ваш проигрыватель подключен к ресиверу HDMI кабелем и выходной сигнал задан как битстрим.

DSD

Используйте этот режим для источников DSD сигнала.

• Данное устройство поддерживает DSD сигналы, поступающие через вход HDMI IN. Тем не менее, в зависимости от подключенного проигрывателя, оптимального воспроизведения можно добиться при подаче сигнала через выход PCM проигрывателя.

• Этот режим прослушивания недоступен для выбора, если настройки выхода Blu-ray/DVD проигрывателя установлены в значение, отличное от DSD.

DTS

Этот режим идеально подходит для воспроизведения звукового сигнала, записанного в формате DTS.

DTS является многоканальным цифровым форматом, разработанным DTS, Inc. Является опциональным аудио форматом для DVD-Video дисков и стандартным для Blu-ray дисков. Предназначен для записи 5.1-канального воспроизведения: два фронтальных канала, один центральный канал, два боковых канала и один LFE канал, выделенный для низких частот (звуковые элементы сабвуфера). Контент записывается с большим объемом данных, с максимальной частотой дискретизации в 48 кГц, с разрешением в 24 бит и со скоростью передачи данных в 1,5 Мбит/с.

• Этот аудио формат может быть выбран только тогда, когда ваш проигрыватель подключен к ресиверу цифровым кабелем и выходной сигнал задан как битстрим.

DTS 96/24

Этот режим идеально подходит для воспроизведения звукового сигнала, записанного в формате DTS 96/24.

Является опциональным аудио форматом для DVD-Video и Blu-ray дисков. Предназначен для записи 5.1-канального воспроизведения: два фронтальных канала, один центральный канал, два боковых канала и один LFE канал, выделенный для низких частот (звуковые элементы сабвуфера). Детальность воспроизводимого сигнала достигается благодаря записи сигнала на частоте дискретизации в 96 кГц с разрешением в 24 бита.

• Этот аудио формат может быть выбран только тогда, когда ваш проигрыватель подключен к ресиверу цифровым кабелем и выходной сигнал задан как битстрим.

Стр. 32

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

DTS Express

Этот режим идеально подходит для воспроизведения звукового сигнала, записанного в формате DTS Express.

DTS Express используется в качестве опционального формата для Blu-ray дисков, основанного на 5,1-канальном сигнале, но с возможностью добавления таких каналов, как, например, боковые тыловые, для создания звучания 7,1-канальной системы. В этом режиме также поддерживаются низкие скорости передачи данных.

• Этот аудио формат может быть выбран только тогда, когда ваш проигрыватель подключен к ресиверу HDMI кабелем и выходной сигнал задан как битстрим.

DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

Этот режим идеально подходит для воспроизведения звукового сигнала, записанного в формате DTS-HD High Resolution Audio. DTS-HD High Resolution Audio используется в качестве опционального аудио формата для Blu-ray дисков, основанного на 5,1-канальном сигнале, но с возможностью добавления таких каналов, как, например, боковые тыловые, для создания звучания 7,1-канальной системы. Сигнал в этом формате записывается на частоте дискретизации в 96 кГц с разрешением в 24 бита.

• Этот аудио формат может быть выбран только тогда, когда ваш проигрыватель подключен к ресиверу HDMI кабелем и выходной сигнал задан как битстрим.

DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

Этот режим идеально подходит для воспроизведения звукового сигнала, записанного в формате DTS-HD Master Audio. DTS-HD Master Audio используется в качестве опционального аудио формата для Blu-ray дисков, основанного на 5,1-канальном сигнале, но с возможностью добавления таких каналов, как, например, боковые тыловые, для создания звучания 7,1-канальной системы. Записан с использованием технологии сжатия сигнала без потерь. 7.1-канальный сигнал поддерживается частотой 96 кГц/24 бит и 5.1-канальный сигнал поддерживается частотой 192 Гц/24 бит.

• Этот аудио формат может быть выбран только тогда, когда ваш проигрыватель подключен к ресиверу HDMI кабелем и выходной сигнал задан как битстрим.

DTS Neural:X

Этот режим прослушивания предназначен для расширения воспроизводимого до необходимого многоканального формата в соответствии с конфигурацией подключенных громкоговорителей.

DTS:X

Данный режим подходит для воспроизведения дисков, записанных в формате DTS:X.

Формат DTS:X представляет собой комбинацию инновационных методов студийного микширования, в которых вместо отдельных аудиоканалов применяются «звуковые объекты», благодаря чему звуки точно соотносятся с визуальными образами, перемещающимися вокруг зрителя с захватывающим реализмом.

• Этот аудио формат может быть выбран только тогда, когда ваш проигрыватель подключен к ресиверу HDMI кабелем и выходной сигнал задан как битстрим.

Full Mono

В этом режиме все громкоговорители издают монофонический звук, поэтому музыка звучит одинаково в любой точке помещения.

Game-Action

В этом режиме, локализация звука более отчетливая, с упором на бас.

Game-Sports

Подходит для аудио источников с большой долей реверберации.

MONO

В этом режиме аналоговый или PCM входной сигнал выводится в монофоническом формате через левый и правый громкоговорители.

Multich (Multichannel)

Этот режим предназначен для использования с многоканальными источниками PCM сигналов.

Stereo

В этом режиме звук выводится из фронтальных левого и правого громкоговорителей и сабвуфера.

Surround Enhancer

Эта настройка позволяет вам наслаждаться богатым естественным звучанием без лишних отражений от стен. Создаваемый виртуальный окружающий звук позволяет расширить звуковую картину.

T-D (Theater-Dimensional)

В этом режиме вы можете насладиться воспроизведением многоканального окружающего звука при подключении панорамных громкоговорителей. Эта функция работает за счет разницы в поступлении сигнала в левое и правое ухо слушателя.

TV Logic

Подходит для телешоу, транслируемых из эфирных студий. Усиливает эффект окружения звуком и повышает разборчивость диалогов, а также реалистичность акустического образа.

Стр. 33

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Выбор режимов прослушивания

В зависимости от аудио формата входного сигнала вы можете выбрать различные режимы прослушивания.

• При подключении наушников доступны следующие режимы прослушивания: Mono или Stereo.

Кнопка MOVIE/TV

Далее представлен список режимов прослушивания, которые вы можете выбрать в зависимости от аудио формата входного сигнала.

| Формат входного сигнала |  |  | Режим прослушивания |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналоговые |  |  | MONO |
|  |  |  | Dolby Surround |
|  |  |  | Surround Enhancer |
|  |  |  | DTS Neural:X |
|  |  |  | TV Logic |
| Формат входного сигнала |  |  | Режим прослушивания |
| PCM Музыкальные файлы (за исключением DSD/ Dolby TrueHD) |  |  | MONO |
|  |  |  | Dolby Surround |
|  |  |  | Surround Enhancer |
|  |  |  | DTS Neural:X |
|  |  |  | TV Logic |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |  |  |
| Multich PCM | Multich |  |  |
|  | Dolby Surround |  |  |
|  | Surround Enhancer |  |  |
|  | DTS Neural:X |  |  |
|  | TV Logic |  |  |
| Формат входного сигнала |  | Режим прослушивания |  |
| DSD |  | DSD * 1 |  |
|  |  | Dolby Surround |  |
|  |  | Surround Enhancer |  |
|  |  | DTS Neural:X |  |
|  |  | TV Logic |  |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении монофонического или 2-канального входного сигнала. |  |  |  |
| Формат входного сигнала |  |  | Режим прослушивания |
| Dolby Atmos |  |  | Dolby Atmos |
|  |  |  | Surround Enhancer |
|  |  |  | TV Logic |
| Формат входного сигнала |  | Режим прослушивания |  |
| Dolby D |  | Dolby D *1 |  |
|  |  | Dolby Surround |  |
|  |  | Surround Enhancer |  |
|  |  | TV Logic |  |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |  |  |
| Формат входного сигнала |  | Режим прослушивания |  |
| Dolby D+ |  | Dolby D+ *1 |  |
|  |  | Dolby Surround |  |
|  |  | Surround Enhancer |  |
|  |  | TV Logic |  |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |  |  |
| Формат входного сигнала |  | Режим прослушивания |  |
| Dolby TrueHD |  | Dolby TrueHD *1 |  |
|  |  | Dolby Surround |  |
|  |  | Surround Enhancer |  |
|  |  | TV Logic |  |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |  |  |

Стр. 34

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| --- | --- |
| DTS | DTS* 1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | TV Logic |
|  | T-D |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| DTS 96/24 | DTS 96/24 * 1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | TV Logic |
|  | T-D |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| DTS Express | DTS Express *1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | TV Logic |
|  | T-D |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| DTS-HD HR | DTS-HD HR * 1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | TV Logic |
|  | T-D |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| DTS-HD MSTR | DTS-HD MSTR * 1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | TV Logic |
|  | T-D |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| DTS:X | DTS:X |
|  | TV Logic |
|  | T-D |

MUSIC

Далее представлен список режимов прослушивания, которые вы можете выбрать в зависимости от аудио формата входного сигнала.

| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| --- | --- |
| Аналоговые | Stereo |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | AllCh Stereo |
|  | Full Mono |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| PCM Музыкальные файлы (за исключением DSD/ Dolby TrueHD) | Stereo |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | AllCh Stereo |
|  | Full Mono |

Стр. 35

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

| Формат входного сигнала |  | Режим прослушивания |
| --- | --- | --- |
| Multich PCM |  | Stereo |
|  |  | Multich |
|  |  | Dolby Surround |
|  |  | DTS Neural:X |
|  |  | AllCh Stereo |
|  |  | Full Mono |
| Формат входного сигнала |  | Режим прослушивания |
| DSD |  | Stereo |
|  |  | DSD * 1 |
|  |  | Dolby Surround |
|  |  | DTS Neural:X |
|  |  | AllCh Stereo |
|  |  | Full Mono |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении монофонического или 2-канального входного сигнала. |  |  |
| Формат входного сигнала |  | Режим прослушивания |
| Dolby Atmos |  | Stereo |
|  |  | Dolby Atmos |
|  |  | AllCh Stereo |
|  |  | Full Mono |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |  |
| Dolby D | Stereo |  |
|  | Dolby D *1 |  |
|  | Dolby Surround |  |
|  | AllCh Stereo |  |
|  | Full Mono |  |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |  |
| Dolby D+ | Stereo |  |
|  | Dolby D+ *1 |  |
|  | Dolby Surround |  |
|  | AllCh Stereo |  |
|  | Full Mono |  |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |  |
| Dolby TrueHD | Stereo |  |
|  | Dolby TrueHD *1 |  |
|  | Dolby Surround |  |
|  | AllCh Stereo |  |
|  | Full Mono |  |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |  |
| DTS | Stereo |  |
|  | DTS* 1 |  |
|  | DTS Neural:X |  |
|  | AllCh Stereo |  |
|  | Full Mono |  |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |  |
| DTS 96/24 | Stereo |  |
|  | DTS 96/24 * 1 |  |
|  | DTS Neural:X |  |
|  | AllCh Stereo |  |
|  | Full Mono |  |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |  |
| DTS Express | Stereo |  |
|  | DTS Express *1 |  |
|  | DTS Neural:X |  |
|  | AllCh Stereo |  |
|  | Full Mono |  |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |  |

Стр. 36

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| --- | --- |
| DTS-HD HR | Stereo |
|  | DTS-HD HR * 1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | AllCh Stereo |
|  | Full Mono |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |

| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| --- | --- |
| DTS-HD MSTR | Stereo DTS-HD MSTR * 1 DTS Neural:X AllCh Stereo Full Mono |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| DTS:X | Stereo DTS:X AllCh Stereo Full Mono |

Кнопка GAME

Далее представлен список режимов прослушивания, которые вы можете выбрать в зависимости от аудио формата входного сигнала.

| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| --- | --- |
| Аналоговые | Dolby Surround |
|  | Surround Enhancer |
|  | DTS Neural:X |
|  | Game-Action |
|  | Game-Sports |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| PCM Музыкальные файлы (за исключением DSD/ Dolby TrueHD) | Dolby Surround Surround Enhancer DTS Neural:X Game-Action Game-Sports |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| Multich PCM | MultichDolby Surround Surround Enhancer DTS Neural:X Game-Action Game-Sports |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| DSD | DSD * 1 |
|  | Dolby Surround |
|  | Surround Enhancer |
|  | DTS Neural:X |
|  | Game-Action |
|  | Game-Sports |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении монофонического или 2-канального входного сигнала. |  |
| Формат входного сигнала Dolby Atmos | Режим прослушивания Dolby Atmos Surround Enhancer Game-Action Game-Sports |
| Формат входного сигнала Dolby D | Режим прослушивания Dolby D *1 Dolby Surround Surround Enhancer Game-Action Game-Sports |
| * 1: Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |

Стр. 37

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| --- | --- |
| Dolby D+ | Dolby D+ *1 |
|  | Dolby Surround |
|  | Surround Enhancer |
|  | Game-Action |
|  | Game-Sports |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| Dolby TrueHD | Dolby TrueHD *1 |
|  | Dolby Surround |
|  | Surround Enhancer |
|  | Game-Action |
|  | Game-Sports |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| DTS | DTS* 1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | Game-Action |
|  | Game-Sports |
|  | T-D |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| DTS 96/24 | DTS 96/24 * 1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | Game-Action |
|  | Game-Sports |
|  | T-D |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| DTS Express | DTS Express *1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | Game-Action |
|  | Game-Sports |
|  | T-D |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| DTS-HD HR | DTS-HD HR * 1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | Game-Action |
|  | Game-Sports |
|  | T-D |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| DTS-HD MSTR | DTS-HD MSTR * 1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | Game-Action |
|  | Game-Sports |
|  | T-D |
| * 1:Недоступно для выбора при поступлении 2-канального входного сигнала. |  |
| Формат входного сигнала | Режим прослушивания |
| DTS:X | DTS:X |
|  | Game-Action |
|  | Game-Sports |
|  | T-D |

Стр. 38

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Быстрое меню

Нажатием кнопки Q на пульте ДУ во время воспроизведения вы можете выбрать в экранном меню наиболее часто используемые настройки, например, качество звучания.

1. Нажмите кнопку Q на пульте ДУ.

2. В кратком меню выберите параметр с помощью кнопок */* на пульте ДУ и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора.

• Измените исходные значения для каждой из настроек с помощью курсорных кнопок */*.

• Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку *.

3. Для выхода из меню настроек нажмите кнопку Q.

Tone (Тональность)

Bass (НЧ):

Усиливает или уменьшает диапазон низких частот фронтальных громкоговорителей.

Treble (ВЧ):

Усиливает или уменьшает диапазон высоких частот фронтальных громкоговорителей.

Level (Уровень)

Center (Центральный):

Вы можете отрегулировать уровень громкости центрального громкоговорителя во время прослушивания сигнала.

Subwoofer (Сабвуфер):

Вы можете отрегулировать уровень громкости сабвуфера во время прослушивания сигнала.

• Выполненные вами настройки будут сброшены к предыдущему состоянию при переключении устройства в режим ожидания.

AccuEQ

AccuEQ Room Calibration (Калибровка AccuEQ):

Включает или выключает функции эквалайзера, корректирующие помехи, которые могут возникнуть из-за акустических условий в комнате. Для каждого входного сигнала можно выполнить отдельные настройки.

Cinema Filter (Фильтр кино):

Настраивает звуковое сопровождение, обработанное для усиления высокочастотного диапазона, в соответствии с настройками домашнего кинотеатра. Эта функция не может использоваться в следующих режимах прослушивания:

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Surround, Dolby TrueHD, Multichannel, DTS, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Neural:X, DTS Express и DSD.

Другое

A/V Sync (А/В синхронизация):

В случае отставания изображения от звукового сигнала, настройте с помощью этого параметра задержку звука. Для каждого входного сигнала можно выполнить другие настройки.

Music Optimizer (Оптимизация звучания музыки):

Улучшает качество воспроизведения сжатого аудио сигнала. Эта функция улучшит качество воспроизведения таких сжатых файлов, как например МР3. Для каждого входного сигнала можно выполнить отдельные настройки. Эта настройка эффективна для сигналов с частотой не более 48 кГц. Эта настройка неактивна для потоковых аудиосигналов.

Late Night (Ночное воспроизведение):

Делает более отчетливым звучание даже самых незначительных нюансов. Эта функция полезна при необходимости уменьшить уровень громкости в случае просмотра телевизора поздно вечером. Этим эффектом можно насладиться только при воспроизведении входных сигналов Dolby и DTS.

• Эта настройка не используется в следующих случаях.

- Если параметр "3. Audio Adjust" - "Dolby" - "Loudness Management" (Настройка звука - Dolby - Управление уровнем громкости) (*Стр. 45) в меню Setup (Настройка) установлен в значение "Off" (Выкл.) при воспроизведении сигнала Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD.

- Если выбран входной сигнал DTS и параметр "Dialog Control" (Цифровое управление) установлен в значение, отличное от 0 dB.

Dialog Control (Управление диалогами):

Вы можете усилить воспроизведение диалогов до 6 дБ с шагом в 1 дБ, что позволит вам услышать воспроизводимый диалог даже на фоне шумов.

• Эта настройка недоступна для контента, отличного от DTS:X.

• Этот эффект недоступен для выбора при воспроизведении некоторого контента.

Стр. 39

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Dialog Enhancement – усиление диалогов:

Вы можете усилить воспроизведение диалогов, что позволит вам услышать воспроизводимый диалог даже на фоне шумов.

• Эта настройка недоступна для воспроизведения DTS:X формата.

Стр. 40

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Другие функции

Воспроизведение аудио и видео сигналов разных источников

Вы можете воспроизвести на устройстве аудио и видео сигнал с различных источников. Например, воспроизводите аудио сигнал с CD проигрывателя и видео сигнал с BD/DVD проигрывателя. Процедура выполнения настроек в данном случае следующая:

1. Нажмите кнопку BD/DVD.

2. Нажмите кнопку CD.

3. Запустите воспроизведение на BD/DVD проигрывателе и CD проигрывателе.

Выполните следующие шаги для воспроизведения видео сигнала других источников сигнала в соответствии с аудио сигналом NET, USB или BLUETOOTH устройств.

1. Нажмите кнопку NET, USB или * для запуска воспроизведения аудио сигнала.

2. Нажмите кнопку MODE на пульте ДУ и немедленно будет запущено воспроизведение предшествующего устройства.

3. Включите воспроизведение источника входного видео сигнала.

4. При каждом нажатии кнопки MODE изображение будет включаться или выключаться.

Стр. 41

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Меню настройки

Данное устройство позволяет выполнить дополнительные настройки, которые необходимы для оптимального использования устройства.

1. Переключите вход телевизора на назначенный вход этого устройства.

2. Нажмите кнопку * на пульте ДУ.

3. После отображения на экране меню Setup (Настройка) выберите объект с помощью кнопок */* на пульте ДУ и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора.

• Измените исходные значения для каждой из настроек с помощью курсорных кнопок */*.

• Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку *.

4. Для выхода из меню настроек нажмите кнопку *.

1. Input/Output Assign (Назначение входа/выхода). TV Out / OSD

| 1080p -- 4K Upscaling | При использовании телевизора, поддерживающего разрешение 4K, входной видео сигнал формата 1080p будет автоматически преобразован в 4K. "Off' (Выкл.)(Значение по умолчанию): Функция не используется. "Auto"(Авто): Данная функция будет активна. • Выберите значение "Off" (Выкл.), если ваш телевизор не поддерживает 4K. |
| --- | --- |
| Super Resolution (Сверхразрешение) | При установке параметра "1080p -- 4K Upscaling" в значение "Auto", вы можете выбрать коррекцию видеосигнала из значений "Off" (Выкл.) или "1" (слабая) и "3" (сильная). |
| OSD Language (Язык экранного меню) | Пользователь может выбрать язык экранного меню. English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Russian, Chinese |

Стр. 42

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

| Impose OSD (Назначение экранного меню) | Этот параметр определяет, будет ли на экране телевизора отображаться информация, например, о настройках уровня громкости или переключении входного сигнала. "On" (Вкл.)(Значение по умолчанию): Экранное меню будет отображаться на экране телевизора. "Off"(Выкл.): Экранное меню не будет отображаться на экране телевизора. • В зависимости от типа сигнала экранное меню может не отображаться, даже при выборе значения "On". Если экранное меню не отображается на экране, то измените разрешение подключенного устройства. |
| --- | --- |
| Screen Saver (Заставка) | Настройте время запуска экранной заставки. Выберите одно из следующих значений "3 minutes (3 мин. - значение по умолчанию)", "5 minutes"(5 мин.), "10 minutes" (10 мин.) и "Off" (Выкл.). |
| 2. HDMI Input (Вход HDMI) Вы можете изменить назначения входного сигнала между селектором входов и разъемами HDMI IN. |  |
| BD/DVD | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" до "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Назначьте HDMI IN разъем на селектор входа BD/DVD. Если вы не назначили разъем, выберите "—". Для выбора уже назначенного на другой селектор разъема HDMI IN измените сначала значение селектора на "-----". (Значение по умолчанию - "HDMI 1 (HDCP 2.2)") |
| CBL/SAT | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" до "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Назначьте HDMI IN разъем на селектор входа CBL/SAT. Если вы не назначили разъем, выберите "—". Для выбора уже назначенного на другой селектор разъема HDMI IN измените сначала значение селектора на "-----". (Значение по умолчанию - "HDMI 2 (HDCP 2.2)") |
| GAME | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" до "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Назначьте HDMI IN разъем на селектор входа GAME. Если вы не назначили разъем, выберите "—". Для выбора уже назначенного на другой селектор разъема HDMI IN измените сначала значение селектора на "-----". (Значение по умолчанию - "HDMI 4 (HDCP 2.2)") |
| STRM BOX | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" до "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Назначьте нужный HDMI IN разъем на селектор входа STRM BOX. Если вы не назначили разъем, выберите "—". Для выбора уже назначенного на другой селектор разъема HDMI IN измените сначала значение селектора на "-----". (Значение по умолчанию - "HDMI 3 (HDCP 2.2)") |
| CD | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" до "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Назначьте HDMI IN разъем на селектор входа CD. Если вы не назначили разъем, выберите "—". Для выбора уже назначенного на другой селектор разъема HDMI IN измените сначала значение селектора на "-----". (Установленное по умолчанию значение - "-----") |
| TV | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" до "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Назначьте HDMI IN разъем на селектор входа TV. Если вы не назначили разъем, выберите "—". Для выбора уже назначенного на другой селектор разъема HDMI IN измените сначала значение селектора на "-----". (Установленное по умолчанию значение - "-----") |
| 3. Digital Audio Input (Цифровой аудио вход) Вы можете изменить назначения входного сигнала между селектором входов и разъемами DIGITAL IN OPTICAL. Если вы не назначили разъем, выберите "—". |  |
| BD/DVD | Выбирает входной сигнал BD/DVD. (Установленное по умолчанию значение - "-----") |
| CBL/SAT | Выбирает входной сигнал CBL/SAT. (Установленное по умолчанию значение - "-----") |
| GAME | Выбирает входной сигнал GAME. (Установленное по умолчанию значение - "-----") |
| STRM BOX | Выбирает входной сигнал STRM BOX. (Установленное по умолчанию значение - "-----") |
| CD | Выбирает входной сигнал CD. (Установленное по умолчанию значение - "-----") |
| TV | Выбирает входной сигнал TV. (Значение по умолчанию - "OPTICAL".) |

• Поддерживаемая частота дискретизации для PCM сигналов (стерео, моно), поступающих с цифрового входа, составляет 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц/16 бит, 20 бит и 24 бит.

Стр. 43

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

4. Analog Audio Input (Аналоговый аудио вход)

Вы можете изменить назначения входного сигнала между селектором входов и разъемами AUDIO IN. Если вы не назначили разъем, выберите "—".

| BD/DVD | Выбирает входной сигнал BD/DVD. (Установленное по умолчанию значение - "-----") |
| --- | --- |
| CBL/SAT | Выбирает входной сигнал CBL/SAT. (Установленное по умолчанию значение - "-----") |
| GAME | Выбирает входной сигнал GAME. (Установленное по умолчанию значение - "-----") |
| STRM BOX | Выбирает входной сигнал STRM BOX. (Установленное по умолчанию значение - "-----") |
| CD | Выбирает входной сигнал CD. (Значение по умолчанию – "AUDIO 1"). |
| TV | Выбирает входной сигнал TV. (Установленное по умолчанию значение - "-----") |

2. Speaker (Акустические системы)

Вы можете выполнить изменения среды подключения акустических систем и изменить их уровень громкости. При использовании функции AccuEQ Room Calibration все настройки конфигурируются автоматически. Эта настройка недоступна для выбора при подключении к устройству наушников, в случае воспроизведения сигнала из динамиков телевизора или при выборе в параметре "5.Hardware" (Аппаратное обеспечение) - "HDMI" - "Audio TV Out" значения "On"(Вкл.).

1. Distance (Расстояние)

Установите расстояние до положения каждого громкоговорителя от точки прослушивания.

| Front Left (Фронтальный левый) | (Значение по умолчанию - "3.60m" (3,60 м)) Эту настройку изменить невозможно. При изменении настройки "Center" (Центральный), это значение также будет изменено. |
| --- | --- |
| Center (Центральный) | Служит для определения расстояния от слушателя до каждого громкоговорителя. (Значение по умолчанию - "3.60m" (3,60 м)) |
| Front Right (Фронтальный правый) | (Значение по умолчанию - "3.60m" (3,60 м)) Эту настройку изменить невозможно. При изменении настройки "Center" (Центральный), это значение также будет изменено. |
| Height Left (Верхний левый) | (Значение по умолчанию - "3.60m" (3,60 м)) Эту настройку изменить невозможно. При изменении настройки "Center" (Центральный), это значение также будет изменено. |
| Height Right (Верхний правый) | (Значение по умолчанию - "3.60m" (3,60 м)) Эту настройку изменить невозможно. При изменении настройки "Center" (Центральный), это значение также будет изменено. |
| Subwoofer (Сабвуфер) | Служит для определения расстояния от слушателя до каждого громкоговорителя. (Значение по умолчанию - "3.60m" (3,60 м)) |

Единицы измерения расстояний можно выбрать нажатием кнопки MODE на пульте ДУ. При выборе единицы измерения - фут, расстояние может быть установлено с шагом 1 фут в диапазоне от 0,1 до 30 футов. При выборе единицы измерения - метр, расстояние может быть установлено с шагом 0,03 м в диапазоне от 0,03 м до 9 м.

Стр. 44

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

2. Level Calibration (Калибровка уровня сигнала)

| Front Left (Фронтальный левый) | Выберите значение в диапазоне "-12 dB" и "+12 dB" (с шагом в 1 дБ). При каждом изменении значения вы услышите звуковой сигнал. Выберите нужный уровень сигнала (Значение по умолчанию - "0 dB"). |
| --- | --- |
| Center (Центральный) | Выберите значение в диапазоне "-12 dB" и "+12 dB" (с шагом в 1 дБ). При каждом изменении значения вы услышите звуковой сигнал. Выберите нужный уровень сигнала (Значение по умолчанию - "0 dB"). |
| Front Right (Фронтальный правый) | Выберите значение в диапазоне "-12 dB" и "+12 dB" (с шагом в 1 дБ). При каждом изменении значения вы услышите звуковой сигнал. Выберите нужный уровень сигнала (Значение по умолчанию - "0 dB"). |
| Height Left (Верхний левый) | Выберите значение в диапазоне "-12 dB" и "+12 dB" (с шагом в 1 дБ). При каждом изменении значения вы услышите звуковой сигнал. Выберите нужный уровень сигнала (Значение по умолчанию - "0 dB"). |
| Height Right (Верхний правый) | Выберите значение в диапазоне "-12 dB" и "+12 dB" (с шагом в 1 дБ). При каждом изменении значения вы услышите звуковой сигнал. Выберите нужный уровень сигнала (Значение по умолчанию - "0 dB"). |
| Subwoofer (Сабвуфер) | Выберите значение в диапазоне "-15 dB" и "+12 dB" (с шагом в 1 дБ). При каждом изменении значения вы услышите звуковой сигнал. Выберите нужный уровень сигнала (Значение по умолчанию - "0 dB"). |
| 3. Dolby Enabled Speaker Dolby Enabled Speaker to Ceiling | Настраивает расстояние между саундбаром и потолком. Выберите значение в диапазоне от "0.1ft/0.03m" до "15.0ft/4.50m" (с шагом в 0,1 фут/ 0,03 м). (Значение по умолчанию – "1,80 м") • Единицы измерения расстояния (футы/ метры) можно настроить нажатием кнопки MODE на пульте ДУ. |  |
| AccuReflex | Усиление эффекта отражения от потолка. "On" (Вкл.)(Значение по умолчанию): Данная функция будет активна. "Off"(Выкл.): Данная функция будет неактивна. |  |

Стр. 45

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

3. Audio Adjust (Настройка звука). Multiplex/Mono (Мультиплекс/ Моно)

| Multiplex Input Channel (Входной канал мультиплекс сигнала) |  | Настройте аудио канал или язык, который будет выводиться при воспроизведении мультиплексного аудио сигнала или многоязыкового телевизионного вещания. "Main (Главный)(Значение по умолчанию)": Только главный канал "Sub"(Дополнительный): Только дополнительный канал. "Main / Sub": Выбранные главный и дополнительный каналы будут воспроизводиться одновременно. • При воспроизведении мультиплексного аудио сигнала и нажатии кнопки * на экране устройства будет отображена индикация "1+1". |
| --- | --- | --- |
| Mono Input Channel (Входной канал моно сигнала) |  | Эта настройка позволит вам определить воспроизведение двухканального источника цифрового сигнала, например, Dolby Digital или двухканального аналогового/PCM источника сигнала в режиме прослушивания Mono. "Left" (Левый): Только левый канал "Right"(Правый): Только правый канал "Left + Right (Левый+Правый) (Значение по умолчанию): Правый и левый каналы. |
| 2. Dolby |  |  |
| Loudness Management (Управление уровнем громкости) |  | При воспроизведении Dolby TrueHD необходимо включить функцию нормализации диалога, которая позволит сохранить громкость диалога на нужном уровне. Учтите, что при выборе значения Off (Выкл.) функция Late Night, которая сохраняет все нюансы окружающего звучания даже на низких уровнях громкости, будет выключена при воспроизведении Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD. "On" (Вкл.)(Значение по умолчанию): Данная функция будет активна. "Off"(Выкл.): Данная функция будет неактивна. |
| 3. DTS DTS Auto Surround | При поступлении DTS сигналов, которые включают в себя расширенную информацию о канале, оптимальный режим прослушивания выбирается автоматически в соответствии с информацией, содержащейся во входном сигнале и конфигурации акустических систем при воспроизведении в режиме прямого декодирования. "On" (Вкл.)(Значение по умолчанию): Данная функция будет активна. "Off"(Выкл.): Звук будет воспроизводиться с тем же количеством каналов во входном сигнале, что было выбрано в конфигурациях громкоговорителей устройства. |  |

4. LFE Level (Уровень LFE)

Определяет уровень низкочастотного эффекта (LFE) для сигналов Dolby Digital, DTS, Multichannel PCM и DSD.

| LFE Level (Уровень LFE) | Выберите уровень низкочастотного эффекта (LFE) каждого типа сигнала в диапазоне "0 dB (Значение по умолчанию)" до "— «- dB". Если уровень низкочастотного эффекта слишком высок, то выберите значение "—20 dB" или "— «- dB". |
| --- | --- |
| 5. Громкость |  |
| Maximum Volume (Максимальный уровень громкости) | Определите максимальное значение, чтобы избежать чрезвычайно высокой громкости. Выберите значение "Off (Выл.)(Значение по умолчанию)" или значение в диапазоне от "30" до "49". |
| Headphone Level (Уровень сигнала наушников) | Настраивает уровень выходного сигнала наушников. Выберите значение в диапазоне "-12 dB" и "+12 dB". (Значение по умолчанию – "0 dB") |

Стр. 46

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

4. Источник сигнала

1. IntelliVolume

Отрегулируйте разницу уровней сигнала устройств, подключенных к устройству. Выберите для настройки селектор входного сигнала.

| IntelliVolume | Выбирает уровень в диапазоне "-12 dB" и "+12 dB". Задайте отрицательное значение, если громкость целевого устройства больше, чем у остальных источников, и задавайте положительное значение, если громкость целевого устройства меньше, чем у остальных источников, (Значение по умолчанию – "0 dB") |
| --- | --- |

2. Name Edit (Редактирование названия)

Определите названия для каждого входа. Введенное название будет отображено на экране устройства. Выберите для настройки селектор входного сигнала.

| Name Edit | 1. Используйте кнопки курсора для выбора знака, и затем нажмите ENTER. Повторите этот шаг для ввода максимально 10 знаков. «Shift»: Переключает выведенный символ между строчными и заглавными символами «←(влево)/→(вправо)»: перемещает курсор в пределах области ввода названия. «Back Space»: «забой» стирает один символ налево от курсора. «Space»: Вводит символ пробела Нажатие CLR на пульте удаляет все введенные символы. Подтверждение вашего ввода. 2. Когда вы закончили, чтобы сохранить название, выберите «OK» при помощи кнопок курсора и затем нажмите ENTER. Введенное имя будет сохранено. |
| --- | --- |

• Для ввода названия предустановленной радиостанции нажмите кнопку TUNER на пульте ДУ, выберите FM и затем выберите номер пресета.

• Эти настройки недоступны при выборе источника входного сигнала "NET", "USB" или "BLUETOOTH".

Audio Select (Выбор аудио входов)

Задает приоритет для выбора входов при подключении нескольких источников аудио сигнала к селектору. Для каждой кнопки селектора входного сигнала можно выполнить отдельные настройки. Выберите для настройки селектор входного сигнала.

| Audio Select (Выбор аудио) | "ARC": Приоритет отдается входному сигналу телевизора с функцией ARC. • Эта настройка доступна для выбора только при установке параметра "5.Hardware" - "HDMI" - "Audio Return Channel" (5. Аппаратное обеспечение - "HDMI" - Реверсивный аудио канал) в значение "Auto" (Авто) и при выборе входа "TV". "HDMI": Приоритет отдается входному сигналу разъема HDMI IN. • Эта настройка доступна для выбора только при назначении входа на разъем HDMI в параметре "1.Input/Output Assign" - "HDMI Input" (1. Назначение входа/выхода - Вход HDMI). "OPTICAL": Приоритет отдается входному сигналу разъемов DIGITAL IN OPTICAL. • Эта настройка доступна для выбора только при назначении входа на разъем OPTICAL в параметре "1.Input/Output Assign" - "Digital Audio Input" (1. Назначение входа/выхода - Цифровой аудио вход). "Analog": Для выведения аналогового сигнала, независимо от входного сигнала. • Эта настройка доступна для выбора только при назначении входа на разъем AUDIO IN в параметре "1.Input/Output Assign" - "Analog Audio Input" (1. Назначение входа/выхода - Аналоговый аудио вход). (Значение по умолчанию: BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, GAME: HDMI, STRM BOX: HDMI, CD: Analog, TV: OPTICAL) |
| --- | --- |
| PCM Fixed Mode (Режим фиксированного РСМ) | Определите, будут ли входные сигналы PCM фиксированы (за исключением многоканального PCM) при выборе значения "HDMI" или "OPTICAL" в настройке "Audio Select"(Выбор аудио). Выберите значение "On" в случае срезания сигнала в начале трека при воспроизведении сигналов PCM. Рекомендуем выбрать значение "Off' (Выкл.)(Значение по умолчанию). • Изменение настройки "Audio Select" (Выбор аудио) приведет к переключению в значение "Off" (Выкл.). |

• Эти настройки недоступны для изменения при выборе входов "TUNER", "NET", "USB" или "BLUETOOTH".

Стр. 47

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Video Select (Выбор видео входа)

При выборе входов "TUNER", "NET", "USB" или "BLUETOOTH" вы сможете настроить входной сигнал отображаемого на экране телевизора видеоматериала.

| Video Select (Выбор видео входа) | "Last" (Последний - Значение по умолчанию): Выберите видео вход, сигнал которого будет воспроизводиться непосредственно перед вашим выбором. "BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV": Будет воспроизводится видео материал выбранного входа. • Эта настройка доступна для селектора входа, назначенного в "1.Input/Output Assign" - "HDMI Input" (1. Назначение входа/выхода - Вход HDMI). |
| --- | --- |

Если в качестве языка экранного меню выбран китайский (Chinese), то вы сможете выбрать эту настройку только при назначении входа "TUNER".

5. Hardware (Аппаратное обеспечение)

1. HDMI

| HDMI CEC | Выбор значения "On" позволит связать выбор входа с функциями подключенного по HDMI совместимого с CEC устройства. "On" (Вкл.): Данная функция будет активна. "Off' (Выкл.)(Значение по умолчанию): Данная функция будет неактивна. После выполнения этих настроек необходимо выключить питание всех компонентов и снова включить их. • В зависимости от настроек телевизора эта взаимосвязь может настраиваться в меню телевизора. • При выборе значения "On" и закрытии экранного меню на экране будет отображено название CEC-совместимых компонентов. На экране устройства будет отображена индикация "CEC On". • Энергопотребление в режиме ожидания может увеличится при выборе значения "On" (Вкл.). (В зависимости от состояния телевизора устройство может перейти в обычный режим ожидания). • Если вы используете регулятор уровня громкости при выборе значения "On" для этой настройки и при поступлении сигнала из динамиков телевизора, то аудио сигнал будет также выводиться из подключенных к устройству громкоговорителей. Если вы хотите, чтобы звук выводился только из одного компонента, то измените настройки устройства или телевизора, или же уменьшите уровень громкости устройства. • В случае возникновения ошибок во время использования значения "On", попробуйте выбрать значение "Off". • При подключении к несовместимому с СЕС компоненту или же при подключении к компоненту, в совместимости которого вы не уверены, выберите значение "Off". |
| --- | --- |

Стр. 48

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

| HDMI Standby Through |  | При установке в значение, отличное от "Off", вы сможете воспроизвести на телевизоре видео и аудио сигнал, поступающий от подключенного к HDMI разъему проигрывателю, даже если устройство было переключено в режим ожидания. Если параметр "HDMI CEC" установлен в значение "On", то для выбора доступны только значения "Auto" и "Auto (Eco)". При выборе других значений установите "HDMI CEC" в значение "Off"(Выкл.). (Значение по умолчанию - "Off" (Выкл.)) Энергопотребление в режиме ожидания может увеличится при выборе значения, отличного от "Off" (Выкл.). "BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV": Например, при выборе значения "BD/DVD", вы сможете запустить воспроизведение устройства, подключенного к разъему "BD/DVD" на телевизоре, даже если это устройство находится в режиме ожидания. Выберите эту настройку, если решили, какой проигрыватель будет использоваться с этой функцией. "Last"(Последний): Видео и аудио файлы с выбранного входа будут воспроизводиться телевизором при включении устройства или при выходе из режима ожидания. При выборе значения "Last" вы сможете переключить вход устройства с помощью пульта ДУ, даже будучи в режиме ожидания. "Auto", "Auto (Eco)"(Авто): Выберите одну из этих настроек при подключении оборудования, соответствующего стандарту СЕС. Видео и аудио файлы с выбранного входа будут воспроизводиться телевизором, независимо от входа, выбранного до выключения устройства и перехода его в режим ожидания. Для воспроизведения сигнала проигрывателя телевизором, который не соответствует стандарту СЕС, необходимо включить устройство и переключить его на соответствующий вход. В случае использования телевизора, соответствующего стандарту СЕС, вы можете сократить потребление электроэнергии, выбрав режим "Auto (Eco)". |
| --- | --- | --- |
| Audio TV Out (Аудио выход ТВ) | Вы можете насладиться воспроизведением аудио сигналов через динамики телевизора при включенном устройстве. "On" (Вкл.): Данная функция будет активна. "Off' (Выкл.)(Значение по умолчанию): Данная функция будет неактивна. Эта настройка будет автоматически установлена в значение "Auto"(Авто), если параметр "HDMI CEC" будет установлен в значение "On" (Вкл.). Если вы планируете изменить эту настройку, то установите параметр "HDMI CEC" в значение "Off"(Выкл.). Режим прослушивания будет недоступен для изменения при установке параметра "Audio TV Out"(Аудио выход ТВ) в значение "On" (Вкл.) и звуковой сигнал будет выводиться через динамики телевизора. В зависимости от телевизора или входного сигнала подключенного устройства звуковой сигнал может не выводиться через динамики телевизора, даже при установке этого параметра в значение "On"(Вкл.). В таком случае звук будет выводиться из динамиков устройства. Если вы используете регулятор уровня громкости на панели устройства при прохождении входного сигнала через это устройство и воспроизведении его через динамики телевизора, то звуковой сигнал будет выводиться из данного устройства. Если вы не хотите, чтобы звук выводился из устройства, то измените настройки устройства или телевизора, или же уменьшите уровень громкости устройства. |  |
| Audio Return Channel (Реверсивный аудио канал) | Вы можете насладиться воспроизведением через динамики подключенного по HDMI телевизора с функцией ARC. Для использования этой функции заранее установите параметр "HDMI CEC" в значение "On". "Auto"(Авто): Вы можете насладиться воспроизведением через динамики подключенного к устройству. "Off"(Выкл.): Функция ARC не используется. |  |
| Auto Lip Sync | Эта настройка автоматически исправляет любую рассинхронизацию между видео и аудио сигналами в зависимости от настроек телевизора с функцией HDMI LipSync. "On" (Вкл.)(Значение по умолчанию): Автоматическая коррекция включена. "Off"(Выкл.): Автоматическая коррекция выключена. |  |

Стр. 49

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

2. Network (Сеть)

• При настройке сети LAN с DHCP, установите параметр "DHCP" в значение "Enable" для автоматической конфигурации этой настройки. Для назначения фиксированного IP адреса на каждый компонент необходимо установить "DHCP" в значение "Disable" (Выкл.) и назначить адрес устройства в параметре "IP Address" (IP адрес), а также другие данные ЛВС, например, маску подсети и шлюз.

| Wi-Fi | Подключите устройство к сети с помощью беспроводного LAN маршрутизатора. "On" (Вкл.): Беспроводное ЛВС соединение (LAN). "Off' (Выкл.)(Значение по умолчанию): Wired LAN connection (Проводное ЛВС соединение) |
| --- | --- |
| Wi-Fi настройка | Конфигурация беспроводного соединения становится доступной при нажатии кнопки ENTER во время отображения страницы "Start". • Более подробная информация дана в разделе "3. Network Connection"(Сетевое подключение) (*Стр. 18) в меню Initial Setup (Основная настройка). |
| Wi-Fi Status (Состояние Wi-Fi) | На экране отображается информация о состоянии подключенной точки доступа. "SSID": SSID подключенной точки доступа. "Signal" (Сигнал): Сила сигнала подключенной точки доступа. "Status" (Состояние): Состояние подключенной точки доступа. |
| МАК адрес | MAC адрес устройства. Это значение соответствует каждому компоненту и не может быть изменено. |
| DHCP | "Enable (Вкл.)(Значение по умолчанию)": Auto configuration by DHCP (Автоматическая конфигурация DHCP) "Disable" (Выкл.): Конфигурация DHCP вручную. При выборе значения "Disable" (Выкл.) необходимо вручную настроить параметры "IP Address"(IP адрес), "Subnet Mask"(Маска подсети), "Gateway"(Шлюз) и "DNS Server"(DNS сервер). |
| IP ADDRESS (IP адрес) | Позволяет настроить/ отображает IP адрес. |
| SUBNET MASK (Маска подсети) | Позволяет настроить/ отображает значение маски подсети. |
| GATEWAY (Шлюз) | Позволяет настроить/ отображает установленный по умолчанию шлюз. |
| DNS SERVER (DNS сервер) | Позволяет настроить/ отображает предпочитаемый DNS-сервер. |
| PROXY URL (Адрес прокси-сервера) | Позволяет настроить/ отображает адрес прокси-сервера. |
| PROXY PORT (Порт прокси-сервера) | Позволяет настроить/ отображает номер порта прокси-сервера для ввода в поле "Proxy URL". |
| Friendly Name (Дружественное имя) | Измените имя устройства, которое будет отображаться на других устройствах, подключенных к сети, для более простого его распознавания. На момент приобретения введено название устройства - Onkyo HT-L05 ******. ("*" заменяют буквенно-числовые символы, которые используются для определения каждого из устройств). 1. Нажмите кнопку ENTER для отображения страницы Edit. 2. Выберите символ с помощью курсорных кнопок и нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Повторите эти действия для ввода до 31 символа. "A/a": Переключение регистра символов (заглавные или строчные). (Нажмите кнопку MODE на пульте ДУ для переключения между заглавными и строчными буквами). " <- " " —": Используются для перемещения курсора в направлении стрелки. *: Удаляет символ слева от курсора. "*": Ввод пробела. • Нажмите кнопку CLEAR на пульте ДУ для удаления всех введенных символов. 3. После ввода, выберите "OK" с помощью курсорных кнопок, затем нажмите кнопку ENTER. Введенное название будет сохранено. |
| AirPlay Password (Пароль AirPlay) | Вы можете ввести пароль из 31 символа, который позволит только определенным пользователям подключаться к AirPlay. 1. Нажмите кнопку ENTER для отображения страницы Edit. 2. Выберите символ с помощью курсорных кнопок и нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Повторите эти действия для ввода до 31 символа. "A/a": Переключение регистра символов (заглавные или строчные). (Нажмите кнопку MODE на пульте ДУ для переключения между заглавными и строчными буквами). " <- " " — ": Используются для перемещения курсора в направлении стрелки. "*": Удаляет символ слева от курсора. Ввод пробела. • Определите, будет ли пароль скрыт знаками "*" или отображаться в виде обычного текста, для этого нажмите кнопку MEMORY на пульте ДУ. • Нажмите кнопку CLEAR на пульте ДУ для удаления всех введенных символов. 3. После ввода, выберите "OK" с помощью курсорных кнопок, затем нажмите кнопку ENTER. Пароль будет сохранен. |

Стр. 50

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

| Usage Data (Использование данных) |  | Для улучшения качества продуктов и предоставляемых услуг наша компания собирает информацию об использовании устройства. Выберите значение "Yes" (Да), если согласны со сбором данной информации. Выберите значение "No" (Нет), если не согласны с этим. (Значение по умолчанию - "No" (Нет).) Выберите любое значение после подтверждения соглашения о конфиденциальности. После выбора "Usage Data" (Данные об использовании) нажмите кнопку ENTER, на экране будет отображено соглашение о конфиденциальности. (Эта же страница отображается при выполнении настроек сетевого подключения.) Если вы согласны со сбором информации, также выберите значение "Yes"(Да). Учтите, что даже если вы приняли соглашение о конфиденциальности, но в данной настройке выбрали значение "No"(Нет), то ваша информация передаваться не будет. |
| --- | --- | --- |
| Network Check (Проверка сети) |  | Позволяет проверить сетевое подключение. Нажмите кнопку ENTER при отображении стартовой страницы. |
| Подождите некоторое время, если поле "Network" еще недоступно для выбора. Оно станет доступным при запуске сети. 3. Bluetooth |  |  |
| Bluetooth | Выберите, будет ли использоваться функция BLUETOOTH. "On" (Вкл.)(Значение по умолчанию): Позволяет подключиться к оснащенному BLUETOOTH устройству с помощью функции BLUETOOTH. Выберите значение "On" (Вкл.) при выполнении настроек BLUETOOTH. "Off"(Выкл.): Функция BLUETOOTH не используется. |  |
| Auto Input Change (Автопереключение входа) | Источник входного сигнала будет автоматически переключен на "BLUETOOTH" при подключении к устройству любого оснащенного функцией BLUETOOTH устройства. "On" (Вкл.)(Значение по умолчанию): Будет автоматически выбран источник входного сигнала "BLUETOOTH" при подключении любого оснащенного функцией BLUETOOTH устройства. "Off"(Выкл.): Функция отключена. • Если устройство не включается автоматически, то выберите значение "Off" (Выкл.) и измените входной сигнал вручную. |  |
| Autom reconnect (Повторное автоподключение) | Данная функция автоматически распознает все устройства, оснащенные функцией BLUETOOTH, при переключении источника входного сигнала на "BLUETOOTH". "On" (Вкл.)(Значение по умолчанию): Данная функция будет активна. "Off"(Выкл.): Данная функция будет неактивна. • Учтите, что соединение со всеми существующими устройствами Bluetooth не гарантируется. |  |
| Pairing Information (Информация о сопряжении) | Вы можете очистить информацию о сопряжении, сохраненном на данном устройстве. Нажмите кнопку ENTER при отображении на экране "Clear" (Удалить) для инициализации информации о сопряжении, сохраненной на этом устройстве. • Данная функция не очищает информацию о сопряжении на остальных оснащенных функцией BLUETOOTH устройствах. При повторном выполнении сопряжения с данным ресивером убедитесь, что заранее очистили информацию о сопряжении на втором BLUETOOTH устройстве. Более подробная информация об очистке информации о сопряжении дана в руководстве пользователя используемого BLUETOOTH устройства. |  |
| Device (Устройство) | Отображает название подключенного BLUETOOTH устройства. • Название устройства не отображается, если в поле "Status" (Состояние) отображается значение "Ready" (Готовность) или "Pairing" (Сопряжение). |  |

Стр. 51

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

| Status (Состояние) | Отображает состояние подключения с оснащенным BLUETOOTH устройством. "Ready"(Готовность): Сопряжение не выполняется "Pairing" (Сопряжение): Выполняется сопряжение "Connected" (Соединение выполнено): Устройство успешно подключено. |
| --- | --- |
| • Подождите некоторое время, если поле "Bluetooth" еще недоступно для выбора. Оно станет доступным при запуске функции BLUETOOTH. 4. Управление электропитанием |  |
| Sleep Timer (Таймер отключения) | Эта функция предназначена для автоматического переключения устройства в режим ожидания по истечении определенного времени. Выберите одно из следующих значений "30 minutes" (30 минут), "60 minutes" (60 минут) и "90 minutes" (90 минут). "Off' (Выкл.)(Значение по умолчанию): Устройство автоматически не переходит в режим ожидания. |
| Auto Standby (Автоматический переход в режим ожидания) | Эта настройка позволяет автоматически переключить устройство в режим ожидания через 20 минут неактивности или при отсутствии входного аудио или видео сигнала. (При включении настроек "USB Power Out at Standby" (Выключение USB в режиме ожидания) или "Network Standby" (Сеть в режиме ожидания) устройство перейдет в режим HYBRID STANDBY и энергопотребление будет сокращено до минимума.) "On" (Вкл.)(Значение по умолчанию): Устройство автоматически перейдет в режим ожидания (индикатор "ASb" горит непрерывно). "Off"(Выкл.): Устройство автоматически не переходит в режим ожидания. • За 30 секунд до переключения в режим ожидания на экране будет отображено сообщение "Auto Standby". |
| Auto Standby in HDMI Standby Through (Автоматический режим ожидания в HDMI Standby Through) | Следует включать или выключать настройку "Auto Standby" (Автоматический переход в режим ожидания) при включенном параметре "HDMI Standby Through". "On" (Вкл.): Эта настройка будет включена. "Off"(Выкл.): Эта настройка будет отключена. • Значение "On" (Вкл.) для этой настройки будет недоступно при переключении параметра "Auto Standby" (Автоматический переход в режим ожидания) в значение "Off" (Выкл.). |
| USB Power Out at Standby (Выключение USB в режиме ожидания) | При выборе значения "On" (Вкл.) на подключенные к порту USB устройства будет поступать электропитание, даже если устройство находится в режиме ожидания. (Значение по умолчанию - "Off" (Выкл.)) • При использовании этой функции энергопотребление возрастет даже во время режима ожидания. Тем не менее, даже возросшее энергопотребление будет сохраняться на минимально допустимом уровне, благодаря активации режима HYBRID STANDBY, при котором работать будут только критически важные схемы. |
| Network Standby (Сеть в режиме ожидания) | Если выбрано значение "On" (Вкл.), то вы сможете включать питание устройства по сети с помощью приложения управления этим устройством. • Выбор значения "Network Standby" (Сеть в режиме ожидания) увеличивает энергопотребление даже при нахождении устройства в режиме ожидания. Тем не менее, даже возросшее энергопотребление будет сохраняться на минимально допустимом уровне, благодаря активации режима HYBRID STANDBY, при котором работать будут только критически важные схемы. • Настройка "Network Standby", может быть выключена при отключении сетевого соединения. В таком случае нажмите кнопку питания на пульте ДУ или на панели устройства для его включения. |
| Bluetooth Wakeup | Эта функция позволяет включить устройство при подключении оснащенного Bluetooth устройства. "On" (Вкл.): Данная функция будет активна. "Off' (Выкл.)(Значение по умолчанию): Данная функция будет неактивна. • Выбор значения "On"(Вкл.) увеличивает энергопотребление даже при нахождении устройства в режиме ожидания. Тем не менее, даже возросшее энергопотребление будет сохраняться на минимально допустимом уровне, благодаря активации режима HYBRID STANDBY, при котором работать будут только критически важные схемы. • Эта настройка установлена в значение "Off" (Выкл.), если параметр "5.Hardware" - "Bluetooth" -"Auto Input Change" (5. Аппаратное обеспечение - Bluetooth - Автопереключение входа) установлен в значение "Off"(Выкл.). |

• Подождите некоторое время, если поля "Network Standby" (Сеть в режиме ожидания) и "Bluetooth Wakeup" еще недоступны для выбора. Оно станет доступным при запуске сети.

Стр. 52

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

6. Прочее

1. Обновление ПО

| Update Notice (Уведомление об обновлении) | Эти уведомления доступны при наличии обновлений программного обеспечения. "Enable (Вкл.)(Значение по умолчанию)": Уведомлять о наличии обновлений. "Disable" (Выкл.): Не уведомлять о наличии обновлений. |
| --- | --- |
| VERSION | На экране будет отображена текущая версия программного обеспечения. |
| Update via NET (Обновление по NET) | Нажмите кнопку ENTER для выбора времени выполнения обновления по сети. • Вы не сможете выбрать это значение, если доступ к интернету отсутствует или при отсутствии доступных обновлений. |
| Update via USB (Обновление по USB) | Нажмите кнопку ENTER для выполнения обновления по USB соединению. • Эта настройка недоступна для выбора, если USB носитель не подключен или при отсутствии каких-либо обновлений на USB устройстве. |

• Подождите некоторое время, если поле "Firmware Update" (Обновление ПО) еще недоступно для выбора. Оно станет доступным при запуске сети.

2. Initial Setup (Основная настройка)

Основная настройка выполняется в меню Setup (Настройка).

Подождите некоторое время, если поле "Initial Setup" (Основная настройка) еще недоступно для выбора. Оно станет доступным при запуске сети.

3. Lock (Блокировать)

| Setup Parameter (Параметр настройки) |  | Блокирует меню Setup для защиты выполненных настроек. "Locked"(Заблокировано): Меню заблокировано. "Unlocked (Разблокировано)(Значение по умолчанию)": Меню разблокировано. |
| --- | --- | --- |
| 4. Load Default (Загрузка по умолчанию) |  |  |
| Load Default (Загрузка по умолчанию) | Вы можете сбросить настройки устройства к значениям, установленным на предприятии. Сброс настроек завершен при отображении индикации "Clear" на экране и при переключении устройства в режим ожидания. Учтите, что все выполненные вами настройки также будут сброшены, поэтому рекомендуем записать нужные вам значения прежде, чем запустить процедуру сброса. |  |  |

Стр. 53

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Обновление ПО

Функция обновления этого устройства

Данное устройство оснащено функциями для обновления программного обеспечения (системы) по сети или по USB соединению. Это позволяет вам усовершенствовать работу устройства и добавить новый функционал.

Более подробную информацию об обновлениях вы можете найти далее.

Как выполнить обновление программного обеспечения

Доступны два способа обновления программного обеспечения:

по сети и по USB соединению. Независимо от выбранного способа - по сети или по USB - выполнение обновления ПО может занять около 20 минут. Более того, существующие настройки будут активны независимо от выбранного способа.

Учтите, что если данное устройство подключено к сети, то на экране будут отображены сообщения об обновлениях программы. Для запуска обновления программно-аппаратного приложения выберите ""Update" (Обновить) с помощью курсорных кнопок на пульте ДУ и нажмите кнопку ENTER. По завершении обновления на экране будет отображено "Completed" (Завершено).

• Последние новости о доступных обновлениях вы можете найти на веб-сайте компании. Нет необходимости в выполнении обновления на данном устройстве, если нет доступных новых версий ПО.

• До начала выполнения обновлений убедитесь, что настроечный микрофон не подключен.

• Во время выполнения обновления не допускайте:

- Отсоединения или выключения любого кабеля, USB носителя, микрофона или наушников, а также выполнения любой операции, например, выключения питания устройства.

- Получения доступа к устройству с компьютера или смартфона посредством приложения.

Отказ от ответственности:

Программа и сопутствующая онлайн документация могут использоваться вами на свой страх и риск. Мы не несем ответственности и не компенсируем претензии любого рода относительно использования вами программы или сопроводительной документации, независимо от правовой теории и нарушений договора.

Ни в коем случае мы не несем ответственности перед вами или третьей стороной за любые специальные, косвенные или случайные убытки любого рода, в том числе, но не ограничиваясь этим, компенсации, возмещение убытков вследствие утраты настоящих или будущих прибылей, потери данных или по любой другой причине.

Обновление программного обеспечения через Интернет

• Убедитесь, что устройство включено, а подключение к Интернету безопасно.

• Выключите подключенные к сети компоненты контроллера.

• Остановите воспроизведение интернет-радиостанций, USB носителей или данных сервера.

• Если в параметре "5.Hardware" (Аппаратное обеспечение) - "HDMI" - "HDMI CEC" в меню Setup (Настройка) выбрано значение "On"(Вкл.), то измените его на "Off"(Выкл.).

• Описание может немного отличаться от отображаемой на экране информации, но порядок действий и использование функций будет таким же.

1. Переключите вход телевизора на назначенный вход этого устройства.

2. Нажмите кнопку * на пульте ДУ.

3. С помощью курсорных кнопок выберите "6.Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via NET" (Прочее - Обновление ПО - Обновление по сети), затем нажмите кнопку ENTER.

• Подождите некоторое время, если поле "Firmware Update" (Обновление ПО) еще недоступно для выбора.

• Вы не сможете выбрать значение "Update via NET" (Обновление по сети) при отсутствии доступных обновлений.

Стр. 54

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

4. Нажмите кнопку ENTER после выбора "Update" (Обновление) для запуска обновления программного обеспечения.

• Во время выполнения обновления и в зависимости от обновляемой программы экран телевизора может стать черным. В таком случае, следите за процессом обновления на экране устройства. Экран телевизора останется черным до завершения процедуры обновления, затем телевизор снова будет включен.

• По завершении обновления на экране будет отображено "Completed" (Завершено).

5. Нажмите кнопку *ON/STANDBY на панели устройства для перехода в режим ожидания. Эта процедура будет завершена и программное обеспечение будет обновлено.

• Используйте кнопку * на пульте ДУ.

В случае отображения на экране сообщения об ошибке:

В случае возникновения ошибки на экране будет отображена индикация "* - ** Error". ("*" представляет собой буквенно-цифровой символ.) Проверьте следующие пункты:

• * -01, * -10:

Не найден кабель Ethernet. Правильно подключите кабель Ethernet.

• *-02, *-03, *-04, *-05, *-06, *-13, *-14, * -16, * -17, * -18, * -20, * -21:

Ошибка интернет соединения. Проверьте следующие пункты:

- Маршрутизатор включен

- Устройство и маршрутизатор подключены по сети

Попытайтесь отключить и снова подключить устройство и маршрутизатор к розетке. Это может решить возникшую проблему. Если вам все еще не удается подключиться к Интернету, то, возможно, временно отключены прокси и DNS серверы. Обратитесь для уточнения к местному провайдеру.

• Прочее:

Отключите и снова подключите кабель питания устройства, затем снова повторите выполнение всех настроек.

Обновление по USB

• Подготовьте заранее USB носитель на 128 МБ. Формат файловой системы FAT16 или FAT32.

- Не каждый мультимедийный носитель, подключенный к USB кард-ридеру, может использоваться для этой функции.

- Устройство не поддерживает USB носители с функциями защиты.

- Ресивер не поддерживает USB концентраторы или USB устройства с функциями USB концентратора. Не подключайте такие устройства к ресиверу.

• Удалите любые данные, сохраненные на USB носителе.

• Выключите подключенные к сети компоненты контроллера.

• Остановите воспроизведение интернет-радиостанций, USB носителей или данных сервера.

• Если в параметре "5.Hardware" (Аппаратное обеспечение) - "HDMI" - "HDMI CEC" в меню Setup (Настройка) выбрано значение "On"(Вкл.), то измените его на "Off"(Выкл.).

• Некоторым USB устройствам требуется больше времени для загрузки, или некоторые устройства загружаются неверно или подключаются неверно к самому устройству, в результате неверно получая данные.

• Мы не несем ответственности за утерю или повреждение данных, которое может произойти при совместном использовании USB носителя и данного устройства. Благодарим вас за понимание!

• Описание может немного отличаться от отображаемой на экране информации, но порядок действий и использование функций будет таким же.

1. Подключите USB носитель к компьютеру.

2. Загрузите файл программного обеспечения с официального веб-сайта нашей компании на ваш компьютер, затем разархивируйте его.

Файл программного обеспечения назван аналогично:

ONKATM0001_A50000AAAASOAO_ *** .zip

Разархивируйте файл на компьютере. Количество файлов и папок в этом архиве может отличаться в зависимости от модели.

3. Скопируйте все разархивированные файлы и папки в корневую папку USB носителя.

• Будьте внимательны, копируйте только разархивированные файлы.

4. Подключите USB носитель к USB порту устройства.

• При подключении USB жесткого диска к USB порту устройства рекомендуем использовать адаптер переменного тока для его питания.

• Если USB носитель разделен, то каждая секция будет распознаваться как отдельное устройство.

5. Переключите вход телевизора на назначенный вход этого устройства.

6. Нажмите кнопку * на пульте ДУ.

7. С помощью курсорных кнопок выберите "6.Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via USB" (Прочее - Обновление ПО - Обновление по USB), затем нажмите кнопку ENTER.

• Подождите некоторое время, если поле "Firmware Update" (Обновление ПО) еще недоступно для выбора.

• Вы не сможете выбрать значение "Update via USB" (Обновление по USB) при отсутствии доступных обновлений.

8. Нажмите кнопку ENTER после выбора "Update" (Обновление) для запуска обновления программного обеспечения.

• Во время выполнения обновления и в зависимости от обновляемой программы экран телевизора может стать черным. В таком случае, следите за процессом обновления на экране устройства. Экран телевизора останется черным до завершения процедуры обновления, затем телевизор снова будет включен.

• Во время выполнения обновления ПО не выключайте питание устройства, не подключайте и не отключайте USB носитель.

• По завершении обновления на экране будет отображено "Completed" (Завершено).

9. Извлеките запоминающее устройство USB из устройства.

10. Нажмите кнопку *ON/STANDBY на панели устройства для перехода в режим ожидания. Эта процедура будет завершена и программное обеспечение будет обновлено.

Стр. 55

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

• Используйте кнопку * на пульте ДУ.

В случае отображения на экране сообщения об ошибке:

В случае возникновения ошибки на экране будет отображена индикация "* - ** Error". ("*" представляет собой буквенно-цифровой символ.) Проверьте следующие пункты:

• * -01, * -10:

Запоминающее USB устройство не найдено. Убедитесь в правильности подключения USB носителя или USB кабеля к USB порту устройства. Подключите USB носитель к внешнему источнику питания при использовании собственного блока питания.

• * -05, * -13, * -20, * -21:

Файлы программного обеспечения не переписаны в корневую папку USB носителя, или записан файл программного обеспечения для другой модели. Повторите выполнение всей процедуры, начиная с загрузки файла программного обеспечения.

• Прочее:

Отключите и снова подключите кабель питания устройства, затем снова повторите выполнение всех настроек.

Стр. 56

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Возможные неполадки и способы их устранения

Прежде, чем приступить

В случае нестабильной работы вы можете решить возникшие проблемы простым выключением/включением питания или отключением/подключением кабеля питания и проверкой выполненных настроек и подключений. Попробуйте выполнить самые простые действия для устранения неисправностей. Если возникли сбои в трансляции аудио или видео сигналов, или при выполнении HDMI операций, то отключите и снова подключите HDMI кабель. Отключите питание подключенного устройства, затем отсоедините и снова подсоедините кабель. При повторном подключении, постарайтесь не скручивать HDMI кабель, так как изогнутый HDMI кабель может неплотно подключаться.

• Данное устройство содержит микрокомпьютер, предназначенный для обработки сигнала и управления. В очень редких случаях сильные помехи, шумы от внешнего источника или заряд статического электричества может стать причиной блокировки контроллера. В этом случае, отключите штекер кабеля питания из розетки, подождите не менее 5 секунд и снова подключите его.

• Мы не несем ответственности за повреждения или неудачные записи, возникшие по причине сбоев в работе устройства. Прежде чем вы начнете запись важных данных, убедитесь, что подготовили все для правильного выполнения записи.

Если работа устройства стала нестабильной

Попробуйте перезагрузить устройство

Возникшая проблема может быть устранена после перезагрузки устройства. После переключения устройства в режим ожидания нажмите и удержите в нажатом положении кнопку * ON/STANDBY на устройстве более 5 секунд для перезапуска устройства. (Все настройки устройства будут сохранены.) Если перезагрузка устройства не решила проблему, попытайтесь отключить и снова подключить устройство и все подключенные компоненты к розетке.

Сброс настроек (Эта операция сбросит все настройки к установленным по умолчанию)

Если вам не удалось решить возникшую проблему, то попробуйте сбросить все настройки к заводским значениям. Учтите, что все выполненные вами настройки также будут сброшены, поэтому рекомендуем записать нужные вам значения прежде, чем переходить к следующему действию.

1. Нажмите кнопку * на пульте ДУ и выберите "6.Miscellaneous" - "Load Default" (6. Прочее - Загрузка по умолчанию) в меню Setup (Настройка), а затем нажмите кнопку ENTER.

2. Выберите "Yes"(Да), затем нажмите кнопку ENTER.

3. Устройство перейдет в режим ожидания после сброса настроек.

Питание

Устройство не включается

• Убедитесь, что кабель питания правильно и надежно подключен к розетке.

• Отключите кабель питания из розетки, подождите не менее 5 секунд и снова включите его в сеть.

Устройство неожиданно отключается.

• Устройство автоматически переключится в режим ожидания при выборе настроек "5.Hardware" - "Power Management" - "Auto Standby" (Аппаратное обеспечение - Управление питанием - Автоматический переход в режим ожидания) в меню настроек.

• Возможно, активирована система защиты из-за резкого повышения температуры устройства. В таком случае питание устройства будет постоянно выключаться при каждой попытке включить его. Убедитесь, что оставили достаточно свободного места вокруг него для обеспечения соответствующей вентиляции и охлаждения. Затем снова включите питание устройства.

Предупреждение:

Если из контроллера чувствуется дым, странный запах или слышен необычный шум, то отключите кабель питания от сети и немедленно свяжитесь с дилером или с представителями техподдержки нашей компании.

Звук

• Убедитесь, что микрофон не подключен.

• Убедитесь в правильности выполненного подключения к выходному разъему на внешнем устройстве и входному разъему на ресивере.

• Убедитесь, что кабели не повреждены, не скручены или не пережаты.

• Если индикатор MUTING на экране мигает, нажмите кнопку * на пульте ДУ для отмены отключения звука.

• Звук не выводится из громкоговорителей при подключении наушников к разъему PHONES.

• При установке параметра "4.Source" - "Audio Select" - "PCM Fixed Mode" (Источник сигнала - Выбор аудио - Режим фиксированного РСМ) в меню Setup (Настройка) в значение "On" (Вкл.), звук не будет слышен при поступлении сигналов, отличных от PCM. Измените это значение на Off (Выкл.).

Если вам не удалось устранить проблему, проверьте следующее:

Отсутствует звук из телевизора

• Измените настройки селектора входа устройства и выберите терминал, к которому подключен телевизор.

• При использовании телевизора, который не поддерживает функцию ARC, необходимо подключить его с помощью цифрового оптического, цифрового коаксиального или аналогового кабеля.

Отсутствует звук подключенного проигрывателя

• Измените настройки селектора входа устройства и выберите терминал, к которому подключен проигрыватель.

• Проверьте правильность выполненных настроек цифрового выходного сигнала на подключенном компоненте. На некоторых игровых консолях выбрано значение по умолчанию - выкл.

• Для воспроизведения некоторых DVD-Video дисков необходимо выбрать формат аудио сигнала в меню.

Отсутствует звук из саундбара

• В зависимости от источника сигнала и выбранного режима прослушивания, возможно отсутствие звука из саундбара. Выберите другой режим прослушивания и убедитесь, что звук появился.

Стр. 57

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Отсутствует звук из сабвуфера

• Убедитесь, что кабель питания правильно и надежно подключен к розетке.

• Проверьте, горит ли индикатор LINK сабвуфера. Если индикатор мигает, то выполните следующую процедуру для выполнения сопряжения устройства и сабвуфера.

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку LINK на задней панели сабвуфера, пока скорость мигания индикатора LINK не изменится.

2. Удерживая в нажатом положении кнопку TUNING, расположенную на передней панели устройства, нажмите LISTENING MODE.

На экране основного устройства будет отображено "Pairing" (Сопряжение).

3. Отображение на экране основного устройства сообщения "Paired" (Сопряжение выполнено) и включение индикатора LINK сабвуфера укажет вам на выполнение сопряжения.

• В зависимости от приема сигнала звук может прерываться или пропадать. В этом случае переместите сабвуфер ближе к основному устройству. Также рекомендуем удалить все возможные препятствия.

• При воспроизведении записей, не содержащих информацию на канале LFE, то из сабвуфера не будет ничего слышно.

Слышен шум

• С помощью креплений для кабелей вы, возможно, скрепили кабели питания, колоночные кабели и RCA кабели, и это могло стать причиной ухудшения качества звучания. Старайтесь избегать такого расположения кабелей.

• Аудио кабель воспроизводит все помехи. Попробуйте переместить кабели.

Начало аудио записи, поступающей по HDMI, не слышно

• Так как для определения формата сигнала HDMI требуется чуть больше времени, чем для других цифровых аудио сигналов, то и звук на выходе может появляться с задержкой.

Уровень громкости неожиданно падает

• Если температура внутри устройства превышает определенный температурный лимит в течение длительного периода, уровень громкости будет уменьшен автоматически для защиты схем и внутренних компонентов.

Режимы прослушивания

• Для прослушивания цифрового окружающего звука, например, Dolby Digital, звуковые сигналы должны пройти через HDMI кабель или цифровой оптический кабель. Выходной аудио сигнал должен быть настроен на подключенном Blu-ray проигрывателе или другом устройстве.

• Нажмите кнопку * на пульте ДУ несколько раз для переключения экрана устройства и проверки формата входного сигнала.

Если вам не удалось устранить проблему, проверьте следующее:

Невозможно выбрать желаемый режим прослушивания

• В зависимости от статуса подключения громкоговорителя некоторые режимы прослушивания могут быть недоступными для выбора. (*Стр. 30)

Звук будет отсутствовать при выборе Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio и DTS:X.

• Если в зависимости от формата устройства-источника сигнала вы не можете воспроизвести такие аудио форматы, как Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio или DTS:X, то в настройках Blu-ray проигрывателя попробуйте для параметра "BD video supplementary sound"(Дополнительный звук BD видео) выбрать значение "Off"(Выкл.). Измените режим прослушивания для каждого источника сигнала после изменения подтвержденной настройки.

Информация о DTS сигналах

• При использовании устройств, которые переключают сигнал с DTS на PCM, возможна некоторая задержка в воспроизведении PCM сигналов. В таком случае остановите воспроизведение проигрывателя на 3 секунды и снова запустите воспроизведение.

• Возможно, воспроизведение некоторых сигналов DTS от определенных проигрывателей CD и LD будет невозможным, даже если этот проигрыватель подключен к цифровому входу ресивера. Причина в том, что цифровой DTS сигнал подвергается обработке (по выходному уровню, частоте дискретизации или диапазону частот), и ресивер не может распознать такой сигнал в качестве данных DTS. В этом случае могут появиться шумы.

• Использование таких операций, как остановка, ускоренная перемотка вперед или назад воспроизведения DTS материала также может стать причиной коротких шумов. Это не является неисправностью.

Видео

• Убедитесь в правильности выполненного подключения к выходному разъему на внешнем устройстве и входному разъему на ресивере.

• Убедитесь, что кабели не повреждены, не скручены или не пережаты.

• Если изображение телевизора размыто или неясно, возможно, возникают помехи на соединительных кабелях. В этом случае увеличьте расстояние между антенной телевизора и кабелями устройства.

• Убедитесь, что правильно выполнили переключения используемых мониторов, например, телевизоров.

Если вам не удалось устранить проблему, проверьте следующее:

Отсутствует изображение

• Измените настройки селектора входа устройства и выберите терминал, к которому подключен проигрыватель.

Отсутствует изображение источников сигнала, подключенных к разъему HDMI IN

• Для отображения видео материала на экране телевизора с подключенного проигрывателя, который переключен в режим ожидания, необходим включить настройку "5.Hardware"(Аппаратное обеспечение) - "HDMI" - "HDMI Standby Through" в меню Setup (Настройка). Более подробная информация о настройке HDMI Standby Through дана на стр. 48.

• Убедитесь в том, что на экране устройства отображается сообщение "Resolution Error" (Ошибка разрешения) при отсутствии видео сигнала, поступающего из разъема HDMI IN. В этом случае телевизор не будет поддерживать разрешение видео сигнала проигрывателя. Измените настройки проигрывателя.

• Надежная работа адаптеров HDMI-на-DVI не гарантируется. Также, устройство не поддерживает видео сигналы компьютера.

Стр. 58

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Изображение мигает

• Возможно, разрешение проигрывателя не соответствует разрешению телевизора. При подключении проигрывателя к устройству с помощью HDMI кабеля попытайтесь изменить выходное разрешение проигрывателя. Таким же образом вы сможете улучшить качество изображения.

Видео и аудио сигналы рассинхронизированы

• Видео сигнал может слегка запаздывать в зависимости выполненных на телевизоре настроек и подключений. Для исправления этой проблемы нажмите кнопку Q на пульте ДУ и перейдите в меню "Other" -"A/V Sync" (Другое - А/В синхронизация).

Взаимосвязанные операции

Отсутствует взаимосвязь совместимого с СЕС устройства и телевизора

• В параметре "5.Hardware" (Аппаратное обеспечение) - "HDMI" - "HDMI CEC" в меню Setup (Настройка) выберите значение "On"(Вкл.).

• Также необходимо настроить HDMI связь на совместимом с CEC устройстве. Обратитесь к руководству пользователя устройства.

Вещание FM

Радиосигнал плохого качества или слишком много помех.

• Повторно проверьте подключение антенны.

• Расположите антенну отдельно от соединительных кабелей саундбара и кабеля питания.

• Переместите устройство подальше от телевизора или компьютера.

• Источником помех также могут стать пролетающие самолеты или проезжающие автомобили.

• Бетонные стены ослабевают радиосигналы.

• Прослушайте вещание этой станции в моно формате.

• FM сигнал может быть чище при использовании контакта антенны, к которому подключается телевизор.

Функция BLUETOOTH

• Попробуйте выключить и включить питание устройства, а затем выключить и снова включить BLUETOOTH устройство. Также может быть достаточно эффективной перезагрузка BLUETOOTH устройства.

• BLUETOOTH устройство должно поддерживать A2DP профиль.

• Если вблизи ресивера находятся устройства, использующие радиоволны с частотой 2,4 ГГц, например, микроволновые печи и беспроводные телефоны, то возможны помехи в работе всех устройств.

• При наличии вблизи какого-либо металлического объекта BLUETOOTH соединение может быть нестабильным, так как метал влияет на радиоволны.

Если вам не удалось устранить проблему, проверьте следующее:

Подключение к устройству недоступно

• Убедитесь, что функция BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH включена.

Музыкальное воспроизведение недоступно на устройстве даже после успешного BLUETOOTH соединения

• Если уровень громкости на BLUETOOTH устройстве слишком низок, то воспроизведение аудиосигнала может быть недоступным. На оснащенном Bluetooth устройстве поверните регулятор уровня громкости.

• Некоторые BLUETOOTH устройства могут быть оснащены селектором Send/Receive. Выберите режим Send.

• В зависимости от характеристик и спецификации BLUETOOTH устройства воспроизведение будет невозможным.

Звук прерывается

• Возможно, проблема в BLUETOOTH устройстве. Прочтите нужную информацию в интернете.

Качество звучания ухудшилось после подключения к устройству с поддержкой Bluetooth.

• Слабый прием сигнала Bluetooth. Переместите BLUETOOTH устройство ближе к устройству или уберите все возможные препятствия между BLUETOOTH устройством и саундбаром.

Функция сети

• Если вы не выбрали сетевой сервис, то он будет доступным для выбора при запуске функций сети. • Для запуска может потребоваться приблизительно одна минута.

• Если индикатор NET мигает, возможно, вы неверно подключили устройство к домашней сети.

• Попробуйте отключить/подключить источник питания устройства и маршрутизатора, а также перезагрузить маршрутизатор.

• Если беспроводной ЛВС маршрутизатор не отображается в списке точки доступа, то, возможно, его SSID скрыт или он выключен. Измените настройки и повторите попытку.

Если вам не удалось устранить проблему, проверьте следующее:

Нет доступа к интернет радиовещанию

• Определенные сетевые сервисы или контенты могут стать недоступными в случае отказа их вещания провайдерами.

• Убедитесь в правильности подключения модема и маршрутизатора, и убедитесь, что включили оба эти модуля.

• Убедитесь, что боковой порт LAN маршрутизатора надежно подключен к устройству.

• Убедитесь в нормальной работе других подключаемых к маршрутизатору устройств. Если соединение невозможно, то необходимо выключить питание всех компонентов и снова включить их.

• Если вам не удается прослушать определенную радиостанцию, то убедитесь в правильности регистрации URL и в соответствии формата вещания станции форматам, поддерживаемым устройством.

• В зависимости от ISP необходимо выполнить настройки прокси-сервера.

• Убедитесь, что используемый маршрутизатор и/или модем поддерживают ISP.

Стр. 59

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Невозможно получить доступ к сетевому серверу

• Устройство должно быть подключено к той же сети, что и сетевой сервер.

• Устройство совместимо с сетевыми серверами Windows Media® Player 11 или 12 или NAS, которые совместимы с функциями домашней сети.

• Вам может потребоваться выполнить некоторые настройки в Windows Media® Player. (*Стр. 22)

• Учтите, что при использовании компьютера будут воспроизводиться только музыкальные файлы из библиотеки Windows Media® Player.

Воспроизведение останавливается при прослушивании музыкальных файлов сетевого сервера

• Убедитесь, что сервер совместим с устройством.

• Если компьютер используется в качестве сетевого сервера, закройте все приложения, кроме сервера (Windows Media® Player 12 и т.д.).

• Если компьютер загружает или копирует файлы большого размера, то воспроизведение также может быть прервано.

Запоминающее USB устройство

Запоминающее USB устройство не отображается на экране

• Убедитесь в правильности подключения USB носителя или USB кабеля к USB порту устройства.

• Попробуйте отключить USB устройство и снова подключить его к ресиверу.

• Работа жесткого диска, питание которого осуществляется по USB от устройства, не гарантируется.

• В зависимости от типа формата воспроизведение может быть искаженным. Уточните поддерживаемые форматы файлов.

• Воспроизведение запоминающих устройств USB с функциями безопасности не поддерживается.

Беспроводная сеть ЛВС

• Попробуйте подключить/отключить блок питания беспроводного ЛВС маршрутизатора, затем проверьте состояние этого маршрутизатора и попробуйте его перезагрузить.

Если вам не удалось устранить проблему, проверьте следующее:

Нет доступа к беспроводной сети ЛВС

• Возможно, беспроводной маршрутизатор LAN переключен в режим ручного управления. Переключите его в автоматический режим.

• Попробуйте выполнить настройки вручную. Соединение может быть успешно выполненным.

• Если беспроводной ЛВС маршрутизатор переключен в скрытый режим (режим скрывающий SSID) или же при выключении любого соединения SSID не будет отображаться. Измените настройки и повторите попытку.

• Проверьте правильность выполнения настроек SSID и сетевого ключа (WEP). Убедитесь в правильности выполненных сетевых настроек устройства.

• Подключение к SSID, содержащем многобайтовые символы, может не поддерживаться. Измените имя SSID для беспроводного ЛВС маршрутизатора на однобайтовые символы и попробуйте подключиться еще раз.

Подключение к другому SSID

• Некоторые беспроводные маршрутизаторы позволяют ввести несколько SSID для одного устройства. Если вы используете кнопку автоматической настройки на маршрутизаторе, то вы можете отключиться от текущего SSID и подключиться к нужному SSID. В таком случае вы можете настроить необходимость ввода пароля для переключения.

Воспроизведение прерывается и соединение не работает

• Возможно, радио сигналы не поступают из-за плохих условий. Сократите расстояние от беспроводного маршрутизатора и удалите все препятствия на пути или улучшите зону видимости, а затем попробуйте еще раз. Не располагайте устройство вблизи микроволновой печи или других точек доступа. Рекомендуем расположить устройство и беспроводной маршрутизатор в одной комнате.

• При наличии вблизи какого-либо металлического объекта беспроводное ЛВС соединение может быть нестабильным, так как метал влияет на радиоволны.

• Если вы используете еще несколько беспроводных маршрутизаторов вблизи устройства, то воспроизведение может быть прерывистым и связь может быть нестабильной. Этих проблем можно избежать, изменив канал беспроводного маршрутизатора. Более подробную информацию об изменении каналов вы можете найти в руководстве пользователя беспроводного маршрутизатора.

• Возможно полоса пропускания недостаточна для работы беспроводного маршрутизатора. Подключение с помощью кабеля Ethernet.

Пульт ДУ

• Убедитесь в правильности выбранной полярности батарейки.

• Вставьте новые батарейки. Не комбинируйте при установке новые батареи со старыми или батареи различных типов.

• Убедитесь, что устройство не расположено в зоне освещения люминесцентной лампы или прямого солнечного света. Переместите его при необходимости.

• Также, пульт ДУ может плохо работать при установке устройства в стойку за цветными стеклянными дверями.

Дисплей

Экран не горит

• Экран может быть затемнен при включении функции DIMMER. Нажмите кнопку DIMMER и измените уровень яркости экрана.

Стр. 60

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Другое

Слышны странные шумы из устройства

• При подключении другого устройства к той же розетке, к которой подключен ресивер, могут возникнуть шумы. Если шумы исчезают после отключения стороннего устройства из розетки, то воспользуйтесь другой розеткой для его подключения.

При выполнении калибровки AccuEQ на экране отображается сообщение "Noise Error"

• Причиной этого может стать сбой в работе акустической системы. Убедитесь в нормальной работе акустической системы.

Кабели нагреваются

• Кабели могут нагреваться при связывании их пучками. Не связывайте все кабели вместе.

Стр. 61

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Общие технические характеристики

Сетевой А/В ресивер (HT-L05)

Усилитель

Выходная мощность (IEC)

5 каналов х 50 Вт при 4 Ом, 1 кГц, 1% THD, 1 канал активен

Входная чувствительность и импеданс (1 кГц, 50 Вт/ 4 Ом)

200 мВ/ 47 кОм (LINE (Небалансный))

Регулировки тембра

±10 дБ, 90 Гц (BASS)

±10 дБ, 7,5 кГц (TREBLE)

Отношение сигнал/шум

80 дБ (IHF-A, LINE IN, SP OUT)

Импеданс акустических систем

4 Ом

Импеданс на выходе для наушников

102 Ом

Номинальная выходная мощность для наушников

85 мВт (32 Ом, 1 кГц, 10% THD)

Тюнер

Диапазон настройки частоты (FM)

87,5 МГц – 108 МГц, RDS

Число предустановленных радиостанций

40

Сеть

ETHERNET LAN

10BASE-T/100BASE-TX

Беспроводное ЛВС

IEEE 802.11 a/b/g/n standard (Wi-Fi®)

Полоса 5 ГГц/2,4 ГГц

Секция BLUETOOTH

Система связи

BLUETOOTH версия 4.1 +LE

Частотная полоса

Полоса 2,4 ГГц

Метод модуляции

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Совместимые BLUETOOTH профили A2DP 1.2 AVRCP 1.3

HOGP-Host (Клиент)

HOGP-HID Device (Сервер)

HID Service (HIDS)

Поддерживаемые кодеки

SBC, AAC

Диапазон передачи (A2DP)

20 Гц ~ 20 кГц (дискретизация 44,1 кГц)

Максимальный диапазон покрытия

Прямая видимость прибл. 15 м (*)

* Фактический рабочий диапазон будет варьироваться в зависимости от таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой печи или беспроводного телефона, статическое электричество, чувствительность приема, производительность антенны, используемая операционная система и программное обеспечение и т.д.

Общие характеристики

Питание

100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Энергопотребление

60 Вт

0,38 Вт (Режим ожидания)

16 Вт (без звука)

2 Вт (HDMI Standby Through)

2 Вт (Сеть в режиме ожидания)

Габариты (Ш x В x Г)

435 мм X 70 мм X 325,5 мм

Вес

4 кг

HDMI

INPUT

IN1 (BD/DVD, HDCP2.2), IN2 (CBL/SAT, HDCP2.2), IN3 (STRM BOX, HDCP2.2), IN4 (GAME, HDCP2.2)

Выходы

OUT (HDCP2.2)

Поддерживается

Deep Color, x.v.ColorTM, LipSync, Audio Return Channel, 3D, 4K 60Hz, CEC, Extended Colorimetry (sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, HDR

Формат аудиосигнала

Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-HD Express, DSD, PCM

Максимальное видео разрешение

4k 60 Гц (YCbCr 4:4:4)

Аудио входы

Цифровые

OPTICAL (TV)

Аналоговые

1 (CD)

Аудио выходы

Колоночные выходы

Специальный 16-контактный разъем (FRONT L/R, CENTER, HEIGHT L/R)

Наушники

PHONES (фронтальный, 3,5 мм)

Другое

USB: 1 (фронтальный, Версия 2.0, 5 В/1 A)

Ethernet: 1

Разъем настроечного микрофона: 1

Саундбар (LB-403)

Тип

Полнодиапазонный в закрытом корпусе

Импеданс

4 Ом

Максимальная входная мощность

50 Вт

Стр. 62

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Уровень звукового давления на выходе

78 дБ/Вт/м (FRONT L/R, CENTER)

78,6 дБ/Вт/м (HEIGHT L/R)

Диапазон частот

100 Гц – 20 кГц

Частота кроссовера

180 Гц

Габариты (Ш x В x Г)

950 мм x 55 мм x 80 мм

Вес

2,3 кг

Днамики:

FRONT L/R, CENTER: 4 см х 7 см диффузор х2

HEIGHT L/R:

Диффузор 5,8 см

Разъем

Специальный 16-контактный разъем (FRONT L/R, CENTER, HEIGHT L/R)

Сабвуфер (SLW-403)

Тип оформления

Фазоинвертор

Выходная мощность (IEC)

50 Вт (4 Ом, 100 Гц, THD 1%)

Уровень звукового давления на выходе

90 дБ/м, при 15 мВ/каждый (VOL MAX)

Диапазон частот

30 Гц - 200 Гц

Частота кроссовера

180 Гц

Габариты (Ш x В x Г)

261 мм x 338 мм x 269 мм

Вес

6,2 кг

Басовый драйвер:

Диффузор 16 см

Питание

220-240 В, 50/60 Гц

Энергопотребление

15 Вт

Использование

• Данные акустические системы не магнитно экранированы. При возникновении обесцвечивания изображений или искажений на экране кинескопного телевизора переместите акустическую систему подальше от него.

• Примечание:

В акустических системах используются мощные магниты, поэтому будьте внимательны не располагайте рядом с ними любые металлические объекты, типа шурупов. В противном случае они могут повредить диффузоры.

• При нормальных условиях воспроизведения у вас не должно возникнуть никаких проблем с данным устройством, но при появлении определенных описанных далее звуков, возможны скачки напряжения и в результате этого перегорание схемных элементов.

- Шумы, возникающие при не настроенном FM радиовещании.

- Высокочастотные шумы осциллятора, электронного инструмента и т.д.

- Определенные сигналы, типа тестовых сигналов с компакт-дисков.

- Вой микрофона.

- Звук, возникающий при перемотке кассетной ленты.

- Вибрации усилителя.

- Резкий звук, возникающий при подключении или отключении кабелей и т.д.

Стр. 63

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Информация о HDMI

Совместимые функции:

HDMI (High Definition Multimedia Interface — Мультимедийный интерфейс высокой четкости) является стандартным интерфейсом для подключения телевизоров, проекторов, Blu-ray/DVD проигрывателей, приставок и других видео компонентов. До настоящего момента для подключения аудио/видео компонентов требовалось несколько аудио и видео кабелей. Теперь один кабель HDMI способен передать сигналы управления, цифровые видео и аудио сигналы (2-канальные PCM, многоканальные цифровые и многоканальные PCM сигналы).

HDMI CEC функциональность:

Благодаря подключениям HDMI кабелей, отвечающим стандартам CEC (Consumer Electronics Control) и HDMI, становятся доступными взаимосвязанные операции между различными устройствами. Вы можете насладиться использованием таких функций, как взаимосвязь входов с селектором входов и проигрывателем, управление уровнем громкости телевизора, а также автоматическое переключение устройства в режим ожидания при выключении телевизора. Данный ресивер разработан на совместную работу с продуктами, соответствующими стандартам СЕС, хотя такая совместная работа со всеми СЕС устройствами не гарантирована производителем.

ARC (Канал возврата аудиосигнала)

При подключении телевизора, поддерживающего функцию ARC, с помощью одного HDMI кабеля, вы не только сможете передать аудио и видео сигнал с ресивера на телевизор, но и получить аудио сигнал с телевизора на ресивер.

HDMI Standby Through:

Даже если ресивер находится в режиме ожидания, то входные сигналы аудио/видео компонентов продолжают передаваться на телевизор.

Deep Color:

При подключении устройств, поддерживающих технологию Deep Color, поступающие с других устройств видео сигналы будут воспроизводиться на телевизоре с большим цветовым спектром.

x.v.Color™:

Эта технология обеспечивает создание более реалистичных цветов, благодаря расширению цветовой гаммы.

3D:

Устройство позволяет отправить 3D видео сигналы с аудио/видео компонентов на телевизор.

4K:

Данное устройство поддерживает видео сигналы 4K (3840 x 2160p) и 4K SMPTE (4096 x 2160p).

LipSync:

Эта настройка автоматически исправляет любую рассинхронизацию между видео и аудио сигналами в зависимости от настроек телевизора с функцией HDMI LipSync.

Поддерживаемые аудио форматы

2-канальный линейный РСМ сигнал:

32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц, 16/20/24 бит

Многоканальный линейный PCM:

Макс. 5.1-канальный, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц, 16/20/24 бит.

Bitstream:

Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS:X, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

DSD:

Поддерживаемая частота дискретизации:

2,8 МГц

Универсальный проигрыватель дисков Blu-ray/DVD способен воспроизводить HDMI сигнал вышеприведенных форматов.

Поддерживаемое разрешение

Технология защиты авторских прав:

HDCP1.4/HDCP2.2

Color Space (Цветовое пространство):

720 x 480i 60Hz, 720 x 576i 50Hz, 720 x 480p 60Hz, 720 x 576p 50Hz, 1920 x 1080i 50/60Hz, 1280 x 720p 24/25/30/50/60Hz, 1680 x 720p 24/25/30/50/60Hz, 1920 x 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2560 x 1080p 24/25/30/50/60Hz, 4K (3840 x 2160p) 24/25/ 30Hz, 4K SMPTE (4096 x 2160p)

24/25/30 Гц:

RGB/ YCbCr4:4:4 (8/10/12 bit), YCbCr4:2:2 (12 bit) 4K (3840 x 2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096 x 2160p)

50-60 Гц:

RGB/YCbCr4:4:4 (8 бит), YCbCr4:2:2 (12 бит), YCbCr4:2:0 (8/10/12 бит)

Стр. 64

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Информация о лицензии и торговых марках

* Выполнено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

DTS патенты можно просмотреть на веб-сайте http://patents.dts.com. Создано по лицензии DTS, Inc. DTS, логотип, DTS с логотипом, DTS:X и DTS:X с логотипом являются зарегистрированными торговыми марками DTS, Inc. в США и/или других странах. DTS, Inc. Все права защищены.

"CINEMA FILTER" и логотип "CINEMA FILTER" являются торговыми марками Onkyo Corporation.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

Wi-Fi CERTIFIED является сертификационной маркой Wi-Fi Alliance®.

AirPlay, iPad, iPhone и iPod touch являются торговыми марками компании Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах.

iPad Air и iPad mini являются торговыми марками Apple Inc.

«Made for iPod», «Made for iPhone» и «Made for iPad» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие стандартам безопасности.

Учтите, что использование данного устройства с iPod, iPhone или iPad может повлиять на воспроизведение.

AirPlay может использоваться совместно с iPhone, iPad и iPod touch с установленной операционной системой iOS 4.3.3 или более поздней версии, Mac с операционной системой OS X Mountain Lion, а также PC с iTunes 10.2.2 или более поздней версии.

Символ BLUETOOTH® и логотип являются зарегистрированными торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указанных знаков должно производиться с разрешения корпорации Onkyo. Все остальные торговые марки или товарные знаки принадлежат их правообладателям.

Компания Onkyo не гарантирует полную Bluetooth совместимость ресивера с другими устройствами с функцией Bluetooth. Подробную информацию о совместимости ресивера с другими устройствами, оснащенными технологией Bluetooth, вы можете найти в документации устройства и у дилера. В некоторых странах существуют ограничения об использовании Bluetooth устройств. За консультацией обратитесь к местным органам управления.

Pandora, логотип Pandora и другие символы Pandora являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Pandora Media, Inc. Используются с разрешения.

Данный знак указывает на соответствие данного продукта стандарту BLACKFIRE ALLIANCE.

Более подробная информация дана на веб-сайте WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM.

BLACKFIRE™ является зарегистрированной торговой маркой (№85900599) корпорации BLACKFIRE RESEARCH. Все права защищены.

FireConnect™ является технологией BlackFire Research.

Этот продукт защищает некоторые права интеллектуальной собственности Microsoft. Использование или распространение подобной технологии вне этого продукта запрещено без лицензии от Microsoft.

Windows и логотип Windows являются зарегистрированными торговыми марками групп компаний Microsoft.

QR Code является зарегистрированной торговой маркой DENSO WAVE INCORPORATED.

"x.v.Color" и логотип "x.v.Color" являются торговыми марками Sony Corporation.

DSD и логотип Direct Stream Digital являются торговыми марками Sony Corporation.

Технология сжатия звука MPEG Layer-3 принадлежит компании Fraunhofer IIS и THOMSON.

AccuEQ и Music Optimizer являются торговыми марками корпорации Onkyo. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Стр. 65

Начало работы - Названия элементов - Установка - Основная настройка - Воспроизведение

Дополнительные настройки

Обновление ПО

Стр. 66

Информация, указанная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Последнюю версию приложения вы можете найти на веб-сайте компании Onkyo.

(C) 2016 Onkyo & Pioneer Corporation, Япония. Все права защищены. Политика конфиденциальности компании Onkyo доступна по адресу [http://www.onkyo.com/privacy/].