Acurus А2000
Усилители серии А2000, 2-, 5- и 7-канальные модели

Руководство пользователя
INDY AUDIO LABS

Страница 2

Важные наставления по безопасности

Предостережение:

Опасность удара электрическим током! Не открывать!

Предостережение! Для снижения опасности возгорания или удара электрическим током, не снимайте крышку или заднюю панель устройства. Внутри отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем. За обслуживанием обращайтесь в авторизованный центр обслуживания Acurus.

Предостережение! Международный символ разряда молнии внутри треугольника предназначен для предупреждения пользователя о неизолированном «опасном напряжении» внутри корпуса устройства. Международный символ восклицательного знака внутри треугольника призван обратить внимание пользователя на важную информацию по эксплуатации, уходу и обслуживанию в руководстве, сопровождающем прибор.

Предупреждение! Для снижения опасности возгорания или удара электрическим током, не подвергайте это оборудование воздействию дождя или влаги.

1. Прочитайте инструкции – Все наставления по управлению и безопасности следует прочитать перед эксплуатацией прибора.

2. Сохраните инструкции – Наставления по управлению и безопасности следует сохранить для обращения в будущем.

3. Обратите внимание на предупреждения – Следует придерживаться всех предупреждений на изделии и в инструкции по эксплуатации.

4. Следуйте наставлениям – Следует соблюдать все инструкции по применению и эксплуатации.

5. Принадлежности – Не применяйте приспособления, не рекомендованные изготовителем изделия, поскольку они могут приводить к отказам.

6. Вода и влага – Не используйте этот прибор вблизи воды, например, вблизи лохани для купания, моечной барки, кухонной мойки или таза для стирки, в сыром подвале, или вблизи плавательного бассейна и т.п.

7. Вентиляция – Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и должны обеспечивать надежную работу изделия и защищать его от перегрева, поэтому эти отверстия не должны быть заблокированы или покрыты. Отверстия не следует блокировать, располагая изделие на диване, кровати, ковре или другой подобной поверхности.  Этот прибор не следует размещать во встроенной мебели, такой как книжный шкаф или стойка, пока не соблюдены инструкции изготовителя, касающиеся должной вентиляции.

8. Нагрев - Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или других устройств, которые производят тепло.

9. Источники питания – Этот прибор не должен работать от любого другого типа источника питания, кроме указанного на маркировке. Если вы не уверены в типе источника питания в вашем доме, обратитесь к вашему дилеру или в местную электрическую компанию. Для изделий, предназначенных для работы от батарейного питания или других источников, обратитесь к инструкциям по эксплуатации.

10. Заземление – Это изделие оснащено трехвыводным разъемом заземляющего типа, вилкой, имеющий третий (заземляющий_ вывод. Этот штеккер подходит только к сетевой розетке заземляющего типа. Это является элементом безопасности. Если у вас не получается вставить вилку в розетку, обратитесь к вашему электрику для замены вашей устаревшей розетки. Не пренебрегайте назначением безопасности сетевого штеккера с заземлением.

11. Защита сетевого шнура – Сетевые шнуры следует прокладывать так, чтобы на них не наступали, и чтобы они не были придавлены предметами; обращайте особое внимание на шнуры при входе в штеккеры, розеточные блоки и точки, где они выходят из изделия.

12. Перегрузка - Не перегружайте стенные розетки, удлинители или интегрированные блоки электрических розеток, поскольку это может привести к опасности возгорания или удара электрическим током.

13. Молния и периоды не использования – Для дополнительной защиты изделия во время грозы, или когда он не используется длительные периоды времени, отсоедините его от стенной розетки  и отсоедините антенну или кабельную систему. Это предотвратит повреждение прибора от молнии и выбросов в сети питания.

14. Очистка – Отсоедините этот прибор от стенной розетки перед очисткой. Не применяйте жидкие очистители или аэрозольные очистители. Используйте влажную тряпку для очистки.

15. Проникновение предмета и жидкости - Никогда не проталкивайте предметы любого типа внутрь данного устройства через отверстия, т.к. они могут коснуться точек с опасным напряжением или закоротить детали, что может привести к возгоранию или удару электрическим током. Никогда не проливайте какую-либо жидкость на изделие.

16. Повреждение, требующее обслуживания - Отключите это изделие от стенной розетки и обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу при следующих условиях:

a) Когда поврежден сетевой шнур или штекер,

b) Если была пролита жидкость, или внутрь аппарата упали предметы,

c) Если изделие подверглось воздействию дождя или воды,

d) Если устройство не управляется согласно инструкциям. Подстраивайте только те органы управления, которые описаны в руководстве по эксплуатации, поскольку неправильная регулировка других органов управления может привести к повреждению и потребовать большой объем работы квалифицированного технического специалиста для восстановления нормальной работы устройства,

e) Если изделие уронили или повредили любым другим способом, или

f) Когда прибор демонстрирует заметное изменение характеристик - это указывает на необходимость ремонта. 

17. Детали для замены – Когда требуются детали для замены, убедитесь, что специалист по техническому обслуживанию использовал детали для замены, указанные изготовителем или имеющие те же самые параметры, что и оригинальные детали. Неавторизованные замены могут привести к возгоранию, удару электрическим током или другим рискам.

18. Проверка безопасности – После завершения любого обслуживания или ремонта данного изделия, попросите техника выполнить проверки безопасности, чтобы определить, что данное изделие находится в надлежащем рабочем состоянии.

19. Обслуживание – Не пытайтесь ремонтировать этот прибор самостоятельно, т.к. открывание или удаление крышек может подвергнуть вас опасному напряжению или другим рискам. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу. Если это устройство куплено за пределами США, пожалуйста, обратитесь к вашему местному дилеру или дистрибьютору за информацией о центре обслуживания. Если прибор куплен в США, и дилерское обслуживание не доступно, обратитесь в клиентскую службу Acurus за получением номера авторизации возврата (RA) перед отправкой. За подробной информацией об обслуживании обращайтесь:

ACURUS CUSTOMER SERVICE

телефон: 1-866-781-7284 эл. почта: support@acurusav.com 5225 EXPLORATION DRIVE INDIANAPOLIS, IN 46241

страница 3
Содержание

2

Важные наставления по безопасности

3

Содержание

4

Поздравления!

Распаковка

Внешнее и внутреннее содержимое упакованной коробки

Сохраните вашу упаковку

Зарегистрируйте ваше изделие

Запишите информацию о вашем приборе

5

Знакомство с вашим новым усилителем Acurus

Передняя панель

Внешние поверхности

Задняя и нижняя панель

7

Размещение и настройка

Установка на полке

Монтаж в стойку

8

Планирование и оптимизация системы

Выполнение соединений в системе

Выходы на акустические системы
Аудио входы

Управление включением/выключением предварительного усилителя

Питание переменного тока (сеть)

Сети управления

9

Управление

Ждущий режим

Обычная работа

Фирменное расширенное управление по Ethernet от Acurus (E2C)

Управление и контроль состояния усилителя при помощи E2C

14

Разрешение проблем

Таблица возможных неисправностей

Получение дополнительной помощи

16

Технические параметры

Технические характеристики A2002 для архитекторов и строителей
Технические характеристики A2005 для архитекторов и строителей
Технические характеристики A2007 для архитекторов и строителей
18

Замечания о конструкции

19

Гарантия

Соответствующие территории США и Канады

20

О фирмах Acurus и Indy Audio Labs 

Страница 4
Поздравления!

Поздравляем вас с приобретением 2-, 5- или 7-канального усилителя Acurus серии A2000. Каждый усилитель Acurus серии A2000 является современным компонентом, обладающим высоким качеством звучания в сочетании с беспрецедентными возможностями управления и подключения. В создание этого изделия вошли годы специальных исследований, обширных испытаний и конструктивных доработок. Фирма Acurus с 1993 года поставляет замечательную электронику высокого качества. Как и первые усилители Acurus, сошедшие со сборочной линии более 20 лет назад, ваш усилитель Acurus был спроектирован, собран вручную и с гордостью испытан инженерами, техниками и опытными специалистами в США. От вашей инвестиции в изделие вам следует ожидать многих лет надежной работы.

Компоненты фирмы Acurus предлагают беспрецедентное качество и гибкость управления для самого требовательного слушателя. Ваш усилитель серии A2000 содержит передовую схему и конструкцию в великолепно изготовленном продукте.

Распаковка

Внешняя и внутренняя коробка

Используя острый предмет вроде ножа или ножниц, осторожно откройте внешнюю однослойную (коричневую) картонную коробку и внутренние двухслойные (белые) упаковочные коробки вдоль их верхних швов.

Ваш усилитель Acurus обернут многослойной защитной полиэтиленовой пленкой, проложенной внутри амортизаторами из пенопласта. Осторожно выньте усилитель из упаковки вместе с закрепленными амортизаторами.

Поднимайте командой! Во избежание травмы, поднимайте с кем-нибудь еще – ваш усилитель очень тяжелый!

Содержимое упаковки

Внутри коробки вы должны найти следующее:

1. Усилитель Acurus

1. Амортизатор из пенопласта (2)

1. Сетевой шнур

1. Руководство пользователя

1. Гарантийный талон

Если, в маловероятном случае, любой из вышеперечисленных предметов отсутствует, немедленно обратитесь к вашему дилеру или клиентскую службу фирмы Acurus:

ACURUS CUSTOMER SERVICE телефон: 1-866-781-7284 эл. почта: support@acurusav.com 5225 EXPLORATION DRIVE INDIANAPOLIS, IN 46241

Сохраните вашу упаковку

Мы настоятельно рекомендуем вам сохранить коробку и упаковочные материалы, поскольку они являются наилучшим способом предохранить ваш  усилитель при перевозке. Если потребуется гарантийное обслуживание, вы ДОЛЖНЫ либо использовать первоначальные упаковочные материалы, либо запросить новую упаковку в клиентской службе Acurus (по себестоимости).

Зарегистрируйте ваше изделие

Для подтверждения вашей покупки и права на 5-летнюю гарантию производителя на ваше новое изделие Acurus, вы должны были приобрести его у авторизованного Acurus розничного продавца, И вы должны возвратить приложенный гарантийный талон, полностью его заполнив, в течение 30 дней после приобретения.

Запишите информацию о вашем приборе

Для обращения в будущем, мы рекомендуем вам записать здесь информацию о вашем изделии:

Номер модели

Серийный номер

Дата приобретения

Дата отправки регистрации

Страница 5
Знакомство с вашим новым усилителем Acurus

Ваш усилитель Acurus был спроектирован для обеспечения многих лет безотказного наслаждения, если он установлен и эксплуатировался согласно этому руководству. Этот раздел поможет вам познакомиться со всеми физическими свойствами этого компонента.

Передняя панель

Конструкция передней панели вашего усилителя Acurus была выполнена с учетом красоты, простоты и надежности управления в качестве основных целей.

Кнопка Power: Чтобы включить ваш усилитель, просто нажмите кнопку питания. Эта спроектированная по заказу нажимная кнопка из сплошного алюминия отвечает положительной обратной связью. Для автоматического включения через внешний предварительный усилитель или процессор, см. раздел «Управление включением/выключением предварительного усилителя» на странице 9.

(рисунок)

Индикатор состояния: Наш фирменный световой индикатор состояния состоит из светового кольца, окружающего кнопку питания. Этот свет состояния ясно виден в широком диапазоне углов и в различных условиях освещения. Он показывает состояние усилителя, как показано ниже:

(рисунок)

	Индикация 
	Значение 

	Не горит
	Питание отсутствует на входе

	Горит постоянно красным
	Режим низкой мощности (без сигнала)

	Вспыхивает красным светом
	Инициализация схем усилителя

	Синий
	Усилитель включен


После нажатия кнопки питания, световое кольцо на короткое время остается красным, когда инициализируются схемы усилителя. По готовности к звуку, световое кольцо зажигается синим светом. Для подстройки яркости индикатора светового кольца в вашем окружении посредством расширенного управления Acurus по Ethernet (E2C) см. раздел, озаглавленный «Фирменное расширенное управление по Ethernet от Acurus (E2C)» на странице 10.

Внешние поверхности

Верхняя крышка и боковины вашего усилителя Acurus сделаны стильными и функциональными.

Верхняя крышка: Обработанная щеткой алюминиевая верхняя крышка содержит вентиляционные прорези для обеспечения конвективного потока воздуха через встроенное шасси, всасывающих воздух снизу, чтобы охлаждать встроенные платы со схемами и трансформатор.

(рисунок)

Боковины: Штампованные алюминиевые боковины содержат ребра для теплопередачи, чтобы прямо отводить тепло от встроенных схем усилителя в окружающий воздух. В отличие от многих других конструкций усилителей, ребра усилителя Acurus A2000 установлены снаружи, что достичь наиболее эффективного действия конвекционного охлаждения для всех каналов как при установке на полке, так и в стойке.

(рисунок)
Страница 6
Задняя и нижняя панель

Задняя панель вашего усилителя Acurus была тщательно разработана для удобства установки.

Отделка задней панели: Заднее шасси оснащено долговечным порошковым покрытием для обеспечения и устойчивости к царапинам, и высококонтрастными цветами для установки в плохо освещенном окружении. Все обозначения являются четкими и конкретными, использующими легко читаемые буквы.

(рисунок)

Выходы на акустические системы: Выходы на акустические системы являются раздельными, прочными, 60-амперными позолоченными зажимными клеммами с прозрачными, предохраняющими от касания чехлами.

Все клеммы имеют цветовую маркировку с красными и черными кольцами для плюсовой и минусовой полярности громкоговорителя и расположены парами, чтобы принимать сдвоенные разъемы типа «банан». Все пары наклонены, чтобы минимизировать спутывание и нагрузку на выходы акустического провода большого диаметры, особенно при монтаже в стойку.

Аудио входы: Каждый аудио вход содержит низкоомный, позолоченный, изолированный разъем RCA, логически организованный вблизи его соответствующего выходного соединения. Графика на задней панели ясно указывает, какие входы соответствуют каким выходам.

(рисунок)

Входное гнездо сети переменного тока: Входное гнездо сети переменного тока является съемным сильноточным приборным гнездом в стиле IEC-320 со встроенным держателем сетевого плавкого предохранителя. Это входное гнездо одобрено для международного применения.

Сетевой модуль: Ваш новый усилитель Acurus оснащен встроенным дистанционным управлением и подключением к компьютерной сети, которое предоставляет широкий выбор возможностей и максимальную гибкость инсталляции. Все эти функции предусмотрены в модернизируемой плате.

(рисунок)

1 – Внешний 12-вольтовый запускающий вход в пределах секции сетевого модуля, 3,5-мм гнездо обеспечивает соединение с типичным 5…24-вольтовым выходом запуска от внешнего предварительно усилителя или процессора через стереофонический 3,5-мм кабель.

2 – Вход контроллер системы (RS-232). Секция сетевого модуля содержит разъем RS-232 DB-9 для взаимодействия с внешним контроллером системы. Обратитесь в Indy Audio Labs за перечнем проверенных производителей систем управления.

3 – Светодиод сетевой активности Ethernet. Светодиод светится зеленым светом с активным сетевым соединением между усилителем Acurus и сетевым коммутатором или маршрутизатором.

Страница 7
4 – Гнездо Ethernet. Гнездо обеспечивает подключение либо к внешнему контроллеру системы, либо к стандартному домашнему сетевому коммутатору Ethernet 10/100, либо к порту маршрутизатора. Управление и мониторинг усилителя, использующие любое устройство с веб-навигатором, поддерживаются посредством веб-сервера, встроенного в усилитель Acurus.

Опоры: Прочные опоры из термопластичной резины гарантируют хороший поток воздуха снизу, изолируют ваш усилитель от внешней вибрации и защищают отделку поверхности аудио/видео мебели.

Для инсталляций в стойке, где другое оборудование установлено в непосредственной близости, эти опоры легко снимаются.

Размещение и настройка

Приятное впечатление от домашнего развлечения всегда начинается с тщательно спланированного размещения и настройки компонентов системы. Этот раздел предоставит руководство, как наилучшим образом установить ваш новый усилитель Acurus.

Установка на полке

При планировании установки на полке, отдавайте себе отчет о физических размерах вашего усилителя Acurus, которые приведены в разделе, озаглавленном «Технические параметры», на странице 16.

Всегда целесообразно:

1. Обеспечить достаточное пространство над прибором (минимум 3-5- см).

2. Обеспечить приличный зазор (не менее 3-5 см) между боковыми панелями прибора и близлежащими поверхностями других компонентов.

3. Устанавливать прибор вблизи розетки переменного тока и кондиционера питания и избегать применения удлинителей или размножителей питания.

4. Установить усилитель как можно ближе к предварительному усилителю или процессору.

5. Использовать как можно более короткие кабели, особенно на входах усилителя.

6. Подсоединять усилитель к той же цепи питания, как предварительный усилитель.

Всегда НЕ целесообразно:

1. Устанавливать прибор в корпус без потока воздуха или надлежащей вентиляции, особенно через вентиляционные отверстия вдоль каждой стороны и задней панели прибора.

2. Устанавливать прибор вблизи источника влаги, такого как окно или живое растение.

3. Устанавливать компоненты этажеркой на усилителе.

4. Устанавливать усилитель на ковровой поверхности.

5. Удалять разъем защитного заземления с шнура переменного тока.

Монтаж в стойку

Ваш усилитель Acurus может быть легко сконфигурирован для установки в стандартную 19-дюймовую стойку при помощи дополнительно приобретаемого набора для монтажа в стойку фирмы Acurus. Подробные инструкции и необходимое оборудование включены в набор.

(рисунок)

	Модель
	Номер детали набора для монтажа в стойку acurus

	A2002
	1000548

	A2005
	1000549

	A2007
	1000549


Обратитесь к вашему дилеру или в клиентскую службу Acurus с вопросами или запросом набора для монтажа в стойку, разработанного специально для вашей модели усилителя.

Страница 8
Планирование и оптимизация системы

Для получения наилучшего качества от вашего усилителя, необходимо планировать и тщательно выбирать компоненты всей системы для совместной работы. Ваш авторизованный дилер Acurus обучен помогать вам с тем, чтобы ваши компоненты гарантированно работали вместе хорошо.

Ниже приведены некоторые полезные наставления, чтобы гарантировать хорошее согласование вашего усилителя Acurus с другими компонентами в вашей системе.

1
Качественные акустические системы могут иметь значительное влияние на общее качество звучания вашей системы в данной обстановке комнаты. При планировании или обновлении системы, как правило, мы рекомендуем расходы на акустические системы на уровне или выше стоимости электроники вашего усилителя. Ваш дилер Acurus способен посоветовать вам лучший выбор громкоговорителей для вашей электроники, вашего окружения и, самое важное, ваших предпочтений прослушивания.

2

Использование громкоговорителей с более высокой отдачей (87 дБ/Вт/м или выше) ослабит среднее потребление мощности от усилителя для воспроизведения целевой громкости прослушивания. Это эффективно способствует резервированию более высокой пиковой мощности усилителя при воспроизведении громких переходных пассажей.

3

Мощные усилители (свыше 100 Вт продолжительной мощности на 8 Ом) обычно хороши для работы с громкоговорителями более низкой мощности, особенно, если используются сабвуферы. Более мощные усилители меньше подвержены искажениями ограничения, чем усилители и ресиверы малой мощности. Ограничение является разновидностью искажений, которые способны повредить акустические системы.

4

Следует выбирать предварительные усилители с размахом выходного напряжения, эквивалентным или превосходящим паспортную чувствительность усилителя, чтобы реализовать полную выходную мощность (например, 1,42 В для номинальной выходной мощности). Аналогично, идеальный выбор предварительного усилителя имеет паспортный шум, который меньше или равен шуму усилителя мощности.

Хорошо спроектированные источники на основе компьютеров должны иметь изолированные земли во избежание фона и жужжания, связанного с подключением аудио систем с типичными цифровыми источниками питания. Ваш дилер Acurus может рекомендовать компоненты хорошего качества, которые удовлетворяют этим показателям.

6

Системы с компонентами – источниками кабельного или спутникового телевидения могут потребовать изолирующих трансформаторов или других устройств изоляции земли (например, блок Modial «MAGIC»), чтобы ослабить или устранить фон из-за петель заземления.

Выполнение соединений в системе

Ваш усилитель Acurus предназначен для простых, надежных соединений в разнообразных конфигурациях системы. Следование нижеприведенным инструкциям гарантирует оптимальное качество работы вашего усилителя.

Выходы на акустические системы
Используйте высококачественный акустический кабель достаточного сечения для прокладки соединений для громкоговорителей. Обязательно соблюдайте полярность соединений громкоговорителя (плюс (+) и минус (-) проводов громкоговорителя) от усилителя до громкоговорителя. Усилители серии Acurus A2000 не изменяют полярность сигнала.

Поддерживаются возможности физического подключения такие как, зачищенный провод, единичный штеккер «банан», двойной штеккер «банан», лопатка и проволока.

Подсоедините акустические системы к их соответствующим клеммам следующим образом:

	Маркировка на задней панели
	Положение громкоговорителя

	L
	Фронтальный левый

	R
	Фронтальный правый

	C
	Центральный

	LR
	Боковой левый

	RR
	Боковой правый

	LB
	Тыловой левый

	RB
	Тыловой правый


Страница 9
Аудио входы

Мы рекомендуем использовать межблочные кабели RCA хорошего качества для подсоединения выхода предварительного усилителя к входам усилителя. Используйте ту же самую схему соединений, как в таблице выше.

Управление включением/выключением предварительного усилителя

Чтобы обеспечить включение Acurus от внешнего 2-канального или многоканального предварительного усилителя, подсоедините выход запуска от предварительного усилителя к 3,5-мм гнезду с маркировкой «12V trigger» на вашем усилителе Acurus. Гнездо соединено с кончиком вилки и принимает стереофонический или монофонический штеккер.

(рисунок)
3,5-мм стереофоническимй миниждек

1 - Земля

2 - Земля

3 - Напряжение запуска

Примечание: Кнопка питания на передней панели работает обычным образом, даже если используется вход запуска. Усилитель Acurus автоматически возобновит управляющий сигнал от внешнего предварительного усилителя в следующий раз после цикла выключения/включения питания.

Питание переменного тока (сеть)

Ваш усилитель Acurus серии A2000 оснащен высококачественным сетевым шнуром с тремя проводниками диаметром 1,63 мм (16 AWG). Вставьте этот шнур в заднюю панель усилителя и затем в ближайшую розетку переменного тока. Избегайте использования удлинителей или коммутируемых розеток на других компонентах. Если усилитель используется с кондиционером питания, убедитесь, что розетка, к которой подключен ваш усилитель, способна обеспечить полный необходимый ток. См. раздел, озаглавленный «Технические характеристики» на странице 16, для получения текущего списка требований для каждой модели усилителя в серии А2000.

Рекомендуется подсоединять питание переменного тока только после выполнения всех остальных соединений.

Сети управления

Ethernet: Чтобы воспользоваться управлением Acurus Enhanced Ethernet (E2C), подсоедините порт Ethernet к маршрутизатору домашней компьютерной сети или порту коммутатора посредством стандартного кабеля Ethernet кат.5е или новее. Когда обнаружено активное сетевое подключение, индикатор активности сети рядом с гнездом Ethernet загорается зеленым светом.

Этот порт также можно напрямую подсоединить к контроллеру системы, использующему протоколы команд Ethernet. Обратитесь к вашему дилеру или в клиентскую службу Acurus, чтобы проверить совместимость с конкретными системами управления.

RS-232: Подсоедините этот порт к контроллеру системы при помощи 9-выводного последовательного кабеля RS-232, чтобы удаленно управлять усилителем и отслеживать его состояние. Обратитесь к вашему дилеру или в клиентскую службу Acurus, чтобы проверить совместимость с конкретными системами управления.

Эксплуатация

Этот раздел обсуждает обычную эксплуатацию вашего усилителя Acurus и выделяет гибкость управления, предусмотренную в этом компоненте.

Ждущий режим

При первом подключении к сети питания переменного тока, ваш усилитель Acurus инициализируется в ждущий режим. На это указывает красная подсветка индикатора состояния. Обычно, процесс инициализации занимает несколько секунд. Когда усилитель инициализирован, он готов к включению питания.

Перед включением питания, убедитесь, что уровень громкости вашего предварительного усилителя не слишком высокий, или может случиться повреждение громкоговорителя.

Включите усилитель, нажав кнопку питания на передней панели. Если используется внешний вход запуска от предварительного усилителя, включение предварительного усилителя должно автоматически включить усилитель. Индикатор состояния становится синим, указывая, что усилитель активен. Повторное нажатие кнопки питания переводит усилитель обратно в ждущий режим.

Страница 10
Последним включить, первым выключить! Чтобы избежать возможных громких хлопков и/или гудения, всегда включайте усилитель последним после других компонентов, таких как предварительные усилители и источники, и выключайте усилитель первым, когда отключаете питание.

Обычная работа

Соблюдайте эти простые рекомендации во время обычной работы:

Материал источника: Ваш усилитель Acurus будет звучать так хорошо, как усиливаемый им материал источника. Мы рекомендуем источники со скоростью потока не ниже качества компакт-диска, чтобы испытать все возможности вашего нового усилителя. Вы, возможно, обнаружите, что звуку МР3 или другого источника, сжатого с потерями (поток менее чем 256 кбит/с), не хватает деталей и разрешения, которые способны передать ваши компоненты Acurus.

Период ввода в эксплуатацию: Хотя мы прогреваем каждый прибор на заводе перед его отправкой, мы рекомендуем воспроизведение вашего усилителя минимум 24 часа перед выполнением любого важного прослушивания.

Когда не используется: Мы не рекомендуем оставлять усилитель постоянно включенным в качестве средства какого-то улучшения его долговременной надежности или звучания. Как и с предшествующими конструкциями Acurus, мы разработали серию усилителей A2000 для достижения рабочей температуры в течение нескольких минут, и выбрали компоненты, которые могут выдерживать температурные циклы гораздо длительнее срока службы изделия.

Мы можем минимизировать использование электроэнергии и сохранить окружающую среду в глобальном масштабе, используя преимущества ждущего режима с низким потреблением мощности, которые предлагают эти усилители.

Фирменное расширенное управление по Ethernet от Acurus (E2C)

Расширенное управление по Ethernet позволяет пользователю или установщику быстро и удобно управлять и отслеживать состояние компонентов Acurus по всему дому. Для усилителей серии A2000, эта способность предоставляет полезный инструмент настройки и диагностики.

Настройка расширенного управление по Ethernet (E2C): Чтобы задействовать E2C, усилитель должен быть напрямую подсоединен к сетевому маршрутизатору или коммутатору, что показывает зеленый светодиод сетевой активности на задней панели усилителя. Через пару минут после подключения к компьютерной сети, сетевой модуль усилителя будет инициализирован, и усилителем можно будет управлять как сетевым устройством.

Любой сетевой компьютер, смартфон или планшет, подсоединенный к локальной сети и оснащенный современной программой веб-навигатора, может быть использован для управления и мониторинга усилителя. Для получения доступа к странице управления усилителя, в строку URL веб-навигатора устройства управления должен быть введен адрес IP усилителя:

(рисунок)

Поскольку большинство сетевых маршрутизаторов по умолчанию разрешают DHCP (службе, работающей на маршрутизаторе) автоматически присваивать адреса IP сетевым устройствам, необходимо сначала определить конкретный адрес IP, назначенный усилителю сетевым маршрутизатором. Существуют несколько распространенных методов выполнить это.

Ручное обнаружение сети: Ниже приведены несколько методов, которые могут быть использованы для обнаружения усилителя серии Acurus A2000 в локальной сети. Важной информацией для идентификации компонента Acurus является то, что MAC-адрес серии A2000 всегда отформатирован с тремя постоянными парами цифр:

MAC Address 00:03:75:XX:YY:ZZ

Страница 11
Обнаружение адреса IP с мобильного устройства: На мобильном устройстве, таком как iPad или iPhone, загрузите одну из доступных программ - сканнеров адреса IP, например, iNet или IP Scanner. Подобные программы обычно являются бесплатными или доступными в продаже за символическую плату. Аналогичные приложения для Android и других мобильных операционных систем также имеют эту возможность. Эти программы могут сканировать всю локальную сеть и вывести список подсоединенных устройств, их адреса IP и МАС.

Обнаружение адреса IP посредством обычного компьютера: Находясь на ноутбуке или настольном компьютере, войдите в программу администрирования локального маршрутизатора, откройте список подключенных устройств и отметьте назначенный усилителю адрес IP в списке устройств, подсоединенных к локальной сети.

Управление и контроль состояния усилителя при помощи E2C

Чтобы проиллюстрировать, как управлять и отслеживать состояние усилителя Acurus при помощи E2C, давайте предположим, что вы работаете в сети с включенным сервером DHCP и подсоединились к усилителю с IP-адресом 192.168.1.125. Теперь вы можете подсоединиться к усилителю при помощи вашего управляющего компьютера или мобильного устройства путем ввода вышеуказанного адреса IP в окне программы-навигатора.

Должен появиться вид главной страницы управления, аналогичный показанному ниже (пример для усилителя А2007):

(рисунок)

Кнопка Power: Эта кнопка выполняет ту же самую функцию, как кнопка на передней панели усилителя. Цвет кнопки совпадает с кольцевым индикатором на физическом приборе. Она переключает прибор между операциями "on" (вкл.) и "standby" (ждущий режим).

Кнопка Mute: Кнопка «mute» отключает звук с выхода всех каналов усилителя на акустические системы, сохраняя каналы усилителя включенными. Кроме обеспечения быстрого способа отключения звука в комнате, эта функция является полезной для прерывания пути сигнала, что полезно при диагностике возможных источников помех и других проблем.

Индикаторы температуры каналов: Эти индикаторы предоставляют информацию о реальной температуре каждого из каналов. В ждущем режиме, или после первоначального включения, эти индикаторы обычно совпадают с температурой в комнате (в пределах нескольких градусов). После прогрева в течение нескольких минут, когда каналы достигли нормальной рабочей температуры, эти измерители обычно показывают температуры каналов в диапазоне 95-110 градусов по Фаренгейту. Нет ничего необычного, если температуры каналов отличаются на 9 градусов. Однако если один канал работает вне этого диапазона, возможно, существует не нормальное состояние, такое как несоответствие с нагрузкой громкоговорителя или необходимость выполнить сервисные настройки усилителя техническим специалистом. Число индикатор температуры каналов в этом экране изменяется в соответствии с числом каналов (2, 5 или 7) модели усилителя.

Кнопка Settings: Открывает страницу настроек интерфейса.

Страница 12
Страница настроек: Верхняя часть страницы настроек показывает функциональное состояние каждого канала (либо "ACTIVE", либо "PROTECT") вместе с отдельной кнопкой приглушения канала. Канал сообщает о состоянии PROTECT (защита), если отмечено состояние перегрева. Вход канала автоматически отсоединяется, пока измеряемая температура не возвратится в пределы рабочего диапазона.

(рисунок)

Приглушение отдельного канала (Individual Channel Mute): Приглушение отдельного канала предусмотрено для упрощения диагностики неисправности и настройки отдельных каналов, особенно в многоканальной системе. Во время приглушения, кнопка «mute» подсвечена красным, как показано ниже:

(рисунок)

Управление яркостью подсветки передней панели: Кольцо состояния на передней панели может быть слишком ярким для инсталляций с низкими уровнями освещения или менее ярко подсвеченным сопутствующим оборудованием. Этот раздел интерфейса управления позволяет настраивать уровень яркости по умолчанию от высокого до среднего или низкого.

(рисунок)

Единицы отображения температуры: Этот раздел переключает единицы отображаемой температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта, и наоборот.

Страница 13
Включение веб-управления: Этот переключатель вкл./выкл. используется для инсталляций, в которых команды RS-232 или Ethernet передаются от внешней системы управления вместо управления через веб-навигатор.

(рисунок)

О разделе Information: Этот раздел содержит полезную информацию, такую как название изделия, версия программного обеспечения, адрес IP, адрес МАС, а также кнопки ссылок для просмотра Интернет-страницы Acurus: http://www.acurusav.com, и кнопку для просмотра новейшей версии интерактивного руководства пользователя.

(рисунок)

Расширенные настройки: При выборе кнопки "Show Settings" в разделе Advanced Settings, появляются окна дополнительной информации, которые обеспечивают расширенные функции управления и мониторинга, включая:

1. Ввод статического адреса IP (Forcing a static IP address) – используют для создания постоянных связей со страницей управления на компьютере или мобильном устройстве. (Отметим, что альтернативным методом достижения этого является ввод статического адреса IP для этого МАС-адреса в локальном маршрутизаторе.) Первоначальный адрес IP усилителя установлен по умолчанию согласно нижеприведенной таблице:

	Модель
	Адрес IP по умолчанию

	A2002
	192.168.11.250

	A2005
	192.168.11.241

	A2007
	192.168.11.240


Нажмите кнопку "Static" и введите новый адрес IP или просто нажмите "Enter", чтобы принять адрес IP по умолчанию. Затем нажмите кнопку "Upload New IP", чтобы изменить текущий адрес IP на новый, статический адрес IP. Новый статический адрес IP будет установлен, и в следующий раз, когда веб-навигатор будет направлен на этот адрес IP, может быть легко создана постоянная управляющая ссылка на рабочем столе управляющего устройства.

2. Восстановление автоматического назначения адреса с помощью DHCP – нажмите кнопку DHCP, чтобы заставить встроенный веб-сервер запросить новый адрес от сетевого сервера DHCP.

3. Включение/выключение команд UDP (Enabling/disabling UDP commands) – предохраняет усилитель от реагирования на сетевые команды по Ethernet. В большинстве случаев, когда отсутствует внешний контроллер Ethernet, это может быть отключено, чтобы усилить сетевую безопасность.

4. Изменение типа внешнего контроллера (Changing external controller type) – в случаях, когда присутствует система управления по Ethernet или последовательному порту, может быть выбрано управление либо по Ethernet, либо по RS-232.

5. Отображение состояния, присутствует ли подключение к Интернет.

(рисунок)
Страница 14

Разрешение проблем

Время от времени, могут возникать проблемы. Нижеприведенная таблица предназначена для помощи в категоризации и решении проблем, которые могут возникать. Безусловно, если проблемы сохраняются, не стесняйтесь обратиться к вашему местному дилеру или клиентскую службу фирмы Acurus.

Таблица возможных неисправностей
	Проблема или проявление
	Возможные причины
	Рекомендации

	Усилитель не включается – нет подсветки индикатора на передней панели.
	Не подсоединен переменный ток.
	Проверьте, что сетевой шнур подсоединен в стенную розетку и к задней панели прибора.

Проверьте, что включены коммутируемые розетки переменного тока.

Проверьте, что включен кондиционер питания (если присутствует).

	
	Сгорел или отсутствует сетевой предохранитель.
	Проверьте отсек для предохранителя на задней панели прибора вблизи входного гнезда переменного тока. Замените предохранитель и проверьте снова. Если проблема сохраняется, обратитесь с прибором к обслуживающему персоналу.

	Усилитель включается с красным индикатором ждущего режима, но не переключается на синий индикатор через веб-управление.
	Устройство управления не подсоединено к локальной компьютерной сети.
	Убедитесь, что устройство управления подсоединено к локальной сети, а не к соседской сети.

Убедитесь, что все сетевые маршрутизаторы и коммутаторы включены и активны.

	
	Усилитель отсоединен от локальной сети.
	Проверьте индикатор активности сети – если он не светится зеленым, проверьте другой конец кабеля. Если кабель вставлен, и коммутатор или маршрутизатор демонстрирует активность, замените сетевой кабель.

	Усилитель включается (синий индикатор), но не воспроизводит звук.
	Отсоединены акустические системы.
	Проверьте соединения громкоговорителей на усилителе и клеммах громкоговорителя. Ищите изношенные или отсоединенные провода.

	
	Не включен предварительный усилитель.
	Проверьте состояние питания предварительного усилителя.

	
	Предварительный усилитель подсоединен неправильно.
	Убедитесь, что входы усилителя подсоединены напрямую от соответствующих выходов предварительного усилителя через хорошие кабели RCA.

	
	Отсоединено устройство – источник.
	Проверьте соединения между устройством – источником и предварительным усилителем.

Попробуйте использовать другое устройство – источник, чтобы устранить возможность проблемы с предварительным усилителем.

	
	Глобальное веб-управление или активное приглушение каналов.
	Используя веб-управление, проверьте состояние кнопки приглушения на основном и расширенном экране. Либо сбросьте питание переменного тока на приборе, чтобы переустановить состояния приглушения. Отметим, что с управлением по DHCP, это может переустановить адрес IP прибора.

	Похоже, работают не все каналы усилителя.
	Закорочены или оборваны провода громкоговорителя.
	Проверьте соединения громкоговорителей на усилителе и клеммах громкоговорителя. Ищите изношенные или отсоединенные провода.

	
	Предварительный усилитель подсоединен неправильно.
	Убедитесь, что входы усилителя подсоединены напрямую от соответствующих выходов предварительного усилителя через хорошие кабели RCA.

	
	Проблема с громкоговорителем.
	Отсоедините проблемный громкоговоритель и пересоедините его к заведомо исправному каналу усилителя.

	
	Проблема с режимом звукового окружения в предварительном усилителе или устройстве – источнике (относится прежде всего к A2005, A2007).
	Проверьте, что звук громкоговорителя поддерживается в режиме обработки, который является активным. Например, центральный громкоговоритель будет молчать в режиме Dolby Digital 2.0. Аналогично, при воспроизведении речи, часто будут молчать левый и правый фронтальный акустические системы в режиме Dolby Pro Logic. Обратитесь к информации, которая пришла с предварительным усилителем или устройством – источником.

	
	Глобальное веб-управление или активное приглушение каналов.
	Используя веб-управление, проверьте состояние кнопки приглушения на основном и расширенном экране. Либо сбросьте питание переменного тока на приборе, чтобы переустановить состояния приглушения. Отметим, что с управлением по DHCP, это может переустановить адрес IP прибора.

	
	Сгорел защитный предохранитель канала (каналов).
	Иногда может проявляться после неправильного подсоединения к хорошему громкоговорителю ИЛИ хорошего подсоединения к неисправному громкоговорителю.


Страница 15
	Проблема или проявление
	Возможные причины
	Рекомендации

	Звук усилителя искажен.
	Закорочены или оборваны провода громкоговорителя.
	Проверьте соединения громкоговорителей на усилителе и клеммах громкоговорителя. Ищите изношенные или отсоединенные провода.

	
	Предварительный усилитель подсоединен неправильно.
	Убедитесь, что входы усилителя подсоединены напрямую от соответствующих выходов предварительного усилителя через хорошие кабели RCA.

	
	Проблема с громкоговорителем.
	Отсоедините проблемный громкоговоритель и пересоедините его к заведомо исправному каналу усилителя.

	Гудение присутствует, только когда усилитель включен – исчезает в ждущем режиме.
	Частично подсоединенный или неисправный входной кабель RCA.
	Проверьте, что разъемы RCA не полностью вошли в гнезда.

Изолируйте и замените неисправный кабель.

	
	Плохое соединение земли переменного тока.
	Убедитесь, что оригинальный 3-проводной сетевой шнур большого сечения, который поставляется с вашим Acurus, использован с усилителем.

Попробуйте другую сетевую розетку в случае дефектного заземления стенной розетки.

Попытайтесь запитать систему от одной розетки переменного тока, чтобы минимизировать петли заземления.

	
	Гудение вызывает подключение кабельного или спутникового телевидения.
	Проверьте источник, отсоединив входящий линейный или спутниковый кабель, на предмет, исчезнет ли фон. Если виноват источник, тогда фон исчезнет, когда кабель отсоединен от системы. Если нет, используйте изолирующий трансформатор (или Mondial Magic Box) на каждом кабеле и/или спутниковых входах.

	Невозможно управлять усилителем от мобильного устройства или компьютера.
	Устройство управления не подсоединено к локальной компьютерной сети.
	Убедитесь, что устройство управления подсоединено к локальной сети, а не к соседской сети.

Убедитесь, что все сетевые маршрутизаторы и коммутаторы включены и активны.

	
	Усилитель отсоединен от локальной сети.
	Проверьте индикатор активности сети – если он не светится зеленым, проверьте другой конец кабеля. Если кабель вставлен, и коммутатор или маршрутизатор демонстрирует активность, замените сетевой кабель.

	
	В веб-навигатор управляющего компьютера или мобильного устройства введен неправильный адрес IP.
	Проверьте адрес IP на локальном маршрутизаторе или используйте средство сканирования IP. Если адрес IP правильный, выполните полный сброс усилителя (извлеките и вставьте снова входной шнур переменного тока).

	Включение предварительного усилителя не включает автоматически усилитель.
	Не установлен кабель запуска или штеккер не полностью вставлен в гнездо запуска.
	Проверьте соединения кабеля запуска и перепроверьте включение.

	
	Напряжение запуска находится вне приемлемого диапазона.
	Обратитесь к документации на предварительный усилитель для гарантии, что выход запуска попадает в диапазон 5-24 вольта постоянного тока.

	После кратковременной работы отключается один или несколько каналов усилителя.
	Дефектное (закороченное) соединение с громкоговорителем.
	Проверьте соединения громкоговорителей на усилителе и клеммах громкоговорителя. Ищите изношенные провода, касающиеся друг друга или металла шасси.

	
	Неисправный громкоговоритель.
	Отсоедините громкоговоритель и перепроверьте канал с заведомо исправным громкоговорителем.

	Усилитель разогревается даже с низкими уровнями звука.
	Плохая вентиляция.
	Убедитесь, что боковины, задняя и верхняя панели прибора имеют зазор для воздуха не менее 5 см, и что воздух может циркулировать вокруг места установки усилителя.

	
	Низкий импеданс нагрузки громкоговорителя.
	Убедитесь, что импеданс громкоговорителей равен или превышает номинальный импеданс 4 Ом.

	
	Дефектное (закороченное) соединение с громкоговорителем.
	Проверьте соединения громкоговорителей на усилителе и клеммах громкоговорителя. Ищите изношенные провода, касающиеся друг друга или металла шасси.

	
	Неисправный громкоговоритель.
	Отсоедините громкоговоритель и перепроверьте канал с заведомо исправным громкоговорителем.


Получение дополнительной помощи

Для решения не рассмотренных здесь проблем, имейте под рукой модель, серийный номер и дату приобретения вашего компонента Acurus и обратитесь к вашему местному дилеру или в клиентскую службу Acurus по телефону 1-866-781-7284, понедельник – пятница, с 9 до 17 часов среднего восточного времени, или по электронной почте support@acurusav.com.

Страница 16

Технические характеристики

Все модели

	Выходная мощность
	200 Вт на 8 Ом, нагружены несколько каналов, 300 Вт на 4 Ом, нагружены несколько каналов

	Общие гармонические искажения
	0.03%, нагружены несколько каналов, полная мощность, 8 Ом

0,05%, нагружены несколько каналов, полная мощность, 4 Ом

	Диапазон частот
	20 Гц – 20 кГц, ±0,1 дБ; 10 Гц – 70 кГц, +0, -3 дБ

	Переходные/динамические интермодуляционные искажения
	< 0,003%

	Отношение сигнал/шум:
	>106 дБ, A-взвеш.

	Коэффициент демпфирования:
	500, 8 Ом, на частоте 50 Гц

	Входная чувствительность
	1 Вт: 100 мВ

200 Вт: 1,42 В

	Входной импеданс
	20 кОм

	Рекомендуемый диапазон импеданса громкоговорителей
	Номинальный 4…8 Ом

	Постоянное смещение (выход)
	<3 мВ

	Напряжение питания
	+/-80 В пост. тока

	THX Ultra2
	Сертифицирован


Только A2002

	Число нагруженных каналов при измерении параметра продолжительной выходной мощности
	2 канала

	Потребляемая мощность
	Ждущий режим: 1 Вт

Без сигнала: 23 Вт

Максимальная: 1200 Вт

	Габаритные размеры (Г х Ш х В)
	34 x 43 x 13 (см)

	Высота в стойке
	3U

	Вес прибора
	13 кг

	Отделка
	Черный анодированный алюминий с лазерной маркировкой

	Габаритные размеры картонной упаковочной коробки (Г х Ш х В)
	56 x 46 x 25 (см)

	Вес упаковки
	16 кг


Только A2005

	Число нагруженных каналов при измерении параметра продолжительной выходной мощности
	5 каналов, музыкальный сигнал с коэффициентом заполнения 50%

4 канала, синусоида, 8 Ом

	Потребляемая мощность
	Ждущий режим: 1 Вт

Без сигнала: 75 Вт

Максимальная: 1440 Вт

	Габаритные размеры (Г х Ш х В)
	38 x 43 x 23 (см)

	Высота в стойке
	5U

	Вес прибора
	21 кг

	Отделка
	Черный анодированный алюминий с лазерной маркировкой

	Габаритные размеры картонной упаковочной коробки (Г х Ш х В)
	56 x 51 x 41 (см)

	Вес упаковки
	25 кг


Только A2007

	Число нагруженных каналов при измерении параметра продолжительной выходной мощности
	7 каналов, музыкальный сигнал с коэффициентом заполнения 50%

4 канала, синусоида, 8 Ом

	Потребляемая мощность
	Ждущий режим: 1 Вт

Без сигнала: 85 Вт

Максимальная: 1440 Вт

	Габаритные размеры (Г х Ш х В)
	38 x 43 x 23 (см)

	Высота в стойке
	5U

	Вес прибора
	24 кг

	Отделка
	Черный анодированный алюминий с лазерной маркировкой

	Габаритные размеры картонной упаковочной коробки (Г х Ш х В)
	56 x 51 x 41 (см)

	Вес упаковки
	27 кг


Страница 17
Технические характеристики для архитекторов и строителей A2002

Аудио усилитель должен быть оснащен двумя выходными каналами и обеспечивать продолжительную мощность 200 Вт на 8 Ом, оба канала нагружены одновременно.

Прибор должен содержать порт 10/100 Ethernet и порт RS-232 для удаленного управления и контроля состояния. Порт 12-вольтового запуска должен обеспечивать удаленное включение/выключение от внешнего предварительного усилителя и центра управления питанием. Усилитель должен иметь встроенный веб-сервер, который предоставляет совместимый с навигатором графический интерфейс пользователя. Этот графический интерфейс пользователя должен обеспечивать дистанционное управление и мониторинг посредством компьютера или мобильного устройства/порта RS-232.

Прибор должен иметь регулируемые уровни подсветки передней панели для плохо освещенной обстановки или комнат с ярким освещением. Задняя панель должна иметь позолоченные разъемы однофазного входа RCA, а также позолоченные 60-амперные зажимные клеммы для громкоговорителей.

Прибор должен содержать источник питания, конфигурируемый для любой сети по всему миру, и быть совместимым с требованиями FCC часть 15 и CE.

Таким прибором должен быть Acurus A2002.

Технические характеристики для архитекторов и строителей A2005

Аудио усилитель должен быть оснащен 5 выходными каналами и обеспечивать продолжительную мощность 200 Вт на 8 Ом, нагружен каждый канал.

Прибор должен содержать порт 10/100 Ethernet и порт RS-232 для удаленного управления и контроля состояния. Порт 12-вольтового запуска должен обеспечивать удаленное включение/выключение от внешнего предварительного усилителя и центра управления питанием. Усилитель должен иметь встроенный веб-сервер, который предоставляет совместимый с навигатором графический интерфейс пользователя. Этот графический интерфейс пользователя должен обеспечивать дистанционное управление и мониторинг посредством компьютера или мобильного устройства/порта RS-232.

Прибор должен иметь регулируемые уровни подсветки передней панели для плохо освещенной обстановки или комнат с ярким освещением. Задняя панель должна иметь позолоченные разъемы однофазного входа RCA, а также позолоченные 60-амперные зажимные клеммы для громкоговорителей.

Прибор должен содержать источник питания, конфигурируемый для любой сети по всему миру, и быть совместимым с требованиями FCC часть 15 и CE.

Таким прибором должен быть Acurus A2005.

Технические характеристики для архитекторов и строителей A2007

Аудио усилитель должен быть оснащен 7 выходными каналами, и обеспечивать продолжительную мощность 200 Вт на 8 Ом, нагружен каждый канал.

Прибор должен содержать порт 10/100 Ethernet и порт RS-232 для удаленного управления и контроля состояния. Порт 12-вольтового запуска должен обеспечивать удаленное включение/выключение от внешнего предварительного усилителя и центра управления питанием. Усилитель должен иметь встроенный веб-сервер, который предоставляет совместимый с навигатором графический интерфейс пользователя. Этот графический интерфейс пользователя должен обеспечивать дистанционное управление и мониторинг посредством компьютера или мобильного устройства/порта RS-232.

Прибор должен иметь регулируемые уровни подсветки передней панели для плохо освещенной обстановки или комнат с ярким освещением. Задняя панель должна иметь позолоченные разъемы однофазного входа RCA, а также позолоченные 60-амперные зажимные клеммы для громкоговорителей.

Прибор должен содержать источник питания, конфигурируемый для любой сети по всему миру, и быть совместимым с требованиями FCC Part 15 и CE.

Таким прибором должен быть Acurus A2007.

THX  Ultra2 являются торговыми марками THX Ltd.

THX зарегистрирована на некоторых территориях. Все права сохранены.

Страница 18
Примечания к конструкции

Серия Acurus A2000 была разработана инженерами на фирме Indy Audio Labs, чтобы передавать звуковые впечатления, не сравнимые с любыми другими изделиями в своей категории. Хотя это не легкая задача, мы делаем это так.

Чтобы достичь высокого уровня совершенства с высококачественным звуковом усилителем, необходима надежная, быстродействующая и эффективная схема усилителя. Серия Acurus A2000 использует широкополосные, согласованные выходные транзисторы On Semiconductor в полностью дискретной схеме класса АВ, от входа до выхода. В отличие от многих других дискретных схема в этом классе усилителей, наша схема остается симметричной от самого первого входного каскада с токовым зеркалом до выхода. В сигнальном тракте не используются операционные усилители – только точные, малошумящие полупроводниковые приборы. В результате выход звука является почти совершенными отражениями параметров входного сигнала и динамики. Звуковая сцена является четкой, широкой и подробной. Высокочастотные импульсы являются четкими и чистыми. Полоса частот является сверхширокой, простирающейся от менее чем 10 Гц снизу до более чем 70 кГц сверху, за пределами большинства источников, не говоря о человеческом слухе. Низкие частоты воспроизводятся авторитетно, в немалой степени благодаря большому источнику питания, который оснащен массивным тороидальным трансформатором и 46000 мкФ общей емкости конденсаторов, даже в базовой модели A2002. Модели с 5 и 7 каналами более чем удваивают эту емкость. Фактически, все усилители серии А2000 способны передавать токовые пики на нагрузку громкоговорителя, превышающие 18 ампер!

Однако мы не чувствуем, что этого не достаточно для инженеров, чтобы построить прибор, который показывает хорошие параметры на испытательном стенде. Чтобы каждый из этих усилителей звучал также хорошо в вашем доме, как самые первые экземпляры, сделанные в лаборатории, мы смонтировали и проверили печатные платы и вручную, и машиной, и каждую конечную сборку здесь, в США, на нашем заводе в Южной Индиане. Наши условия производства предназначены не только для выпуска высококачественных аудио изделий, но также для высокоточных приборов для требовательных медицинских, военных и телекоммуникационных заказчиков. В наших изделиях, тщательно проверенные печатные платы с толстыми слоями меди заполнены точными 1-% резисторами и пленочными конденсаторами во всем сигнальном тракте. Внутренняя проводка выполнена вручную с использованием высокотемпературных и покрытых тефлоном материалов.

Заказные трансформаторы намотаны по нашим спецификациям и сделаны в Северной Америке без использования материалов вторичной переработки.

Солидный вид этих усилителей не должен стать сюрпризом. Металлическая конструкция серии Acurus A2000 сделана прямо в Индиане одним из таких же точных металлообрабатывающих предприятий, выпускающих сертифицированные комплектующие для автомобилей IRL (Indy Racing League). Толстая сталь формирует каркас для стандартных для Acurus передней панели из анодированного сплава алюминия, верхней крышки и боковых теплоотводов. Каркас имеет белое порошковое защитное покрытие, чтобы облегчить сборку и читаемость надписей на задней панели при установке в типичной затемненной стойке для аудио/видео оборудования.  В отличие от наших конкурентов, внешние радиаторы на всех моделях отводят тепло от внутреннего шасси при помощи естественной конвекции более эффективно, особенно при установке в стойку. Заказные «уши» для монтажа в стойку облегчают интеграцию в системе. Механические детали важны для нас – вплоть до нанесенного лазером логотипа и информации о модели на тисненной по заказу передней панели. Даже сетевой переключатель был разработан с нуля инженерами Acurus  для длительного срока службы, хорошей подсветки и солидного вида.

Когда усилитель Acurus «рождается» на сборочной линии, мы уверены, что его первые дни являются самыми трудными. Когда усилитель полностью собран и проверен на качество, его настраивают на сборочной линии для получения оптимальных параметров до прогона, проверяют и затем перепроверяют снова. Наши жесткие электротермотренировки не только готовят усилитель к первому использованию, но также подвергают его самым худшим рабочим нагрузкам, превышающим наиболее сложные домашние условия, которые мы можем представить. Нашей целью является уверенность, что каждый построенный нами усилитель будет служить так же, как и старые усилители Acurus, построенные более 10 лет назад.

Хотя мы гордимся нашими достижениям в серии Acurus A2000, мы признаем, что наши собственные человеческие ошибки могут легко произойти на пути объективности и справедливых сравнений. Вот почему мы выбрали в помощь THX, чтобы сертифицировать нашу серию Acurus A2000 по их строгим требованиям Ultra2. Стандарт THX Ultra2 предназначен для энтузиастов домашнего звука, которые требуют максимальное качество. Он предлагает бескомпромиссное воспроизведение многоканальных кинофильмов, музыки и игр.

Страница 19
Он объединяет новые возможности и требования к питанию для первоклассных ресиверов домашнего театра, предварительных усилителей, усилителей мощности и громкоговорителей, способных к распространению оптимальной звуковой сцены по широким областям просмотра в специализированных домашних театрах. Мы счастливы сообщить, что наши усилители прошли сертификацию с честью.

Но в современном мире, вы можете отметить, что не достаточно просто передавать великолепный звук. Вы хотите управлять впечатлением. Мы также обнаружили это, когда разработали серию Acurus A2000. Вот почему мы разработали целиком новую технологию, которая предоставляет вам полное управление вашей системой – при помощи нашего встроенного веб-управления.

При помощи нашего веб-управления, вы можете отслеживать состояние и управлять всеми возможностями и функциями системы посредством существующей домашней компьютерной сети, и все это со смартфона, компьютера или почти любого устройства, оснащенного веб-навигаторм. Нет необходимости в еще одном ИК-пульте дистанционного управления на кофейном столике. Мы передали управление туда, где вы хотите – в ваши руки и ваш карман. Когда будущие обновления станут доступными, эти усилители могут быть модернизированы и программно, и аппаратно. Нет приложений для загрузки, поскольку все программное обеспечение, включая интерфейс пользователя, находится в самом приборе.

Так что, посетите вашего местного дилера и попросите продемонстрировать систему, чтобы понять, почему мы чувствуем, а все остальные соглашаются с тем, что серия Acurus A2000 выдает такие звуковые впечатления, которые не могут превзойти все остальные конкуренты в данном классе.

(рисунок)

Серия Acurus A2000 – Лауреат премии за инновации на выставке CES 2012 – в категории аудио компонентов

Гарантия

США и Канада:

Гарантия ниже является действующей только для продажи потребителям в США и Канаде.

Производитель гарантирует, что это изделие свободно от дефектов в материалах и работе (при соблюдении условий, сформулированных ниже) на период пять (5) лет с даты приобретения. Во время периода гарантии, производитель отремонтирует или заменит (по его усмотрению) это изделие или любые дефектные детали.

Для получения технической поддержки и/или гарантийного обслуживания, вы можете либо: (a) обратиться к авторизованному дилеру Acurus, у которого вы приобрели это изделие, или (b) позвонить в INDY AUDIO LABS по телефону 1-866-559-5113 (бесплатно) или (с) послать электронное сообщение в поддержку INDY AUDIO LABS  по адресу support@ indyaudiolabs.com. Если вы выбираете обратиться в INDY AUDIO LABS напрямую, мы настоятельно советуем вам выбрать вариант технической поддержки, поскольку большинство проблем покупателя могут быть разрешены по телефону. Если техническая поддержка не способна решить проблему, они посоветуют вам способ получить ли гарантийное обслуживание, возвратить изделие авторизованному дилеру INDY AUDIO LABS, у которого вы купили изделие либо возвратить изделие напрямую изготовителю, фрахт оплачен, для ремонта. При возвращении изделия, вам необходимо получить Авторизацию Возврата от Indy Audio Labs и доставить это изделие либо в его первоначальной упаковке, либо в упаковке, предоставляющей эквивалентную степень защиты.

Для получения гарантийного обслуживания должно быть представлено или включено доказательство приобретения в виде чека о продаже или оплаченного счета-фактуры (который является свидетельством, что это изделие находится в пределах гарантийного периода).

Эта гарантия не действительна, если (а) нанесенный на заводе серийный номер был измене или удален с изделия, или (b) это изделие не было приобретено у авторизованного дилера INDY AUDIO LABS. Вы можете позвонить по телефону 1-866-559-5113 (выберите вариант клиентской поддержки INDY AUDIO LABS) для подтверждения, что серийный номер не изменен и/или что вы приобрели изделие у авторизованного дилера INDY AUDIO LABS.

Эта гарантия действительна только для первоначального покупателя и автоматически аннулируется досрочно, если это изделие продано или передано другой стороне.

Эта гарантия не покрывает косметическое повреждение или повреждение, вызванное не правильной эксплуатацией, злоупотреблением, халатностью, непреодолимой силой, несчастным случаем, коммерческим использованием или изменением изделия или любой его части. Эта гарантия не покрывает повреждение, вызванное неправильным управлением, обслуживанием или установкой, или попыткой ремонта кем-либо, кроме изготовителя или дилера INDY AUDIO LABS, который авторизован INDY AUDIO LABS выполнять гарантийную работу. Любой не авторизованный ремонт аннулирует эту гарантию. Эта гарантия не покрывает изделие, проданное КАК ЕСТЬ или СО ВСЕМИ недостатками.

Ремонт или замена в соответствии с этой гарантией является единственным способом исправления неисправности для покупателя. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИЙ УЩЕРБ, ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ. КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАКОНОМ, ЭТА ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ВМЕСТО ВСЕХ ДРУГИХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ.

Применимые территории: Некоторые штаты не допускают исключения или ограничения ответственности за случайные или косвенные убытки, или подразумеваемые гарантии, поэтому вышеуказанные ограничения могут не относиться к вам. Данная гарантия предоставляет вам ограниченные законные права, но вы также можете иметь другие права, которые изменяются от территории к территории. Гарантия на это изделие, если оно было продано клиенту за пределами США или Канады, должна соответствовать действующему законодательству, и должна быть единственной ответственностью дистрибьютора, который поставил это изделие. Для получения любого применимого гарантийного обслуживания, пожалуйста, обратитесь к дилеру, у которого вы купили это изделие, либо к дистрибьютору, который поставил это изделие.

Страница 20
Информация о фирмах Acurus и Indy audio labs

Фирмы Acurus и Aragon полностью принадлежат Indy Audio Labs. Фирма Acurus первоначально была основана Mondial designs в 1993 году как доступная альтернатива их одобренной критиками флагманской марке Aragon.

Фирма Indy Audio Labs была основана в 2008 году тремя звукоинженерами и физиком, увидевших концепцию для доступного набора изделий домашнего развлечения, которые сочетают качество звучания профессионального уровня, современное управление и возможности подключения и упрощенный доступ к современным источникам содержимого.

Подобно своему предшественнику, Mondial, фирма Indy Audio Labs проектирует и изготавливает все свои аудио компоненты в США, используя заказные детали и сборочные узлы. Фирма Indy Audio Labs гордится собой, оставаясь верной первоначальной миссии Acurus – выпуску «точности из США».

acurus

INDY AUDIO LABS

www.indyaudiolabs.com 5225 Exploration Drive Indianapolis, IN 46241

телефон: 866.559.5113 факс: 866.719.8516, эл.почта: info@indyaudiolabs.com

