# Acurus ACT 4

# Многоканальный предусилитель/процессор домашнего театра

# Руководство по эксплуатации и установке

Все модели

Версия 0.6 (черновик)

Indy AUDIO))) LABS

Страница 1

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic и двойной символ D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Патенты DTS см. http://patents.dts.com

-----------------------------

Документ 1000905

Руководство пользователя мультизонного усилителя Acurus ACT 4

Вариант 20160328

Страница 2

## Важные наставления по безопасности

Предостережение:

Опасность удара электрическим током.

Не открывать!

Предостережение! Для снижения опасности возгорания или удара электрическим током, не снимайте крышку или заднюю панель этого устройства. Внутри отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем. За обслуживанием обращайтесь в авторизованный центр обслуживания Acurus.

Предостережение! Международный символ разряда молнии внутри треугольника предназначен для предупреждения пользователя о неизолированном «опасном напряжении» внутри корпуса устройства. Международный символ восклицательного знака внутри треугольника призван обратить внимание пользователя на важную информацию по эксплуатации, уходу и обслуживанию в руководстве, сопровождающем прибор.

Предупреждение! Для снижения опасности возгорания или удара электрическим током, не подвергайте это оборудование воздействию дождя или влаги.

1. Прочитайте инструкции – Все наставления по управлению и безопасности следует прочитать перед эксплуатацией прибора.

2. Сохраните инструкции – Наставления по управлению и безопасности следует сохранить для обращения в будущем.

3. Обратите внимание на предупреждения – Следует придерживаться всех предупреждений на изделии и в инструкции по эксплуатации.

4. Следуйте наставлениям – Следует соблюдать все инструкции по применению и эксплуатации.

5. Принадлежности – Не применяйте приспособления, не рекомендованные изготовителем изделия, поскольку они могут приводить к отказам.

6. Вода и влага – Не используйте этот прибор вблизи воды (например, вблизи ванны для купания, умывальника, кухонной мойки или таза для стирки; в сыром подвале, или вблизи плавательного бассейна и т.п.)

7. Вентиляция - Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и должны обеспечивать надежную работу изделия и защищать его от перегрева, поэтому эти отверстия не должны быть заблокированы или покрыты. Отверстия не следует блокировать, располагая изделие на диване, кровати, ковре или другой подобной поверхности.  Этот прибор не следует размещать во встроенной мебели, такой как книжный шкаф или стойка, пока не соблюдены инструкции изготовителя, касающиеся должной вентиляции.

8. Нагрев - Не устанавливайте изделие вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или других устройств, которые производят тепло.

9. Источники питания – Этот прибор не должен работать от любого другого типа источника питания, кроме указанного на маркировке. Если вы не уверены в типе источника питания в вашем доме, обратитесь к вашему дилеру или в местную электрическую компанию. Для изделий, предназначенных для работы от батарейного питания или других источников, обратитесь к инструкциям по эксплуатации.

10. Заземление – Это изделие оснащено трехвыводным разъемом заземляющего типа, вилкой, имеющий третий (заземляющий) вывод. Этот штеккер подходит только к сетевой розетке заземляющего типа. Это является функцией безопасности. Если у вас не получается вставить вилку в розетку, обратитесь к вашему электрику для замены вашей устаревшей розетки. Не пренебрегайте назначением безопасности сетевого штеккера с заземлением.

11. Защита сетевого шнура – Сетевые шнуры следует прокладывать так, чтобы на них не наступали, и чтобы они не были придавлены предметами; обращайте особое внимание на шнуры при входе в штеккеры, розеточные блоки и точки, где они выходят из изделия.

12. Перегрузка - Не перегружайте стенные розетки, удлинители или интегрированные блоки электрических розеток, поскольку это может привести к опасности возгорания или удара электрическим током.

13. Молния и периоды не использования – Для дополнительной защиты изделия во время грозы, или когда он не используется длительные периоды времени, отсоедините его от стенной розетки  и отсоедините антенну или кабельную систему. Это предотвратит повреждение прибора от молнии и выбросов в сети питания.

14. Очистка – Отсоедините этот прибор от стенной розетки перед очисткой. Не применяйте жидкие очистители или аэрозольные очистители. Используйте влажную тряпку для очистки.

15. Проникновение предмета и жидкости - Никогда не проталкивайте предметы любого типа внутрь данного устройства через отверстия, т.к. они могут коснуться точек с опасным напряжением или закоротить детали, что может привести к возгоранию или удару электрическим током. Никогда не проливайте какую-либо жидкость на изделие.

16. Повреждение, требующее обслуживания - Отключите это изделие от стенной розетки и обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу при следующих условиях:

a) Когда поврежден сетевой шнур или штекер,

b) Если была пролита жидкость, или внутрь аппарата упали предметы,

c) Если изделие подверглось воздействию дождя или воды,

d) Если устройство не управляется согласно инструкциям по эксплуатации. Подстраивайте только те органы управления, которые описаны в руководстве по эксплуатации, поскольку неправильная регулировка других органов управления может привести к повреждению и потребовать большой объем работы квалифицированного технического специалиста для восстановления нормальной работы устройства,

e) Если изделие уронили или повредили любым другим способом, или

f) Когда прибор демонстрирует заметное изменение характеристик - это указывает на необходимость ремонта.

17. Детали для замены – Когда требуются детали для замены, убедитесь, что специалист по техническому обслуживанию использовал детали для замены, указанные изготовителем или имеющие те же самые параметры, что и оригинальные детали. Неавторизованные замены могут привести к возгоранию, удару электрическим током или другим рискам.

18. Проверка безопасности – После завершения любого обслуживания или ремонта данного изделия, попросите техника выполнить проверки безопасности, чтобы определить, что данное изделие находится в надлежащем рабочем состоянии.

19. Обслуживание – Не пытайтесь ремонтировать этот прибор самостоятельно, т.к. открывание или удаление крышек может подвергнуть вас опасному напряжению или другим рискам. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу. Если это изделие куплено за пределами США, пожалуйста, обратитесь к вашему местному дилеру или дистрибьютору за информацией о центре обслуживания. Если изделие куплено в США и дилерское обслуживание не доступно, обратитесь в службу пользователей Acurus за номером авторизации возврата (RA) перед отправкой. За дополнительной информацией по обслуживанию обратитесь:

ACURUS CUSTOMER SERVICE

телефон: 1-866-781-7284

Эл. почта: support@acurus.com

5225 EXPLORATDN DRIVE INDIANAPOLIS, IN 46241

Страница 3

## Содержание

2

Важные наставления по безопасности

3

Содержание

5

Поздравляем!

Распаковка

Внешняя и внутренняя коробка

Содержимое упаковки

Сохраните вашу упаковку

Зарегистрируйте ваше изделие

Запишите информацию о вашем приборе

6

Обзор функций ACT 4

10

Установка ACT 4

Выполнение соединений в системе

Подсоединение входов от источников звука

Подсоединение выходов предварительного усилителя

Управление триггерным входом и выходом

Управление питанием по USB

Питание переменного тока (сеть)

12

Основные операции

Инициализация

Включение питания

Выбор входа

Регулировка громкости

Выбор режима звука

На лету

Индикаторы формата сигнала

Другая индикация

17

Первоначальная установка

Настройки акустических систем

Настройки режимов звука

Настройки Dolby

Настройки DTS

Настройки уровня

Настройки триггерных (запускающих) сигналов

Настройки на передней панели

Настройки обновления встроенного программного обеспечения

24

Настройки компьютерной сети

Переустановка к заводским настройкам

26

Управление посредством RS-232 и Ethernet

Последовательность команд RS-232

Таблица команд

Управление на основе Интернет

31

Разрешение проблем

Таблица возможных неисправностей

Получение дополнительной помощи

33

Технические характеристики изделия

Страница 4

34

Механические параметры (ACT 4)

35

Механические параметры кронштейнов для монтажа в стойку

36

О фирмах Acurus и Indy Audio Labs

36

Гарантия

Страница 5

## Поздравления!

Поздравляем вас с приобретением предварительного усилителя – процессора Acurus ACT 4. Усилитель Acurus ACT 4 является современным компонентом, обладающим высоким качеством звучания в сочетании с беспрецедентными возможностями управления и подключения. В создание этого изделия вошли годы специальных исследований, обширных испытаний и конструктивных доработок. Фирма Acurus с 1993 года поставляет замечательную электронику высокого качества. Как и первые изделия Acurus, сошедшие со сборочной линии более 20 лет назад, усилитель ACT 4 был спроектирован, собран вручную и с гордостью испытан инженерами, техниками и опытными сборщиками в США. От вашей инвестиции в изделие вам следует ожидать многих лет надежной работы.

Компоненты фирмы Acurus предлагают беспрецедентное качество работы и гибкость управления для самого требовательного слушателя. Ваш предварительный усилитель – процессор ACT 4 содержит передовую конструкцию и изготовление в превосходно созданном усилителе.

## Распаковка

Внешняя и внутренняя коробка

Используя острый предмет вроде ножа или ножниц, осторожно откройте внешнюю однослойную (коричневую) картонную коробку и внутренние двухслойные (белые) упаковочные коробки вдоль их верхних швов.

Прибор ACT 4 обернут защитной многослойной полиэтиленовой пленкой, проложенной внутри амортизаторами из пенопласта. Осторожно выньте усилитель из упаковки вместе с закрепленными амортизаторами.

Содержимое упаковки

Внутри коробки вы должны найти следующее:

1. Acurus ACT 4

2. Амортизатор из пенопласта (2)

3. ИК-пульт дистанционного управления

4. Твердые резиновые опоры (4)

5. Сетевой шнур питания переменного тока

6. Руководство пользователя

7. Гарантийный талон

Если, в маловероятном случае, любой из вышеперечисленных предметов отсутствует, немедленно обратитесь к вашему дилеру или клиентскую службу фирмы Acurus:

ACURUS CUSTOMER SERVICE

телефон: 1-866-781-7284

эл. почта: support@acurusav.com 5225 EXPLORATION DRIVE INDIANAPOLIS, IN46241

Сохраните вашу упаковку

Мы настоятельно рекомендуем вам сохранить коробку и упаковочные материалы, поскольку они являются наилучшим способом предохранить ваш  предварительный усилитель при перевозке. Если потребуется гарантийное обслуживание, вы ДОЛЖНЫ либо использовать первоначальные упаковочные материалы, либо запросить новую упаковку в клиентской службе Acurus (по себестоимости).

Зарегистрируйте ваше изделие

Для подтверждения вашей покупки и права на 5-летнюю гарантию производителя на ваше новое изделие Acurus, вы должны были приобрести его у авторизованного Acurus розничного продавца, И вы должны возвратить приложенный гарантийный талон, полностью его заполнив, в течение 30 дней после приобретения.

Запишите информацию о вашем приборе

Для обращения в будущем, мы рекомендуем вам записать здесь информацию о вашем изделии:

Номер модели

Серийный номер

Дата покупки   Дата регистрации

Страница 6

## Обзор функций

Ваш предварительный усилитель – процессор усилитель ACT 4 был спроектирован для обеспечения многих лет безотказного наслаждения, если он установлен и эксплуатировался согласно этому руководству. Этот раздел поможет вам познакомиться с наиболее важными функциями компонента ACT 4.

Передняя панель

Передняя панель усилителя ACT 4 была спроектирована с учетом красоты, простоты и надежности управления в качестве основных целей.

(рисунок)

Сенсорный экран: Усилитель ACT 4 оснащен экраном, чувствительным к касанию, для непосредственного управления и отслеживания состояния на приборе. Полноцветный, высококонтрастный  ЖК-экран на тонкопленочных транзисторах имеет пиктограммы, знакомые по мобильным устройствам. Сенсорная панель может быть заблокирована с помощью кода из 4 цифр для предупреждения вмешательства при стационарной установке.

Кнопка питания и световое кольцо: Правая сторона передней панели оснащена механически обработанной алюминиевой кнопкой питания для переключения прибора из ждущего режима в рабочий режим. Световое кольцо, окружающее кнопку питания, загорается красным светом в ждущем режиме, и синим светом в нормальном режиме.

Ручка громкости: Правая сторона передней панели ACT 4 оснащена большой, механически обработанной алюминиевой ручкой громкости с фиксаторами.

Окно ИК-датчика: Многофункциональный датчик ИК-лучей и окружающего освещения расположен в центре передней панели, прямо над сенсорным экраном. Это сложный датчик принимается ИК-команды и обнаруживает изменения в окружающем освещении.

(рисунок)

Боковая панель

Левая и правая боковые панели Acurus ACT 4 содержат вентиляционные прорези, чтобы помочь в стабилизации внутренней температуры прибора даже при монтаже в стойку.

Задняя панель

Задняя панель Acurus ACT 4 предназначены для удобства подсоединения и возможности расширения. Отделка белым порошковым покрытием делает маркировку разъемов легкой для чтения в затемненной стойке.

(рисунок)

Входы HDMI (i1 - i8): Слева вверху задней панели прибора находятся 8 входов HDMI 2.0 для подсоединения до 8 современных устройств - источников, таких Blu-ray проигрыватели, телевизионные приставки, переходники для потоковой передачи мультимедиа и любых других устройств, совместимых с HDMI. Вход i1 совместим с недавно выпущенными требованиями HDCP 2.2 для защищенных от копирования 4К медиа.

(рисунок)

Выходы HDMI (1-2): Справа вверху задней панели устройства находятся два выхода HDMI 2.0 для подсоединения до 2 приемных устройств HDMI, таких как плоскопанельные телевизоры, видеопроекторы и коммутаторы HDMI. Оба выхода HDMI передают одинаковый сигнал с источника. Выход 2 совместим с недавно выпущенными требованиями HDCP 2.2 для защищенных от копирования 4К медиа.

(рисунок)

Страница 7

Выходные розетки  для питания по USB, А и В: Две 5-вольтовых, 5-амперных розетки для питания USB в левой части задней панели обеспечивают удобный способ питания потоковых источников медиа, подсоединенных к ACT 4, от таких компаний как Amazon, Google или Roku.

(рисунок)

Оптические аудио входы (i9 – i11). Усилитель ACT 4 содержит три оптических цифровых аудио входа для подсоединения аудио источников TOSLink, таких как телевизоры, игровые системы, проигрыватели компакт-дисков, или потоковых источников, таких как Amazon, Google или Roku. Эти входы предназначены для обработки аудио источников высокого разрешения (до 192 кГц/24 бит).

(рисунок)

Коаксиальные цифровые аудио входы (i12 – i14): Усилитель ACT 4 содержит три коаксиальных цифровых аудио входа для подсоединения аудио источников SPDIF, таких как телевизоры, игровые системы, проигрыватели компакт-дисков и других потоковых источников медиа, подсоединенных к ACT 4. Эти входы обрабатывают многоканальные аудио источники высокого разрешения (до 192 кГц/24 бит).

(рисунок)

Входы ИК и 12-вольтового запуска: Справа от цифровых аудио входов находятся 3,5-мм гнезда для приема сигналов внешнего ИК-приемника (вверху) и кабеля запуска от внешнего источника (внизу). Ниже показана цоколевка 12-вольтового триггерного входа для запуска:

(рисунок)

Схема распайки 3,5-мм стереофонического штеккера 12-В запуска:

(рисунок)

Втулка (1) = кольцо заземления

(2) = кончик заземления

(3) = Напряжение запуска

12-вольтовые триггерные выходы для запуска (t1 -t4): Справа от входов ИК и запуска находятся четыре независимых 12-вольтовых триггерных выхода. Эти выходы задействованы по умолчанию для перехода в активное (высокое) состояние вместе с включением питания ACT 4. Время задержки на этих выходах может быть подстроено отдельно для последовательного включения питания внешних устройств, таких как усилители мощности, вместо одновременного включения. Цоколевка такая же, как показанная выше.

(рисунок)

Порты RS-232, USB и Ethernet: Два порта RS-232 (основной и дополнительный) и порт Ethernet обеспечивают управление усилителем ACT 4 от компьютера или системы автоматизации сторонних фирм. Дополнительный порт RS-232 не задействован на дату публикации этого руководства, но предназначен для дополнительных возможностей управления ACT4 посредством будущего обновления встроенного программного обеспечения. Порт Ethernet также предоставляет основное сетевое подключение и обеспечивает веб-управление посредством встроенного веб-сервера в ACT 4. Небольшое окно слева внизу от порта Ethernet загорается зеленым светом, когда установлено активное сетевое подключение. И гнездо mini USB, большое гнездо USB (тип А) предназначены для загрузки обновлений встроенного программного обеспечения посредством компьютера или запоминающего устройства USB, соответственно.

(рисунок)

Вход Phono (i15): В левой части задней панели находится вход для подключения звукоснимателя проигрывателя грампластинок и клемма заземления. Вход phono (i15) способен поддерживать звукосниматели и с подвижным магнитом (ММ), и с подвижной катушкой (МС).

Страница 8

Балансный вход XLR (i16): Справа от входа phono находится пара балансных входов XLR (i16) с защелками. Эти входы идеальны для подсоединения балансных источников, таких как высококачественные проигрыватели компакт-дисков, внешние 2-канальные предварительные усилители или других профессиональных аудио приборов.

Однофазные аналоговые входы RCA (i17-i20): Справа от балансных входов находятся четыре пары однофазных входов RCA (i17 - i20). Эти входы принимают сигналы линейного уровня от любых аналоговых источников, таких как проигрыватели оптических дисков, потоковые проигрыватели или звуковые карты компьютеров.

(рисунок)

Многоканальный вход (i21): Многоканальный (до 7.1) аналоговый вход включен для обеспечения непосредственного подключения от оптического проигрывателя DVD или другого проигрывателя, оснащенного многоканальным аналоговым выходом. Этот вход является прямым аналоговым трактом (без цифровой обработки) и идеален для использования вместе с высококачественным многоканальным проигрывателем, воспроизводящим многоканальный источник музыки, такой как SACD или DSD.

(рисунок)

Однофазные выходы окружающего звука RCA (8 пар): Слева от входного гнезда питания переменного тока находятся однофазные аудио выходы предварительного усилителя от процессора ACT 4. Эти выходы – после цифровой обработки сигнала. Слева направо: фронтальный левый ("L"), фронтальный правый ("R"), центральный ("C"), сабвуфер 1 ("S1"), сабвуфер 2 ("S2"), сабвуфер 3 ("S3"), боковой левый ("SL"), боковой правый ("SR"), тыловой левый ("BL"), тыловой правый ("BR"), верхний фронтальный левый или фронтальный высотный левый ("H1L"), верхний фронтальный правый или фронтальный высотный правый ("H1R"), фронтальный широтный левый или тыловой высотный левый или верхний тыловой левый ("FWH2L"), фронтальный широтный правый или тыловой высотный правый или верхний тыловой правый ("FWH2R"), смикшированный левый ("DMXL"), смикшированный правый ("DMXR"). Эти выходы подсоединяются к любому входу балансного усилителя и идеально согласуются для подключения к усилителям мощности серии Acurus A2000, сертифицированным THX. Микшированные выходы предоставляют стереофонический вариант выхода от любого активного аудио источника ACT 4 для передачи в удаленные аудио зоны при помощи многозонного усилителя, такого как Acurus Scorpion.

(рисунок)

Балансные окружающие выходы (XLR): Вдоль нижней части задней панели ACT 4 расположены балансные выходы XLR. Слева направо: фронтальный правый ("R"), фронтальный левый ("L"), центральный ("C"), сабвуфер 1 ("S1"), сабвуфер 2 ("S2"), сабвуфер 3 ("S3"), боковой правый ("R"), боковой левый ("L"), тыловой левый ("L"), тыловой правый ("R"), верхний фронтальный правый или верхний высотный правый ("R"), верхний фронтальный левый или фронтальный высотный левый ("L"), верхний фронтальный правый или фронтальный высотный правый ("R"), фронтальный широтный правый или тыловой высотный правый или верхний тыловой правый ("R"), и фронтальный широтный левый или тыловой высотный левый или верхний тыловой левый ("L").

(рисунок)

Страница 9

Основной выключатель питания: Справа на задней панели ACT 4 находится комбинированный основной включатель/выключатель питания, выдвижной держатель предохранителя и входное гнездо переменного тока. Основной выключатель питания в выключенном положении переводит усилитель ACT 4 в режим нулевого потребляемого тока, однако, в большинстве инсталляций, этот выключатель питания останется во включенном положении, и следует использовать управление включением/ждущим режимом на передней панели или управление по сети. Основной выключатель питания может быть использован для выполнения переустановки системы. Отметьте, что настройки сохраняются в энергонезависимой памяти даже с выключенным основным выключателем питания.

(рисунок)

Выдвижной держатель сетевого предохранителя. Под основным выключателем питания находится выдвижной держатель для предохранителя. Нажмите на боковины держателя, чтобы открыть его и получить доступ к предохранителю внутри.

Важное примечание: Заменяйте сетевой предохранитель предохранителем с точно таким номиналом, указанным на нижней части корпуса ACT 4.

Входное гнездо питания переменного тока: Под держателем для предохранителя находится входное гнездо питания переменного тока. Обеспечьте, что шнур питания переменного тока был надежно вставлен в это гнездо.

Важное примечание: Используйте шнур питания переменного тока из комплекта поставки ACT 4 и не удаляйте и не меняйте вывод заземления.

Страница 10

## Установка

Усилитель ACT 4 был разработан для приложений как с установкой в стойку, так и на полку. ACT 4 содержит съемные опоры для установки на полку. Эти опоры являются съемными с целью крепления монтажных «ушей» для установки в стойку. Этот раздел предоставляет инструкции для правильной установки и настройки.

Общие указания

При планировании монтажа ACT 4 в стойку имейте в виду следующие правила:

Всегда целесообразно:

1. Обеспечить достаточное пространство для воздуха с боков и позади прибора (предпочтительно минимум 3-5 см). Нет необходимости обеспечивать дополнительное пространство над или под прибором.

2. Избегать блокировки воздушного потока через вентиляционные прорези с левой и правой стороны прибора АСT 4.

3. Устанавливайте прибор вблизи розетки переменного тока и кондиционера питания и избегайте применения удлинителей или размножителей питания.

4. Размещайте предварительный усилитель – процессор как можно ближе к источникам звука, таким как проигрыватели оптических дисков, телевизионные приставки или музыкальные серверы.

5. Когда это возможно, запитывайте аудио устройства – источники от той же самой сетевой розетки или кондиционера питания, как усилитель ACT 4.

6. Используйте как можно более короткие кабели, особенно на входах предварительного усилителя - процессора.

Всегда НЕ целесообразно:

1. Устанавливать прибор в стойку или корпус без потока воздуха или надлежащей вентиляции, особенно через вентиляционные отверстия вдоль каждой стороны прибора.

2. Устанавливать прибор вблизи источника влаги, такого как окно или живое растение.

3. Устанавливать предварительный усилитель – процессора на ковровой поверхности.

4. Удалять разъем защитного заземления со шнура питания переменного тока.

Установка на полке

Предварительный усилитель – процессор ACT 4 может быть просто установлен на плоской поверхности при помощи 4 резиновых опор и монтажных винтов из комплекта поставки прибора.

(рисунок)

Монтаж в стойку с оборудованием

Предварительный усилитель – процессор ACT 4 может быть легко сконфигурирован для монтажа в стойку путем удаления 4 резиновых опор и использования набора для монтажа в стойку Acurus ARM-4, доступного у вашего авторизованного дилера Acurus.

Страница 11

## Соединения в системе

Предварительный усилитель – процессор ACT 4 предназначен для простых, надежных соединений в разнообразных конфигурациях системы. Соблюдение приведенных ниже инструкций гарантирует оптимальные параметры вашего предварительного усилителя – процессора ACT 4.

Важное примечание: Выполняйте соединения в системе с отсоединенным питанием переменного тока.

Входы от источников звука/видео HDMI

Вы можете подсоединить до 8 устройств – источников HDMI к входам HDMI i1 -i8 на ACT 4. Все входы HDMI поддерживают 4K, 60 Гц и следовательно рекомендуется использовать высококачественные кабели HDMI. Избегайте использования излишне длинных (более 8 м), намотанных на катушки или сложенных гармошкой кабелей. Вход i1 может быть использован для поддержки аудио/видео устройств, совместимых с вводимым стандартом HDCP 2.2.

Входы от коаксиальных цифровых аудио источников

Используйте высококачественные межблочные кабели RCA, чтобы подсоединить до трех коаксиальных цифровых аудио устройств – источников к входам i12 – i14 на ACT 4. Избегайте связывания кабелей в пучки или намотки на катушки. Убедитесь, что кабели RCA полностью вставлены во входные гнезда ACT 4, чтобы избежать выпадений и других проблем с целостностью цифрового сигнала.

Оптические цифровые аудио входы

Используйте высококачественные оптические межблочные кабели Toslink для подсоединения до трех устройств - источников оптического цифрового аудио сигнала к входам i9-i11 на ACT 4. Для предотвращения проблем с целостностью сигнала или повреждения оптических кабелей, избегайте резких изгибов или скручивания.

Стереофонические аудио входы RCA

Используйте высококачественные межблочные кабели RCA для подсоединения до четырех аналоговых аудио устройств – источников к стереофоническим аудио входам i17 - i20. Избегайте сматывания в бухты или связывания кабелей. Убедитесь, что кабели RCA полностью вставлены во входные гнезда ACT 4, чтобы избежать фона и других проблем с целостностью аналогового сигнала.

Стереофонический аудио вход XLR

Используйте высококачественные межблочные кабели XLR для подсоединения стереофонического аналогового аудио устройства – источника к стереофоническому аудио входу i16 на ACT 4. Кабели XLR защелкнутся во входе XLR на ACT 4 для надежного соединения. К этому входу могут быть подсоединены источники, включая автономные ЦАП, высококачественные 2-канальные предварительные усилители, профессиональные звукозаписывающие устройства и студийные микшеры.

Многоканальные стереофонические аудио входы RCA

Усилитель ACT 4 дает возможность использования внешнего многоканального аудио компонента со встроенным декодированием окружающего звука, такого как проигрыватель Blu-ray со встроенными цифроаналоговыми преобразователями. Используйте четыре пары высококачественных межблочных кабелей RCA для подсоединения такого внешнего устройства – источника (с выходом до 7.1 каналов) к многоканальному входу i21 на ACT 4. Убедитесь, что кабели RCA полностью вставлены во входные гнезда ACT 4, чтобы избежать фона и других проблем с целостностью аналогового сигнала.

Вход звукоснимателя

Используйте высококачественные межблочные кабели RCA для подсоединения проигрывателя грампластинок к входу i15 phono на ACT 4. Избегайте сматывания в бухты или связывания кабелей. Убедитесь, что кабели RCA полностью вставлены во входные гнезда ACT 4, чтобы избежать фона и других проблем с целостностью сигнала. Для снижения фона от звукоснимателя предусмотрено заземление.

Балансные и однофазные аудио выходы предварительного усилителя

Используйте высококачественные межблочные кабели RCA для подсоединения внешних усилителей мощности. Избегайте сматывания в бухты или связывания кабелей. Убедитесь, что кабели RCA полностью вставлены в выходные гнезда ACT 4, чтобы избежать фона и других проблем с целостностью сигнала.

Управление триггерным входом и выходом для запуска

Для обеспечения автоматического управления включением/ждущим режимом АСТ 4 от внешней системы управления или сетевого кондиционера питания, подсоедините кабель запуска от триггерного выхода управляющего устройства к 3,5-мм 12-вольтовому входу на АСТ 4. Гнездо триггерного входа АСТ 4 соединено с его активным кончиком и примет либо стерео, либо монофонический штеккер.

Аналогично, чтобы АСТ 4 автоматически управлял внешними усилителями мощности и/или передавал сигнал питания на внешнюю систему управления, подсоедините один из четырех триггерных выходов t1-t4 к управляемому устройству посредством кабеля для каждого ведомого устройства.

Питание по USB

Подсоединение до двух питаемых по USB потоковых меди устройств или мобильных устройств к этой паре 5-вольтовых выходов питания по USB.

Сети управления

Ethernet: Чтобы воспользоваться управлением Acurus Enhanced Ethernet (E2C), подсоедините порт Ethernet к маршрутизатору домашней компьютерной сети со скоростью 10/100 или быстрее или к порту коммутатора посредством стандартного кабеля Ethernet Cat5е или новее. Когда АСТ 4 включен и обнаружено активное сетевое подключение, индикатор активности сети рядом с гнездом Ethernet загорается зеленым светом.

Этот порт также можно напрямую подсоединить к контроллеру системы, использующему протоколы команд Ethernet (см. раздел «Протокол команд Ethernet»).

RS-232: Подсоедините порт RS-232, маркированный "main", к контроллеру системы или компьютеру при помощи 9-выводного последовательного кабеля RS-232 для полного двунаправленного управления и мониторинга прибора.

Подсоедините питание переменного тока (сеть)

Усилитель ACT 4 оснащен высококачественным сетевым шнуром с тремя проводниками диаметром 1,63 мм (14 AWG). Вставьте этот шнур в гнездо на задней панели предварительного усилителя – процессора и затем в близлежащую розетку переменного тока. Избегайте использования удлинителей или коммутируемых розеток на других компонентах.

Страница 12

## Основные операции

Этот раздел предоставляет обзор основных органов управления АСТ 4 посредством сенсорного экрана на передней панели.

Инициализация и ждущий режим

При первом подключении к сети переменного тока, предварительный усилитель – процессор АСТ 4 инициализирует свою электронику. Световое кольцо включения/выключения на передней панели подсвечивается пульсирующим красным цветом. Сенсорный экран на передней панели первоначально отображает логотип acurus и затем экран запуска АСТ 4. Этот процесс может занять примерно минуту для завершения.

(рисунок)

После инициализации, экран становится темным, световое кольцо вокруг кнопки включения/выключения подсвечивается ровным красным цветом, и АСТ 4 находится в ждущем режиме, готовым к работе.

(рисунок)

Включите питание

Нажатие кнопки питания на передней панели АСТ 4 (или активация питания АСТ 4 любым из сетевых способов) подсвечивает световое кольцо синим цветом, и выводит основной экран управления АСТ 4.

(рисунок)

После включения питания, световое кольцо вокруг кнопки питания подсвечивается синим цветом, и основной экран появляется аналогичным показанному ниже.

(рисунок)

Основной экран сразу отображает текущее состояние ACT 4 и является центральной позицией для управления.

Выбор входа

Выбор входа из восьми HDMI, шести цифровых и семи аналоговых источников осуществляется следующим образом:

Кнопка/индикатор входа (слева вверху): Коснитесь пиктограммы входа, расположенной в левом верхнем углу дисплея передней панели, чтобы изменить входы на АСТ 4.

(рисунок)

Касание кнопки входа вызывает страницу выбора входа. Здесь вы можете выбрать активный вход АСТ 4 из источников HDMI, цифровых аудио источников и аналоговых входных источников (включая вход звукоснимателя, i15, и многоканальный вход i21).

(рисунок)

Страница 13

Регулировки громкости

Хотя регулировки громкости также можно выполнить посредством компьютерной сети, ИК-пульта дистанционного управления или других средств, усилитель АСТ 4 оснащен большой ручкой громкости для основных подстроек, которая находится по правую сторону передней панели.

Индикатор и регулятор громкости: Справа на передней панели находится ручка основной громкости. Эта ручка является постоянно регулируемой и не имеет положений начала и останова.

(рисунок)

В центре основного экрана, две больших цифры указывают текущую настройку регулятора громкости. Отображением по умолчанию является шкала 1 – 99. В меню настроек, шкалу можно изменить для отображения громкости в дБ (-inf до +12).

(рисунок)

Выбор режима звука

Режим обработки звука АСТ 4 указан с левой стороны дисплея и предназначен для удобного изменения «на лету» для наилучшего возможного звука.

Кнопка/индикатор Sound Mode: Большая кнопка/индикатор с левой стороны сенсорного дисплея показывает текущую обработку цифрового сигнала (режим звука), которая применяется к входному сигналу.

(рисунок)

Нажатие на кнопку аудио режима открывает экран управления режимом. Варианты, доступные на этом экране, изменяются вместе с конкретным входным сигналом, который обрабатывает АСТ 4, а также с выбранным расположением акустических систем. Режим аудио окружения АСТ 4 может быть изменен «на лету» для оптимальной обработки любого входного источника.

(рисунок)

Доступны следующие варианты режимов звучания (на основе типа входного сигнала):

Auto: Режим по умолчанию, доступный почти для любого входа или типа сигнала*. В автоматическом режиме, ACT 4 автоматически распределяет по большему числу каналов (или сводит в меньшее число каналов) сигнал источника в соответствии с выбранным расположением акустических систем (см. настройки АСТ 4). В результате используются все акустические системы в комнате. Двухканальные аналоговые источники преобразуются внутренними аналого-цифровыми преобразователями АСТ 4 в цифровые сигналы для распределения в соответствии с размещение в комнате. Многоканальные и/или объектно-ориентированные цифровые сигналы от HDMI или других цифровых входов распределяются или сводятся в соответствии с расположением акустических систем.

* Отметьте, что автоматический режим не влияет на многоканальный аналоговый вход i21, т.к. последний является аналоговым входом с прямым прохождением сигнала.

Direct: Этот режим доступен для любого источника входного сигнала. Вместо распределения или сведения, прямой режим воспроизводит содержимое аудио или видео сигнала, используя то же самое размещение акустических систем, в котором был первоначально записан сигнал источника. Аналоговые сигналы проходят от любого 2-канального или многоканального входа (i21) без какой-либо дополнительной обработки. Цифровые многоканальные сигналы (такие как 5.1 или 7.1) проходят на соответствующие акустические системы в соответствии с форматом источника. Отметьте, что акустические системы, не используемые в формате сигнала источника (например, верхние акустические системы в кинофильме 7.1) не будут воспроизводить. Отметьте также, что сигналы отсутствующих в комнате акустических систем (например, тыловых окружающих акустических систем в кинофильме 7.1, воспроизводимые в схеме расположения 5.1) просто не будут воспроизводиться.

Stereo: Этот режим доступен для любого источника входного сигнала. Режим стерео позволяет АСТ 4 воспроизводить звук или видео в основном формате левый-правый (2-канальное стерео). Многоканальный звук автоматически сводится в 2 канала. Любые другие акустические системы, присутствующие в комнате, кроме основных левого и правого акустических систем, не будут воспроизводить звук.

Страница 14

analog: Этот режим доступен для любого аналогового стереофонического (2-канального) входа (i16 - i20). Аналоговый режим обходит любую цифровую обработку для использования АСТ 4 в качестве чистого 2-канального предварительного усилителя. Этот режим является идеальным для взыскательного 2-канального прослушивания с большими левым и правым громкоговорителями высокого качества.

party: Этот режим доступен для всех входных сигналов. Режим вечеринки является вариацией автоматического режима, в котором любой сигнал разводится по каналам или сводится в 2.1-канала. Результирующие сигналы левой и правой акустических систем затем перенаправляются на все доступные левые и правые акустические системы. Этот режим является идеальным для обеспечения музыкой вечеринки, чтобы заполнить любую комнату звуком.

night: Этот режим доступен для всех входных сигналов. Ночной режим является вариацией автоматического режима, в котором к сигналу применяется сжатие динамики, чтобы уменьшить его громкость. Кроме того, автоматически ослабляется сигнал сабвуфера. Результатом является более тихий сигнал для прослушивания ночью, чтобы не беспокоить других членов семьи.

dolby: Этот режим доступен для любых стереофонических (2-канальных) входных сигналов, аналоговых или цифровых. Режим Dolby использует разведение Dolby Surround, чтобы заполнить все доступные в комнате акустические системы, включая верхние, если они присутствуют.

dts: Этот режим доступен для всех стереофонических (2-канальных) входных сигналов, аналоговых или цифровых. Режим dts использует разведение по каналам dts Neural:X surround, чтобы заполнить все доступные в комнате акустические системы, включая верхние, если они присутствуют.

stereo: Этот режим доступен для всех входных сигналов. Режим стерео автоматически ограничивает воспроизведение основными левым и правым громкоговорителями в данной комнате. Этот режим автоматически сводит многоканальные сигналы в 2 громкоговорителя, при необходимости. Сигналы LFE (где они присутствуют) подмешиваются в левую и правую акустические системы в случае, когда эти акустические системы установлены в «large» (см. настройки акустических систем).

2.1: Этот режим доступен для всех входных сигналов. Режим 2.1аналогичен режиму стерео, но с добавлением канала сабвуфера для обработки LFE. Если основные левый и правый акустические системы установлены в «small», канал сабвуфера также содержит сведенный звук низких частот из других каналов источника. Режим 2.1 может быть полезен для воспроизведения стереофонического медиа источника или для воспроизведения звука телевизора без каналов аудио окружения.

5.1: Этот режим доступен для входных сигналов с числом каналов 5.1 или более. Режим 5.1 автоматически ограничивает воспроизведение пятью основными громкоговорителями в комнате плюс сабвуфер. Этот режим автоматически сводит многоканальные сигналы с числом каналов более 5.1. в формат 5.1, при необходимости. Режим 5.1 может быть полезным для обеспечения начальной оценки устаревшего медиа источника 5.1 с автоматическим (разведенным) режимом.

7.1: Этот режим доступен для входных сигналов с числом каналов 7.1 или более. Режим 7.1 автоматически ограничивает воспроизведение семью основными громкоговорителями в комнате плюс сабвуфер. Этот режим автоматически сводит многоканальные сигналы с числом каналов более 7.1. в формат 7.1, при необходимости. Режим 7.1 может быть полезным для обеспечения начальной оценки устаревшего медиа источника 7.1 с автоматическим (разведенным) режимом. Режим 7.1 также может быть полезным в качестве начальной оценки эффектов верхнего звука в материале аудио окружения, кодированном в таких форматах, как Dolby Atmos and DTS:X.

Регулировки «на лету»

Нажатие стрелки вправо в экране управления режимом звука вызывает страницу настроек «на лету». Здесь можно подстроить некоторые из наиболее эффективных параметров, влияющих на звук.

(рисунок)

Уровни низких и высоких частот: Уровни низких и высоких частот всего аудио сигнала могут быть подстроены с шагом 1 дБ в диапазоне ±12 дБ при помощи этой регулировки. Это предназначено для компенсации различий в программном материале и предпочтениях слушателя, а не акустического отклика комнаты. Во втором случае, рекомендуются настройки эквалайзера акустических систем (PEQ).

Изображение пересматривается

Уровни центра и сабвуфера: Уровни центра и сабвуфера всего аудио сигнала могут быть подстроены с шагом 1 дБ в диапазоне ±12 дБ при помощи этой регулировки. Это предназначено для компенсации различий в программном материале и предпочтениях слушателя, а не акустического отклика комнаты. Во втором случае, рекомендуем настройки уровней акустических систем и сабвуфера на странице настроек акустических систем.

Изображение пересматривается

Страница 15

DTS: Регулятор XDialog: При воспроизведении материала, кодированного DTS:X, с помощью этого регулятора можно выполнить непосредственную подстройку громкости диалога, чтобы улучшить разборчивость. Этот регулятор не доступен для содержимого, не являющегося DTS:X. Эта регулировка не аналогична уровню центрального громкоговорителя, поскольку подстраивает только уровень звука объектов, а не всего центрального канала.

(рисунок)

Индикаторы формата сигнала

Основной экран ACT 4 показывает информацию о входном сигнале над цифровым обозначением громкости и информацию об обработке справа вверху дисплея. Цветная графика делает технологии кодирования и декодирования очень ясными и легко читаемыми.

(рисунок)

Кодирование входного сигнала: Усилитель АСТ 4 автоматически определяет форматы сигналов входных источников, кодированных Dolby, DTS и/или PCM (ИКМ). Технология кодирования показана графически на основной странице АСТ 4 вверху в середине (над числовым отображением громкости).

(рисунок)

Число входных каналов и частота выборки: Усилитель АСТ 4 показывает число входных каналов (от 1.0 до 11.1) и декодированную частоту выборки (от 32  до 192 кГц) наверху середины основной страницы (над числовым отображением громкости).

Страница 16

Индикатор обработки выхода: Усилитель АСТ 4 показывает применяемую к входному сигналу обработку (если таковая применяется) справа вверху основного дисплея. Технологии последующей обработки (также называемые "post-processing") могут включать "direct", а также различные другие технологии разведения по каналам от Dolby и DTS.

(рисунок)

Индикатор формата прослушивания выхода: Справа от индикатора громкости находится индикатор формата сигнала. Беглый взгляд показывает активные акустические системы в комнате, определяемые сочетанием формата входного сигнала, режима звука, расположением акустических систем и применяемой обработки выхода. Цифра под схемой указывает числовое описание формата обработанного сигнала.

(рисунок)

Другие индикаторы/органы управления

Основной экран АСТ 4 содержит дополнительные органы управления для упрощения настройки и эксплуатации системы.

Индикатор сети/кнопка настроек (ниже справа): Эта кнопка служит для вызова страницы быстрой настройки Ethernet, извлекая адрес IP усилителя АСТ 4. Она также показывает состояние сети, ярко подсвечиваясь при активном соединении Ethernet и затемняясь в отсутствие соединения.

(рисунок)

Кнопка Settings: Коснитесь кнопки настроек слева внизу на дисплее передней панели, чтобы получить доступ к общим настройкам и предпочтениям в АСТ 4. Здесь доступны настройки расположения акустических систем и их настройки, Dolby, DTS и другие глобальные настройки системы.

(рисунок)

Страница 17

## Первоначальная установка

Этот раздел описывает первоначальную установку предварительного усилителя – процессора АСТ 4 посредством экрана на передней панели.

Настройки акустических систем

Усилитель АСТ 4 поддерживает большое разнообразие схем расстановки акустических систем и параметров конфигурации. Расположение громкоговорителя и настройки отдельного громкоговорителя являются простыми для изменения путем выбора пиктограммы громкоговорителя в пределах страницы настроек.

(рисунок)

Экран Speaker Layout: Чтобы настроить конфигурацию выхода АСТ 4 в соответствии с конкретной расстановкой акустических систем в комнате, просто коснитесь кнопок, соответствующих положениям акустических систем в комнате. Экран расстановки показывает описание расположения в стандартных числовых обозначениях справа внизу, когда сделаны изменения. Раздел аудио слоя определяет, какие акустические системы задействованы на уровне ушей. Высотный раздел выбирает между верхним фронтальным (top front), верхним средним (top middle) и верхним тыловым (top rear) или никаким (none). Для акустических систем, излучающих вверх в потолок, всякий раз при выборе верхнего среднего или 4 верхних акустических систем, появляется пункт "dolby enabled". Выберите "dolby enabled" для изображения верхних акустических систем. Наконец, выберите число активно работающих сабвуферов в системе (до трех). Изменения, сделанные в усилителе АСТ 4 и его звуке, немедленно выводятся в ответ на изменения в расстановке на этом экране, как только они происходят.

(рисунок)

Экран Speaker Parameters: Чтобы установить в АСТ 4 параметры для отдельных акустических систем, используйте стрелку вперед из экрана расстановки акустических систем для вызова экрана параметров акустических систем.

Speaker Selector (селектор акустических систем): Для проверки или регулировки параметров отдельного громкоговорителя, просто коснитесь данного громкоговорителя на схеме расстановки с правой стороны экрана параметров. Регулируемый громкоговоритель будет выделен красным кружком. Акустические системы, находящиеся на звуковом уровне ушей, показаны синим цветом. Верхние (overhead) и высотные (height) акустические системы показаны золотистым, а сабвуферы – серым цветом.

Level (уровень): Что отрегулировать относительный уровень громкоговорителя в пределах ±12 дБ, используйте кнопки "+" и "-". Уровень может быть подстроен вверх или вниз с шагом 0,5 дБ.

(рисунок)

Delay (задержка): Этот параметр является задержкой в миллисекундах (mS) между регулируемым громкоговорителем и основным положением для прослушивания (исходным положением) в центре системы акустических систем. С достаточной точностью, 1 мс задержки соответствует 30 см расстояния. В качестве рекомендуемого ориентира, регулируйте эту настройку для каждого громкоговорителя согласно реальному расстоянию от исходного положения. Для используемых dolby высотных акустических систем, вычитание примерно 40% из этой настройки задержки послужит разумной отправной точкой для учета дополнительного расстояния , которое высокочастотная информация от высотных акустических систем проходит из-за отражений от потолка.

(рисунок)

Страница 18

Polarity (полярность): Чтобы изменить полярность сигнала, посылаемого на громкоговоритель (из-за смешения типов акустических систем или для проверки полярности проложенного кабеля громкоговорителя), выберите кнопку 180 градусов.

(рисунок)

Size (размер): Полнодиапазонные акустические системы, способные к низкочастотному воспроизведению, следует устанавливать в "large" для полной реализации их возможностей. Акустические системы меньшего размера (как правило, полочные) следует устанавливать в "small", чтобы предотвратить искажения в результате их возбуждения излишне низкочастотными сигналами. При установке в «small», низкочастотная информация для этого громкоговорителя отводится в канал(ы) сабвуфера.

(рисунок)

Crossover (разделительный фильтр): Чтобы установить частоту разделения фильтра высоких частот для громкоговорителя, установленного как "small", используйте кнопки "+" и "-". Частотой разделения по умолчанию является 80 Гц. Частота может быть точно настроена от 40 Гц до 200 Гц с шагом 10 Гц. Для сабвуферов, эта регулировка устанавливает частоту разделения для фильтра низких частот в том же самом диапазоне. Эта регулировка не доступна для акустических систем, установленных как "large".

(рисунок)

Экран Loudspeaker EQ: Коснитесь кнопки loudspeaker EQ справа от стрелки вправо на экране параметров громкоговорителя, чтобы войти в экран эквалайзера. Существует 5 параметрических фильтров эквалайзера для каждого выхода на громкоговоритель (включая сабвуферы), которые могут быть установлены независимо. Эти фильтры эквалайзера можно использовать, чтобы помочь скомпенсировать акустику комнаты и/или отклонение частотной характеристики громкоговорителя.

(рисунок)

PEQ Control – Gain (регулятор параметрического эквалайзера – усиление): Параметрический эквалайзер оснащен регулируемым усилением от +6 дБ (усиление) до -12 дБ (ослабление) с шагом 0,5 дБ. Просто коснитесь кнопок усиления "+" и "-", чтобы выполнить подстройки.

(рисунок)

PEQ Control – Freq (регулятор параметрического эквалайзера – частота): Параметрический эквалайзер оснащен регулируемой частотой от 20 Гц до 20 кГц с шагом, который изменяется для удобства и управления в соответствии частотным диапазоном, в котором осуществляется подстройка. Разрешение на низких частотах (сабвуфер) составляет 2 Гц, увеличиваясь по ширине с ростом частоты. Результатом является более постоянное количество частот, регулируемых на октаву (удвоение частоты). Просто коснитесь кнопок частоты "+" и "-", чтобы выполнить подстройки для центральной частоты.

(рисунок)

PEQ Control – Q (регулятор параметрического эквалайзера – добротность): Добротность Q или ширина каждой полосы частот параметрического эквалайзера может быть подстроена от широкой (0,1), простирающейся на несколько октав, до узкой (10), охватывающей только узкий диапазон частот (формирующей режекторный фильтр). Это обеспечивает подстройки как широкой полосе, так и компенсацию в узкой полосе частот. Коснитесь кнопок Q "+" и "-", чтобы выполнить регулировки для полосы фильтра параметрического эквалайзера.

(рисунок)

Noise Generator (генератор шума): Усилитель ACT 4 оснащен тональным (синусоидальным) генератором, генераторами белого и розового шума для настройки и калибровки системы. Включайте генераторы шума здесь.

(рисунок)

Страница 19

Настройки режимов звука

Усилитель АСТ 4 способен к обработке многих форматов звука несколькими способами. Определенные режимы звука могут быть специально приспособлены к предпочтениям слушателя. Это настройки можно изменять в экране настроек режимов звука, который открывается кнопкой "flask" в меню настроек.

(рисунок)

Auto Mode Preferences (предпочтения для автоматического режима): Входящие аналоговые и ИКМ-сигналы могут быть пропущены без изменения или разведены по каналам при помощи технологии Dolby Surround или DTS Neural :X. Этот экран выбирает предпочтительный метод обработки для каждого варианта входа.

Изображение пересматривается

Analog: Аналоговые входные сигналы могут быть пропущены насквозь в аналоговой области без обработки, обработаны с помощью управления басом посредством ЦПОС с использованием режима Direct или разведены по каналам, чтобы заполнить все доступные акустические системы, используя технологию Dolby Surround Upmixing или DTS Neural:X.

Изображение пересматривается

PCM (ИКМ) 2.0, 5.1, 7.1: Входные сигналы ИКМ могут быть обработаны с помощью управления басом посредством встроенного в АСТ 4 ЦПОС с использованием режима Direct или разведены по каналам, чтобы заполнить все доступные акустические системы, используя технологию Dolby Surround Upmixing or DTS Neural:X.

Night Mode Preferences (предпочтения ночного режима): Для прослушивания поздним вечером, усилитель АСТ 4 может быть сконфигурирован для максимизации впечатления от прослушивания с одновременной минимизацией неудобств для других членов семьи, которые могут спать в этот время. Ночной режим находится на второй странице настроек режима звука.

Изображение пересматривается

Night time Dolby Compression: Для прослушивания поздним вечером, сжатие Dolby может ослабить общую динамическую громкость аудио программы. Установите Dolby compression в положение "on", чтобы включить эту функцию. Отметьте, что сжатие Dolby отключено, когда установлено сжатие DTS, и наоборот.

Изображение пересматривается

Night time DTS Compression: Для прослушивания поздним вечером, сжатие DTS может ослабить общую динамическую громкость аудио программы. Установите DTS compression в положение "on", чтобы включить эту функцию. Отметьте, что сжатие DTS отключено, когда установлено сжатие Dolby, и наоборот.

Изображение пересматривается

Night time Speaker Layout (ночная расстановка акустических систем): Для прослушивания поздним вечером, акустические системы могут быть временно приглушены с целью ограничить уровни громкости в комнате и предотвратить утечку звука через определенные стены, где акустические системы могут быть установлены близко к спальням. Выберите предпочтительное размещение акустических систем в ночном режиме, чтобы задействовать эту функцию.

Изображение пересматривается

Night time Subwoofer Mute (приглушение сабвуфера в ночное время): Для прослушивания поздним вечером, сабвуферы могут быть временно приглушены с целью ограничить уровни громкости в комнате и предотвратить утечку звука через определенные стены, где акустические системы могут быть установлены близко к спальням. Установите сабвуфер в положение "off", чтобы включить эту функцию.

Изображение пересматривается

Страница 20

Night time Max Level (максимальный уровень ночью): Для прослушивания поздним вечером, максимальный уровень в ночное время устанавливает максимальное усиление АСТ 4 так, чтобы можно было избежать высоких пиковых громкостей. Установите здесь максимальный уровень громкости в ночное время.

Изображение пересматривается

Upmix Mode Preferences (предпочтения режима разведения): Режимы разведения по каналам 3.1, 5.1 и 7.1 могут работать либо с технологией Dolby Surround, либо DTS Neural:X, в зависимости от предпочтения при прослушивании. Эти предпочтения устанавливают здесь. Предпочтения режима разведения находятся на третьей странице предпочтений режима звука.

Изображение пересматривается

Настройки HDMI

На странице настроек HDMI могут быть точно настроены звук HDMI в АСТ 4 и сам дисплей HDMI.

(рисунок)

HDMI audio delay (задержка звука HDMI): Звук HDMI может быть отрегулирован для задержки по времени с целью предотвратить проблемы синхронизации, связанные с задержками видео процессора. Задержка регулируется от 0 до 300 мс с шагом 10 мс. Эта настройка применяется ко всем входам HDMI и должна быть установлена в соответствии с задержками, присущими видео системе.

Изображение пересматривается

HDMI OSD (экранное меню): Экранное меню для громкости и видеовхода может быть включено или выключено. Отображение громкости является столбцовой диаграммой, указывающей текущую громкость (диапазон: 0-99). Видео вход HDMI является числовым индикатором, соответствующим i1 - i8..

Изображение пересматривается

Настройки Dolby

На странице настроек Dolby можно включить и выключить дополнительную обработку Dolby в АСТ 4.

(рисунок)

Dolby Dynamic Range Control (управление динамическим диапазоном): Различные условия домашнего прослушивания представляют широкий диапазон требований к динамическому диапазону. Управление динамическим диапазоном является средством применить сжатие динамического диапазона к аудио содержимому. Когда применяется сжатие динамического диапазона, содержимое с высокими уровнями звука обрезается (ослабляется), и с низкими уровнями – поднимается (усиливается). Вместо простого сжатия аудио программы на стороне источника, кодирующее устройство Dolby Digital вычисляет и передает вместе с сигналом метаданные управления динамическим диапазоном (DRC). Эти метаданные затем могут быть применены к сигналу декодирующим устройством (АСТ 4), чтобы ослабить динамический диапазон более разумно. Управление динамическим диапазоном Dolby можно применить установкой этого переключателя в положение "ON".

Изображение пересматривается

Dolby Surround Upmixer Center Spread Control: Функция Dolby Surround Upmixer (DSU), встроенная в последнее поколение декодеров Dolby Atmos, способна обрабатывать звук способом, который называется "center spread" (растяжение центра). Эта функция растягивает сигнал центрального канала на левый и правый фронтальные акустические системы, чтобы создать более широкий фронтальный аудио образ для слушателя. Процесс оптимизирован и предназначен главным образом для воспроизведения стереофонических музыкальных программ. Растяжение центра можно включить или выключить на АСТ 4, используя эту регулировку.

Изображение пересматривается

Страница 21

Настройки DTS

На странице настроек DTS можно включить и выключить дополнительную обработку DTS в АСТ 4.

(рисунок)

DTS Dialog Control (управление диалогом): Новейшее поколение объектно-ориентированного декодирования DTS позволяет вам напрямую усилить звук диалога в содержимом программы, которая содержит эту функцию в составе сигнала. Это может быть полезным в шумном окружении, чтобы сделать диалог более понятным. Люди с ослабленным слухом также могут этим воспользоваться. Отметим, что если создатель программы отключил использование этой функции в составе сигнала, управление диалогом может быть не доступно.

Изображение пересматривается

DTS Dynamic Range Compression (сжатие динамического диапазона): Сжатие динамического диапазона DTS обеспечивает регулировку усиления источника для поддержания пригодного слышимого диапазона и на низких, и на высоких уровнях воспроизведения. Позволяя программе сохранять полную динамику при передаче, можно ослабить динамику в системе воспроизведения (при желании). Управление DRC позволяет настроить личные предпочтения при воспроизведении.

Изображение пересматривается

Настройки уровня

Настройка уровня в АСТ 4 обеспечивает точную настройку поведения системы, такого как максимальная громкость, подстройка громкости аналогового входа и др.

(рисунок)

Max volume level: Используйте эту настройку для ограничения максимума изменения громкости АСТ 4. Это ограничение может предотвратить слишком громкий звук в небольших комнатах или комнатах с очень эффективными громкоговорителями. Отметьте, что максимум громкости также может быть установлен отдельно для ночного режима (см. настройки режима звука).

Изображение пересматривается

V-drop Level: Функция "V-drop" (сброс громкости) является альтернативой полному приглушению, в котором система ослабляет свой выход для предварительно определенного уровня (вместо полного приглушения) в ответ на нажатие кнопки "V-drop" на мобильном интерфейсе управления. Этот предварительно определенный уровень устанавливают здесь.

Изображение пересматривается

Analog - Input Level: Аналоговые входы i15-i20 могут быть пропущены в аналоговом режиме через АСТ 4 без какой-либо цифровой обработки, либо они могут быть обработаны в нескольких цифровых сочетаниях с разведением по каналам, которые используют более двух акустических систем. Для этих входов может быть полезным нормализовать уровень входа аналого-цифрового преобразователя (АЦП) в АСТ 4 с другими цифровыми входами. Это можно достичь путем настройки уровня входа, которая допускает регулировку в пределах ±12 дБ с шагом 1 дБ.

Изображение пересматривается

Analog - Sample Rate (частота выборки аналогового сигнала): Для аналоговых входов i15 - i20 частота выборки для АЦП может быть подстроена для максимального качества преобразования. Частоты выборки можно выбрать из 48 кГц, 96 кГц и 192 кГц. Частотой выборки по умолчанию является 48 кГц. Отметьте, определенные режимы звука, особенно режимы разведения по каналам, требуют частоту выборки 48 кГц на этих входах.

Изображение пересматривается

Downmix Out: Даун-микшированный (сведенный в 2 канала) выход АСТ 4 является простой аналоговой смесью многоканальных сигналов для использования в других 2-канальных зонах. Например, сведенный выход может быть использован для передачи звука от домашнего театра на мультизонный усилитель – распределитель. Этот выход может быть включен или выключен, по желанию.

Изображение пересматривается

Страница 22

Downmix Level: Выходной уровень сведенного сигнала может быть предварительно отрегулирован здесь, в том же самом диапазоне 0-99, как основной регулятор громкости.

Изображение пересматривается

Настройки запуска

Настройки в меню Trigger Settings содержат параметры, необходимые для настройки поведения портов выходов запуска t1-t4.

(рисунок)

IR Receive Selector (селектор приема ИК): Усилитель АСТ 4 имеет встроенный ИК-приемник в передней панели. В определенных инсталляциях, передняя панель АСТ 4 не может быть установлена на прямой видимости с ИК-пультом дистанционного управления. Может быть использован порт внешнего ИК-датчика, маркированный "iR Rx". Включите внешний ИК-датчик в этом экране. Отметьте, что встроенный в переднюю панель ИК-датчик отключается, когда выбран внешний датчик.

Изображение пересматривается

Trigger Out Enable and Delay Settings: Триггерные выходы t1 - t4 управляются отсюда с возможностью настройки включения и выключения каждого выхода и временами задержки от 0 до 5 секунд с шагом 1 секунда. Это позволяет задерживать включение внешних усилителей мощности, что минимизирует броски тока в питающих цепях переменного тока этих усилителей.

Настройки на передней панели

Яркость сенсорного экрана АСТ 4 и параметры отключения регулируются при помощи этого экрана настроек.

(рисунок)

Front Panel Brightness: Яркость экрана на передней панели АСТ 4 можно подстраивать в соответствии с конкретными условиями освещения, в которых установлен усилитель – процессор АСТ 4. Стандартными уровнями являются "Low" (низкий), "Med' (средний) и "High" (высокий). Кроме того, предоставлен режим"Auto", который использует датчик окружающего освещения, чтобы автоматически регулировать яркость в соответствии с изменяющимися уровнями освещения в окружении, где установлен АСТ 4.

(рисунок)

Screen Sleep Timer: Экран АСТ 4 может переходить к полному затемнению после периода времени, предварительно выбранного в этом экране настроек. Периодами отключения являются 1, 3 и 5 минут, а также бесконечно большой или никогда. Касание экрана на передней панели включает его и/или переустанавливает таймер отключения экрана.

(рисунок)

Страница 23

Настройки обновления встроенного программного обеспечения

Версию встроенного программного обеспечения АСТ 4 можно посмотреть и обновить в этом экране.

(рисунок)

Current Firmware Version: Этот экран показывает обзор текущих активных версий встроенного программного обеспечения в АСТ 4. Касание кнопки обновления встроенного программного обеспечения вызывает экран обновления.

(рисунок)

Firmware Update Screen: Эта страница облегчает обновления встроенного программного обеспечения АСТ 4. Обновления должны выполнять только авторизованные изготовителем дилеры в соответствии с заводскими инструкциями, предоставляемыми с каждым обновлением.

(рисунок)

Страница 24

Настройки компьютерной сети

Соединения АСТ 4 по Ethernet обеспечивают управление по сети домашней театральной системой с помощью мобильных устройств и/или систем автоматизации и управления третьих фирм. Здесь осуществляется настройка сети.

(рисунок)

Network Connection Status (состояние сетевого подключения): Этот индикатор показывает активно или нет соединение Ethernet на АСТ 4. Отметьте, что состояние "network connected" только означает, что АСТ 4 подсоединен успешно к сетевому маршрутизатору или коммутатору и не обязательно означает, что АСТ 4 имеет действующий канал передачи данных с Интернет или любым другим устройством управления. Адрес IP и другие протоколы должны быть установлены должным образом для управления работой соединений, но индикация состояния «подсоединен» является первым важным шагом.

(рисунок)

Static IP Address Entry Screen (экран ввода статического адреса): Нажатие управления статическим адресом IP вызывает экран ввода адреса. Введите желаемый статический адрес IP, используя кнопки "+" и "-", чтобы увеличить или уменьшить адрес.

(рисунок)

IP Address: Этот индикатор показывает текущий адрес IP для АСТ 4. Заводской адрес IP по умолчанию предварительно установлен на 192.168.1.230. Однако если включен DHCP, АСТ 4 автоматически запросит адрес IP от сервера DHCP при первоначальном подключении к сети. Этот процесс может занять до минуты и обычно приводит к назначению нового адреса IP, отличного от предустановленного на заводе.

(рисунок)

IP Type Selection (выбор типа адреса): Этот параметр определяет, переустановится ли адрес IP усилителя АСТ 4 после каждой перезагрузки питания АСТ 4 или сервера DHCP (настройка "DHCP") или АСТ 4 сохранит свой адрес IP как статический (настройка "static"). Установка статического адреса IP позволяет мобильным устройствам или системам управления третьих фирм сохранить адрес IP усилителя АСТ 4 даже после выключения/включения питания. Однако при назначении статического адреса IP на АСТ 4 следует соблюдать осторожность во избежание конфликтов адерса IP с другими устройствами в локальной сети.

(рисунок)

Страница 25

Переустановка к заводским настройкам

При необходимости, усилитель АСТ 4 может быть полностью переустановлен к заводским настройкам по умолчанию с помощью описанной здесь функции.

(рисунок)

Factory Reset Button (кнопка переустановки): Нажмите кнопку переустановки, что восстановить АСТ 4 к его заводским настройкам по умолчанию. Для предотвращения нежелательных помех или хлопков, перед выполнением операции переустановки убедитесь, что подсоединенные к выходам усилители и мощности или другие выходные устройства выключены.

(рисунок)

Во время процесса переустановки, появляется сообщение "rebooting", как показано ниже. Завершение переустановки может занять до 2 минут.

(рисунок)

Страница 26

## Управление посредством RS-232 и Ethernet

Предварительный усилитель – процессор ACT 4 предназначен для простого, надежного управления в разнообразных конфигурациях системы. Этот раздел детализирует протоколы управления и параметры для взаимодействия усилителя АСТ 4 с компьютером и/или системой автоматизации третьей фирмы.

RS-232

Предварительный усилитель – процессор ACT 4 использует стандартное соединение RS-232 (DB-9). Для подсоединения к разъему RS-232, установленному на задней панели предварительного усилителя - процессора, должен быть использован нуль-модемный кабель. Система управления по RS-232 работает сразу после распаковки.

Цоколевка RS-232 (DB-9) приведена ниже:

Вывод		Тип сигнала

2		 TX DATA (передача)

3		 RX DATA (прием)

5		 GND (земля)

Формат последовательной связи приведен ниже:

Формат			Настройка

Скорость передачи, бод	9600

Биты данных

Стоповый бит		1

Контроль четности		нет

Управление потоком	нет

Предварительный усилитель – процессор ACT 4 предназначен для приема последовательных команд и выполнения после приема команды. Этот простой формат обеспечивает чрезвычайно эффективную связь между предварительным усилителем – процессором и системой управления.

Формат команды передачи:

QQQXXX

Где:

QQQ = код префикса (обычно 3 знака ASCII)

XXX =  код команды (обычно 3 знака ASCII)

Пример – передать команду:

PWRTGL

Эта командная строка переключит состояние питания ACT 4.

Многословный отклик

Режим многословного отклика возвращает читаемые человеком сообщения с подтверждением в ответ на изменения в системе или регулировки (исходящие от любого источника). Для примера команды, приведенного выше, многословным откликом является:

OK, Power On

Чтобы включить многословный отклик, предварительно должны быть послана следующая последовательная команда:

VERBON (команда включить)

Полный список доступных последовательных команд приведен на странице ХХ.

Последовательность команд

Preload and Go! (Предварительно загрузи и вперед!) - Применение команды RS-232/UDP

Одной уникальной функцией управления предварительным усилителем – процессором ACT 4 посредством команд RS-232 и UDP является то, что вы можете передавать большинство команд для управления усилителем АСТ 4, даже если он в данный момент находится в ждущем режиме. Это хорошо для установщиков и интеграторов, использующих АСТ 4. В данной инсталляции, вход, требуемый уровень громкости и расширенный набор параметров могут быть сконфигурированы даже перед тем, как вы включаете питание АСТ 4!

Пример: Усилитель ACT 4 мог бы выбрать вход 3 HDMI, затем установить уровень громкости на 35, затем включить питание. Усилитель ACT 4 мог бы включить питание очень быстро, и затем все эти настройки были бы уже загружены.

Mute and Update (приглуши и обнови) - Применение команды RS-232/UDP

Другой уникальной возможностью управления является то, что система управления может приглушить (MUTE) АСТ 4 и затем изменить входы, уровень громкости и другие параметры в режиме приглушения. Это просто другой пример полезности управлять переменными, пока другие переменные установлены.

Пример: Предварительный усилитель – процессор ACT 4 мог бы принять команды MUTE ON, и затем система управления могла бы переключить на другой вход, установить уровень громкости, например, на 20, затем передать команду MUTE OFF.

Страница 27

| Параметры управления | Название | Команда ASCII | Префикс ASCII | Многословный ответ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POWER (питание) | POWER ON | PWR | ONN | OK, Power On |  |
|  | POWER OFF |  | OFF | OK, Power Off |  |
|  | POWER TOGGLE |  | TGL | OK, Power Off OR OK, Power On |  |
| MUTE (приглушение) | MUTE ON | MUT |  |  |  |
| MUTE OFF |  |  |  |  |  |
|  | MUTE TOGGLE |  | TGL | OK, Mute On OR OK, Mute Off |  |
| INPUT SELECT (выбрать вход) | INPUT HDMI (1-8) | INP | #01 - #08 | OK, Input HDMI (1-8) |  |
|  | INPUT DIGITAL (9-14) |  | #09-#14 | OK, Input DIGITAL (9-14) |  |
|  | INPUT PHONO |  | #15 | OK, Input PHONO 15 |  |
|  | INPUT BALANCED |  | #16 | OK, Input BALANCED 16 |  |
|  | INPUT ANALOG (17-20) |  | #17 -#20 | OK, Input ANALOG (17-20) |  |
|  | INPUT MULTI |  | #21 | OK, Input Multi 21 |  |
| VOLUME CONTROLS (регулировки громкости) | VOLUME LEVEL (1 - 98) DIRECT | VOL |  |  |  |
|  | VOLUME UP |  | UPP | OK, Volume = YY |  |
|  | VOLUME DOWN |  | DWN | OK, Volume = YY |  |

Страница 28

Управление на основе Интернет

Предварительный усилитель – процессор АСТ 4 содержит встроенный веб-сервер. На веб-странице изделия находятся средства контроля состояния и непосредственного управления. Эта функция является замечательным средством диагностики и настройки изделия. Этот интерфейс также будет автоматически оптимизирован для пользовательского интерфейса на мобильных устройствах. Все, что требуется, это устройство с веб-навигатором, стандартный маршрутизатор и предварительный усилитель – процессор АСТ 4. Все регулировки для изделия доступны на веб-странице предварительного усилителя - процессора.

Чтобы использовать веб-интерфейс, зайдите на веб-страницу предварительного усилителя - процессора.

Формат: http://IP ADDRESS

Пример: http://192.168.1.235

Отметьте, что адресом IP по умолчанию для FCN 4 является 192.168.1.235, но использование DHCP, скорее всего, отменит этот адрес.

Пожалуйста, обратитесь на страницу 9 за подробной информацией о том, как открыть и использовать веб-интерфейс посредством соединения Ethernet.

Управление посредством Ethernet

Усилитель АСТ 4 предназначен для приема команд от внешней системы управления через порт Ethernet. Все команды используют формат протокола UDP для передачи по стандартной сети IP команд от устройства управления на АСТ 4. Таблица состояния в реальном времени доступна на устройстве в формате XML.

Соединения

Порт Ethernet на АСТ 4 должен быть подсоединен к маршрутизатору. Внешняя система управления также должна быть подсоединена к тому же маршрутизатору посредством проводного или беспроводного подключения.

Формат UDP / первоначальные настройки: Все устройства управления по UDP потребуют и адрес IP усилителя АСТ 4, и управляющий порт UDP АСТ 4. Адрес IP усилителя АСТ 4 может изменяться в зависимости от установки.

| Настройка UDP | Значение |
| --- | --- |
| IP ADDRESS | STATIC или DHCP |
| UDP PORT | 26482 |
| UDP RECEIVE PORT | ON (открыт) |
| STATE |  |

Настройка управления по UDP: Чтобы настроить управление по UDP от внешней системы, вы должны знать IP адрес АСТ 4, номер порта UDP (см. таблицу выше), и этот порт должен быть включен или открыт на АСТ 4.

Когда эти три пункта завершены, вы сможете выдавать команды UDP через внешнюю систему управления.

1. Узнайте адрес IP усилителя АСТ 4: (рекомендуется: установить статический адрес IP при настройке внешней системы управления или отключить DHCP в сети. Это предотвратит работу DHCP внутри сетевого маршрутизатора по изменению адреса IP на неизвестный.)

2. Определите порт UDP для управления усилителем АСТ 4: Порт UDP предварительного усилителя – процессора АСТ 4 установлен на 26482.

3. Включите приемный порт UDP Rx: Это делают через настройки страницы веб-интерфейса на усилителе АСТ 4 посредством веб-навигатора.

(рисунок)

Структура команд UDP: Предназначенные для пересылки данные UDP состоят из 10 шестнадцатеричных кодов, которые будут переданы на назначенный порт и адрес IP. Формат показан ниже.

Формат команды передачи UDP:

04 FB 19 FF 24 S1 S2 S3 00 00

Где:

04 FB 19 FF = префикс команды UDP (для усилителя АСТ 4) 24 = ASCII $ указатель старта последовательной команды S1 S2 S3 = шестнадцатеричный код последовательной команды 00 00 = маркер конца команды (для усилителя АСТ 4).

Пример

Послать команду: PON (Power On)

04 FB 19 FF 24 50 4F 4E 00 00

Эта команда UDP включит питание для текущей выбранной зоны.

Для проверки, вы можете использовать тестовую программу UDP, чтобы проверить работу предварительного усилителя – процессора после установки. Несколько бесплатных примеров тестовых средств UDP доступны в сети Интернет:

https://packetsender.com/

http://www.simplecomtools.com/ProdudCartfocA/iewPnlas p?idproduct=6&idcateaorv=5

страница 29

Непосредственное управление уровнем громкости: усилитель АСТ 4 также содержит набор команд UDP, которыми вы можете напрямую устанавливать параметры, такие как уровень громкости, посредством UDP, без ограничений.

Например, чтобы непосредственно изменить громкость, просто измените два шестнадцатеричных байта, выделенных красным (#10 и #11), на HEX-значение, которое вы хотите установить. Диапазон действующих значений громкости от 01 до 98 с шагом 1:

| ASCII | Команда UDP | Уровень громкости |
| --- | --- | --- |
| V01 | 04 FB 19 FF 24 56 30 31 00 00 | 01 |

Тот же самый прямой формат может быть применен для установки максимальной громкости и баланса для данной зоны.

Полный список последовательных команд, доступных через UDP, использующих приведенные выше правила пакетного формата, приведен на страницах 14-17.

XML Status Monitoring: Когда команды управления переданы на усилитель АСТ 4, довольно часто системе управления требуется обратная связь о состоянии в реальном времени. Отслеживание состояния в реальном времени может быть сделано внешней системой управления посредством файла состояния в формате XML, доступного на предварительном усилителе - процессоре. Многие современные внешние системы управления имеют средства чтения и анализа файлов XML. Файл XML может быть найден в усилителе АСТ 4 по этому адресу:

Формат:	http://IP ADDRESS/status.xml

Пример: http://192.16a 1.235/status.xml

Формат XML содержит три уровня информации: 1) определяет изготовителя, 2) определяет модель, и 3) предоставляет тип объекта и данные для объекта.

Нижеприведенный пример иллюстрирует формат возможный значений данных для каждого объекта в файле XML:

<ACURUS>

<sc>

<TYPE>TYPE NAME</TYPE> <DATA>DATA VALUE</DATA>

</sc>

</ACURUS>

Информация о состоянии содержит два справочных параметра, Type (тип) и Data (данные). Параметр Type определяет название параметра, а параметр Data содержит данные о текущем состоянии. Например, ниже показан пример фрагмент, относящийся к данным температуры:

<TYPE>TEMPERATURE</TYPE> <DATA>39</DATA>

Он может быть считан как температура равна 39 градусов.

Ниже перечислены типы данных, включенных в таблицу XML усилителя АСТ 4:

Типы данных состояния АСТ 4:

| Тип данных | Определение |
| --- | --- |
| TEMPERATURE | Отсчет температуры (в градусах Цельсия или Фаренгейта) |
| WEBZONE | Состояние подключения к Интернет |
| POWER | Состояние питания |
| MUTE | Состояние приглушения |
| VOLUME | Настройка уровня громкости |
| INPUT | Выбор входа |
| MAXVOLUME | Настройка максимума громкости |
| STEREO | Конфигурация моно/стерео |
| NETWORK TRIGGER RX STATUS | Флаг включения приема UDP |
| STATIC IP/DHCP STATUS | Флаг статического или динамического адреса |
| MAC ADDRESS | ACT 4 MAC адрес |
| UDP IPADDRESS | UDP IP адрес |
| UDP MAC ADDRESS | UDP MAC адрес |

Следующая страница показывает пример полного файла XML для усилителя АСТ 4, который задействует все вышеприведенные данные, предназначенные для считывания, и анализируется по мере необходимости системой управления.

Страница 30

Пример файла XML, взятого из усилителя АСТ 4, показан ниже:

<ACURUS>

<SC>

<TYPE>TEMPERATURE</TYPE>

D AT A> 39< / DATA> </SC>

<SC>

<TYPE>WEBZONE</TYPE>

<DATA>1</DATA>

</SC>

<SC>

<TYPE>ZONE1/TYPE>

<DATA>1</DATA>

</SC>

<SC>

<TYPE>ZONE1</T\PE>

<POWER>C)</POWER>

<MUTE>0</MJTE>

VO LUM E> 1 < VOLUM E>

<INPUT>1</INPUT>

<BALANCE>11</BALANCE>

<MAXVOLUME>98</MAXVOLUME>

<STEREO>1</STEREO>

</SC> <SC>

<TYPE>ZONE2</TYPE>

<POWER>C)</POWER>

<MUTE>0</MJTE>

VO LUM E> 1 < VOLUM E>

<INPUT>2</INPUT>

<BALANCE>11</BALANCE>

<MAXV0LUME>98</MAXV0LUME>

<STEREO>1</STEREO>

</SC> <SC>

<TYPE>ZONE3</TYPE>

<POWER>C)</POWER>

<MUTE>0</MJTE>

VO LUM E> 1 < VOLUM E>

<INPUT>3</INPUT>

<BALANCE>11</BALANCE>

<MAXV0LUME>98</MAXV0LUME>

<STEREO>1</STEREO>

</SC> <SC>

<TYPE>ZONE4</TYPE>

<P0WER>1</P0WER>

<MUTE>0</MUTE>

<VOLUME>30</VOLUME>

<lNPUT>11</INPUT>

<BALANCE>11</BALANCE>

<MAXVOLUME>98</MAXVOLUME>

<STEREO>1</STEREO>

</SC>

<SC>

<TYPE>ZONE5</TYPE>

<POWER>0</POWER>

<MUTE>0</MUTE>

VOLUM E> 1 <VOLUM E>

<INPUT>5</INPUT>

<BALANCE>11</BALANCE>

<MAXVOLUME>98</MAXVOLUME>

<STEREO>1</STEREO>

</SC> <SC>

<TYPE>ZONE6</TYPE>

<POWER>0</POWER>

<MUTE>0</MUTE>

VOLUM E> 1 < VOLUM E>

<INPUT>6</INPUT>

<BALANCE>11</BALANCE>

<MAXVOLUME>98</MAXVOLUME>

<STEREO>1</STEREO>

</SC>

<SC>

<TYPE>ZONE7</TYPE>

<POWER>0</POWER>

<MUTE>0</MJTE>

VOLUM E> 1 < VOLUM E>

<INPUT>7</INPUT>

BALANCES 11</BALANCE>

<MAXVOLUME>98</MAXVOLUME>

<STEREO>1</STEREO>

</SC> <SC>

<TYPE>ZONE8</TYPE>

<POWER>0</POWER>

<MUTE>0</MUTE>

VOLUM E> 1 < VOLUM E>

<INPUT>8</INPUT>

BALANCES 11</BALANCE>

<MAXVOLUME>98</MAXVOLUME>

<STEREO>1</STEREO>

</SC> <SC>

<TYPE>ZONE9</TYPE>

<POWER>0</POWER>

<MUTE>0</MUTE>

VOLUM E> 1 < VOLUM E>

<INPUT>10</INPUT>

BALANCES 11</BALANCE>

<MAXVOLUME>98</MAXVOLUME>

<STEREO>1</STEREO>

</SC> <SC>

<TYPE>ZONE10</TYPE>

<POWER>1</POWER>

<MUTE>0</MUTE>

VOLUME>30</VOLUME>

INPUT>11</INPUT>

BALANCES 11</BALANCE>

<MAXVOLUME>98</MAXVOLUME>

<STEREO>1</STEREO>

</SC> <SC>

<TYPE>Network Trigger RX SKUSK/TYPES

<DATA>1</DATA>

</SC>

<SC>

<TYPE>STATIC IP/DHCP Status:<TYPE>

<DATA>1</DATA>

</SC>

<SC>

<TYPE>MAC Address:</TYPE>

<DATA>00 - 03 - 75 - OF - С5 - 03< /DATA>

</SC> <SC>

<TYPE>UDP IP Address:</TYPE>

DATA> 255.255.255.255< /DAT A>

</SC>

<SC>

<TYPE>UDP MAC Address:</TYPE>

<DATA>FF- FF-FF-FF-FF- FF<DATA>

</SC>

</ACURUS>

Страница 31

## Решение проблем

Время от времени, могут возникать проблемы. Нижеприведенная таблица предназначена для помощи в категоризации и решении проблем, которые могут возникать. Безусловно, если проблемы сохраняются, не стесняйтесь обратиться к вашему местному дилеру или клиентскую службу фирмы Acurus.

Таблица возможных неисправностей

| Проблема или проявление | Возможная причина | Рекомендации |
| --- | --- | --- |
| Усилитель АСТ 4 не включается – нет подсветки дисплея на передней панели. | Не подсоединен переменный ток. | Проверьте, что сетевой шнур подсоединен в стенную розетку и к задней панели прибора. Проверьте, что включены коммутируемые розетки переменного тока. Проверьте, что включен кондиционер питания (если присутствует). |
|  | Сгорел сетевой плавкий предохранитель. | Проверьте отсек для предохранителя на задней панели прибора вблизи входного гнезда переменного тока. Замените предохранитель и проверьте снова. Если проблема сохраняется, обратитесь с прибором к обслуживающему персоналу. |
| Усилитель АСТ 4 включен (кнопка "on" отображается на экране), но не реагирует на управление с мобильного устройства. | На мобильном устройстве не правильно введен адрес IP. | Проверьте правильный адрес IP для АСТ 4 в меню сетевых настроек усилителя АСТ 4. Примечание: некоторым маршрутизаторам может потребоваться несколько минут, чтобы назначить адрес IP автоматически. Первоначальный адрес, который отображает дисплей усилителя АСТ 4, может быть переназначен маршрутизатором после автоматического назначения DHCP. |
|  | Мобильное устройство не подсоединено к той же сети, что усилитель АСТ 4. | Убедитесь, что устройство управления подсоединено к локальной компьютерной сети, а не к другой соседней сети. Убедитесь, что все сетевые маршрутизаторы и коммутаторы включены и активны. Просмотрите таблицу соединений в маршрутизаторе для подтверждения, что и усилитель АСТ 4, и мобильное устройство в ней перечислены. |
|  | АСТ 4 отсоединен от сети. | Проверьте индикатор сетевой активности на задней панели усилителя АСТ 4 – если он не светится зеленым, проверьте сетевые кабельные соединения. Если кабель вставлен, и коммутатор или маршрутизатор демонстрирует активность, замените сетевой кабель. |
| Усилитель АСТ 4 отключается после воспроизведения в течение некоторого времени. | Недостаточная вентиляция. | Убедитесь, что боковины, задняя и верхняя панели прибора имеют зазор для воздуха не менее 5 см, и что воздух может циркулировать вокруг места установки усилителя АСТ 4. |
| Усилитель АСТ 4 включен (кнопка "on" отображается на экране), но не реагирует на управление посредством 12-вольтового запуска. | Проблема с кабелем запуска. | Убедитесь, что устройство управления подсоединено при помощи запускающего кабеля с рекомендованной конфигурацией. |
| Усилитель АСТ 4 отключается после воспроизведения в течение некоторого времени. | Недостаточная вентиляция. | Убедитесь, что боковины, задняя и верхняя панели прибора имеют зазор для воздуха не менее 5 см, и что воздух может циркулировать вокруг места установки усилителя АСТ 4. |
| Усилитель АСТ 4 не распознаёт компьютерную сеть. | Несовместимый диапазон сетевых IP адресов. | Усилитель АСТ 4 совместим с сетями, которые имеют диапазон адресов, начинающийся с 192.168… Сети вне этого диапазона адресов могут не работать с АСТ 4. Переустановите адрес IP маршрутизатора на 192.168.x.y, если возможно. |

Страница 32

| Проблема или проявление | Возможная причина | Рекомендации |
| --- | --- | --- |
| Усилитель АСТ 4 включен (дисплей показывает домашний экран), но не воспроизводит звук. | Закороченные или плохо подсоединенные провода акустических систем. | Проверьте соединения акустических систем на усилителе и клеммах громкоговорителя. Ищите изношенные, закороченные или отсоединенные провода. |
|  | Не включен усилитель мощности. | Проверьте, что внешние усилители включены и подсоединены к АСТ 4 сигнальными кабелями. |
|  | Дефектное устройство – источник или кабели. | Проверьте соединения между устройством – источником и усилителем АСТ 4. Попробуйте использовать другое устройство – источник, чтобы устранить возможность проблемы с усилителем АСТ 4. Проверьте кабели RCA устройства – источника на отказы. |
|  | Проблема с настройкой входа АСТ 4. | Проверьте, что номер входа усилителя АСТ 4 совпадает с соединением устройства – источника. |
| Похоже, работают не все каналы усилителя АСТ 4. | Проблема с подключением громкоговорителя. | Проверьте соединения акустических систем на усилителе и клеммах громкоговорителя. Ищите изношенные, закороченные или отсоединенные провода. |
|  | Проблемы с с настройкой размещения акустических систем. | Проверьте настройки меню звука АСТ 4 для гарантии, что расстановка акустических систем включает все подсоединенные акустические системы в комнате. |
|  | Проблема с подключение устройства – источника. | Проверьте соединения между устройством – источником и усилителем АСТ 4. Попробуйте использовать другое устройство – источник, чтобы устранить возможность проблемы с усилителем АСТ 4. Проверьте кабели RCA устройства – источника на отказы. |
| Звук усилителя АСТ 4 искажен. | Закороченные или плохо подсоединенные провода акустических систем. | Проверьте соединения акустических систем на усилителе и клеммах громкоговорителя. Ищите изношенные, закороченные или отсоединенные провода. |
|  | Дефектное устройство – источник или кабели. | Проверьте соединения между устройством – источником и усилителем АСТ 4. Попробуйте использовать другое устройство – источник, чтобы устранить возможность проблемы с усилителем АСТ 4. Проверьте кабели RCA устройства – источника на отказы. |
|  | Проблема с громкоговорителем. | Проверьте один или несколько акустических систем на отказ. Если проблема проявляется только с одним громкоговорителем, переключите каналы усилителя АСТ 4, чтобы проверить противоположный громкоговоритель, исключив тем самым проблему с усилителем. |
| Звук АСТ 4 содержит фон. | Плохо подсоединенные или неисправные кабели источника. | Убедитесь, что аудио кабели вставлены в гнезда RCA до конца. Замените кабели, которые вызывают подозрение. |
|  | Петля заземления переменного тока. | Обязательно используйте 3-выводной сетевой шнур, который поставляется с усилителем АСТ 4, или его эквивалент. Не удаляйте вывод заземления со шнура переменного тока. Вставьте все устройства в одну и ту же розетку переменного тока, по возможности. |
|  | Проблемы с заземлением кабельного или спутникового телевидения. | Проверьте источник, отсоединив входящий линейный или спутниковый кабель, на предмет, исчезнет ли фон. Если виноват источник, тогда фон исчезнет, когда кабель отсоединен от системы. Если нет, используйте изолирующий трансформатор (такой как Mondial Magic Box) на каждом кабеле и/или спутниковых входах. |

Получение дополнительной помощи

Для проблем, которые здесь не описаны, имейте под рукой название модели, серийный номер и дату приобретения компонента АСТ 4 и обратитесь к вашему местному дилеру или на фирму Acurus.

Служба поддержки пользователей, тел. 1 -866-781 -7234 понедельник-пятница, 9-17, стандартное восточное время. oremailsupport@acurusav.com

Страница 33

## Технические характеристики изделия

Электрические

Диапазон частот	20 Гц – 20 кГц ±0,1 дБ

Отношение сигнал/шум	более 110 дБ (кривая А)

Общие гармонические искажения	менее 0,02% (20 Гц – 20 кГц)

Максимальный выходной сигнал	3,5 В с.к.з., 7 В с.к.з. (выход на сабвуфер)

Потребляемая мощность	70 Вт (макс.), менее 1 Вт (ждущий режим)

Управление

Дисплей на передней панели	7-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей

Последовательный	2 x DB-9, полнодуплексное управление

1 x USB тип.A, порт программирования

Ethernet	1 x Ethernet, веб-интерфейс и двунаправленное IP-управление через UDP

12-вольтовый запуск	1 x 3,5 мм вход, 4 x 3,5 мм выход

Порт для зарядки	2 x USB 5 В, 2 A

Звук

Стереофонические аналоговые аудио входы	4 x позолоченные (RCA) левый/правый однофазные, 1 x XLR левый/правый балансные

Стереофонический вход звукоснимателя грампластинок	1 пара левый/правый позолоченных разъемов RCA

Цифровые аудио входы	3 x коаксиальных (RCA) и 3 x оптических

Многоканальные аналоговые аудио входы	1 набор из 8 позолоченных разъемов RCA для конфигурации 7.1

Многоканальные аналоговые аудио выходы	1 набор из 14 позолоченных разъемов RCA, 1 набор из разъемов 14 XLR для конфигурации 11.3

Декодирование

Форматы окружающего звука Atmos 1.2, DTS:X, до 9.1.2 (поддержка оборудования 9.1.6) Post Processing

Регулировки акустических систем

Эквалайзер (параметрический, 5 фильтров), задержка, полярность, большой/небольшой, частота разделения

Аудио/видео

HDMI 8 входов x 2 выхода, 4K вход-выход, HDCP 2.2 (1 вход, 1 выход)

Физические

Габаритные размеры изделия	17,8 см x 43,2 см x 38,1 см

Вес изделия	13,6 кг

Отделка	анодированная, черная, глянцевая, лазерная гравировка логотипа, белая задняя панель

Размеры упаковки	25,4 см x 55,9 x 50,8

Страница 34

## Механические параметры (ACT 4)

(рисунки)

Страница 35

## Механические параметры кронштейнов для монтажа в стойку

(рисунки)

Страница 36

## Информация о фирме Acurus и Indy audio labs

Acurus и Aragon полностью принадлежат Indy Audio Labs, LLC.

Indy Audio Labs была основана в 2008 году тремя звукоинженерами и физиком, увидевших концепцию для доступного набора изделий домашнего развлечения, которые сочетают качество звучания профессионального уровня, современное управление и возможности подключения и упрощенный доступ к современным источникам содержимого.

Фирма Acurus первоначально была основана Mondial designs в 1993 году как доступная альтернатива их одобренной критиками флагманской марке Aragon. Подобно своему предшественнику, Mondial, фирма Indy Audio Labs проектирует и изготавливает все свои аудио компоненты в США, используя заказные детали и сборочные узлы. Фирма Indy Audio Labs гордится собой, оставаясь верной первоначальной миссии Acurus сегодня, - высокое качество по высокой цене. Acurus – это «точность из США».

acurus

www.indvaudiolabs.com 5225 Exploration Drive Indianapolis, IN 46241 тел.: 866.559.5113 факс: 866.719.8516 эл. почта: info@indyaudiolabs.com

Гарантия

США и Канада:

Гарантия ниже является действующей только для продажи потребителям в США и Канаде.

Производитель гарантирует, что это изделие свободно от дефектов в материалах и работе (при соблюдении условий, сформулированных ниже) на период пять (5) лет с даты приобретения. Во время периода гарантии, производитель отремонтирует или заменит (по его усмотрению) это изделие или любые дефектные детали. Для получения технической поддержки и/или гарантийного обслуживания, вы можете либо: (a) обратиться к авторизованному дилеру Acurus, у которого вы приобрели это изделие, или (b) позвонить в INDY AUDIO LABS по телефону 1-866-559-5113 (бесплатно) или (с) послать электронное сообщение в поддержку INDY AUDIO LABS  по адресу support@ indyaudiolabs.com. Если вы выбираете обратиться в INDY AUDIO LABS напрямую, мы настоятельно советуем вам выбрать вариант технической поддержки, поскольку большинство проблем покупателя могут быть разрешены по телефону. Если техническая поддержка не способна решить проблему, они посоветуют вам способ получить ли гарантийное обслуживание, возвратить изделие авторизованному дилеру INDY AUDIO LABS, у которого вы купили изделие либо возвратить изделие напрямую изготовителю, фрахт оплачен, для ремонта. При возвращении изделия, вам необходимо получить Авторизацию Возврата от Indy Audio Labs и доставить это изделие либо в его первоначальной упаковке, либо в упаковке, предоставляющей эквивалентную степень защиты.

Для получения гарантийного обслуживания должно быть представлено или включено доказательство приобретения в виде чека о продаже или оплаченного счета-фактуры (который является свидетельством, что это изделие находится в пределах гарантийного периода). Эта гарантия не действительна, если (а) нанесенный на заводе серийный номер был изменен или удален с изделия, или (b) это изделие не было приобретено у авторизованного дилера INDY AUDIO LABS. Вы можете позвонить по телефону 1-866-559-5113 (выберите вариант клиентской поддержки INDY AUDIO LABS) для подтверждения, что серийный номер не изменен и/или что вы приобрели изделие у авторизованного дилера INDY AUDIO LABS.

Эта гарантия действительна только для первоначального покупателя и автоматически аннулируется досрочно, если это изделие продано или передано другой стороне.

Эта гарантия не покрывает косметическое повреждение или повреждение, вызванное не правильной эксплуатацией, злоупотреблением, халатностью, непреодолимой силой, несчастным случаем, коммерческим использованием или изменением изделия или любой его части. Эта гарантия не покрывает повреждение, вызванное неправильным управлением, обслуживанием или установкой, или попыткой ремонта кем-либо, кроме изготовителя или дилера INDY AUDIO LABS, который авторизован INDY AUDIO LABS выполнить гарантийную работу. Любой не авторизованный ремонт аннулирует эту гарантию. Эта гарантия не покрывает изделие, проданное КАК ЕСТЬ или СО ВСЕМИ недостатками.

Ремонт или замена в соответствии с этой гарантией является единственным способом исправления неисправности для покупателя. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИЙ УЩЕРБ, ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ. КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАКОНОМ, ЭТА ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ВМЕСТО ВСЕХ ДРУГИХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ.

Применимые территории: Некоторые штаты не допускают исключения или ограничения ответственности за случайные или косвенные убытки, или подразумеваемые гарантии, поэтому вышеуказанные ограничения могут не относиться к вам. Данная гарантия предоставляет вам ограниченные законные права, но вы также можете иметь другие права, которые изменяются от территории к территории. Гарантия на это изделие, если оно было продано клиенту за пределами США или Канады, должна соответствовать действующему законодательству, и должна быть единственной ответственностью дистрибьютора, который поставил это изделие. Для получения любого применимого гарантийного обслуживания, пожалуйста, обратитесь к дилеру, у которого вы купили это изделие, либо к дистрибьютору, который поставил это изделие.

Страница (последняя страница обложки)

INDY AUDIO))) LABS