AVID DIVA II

Проигрыватель виниловых дисков

Инструкция пользователя

V 2.2E

Расширенная 5-летняя гарантия

Компания AVID рада продлить обычный срок гарантии до 5 лет от даты первоначальной покупки. Данная гарантия может также передаваться в том маловероятном случае, если вы продадите этот проигрыватель другому владельцу. Зарегистрируйте свое изделие по адресу: www.avidhifi.co.uk/register.htm

Стр. 2

Содержание

| Раздел | Стр. |
| --- | --- |
| Предисловие | 3 |
| Введение | 3 |
| Предостережения | 3 |
| Распаковка | 3 |
| Содержимое упаковки | 3 |
| Руководство по настройке и указания для пользователя | 4 |
| Блок питания | 5 |
| Обслуживание | 6 |
| Очистка | 6 |
| Условия гарантии | 6 |
| Технические характеристики | 7 |

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ВАШЕГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ ВЫ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА СНИМАТЬ ДИСК И ПОДШИПНИК И ИСПОЛЬЗОВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ УПАКОВКУ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ ПОДШИПНИК.

НЕ СТАВЬТЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ НА ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ — ТАК ВЫ СЛОМАЕТЕ ЕГО.

Стр. 3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать данную инструкцию перед распаковкой вашего проигрывателя DIVA II. Этот продукт представляет собой прецизионно изготовленное устройство, и, хотя при аккуратном обращении его повреждение маловероятно, огромная масса некоторых частей может привести к повреждению менее прочных деталей его конструкции. Некоторые из этих деталей исключены из гарантии.

<БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО>

ВВЕДЕНИЕ

DIVA II является аналоговым аудио проигрывателем грампластинок, изготовленным с экстремальной точностью, как в его конструкции, так и в деталях. В этом изделии имеется много уникальных и новаторских элементов и его конструкция позволяет вам установить такой тонарм и головку звукоснимателя (картридж), какой вы захотите. С правильным вспомогательным оборудованием этот проигрыватель способен поднять ваше удовольствие от прослушивания на новый уровень.

Хотя он разделяет некоторые особенности, которые можно найти и у других "вертушек", этот проигрыватель был разработан без компромиссов, без попыток повторить или улучшить существующие конструкции, с целью пересмотреть всю логику конструирования проигрывателей грампластинок.

Мы надеемся, что этот проигрыватель доставит вам многие годы наслаждения музыкой!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте блок питания или узел двигателя воздействию дождя или влаги.

2. Основной подшипник содержит сапфир (драгоценный камень), который может быть поврежден, если не приняты соответствующие меры (см. разделы установка и гарантия) и это может повлиять на работу вашего проигрывателя или вывести его из строя.

3. Внутри блока питания имеются напряжения, которые могут привести к серьезной травме или смерти. Так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем, то нет никаких оснований, чтобы его вскрывать. В случае неисправности верните его авторизованному дилеру или в сервисный центр. Внутри имеются откалиброванные компоненты, и, изменяя их параметры вы повлияете на качество работы и можете привести к аннулированию гарантии.

4. Мотор индивидуально изготовлен вручную, поэтому его ни в коем случае нельзя открывать или регулировать. Если у вас возникли проблемы, проконсультируйтесь с продавцом, сервисным агентом или прямо с офисом AVID.

РАСПАКОВКА

Сохраните все детали упаковки в сухом месте, вдали от пожарной опасности. Проигрыватель DIVA II представляет собой прецизионный прибор и упаковка была специально разработана так, чтобы все его составные части находились в безопасности во время транспортировки.

У вас не должен возникнуть повод, чтобы вернуть проигрыватель к нам, но если вам это надо, прибор должен быть отправлен в оригинальной упаковке, чтобы сохранить его от повреждений. В случае утери или повреждения упаковки услуги по дальнейшей упаковке могут быть предоставлены по себестоимости.

Не перевозите проигрыватель в сборе. Это может привести к повреждению и аннулированию гарантии.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Упаковка была разработана так, чтобы устранить возможность упущения каких-либо деталей, однако если чего-то не хватает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером.

Инструкция пользователя - 1

Диск - 1

Приводной пассик (ремень) - 1

Прижим – 1

Главное шасси - 1

Шарик из карбида вольфрама диаметром 4 мм (Tungsten Carbide Ball) - 1

Втулка подшипника привода - 1

Узел мотора - 1

Блок питания – 1

Сетевой шнур - 1

Тонарм (если прилагается в комплекте) - 1

Адаптер тонарма  (если прилагается в комплекте) - 1

Стр. 4

РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ

ПРИЛАГАЕМАЯ УПАКОВКА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОИГРЫАТЕЛЯ И ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКИ.

ЕЕ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ, Т.К. ЗАПАСНАЯ УПАКОВКА БУДЕТ СТОИТЬ ДОРОГО.

РАСПАКОВКА

Открыв коробку, вы увидите проигрыватель в собранном виде. На нем может быть уже установлен тонарм, как показано на фото.

Отметьте места, где находятся детали упаковки, на случай, если вам понадобится упаковывать проигрыватель обратно в коробку.

Аксессуары, такие как приводной пассик, шарик подшипника, сетевой провод и инструменты для тонарма находятся в отдельной коробке за тонармом.

Снимите верхнюю пенополистироловую прокладку, и вы увидите мотор и блок питания.

Приподнимите проигрыватель, белые пенополистироловые прокладки должны подняться вместе с ним. Снимите белые пенополистироловые прокладки с опор подвески.

Теперь можно вынуть из коробки мотор и блок питания.

Будьте осторожны, т.к. мотор очень тяжелый.

Снимите вместе диск, втулку подшипника и прижим, как показано на фото.

Обратите внимание, что под диском имеется транспортная упаковка.

Она не дает сапфировому подшипнику ударяться об верхушку шпинделя.

Вы должны непременно снимать шарик подшипника и использовать транспортную упаковку при перевозке или транспортировке проигрывателя, иначе вы можете повредить подшипник.

НЕ СТАВЬТЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ НА ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ — ТАК ВЫ СЛОМАЕТЕ ЕГО.

Снимите защитную упаковку с опор подвески.

Теперь вы должны очистить верхушку шпинделя подшипника и убедиться, что на всегда содержится в чистоте – вставьте мягкую ткань в углубление и поверните ее там для очистки.

Поместите шарик подшипника на верхушку шпинделя.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЕЙ ИЛИ СМАЗКУ, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ПОДШИПНИКА

ОТВИНТИТЕ ПРИЖИМ С ПОДШИПНИКА. ВТУЛКА ПРИВОДА И ДИСК ОТДЕЛЯТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА, ПОСЛЕ ЭТО УДАЛИТЕ ЗАЩИТНУЮ УПАКОВКУ.

НАДЕНЬТЕ ВТУЛКУ С ПОДШИПНИКОМ НА ШПИНДЕЛЬ.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ – НЕ РОНЯЙТЕ ГЛАВНЫЙ ПОДШИПНИК НА ШПИНДЕЛЬ, СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ САПФИР НА ШАРИКЕ ПОДШИПНИКА.

ИМЕЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫПУСКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА НА ВЕРХУШКЕ ПОДШИПНИКА, ПОЭТОМУ ОН МОЖЕТ ОПУСТИТЬСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВЫ ОЖИДАЕТЕ.

ПРОКРУТИТЕ ВТУЛКУ ПРИВОДА, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОНА ПЛАВНО ВРАЩАЕТСЯ.

Стр. 5

Установите проигрыватель в том месте, где он будет работать – это должна быть ровная и жесткая горизонтальную поверхность.

Поставьте мотор поблизости от суб-шасси, как показано на фото.

Натяните приводной пассик на приводной шкив и затем на приводную втулку.

Проверьте, не касается ли мотор шасси.

Убедитесь, что у вас руки чистые, чтобы не запачкать пассик.

• Вручную проверните втулку привода при надетом пассике. Это позволит вам совместить пассик с нужным положением, иначе он может соскочить при первом включении.

• Скорость вращения диска также изменяется от руки, путем перемещения пассика с одного диаметра шкива на другой.

• Диаметр верхней части шкива соответствует скорости 33.33 об/мин (RPM), и нижней – большего диаметра - соответствует скорости 45.00 RPM.

• Скорость вращения можно отрегулировать с помощью стробоскопического диска, за счет изменения расстояний от мотора до приводного шкива.

• Установите диск на приводную втулку – не роняйте его, т.к. это может повредить подшипник.

• Подсоедините DIN выводы к задней панели блока питания.

• Подсоедините концы сетевого шнура к блоку питания.

• Если тонарм уже готов к использованию, установите грампластинку на диск, наденьте прижим, навинтив его на шпиндель. Будьте осторожны и не сорвите резьбу.

• Поверните переключатель по часовой стрелке для включения или против часовой стрелке для выключения.

• Возможно у вас уже установлен такой (см. фото) или другой подобный тонарм.

• Установите головку звукоснимателя (картридж) согласно инструкции изготовителя.

• Наденьте противовес и отрегулируйте правильное давление иглы на пластинку.

• При установленной на диск пластинке и навернутом прижиме убедитесь, что тонарм находится на нужной высоте. Обычно трубка тонарма должна быть параллельна поверхности пластинки.

• С помощью устройства для регулировки совмещения (ALIGNMENT TOOL) отрегулируйте положение картриджа.

• Проверьте еще раз давление иглы на пластинку и отрегулируйте смещение.

• Подсоедините кабель тонарма, если он еще не подведен, и подключите его другой конец к фонокорректору или входу предусилителя.

Блок питания

Передняя панель: Индикатор питания; ручка PLAY: Поворачивайте ее по часовой стрелке для воспроизведения или против часовой стрелке для остановки проигрывателя.

Задняя панель: разъем IEC сетевого питания; выходная DIN розетка для подсоединения проводов от мотора.

Вы должны использовать прилагаемый сетевой кабель или подходящую альтернативу с предохранителем на ток не более 5 ампер.

DIVA II PSU Передняя панель                    DIVA II PSU Задняя панель

Предохранители для блока питания:

220~250v T1.0A медленного срабатывания (slow blow)

100~120v T2.0A медленного срабатывания (slow blow)

Стандартный блок питания нагревается при работе, т.к. его задняя панель используется в качестве радиатора. Если он станет чересчур горячим, немедленно выключите блок питания м свяжитесь с вашим дилером или компанией AVID.

Стр. 6

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Так как этот проигрыватель очень продуманно сконструирован, никакое общее обслуживание ему не нужно. Только две вещи могут потребовать вашего внимания:

1.Пассик, который нужно менять ежегодно.

2.Смазка главного подшипника. Эта операция должна проводиться компанией AVID приблизительно каждые 10 лет.

ОЧИСТКА

Чтобы сохранить визуальный облик DIVA II, необходимо время от времени удалять пыль с поверхностей обычной щеткой – никакие спреи или полироли не требуются.

Отпечатки пальцев, жировые следы и другие подобные пятна можно удалить тряпкой, смоченной в слабом мыльном растворе или же изопропиловым спиртом.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЧИСТИТЬ ПАССИК.

ЕСЛИ ОН ГРЯЗНЫЙ ИЛИ ЗАМАСЛЕННЫЙ, ТО ЕГО, ВЕРОЯТНО, СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ.

Никогда не используйте чистящие средства с абразивами, т.к. это повредит поверхности проигрывателя.

Стр. 7

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

За пределами Великобритании

• AVID имеет формальную дистрибуцию (распространение) своих продуктов во многих странах мира. В каждой стране импортер AVID берет на себя по контракту ответственность по гарантии на данное изделие.

Гарантия, как правило, должна быть получена от импортера или дистрибьютора, у которого был приобретен продукт. В том маловероятном случае, когда требуемые услуги выходят за рамки возможностей импортера, AVID будет, конечно, поддерживать гарантийное обслуживание.

• Там, где продукт был либо поставлен напрямую или нет дистрибьютора, AVID принимает на себя ответственность за гарантийный срок.

• Возвращаемый товар должен быть упакован в оригинальную упаковку и возвращен AVID клиентом за его/ее счет. AVID будет оплачивать возврат груза самостоятельно выбирая способ доставки.

• Гарантия действует только в стране приобретения продукта.

• Если продукт куплен вне страны первоначального назначения, то изделия с оставшейся гарантией должны быть возвращены в страну покупки, для того, чтобы гарантия стала действительной. Клиент несет ответственность за фрахт в обе стороны и все связанные с ним импортные и экспортные сборы.

• Иностранные дистрибьюторы не обязаны предоставлять гарантийное обслуживание, ремонт или изменение напряжения электросети на объектах, которые они изначально не импортировали и не продавали.

• Иностранные дистрибьюторы могут по своему усмотрению предлагать сервис за определенную плату.

РАЗНОЕ. ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫШЕУКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЭТОЙ ГАРАНТИИ. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ИЛИ УБЫТКИ ПОКУПАТЕЛЯ.

ГАРАНТОДАТЕЛЬ. Запросы, касающиеся ограниченной гарантии, можно направлять по следующему адресу: AVID HIFI Limited. Bicton Industrial Park, Kimbolton, Huntingdon. PE28 0LW ENGLAND

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | DIVA II |
| --- | --- |
| Привод | Пассиковый |
| Скорости вращения | 33 и 45 об/мин |
| Масса диска | 2.5 кг |
| Подшипник | Инвертированный из нержавеющей стали |
| Точка вращения | Карбид вольфрама/Сапфир |
| Подвеска | 3-слойная 3-точечная эластомерная |
| Тонармы | Стандартная площадка под тонарм SME (адаптеры на заказ) |
| Мотор | Синхронный электродвигатель 24В, 12 мН на м |
| Блок питания | Отдельный модуль блока питания |
| Питание | 100-240 VAC 50/60Hz 20 Вт max. (зависит от региона) |
| Размеры (общие) (площадь на столе) | 450 x 390 x 140 мм (WxDxH) 380 x 340 мм (WxD) |
| (блок питания) | 158 x 160 x 60 мм (WxDxH) |
| Вес, нетто | 9.0 кг (20lb) только вертушка |
|  | 3.5 кг (8lb) блок питания |
| Упаковка | 570 x 530 x 230mm (WxDxH) |
| Вес в упаковке | 14.0 кг |

AVID оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования в свои продукты без предварительного уведомления.

EC Декларация соответствия   22 августа 2007

Мы заявляем, что наши блоки питания DIVA II, Sequel и Volvere PSU соответствуют всем Директивам и гармонизированным стандартам.

LVD (73/23/EEC) Низковольтная Директива,

EMC (89/36/EEC) Электромагнитная совместимость

BS EN 600065: 1994, Требования по безопасности электронных и прочих аппаратов, работающих от электросети, для домашнего и подобного использования.

CENELEC HD21/22 Гибкие кабели и сетевые шнуры

EN 55020: 1988 Устойчивость к электромагнитным помехам

EEN 55013: 1990 Электромагнитное излучение

AVID HIFI Limited