# Cabasse PACIFIC 3SA

# Акустическая система PACIFIC 3SA

# Руководство владельца

www.cabasse.com

страница 2

Рисунок 1

Распаковка PACIFIC 3SA

Страница 3

Рис. 2 PACIFIC 3SA

Рис. 3 Установка шипов в опоры PACIFIC 3SA

Рис. 4 Подключение PACIFIC 3SA

Рис. 5 Расположение PACIFIC 3SA в стереосистеме

Страница 7

Благодарим вас за выбор акустических систем Cabasse!

Пожалуйста, прочитайте эти инструкции внимательно перед установкой ваших акустических систем.

## Инструкции по безопасности

Объяснения графических символов - Символ молнии в равностороннем треугольнике призван обратить внимание пользователя на присутствие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность удара людей электрическим током.

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации и уходу (обслуживанию) в документации, сопровождающей прибор.

Инструкции – Внимательно прочитайте все инструкции по безопасности и управлению перед первым включением любого устройства.

Имейте эти инструкции под рукой – На них будут постоянно ссылаться во всем этом руководстве.

Обратите особое внимание на предупреждения – Необходимо следовать всем отметкам предупреждений на изделии или в руководстве пользователя.

Следуйте инструкциям – Внимательно следуйте всем инструкциям по установке и управлению.

Очистка - Всегда отсоединяйте сетевой шнур перед очисткой устройства. Не используйте чистящий растворитель, будь то жидкость или аэрозоль. Рекомендуется использовать мягкую влажную тряпку.

Аксессуары (Принадлежности) – Во избежание непредвиденных отказов, используйте только принадлежности, специально рекомендованные фирмой Cabasse.

Вода и влага - Изделие не следует использовать во влажных или сырых местах, таких как влажные подвалы, рядом с ванной, водостоком, плавательным бассейном или любых других похожих условиях.

Тележки и подставки – Этот прибор следует использовать только на тележке или подставке, которая рекомендована производителем. > Предупреждение о разборной тележке

Установка на мебель и подставки – Не ставьте этот прибор на неустойчивую поверхность, т.е. этажерку, штатив, стол, полку и т.п. Он может упасть и поранить находящегося рядом ребенка или взрослого.

Вентиляционные отверстия – Прибор не следует размещать в положении, которое ограничивает работу его вентиляторов. Избегайте установки прибора на кровать, кушетку, одеяло или другие похожие поверхности, которые могут препятствовать должному потоку воздуха. Не устанавливайте прибор в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф или другой предмет мебели, который мог бы препятствовать свободному потоку достаточного воздуха.

Пластиковые пакеты – Держите их подальше от детей, чтобы предотвратить любую опасность удушья.

Питание – Прибор должен быть подсоединен только к источнику питания, совместимому с одним из описанных в этом руководстве, или с соответствующими напечатанными этикетками на изделии. Если вы не уверены в типе доступного питания, пожалуйста, обратитесь к вашему розничному продавцу или в местную электрическую компанию.

Шнуры питания – Сетевые шнуры должны быть проложены так, чтобы на них не могли наступить, зажать, согнуть под другими устройствами. Также обратите особое внимание на соответствие вилок и подсоединение шнура к прибору.

Молнии – Для лучшей защиты от молний, или если прибор не будет использоваться длительные периоды времени, отсоединяйте сетевой шнур и антенный штекер. Это минимизирует потенциальные повреждения от молнии или выбросов в сети питания.

Перегрузки – Избегайте перегрузки сетевых вилок, раз множителей питания или сетевых реле. Это может привести к возгоранию или ударам электрическим током.

Инородные тела и жидкости – Избегайте попадания инородных материалов или жидкостей внутрь прибора. Они могут вызвать возгорание или удары электрическим током. Никогда не проливайте никаких жидкостей на прибор.

Обслуживание – Пользователи никогда не должны пытаться самостоятельно обслуживать прибор, за исключением операций по обслуживанию, описанных в этом руководстве. Любая работа, выходящая за рамки регулярного обслуживания пользователем, должна быть выполнена квалифицированным обслуживающим персоналом.

Возможные неисправности – Вы должны отсоединить ваш прибор от источника питания и поручить проверку квалифицированному технику, если:

- Поврежден источник питания или штекер.

- В прибор проникли инородные тела или жидкости.

- На прибор попали капли или брызги.

- Прибор, похоже, работает неправильно при нормальных условиях эксплуатации. Используйте только органы управления, описанные в этом руководстве. Любое другие управление может повредить прибор, и потребуется визит квалифицированного техника.

- Прибор уронили, или поврежден его корпус.

- Сильно изменились параметры прибора.

Запасные части – Если для ремонта прибора требуются запасные части, убедитесь, что техник следует рекомендациям производителя, и заменяемые детали имеют те же самые технические параметры, что оригинальные детали. Несовместимые детали могут привести к многочисленным повреждениям, включая возгорание или удары электрическим током.

Проверки - После любого обслуживания прибора, попросите техника выполнить соответствующую проверку, чтобы убедиться в безопасной работе прибора.

Воздействие высоких температур – Прибор следует держать вдали от источников тепла, таких как батареи, нагреватели, усилители и т.п., которые могут обусловить избыточный рост температуры.

Применимо для США, Канады или где одобрено для использования.

Предостережение! Для предотвращения удара электрическим током, совместите широкий ножевой контакт штекера с широкой прорезью, вставьте до конца.

Предостережение

Перед эксплуатацией прибора, убедитесь, что рабочее напряжение вашего прибора совпадает с вашим местным напряжением в сети.

Страница 9

## Распаковка (1)

После открывания клапанов картонной коробки, извлеките лист защитного материала. Затем согните клапаны коробки прямо вниз и извлеките защитную решетку, пакет с аксессуарами и поролоновые прокладки, защищающие колонки и фронтальные защитные решетки. Затем выньте акустическую систему и защитную решетку. Мы советуем вам сохранить упаковку для использования в будущем.

Внимание! Эти акустические системы очень тяжелые, поэтому потребуется как минимум 2 человека для их распаковки и упаковки.

## Размещение

Размещение акустических систем

Наши акустические системы были разработаны для эксплуатации в вертикальном положении. При этих условиях, полярная диаграмма направленности излучения является наиболее равномерной (2).

Модель Pacific 3SA поставляются с набором развязывающих шипов (3). Эти принадлежности следует завинтить во вставки в основании корпуса, после изъятия заглушек (вращая их против часовой стрелки). Отрегулируйте высоту шипов с помощью шестигранного торцевого ключа на М4, который прилагается в комплекте. Эти принадлежности гарантируют устойчивость громкоговорителя, в то же время, ограничивая резонанс, возникающий от других разновидностей покрытий, таких как деревянные полы.

Акустические системы поставляются с передней решеткой для защиты акустических систем. Можно использовать их без этой решетки, осторожно вытянув ее верхний конец, чтобы разорвать ее магнитную связь с магнитами передней панели. Чтобы установить решетку на место, установите ее спереди громкоговорителя и приближайте ее к передней панели, пока не возникнет магнитная связь. Эти операции следует выполнять очень осторожно, чтобы не повредить тонкий шпон, покрывающий магниты на передней панели громкоговорителя. Мы рекомендуем сохранять эту защиту для предотвращения случайного повреждения динамиков (4).

Мощные динамики формируют магнитные поля, которые могут простираться далеко за границы корпуса громкоговорителя. Мы рекомендуем вам устанавливать магнит чувствительные предметы (кинескопные телевизоры, дисплеи компьютеров, компьютерные диски, звуковые и видео кассеты, магнитные карты …) не ближе 50 см от громкоговорителя. Центральные акустические системы Cabasse или другие акустические системы с маркировкой «TV» имеют магнитное экранирование и не связаны с этим эффектом.

Размещение акустических систем в комнате

В дополнение к вертикальному положению самих акустических систем, их размещение в комнате для прослушивания, а также акустические параметры комнаты, также являются очень важными. Поскольку невозможно указать типичное расположение акустических системы без нескольких тестов, мы советуем соблюдать общие правила, применение которых важно для получения наилучших результатов прослушивания.

Оптимальное расположение для системы 2.0 или стереофонической системы (4)

Для идеального размещения ваших акустических систем, следуйте схеме (5) на странице 2. Если «d» является расстоянием между двумя акустическими системами, то оно должно быть равно или больше чем 1,5 метра. Обе акустические системы должны находиться на равном расстоянии от области прослушивания, которая образует с ними равнобедренный треугольник. Расстояния «d1» и «d2» должны быть одинаковыми, и равны или больше, чем «d».

- Динамики должны быть направлены на область прослушивания.

- Акустические системы должны быть установлены так, чтобы их излучение распространялось по самой длинной стороне комнаты.

- Вообще говоря, лучше избегать установки акустических систем в углах комнаты, поскольку это усиливает низкие частоты и стремится подчеркивать резонансы комнаты. По возможности, лучше устанавливать акустические системы не ближе 20 см от стен.

- Кроме того, для получения более точного частотного отклика, рекомендуется поднять малогабаритные акустические системы на 30-40 см над полом, установив их на подставках. Высокочастотные динамики акустических систем должны находиться примерно на высоте ушей слушателя, когда он сидит.

- Между акустическими системами и слушателем не должен находиться никакой массивный предмет или мебель. Эффект массировки, даже частичной, полностью нарушает воспроизведение звука, поскольку он ослабляет высокие частоты, а также, в большинстве случаев, и средние частоты.

- Не рекомендуется устанавливать акустические системы в нишах. Если акустические системы не предназначены для установки на полке, это изменит их частотную характеристику, особенно на низких частотах. Если не удается избежать размещения на полке, громкоговоритель следует установить для минимизации различных резонансов, а видимая часть защитной решетки должна выступать из ниши.

## Подсоединение акустических систем к усилителю

Сечение кабеля

Для получения полного потенциала звучания акустических систем Cabasse и избежать потери мощности, кабели, подсоединяющие акустические системы к усилителю мощности, должны иметь наименьшее возможное электрическое сопротивление. Чтобы помочь вам в выборе правильного сечения кабеля, обратитесь к таблице ниже.

| Макс. длина кабеля между усилителем и акустическими системами | Рекомендуемое сечение |
| --- | --- |
| 4,5 м | 1,5 мм2 |
| 6 м | 2 мм2 |
| 7,5 m | 2,5 мм2 |
| 9 м | 3 мм2 |
| 12 m | 4 мм2 |

Фаза

Чтобы обеспечить фазовое соотношение и баланс частот акустической системы, оба громкоговорителя должны быть подсоединены к усилителю мощности должным образом. При правильном подсоединении, диффузоры динамиков обоих акустических систем будут двигаться в одном и том же направлении, если идентичные акустические системы управляются одинаковыми сигналами. Если диффузоры двигаются в противоположных направлениях, результирующие противофазные сигналы создадут слышимые потери мощности, особенно на низких частотах. Стереофоническая информация также деградирует. Изготовители усилителя и акустических систем обычно указывают правильную полярность одним из двух способов: красным и черным цветом или плюсом и минусом. В любом случае, всегда подсоединяйте красный или плюс к красному или плюсу и черный или минус к черному или минусу. Соединения должны быть одинаковыми для обоих каналов. Проверьте, что акустические системы находятся в правильной фазе, переключив систему в режим моно при воспроизведении музыки. Если усилитель не оснащен переключателем инверсии фазы, потребуется изменить подключения к только одному из акустических систем. Если фаза правильная, звуковая картина должна быть отчетливо расположена между акустическими системами, с небольшой потерей уровня баса и нижних средних частот. Если звуковая картина является спутанной и располагается не по центру, и существует значительная потеря уровня баса и нижних средних частот, перепроверьте ваши соединения.

Страница 9

Источник питания

Выберите правильное напряжение с помощью переключателя 115 В - 230 В (А2) и подсоединен разъем питания (А1) к сети с помощью подходящего шнура переменного тока. Включите встроенный усилитель, выбрав положение ON или AUTO переключателем POWER (А3). Когда переключатель находится в положении AUTO, акустическая система будет приглушаться через несколько минут после отсутствия входного сигнала. Система включается автоматически, когда сигнал поступает снова.

Регулировка уровня низких частот

Уровень громкости активной низкочастотной секции акустических систем можно регулировать с помощью ручки VOLUME. Начните со стандартной фабричной установки, когда риска на ручке смотрит вертикально на «12 часов».

В зависимости от расположения акустических систем в комнате, от расстояния между ними и/или до боковых стен и задней стены, вам может потребоваться отрегулировать уровень басов для достижения оптимального звучания. Мы рекомендуем использовать одну и ту же установку для обеих колонок. Различные уровни громкости для активной низкочастотной секции левой и правой акустических систем может точно выставить только специалист с использованием профессионального измерительного оборудования.

## Уход и обслуживание

Корпуса акустических систем PACIFIC 3SA сделаны из ДВП средней плотности (MDF), защищенных синтетическим шпоном с пятью слоями рояльного лака. Эта высокотехнологичная отделка не требует специального ухода. Используйте влажную х/б тряпку для очистки, либо любое очищающее средство для дерева и пластмассы.

## Отметка WEEE

Утилизация отходов электрического и электронного оборудования (применима в Европейском союзе)

Этот символ на изделии, состоящий из перечеркнутого мусорного контейнера, указывает, что этот изделие не является бытовыми отходами. Вместо этого, его следует доставить в надлежащую точку сбора для утилизации электрического и электронного оборудования в конце срока эксплуатации.

Обеспечив этому изделию правильную утилизацию, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые, в противном случае, могла бы вызвать неправильная обработка этого изделия. Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информацией об утилизации этого изделия, пожалуйста, обращайтесь в вашу мэрию, службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

Технические параметры и техническая информация

(рисунок)

Полуактивная акустическая система PACIFIC 3SA

| Использование | напольное |
| --- | --- |
| Число полос | 3 |
| Динамики | 1 x коаксиальный 2-полосный СЧ/ВЧ BC17 2 x НЧ - 21ND34 |
| Чувствительность, 1 Вт/1 м (дБ) | 91.5 |
| Частота раздела кроссовера (Гц) | 175-1830 |
| Диапазон частот (Гц) | 38-20,000 |
| Номинальный импеданс (Ом) | 8 |
| Минимальный импеданс (Ом | 4 |
| Допустимая мощность (Вт) | 150 |
| Пиковая мощность (Вт) | 1000 |
| Габаритные размеры, В x Ш x Г (см) | 128 x 29 x 49 см 50.4 x 11.4 x 19.3 in |
| Вес (кг) | 42 кг - 93 Ibs |

Технические параметры и техническая информация усилителя низких частот

| Номин. мощность | 450 Вт RMS |
| --- | --- |
| Пиковая мощность | 900 Вт RMS |
| Частота среза по НЧ | Заранее зафиксирована |
| Регулировка фазы | нет |
| Регулировка уровня | -6dB to +6dB, Среднее положение = 0dB |
| Входы | Высокого уровня - High-level: +/- |
| Питание | 115 / 230 VAC – 50 / 60 Hz |
| Макс. потребление | 625 Вт |
| Потребление в режиме Standy | 0.3 Вт @ 230VAC 0.4 Вт @ 115VAC |
| Потребление в режиме отключения off | 0.1 Вт @ 230VAC 0.1 Вт @ 115VAC |
| Диапазон рабочих температур | +5 °C to +35 °C |
| Диапазон температур хранения | -5 °C to +40 °C |
| Диапазон влажности | 40 % to 70 % |

Из-за постоянных технических усовершенствований на пути нашего постоянного поиска оптимального качества, компания Cabasse оставляет за собой право модифицировать представленные модели по техническим параметрам, в рекламных материалах и руководствах без предварительного уведомления.

Страница (последняя страница обложки)

Cabasse SA - 210, rue Rene Descartes - BP 10 - 29280 Plouzane

Телефон +33 (0)2 98 05 88 88 - Факс+33 (0)2 98 05 88 99

www.cabasse.com