Cabasse STREAM SOURCE

Hi-Fi-источник потоковой музыки

# Руководство владельца

Cabasse

Страница 3

|  |  | Органы управления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодный индикатор питания | Красный: Загрузка / Зеленый: вкл. |
| 2 | VOL - | Понижение громкости |
| 3 | VOL + | Повышение громкости |
| 4 | () | Включение/выключение приглушения |
| 8 | () | Выбор источника |
| 9 | Светодиоды индикации источника | Синий: Bluetooth Оранжевый: Wi-Fi |
| 10 | () | Вставка NFC (связь в ближнем поле) |

|  |  | Органы управления |
| --- | --- | --- |
| 1 | () | Светодиодный дисплей: Включен / выключен |
| 2 | VOL | Понижение громкости |
| 3 | VOL + | Повышение громкости |
| 4 |  | Включение/выключение приглушения |
| 5 |  | Wi-Fi: Сканирование назад Bluetooth: Предыдущий заголовок воспроизводимого альбома |
| 6 |  | Wi-Fi: Сканирование вперед Bluetooth: Следующий заголовок воспроизводимого альбома |
| 7 | ►II | Воспроизведение/ пауза (wi-fi и Bluetooth), |
| 8 | () | Выбор источника |

Страница 4

## Краткое руководство

(1)

(рисунок)

Установите Stream Source близко к усилителю или на него, с достаточным запасом над вставкой NFC для смартфона и применения мгновенного соединения Blutooth. Этот запас также необходим для оптимальной эффективности антенн Bluetooth и Wi-Fi.

(2)

Подсоединение к усилителю

(рисунок)

2 варианта:

- Аналоговое соединение с помощью стереофонического межблочного кабеля RCA-RCA: Выберите вход (AUX, TUNER, CD...) интегрированного усилителя, предварительного усилителя и даже усилителя мощности, с красными гнездами, используемыми для правого выхода Stream Source и входа правого канала усилителя.

- Цифровое соединение SPDIF с помощью оптического кабеля (с полным уровнем выхода).

(3)

(рисунок)

Выберите и вставьте правильный штеккер источника питания. Подсоедините источник питания к Stream Source, затем вставьте его в питающую сеть. Инициализация продолжается примерно 40 секунд, Stream Source готов к воспроизведению, когда красный цвет свечения светодиода (1) переходит в зеленый, а выбор источника установлен на Wi-Fi.

(4)

(рисунок)

Замена батареи CR-2025 в пульте дистанционного управления Stream: Вставьте ноготь вашего большого пальца под защелку и нажмите, чтобы ее освободить, извлеките заднюю крышку, выньте старую батарею и правильно установите новую батарею плюсовой (+) стороной к защелке, установите на место заднюю крышку.

Страница 5

(5)

После активации соединений Bluetooth и Wi-Fi, нажимайте кнопку (8) на пульте дистанционного управления, пока не получите требуемый источник.

- Светодиод загорается синим цветом для источника Bluetooth,

- Светодиод загорается оранжевым цветом для источника Wi-Fi.

### Вход USB

Вставьте запоминающее устройство USB-флэш или жесткий диск в этот вход, чтобы все сохраненные аудио файлы стали доступными в домашней компьютерной сети. Все аудио файлы, форматы которых совместимы с встроенным сервером DLNA Stream Source, будут перечислены в приложениях Stream и смогут быть воспроизведены любым проигрывателем Cabasse Stream, подсоединенным к этой же домашней сети. Вход USB оснащен питанием 800 мА, позволяющим использовать портативные жесткие диски без внешнего источника питания.

### Соединение Bluetooth

Система Stream Source сконфигурирована на открытый режим для соединений Bluetooth. Выберите "Cabasse Stream Source" среди пунктов Bluetooth, перечисленных в меню устройства, которое будет использовано в качестве источника звуковых данных. Если источник Bluetooth уже подсоединен к Stream Source, отсоедините его перед выбором нового источника.

Подключение BLUETOOTH к планшету ANDROID: см. пояснение на странице 19.

Подключение и использование STREAM SOURCE с компьютером APPLE: см. пояснение на странице 20.

### Мгновенное соединение NFC cо смартфоном NFC

1) Установка приложения Cabasse NFC

- Включите функцию NFC в настройках смартфона NFC.

- Проверьте / включите соединение Wi-Fi или 3G смартфона к Интернет.

- Приложите смартфон к вставке NFC под логотипом на верхней панели Stream Source.

- Одобрите установку приложения Cabasse NFC с ресурса Google Play.

- Теперь ваш смартфон готов для мгновенных соединений Bluetooth NFC.

2) Использование приложения Cabasse Bluetooth NFC

Приложите ваш смартфон к логотипу NFC на верхней панели Stream Source для мгновенного сопряжения Bluetooth, вход Bluetooth выбирается автоматически и через Stream Source воспроизводится первая дорожка из списка для воспроизведения смартфона.

Приложите смартфон снова, чтобы отключить сопряжение устройств, и перед сопряжением другого смартфона и системой Stream Source.

Примечание: Приложение Cabasse NFC после установки в смартфоне является невидимым и остается активным.

Страница 6

### Проводное соединение с локальной сетью Ethernet

(рисунок)

Используйте кабель типа RJ45 для подключения Stream Source к домашнему маршрутизатору. Соединение работает, когда синий светодиод "ETH" перестает мерцать и горит постоянно.

Внимание: Установите маршрутизатор в режим DHCP.

Нажмите "RESET" (переустановить) перед запуском подключения к новому маршрутизатору.

### Беспроводное соединение DLNA (WLAN) с локальной компьютерной сетью WI-FI

(рисунок)

Три варианта подключения Stream Source к компьютерной сети wi-fi (wlan):

1) Подключение WPS: Нажимайте кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе не менее 2 секунд и нажмите кнопку WPS на Stream Source в пределах примерно 2 минут (проверьте точные задержки в руководстве на маршрутизатор). Соединение установлено, когда загорится синий светодиод "WIFI CONFIGURATION". Теперь перейдите на страницу 21, чтобы установить приложение Cabasse.

2) Удобное соединение WIFI

с помощью приложения Cabasse Stream и с помощью смарфона или планшета, подключенного по wi-fi к домашней сети.

a) Установите приложение Cabasse Stream, загруженное с ресурсов "Play Store" или "App Store", на планшет Android или Mac или смартфон.

b) Включите питание Stream Source и нажмите кнопку переустановки, если система до этого была подключена к другому маршрутизатору. Активируйте Wi-Fi в режиме приложения "settings" (настройки) на смартфоне или планшете.

c) Выберите Stream Source среди доступных устройств и запустите соединение.

d) Запустите приложение Cabasse Stream. После подключения к Stream Source, выберите Stream Source в списке доступных устройств Stream и следуйте инструкциям по установке.

Примечание: Начиная с этапа b), вы можете открыть приложение Cabasse и следовать инструкциям интерактивного руководства, которое запускается автоматически при первом подключении.

Страница 7

e) Синий светодиод на задней панели Stream Source мигает в течение 30 секунд.

(рисунок)

f) Синий светодиод Wi-fi прекращает мигать и остается гореть: Нажмите на "Close This Window" (закрыть это окно): Система Stream Source теперь готова воспроизводить все аудио файлы общего пользования в вашей сети, а также все Интернет-радиостанции, предлагаемые vTuner.

3 – Ручное подключение при помощи компьютера, смартфона или планшета, оснащенного WiFi:

(рисунок)

a) Включите Stream Source и откройте окно конфигурирования сети wi-fi на компьютере (или смартфоне, планшете).

b) Выберите Stream Source среди доступных сетей и запросите подключение.

c) После установления соединения, откройте обозреватель Интернет, введите и проверьте достоверность в окне поиска: http://192.168.0.1

d) Выберите среди доступных сетей один из маршрутизаторов, который предназначен для подключения к Stream Source (в данном примере, "Belkin 221").

(рисунок)

e) Введите и проверьте достоверность кода безопасности для маршрутизатора: вспыхивает светодиод "wifi configuration".

(рисунок)

f) Соединение установлено, когда синий светодиод прекращает мигать, но остается гореть. Система Stream Source теперь является частью вашей беспроводной сети. Закройте обозреватель Интернет и перейдите на страницу 21, чтобы установить приложение Cabasse.

Страница 16

Большое вам спасибо за выбор громкоговорителей Cabasse.

Пожалуйста, причитайте эти инструкции внимательно перед установкой ваших громкоговорителей.

## Инструкции по безопасности

Объяснения графических символов - Символ молнии в равностороннем треугольнике призван обратить внимание пользователя на присутствие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность удара людей электрическим током.

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации и уходу (обслуживанию) в документации, сопровождающей прибор.

Инструкции – Внимательно прочитайте все инструкции по безопасности и управлению перед первым включением любого устройства.

Имейте эти инструкции под рукой – На них будут постоянно ссылаться во всем этом руководстве.

Обратите особое внимание на предупреждения – Необходимо следовать всем отметкам предупреждений на изделии или в руководстве пользователя.

Следуйте инструкциям – Внимательно следуйте всем инструкциям по установке и управлению.

Очистка – Всегда извлекайте сетевой шнур перед очисткой прибора. Не используйте чистящий растворитель, будь то жидкость или аэрозоль. Рекомендуется использовать мягкую влажную тряпку.

Принадлежности – Во избежание непредвиденных отказов, используйте только принадлежности, специально рекомендованные фирмой Cabasse.

Вода и влага - Изделие не следует использовать во влажных или сырых местах, таких как влажные подвалы, рядом с ванной, водостоком, плавательным бассейном или любых других похожих условиях.

Тележки и подставки – Этот прибор следует использовать только на тележке или подставке, которая рекомендована производителем.

(рисунок)> Предупреждение о разборной тележке

Установка на мебель и подставки – Не ставьте этот прибор на неустойчивую поверхность, т.е. этажерку, штатив, стол, полку и т.п. Он может упасть и поранить находящегося рядом ребенка или взрослого.

Вентиляционные отверстия – Прибор не следует размещать в положении, которое ограничивает работу его вентиляторов. Избегайте установки прибора на кровать, кушетку, одеяло или другие похожие поверхности, которые могут препятствовать должному потоку воздуха. Не устанавливайте прибор в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф или другой предмет мебели, который мог бы препятствовать свободному потоку достаточного воздуха.

Питание – Прибор должен быть подсоединен только к источнику питания, совместимому с одним из описанных в этом руководстве или с соответствующими напечатанными этикетками на изделии. Если вы не уверены в типе доступного питания, пожалуйста, обратитесь к вашему розничному продавцу или в местную электрическую компанию.

Шнуры питания – Сетевые шнуры должны быть проложены так, чтобы на них не могли наступить, зажать, согнуть под другими устройствами. Также обратите особое внимание на соответствие вилок и подсоединение шнура к прибору.

Молнии – Для лучшей защиты от молний, или если прибор не будет использоваться длительные периоды времени, отсоединяйте блок питания от электрической сети. Это минимизирует потенциальные повреждения от молнии или выбросов в сети питания.

Перегрузки – Избегайте перегрузки сетевых вилок, размножителей питания или сетевых реле. Это может привести к возгоранию или ударам электрическим током.

Инородные тела и жидкости – Это устройство не следует подвергать воздействию капель или брызг. На оборудовании не следует размещать предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.

Избегайте попадания инородных материалов или жидкостей внутрь устройства. Они могут вызвать возгорание или удары электрическим током. Никогда не проливайте никаких жидкостей на прибор.

Обслуживание – Пользователи никогда не должны пытаться самостоятельно обслуживать прибор, за исключением операций по обслуживанию, описанных в этом руководстве. Любая работа, выходящая за рамки регулярного обслуживания пользователем, должна быть выполнена квалифицированным обслуживающим персоналом.

Возможные неисправности – Вы должны отсоединить ваш прибор от источника питания и поручить проверку квалифицированному технику, если:

- Поврежден источник питания или штеккер.

- В прибор проникли инородные тела или жидкости.

- На прибор попали капли или брызги.

- Прибор, похоже, работает не правильно при нормальных условиях эксплуатации.

- Используйте только органы управления, описанные в этом руководстве. Любое другие управление может повредить прибор, и потребуется визит квалифицированного техника.

- Прибор уронили, или поврежден его корпус.

- Сильно изменились параметры прибора.

Запасные части – Если для ремонта прибора требуются запасные части, убедитесь, что техник следует рекомендациям производителя, и заменяемые детали имеют те же самые технические параметры, что оригинальные детали. Несовместимые детали могут привести к многочисленным повреждениям, включая возгорание или удары электрическим током.

Проверки - После любого обслуживания прибора, попросите техника выполнить соответствующую проверку, чтобы убедиться в безопасной работе прибора.

Воздействие высоких температур – Прибор предназначен для эксплуатации в умеренных климатических условиях. Прибор следует держать вдали от источников тепла, таких как батареи, нагреватели, усилители и т.п., которые могут обусловить избыточный рост температуры.

Применимо для США, Канады или где одобрено для использования.

Предостережение! Для предотвращения удара электрическим током, совместите широкий ножевой контакт штеккера с широкой прорезью, вставьте до конца.

Страница 17

### Распаковка

Откройте коробку, извлеките все компоненты. Если громкоговорители или сабвуфер выглядят поврежденными, не используйте их. Снова упакуйте все компоненты в исходную коробку и немедленно обратитесь к вашему авторизованному дилеру Cabasse. Мы советуем вам сохранить упаковку для использования в будущем.

### Установка

Компоненты вашей системы (1):

Stream Source – 1 шт.

Внешний блок питания с переходниками для гнезда - 1шт.

Оптический кабель – 1 шт.

Стереофонический аудио кабель RCA-RCA – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Одно руководство и один гарантийный талон.

Установка (5):

Установите Stream Source близко или на усилитель, к которому его подсоединят.

Если возможно, установите Stream Source на уровне глаз для удобного наблюдения светодиодов, с достаточным запасом над прибором для хорошей передачи WiFi и Bluetooth, и для смартфона, чтобы прикладывать его к вставке NFC для мгновенного соединения Bluetooth.

### Подсоединение к усилителю

- Используйте оптический кабель из комплекта поставки, если ваш усилитель оснащен высококачественным цифроаналоговым преобразователем.

- Либо подсоедините аналоговый выход RCA на Stream Source к аналоговому входу (CD, DVD, Tuner, Aux, Tape.. ) усилителя.

- Выберите соответствующий источник на передней панели усилителя.

- Подсоединение к усилителю мощности: Используйте аналоговый выход, когда усилитель мощности не оборудован регулятором громкости.

- Установите соответствующую вилку на блок питания, подсоедините блок питания сначала к Stream Source, затем к питающей сети. После примерно 40 секунд инициализации, светодиод "POWER" (1) изменит цвет свечения с красного на зеленый, и Stream Source готов к воспроизведению.

Предостережение! Сетевой штеккер, используемый для питания системы, должен оставаться легко доступным для быстрого отсоединения прибора и его внешнего блока питания.

Внимание! Уровень цифровых выходов является постоянным, только регулятор громкости и пульт дистанционного управления усилителя следует использовать для регулировки уровня звука.

Внимание! Аналоговый выход Stream Source является регулируемым, подстраивайте уровнь звука при помощи пульта дистанционного управления Stream и кнопок «+» и «-« на Stream Source.

Если вам необходимо зафиксировать уровень аналогового выхода, выберите положение "OFF" для переключателя ON/OFF на задней панели Stream Source.

### ON / OFF

Система Stream Source предназначена для постоянного питания с минимальным потреблением, чтобы обеспечить мгновенный доступ с помощью приложения Cabasse.

- Зеленый светодиод питания: Stream Source находится в активном режиме.

- Красный светодиод питания: Stream Source находится в режиме инициализации или обновления встроенного программного обеспечения.

- Светодиод питания не горит: система Stream Source не включена и требует подсоединения к питающей сети.

Когда вы не используете Stream Source, нажмите кнопку (1) на пульте дистанционного управления, чтобы благоразумно выключить светодиоды и улучшить энергосбережение.

### Использование STREAM SOURCE с кнопками управления и пультом дистанционного управления STREAM

Кнопка (1) - управление вкл./выкл. светодиодов: доступна только на пульте дистанционного управления Stream.

(2)(3)(4) VOL " + " и "–", кнопки Mute: Эти функции доступны, только когда переключатель VOL ON/OFF остановлен в положение ON и когда используется аналоговый выход Stream Source.

(5) и (6) источник Wi-Fi DLNA: Быстрый поиск вперед и назад с интервалом 5 секунд при каждом нажатии кнопки. Источник Bluetooth: Нажмите для выбора предыдущей или следующей дорожки, когда воспроизводится альбом или список для воспроизведения.

(8) выбор источника: Нажмите эту кнопку для выбора источника Bluetooth ((9) синий светодиод) или источника Wi-Fi ((9) оранжевый светодиод).

Страница 18

### Подключение BLUETOOTH к планшету ANDROID

Если уже не сделано, включите функцию Bluetooth в меню настроек вашего планшета, нажав переключатель ON-OFF.

(рисунок)

Нажмите «Сканировать устройства» (Scan for devices) и выберите «Cabasse Stream Source» среди доступных устройств.

Теперь система Stream Source сопряжена с планшетом. Нажмите на «Cabasse Stream Source», чтобы запустить соединение.

(рисунок)

Теперь соединение запущено. Если не отображается сообщение «Connection..», остановите соединение Bluetooth с другим устройством, либо через меню настройки устройства, либо выключив и включив Stream Source. Нажмите «Cabasse Stream Source» еще раз.

(рисунок)

Теперь ваша система Stream Source подсоединена.

Чтобы воспроизвести на Stream Source аудио файлы, сохраненные на планшете (или смартфоне), откройте приложение аудио проигрывателя, выберите файл и нажмите на «воспроизвести».

Если Stream Source не воспроизводит звук, сначала проверьте, что основная регулировка громкости на планшете (или смартфоне) не снижена до нулевого уровня, и что приглушение (mute) выключено. Отрегулируйте громкость на максимум в программе проигрывателя и, наконец, прибавьте громкость Stream Source с помощью пульта дистанционного управления Stream. В заключение выберите «Bluetooth» в качестве активного источника Stream Source, нажимая кнопку (8) на пульте дистанционного управления Stream, пока не замигает синий светодиод.

Страница 19

### Подключение BLUETOOTH к компьютеру APPLE

1) Активация режима BLUETOOTH

(рисунок)

Подсоедините Stream Source к питающей сети, чтобы включить его. Остановите все соединения Stream по Bluetooth с любым другим устройством. Активируйте функцию Bluetooth: откройте меню «apple» и выберите «Systems Preferences».

(рисунок)

Выберите «Bluetooth» в окне для «Systems Preferences».

(рисунок)

Выберите «On» и кликните на «Set Up New Device» (установить новое устройство).

(рисунок)

Выберите «Stream Source» в списке устройств и кликните на "Continue" (продолжить).

(рисунок)

Connecting... (выполняется подключение)

(рисунок)

Подключение завершено. Теперь система Stream Source сопряжена с вашим компьютером Мас.

2) Выбор устройства для вывода звука

(рисунок)

Чтобы прослушивать музыку, сохраненную на вашем Мас, с помощью Stream Source, установите Stream Source в качестве вашего устройства для вывода звука в меню "System Preferences" (предпочтения системы).

(рисунок)

Выберите «Sound» (звук) в разделе «Hardware» (оборудование).

(рисунок)

Выберите «Stream Source » в закладке «Output» (выход).

Установите регулятор громкости в самое правое положение.

Закройте окно "Sound".

Если система Stream Source находится в ждущем режиме, потребуется примерно 6 секунд для запуска воспроизведения, вход Bluetooth выбирается автоматически. Используйте пульт дистанционного управления Stream для регулировки уровня звука.

Если система Stream Source активна и подключена к другому активному источнику (wi-fi, аналоговому или цифровому), используйте пульт дистанционного управления Stream и выберите вход Bluetooth с помощью кнопки (8), затем отрегулируйте уровень звука.

Страница 20

### Интеграция Stream Source в домашнюю локальную сеть Wi-Fi

A) Подсоединение Stream Source к домашней компьютерной сети DLNA

Проверьте, что Stream Source действительно принадлежит к вашей сети wi-fi (см. страницу 9, если нет). Смартфон и/или планшет, предназначенный для использования с приложением Cabasse Stream, также должен быть подсоединен по Wi-Fi к той же сети.

B) Установите приложение CABASSE

Приложения Cabasse Stream доступны бесплатно на ресурсах Google Store для версий Android и App Store для версий iPhone и iPad.

Вы можете установить приложение на нескольких устройствах и использовать их вместе с одним или несколькими приборами Stream Source.

ВАЖНО: Приложение Cabasse Stream может быть открыто, только если минимум одна система Stream Source или другой проигрыватель на основе приложения Awox-Cabasse находится в пределах досягаемости.

Загрузите и установите приложение для вашего планшета или смартфоона. Запустите приложение, нажав на отображаемую белую пиктограмму Cabasse.

При запуске приложения должны появиться две линии под вращающимся колесом:

(рисунок)

- Подтверждение соединения Wi-Fi: здесь "belkin.221".

- Подтверждение, что обнаружена работающая система Stream Source.

Внимание: приложение может обнаружить несколько проигрывателей. Если так, выберите в "Settings/Audio Devices" систему Stream Source, которую следует использовать в качестве аудио устройства по умолчанию.

Если система Stream Source не обнаруживается по время запуска приложения, показанное выше окно будет заменено предупреждающим сигналом. Проверьте, что система Stream Source включена (горит зеленый светодиод питания) или находится в ждущем режиме "FULL AUTO" (горит красный светодиод питания).

C) Внешний вид приложения CABASSE STREAM

(рисунок)

Приложение предоставляет быстрый доступ ко всем звуковым источникам, доступным в компьютерной сети.

Четырьмя основными закладками являются:

Закладка "Music": перечисляет все доступные запоминающие устройства (цифровые медиа серверы):

Во всех случаях – субзакладки "My Play-list", "Stream Source xx..." и "Local Music".

Другие подсоединенные цифровые медиа серверы, как показано выше:

- Компьютер Mac с сервером DLNA (в данном примере, Twonky),

- Мультимедийный жесткий диск: В данном примере MyBookLive и другие устройства, когда они подключены к компьютерной сети:

- Запоминающее устройство USB-флэш, подсоединенное к маршрутизатору,

- Персональный компьютер, работающий под ОС Windows 7 или 8,

- Запоминающее устройство USB-флэш, подсоединенное к Stream 1.

Если подсоединены несколько медиа серверов, вам, возможно, потребуется прокрутить влево-вправо горизонтально окно пиктограмм вверху закладки Music.

Закладка "Play": Отображает либо вид списком, либо графический вид всей очереди песен. Кликните на закладке "Play", чтобы переключиться из одного режима отображения в другой. Графический вид отображает только одну песню. Кликните влево или вправо, чтобы прокрутить очередь вверх и вниз.

Текущий вид воспроизведения отображается, когда активен графический режим. Кликните на изображении, или захватите и перетащите индикатор для быстрого сканирования.

Закладка "Settings" (настройки) с двумя субзакладками:

Субзакладки на планшете или телефоне позволяют выбирать в режиме просмотра между "Graphical View" (графический вид) и "List View" (список), чтобы заново отсканировать цифровые медиа серверы в компьютерной сети для сброса настроек приложения.

Для смартфона, субзакладка "Incoming call" (входящий звонок) включает следующие настройки, когда телефон звонит:

- do nothing (нчиего не делать): музыка продолжает воспроизводиться на том же уровне;

- mute volume (приглушить громкость): музыка продолжает воспроизводиться, но приглушена;

- pause (пауза): музыка приостановлена, и запускается снова после завершения звонка.

Субзакладка Audio Devices (аудио устройства) перечисляет все системы Stream Source, доступные в сети, включает обнаружение проигрывателя по умолчанию и переименование проигрывателей.

Закладка "Information": включает проверку текущей версии приложения Cabasse Stream и загрузку любого доступного обновления.

D) Навигация

(рисунок)

Кнопки внизу приложения зависят от отображаемой страницы. Их использование, кроме прямого доступа путем выбора закладок и субзакладок, облегчает навигацию.

Exit: нажмите эту кнопку для выхода из приложения. Эта кнопка появляется только на самом верхнем уровне просмотра любой субзакладки.

Внимание: Если вы не прерываете текущую дорожку перед выходом из программы или выключением планшета или смартфона, Wi-Fi-передача файлов, перечисленных в очереди закладки "Play", продолжится до конца списка.

() Back: нажмите эту кнопку для навигации обратно в предыдущий вид.

() Home: нажмите Home для возвращения на уровень входа закладки.

() Sound ON: нажмите эту кнопку для приглушения звука.

() Mute: нажмите эту кнопку для возобновления звука.

() Help: эта кнопка предоставляет конкретную помощь и советы на каждом уровне навигации.

Страница 21

E) Ярлык «MUSIC»: воспроизведение дорожек, находящихся в общем доступе

(рисунок)

Нажмите на одну субзакладку, чтобы получить доступ к дорожкам общего пользования. Облегчающие доступ доступные категории зависят от серверов. Выбор "All Tracks" (все дорожки) предоставляет доступ ко всем дорожкам общего доступа в сервере, в данном случае, мультимедийному проигрывателю.

Нажмите на строку дорожки для немедленного выбора и воспроизведения. Это открывает закладку "Play" и стирает все дорожки, перечисленные до этого в закладке "Play".

(рисунок)

Нажмите кнопку на правом конец строки, чтобы получить доступ к четырем функциям:

- Add to Queue: добавляет дорожку в очередь.

- Add to Playlist: добавляет дорожку в названный список для воспроизведения.

- Create New Playlist: разрешает создание нового списка для воспроизведения. Назовите список с помощью всплывающей клавиатуры и подтвердите. Выбранная дорожка становится первым пунктом нового списка для воспроизведения.

(рисунок)

- Info: предоставляет для дорожки соответствующую информацию, которую делает доступной цифровой медиа сервер, такую как: Title (заголовок), Artist (исполнитель), Album (альбом), Genre (жанр), Date (дата), Duration (продолжительность), Bitrate (скорость потока).

F) Ярлык «MUSIC»: воспроизведение Интернет-радио

(рисунок)

Проигрыватель Stream Source также является сервером радио благодаря встроенному приложению vTuner. Во время обновлений программного обеспечения могут быть добавлены другие приложения. Нажмите субярлык Stream Source и выберите vTuner. Выберите радио тем же способом, каким бы вы выбрали дорожку в компьютерной	 сети:

- Нажмите на выбранную радиостанцию для прямого воспроизведения.

- Нажмите стрелку в правом конце строки, чтобы воспроизвести и получить параметры списка для воспроизведения.

G) Ярлык «PLAY»

Этот ярлык показывает очередность песен. Если он не удален прямым выбором дорожки на ярлыке «Music», этот список не изменяется, даже если планшет или смартфон с запущенным приложением выключают.

Используйте семь пиктограмм ниже положения для воспроизведения:

() Регулятор громкости: Нажмите один раз для отображения текущего уровня. Захватите и перетащите индикатор громкости на желаемое положение и отпустите. Регулировка громкости плавно убывает через несколько секунд отсутствия доступа. Вы можете использовать эту регулировку или регулировку на пульте дистанционного управления Stream одновременно.

() Pause: текущая дорожка приостанавливается. Нажмите кнопку для воспроизведения дорожки.

() Play: нажмите на эту пиктограмму, чтобы остановить воспроизведение и перейти в режим паузы. Запускает воспроизведение следующей песни в очереди. Запускает воспроизведение предыдущей песни в очереди.

() Пиктограмма Shuffle: Когда включена (подсвечена), все песни в этой категории воспроизводятся в случайном порядке. Если пиктограмма подсвечена, нажмите на нее для возвращения к стандартному воспроизведению. Произвольное и непрерывное воспроизведения нельзя выбрать одновременно.

() Пиктограмма повторения. Когда повторение включено, все песни в категории воспроизводятся непрерывно от начала и до окончания последней песни. Если пиктограмма подсвечена, нажмите ее для возвращения к стандартному воспроизведению.

H) Управление списками для воспроизведения

Нажмите кнопку в правой части строки списка для получения всплывающего меню и выберите одно из 4 возможных действий:

- Play: Немедленно запускает воспроизведение текущего списка и заменяет существующую очередь воспроизведения.

- Add to Queue: добавляет список для воспроизведения в очередь.

- Rename: вызывает окно диалога, которое позволяет вам переименовать список для воспроизведения (функция не доступна для песен).

- Delete: удаляет список для воспроизведения или удаляет песню из списка. Это действие требует повторного подтверждения перед удалением.

Страница 22

### Оптимизация для эксплуатации с телевизором

Используйте собственный пульт дистанционного управления телевизора для выбора следующих настроек, если они доступны:

- TV loudspeakers disconnection (выключение громкоговорителей телевизора): Избавляет от риска параллельного воспроизведения громкоговорителей телевизора вместе с Stream Source. Если эта возможность не доступна в меню настройки телевизора, уменьшите громкость телевизора до минимального значения.

- SPDIF delay: Цифровой интерфейс SPDIF предлагает наилучшее качество звука. Он может создавать заметную задержку в синхронизации звука и изображения. Используйте настройку "SPDIF delay" или "Lipsync" в меню настройки телевизора. "Lipsync" означает синхронизацию губ, и наилучшим решением для калибровки задержки является сравнение движения губ со звуком голоса.

- Подсоединение дополнительных источников: Все источники видео должны быть, по возможности, соединены с телевизором при помощи HDMI, чтобы получить наилучшие результаты видео и звука.

- Пульты дистанционного управления: Используйте пульт дистанционного управления Stream для звука и собственные пульты дистанционного управления каждого источника.

### Замена батарей

Возьмите пульт дистанционного управления кнопками вниз. Поднимите защелку и извлеките батарею. Замените израсходованную батарею новой батареей CR-2025. Утилизируйте старые батареи согласно этим инструкциям.

Предостережение: Существует опасность взрыва, если батарею заменили неправильно. Заменяйте только на тот же самый или аналогичный тип. Не подвергайте батарею воздействию избыточного тепла, такого как прямой солнечный свет, огонь и т.п.

### Отметка WEEE

Утилизация отходов электрического и электронного оборудования (применима в Европейском союзе)

Этот символ на изделии, состоящий из перечеркнутого мусорного контейнера, указывает, что этот изделие не является бытовыми отходами. Вместо этого, его следует доставить в надлежащую точку сбора для утилизации электрического и электронного оборудования в конце срока эксплуатации. Обеспечив этому изделию правильную утилизацию, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могла бы вызвать неправильная обработка этого изделия. Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информацией об утилизации этого изделия, пожалуйста, обращайтесь в вашу мэрию, службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.

### Автоматическое обновление

Обновления встроенного программного обеспечения Stream Source выполняются автоматически в 2 этапа.

Шаг 1: Загрузите новую версию посредством Интернет. Быстро вспыхивает светодиод "Power". Система Stream Source может воспроизводить дорожки.

Шаг 2: Установите новую версию с помощью перезапуска сетевой карты.

Светодиод "Power" (1) становится красным примерно на 25 секунд и обратно становится зеленым, когда установка завершена. Звук временно приглушается и возвращается к уровню по умолчанию (30%).

Внимание: Не следует выключать систему во время обновления.

### Очистка

Сателлитные громкоговорители Stream Source и сабвуфер можно очищать при помощи влажной мягкой тряпки. Не используйте никаких аэрозолей вблизи системы и не позволяйте жидкостям проникать в любые отверстия. Кроме того, не используйте никакие растворители, химикаты или чистящие растворы, содержащие этиловый спирт, нашатырный спирт или абразивы.

### Часто задаваемые вопросы

Ищите подробную информацию? Прочитайте наши подробные ответы на часто задаваемые вопросы на странице Stream Source Интернет-сайта www.cabasse.com.

### Служба поддержки пользователей

Сеть розничной продажи Cabasse осуществляет послепродажное обслуживание вашего изделия. Чтобы получить список розничных продавцов Cabasse, обратитесь к нам или на Интернет-страницу www.cabasse.com.

Страница 23

STREAM SOURCE

Цифровые входы

Один вход DLNA: либо проводной с кабелем RJ45, либо Wi-fi

Один вход Bluetooth APTX

Один вход USB

Выходы

Один аналоговый RCA

Один оптический SPDIF, 96 кГц/24 бит

Внешний источник питания

Вход: переменный ток 100-240 В, 60/50 Гц, 0,5 А

Выход: 12 В постоянного тока, 1 А

Потребляемая мощность

(без подключения устройства USB)

2,2 Вт

Доступное питание по USB

5 В / 800 мА

Температура эксплуатации

5…35°C

Температура при хранении

-5…40°C

Влажность при эксплуатации

40…75%

Компьютерная сеть:

10/100 Мбит Ethernet MAC & PHY

Wireless LAN 802.1 1b/g/n

Безопасность WPS 2.0

Цифровой обработчик медиа (совместимый с DLNA 1.5)

Аудио форматы (Wi-Fi / RJ45)

WMA (WMA9, CBR,CBR, до 320 кбит/с)

PCM (16 бит – 44,1 кГц, 24 бит  - 44,1/ 48/ 96 кГц, .wav, .aiff, .aif, .aifc files, потоки HTTP)

AAC-LC (до 320 кбит/с),

ALAC (.m4a)

FLAC (16 бит – 44,1 кГц, 24 бит – 44,1/ 48/ 96 кГц)

Габаритные размеры (В×Ш×Г)

4 × 23,1 × 13,6 см

Вес

500 г

Следуя вышеприведенной информации, ваша система Stream Source теперь установлена правильно, и мы надеемся, что вы будете наслаждаться вашей системой громкоговорителей долгие годы. Каждый день мы получаем письма от покупателей с выражением растущего удовлетворения и музыкальных эмоций, которые они получают с помощью наших громкоговорителей на протяжении многих лет. Эти письма являются нашей главной мотивацией.

Страница 24 (последняя страница обложки)

Cabasse SA - 210, rue Rene Descartes - BP 10 - 29280 Plouzane

Телефон +33 (0)2 98 05 88 88

Факс +33 (0)2 98 05 88 99

www.cabasse.com