CLASSE Sigma SSP

# Предварительный усилитель / процессор окружающего звука

# Руководство владельца

Страница 2

## Уведомление

Весь персонал фирмы Classe уделяет предельное внимание тому, чтобы ваше приобретение оставалось ценным вложением. Мы испытываем гордость, информируя вас, что все компоненты Classe были официально признаны соответствующими маркировке ЕС.

Это означает, что ваше изделие Classe было подвергнуто самым жестким в мире производственным испытаниям на безопасность. Маркировка СЕ удостоверяет, что ваша покупка удовлетворяет или превосходит требования Европейского сообщества к постоянству производственного процесса и безопасности пользователя.

Это оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям для цифрового прибора класса В, согласно Части 15 Наставлений Федеральной комиссии по связи. Эксплуатация осуществляется при следующих двух условиях: (1) этот прибор может не порождать вредную помеху, и (2) этот прибор не должен воспринимать помеху, включая помеху, которая может привести к нежелательной работе. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты против вредных помех в домашних условиях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с данными наставлениями, может давать вредные помехи для радиосвязи. Однако отсутствует гарантия, что эта помеха не появится при конкретной установке. Если это оборудование действительно дает вредную помеху радио- и телевизионному приему, которая может быть выявлена путем включения и выключения данного оборудования, пользователь уполномочен попытаться убрать помеху при помощи одного или более нижеперечисленных мероприятий:

- Переориентировать или установить в другом месте приемную антенну;

- Разнести подальше оборудование и приемник;

- Подсоединить оборудование к питающей розетке, находящейся на другом фидере, к которому не подключен приемник.

- Обратиться к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению за помощью.

Предостережение: Изменения или модификации этого оборудования, в явной форме не одобренные производителем, могут аннулировать право пользователя управлять этим оборудованием.

Данное изделие содержит технологию защиты авторских прав, которая защищена патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Разборка или инженерный анализ запрещены.

Вся информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного уведомления. Самая последняя версия этого руководства будет размещена на нашей Интернет-странице http://www.classeaudio.com.

Маркировки СЕ указывают на совместимость этого прибора со стандартами EMC (электромагнитная совместимость) и LVD (предписание о низком напряжении) Европейского сообщества.

Фирма Classe подчиняется директиве Европейской комиссии и парламента 2002/96/EC, касающейся утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Это изделие может быть переработано должным образом или обработано в соответствии с этими директивами. Обратитесь за инструкциями к вашим местным органам по захоронению отходов.

Изделия фирмы Classe спроектированы и произведены в соответствии с Ограничением на опасные вещества (RoHS), как установлено в директиве Европейского парламента и комиссии 2002/95/EC.

Страница 3

## Важные наставления по безопасности

1. Прочитайте эти инструкции.

2. Сохраните эти инструкции.

3. Обратите внимание на все предупреждения.

4. Следуйте всем инструкциям.

5. Не используйте данный прибор вблизи воды.

6. Очищайте только сухой тряпкой.

7. Не закрывайте никаких вентиляционных отверстий. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

8. Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или других устройств (включая усилители), которые производят тепло.

9. Не пренебрегайте назначением безопасности поляризованного штеккера. Поляризованный штеккер имеет два ножевых контакта, один из которых шире другого. Заземляющий штеккер имеет два ножевых контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий штырь предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если поставляемый штеккер не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

10. Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или пережатия, особенно в штеккерах, арматуре штепсельных розеток и в точке, где он выходит из устройства.

11. Используйте только крепления/принадлежности, указанные производителем.

12. Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанный производителем, или проданный вместе с устройством. При использовании тележки, будьте осторожны при перемещении изделия на тележке, чтобы избежать травмы от опрокидывания.

13. Отсоединяйте этот прибор от сети во время грозы или когда он не используется длительные периоды времени.

14. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу. Обслуживание необходимо, когда устройство было повреждено любым способом, поврежден сетевой шнур или штеккер, была пролита жидкость и предметы упали внутрь устройства; прибор был подвергнут воздействию дождя или влаги, работает не нормально, или его уронили.

15. Чтобы полностью отсоединить этот прибор от сети переменного тока, отсоедините штекер сетевого шнура от розетки переменного тока.

16. Прибор не следует подвергать воздействия капель или брызг, на нем не следует размещать предметы с жидкостью, такие как вазы.

17. Сетевой штекер сетевого кабеля должен оставаться легко доступным.

Предупреждение: Для предотвращения возгорания или опасности удара электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

Предостережение!

Опасность удара электрическим током – не открывать

Предостережение: Для уменьшения опасности удара электрическим током, не снимайте крышку. Внутри отсутствуют части, обслуживаемые пользователем. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу.

Символ молнии в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на присутствие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность удара людей электрическим током.

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации и уходу (обслуживанию) в документации, сопровождающей прибор.

18. Не подвергайте батареи воздействию избыточного тепла, такого как прямой солнечный свет, огонь и т.п.

Предупреждение: Не глотайте батарею. Опасность химического возгорания.

Пульт дистанционного управления, поставленный вместе с этим изделием, содержит дисковую батарею. Если проглотить дисковую батарею, она может нанести серьезные внутренние повреждения в течение всего 2 часов и вызвать смерть.

Храните новые и использованные батареи вдали от детей. Если батарейный отсек плохо закрывается, не используйте изделие и держите его подальше от детей.

Если вы считаете, что батареи, возможно, проглотили, или они попали внутрь любой части тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Страница 4

## Содержание

Введение ………………………………………………………………………….6

Исключительные параметры конструкции …………………………………..7

Универсальные возможности подключения …………………………………7

Превосходные характеристики ………………………………………………..7

Чистое, выделенное питание ………………………………………………….7

Коррекция акустики комнаты и управление громкоговорителями ……...7

Гибкий графический интерфейс пользователя …………………………….7

Возможность подключения к компьютерной сети и потоковый звук …...7

Выдающаяся продолжительность срока службы ………………………….7

Распаковка и размещение …………………………………………………….8

Распаковка вашего процессора окружающего звука ……………………..8

Соображения по размещению Sigma SSP ………………………………….8

Установка Sigma SSP в стойку ………………………………………………..9

Период прогрева/ввода в эксплуатацию …………………………………..10

Рабочее напряжение ………………………………………………………….10

Передняя панель ……………………………………………………………….11

Задняя панель ………………………………………………………………….14

Серийный номер ……………………………………………………………….14

Пульт дистанционного управления …………………………………………20

Первоначальная установка …………………………………………………..22

Понимание окружающего звука …………………………………………….25

Сколько каналов? ……………………………………………………………..25

Матричный или дискретный? ………………………………………………..25

Последующая обработка …………………………………………………….28

Использование Sigma SSP …………………………………………………..31

Выбор источника ………………………………………………………………31

Система меню ………………………………………………………………….33

Настройка системы ……………………………………………………………33

Настройка источника ………………………………………………………….34

Включение источника …………………………………………………………34

Входной разъем ……………………………………………………………….34

Название источника …………………………………………………………..35

Конфигурация ………………………………………………………………….35

Громкость ……………………………………………………………………….35

Режим Favorite …………………………………………………………………35

Сквозная передача ……………………………………………………………36

Цифровой обход ………………………………………………………………36

Настройка конфигурации …………………………………………………….37

Название конфигурации ……………………………………………………..37

Сконфигурируйте выходы ……………………………………………………37

Дополнительные каналы …………………………………………………….38

Настройка дисплея ……………………………………………………………38

Яркость дисплея ……………………………………………………………….38

Время отключения …………………………………………………………….39

Экранное меню …………………………………………………………………39

Установка громкости ………………………………………………………….40

Максимальная громкость …………………………………………………….41

Громкость при включении ……………………………………………………41

Настройка приглушения ……………………………………………………..42

Настройка эквалайзера ………………………………………………………42

Настройка тембра ……………………………………………………………..43

Страница 5

Настройка компьютерной сети ………………………………………………44

Обновление встроенного программного обеспечения по сети ………..44

Функциональные кнопки пульта дистанционного управления …………45

Важное замечание относительно использования

функциональных кнопок ………………………………………………………45

Обучение пульта дистанционного управления …………………………...46

Органы управления ……………………………………………………………46

Регулировка тембра …………………………………………………………..47

Dolby Music ……………………………………………………………………..47

Громкость Dolby и ночной режим …………………………………………..48

Баланс …………………………………………………………………………..49

DTS Music ………………………………………………………………………49

Синхронизация звука и видео ………………………………………………49

Предварительный просмотр видео ………………………………………..49

Конфигурации ………………………………………………………………….50

Режимы ………………………………………………………………………….50

Состояние ………………………………………………………………………50

Шина CAN ………………………………………………………………………50

Основные характеристики ……………………………………………………51

Настройка аппаратуры  ……………………………………………………….51

Использование шины CAN …………………………………………………..52

Разделяемые функции шины CAN ………………………………………….53

Конфигурация ……………………………………………………………….….53

Управление ……………………………………………………………………..53

Состояние питания переменного тока …………………………………….53

Состояние ………………………………………………………………………53

Название ………………………………………………………………………..53

Общая яркость …………………………………………………………………54

Общий ждущий режим ………………………………………………………..54

Специфические возможности модели шины CAN ……………………….54

PlayLink ………………………………………………………………………54

Информация об усилителе ………………………………………………55

Журнал событий ……………………………………………………………55

Источники в компьютерной сети ……………………………………………55

Apple AirPlay …………………………………………………………………….56

Возможные неисправности …………………………………………………..58

Проблемы с потоковым воспроизведением по сети ………………….….59

Уход и обслуживание …………………………………………………………61

Технические характеристики …………………………………………….…..62

Габаритные размеры ……………………………………………………….…64

Рабочий лист установки ………………………………………………………65

Страница 6

## Введение

Добро пожаловать в семейство Classe!

Поздравляем вас с приобретением предварительного усилителя / процессора окружающего звука серии Classe Sigma. Он является продуктом десятилетий конструкторского опыта; способен к извлечению исключительного качества звука из множества музыкальных и театральных источников. Мы уверены, что вы будете наслаждаться им много лет.

Фирма Classe ценит взаимоотношения с вами и подразумевает высочайший уровень обеспечения поддержки своих изделий. Регистрация вашего устройства позволит нам поддерживать связь и гарантировать, что вас оповестят о будущих обновлениях или дополнительных возможностях, когда они станут доступными. Более того, в маловероятном случае, когда ваше устройство потребует поддержки, уже зарегистрированному прибору не понадобится ваш чек о продаже для подтверждения гарантии.

Вы можете зарегистрироваться на Интернет-странице www.classeaudio.com или заполнить и послать по почте регистрационную карточку, находящуюся в отдельном гарантийном талоне.

Пожалуйста, потратьте теперь несколько минут, чтобы зарегистрировать ваш новый Classe SSP и записать ваш серийный номер для обращения в будущем.

Пожалуйста, примите во внимание, что ваша гарантия Classe действительна только в стране приобретения. Другим способом, приборы могут быть возвращены в компанию Classe в Канаде для гарантийного обслуживания.

Страница 7

## Исключительные параметры конструкции

Sigma SSP является 8-канальным предварительным усилителем / процессором, сконструированным для любителей музыки, которым также необходим звук высокого качества при просмотре кинофильмов, концертов, спортивных мероприятий и др. Его коммутационные возможности и мощность обработки согласовывают все возрастающее разнообразие цифровых источников, позволяя получать к ним доступ и наслаждаться без ограничений.

Универсальные возможности подключения

Sigma SSP поддерживает и балансные, и однофазные соединения для фронтальных левого и правого каналов, однофазные для всех остальных. Исчерпывающий набор аналоговых и цифровых входов и управляющих интерфейсов обеспечивает совместимость с большинством оборудования современных звуковых систем.

Превосходные характеристики

Усовершенствованная схемотехника, комплектующие и технологии монтажа сочетаются для обеспечения превосходных звуковых параметров. Тракты аналогового и цифрового сигнала были оптимизированы для гарантии превосходного качества от каждого источника.

Чистое, выделенное питание

Вновь разработанный импульсный источник питания с коррекцией коэффициента мощности обеспечивает чистое питание с большим током, необходимое для наилучших характеристик. Благодаря такой коррекции, Sigma SSP работает с максимальным КПД, не мешая другим звуковым компонентам, подключенным к тому же фидеру переменного тока.

Коррекция акустики комнаты и управление громкоговорителями

Все аудио системы домашнего театра подвержены влиянию акустических параметров комнаты. Звуковые отражения и поглощение звука могут создавать поразительные изменения в качестве звучания вашей системы, особенно на низких частотах. Процессор Sigma SSP оснащен системой фильтров, которая, в руках опытного акустика, может помочь оптимизировать качество звучания вашей системы.

Гибкий графический интерфейс пользователя

Сенсорный ЖК-дисплей на передней панели поддерживает исключительно гибкий и универсальный графический интерфейс пользователя (GUI), сохраняя чистый, невозмутимый вид. Процессор Sigma SSP обеспечивает ассортимент органов управления, который в другом случае потребовал бы несколько дюжин кнопок и ручек на передней панели.  Несмотря на эту мощность и гибкость, он остается простым в управлении при повседневной эксплуатации.

Возможность подключения к компьютерной сети и прием потокового аудио

Соединение Ethernet на задней панели позволяет принимать потоковый звук через Apple AirPlay и DLNA, а также обеспечивает полное IP-управление через приложение Classe App или системы домашней автоматизации.

Выдающаяся продолжительность срока службы

Поскольку фирма Classe разрабатывала высококачественные схемы на протяжении многих лет, у нас есть громадный опыт в том, что работает хорошо длительное время. Использование этой базы знаний, вместе с многочисленными результатами, полученными от испытаний на ускоренное старение (H.A.L.T.), позволяют нам выбирать только самые надежные компоненты. Это внимание к деталям и конструкции позволяет нам производить изделия, которые выдерживают окончательное испытание: временем.

Как и в случае предыдущих изделий Classe, сделанных для их владельцев, мы уверены, что ваш новый процессор окружающего звука подарит вам долгие годы непрерывного наслаждения.

Страница 8

## Распаковка и размещение

Мы приняли все меры предосторожности и предприняли все усилия, чтобы сделать процессор окружающего звука Sigma SSP простым и ясным для установки и эксплуатации. Однако мы рекомендуем, чтобы вы уделили несколько минут просмотру этого руководства. Даже если вам установили предварительный усилитель / процессор профессионально, вы захотите узнать, как им эффективно управлять для реализации его потенциала.

Система меню процессора Sigma SSP  включает возможности, которые обеспечат вас громадным количеством тонких настроек. Однако у нас нет никакой возможности оценить внешние переменные, такие как акустические параметры вашего пространства для прослушивания и другого подключенного оборудования вашей аудио системы. Следовательно, в вашей власти выполнить окончательную звуковую настройку для оптимального качества вашей системы.

Поэтому мы решительно рекомендуем вам, чтобы установку и калибровку вашего предварительного усилителя / процессора выполнил ваш дилер. Опыт, курс обучения и специальное оборудование, которые они имеют, могут привести к основательной разнице в окончательной настройке вашей системы.

Распаковка вашего процессора окружающего звука

Осторожно распакуйте Sigma SSP согласно инструкции в упаковочном листе. Не забудьте извлечь из коробки все принадлежности.

Важно!

Сохраните все упаковочные материалы. Перевозка процессора Sigma SSP без специально разработанной упаковки может привести к повреждению, которое не покрывается гарантией.

Соображения по размещению Sigma SSP

Перед установкой вашего процессора SSP, обязательно прочитайте нижеследующие советы по размещению.

- Не устанавливайте процессор SSP непосредственно на верхнюю поверхность стандартного усилителя мощности или любой другой источник тепла. Также избегайте установки процессора под прямой солнечный свет.

- Установите процессор SSP так, чтобы инфракрасное окно на передней панели было ясно видно и не загорожено.

- Расположите процессор SSP в центральном и удобном месте, как для обозрения, так и для использования. Предварительный усилитель / процессор является концентратором для всех остальных компонентов и, в общем случае, – вашей основной точкой взаимодействия. Кроме того, устанавливая процессор вблизи других компонентов вашей системы, вы минимизируете длину кабелей и, следовательно, уменьшаете уровень помех, которые наводятся в вашей системе через кабельные соединения.

- Оставляйте адекватный зазор позади процессора SSP для шнура питания переменного тока и соединительных кабелей. Мы рекомендуем 15 см свободного пространства, чтобы дать кабелям достаточно места для изгиба без складок или чрезмерного натяжения.

- Оставляйте, по меньшей мере, 7,5 см свободного пространства вверху и по бокам процессора SSP для вентиляции. Не загромождайте пространство вокруг процессора с тем, чтобы излишнее тепло могло рассеиваться посредством обычной циркуляции воздуха.

Важно!

Выполняйте все соображения по размещению. Невыполнение соображений по размещению может привести к повреждению, которое не покрывается гарантией.

Страница 9

Установка Sigma SSP в стойку

Процессор Sigma SSP спроектирован с расчетом на установку в стойке. Рекомендуется профессиональная установка авторизованным дилером компании Classe.

Чтобы установить процессор SSP в стойку, отвинтите винты двух боковых панелей, переверните и поверните боковую панель так, чтобы монтажные проушины оказались вдоль передней панели SSP и завинтите винты боковых панелей снова. Повторите для противоположной боковой панели. Удалите опоры с нижней части корпуса SSP.

Осторожно установите SSP в стойку для оборудования при помощи соответствующих стойке винтов. Легче всего, чтобы установку выполняли два человека; это позволит избежать падения процессора SSP или причинить ущерб. Пожалуйста, обеспечьте адекватную вентиляцию, как правило, пространства высотой 2U (14 см) над процессором SSP будет достаточно.

Для прикрытия винтов могут быть использованы поставляемые магнитные крышки на монтажные проушины, которые придадут законченный внешний вид.

(рисунок)

Страница 10

Период прогрева/ввода в эксплуатацию

Ваш новый процессор Classe SSP показывает выдающиеся параметры немедленно. Однако вы можете ожидать услышать неуловимые улучшения, когда он достигает нормальную рабочую температуру и вводится в эксплуатацию.

По нашему опыту, вы можете ожидать наибольшие изменения в пределах первых 72 часов эксплуатации. После периода ввода в эксплуатацию, вы будете наслаждаться постоянными уровнями параметров долгие годы.

Рабочее напряжение

Рабочим напряжением вашего процессора Sigma SSP является 100-240 В, 50/60 Гц.

Важно!

Попытка работы вашего процессора SSP от неправильного переменного напряжения может привести к непоправимому повреждению вашего процессора, которое может не покрываться вашей гарантией.

Если вы планируете не использовать предварительный усилитель / процессор длительный период времени, например, из-за отпуска или другого путешествия, мы советуем вам отсоединить его от питания переменного тока.

Перед отключением убедитесь, что процессор SSP находится в ждущем режиме.

Физически отсоединяйте всю и любую важную электронику от питания во время гроз. Удар молнии в любом месте около дома может сгенерировать громадный всплеск напряжения переменного тока, который может пройти через простой выключатель питания. Выброс от удара молнии, который может составлять тысячи вольт, может вызвать серьезное повреждение любого узла электроники, независимо от того, как хорошо он спроектирован и защищен.

Страница 11

(рисунок)

## Передняя панель

Передняя панель процессора Sigma SSP показана ниже. Цифры на рисунках отсылают к нижеследующим описаниям.

1

Кнопка ждущего режима / включения и светодиодный индикатор состояния

Нажатие кнопки Standby переводит SSP между рабочим и ждущим режимом – состоянием с низким энергопотреблением, которое оставляет не активными предварительный усилитель /процессор и выходы. Если включена функция Wake on LAN (пробуждение по сети, см. раздел «Настройка сети»), прибор отреагирует на системные команды по любому из поддерживаемых протоколов управления (вход IR, ЛВС, шина CAN или RS-232).

Если прибор уже находится в ждущем режиме, нажатие кнопки Standby полностью включит прибор.

- Горит красный светодиод – процессор находится в ждущем режиме.

- Светодиод становится голубым, затем зеленым, затем гаснет – SSP находится в процессе инициализации питания.

- Горит синий светодиод, прибор находится в рабочем режиме.

- Светодиод не горит – SSP не получает питание от сети переменного тока или переключатель на задней панели выключен.

Примечание: Функция энергосбережения включается, чтобы перевести процессор в ждущий режим через 20 минут отсутствия сигнала на его входе.

2

Окно ИК-приемника

За этим окном находится ИК-датчик для дистанционного управления. В большинстве случаев, для дистанционного управления процессором с целью отклика на команды пульта дистанционного управления, путь между ИК-окном и пультом дистанционного управления должен быть свободен.

Если ИК-окно находится вне поля зрения, например, в стенном шкафу или стеллаже, тогда для использования дистанционного управления может быть задействован вход ИК на задней панели прибора. Подробности относительно этой возможности см. в описании ИК-входа в разделе «Задняя панель» ниже в этом руководстве.

В дополнение к приему ИК-команд, процессор SSP также может передавать ИК-команды обучающимся пультам дистанционного управления третьих фирм. Подробности относительно этой возможности см. в описании обучения ИК в разделе «Система меню» ниже в этом руководстве.

Страница 12

3

Гнездо для наушников

Гнездо для наушников 6,35 мм приспособлено для стереофонических наушников. При подключении штекера наушников приглушаются основные выходы звука.

4

Разъем USB Host

Разъем USB на передней панели позволяет процессору SSP работать с портативными медиа устройствами Apple, такими как iPad, iPod и iPhone, которые требуют подключение такого типа. Разъем USB на передней панели принимает цифровой звук от этих устройств, также снабжая их питанием для подзаряда. При помощи кнопок навигации на пульте дистанционного управления SSP можно управлять некоторым функциями этих устройств.

Разъем USB на передней панели также используется для загрузки обновлений встроенного программного обеспечения. Когда в разделе обновлений программного обеспечения Интернет-страницы Classe выкладывают обновления, их можно загрузить на флэш-диск USB и вставить в переднюю панель процессора SSP. Обновление будет выполнено автоматически при включении питания на задней панели прибора. Ближе к завершению обновления, вас попросят коснуться экрана в трех указанных местах для калибровки сенсорного экрана. После завершения, индикатор на флэш-диске USB погаснет, и сенсорный экран отобразит домашнюю страницу. Извлеките флэш-диск USB и продолжайте использование процессора SSP. Помните, что любые последующие изменения настройки сохраняются, когда процессор SSP переводят в ждущий режим.

5

Вход HDMI

Разъем HDMI на передней панели обеспечивает временное подсоединение портативных устройств, таких как видеокамера или ноутбук. Чтобы сконфигурировать это соединение, см. раздел «Настройка источника» в главе «Система меню» ниже в этом руководстве.

6

Кнопка Menu On/Off

Однократное нажатие вызывает главную страницу системы меню, которая заменяет обычную фронтальную страницу или домашнюю страницу сенсорного экрана. Нажмите кнопку Menu еще раз для возврата на домашнюю страницу (Home).

Система меню предоставляет вам управление всеми настройками, включая: Параметры настройки системы, различные параметры отображения и возможности заказной установки, чтобы благополучно интегрировать процессор Sigma SSP в большинство сложных систем. Подробную информацию см. ниже в разделе «Система меню» этого руководства.

7

Сенсорный экран

Сенсорный экран на передней панели используется для повседневного управления процессором SSP. Он также используется для настройки и отображения полезной информации, при необходимости.

8

Управлением приглушением

Кнопка Mute ослабляет громкость процессора SSP на предустановленную величину. Вторичное нажатие кнопки восстанавливает громкость до ее предшествующего уровня. Это поведение может быть легко настроено для удовлетворения самых точных требований пользователя. (Подробности см. в разделе «Установка громкости».)

Примечание: Если вы увеличиваете громкость при помощи либо ручки громкости на передней панели, либо при помощи пульта дистанционного управления, когда включено приглушение, управление приглушением отключается, и настройки звука выполняются, начиная с уровня приглушения. Это является мерой безопасности, чтобы предотвратить случайное восстановление громкости на неожиданно высокие уровни.

Страница 13

9

Ручка управления громкостью

Большая вращающаяся ручка справа на передней панели управляет уровнем громкости системы. Она также используется для настроек, таких как баланс или смещение входа.

Ручка громкости увеличивает и уменьшает громкость с шагом 0,5 дБ на протяжении большей части диапазона изменения громкости. При очень малой громкости, шаг изменения несколько увеличен, чтобы облегчить перемещение между очень малыми и нормальными уровнями прослушивания. Диапазон громкости составляет от -93 дБ до +14,0 дБ.

Регулятор громкости отображает степень ослабления или усиления, применяемую к входящему сигналу. Следовательно, настройка -23,0 указывает, что сигнал подвергается ослаблению на 23,0 дБ. Настройка громкости 0,0 указывает, что к сигналу не применяется ни ослабление, ни усиление.

Страница 14

(рисунок)

## Задняя панель

Задняя панель процессора Sigma SSP показана ниже. Цифры на рисунках отсылают к нижеследующим описаниям.

Серийный номер

Вы найдете серийный номер вашего процессора SSP рядом с входом шнура питания переменного тока, как показано на рисунке выше. Пожалуйста, запишите этот номер для обращения в будущем.

И поскольку вы нашли серийный номер, пожалуйста, используйте его для регистрации вашей покупки, если вы еще не сделали этого. Мы можем использовать эту информацию, чтобы посоветовать вам любые обновления или другие вещи, представляющие интерес.  Регистрация является простой, так что, пожалуйста, зарегистрируйтесь в интерактивном режиме на Интернет-странице www.classeaudio.com или заполните карту регистрации и опустите ее в почтовый ящик.

1

Входы HDMI

Процессор Sigma SSP поддерживает семь входов HDMI, маркированных 1-7. Процессор SSP оснащен версией 1.4 HDMI, поддерживающей видеоформаты 2D и стандарт 3D с разрешениями до 1080р при 24/50/60 Гц, канал возврата звука (ARC), Deep Color и x.v.Color (xvYCC).

Различные версии HDMI используются для поддержки функций и возможности подключения для множества различных звуковых и видео стандартов. Версия HDMI 1.4 поддерживает все аудио форматы, которые способен декодировать процессор Sigma SSP. Процессор Sigma SSP не выполняет масштабирование или обработку видео и пропускает видео насквозь с его исходным разрешением, с учетом описанных выше ограничений. Если вам требуется более высокое разрешение (например, UHD 4K или 8K) для сквозного видео, используйте один из выходов HDMI источника, чтобы подсоединить его напрямую к дисплею, а другой выход – к процессору SSP для декодирования звука.

Страница 15

2

Выход HDMI

Выход HDMI процессора Sigma SSP поддерживает видео форматы HDMI v1.4 в стандартах 2D и 3D при разрешении до 1080p при 24/50/60 кадров/с, канала возврата звука (ARC), HDMI Ethernet Channel (HEC), Deep Colour, x.v.Color (xvYCC) и обеспечивает сведение в 2 канала материала источника SPDIF.

Примечание: HDMI является интерактивным форматом, который время от времени вызывает ошибки формата между приборами - источниками и выходным дисплеем. Если сталкиваетесь с проблемами соединения, методы поиска неисправностей, которые эффективны с обычными цифровыми и аналоговыми сигналами, такие как обход процессора и подсоединение источника напрямую к дисплею, не являются доказательными с сигналами HDMI. За поддержкой обратитесь к вашему дилеру Classe.

3

Цифровой аудио вход - USB

Процессор Sigma SSP поддерживает цифровые аудио источники до 24 бит/ 192 кГц через USB. Разъем для устройств USB на задней панели сопрягает с персональными хост-компьютерами и Мас.

Примечание: Персональные компьютеры, работающие под ОС Windows (все версии) требуют специальный драйвер для поддержки процессора Sigma SSP в качестве выходного устройства звука. Этот драйвер выложен на Интернет-странице Classe в разделе Service & Support > Software & Codes.

4

Цифровые аудио входы - коаксиальные

Процессор Sigma SSP поддерживает два цифровых звуковых входа, оснащенных разъемами SPDIF с маркировкой COAX1 – COAX3. Эти входы принимают потоки данных ИКМ длиной до 24 бит на частоте выборки до 192 кГц. Мы рекомендуем использовать кабели, которые оптимизированы для передачи цифрового звукового сигнала и имеют импеданс 75 Ом. Ваш дилер Classe может помочь вам с правильным выбором кабеля.

5

Цифровой аудио выход - коаксиальный

Процессор Sigma SSP поддерживает один цифровой аудио коаксиальный выход, оснащенный разъемом SPDIF с маркировкой COAX OUT. Этот выход может пропускать потоки данных ИКМ длиной до 24 бит на частоте выборки до 48 кГц.

6

Цифровые аудио входы –  оптические

Процессор Sigma SSP поддерживает два цифровых звуковых входа, оснащенных разъемами TOSlink с маркировкой OPT1 и OPT2. Эти входы принимают потоки данных ИКМ длиной до 24 бит на частоте выборки до 192 кГц. Мы рекомендуем использовать кабели, которые оптимизированы для передачи цифрового звукового сигнала. Ваш дилер Classe может помочь вам с правильным выбором кабеля.

Примечание: Полосы пропускания компонентов TOSlink сильно деформированы на частоте выборки 192 кГц. По этой причине вы можете захотеть ограничить использование соединений TOSlink максимальной частотой выборки 96 кГц.

7

Аналоговые аудио входы - однофазные

Процессор Sigma SSP  поддерживает 2 пары разъемов типа RCA для источников однофазных аналоговых сигналов. Они маркированы R2/L2 и R3/L3. Можно установить дополнительный внутренний модуль Phono Preamp, преобразующий вход R2/L2 для использования в качестве входа для проигрывателя грампластинок.

Страница 16

8

Аналоговые аудио входы - балансные

Процессор Sigma SSP поддерживает 1 пару разъемов типа XLR для источников балансных аналоговых сигналов. Они маркированы R1/L1.

Примечание: Этот вход удовлетворяет соглашению Общества звукоинженеров (AES), в котором вывод 2 является плюсовым сигнальным. Назначением выводов этих выходных разъемов типа XLR (розетка) являются:

(рисунок)

Вывод 1: Земля сигнала

Вывод 2: Сигнал + (не инвертированный)

Вывод 3: Сигнал – (инвертированный)

Защелка земли разъема: Земля корпуса

Проверьте, что компоненты – источники удовлетворяют этому соглашению (компоненты Classe удовлетворяют). Если не удовлетворяют, обратитесь к вашему дилеру Classe за помощью.

Примечание: Балансные и однофазные 2-канальные аналоговые аудио входы могут быть настроены как в режиме обхода (без какой-либо цифровой обработки сигнала), так и преобразованы в цифровой формат для возможности управления басом, режима обработки окружающего звука и/или коррекции частотной характеристики. Если обработка не применяется, аналоговые сигналы остаются в аналоговой области, даже если специально не установлены в цифровой обход.

9

ИК-вход

Используйте ИК-вход, когда окно ИК-приемника на передней панели не имеет прямой видимости на пульт дистанционного управления, например, когда процессор Sigma SSP установлен в шкафу. Подсоедините этот вход к системе ИК-повторителя для передачи сигналов от пульта дистанционного управления на процессор через монофонический миниджек (3,5 мм).

(рисунок)

Список доступных кодов ИК-команд также может быть использован в макросах для сложных систем дистанционного управления, облегчающих управление процессором в составе больших законченных систем.

10

ИК-выход

Используйте ИК-выход для передачи ИК-команд от внешнего ИК-передатчика через процессор Sigma SSP на другой компонент, при необходимости. Этот выход использует монофонический миниджек (3,5 мм) с теми же самыми свойствами, как на рисунке в предыдущем пункте.

11

Порт RS-232

Основным назначением порта RS-232 является поддержка использования внешних команд для того, чтобы дистанционно управлять процессором при помощи таких систем, как AMX, Control 4, Creston и Savant. Подробную информацию об этих системах можно получить у вашего дилера Classe.

Страница 17

За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру и спросите о системах домашней автоматизации.

Переходник RJ-45 – гнездо DB9

Если ваша система управления по RS-232 использует кабель с вилкой DB9, вам потребуется приобрести или сделать переходник для преобразования розетки RJ-45 в розетку DB9. Стандартные переходные розетки RJ45-в-DB9 поставляются с цоколевкой и цветами, показанными ниже. Распаяйте переходник DB9 согласно этой схеме и таблице.

RJ-45

Pin-1 = DSR

Pin-2 = DTR

Pin-3 = CTS

Pin-4 = GND

Pin-5 = RXD

Pin-6 = TXD

Pin-7 = не подсоединен

Pin-8 = вход питания

DB9

Pin-1 = не подсоединен

Pin-2 = RXD

Pin-3 = TXD

Pin-4 = DTR

Pin-5 = GND

Pin-6 = DSR

Pin-7 = N/C

Pin-8 = CTS

Pin-9 = вход питания

Замечания: Кабель категории 5, который вставляется в этот переходник и затем в порт RJ-45 на задней панели, должен использовать повыводную распайку (первый вывод к первому выводу, второй ко второму и т.д.).

12

Вход и выход шины CAN

Шина CAN (локальная сеть контроллеров) позволяет компонентам Classe соединяться вместе для одновременной работы, такой как переключение в ждущей режим. С использованием разъемов IN и  OUT шины CAN, компоненты Classe могут быть легко каскадированы вместе и управляться через интерфейс шины CAN.

Примечание: Последний компонент в цепи устройств должен иметь конечную нагрузку, вставленную в выход шины CAN.

Подробную информацию см. в разделе «Шина CAN», который находится ниже в этом руководстве.

Страница 18

13

7.1-канальные аналоговые выходы

Процессор Sigma SSP поддерживает восемь каналов аналогового звукового выхода, вместе с обоими балансными (XLR) и однофазными (RCA), доступными для фронтальных левого и правого каналов. Подсоедините выхода FR или R и FL или L к левому и правому каналам усилителя, соответственно. Подсоедините С к центральному каналу, S – к сабвуферу, SL и SR к левому окружающему и правому окружающему каналам, соответственно.

Выходы Aux 1 и 2  являются конфигурируемыми и могут быть использованы по следующим назначениям:

Тыловые каналы в 7.1-канальной системе, где AUX 1 является тыловым левым и AUX 1 является тыловым правым каналом;

Примечание: Разъемы Rear L/R являются активными, только когда выход процессора SSP настроен для 7.1-канальной системы окружающего звука, и аудио поток или выбранный режим обработки окружающего звука обеспечивает сигналы тыловых каналов.

Высотные каналы, где AUX 1 является Height L и AUX 2 является Height R;

Примечание: Разъемы Height L/R являются активными, только когда выход процессора настроен для многоканальной системы окружающего звука, где аудио поток или выбранный режим обработки окружающего звука обеспечивает сигналы высотных каналов.

Сведенный в два канала многоканальный сигнал источника для использования в другой системе, где AUX 1 является левым, а AUX 2 является правым каналом.

Назначен на зеркальные громкоговорители Front L/R для использования в системе двухканального усиления мощности, где AUX 1 является левым каналом и AUX 2 является правым каналом.

Дополнительные подробности настройки каналов Aux см. в описании «Настройка конфигурации» в главе «Система меню» ниже в этом руководстве.

Примечание: Назначение выводов балансного выхода (XLR) соответствует стандарту AES, где вывод 2 является плюсовым сигнальным. Штыри выходов XLR имеют следующие назначения:

(рисунок)

Вывод 1: Земля сигнала

Вывод 2: Сигнал+ (не инвертированный)

Вывод 3: Сигнал– (инвертированный)

Защелка заземления разъема: Земля корпуса

Обращайтесь к руководствам по эксплуатации ваших усилителей мощности с балансными входами для проверки назначения выводов их входных разъемов на соответствие этому стандарту (усилители мощности Classe соответствуют). Если ваши усилители не соответствуют, это не может создать проблему, но обратитесь к вашему дилеру Classe за поддержкой.

Страница 19

14

Разъем Ethernet

Соединение Ethernet используется для потоковой передачи звука при помощи Apple AirPlay или DLNA. Это соединение также поддерживает управление по IP для использования приложения Classe с устройством iOS, таким как iPad, iPhone или iPod touch, и/или системой домашней автоматизации для управления процессором SSP через вашу домашнюю компьютерную сеть.

15

Переключатель Main Power On/Off

Этот переключатель подсоединяет и отсоединяет процессор Sigma SSP от сети переменного тока.

16

Вход для шнура питания переменного тока

Отсоединяемый трехпроводной шнур питания переменного тока и гнездо, в которое он вставляется, соответствуют жестким стандартам, разработанным МЭК (международная электротехническая комиссия).

Опасность!

Ваш процессор окружающего звука Sigma SSP содержит потенциально опасные напряжения с большим током.  Не пытайтесь его открыть! Внутри отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем. За обслуживанием обращайтесь к квалифицированному авторизованному дилеру или дистрибьютору фирмы Classe.

Страница 20

## Пульт дистанционного управления

(рисунок)

Ваш процессор Sigma SSP укомплектован пультом дистанционного управления для большинства операций с процессором и управления передачей данных с устройств, подсоединенных по сети и USB. Пульт дистанционного управления показан слева. Цифры на рисунках отсылают к нижеследующим описаниям.

1

Основные функции

Три кнопки вдоль верхнего края пульта ДУ объединяют следующие основные функции управления:

Приглушение (Mute) ослабляет аудио выход процессора SSP к предустановленному уровню. См. подробное описание настройки приглушения в главе «Система меню» ниже в этом руководстве.

Выбор источников (Source) перебирает доступные включенные источники.

Кнопка Standby переключает процессор SSP между состояниями работы и ждущего режима.

2

Кнопки +/–:

Кнопки + и – обычно работают в качестве кнопок регулирования громкости, когда процессор находится на домашней странице, но служат командами навигации вверх/вниз при использовании пульта дистанционного управления для перемещения по системе меню. Вы можете настраивать выбранные свойства уровня громкости. Дальнейшие инструкции и описание настройки громкости см. в разделе «Система меню» ниже в этом руководстве.

3

Кнопки управления транспортом

Пульт дистанционного управления содержит три центрально расположенные кнопки, обеспечивая основные органы управления транспортом источников, подсоединенных по локальной сети и USB. Эти кнопки выполняют привычные команды воспроизведения/паузы, сканирования/пропуска вперед и назад.

4

Функциональные кнопки (F1 – F3)

Последними тремя кнопками на пульте ДУ являются функциональные кнопки, или FKeys, которые обеспечивают дополнительную гибкость пульту дистанционного управления процессором Sigma SSP. Рассматривайте их как «любимые» кнопки, которые обеспечивают прямой доступ к отдельным функциям и командам, которые не обеспечивают остальные кнопки. Дальнейшие инструкции и описание функциональных кнопок см. в разделе «Система меню» ниже в этом руководстве.

страница 21

5

Использование пульта дистанционного управления и доступ к батарее

Инфракрасный пульт дистанционного управления поставляется с уже установленной батареей. Эта 3-вольтовая батарея CR2032 закрыта защитной пленкой, которая предотвращает ее разряд во время хранения. Чтобы использовать пульт дистанционного управления в первый раз, откройте крышку, вставив большую скрепку или что-то похожее в отверстие на задней крышке под углом, чтобы вдавить кнопку и освободить защелку.  Удерживая кнопку нажатой, сдвиньте заднюю крышку относительной передней, как показано. Извлеките защитную пленку и сдвиньте две половинки задней части  пульта вместе.

(рисунок)

Страница 22

## Первоначальная установка

Ваш стереофонический предварительный усилитель / процессор Sigma SSP поставляется с заводскими настройками по умолчанию, чтобы облегчить первоначальную настройку. Однако мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы работали с вашим дилером Classe для окончательной настройки предварительного усилителя / процессора. Опыт и знания вашего дилера при работе с изделиями Classe гарантируют, что ваша система окружающего звука будет оптимизирована под ваше пространство для прослушивания.

Однако если вы не можете ждать, чтобы приступить, этот раздел предназначен для вашей поддержки при настройке и ознакомления с аппаратурой процессора окружающего звука Sigma SSP. Когда первоначальная настройка завершена, обязательно прочитайте остальную часть руководства, чтобы ознакомиться самому с повседневной эксплуатацией и пользовательскими возможностями вашего процессора окружающего звука.

Шаг 1

Подсоедините процессор SSP и все компоненты системы к сети питания переменного тока.

Важно!

Убедитесь, что всё оборудование – особенно ваши усилители мощности – выключено перед подсоединением питания!

Подсоединение всех компонентов системы к сети питания переменного тока перед выполнением любых межблочных соединений, гарантирует, каждый компонент имеет основательное соединение с землей. Это уменьшает вероятность статического разряда, который может повредить маломощную электронику или ваши громкоговорители.

Шаг 2

Выберите соответствующие кабели.

Перед тем, как вы начнете соединение компонентов вместе, уделите минуту обсуждению кабелей, которые вы будете использовать. Доступные на задней панели аудио выходы включают как балансные разъемы XLR, так и несимметричные, или однофазные, разъемы RCA.

Однофазные аудио соединения RCA являются самыми популярными средствами передачи звука в потребительской электронике. Если вы используете высококачественные кабели с низкой емкостью, однофазные соединения могут обеспечить превосходные результаты.

При должном выполнении, балансные аудио соединения между компонентами могут обеспечить наилучшее аналоговое сигнальное соединение, поскольку они эффективно удваивают размах сигнала. Что более важно, по сравнению с несимметричными соединениями, они существенно увеличивают устойчивость к синфазной помехе, таким образом, улучшая прозрачность звука, детальность и динамику. По этой причине, выходы левого и правого каналов процессора Sigma SSP доступны в надлежащей балансной конфигурации, позволяя вам максимизировать качество для этих важных каналов и для двухканальной музыки, и для многоканальных источников звука. Чтобы полностью реализовать эти потенциальные преимущества, необходимы высококачественные межблочные кабели.

Пожалуйста, обратитесь к вашему местному дилеру Classe за советом, какие кабели подходят наилучшим образом к вашей системе.

Страниц а23

Шаг 3

Подсоедините все компоненты – источники к задней панели процессора SSP.

При необходимости, обратитесь к разделу «Задняя панель» в этом руководстве за подробным описанием каждого разъема задней панели. Ваш местный дилер Classe также может дать полезные советы, какие компоненты – источники вам следует добавить в вашу систему, и руководство, как их настроить.

Обязательно сделайте подробные записи разъемов задней панели, которые вы использовали, когда подсоединяли компоненты – источники.

Вам потребуется знать, к каким разъемам подключен каждый источник, когда вы войдете в меню настройки. Для вашей поддержки в конце этого руководства приведен рабочий лист установки.

Примечание: В настройках процессора Sigma SSP по умолчанию, восемь входных разъемов связаны с соответствующим выбором источников в пределах меню Source Setup (настройка источника). Поскольку у большинства пользователей будет подсоединено меньше источников, страницу Source Selection (выбор источника) можно упростить, сняв отметки в клетке Enable Source (включить источник) для каждого неиспользуемого входа. Это удаляет соответствующую кнопку источника со страницы выбора источников. Подробную информацию см. в разделе «Система меню».

Шаг 4

Подсоедините все усилители мощности к задней панели процессора Sigma SSP.

Важно!

Перед подключением к процессору, проверьте, что все усилители мощности подсоединены, но выключены!

Для левого и правого каналов мы рекомендуем использовать высококачественные кабели с разъемами XLR.

Примечание: Назначение выводов соответствует стандартам, принятым Обществом звукоинженеров (AES). Обращайтесь к руководствам по эксплуатации ваших усилителей мощности с балансными входами для проверки назначения выводов их входных разъемам на процессоре Sigma SSP. Если вы используете усилители Classe, это примечание не существенно.

При необходимости, назначением выводов этих выходных разъемов типа XLR (вилка) являются:

(рсиунок)

Вывод 1: Земля сигнала

Вывод 2: Сигнал + (не инвертированный)

Вывод 3: Сигнал – (инвертированный)

Защелка земли разъема: Земля корпуса

Страница 24

Подсоедините выходы FL & FR , RCA либо XLR, на задней панели процессора к соответствующим входам на ваших усилителях следующим образом: Подсоедините центральный левый и правый боковые каналы к соответствующим входам на ваших усилителях.

Если вы используете сабвуфер, подсоедините выход сабвуфера процессора SSP к входу назначенного усилителя или активного сабвуфера.

Примечание: Убедитесь, что кабель от выхода на сабвуфер подключен только к усилителю сабвуфера или активному сабвуферу, поскольку низкочастотные сигналы могут повредить небольшой широкополосный громкоговоритель, не предназначенный для воспроизведения мощного баса.

Подсоединяя кабель, убедитесь, что он имеет хороший контакт и надежно вставлен в разъем на задней панели, как усилителя, так и процессора SSP.

Процессор Sigma SSP также снабжен двумя дополнительными аналоговыми звуковыми выходами. Подробную информацию об этих дополнительных выходах см. в разделе «Настройка конфигурации». Если они используются, подсоедините выходы AUX к соответствующим усилителям.

Шаг 5

Подсоедините все громкоговорители к усилителям.

Важно!

Перед подключением к процессору SSP, проверьте, что все усилители мощности подсоединены, но выключены!

Подсоедините каждый громкоговоритель к своему, назначенному каналу усилителя. Уделите особое внимание фазировке соединений громкоговорителей – всегда подключайте красные (+) клеммы усилителя к красным (+) клеммам громкоговорителя. Аналогично, подсоединяйте черные (-) клеммы к черным (-) клеммам.

Шаг 6

Включите систему!

Теперь вы готовы включить ваш процессор Sigma SSP и вашу звуковую систему.

- Переключите тумблер питания на задней панели процессора SSP в положение ON. Светодиод ждущего режима загорится красным светом.

- Нажмите кнопку ждущего режима, содержащую светодиод. Первоначальный цикл включения питания процессора SSP занимает несколько секунд.

- Когда цикл включения питания завершен, процессор входит в рабочий режим, и сенсорный экран становится активным.

- Нажимайте кнопку Standby для входа и выхода из ждущего режима.

Физическая установка процессора Sigma SSP и компонентов системы завершена.

Страница 25

## Понимание окружающего звука

Современные сложные системы окружающего звука породили ошеломляющее множество технологий и аббревиатур. В этом разделе мы предоставим вам основной обзор того, что означает этот жаргон. В результате, вы будете лучше вооружены для наилучшей эксплуатации вашего процессора и связанных с ним компонентов – источников.

Сколько каналов?

Хотя форматы с даже большим числом возможных каналов все больше и больше становятся доступными, современные системы домашнего развлечения, как правило, воспроизводят аудио дорожки, которые включают от одного где-то до восьми отдельных каналов информации. Приведем примеры:

- Просмотр монофонических кинофильмов, таких как «Касабланка» или «Волшебник страны Оз», имеющих только единственный канал аудио информации в звуковой дорожке.

- Прослушивание музыкального компакт-диска, который обычно представляет стерео или 2-канальный звук.

- Просмотр оригинальных «Звездных войн» в исходном формате Dolby Surround Pro Logic, который представляет четыре канала информации, извлеченной из двух каналов.

- Просмотр свежих кинофильмов или ТВ-программ в 5.1-канальном или 7.1-канальном формате окружающего звука, который обозначает, что исходный материал имеет пять или семь полночастотных сигналов для фронтальных, боковых и тыловых громкоговорителей плюс сигнал .1 для канала низкочастотных эффектов (LFE) для сабвуфера.

Ваш процессор SSP обрабатывает все эти задачи с легкостью, переключая соответствующий режим обработки автоматически при восприятии сущности входящего сигнала.

Однако у вас все еще есть выбор доступных возможностей. Например, дисковый носитель часто содержит несколько звуковых дорожек с изменяющимся числом каналом и даже различными языками звукового сопровождения. Поскольку вы можете выбрать одну, которую хотите прослушивать, при помощи меню самого диска, вы должны знать, какой жаргон вы вероятно увидите.

Матричный или дискретный?

Когда производители кинофильмов впервые захотели расширить простое стерео (левый и правый аудио каналы), у них возникла проблема, – вся инфраструктура, на которую они полагались, была стереофонической.

Фирма Dolby Laboratories решила эту проблему при помощи системы, называемой Dolby  Surround, которая встраивала два дополнительных звуковых канала в существующую стереопару таким образом, что специализированная схема могла извлекать дополнительную информацию с приемлемой точностью. Эта технология, посредством которой каналы смешивались с целью их дальнейшего разделения, называлась матричным кодированием и декодированием.

Недостаток, как вы можете ожидать, заключается в трудности полного и совершенного разделения двух каналов, которые были смешаны вместе.

Страница 26

Напротив, современные звуковые дорожки используют дискретные цифровые каналы информации. То есть каждый громкоговоритель имеет индивидуальный сигнал, который полностью независим от любого другого канала. Ясно, что этот подход является предпочтительным, поскольку он предоставляет производителям кинофильмов творческий контроль над качеством вашего восприятия. Музыканты также предпочитают дискретные форматы, поскольку он позволяет им расположить их инструменты и голоса с гораздо более высокой точностью, чтобы создавать музыкальные эффекты по их желанию.

Существует множество доступных типов многоканальных сигналов и режимов обработки. В таблице 1 ниже указаны самые распространенные форматы сигнала, а в следующей, второй таблице представлены описания различных режимов обработки, доступных в процессоре, чтобы помочь вам отсортировать некоторые из возможностей.

Таблица 1: Распространенные форматы звукового сигнала, встречающиеся в многоканальной системе

| Название | Число каналов | Матричный/дискретный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналоговый стерео | 1 или 2 | Дискретный | Используется почти во всех источниках, включая магнитофоны, тюнеры и проигрыватели компакт-дисков. |
| Dolby Surround Pro Logic | 4 | Матричный | Первоначальная матричная система декодирования Pro Logic разработана для того, чтобы втиснуть четыре канала в два, а затем извлечь их. |
| Dolby Digital (бывший АС-3) | До 5.1 | Дискретный | Наиболее широко распространенный цифровой источник, используемый в HDTV, DVD и т.п. |
| Dolby Digital EX | 6.1 | Дискретный | 7-канальная дискретная информация была записана в процессе съемок и закодирована на носителе. Эта информация используется для создания единственного тылового центра, или двух монофонических центральных каналов, в зависимости от установки громкоговорителей (6.1 или 7.1). |
| DTS | До 5.1 | Дискретный | На практике аналогичный Dolby Digital, хотя использует другую технологию. |
| DTS-ES Matrix | 6.1 | Дискретный | Тыловой центральный канал является матричным, закодированным в левом и правом боковых каналах. Процессор считывает флаги и «разворачивает» информацию тылового центрального канала; все остальные каналы являются дискретными. |
| DTS-ES Discrete | 6.1 | Дискретный | Все 6.1 каналов являются дискретными. |

Страница 27

| Название | Число каналов | Матричный/дискретный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Dolby Digital Plus | До 7.1* | Дискретный | Аудио кодек, допускающий более высокие скорости потока, 7.1-каналов или более (в настоящее время ограничен стандартами HD DVD и Blu-ray дисков), хотя все еще совместим с более старыми системами 5.1. Этот кодек был разработан на основе Dolby Digital, но обеспечивает необходимую универсальность, идущую в будущее. |
| Dolby TrueHD | До 7.1* | Дискретный | Настоящий режим окружающего звука следующего поколения, где звук побитно идентичен исходному студийному звуку высокого разрешения. Подобно Dolby Digital Plus, дорожка содержит ядро 5.1 для обратной совместимости. |
| DTS-HD Master Audio | 5.1 - 7.1 | Дискретный | Побитно идентичная копия исходного студийного звука в реализации DTS на вашем носителе, а следовательно передает наилучшее возможное разрешение. Master Audio все еще содержит ядро DTS для сохранения обратной совместимости с более старыми системами DTS. |
| DTS-HD High Resolution Audio | До 7.1 | Дискретный | Используется, когда на диске не достаточно места для высокого разрешения, чтобы сохранить звуковую дорожку Master Audio целиком. Не являясь побитно идентичной копией, High Resolution Audio обеспечивает увеличенные скорости потока, все еще предоставляя ядро DTS для обратной совместимости с устаревшими системами. |
| LPCM | До 7.1 | Дискретный | Является несжатым цифровым представлением аналогового звука, первоначально разработанного в качестве стандарта Красной книги для стереофонических компакт-дисков и многоканального звука DVD-A 5.1. В зависимости от программного материала источника, этот формат высокого разрешения способен работать с выходными разрешениями и частотами выборки вплоть до 24 бит/192 кГц. |

Страница 28

Последующая обработка

Первое, что делает предварительный усилитель / процессор SSP, - с точностью и верностью восстанавливает различные каналы, передаваемые вашим источником. Это может быть одноканальный монофонический сигнала, звуковая дорожка Dolby True HD с 7.1-каналами или что-то промежуточное. Сигнал может быть передан через спутниковый приемник, кабельную приставку, диск Blu-ray и даже загружен из сети Интернет.

Когда процессор декодировал выбранный сигнал, выполняются различные задержки по времени и подстройки смещения уровня, чтобы оптимизировать сигнал для воспроизведения в вашей системе. Они являются самыми основными разновидностями последующей обработки. Другие включают регулировку тембра и коррекцию, а также разнообразие особых режимов последующей обработки, доступных в процессоре. Эти дополнительные режимы последующей обработки особенно полезны для применения дополнительных окружающих громкоговорителей при ограниченном количестве звуковых дорожек источника. Например, обработка 2-канального стереофонического источника при помощи Dolby Pro Logic IIx молжет сформировать 7.1-канальный выходной сигнал с тем, чтобы вы могли насладиться звуковым источником в полном звуковом окружении.

Примечание: Звуковые дорожки многих кинофильмов записаны с 5.1 дискретными каналами, поэтому последующая обработка необходима с целью воспроизведения в 7.1-канальной системе, чтобы использовать все каналы. Выбор Dolby PLIIx или DTS Neo6, например, сгенерирует необходимые сигналы дополнительного тылового канала. Без применения последующей обработки, будут воспроизведены только исходные 5.1 каналов, оставляя тишину в тыловом канале.

Таблица 2: Режимы

| Название | Число каналов | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Mono | 1 | Сводит все каналы в один монофонический канал для воспроизведения через центральный громкоговоритель, либо, в отсутствие центра, моносигнал, распределенный поровну между фронтальными левым и правым каналами. |
| Stereo | 2 | Сводит все сигналы левых каналов в один сигнал левого канала для воспроизведения через фронтальный левый громкоговоритель, и аналогично сводит все сигналы правых каналов для воспроизведения через фронтальный правый громкоговоритель. Сигнал центрального канала делится поровну между фронтальными левым и правым громкоговорителями. |
| Party | до 7.1 | Комбинирует все каналы для воспроизведения через все громкоговорители в выбранной конфигурации. Этот режим предназначен для более или менее равномерного заполнения комнаты звуком в ситуациях, где нет необходимости в идеальной точке для прослушивания. |
| Mono Plus | до 7.1 | Сводит все каналы в один монофонический канал для воспроизведения через все каналы в выбранной конфигурации. Уровни подстраивают для каждой группы громкоговорителей (боковых, тыловых, центрального), чтобы создать сбалансированный микс. |

Страница 29

| Movie Plus | до 7.1 | Берет 2-канальные источники и создает многоканальное воспроизведение до 7.1 каналов с относительными уровнями громкоговорителей, сбалансированными для звукового окружения, соответствующего кинофильмам. |
| --- | --- | --- |
| Music Plus | до 7.1 | Берет 2-канальные источники и создает многоканальное воспроизведение до 7.1 каналов с относительными уровнями громкоговорителей, сбалансированными для звукового окружения, соответствующего музыке. На практике, результат представляет собой звуковое поле, более сбалансированное к фронту, чем в режиме Movie Plus. |
| Dolby PLII | до 5.1 | Берет 2-канальные источники и создает многоканальное воспроизведение для 5.1 каналов. |
| Dolby PLIIx/ PLIIz Music | до 7.1 | Расширение исходного декодера PLII; в процессоре SSP создает до 7.1 каналов из 2-канального источника, либо с включенными тыловыми каналами (PLIIx), либо с включенными высотными каналами (PLIIz). Алгоритм баланса каналов оптимизирован для воспроизведения музыки. Может быть настроен пользователем при помощи таких параметров как Dimension (протяженность) и Center Width (ширина центра), и включения режима Panorama. |
| Dolby PLIIx/ PLIIz Movie | до 7.1 | Расширение исходного декодера PLII; в процессоре SSP создает до 7.1 каналов из 2-канального источника, либо с включенными тыловыми каналами (PLIIx), либо с включенными высотными каналами (PLIIz). Алгоритм баланса каналов оптимизирован для воспроизведения кинофильмов. |
| Dolby PLIIx/ PLIIz Matrix | до 7.1 | Расширение исходного декодера PLII; в процессоре SSP создает до 7.1 каналов из 2-канального источника, либо с включенными тыловыми каналами (PLIIx), либо с включенными высотными каналами (PLIIz). Матричный режим отказывается от управляющей части алгоритма PLIIx/PLIIz, чтобы улучшить качество с определенным материалом источника (например, хоровой музыки). |
| Dolby PLIIx/ PLIIz Game | до 7.1 | Расширение исходного декодера PLII; в процессоре SSP создает до 7.1 каналов из 2-канального источника, либо с включенными тыловыми каналами (PLIIx), либо с включенными высотными каналами (PLIIz). Алгоритм баланса каналов оптимизирован для воспроизведения игр. |

Страница 30

| Neo6 | до 6.1 | Создает до 6.1 каналов из двухканального источника. Шестой канал используется для тылового центра, но также может воспроизводить как два монофонических канала в системах, сконфигурированных с левым и правым тыловыми громкоговорителями. |
| --- | --- | --- |
| Neo6 Music | до 6.1 | Создает до 6.1 каналов из двухканального источника. Шестой канал используется для тылового центра, но также может воспроизводить как два монофонических канала в системах, сконфигурированных с левым и правым тыловыми громкоговорителями. Алгоритм баланса каналов оптимизирован для воспроизведения музыки. Настройка ширины центра (Center Width) доступна для изменения относительного баланса центрального канал относительно левого и правого каналов. |
| Neo6 Cinema | до 6.1 | Создает до 6.1 каналов из двухканального источника. Шестой канал используется для тылового центра, но также может воспроизводить как два монофонических канала в системах, сконфигурированных с левым и правым тыловыми громкоговорителями. Алгоритм баланса каналов оптимизирован для воспроизведения кинофильмов. |
| Discrete | до 7.1 | Воспроизводится только число каналов, присутствующее в исходном сигнале, с сохранением их относительного баланса и задержек. На практике, это означает, что 5.1-канальная звуковая дорожка на диске Blu-ray будет воспроизведена как те же 5.1 каналов, поэтому система, сконфигурированная с тыловыми или высотными каналами, не воспроизведет звук из соответствующих им громкоговорителей. |
| Dolby EX | до 6.1 | Как правило, применяется к 5.1-канальному сигналу для создания сигнала тылового канала; для 7.1-канальных систем со сконфигурированными тыловыми каналами, дополнительный канал воспроизводится и левым, и правым тыловыми громкоговорителями. |
| Neo6 MusicES | до 6.1 | Аналогичен по концепции Dolby EX, но с балансом каналов, измененным для улучшения воспроизведения музыкальных источников. |
| Neo6 CinemaES | до 6.1 | Аналогичен по концепции Dolby EX, но с балансом каналов, измененным для улучшения воспроизведения кинофильмов. |

Страница 31

## Использование Sigma SSP

Универсальный сенсорный ЖК-экран Sigma SSP поддерживает большинство повседневных операций и предоставляет доступ к гибкой системе меню для функций управления и настройки, к которым не требуется доступ также часто, как к другим. Этот раздел руководства владельца кратко описывает применение этого тактильного экрана в повседневной эксплуатации системы.

Когда вы переводите процессор SSP в ждущий режим, сенсорный экран отображает домашнюю страницу, как показано ниже.

Домашняя страница показывает громкость большим шрифтом, который легко виден по всей комнате. Внизу экрана появляется выбранный источник. Внизу центральной части экрана отображается формат входящего сигнала. Отображается частота выборки цифровых источников, а также формат файла (ALAC, WAV, FLAC и т.п.) потоковых сетевых источников или Bypass (обход), если так выбрано для аналоговых источников. Если для цифровых или аналоговых источников выбрано Pass-Thru (насквозь), отображение громкости будет читаться, как 0.0, и выделено серым цветом (поскольку в этом режиме регулировка громкости не активна). Быстрый доступ к этой странице может осуществляться в любой момент нажатием пиктограммы Home на тактильном экране.

(рисунок)

Выбор источника

Касание экрана при отображении домашней странице вызывает страницу выбора источника (Source Selection). Количество появляющихся здесь кнопок источников соответствует количеству входов, которые были установлены и «включены». На одной странице могут появиться максимум девять источников. Если включено больше, они будут доступны на следующей странице касанием кнопки () в правом верхнем углу страницы. См. раздел настройки источника в главе «Система меню». Процессор Sigma SSP имеет до 18 выбираемых кнопок источников, которые все являются взаимозаменяемыми.

(рисунок)

Страница 32

Коснитесь кнопки любого источника на тактильном экране, чтобы выбрать его в качестве текущего источника. Кнопка выбранного источника затенена. Если источник, который вы хотите выбрать, не находится на этом экране (и у вас включены более девяти источников), нажмите кнопку (), чтобы перейти на следующую страницу источников. Или нажмите кнопку () для возврата на предыдущую страницу.

Процессор Sigma SSP поставляется с завода с 8 маркированными и включенными кнопками источников. Чтобы изменить настройки по умолчанию и ярлыки или отключить неиспользуемые источники, см. главу «Система меню».

Страница 33

## Система меню

Обширная система меню обеспечивает настройку и конфигурацию органов управления для процессора Sigma SSP. Эти присущие конкретной системе возможности позволяют вам приспособить работу процессора к ситуации вашей конкретной системы. Сделанные «на лету» изменения, которые позволяют вам быстро устанавливать и изменять настройки без постоянных запросов, если вы уверены, что вы хотите сделать данное изменение и нажать «ввод» для сохранения. Процессор SSP сохраняет настройки в энергонезависимой памяти всякий раз, когда его переводят в ждущий режим, поэтому рекомендуется переводить прибор в ждущий режим после выполнения изменений. При обычном, повседневном управлении это происходит все равно, но если вы хотите быть уверены, что потеря питания не сотрет ваши изменения, перевод процессора в ждущий режим предоставит вам дополнительную гарантию.

Нажатие кнопки Menu на передней панели (или если функциональная кнопка на пульте дистанционного управления была запрограммирована для выполнения команды Menu) откроет главную страницу меню, которая поделена на шесть разделов, как показано ниже.

(рисунок)

Справа вверху страниц меню вы можете найти кнопку (), которая использует пиктограмму стрелки, когда доступны дополнительные параметры меню, и/или кнопку Home для возвращения на домашнюю страницу. Когда вы находитесь на главной странице меню, нажатие кнопки Menu возвращает вас на домашнюю страницу. Если вы находитесь на странице в пределах системы меню, нажатие кнопки Menu возвращает вас на главную страницу меню. Когда вы находитесь за пределами главной страницы меню, кнопка возврата, использующая пиктограмму (), появляется в левом верхнем углу страницы. Она возвращает вас на предыдущую страницу.

Настройка системы

Касание кнопки System Setup на главной странице меню открывает страницу настройки системы, которая содержит 10 параметров настройки, первые девять из которых показаны ниже, а Teach IR (обучить ИК-пульт) находится на следующей странице.

(рисунок)

Страница 34

Находясь в меню System Setup, вы можете:

- Адаптировать ваши входы к вашим конкретным компонентам - источникам

- Сконфигурировать систему для наилучшего использования ваших громкоговорителей

- Приспособить дисплей к вашим предпочтениям

- Установить параметры управления громкостью

- Включить и настроить параметрический эквалайзер

- Настроить параметры регулировки тембра

- Просмотреть сетевой адрес IP, состояние вашего прибора и настройки, выбрать функции функциональных кнопок на пульте дистанционного управления для обучения ИК-камандам.

Настройка источника

Каждый из 18 поддерживаемых вашим процессором Sigma SSP входов может быть специализирован несколькими способами, чтобы улучшить работу системы или упростить управление. Страница выбора источника является динамической в том, что она отображает до девяти источников на одной странице. Если включены шесть или меньше источников, тогда страница показывает шесть относительно крупных кнопок, а если включены три или меньше, она показывает только три больших кнопки. Нажмите кнопку источника, который вы хотите настроить. Страница настройки этого источника содержит кнопки для назначения входного разъема (разъемов) и наименования источника, выбора конфигурации громкоговорителей по умолчанию, настройки смещения входа, выбора функции Pass-Thru или выбора пути Digital Bypass (цифровой обход).

(рисунок)

Включение источника

Этот квадрат для флажка включает / выключает кнопки источника. Если квадрат Enable Source (включить источник) отмечен, тогда источник включен. Если квадрат Enable Source НЕ отмечен, тогда источник считается не включенным, и так будет указано на странице выбора источника (Source Selection).

Отключение неиспользуемых источников является хорошим способом упрощения выбора источника. Страница выбора источников является динамической; она подстраивает количество и размер кнопок к соответствующему числу источников, которые реально используются или включены. Кнопки упорядочиваются в группы либо по три, либо по шесть, либо по девять кнопок на странице выбора источника.

Входной разъем

Выберите входной разъем (разъемы), который должен быть связан с этой кнопкой источника.  Любая кнопка источника может быть связана с любым входным разъемом (разъемами). Кроме того, несколько кнопок источников могут быть назначены на один и тот же разъем (разъемы).

Страница 35

Название источника

Кнопка Source Name обеспечивает способ ввода пользовательских названий источников, как показано на экране выбора входов. Например, если у вас есть внешний усилитель-корректор, вставленный в аналоговые входы R2/L2 RCA, вы можете захотеть переименовать кнопку источника Phono, чтобы сделать ее более удобной для запоминания.

Для изменения названий источников используйте клавиатуру на сенсорном экране. Помните, что размер кнопок источников зависит от количества включенных источников (1-3, 4-6 или 7-9 и более), поэтому длина названия, которое может быть полностью показано на кнопке, также будет изменяться.

После ввода названия источника, нажмите Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменение.

Конфигурация

Кнопка Configuration позволяет вам назначить одну из шести конфигураций параметров (см. раздел «Настройка конфигурации») в качестве умолчания для настраиваемого входа. Всякий раз при выборе этого источника будет использована эта конфигурация. Вы можете установить один источник как проигрыватель дисков, чтобы получить конфигурацию по умолчанию для кинофильмов с сабвуфером, отключаемым выше 80 Гц. Затем вы можете настроить кнопку другого источника для того же проигрывателя дисков с другой конфигурацией по умолчанию, для музыки, возможно, с сабвуфером, отключаемым выше 40 Гц. Конфигурации являются настройками громкоговорителей, и более подробно обсуждаются ниже в этом разделе.

Примечание: Назначение конфигурации по умолчанию может быть временно заблокировано кнопкой Configurations на главной странице меню. Более подробную информацию см. в разделе «Конфигурации» ниже в этом руководстве.

Громкость

К изменению уровня каждого источника относятся два параметра.

Параметр Input Offset используется для гарантии, что все источники воспроизводят на сравнимом уровне. Может существовать значительная разница в выходных уровнях, особенно среди аналоговых источниках, которая может привести к неожиданным изменениям громкости при переключении между ними. Процессор Sigma SSP обеспечивает диапазон подстройки смещения уровня входного сигнала от -10 дБ до +10 дБ.

Параметр Dolby Volume может быть включен и задействован независимо для каждого источника, всякий раз при выборе источника. Более подробную информацию о параметре Dolby Volume см. ниже в этом руководстве в разделе «Органы управления».

Режим Favorite

Процессор Sigma SSP предлагает много уровней пользовательской настройки, чтобы сделать повседневную эксплуатацию удобной и несложной. Параметр Favorite Mode (любимый режим) как раз является таким примером. Кнопка каждого источника может быть настроена для автоматического выбора, какой режим использует процессор для обработки сигналов, поступающих на его входной разъем. Источник, используемый для просмотра кинофильмов, может иметь любимый режим, отличный от используемого для прослушивания музыки, например. Таким образом, не требуется отдельная операция выбора режима при каждом изменении источника. Просто выберите источник, и предварительно назначенный будет автоматически выбран для него. Двухканальный музыкальный источник может иметь стерео в качестве своего любимого режима, тогда как проигрыватель Blu-ray скорее всего будет иметь назначенный многоканальный режим звукового окружения.

Страница 36

Выбор Discrete в качестве любимого режима будет выводить любое число каналов, которое содержит исходный сигнал. Отметим, что для 7.1-канальных систем с выбранной 7.1-канальной конфигурацией, использование режима Discrete может привести только к 5.1-канальному воспроизведения, если на исходном носителе присутствуют только 5.1 каналов. Вы можете посчитать это наилучшим режимом, но большинство пользователей, имеющих установленные 7.1 каналов, захотят иметь звук от всех из них, по меньшей мере, при прослушивании многоканального источника. По этой причине, режимы последующей обработки, подобные Dolby EX или Neo6 Cinema, возможно выбранные в качестве любимых режимов, будут генерировать информацию для дополнительных каналов всякий раз, когда они не присутствуют на исходном носителе. Если сигнал оказывается 7.1-канальным дискретным форматом, тога процессор будет обрабатывать его таким способом.

(рисунок)

Сквозная передача

Выбор Pass-Thru фиксирует громкость на 0.0 дБ для этого источника и пропускает сигнал через предварительный усилитель без изменения его уровня. Эта функция полезна, чтобы избежать двух активных регуляторов громкости, например, когда предварительный усилитель установлен между системой домашнего цифрового музыкального сервера и усилителями в системе домашнего театра. Отметим, что режим Pass-Thru доступен и для цифровых, и для аналоговых источников.

Цифровой обход

Режим Digital Bypass доступен для источников, связанных с аналоговыми входными разъемами. Выбор Digital Bypass отключит все схемы цифровой обработки сигнала и оставит сигнал целиком в аналоговой области. Когда выбран режим Digital Bypass, функции ЦОС не доступны. Эти функции включают Tone Control (регулировку тембра), PEQ (параметрический эквалайзер), Mono (моно) и Bass Management (управление басом на выходе для сабвуфера) Если вызвана конфигурация с включенным сабвуфером, настройка Digital Bypass заблокирует настройки управления басом в этой конфигурации, оставив сигналы левого и правого канала аналоговыми и в полном диапазоне, без вывода на сабвуфер. Если режим Digital Bypass НЕ выбран, аналоговые сигналы останутся в аналоговой области, пока не вызвана функция, требующая ЦОС.

Примечание: Можно выводить сигнал на сабвуфер для аналогового источника без преобразования этого источника в цифровую форму. Если режим Digital Bypass НЕ выбран, в конфигурации НЕ выбран HP Filter (ВЧ-фильтр), и не вызваны никакие другие функции ЦРОС, тогда сигналы левого и правого каналов останутся в аналоговой области, тогда как сигнал для вывода на сабвуфер будет сформирован согласно разделительному фильтру и настройкам крутизны спада для этой конфигурации.

Страница 37

Настройка конфигурации

Страница Configuration Setup позволяет вам определить до шести различных конфигураций громкоговорителей. Коснитесь кнопки для конкретной конфигурации, которую вы хотите установить, чтобы открыть меню настройки конфигурации. Страница содержит кнопки для наименования конфигурации и включения балансных (XLR) или однофазных (RCA) выходов для фронтальных левого и правого каналов, и независимого включения выходов Center, Subwoofer, Surround и Auxiliary. Выбор вывода на сабвуфер обусловливает появления кнопки управления басом (Bass Management). Для настройки каждой конфигурации используется одинаковое меню.

Название конфигурации

Как при именовании источников, нажмите кнопку Configuration Name, чтобы получить доступ к клавиатуре, используемой для ввода пользовательского названия конфигурации. Нажмите Enter после выполнения изменений, чтобы сохранить новое название.

Сконфигурируйте выходы

Выберите выходные разъемы, которые вы хотите задействовать в этой конфигурации. Если используется сабвуфер, появляется кнопка Bass Management, позволяя вам настроить частоту разделения и крутизну спада.

(рисунок)

Если вы также хотите применить высокочастотный фильтр к любому из основных выходных каналов, отметьте клетку для HP Filter соответствующей группы громкоговорителей, к которой вы хотите применить настройку ВЧ-фильтра. Разделительный фильтр пропустит более высокие частоты и правильно направит низкие частоты на сабвуфер(ы), основываясь на ваших настройках частоты разделения и крутизны спада. Если эта клетка не отмечена, сигналы соответствующих каналов останутся полнополосными.

(рисунок)

Страница 38

Дополнительные каналы

Процессор Sigma SSP имеет два дополнительных канала, которые могут быть использованы для двухканального усиления левого и правого громкоговорителей, добавления тыловых каналов, добавления высотных каналов в режиме Dolby PLIIz или предоставления 2-канального микса  для аналогового записывающего устройства или другой системы.

Если выходы каналов Aux задействованы в двухканальном режиме (технически, это называют power-biamping), вы будете использовать отдельные усилители для высокочастотных и низкочастотных динамиков вашего громкоговорителя, но пассивные разделительные фильтры в громкоговорителе будут фильтровать сигналы низких и высоких частот. В этом режиме, два дополнительных канала выводят тот же самый сигнал, как фронтальные левый и правый каналы.

Примечание: В режиме двухканального усиления (bi-amping) уровни выходных каналов Aux можно подстраивать вверх или вниз относительно выходов фронтальных левого и правого каналов, чтобы учесть различное усиление в усилителях. Это будет необходимо для получения правильных, согласованных выходных уровней соответствующих высоко- и низкочастотных динамиков. Отметим, что использование балансного выхода для фронтальных левого и правого каналов потребует подстройки каналов Aux на +6 дБ, чтобы согласовать выходные уровни для высоко- и низкочастотных усилителей, имеющих одинаковое усиление. Усилители серий Classe Sigma, Delta и CT имеют одинаковое усиление и могут быть использованы в любом сочетании для двухканального усиления.

При использовании для сведения в двухканальный микс, каналы Aux  могут быть сконфигурированы либо с фиксированным, либо с регулируемым выходом. Если выбран регулируемый, тогда выходной уровень отслеживает громкость фронтальных левого и правого каналов.

Настройка дисплея

Страница меню Display Setup, показанная ниже, позволяет вам конфигурировать яркость и время отключения сенсорного дисплея.

(рисунок)

Яркость дисплея

Настройка Brightness тактильного экрана процессора Sigma SSP имеет три возможных значения: low (низкая), medium (средняя) и high (высокая). Выберите настройку, которую вы предпочитаете. Настройка высокой яркости обычно работает наилучшим образом в ярко освещенной комнате; вы можете найти, что настройка низкой яркости менее назойлива при более слабой освещенности.

Страница 39

Время отключения

Если вы предпочитаете прослушивать музыку в затемненной комнате или процессор SSP находится в поле вашего зрения при просмотре кинофильмов, вы можете найти, что даже настройка низкой яркости дисплея отчасти отвлекает. Вы можете вообще отключать сенсорный экран, уменьшив значение времени до отключения подсветки так, чтобы дисплей полностью отключался после периода бездействия, который вы выберите. В этом контексте, действие означает любое использование интерфейса пользователя. Это включает механические кнопки, сенсорный экран и пульт дистанционного управления.

Например, если вы уменьшите время отключения до минимального значения, подсветка включается, как только вы взаимодействуете с любым органом управления процессора SSP, и остается гореть только три секунды, - вполне достаточно, чтобы вы проверили настройку. Если вы продолжаете использовать любой орган управления (по меньшей мере, каждые три секунды), дисплей остается гореть. После трех секунд бездействия с вашей стороны, подсветка гаснет сама, полностью отключая сенсорный экран.

Если вы предпочитаете оставлять дисплей процессора SSP включенным, кроме ждущего режима, выберите настройку Never (никогда). Лампа в сенсорном дисплее разработана для суровых условий автомобиля и будет надежно служить вам долгие годы. Если вы планируете оставлять процессор постоянно включенным, мы рекомендуем вам установить задержку отключения дисплея менее одной минуты.

Примечание: настройка яркости на низкое значение не увеличивает срок службы лампы.

Экранное меню

Экранное меню (OSD) появляется всякий раз, когда нажата кнопка MENU. В системе меню, главное экранное меню MAIN показывает полноэкранное изображение, когда появляется на сенсорном экране. В нормальном режиме, когда происходят изменения, такие как громкость, выбор источника, тип потока и т.п., временное экранное меню меньшего размера появляется на короткое время для обозначения и подтверждения, что изменение произошло. События каждого из этих экранных меню могут быть включены и выключены отдельно на странице OSD Control (нажмите стрелку еще раз на странице выбора экранного меню). Например, вы можете захотеть знать, когда изменился тип потока, но не хотите, чтобы экранное меню появлялось всякий раз, когда вы регулируете громкость. Эта страница позволяет вам настроить работу экранного меню под ваши требования.

(рисунок)

Страница 40

Положение изображения временного экранного меню может быть подстроено под различные разрешения видео и соотношения сторон экрана. Например, при сигнале 1080р на экране 2,35:1 можно расположить картинку экранного меню частично ниже экрана, поэтому настройка сдвига экранного меню позволяет вам это. На странице OSD Shift (нажмите стрелку несколько раз на странице OSD Control) вы можете сдвигать вертикальное положение картинки экранного меню с шагом 15 пикселей. Нажмите "save", чтобы запомнить эту настройку для текущего разрешения видео сигнала. Если вы хотите переместить экранное меню по направлению к верху экрана, это можно сделать постепенно (в 6 шагов), нажимая "save" и снова сдвигая экранное меню от его текущего положения, затем нажав "save" еще раз, когда достигнете желаемого положения.

(рисунок)

Установка громкости

Касание пункта Volume Setup в меню System Setup открывает страницу Volume Setup, как показано ниже. Ручка громкости используется для выполнения всех подстроек установки громкости.

(рисунок)

Установка громкости позволяет вам:

- установить максимальный уровень громкости;

- выбрать первоначальный уровень громкости для системы, когда процессор SSP выводят из ждущего режима;

- настроить поведение управления приглушением.

Страница 41

Максимальная громкость

Страница Max Volume позволяет вам установить максимальную настройку громкости для вашей системы. Шкала простирается от -93,0 до +14,0, причем +14,0 дБ указывает, что вы не хотите никакого искусственного предела для максимального усиления, которое может обеспечить ваш процессор Sigma SSP. Эта настройка является интерактивной. Она является наиболее удобной для воспроизведения системы при возрастающих уровнях, пока вы не достигаете громкость, которую хотите использовать в качестве максимальной для системы. Используя ручку громкости, введите это значение на странице Max Volume.

(рисунок)

Громкость при включении

Касание кнопки Startup Volume позволяет вам установить предпочитаемый уровень громкости, когда процессор SSP просыпается из ждущего режима.

* Заводской настройкой громкости при включении является -30.0.

(рисунок)

Страница 42

Настройка приглушения

Страница Mute Setup позволяет вам выбрать, как работает кнопка приглушения. Параметрами для управления приглушением являются:

Specific – позволяет вам выбрать точное значение, на которое ослабляется громкость. Если при включении приглушения текущая громкость уже находится ниже заданного уровня приглушения, она остается неизменной. Заводской настройкой по умолчанию является - - -, т.е. полное приглушение.

dampening – ослабляет текущий уровень прослушивания на установленное значение (например, -25,0 дБ).

(рисунок)

Настройка эквалайзера

Возможности параметрического эквалайзера процессора Sigma SSP позволяют вам построить очень точные цифровые аудио фильтры, чтобы помочь скомпенсировать постоянные звуковые нарушения, обусловленные местоположением и параметрами ваших громкоговорителей, вашей комнатой и вашим положением для прослушивания в этой комнате. Эти фильтры следует построить на основе звуковых измерений, выполненных квалифицированным инженером-акустиком. Эти мощные фильтры сделаны доступными в полностью ручном режиме, чтобы помочь вашему профессиональному установщику дать вам наилучшее возможное впечатление от прослушивания.

В каждый канал громкоговорителя можно встроить до девяти фильтров. Канал Aux, используемый в режиме двухканального усиления, присваивает те же самые фильтры, какие определены для его контрагента в левом или правом канале.

Для определения фильтров параметрического эквалайзера, выберите EQ Setup в меню System Setup и отметьте клетку, чтобы включить эквалайзер. Выберите канал для подстройки, выберите диапазон и включите его фильтр, затем настройте соответствующую центральную частоту, усиление и добротность Q.

Страница 43

Вам не потребуется включать все или любые фильтры для каждого канала. Установщику необходимо только выполнить регулировки каналов, требуемые для коррекции акустики комнаты. Мы советуем вам обратиться к вашему авторизованному дилеру Classe для должной калибровки функции Parametric EQ.

Примечание: Для удобного сравнения из положения для прослушивания, когда эквалайзер включен и выключен, можно использовать дискретную ИК-команду или функциональную кнопку. Когда эквалайзер включен, на домашней странице появляется EQ.

Настройка тембра

Регулировку тембра можно сконфигурировать в качестве стандартных регуляторов низких и высоких частот, или можно использовать, как иногда называют, в качестве регулировки наклона. В любой конфигурации максимальное усиление и ослабление составляет 6,0 дБ.

Настройка по умолчанию конфигурирует регулировку тембра как управление наклоном с 3-дБ точками на частотах 200 Гц и 2000 Гц, соответственно. Эти значения могут подстраиваться пользователем, позволяя приспосабливать диапазоны частот с помощью регулятора наклона. Регулятор наклона будет подстраивать частоты выше и ниже этих точек изгиба путем изменения тонального баланса в одном или другом направлении, повышая или понижая диапазон высоких частот с шагом 0,5 дБ при одновременном пошаговом изменении диапазона низких частот в противоположном направлении, вниз или вверх, оставляя  частоты между ними без изменения.

Если требуются стандартные регуляторы низких и высоких частот, выберите эту функцию, и выберите частоты, ниже и выше которых будут работать регуляторы низких и высоких частот, соответственно. Регуляторы низких и высоких частот могут быть доступны из сенсорного экрана (Menu> Tone Control) либо назначением команды Tone на одну из функциональных кнопок пульта дистанционного управления. Используйте кнопки навигации на пульте дистанционного управления или кнопки сенсорного экрана для увеличения или уменьшения уровня баса или высоких частот независимо. Регулятор тембра включают и выключают путем последовательного выполнения команды Tone через ИК с помощью пульта дистанционного управления, или устанавливая / снимая отметку в клетке Enable на сенсорном экране.

Страница 44

Настройка компьютерной сети

Страница Network Setup отображает адрес IP процессора Sigma SSP и состояние сети.

Нажатие кнопки Restore Network Defaults (восстановить сетевые настройки по умолчанию) на этой странице снова включает режим DHCP. В режиме DHCP процессор получает адрес IP от сетевого устройства (обычно, беспроводной точки доступа).

Приборы в версии UKEC поставляются с выключенной функцией пробуждения по сети (Wake on LAN). В ждущем режиме, они не ответят на команды, поступающие  от интерфейсов управления через компьютерную сеть, такие как CAN Bus, RS-232, IP Control и Classe App. Обратитесь к вашему дилеру, чтобы определить наилучшие способы вывода вашего процессора SSP из ждущего режима. В большинстве случаев, это можно сделать при помощи функций автоматизации, которые делают это гладко и прозрачно.

(рисунок)

Процессор Sigma SSP оснащен встроенным интерфейсом, который можно использовать для конфигурирования названия системы, сетевых настроек или обновлять программное обеспечение SSP. Чтобы получить доступ к этому интерфейсу, впечатайте адрес IP, отображаемый на странице Network Setup, в строку URL вашего броузера (например, 192.168.1.0) и нажмите Enter. Другим способом, если вы используете программу Safari на Mac, вы можете "Show All Bookmarks" (см. меню закладок Bookmarks) и кликнуть на Bonjour и дважды кликнуть на вашем устройстве Sigma SSP, перечисленном в папке Интернет-страницы.

На Интернет-странице: Информация о состоянии отобразит System Name (название системы) и номер версии встроенного программного обеспечения (Firmware Version).

Конфигурация позволит вам персонализировать название системы и сконфигурировать адрес IP прибора вручную. Настоятельно рекомендуется использовать DHCP вместо попытки назначить статический адрес IP, но если он необходим, следует привлечь профессионала ИТ в процесс установки.

Обновление встроенного программного обеспечения по сети

В качестве альтернативы стандартному методу обновления встроенного программного обеспечения прибора с помощью флэш-диска USB, обновление может быть запущено на странице веб-интерфейса процессора Sigma SSP. Сначала перейдите в область Software Downloads (загрузки программ) на Интернет-странице Classe и загрузите через папку LAN самое последнее встроенное программное обеспечение, находящееся в Sigma SSP Update. Используя закладку Firmware на Интернет-странице SSP, подтвердите, что текущая установленная версия встроенного программного обеспечения не является самой последней, и кликните кнопку System restart (перезапуск системы). Следуйте запросам, чтобы завершить обновление.

Страница 45

Функциональные кнопки пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления, поставляемый с процессором Sigma SSP, имеет три функциональных кнопки (Fkeys), каждая из которых может предоставлять мгновенный доступ к определенным функциям системы.

Например, если вы хотите получить прямой доступ к особым источникам или конфигурациям, вы можете запрограммировать некоторые из функциональных кнопок для прямого к ним доступа. Назначив их как функции Fkey, вы сможете не использовать кнопки стрелок для прокрутки активных источников или конфигураций в их поиске.

(рисунок)

Кнопки пульта дистанционного управления F1 – F3 соответствуют функциональным кнопкам, отображаемым на тактильном экране. Выберите кнопку функции, которую вы хотели бы назначить, затем прокрутите список и выберите конкретную функцию, которую должна выполнять функциональная кнопка. Хотя число функциональных кнопок пульта дистанционного управления ограничено тремя, процессор Sigma SSP может реагировать на восемь различных команд Fkey. Некоторые другие пульты дистанционного управления фирмы Classe и обучающиеся пульты дистанционного управления на вторичном рынке способны использовать эти дополнительные команды.

Важное замечание относительно использования функциональных кнопок

Все пульты дистанционного управления серий Classe Sigma, Delta и CT предоставляют не менее трех функциональных кнопок. Команды F1-F3 на каждом пульте дистанционного управления Classe посылают одинаковые ИК-сигналы в качестве F1-F3 на любом другом пульте Classe, поэтому вам не следует беспокоиться о том, какой пульт дистанционного управления вы взяли. Следовательно, кнопка F1 на пульте ДУ процессора SSP посылает тот же самый ИК-сигнал, как и кнопка F1 на пульте ДУ от проигрывателя CDP-502 и т.п.

Несмотря на то, что это призвано минимизировать путаницу между различными пультами ДУ (поскольку в этом отношении они все работают одинаково), вам следует быть внимательным при назначении различных функций на различные компоненты на одну и ту же функциональную кнопку. Это может привести к тому, что два компонента делают разные вещи одновременно, откликаясь на одно нажатие кнопки на пульте дистанционного управления. Иногда это может быть полезным. Например, F1 устанавливает процессор SSP на вход проигрывателя компакт-дисков, а также переводит проигрыватель в режим воспроизведения, и все от нажатия единственной функциональной кнопки.

Страница 46

Обучение пульта дистанционного управления

Полный список кодов дискретных ИК-команд пульта ДУ процессора Sigma SSP значительно шире того, что используется на практике для любых ручных пультов дистанционного управления. Однако многие их этих функций являются важными, если вы планируете создать пользовательский пульт дистанционного управления с макросами, которые заимствовали команды всей вашей системы. Без этих дискретных кодов, многие макросы, которые вы захотите создать, просто не будут работать надежно.

(рисунок)

Страница Teach IR отображает прокручивающийся список всех доступных ИК-кодов в процессоре SSP. Просто прокрутите список до команды, которой вы хотите обучить пульт ДУ, и коснитесь кнопки Send IR Code (передать ИК-код). Процессор SSP посылает этот код команды через переднюю панель, – также как при нажатии кнопки – пока ваш пульт дистанционного управления от другого устройства ее не заучит.

Для получения подробной информации о системах управления, мы рекомендуем вам поговорить с вашим авторизованным дилером Classe.

Органы управления

Страница Controls предоставляет доступ к настройкам, которые не зависят от настроек, перечисленных в System Setup, и, скорее всего, будут изменены или использованы только временно.

(рисунок)

Страница 47

Регулировка тембра

Настройка Tone Control включает выбор высоко- и низкочастотных точек излома и относительное ослабление или усиление для них. Заводские настройки по умолчанию создают т.н. управление наклоном, которое либо сдвигает тональный баланс вверх и вниз по частоте для более собранного, четкого звука, либо в противоположном направлении для более теплого и полного звука.

Примечание: Чтобы изменить эти параметры, нажмите MENU, затем System Setup, Tone Control Setup.

Если предпочтительнее стандартные регулировки тембра низких и высоких частот, они могут быть сконфигурированы при помощи страницы Tone Control Setup, как описано в разделе «Система  меню». Нажмите MENU, затем Tone Control на сенсорном экране или функциональную кнопку на пульте дистанционного управления, запрограммированную для передачи команды Tone, чтобы получить доступ к регулировке тембра. Tone Control активируется выбором клетки Enable на тактильном экране. Другим способом, нажатие и функциональной кнопки, запрограммированной для Tone, на пульте дистанционного управления переключает на экран Tone Control, а каждое последующее нажатие включает и выключает регулировку. Когда функция Tone Control включена, в клетке на домашней странице появляется Tone. Кнопки Volume вверх/вниз на пульте дистанционного управления и ручка громкости на основном блоке используются для увеличения или уменьшения влияния регулировки тембра в режиме наклона. При использовании в качестве стандартных регуляторов тембра низких и высоких частот, кнопки Boost и Cut на сенсорном экране используются для увеличения или уменьшения соответствующих уровней регуляторов тембра. Эти регуляторы могут быть также доступны по нажатию функциональной кнопки, запрограммированной на Tone, на пульте дистанционного управления и использованию кнопок навигации. Диапазон регулировки составляет ±6 дБ с шагом 0,5 дБ.

Dolby Music

Параметры для воспроизведения в режиме Dolby PLIIx/PLIIz Music могут быть изменены, чтобы адаптировать ваше впечатление от прослушивания к вашим вкусам. Регулятор Dimension действует как микшер фронт/тыл, тем самым, увеличивая изменения протяженности баланса по направлению к каналам звукового окружения. Регулятор Center Width подстраивает баланс центра против левого и правого канала, чтобы управлять шириной образа центра. Увеличение цифры сдвигает баланс к левому и правому каналам от центра. Настройка Panorama расширяет образ фронтального стерео по направлению к боковым громкоговорителям, чтобы создать более обволакивающий, обертывающий эффект.

(рисунок)

Страница 48

Громкость Dolby и ночной режим

Dolby Volume и Late Night являются двумя связанными, но разными режимами, которые взаимно исключают друг друга. Режим Dolby Volume доступен для решения некоторых из наиболее распространенных проблем, связанных с реальным миром домашнего театра. Звуковые дорожки современных кинофильмов имеют широкий динамический диапазон, что означает, что самые мягкие звука являются лишь немного мягче, чем самые громкие звуки. С громкостью, увеличенной достаточно высоко, чтобы слышать тихие шепоты диалога, громоподобный взрыв может быть слишком громким для комфортного восприятия. Существуют также моменты при просмотре телепередач, когда включается сильно сжатая реклама и почти выносит вас из комнаты. Эти внезапные изменения уровня могут заставлять вас хвататься за ваш пульт дистанционного управления, постоянно повышая и понижая громкость, когда изменяются сигналы источника.

Выравниватель громкости Dolby использует передовые алгоритмы для обнаружения этих изменений и выполняет подстройки так, что вы можете установить громкость на комфортный уровень и оставить ее в таком положении. Алгоритм сохраняет динамический диапазон таким способом, каким не могут простые методы компрессии. Он может быть установлен на Low (низкий) или High (высокий), в зависимости от того, насколько энергично, по вашему желанию, алгоритм должен сохранять уровень в приемлемом диапазоне.

Режим Dolby Volume Modeler может быть включен для обеспечения динамической компенсации особенности изменения слуха человека при различных уровнях громкости. При включенном алгоритме моделирования, увеличение коррекции низких и высоких частот применяется, когда снижается громкость воспроизведения. Результатом является полный и естественный звук на любом уровне воспроизведения.

Режим Dolby Volume может быть включен для каждого источника отдельно, путем выбора кнопки Volume на странице Setup Source. Вы можете предпочесть использовать его с вашей телеприставкой, но не с проигрывателем Blu-ray, например. На странице Controls функции Dolby Volume Leveler и Modeler могут быть выбраны вручную. При переключении на источник без включенного режима Dolby Volume, последний отключится.

Режим Dolby Late Night, не доступный, когда активен режим Dolby Volume, предоставляет средства сжатия сигнала, чтобы ослабить разницу между самыми громкими и самыми тихими фрагментами. Как следует из названия, он может быть полезен вечером, когда вы хотите смотреть кинофильм, не опасаясь, что самые громкие фрагменты разбудят детей (или маму с папой). Некоторые записи предлагают автору возможность автоматического включения режима Late Night. Если этот флаг обнаружен в цифровом потоке, и Auto Night включен, функция будет задействована автоматически.

(рисунок)

Страница 49

Баланс

Чтобы настроить баланс левый/правый, находясь на странице Balance, используйте ручку громкости или кнопки громкости вверх/вниз на пульте дистанционного управления. Баланс настраивают с шагом 0,5 дБ, поочередно усиливая и ослабляя каждый канал на 0,5 дБ. Таким способом, общий уровень остается примерно одинаковым, когда сдвигается баланс. Регулировка баланса работает, подстраивая главную регулировку громкости, поэтому никаких дополнительных схем не вводится в сигнальный тракт, когда выполняют подстройки баланса. Регулировки баланса одинаково влияют на все активные выходы левого и правого канала.

Регулировка баланса обеспечивает диапазон ±10,0 дБ и перемещение регулятора до полного отключения противоположного канала (используется главным образом для поиска неисправностей).

Примечание: Ваши левый и правый громкоговорители могут не воспроизводить точно тот же выходной сигнал для заданного входа, либо их местоположение в комнате или относительно вашего положения для прослушивания может содействовать воспринимаемому небалансу в несколько дБ. Чтобы скомпенсировать это, воспроизведите простую запись вокала и переведите процессор SSP в режим Mono (нажмите Menu, затем Mono). Откройте страницу регулировки баланса и, используя регулятор громкости на пульте дистанционного управления, подстраивайте баланс, пока звуковой образ не окажется точно по центру. Если вы закроете глаза и сделаете это несколько раз, вы обнаружите, что одна цифра (например, Right 1.5 dB) может появляться несколько раз. Если так, вы знаете, какую подстройку требует ваша система. Оставьте настройку на этом месте, вернитесь к нормальному режиму стерео и после этого забудьте о регулировке баланса.

DTS Music

Аналогично режиму Dolby PLIIx/PLIIz Music, режим DTS Neo6 Music обеспечивает возможность изменения настройки ширины центра (Center Width). Регулятор Center Width подстраивает баланс центра против левого и правого канала, чтобы управлять шириной образа центра. Увеличение цифры сдвигает баланс к левому и правому каналам от центра.

Синхронизация звука и видео

Функция Lip Sync позволяет временно подстраивать задержку звука. Это иногда необходимо из-за проблем с носителем либо результата обработки видеосигнала где-то в сигнальном тракте, вызвавшей задержку видео. Функция Lip sync обеспечивает добавление соответствующей задержки звука, чтобы синхронизировать звук с видео. Lip Sync является временной функцией, которая сбрасывается до нуля при смене источника или входа/выхода из ждущего режима.

Предварительный просмотр видео

Выбор Video Preview показывает на сенсорном экране входящий видеосигнал. Это может быть полезным, когда процессор SSP не находится в одной комнате с домашним кинотеатром, и обеспечивает просмотр видео сигнала без необходимости в местном мониторе. Это также является полезным средством при поиске неисправностей, чтобы определить, поступает ли фактически сигнал от источника. Некоторым людям просто нравится, как это выглядит, поэтому просмотр может быть выбран в качестве варианта задержки отключения дисплея (MENU>System Setup>Display Setup). Касание дисплея обусловит возвращение к сенсорному управлению. Будучи выбранным в качестве настройки отключения дисплея, экран предварительного просмотра видео будет появляться после окончания периода отключения.

Страница 50

Конфигурации

По вашему предпочтению, вы можете создать до шести различных конфигураций выхода, например, с сабвуфером или без него, либо с сабвуфером, но сконфигурированным с другими настройками разделительного фильтра.  Хотя эти конфигурации могут быть связаны с конкретными источниками, они также могут быть вызваны со страницы главного меню. Нажатие кнопки Configurations в Main Menu открывает страницу Configurations. Выберите конфигурации, которую хотите использовать. Отметим, что этот выбор конфигурации будет отменен всякий раз, когда вы изменяете или снова выбираете источник с другой назначенной конфигурацией.

Чтобы настроить пользовательские конфигурации, см. описание «Настройка конфигурации» в разделе «Настройка системы».

Режимы

Хотя каждый источник имеет связанный с ним режим обработки по умолчанию, вы можете иногда, при желании, выбрать другой режим. Используя эту страницу (Modes), вы можете выбирать доступные режимы обработки. Режимы, которые не доступны для использования с текущим типом сигнала, выделены серым цветом. Смена источника также изменит режим на какой-нибудь любимый режим (Favorite Mode), предназначенный для этого источника, поэтому выбор режима следует рассматривать как временный.

(рисунок)

Состояние

Экран Status обеспечивает несколько пунктов информации о текущем воспроизводимом диске, а также доступ к информации об используемом программном обеспечении и внутренних датчиках процессора окружающего звука. На этой же странице, нажатие кнопки «more» предоставляет доступ к функциям шины CAN для подсоединенных компонентов Classe.

Шина CAN

Локальная сеть контроллеров Classe, или шина CAN, обеспечивает связь и согласованное управление между одинаково оснащенными компонентами Classe. Когда усилитель соединен с другими компонентами, оснащенными шиной CAN, различные элементы в системе находятся в постоянной связи, создавая «глобальную» сеть, которая передает по системе обширную информацию о состоянии и разделяемых рабочих функциях, и всё это через сенсорный дисплей предварительного усилителя/процессора.

Отметим, что некоторые возможности, связанные с шиной CAN, первоначально не доступные для определенных новых моделей и некоторых компонентов, потребуют обновление программного обеспечения, чтобы опознать их на шине CAN. Периодически проверяйте Интернет-страницу Classe на предмет обновлений.

Страница 51

Основные характеристики

Шина CAN позволяет сенсорному экрану Classe:

- отображать информацию о состоянии для каждого подсоединенного устройства, включая усилители, которые не имеют сенсорного экрана.

- Создавать ссылку для воспроизведения "PlayLink", которая позволяет процессору SSP или предварительному усилителю автоматически переключаться на правильный вход, когда компонент – источник серии Delta начинает воспроизведение.

- Подстраивать общую яркость системы.

- конфигурировать систему в целом для включения и выключения одним касанием кнопки, а также включать и переключать в ждущий режим отдельные компоненты. *

- Приглушать любой подсоединенный прибор.

Настройка аппаратуры

1

Изделия Classe, оборудованные шиной CAN

Требуются два или более устройств Classe, оснащенных шиной CAN, как минимум одно из которых должно иметь сенсорный экран.

2

Сетевые кабели категории 5

Это – обыкновенные сетевые кабели, обычно используемые для широкополосных подключений к сети Интернет. Это должны быть типичные «прямые», а не «перекрестные» кабели, общим числом на единицу меньше количества компонентов, оснащенных шиной CAN, в вашей системе.

3

Нагрузка шины CAN

Может потребоваться одна нагрузка для шины CAN. Она вставляется в разъем CAN-Bus OUT последнего компонента гирлянды устройств. Одна нагрузка включена в комплект принадлежностей. Нагрузки также доступны (бесплатно) в вашем ближайшем центре поддержки пользователей фирмы Classe http://www.Classeaudio.com/support/service.htm

4

Блок сопряжения с шиной CAN SSP-300 & 600

Системам, которые содержат процессор SSP-600 или SSP-300, также потребуется блок сопряжения с шиной CAN типа SSP-300/600. Блоки также поставляются вместе с изделиями или доступны бесплатно в вашем ближайшем центре поддержки пользователей фирмы Classe http://www.Classeaudio.com/support/service.htm

*Приборы серии Sigma в версии UKEC требуют других способов вывода из ждущего режима.

Страница 52

На схемах ниже показано, как подсоединять аппаратуру шины CAN.

Любое сочетание моделей в любом порядке.

(рисунок)

Для любой системы с SSP-300 или SSP-600.

(рисунок)

Примечание: Каскадное соединение гирляндой может потребовать нагрузку шины CAN.

Использование шины CAN

Шиной CAN управляют через сенсорный экран любого компонента Classe, который им оборудован. Не существует ведущего компонента, поэтому системами серии Classe с двумя или более компонентами, оснащенными сенсорным экраном, можно управлять через любой из этих экранов. Однако, возможно, самым удобным способом запуска использования шины CAN является только один из них.

Доступ к шине CAN осуществляется нажатием кнопки меню на передней панели или пульте ДУ, затем кнопки «status» и кнопки «more» или ().

(рисунок)

Страница 53

После этого сенсорный экран отобразит экран устройств шины CAN, который перечисляет соединенные компоненты по названиям моделей и серийным номерам.

(рисунок)

Выделение устройства на экране приборов шины CAN указывает его в качестве целевого. Светодиоды на передней панели целевого устройства начинают вспыхивать (пока вы не выделите прибор, который вы используете для доступа к шине CAN).

Когда вы выбрали целевой прибор, нажмите «select». Светодиоды целевого устройства перестанут вспыхивать, и сенсорный экран отобразит список доступных функций шины CAN. Некоторые функции шины CAN разделяют все модели, а некоторые ограничены отдельными моделями.

Разделяемые функции шины CAN

Нижеследующие функции шины CAN разделяют все модели.

(рисунок)

Конфигурация

Выбор конфигурации (configuration) отобразит экран конфигурирования шины CAN, обеспечивающий доступ к названию, глобальной яркости и глобальным функциям ждущего режима.

управление

Настройки operate позволяют вам включить и выключить целевой прибор, или приглушить его. Эта кнопка будет отключена для прибора, сенсорный экран которого вы используете для доступа к шине CAN.**

Состояние питания переменного тока

Экран AC status отображает информацию от датчиков электропитания целевого прибора. Доступны два экрана, второй экран доступен по выбору кнопки more.

Состояние

Экран status является самым простым путем доступа к важной информации о целевом приборе. Он отображает номер модели целевого устройства, версию программного обеспечения, рабочее состояние и серийный номер.

Название

Вы можете установить название (name), под которым этот компонент будет перечислен в экране устройств шины CAN. Название появится рядом с моделью устройства и серийным номером, и облегчит идентификацию приборов в больших системах.

**Приборы серии Sigma в версии UKEC требуют других способов вывода из ждущего режима.

Страница 54

Общая яркость

Позволяет вам подстраивать яркость (brightness) тактильного экрана и светодиода всех ваших компонентов вашей системы в целом путем изменения яркости единственного тактильного экрана. Все программное обеспечение шины CAN автоматически обновляет набор обновляемых устройств до глобальной яркости. Если вы хотите исключить отдельный прибор из глобальной яркости, снимите выделение для этого прибора.

Общий ждущий режим

Пункт global standby позволяет вам включать и выключать всю вашу систему нажатием кнопки ждущего режима на любом устройстве или пульте дистанционного управления. Все программное обеспечение шины CAN автоматически обновляет набор обновляемых устройств до глобального ждущего режима. Если вы хотите исключить отдельный прибор из глобального ждущего режима, снимите выделение для этого прибора. ***

Специфические возможности модели шины CAN

Нижеследующие возможности шины CAN определяются моделью.

PlayLink

Эта функция является привилегированной для проигрывателей дисков серии Delta и работает, только если проигрыватель дисков подсоединен к предварительному усилителя с включенной шиной CAN или к процессору окружающего звука.

Когда функция PlayLink активна, нажатие кнопки воспроизведения на проигрывателе дисков также автоматически переключает предварительный усилитель или процессор на определенный вход. Это означает, что вы можете прослушивать компакт-диск или просматривать DVD буквально нажатием одной кнопки.

(рисунок)

Первым шагом в использовании функции PlayLink является выбор входа, который должен быть выбран, когда на проигрывателе дисков нажата кнопка воспроизведения. Нажмите на пиктограмму PlayLink, затем выберите правильный вход из списка.

(рисунок)

Выбрав вход, нажмите кнопку back, затем выберите конфигурацию. Функция PlayLink включается и выключается посредством пиктограммы PlayLink на экране конфигурации шины CAN.

Функция PlayLink автоматически активна после обновления программного обеспечения, а пиктограмма PlayLink появится только на экране конфигурации шины CAN проигрывателя дисков серии Delta.

Функция PlayLink может выбрать только один вход на каждый проигрыватель дисков. Следовательно, она не предназначена для пользователей, кто регулярно воспроизводит и компакт-диски, и диски DVD через разные входы от одного проигрывателя дисков. Когда функция PlayLink активна, проигрыватель дисков по умолчанию будет на том же самом входе всякий раз после нажатия кнопки воспроизведения, независимо от того, проигрывается компакт-диск или DVD.

***Приборы серии Sigma в версии UKEC требуют других способов вывода из ждущего режима.

Информация об усилителе

Доступный только для усилителей, этот экран (amp info) отображает информацию от температурных датчиков, установленных на теплоотводе и модуле переменного тока.

(рисунок)

Примечание: Эта функция доступна, только когда включен целевой усилитель.

Журнал событий

Предназначенная для усилителей, эта функция является журналом событий (event log) схемы защиты, которая может быть доступной, только когда целевой усилитель находится в ждущем режиме. Схема защиты отключает усилитель или канал, если он перегревается, или если его выход может повредить ваши громкоговорители. Журнал событий детализирует условия, окружающие усилитель, у которого срабатывает схема защиты, и к нему обращаются в ситуациях, которые требует вмешательства вашего дилера или службы поддержки пользователей фирмы Classe.

Журнал может сообщать о нижеследующих событиях, интерпретируемых следующим образом:

- +ve slow blo trip & -ve slow blo trip – Средний ток достиг предела безопасной работы.

- +ve slow blo trip & -ve slow blo trip – Пиковый ток достиг предела безопасной работы.

- over temperature trip – Температура прибора достигла предела безопасной работы.

- DC Output trip – (Не применяется к усилителям серии Sigma или CA-D200) Уровень постоянного смещения на выходе достиг предела безопасной работы.

- Communication failure – Произошла потеря связи между датчиками, отслеживающими состояние системы усилителя.

- AC line trip – (Не применим к усилителям серии Sigma или CA-D200) Источник питания достиг пределов диапазона безопасной работы усилителя.

- Air intake filter – (Не применим к усилителям серии Sigma или CA-D200) Всасывающий фильтр ограничивает поток воздуха и должен быть очищен. Это «событие» также запускается после каждых 2000 часов работы, даже если датчики еще не определяют ограниченный поток воздуха. Прибор продолжит работу со вспыхивающим светодиодом ждущего режима, пока не проверен фильтр, и пока прибор не переустановлен нажатием и удержанием кнопки ждущего режима в течение 3 секунд.

События являются маловероятными и обычно происходят из-за внешних факторов, окружающих усилитель. Их следует интерпретировать положительно. Усилитель делает то, для чего он разработан.

Источники в компьютерной сети

Сетевые источники передают потоковый звук на процессор Sigma SSP при помощи его соединения Ethernet на задней панели. Процессор SSP оборудован проводным соединением Ethernet, поскольку оно обеспечивает большую надежность и скорость соединения, чем типичное соединение по WiFi. Если не возможно или не целесообразно проложить непосредственное соединение Ethernet от вашего маршрутизатора до процессора SSP, доступны различные решения. Может быть использован адаптер Ethernet по питающей сети, такой, как предлагает фирма Netgear и многие другие, или беспроводной мост, например, Apple Airport Express, обеспечивает местное кабельное соединение Ethernet (называемое ЛВС – локальной сетью компьютеров), необходимое процессору SSP, и соединяет сетевой маршрутизатор через WiFi.

Страница 56

Apple AirPlay

Процессор Sigma SSP сертифицирован AirPlay, он может обрабатывать звуковое содержимое от устройств Apple iPhone, iPad или iPod touch или iTunes на Мас или персональном компьютере.

Для воспроизведения содержимого на процессоре SSP:

1. Подсоедините ваше устройство к той же компьютерной сети, к которой подключен процессор SSP.

2. Откройте iTunes или приложение Music на вашем iPhone, iPad или iPod touch.

3. Найдите и нажмите пиктограмму AirPlay () и выберите Sigma SSP в меню (при попытке передать видео содержимое от Safari или  Videos через AirPlay, сначала запустите воспроизведение).

4. Нажмите воспроизведение.

Когда вы воспроизводите содержимое по AirPlay, источник автоматически измениться на сетевой (Network). Если ваш процессор SSP имеет несколько источников, которые выбирают вход Network, система выберет чаще всего используемый (вход Network) источник.

Домашняя страница показывает состояние потоковой передачи, включая состояние синхронизации и формат файла.

Процессор Sigma SSP поддерживает протокол Apple AirPlay для потоковой передачи звука через локальную сеть с помощью проводных (Ethernet) или беспроводных (WiFi) соединений, либо сочетание обоих. AirPlay позволяет вам передавать потоковый звук от ваших iPad, iPhone или iPod touch, подсоединенных через сеть WiFi, либо при помощи iTunes поток от (WiFi или Ethernet) подсоединенного к сети Мас или персонального компьютера. Работая в экосистеме Apple, AirPlay обеспечивает широкий диапазон форматов файлов и скоростей передачи, вплоть до качества компакт-диска. Список форматов и скоростей передачи, поддерживаемых AirPlay, приведен в разделе технических характеристик этого руководства.

Чтобы использовать AirPlay, убедитесь, что кнопка источника для соединения Network была включена.

Примечание: Когда ваше соединение Ethernet активно, зеленый и янтарный индикаторы на разъем Ethernet будут гореть, а страница Network Setup будет показывать состояние: "Connected" (подключено). Если соединение отсутствует, дисплей на передней панели покажет сообщение "Not Connected", когда выбран сетевой источник, и также появится с красным выделением при просмотре страницы Network Setup.

Откройте iTunes на вашем подсоединенном к сети Мас или персональном компьютере и найдите пиктограмму AirPlay (). Кликните на пиктограмме, чтобы увидеть список «громкоговорителей" для AirPlay в вашей компьютерной сети. Выберите в списке ваш процессор Sigma SSP. Выберите музыку для прослушивания и кликните воспроизведение. Вход Network будет выбран автоматически, и музыка начнет воспроизведение через вашу систему. Это так просто.

Страница 57

Дисплей процессора SSP покажет состояние звукового потока, поэтому при использовании AirPlay он отобразит частоту выборки сигнала, а также его формат (ALAC является форматом, который используют потоки AirPlay). Вы можете подстраивать громкость в iTunes, или если используется бесплатное приложение Apple Remote, изменять громкость и выбирать и управлять музыкальными файлами из вашего устройства iOS (iPad, iPhone, iPod touch). Изменения громкости происходят в процессоре Sigma SSP, который использует высококачественный аналоговый регулятор громкости во избежание потерь разрешения, связанных с ослаблением в цифровой области. Если вы нажимаете паузу или стоп, дисплей  отобразит сообщение «AirPlay – Stopped».

(рисунок)

Использование устройства iOS для AirPlay работает аналогичным образом. Выберите пиктограмму приложения Music, кликните на пиктограмме AirPlay, выберите процессор Sigma SSP из списка громкоговорителей AirPlay, выберите музыку и воспроизведите. Громкость также регулируется в процессоре SSP с помощью регулятора громкости на приборе.

DLNA

Если вы выбрали медиа проигрыватель, отличный от iTunes и/или хотите передавать потоковый звук с более высокой частотой выборки (до 192 кГц), сетевое подключение будет использовать протокол DLNA. Вы можете передавать потоковый звук по этому соединению, будь то DLNA или AirPlay, поэтому вам понадобится только включить сетевое соединение, чтобы иметь доступ к потоковой передаче звука с нескольких источников.

Служба DLNA построена вокруг трех основных элементов: медиа проигрывателя, обработчика и сервера файлов. Медиа проигрыватель является управляющим интерфейсом. Это – программа или приложение, которое может находиться на смартфоне, планшете или компьютере, и его работой является обеспечение вашего доступа к музыкальным файлам и управление их воспроизведением. Примерами популярных медиа проигрывателей являются JRiver, Twonky и Media Monkey. Сервер файлов является местом, где хранятся ваши файлы с аудио информацией. Ваш Мас или персональный компьютер может быть сервером файлов, либо это может быт внешнее запоминающее устройство, такое как привод сетевого хранилища (NAS). При запросе воспроизведения, данные передаются по сети с сервера файлов, через кабель Ethernet в процессор Sigma SSP, который является обработчиком. Процессор декодирует файл, выполняет любые необходимые функции ЦОС и преобразует звук из цифровых форматов в аналоговую волновую форму. Затем он устанавливает громкость воспроизведения и выводит сигнал на ваш усилитель.

Настройка системы для использования DLNA может стать более сложной, чем системы iTunes/AirPlay, и поскольку могут быть задействованы почти бесконечные сочетания оборудования и программного обеспечения, это выходит за рамки данного руководства. Вам потребуется установить и сконфигурировать программное обеспечение для вашего выбранного медиа проигрывателя DLNA и сервера DLNA. Если вам понадобится поддержка, ваш дилер Classe должен быть в состоянии вам помочь.

Страница 58

## Возможные неисправности

Всегда обращайтесь с любыми проблемами к вашему дилеру Classe. Однако если вы сталкиваетесь с проблемой, мы рекомендуем сначала обращаться к этому разделу, поскольку иногда ошибка не является неисправностью изделия, а простой оплошностью в должной настройке компонента. Этот раздел обеспечивает рекомендуемые решения потенциальных проблем.

Если ни одно из решений не работает, пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру Classe за поддержкой. Внутри процессора Sigma SSP отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем.

Важно!

Убедитесь, что усилитель (усилители) мощности, подсоединенный к процессору SSP выключен перед проверкой любых кабельных соединений и перед включением/выключением процессора.

1

Вроде бы все включено, а звук отсутствует.

- Подстройте регулятор громкости на умеренный уровень – слышимый, но не излишне громкий (например, -35,0 дБ).

- Убедитесь, что выбранный компонент – источник включен, не находится в ждущем режиме, воспроизводит звуковую дорожку и не находится в режиме паузы.

- Убедитесь, что для текущего источника выбран правильный разъем.

- Проверьте, что НЕ включен режим приглушения. Все это также применимо к таким источникам, как устройства, подсоединенные к USB. Например, приглушение iTunes приведет к отсутствию выхода, даже если процессор настроен и управляется должным образом.

- Убедитесь, что усилитель включен и не находится в ждущем режиме.

- Проверьте меню → страницу Status, чтобы убедиться, что аудио сигнал поступает.

- Проверьте, что все кабели надежно подсоединены к правильным входам и выходам, без перегибов или пережатий. Если вы используете персональный компьютер с ОС Windows через USB, проверьте, что аудио драйвер правильно установлен и процессор SSP был выбран из списка устройств для воспроизведения.

2

Отсутствует звук, и не горит ни светодиод индикации ждущего режима/состояния, ни сенсорный экран.

- Убедитесь, что процессор SSP подсоединен к электрической розетке – шнур переменного тока надежно вставлен в гнездо переменного тока на задней панели и переключатель питания находится в положении ON.

- Если процессор SSP должным образом подключен, и питание от электрической розетки находится на должном уровне, попробуйте следующее: Переведите процессор SSP в ждущий режим, выключите основной переключатель питания на задней панели и отсоедините процессор, по меньшей мере, на 30 секунд. Затем подсоедините сетевой шнур обратно и попытайтесь включить питание еще раз. Иногда, пропадание питания (кратковременное исчезновение напряжения) может активировать режим защиты, который требует выключения/включения для переустановки процессора SSP в нормальный режим работы.

- Извлеките сетевой шнур питания переменного тока из прибора и откройте держатель предохранителя, расположенный сразу над гнездом для шнура переменного тока.  Если предохранитель сгорел (лучше всего проверить омметром), обратитесь к вашему компетентному дилеру Classe.

3

Похоже, не играет один громкоговоритель или сабвуфер.

- Если эта проблема проявляется для всех входов, проверьте межблочные соединительные кабели между предварительным усилителем и усилителем мощности. Также проверьте надежность соединений проводов громкоговорителей.

- Проверьте настройку регулятора баланса, нажав кнопку MENU на передней панели, а затем проверьте, что настройка баланса не отключает один канал или не ослабляет его выход.

- Если проблема проявляется для сабвуфера, убедитесь, что он включен в конфигурации, назначенной на эту кнопку источника.

- Проверьте межблочные соединительные кабели между компонентом – источником и процессором SSP.

4

Похоже, что не работает пульт ИК пульт дистанционного управления.

- Если вы используете пульт ДУ впервые, проверьте, удалена ли защитная пленка с батареи. (См. раздел «Использование пульта дистанционного управления и доступ к батарее»).

- Убедитесь, что не существуют препятствия между пультом ДУ и ИК-датчиком, расположенным в нижнем левом углу передней панели.

- Проверьте ориентацию и, если необходимо, замените батареи в пульте дистанционного управления.

5

Из громкоговорителей слышится гудение.

- Если помеха приходит от каналов, использующих однофазные межблочные соединения, убедитесь, что они не проходят вдоль любых силовых кабелей переменного тока или соединительных кабелей, вроде шины CAN. Также убедитесь, что они не слишком длинные – длинные однофазные межблочные кабели имеют естественную склонность считывать помеху, даже если они экранированные.

- Если любые компоненты – источники подсоединены к кабельному телевидению, попробуйте отсоединить кабель телевизионной линии от компонента – источника. Если гудение исчезло, вам понадобится изолирующее устройство между вашей приставкой кабельного ТВ и компонентом – источником. Ваш дилер Classe может помочь вам приобрести один из этих недорогих приборов.

Проблемы с потоковым воспроизведением по сети

1

Страница Network Status показывает состояние «Not Connected», и не горят зеленый и янтарный индикаторы на разъеме кабеля Ethernet, установленного на задней панели.

- Проверьте, что кабель Ethernet подсоединен к активной компьютерной сети. Попробуйте заменить кабель Ethernet, чтобы подтвердить работоспособность самого кабеля.

- При использовании беспроводного моста, убедитесь, что он подсоединен к вашей беспроводной сети и что вы используете правильный разъем (маркированный <...> на Airport Express).

2

Состояние сети показывает «Connected» (подсоединена), но процессор SSP не появляется в списке устройств в AirPlay либо на вашем медиа проигрывателе DLNA.

Перезапустите все причастные компоненты по одному, пока не решите проблему. Сначала медиа проигрыватель, затем процессор SSP  (выключите и включите питание), а затем ваш маршрутизатор. Если проблема остается, проверьте, что у вас действующий адрес IP. Если вашим адресом является "Limited Auto IP", тогда процессор SSP назначил адрес сам себе, и это указывает, ваш раздающий IP-адреса сервер DHCP не работает.

Страница 60

3

Часто происходят выпадения потокового звука.

- Обычно проблема связана с беспроводными сетями, если вы используете беспроводной мост, убедитесь, что сила сигнала от вашего беспроводного маршрутизатора хорошая (возможно, их следует придвинуть ближе друг к другу), и не используются устройства, создающие помеху, такие как микроволновые печи.

- Ваш маршрутизатор, возможно, не имеет достаточную полосу пропускания, чтобы сообразно обрабатывать поток данных звукового потока. Может быть, необходим более качественный маршрутизатор.

4

Иногда процессор SSP внезапно переключается на сетевой источник или на USB.

Вероятно, это обусловлено «звуками» (например, кликами мыши, извещениями о новой почте и т.п.), генерируемыми вашим компьютером, активирующим функцию автоматического выбора для вашего соединения Network или USB. Отключите звуки, чтобы устранить нежелательное поведение.

5

Процессор SSP не будет реагировать на команды управления (RS-232, IP Control, AirPlay, потоковую передачу DLNA), когда он находится в ждущем режиме.

Когда ждущим режимом SSP является режим глубокого энергосбережения, он реагирует только на кнопку Standby на передней панели и ИК-команды. Обратитесь к вашему дилеру за другими способами автоматизации последовательности включения питания.

6

Кажется, что процессор SSP иногда переходит в ждущий режим сам.

Когда сигнал отсутствует в течение 20 минут, процессор SSP входит в энергосберегающий режим, называемый автоматическим ждущим режимом.

Страница 61

## Уход и обслуживание

Для удаления пыли с корпуса вашего Sigma SSP, используйте перовую щетку или безворсовую мягкую тряпку. Для удаления грязи и отпечатков пальцев, мы рекомендуем изопропиловый спирт и мягкую тряпку.

Сначала смочите тряпку в спирте и затем без нажима очистите поверхность SSP при помощи тряпки.

Предостережение!

Выключите питание и отсоедините сетевой шнур переменного тока от процессора SSP перед выполнением обслуживания. Ни в коем случае не следует применять очистители непосредственно к прибору.

Страница 62

## Технические характеристики

Все технические характеристики являются точными на момент публикации. Фирма Classe оставляет за собой право делать усовершенствования без уведомления.

USB audio	до 24 бит/192 кГц

USB (Host)	Способность заряда 2 ампера

Форматы, поддерживаемые AirPlay	AAC (8-320 кбит/с)

Защищенный AAC (из магазина iTunes), HE-AAC, MP3 (8-320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3, 4) Audible Enhanced Audio (AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV DLNA

Поддерживаемые форматы DLNA	Apple Lossless (ALAC), mp3, FLAC, AIFF, WAV, Ogg Vorbis, WMA, AAC

Диапазон частот

8 Гц – 200 кГц, < 1 дБ, цифровой обход в стерео; 8 Гц – 20 кГц <0,5 дБ, все остальные источники

Согласование каналов (левого и правого)	Лучше чем 0,05 дБ

Искажения

Искажения (общие гармонические искажения + шум)   0,0005%, цифровой источник/аналоговый источник без обработки

0,002%, аналоговый источник с обработкой

Максимальный входной уровень (однофазный)	2 В с.к.з. (ЦОС), 4,5 В с.к.з. (обход)

Максимальный входной уровень (балансный)	4 В с.к.з. (ЦОС), 9 В с.к.з. (обход)

Максимальный выходной уровень (однофазный)	9 В с.к.з.

Максимальный выходной уровень (балансный)	18 В с.к.з.

Диапазон усиления	-93 дБ … +14 дБ

Входной импеданс (однофазный)	100 кОм (однофазный)

Входной импеданс (балансный)	50 кОм (балансный)

Выходной импеданс (однофазный)	100 Ом

Выходной импеданс (балансный)	300 Q

Отношение сигнал/шум (относительно входа 4 В с.к.з., невзвеш.)

104 дБ, аналоговый источник без обработки 101 дБ, обработанный аналоговый источник (относительно полной шкалы входа, невзвеш.) 105 дБ, цифровой источник

Разделение каналов	Лучше чем 100 дБ

Согласование каналов (левого и правого)	более 0,05 дБ

Переходное затухание (любой вход на любой выход)  лучше чем -130 дБ на частоте 1 кГц

Потребляемая мощность в ждущем режиме	3 Вт при 230 В

Номинальная потребляемая мощность	35 Вт

Напряжение сети	переменный ток 10-240 В, 50/60 Гц

Общие габаритные размеры	Ширина: 433 мм

Глубина (включая разъемы): 370 мм

Высота: 95 мм

Вес нетто	8,21 кг

Вес в упаковке	11,34 кг

(Продолжение)

Сделан для:

iPod touch(5-е поколение)

iPod touch (4-е поколение)

iPod touch (3-е поколение)

iPod touch (2-е поколение)

iPod touch (1-е поколение)

iPod nano (7-е поколение)

iPod nano (6-е поколение)

iPod nano (5-е поколение)

iPod nano (4-е поколение)

iPod nano (3-е поколение)

страница 63

Сделан для:

iPhone 5S

iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPhone

Сделан для:

iPad mini (с дисплеем Retina)

iPad Air

iPad (4-е поколение)

iPad mini

iPad (3-е поколение)

iPad 2

iPad

AirPlay:

AirPlay работает с iPhone, iPod и iPod touch с iOS 4.3.3 или новее, Mac с OS X Mountain Lion и Mac и ПК с iTunes 10.2.2 или новее.

Classe и логотип Classe являются торговыми марками B&W Group Ltd. of Lachine, Канада. Все права сохранены. AMX является зарегистрированной торговой маркой AMX Corporation of Richardson, TX. Все права сохранены. Crestron является торговой маркой Crestron Electronics, Inc., Рокли, штат Нью-Джерси. Все права сохранены. Control 4 является торговой маркой Control 4 Corporation, Солтлэйк Сити, Юта. Все права сохранены. Savant является зарегистрированной торговой маркой Savant Systems, LLC of Hyannis, MA

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокого разрешения) являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и двойной символ D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Произведено по лицензии и номерам патентов США: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и других выданных и рассматриваемых патентов США и других стран. DTS и символ являются зарегистрированными торговыми марками, DTS-HD, DTS-HD Master Audio и логотипы DTS являются торговыми марками DTS, Inc., включая программное обеспечение. DTS, Inc. Все права сохранены.

"Made for iPod" и "Made for iPhone" и "Made for iPad" значает, что электронные принадлежности были разработаны для подсоединения специально к iPod, iPhone или iPad, соответственно, и были сертифицированы разработчиком, чтобы удовлетворить стандартам качества Apple. Компания Apple не несет ответственность за работу этого устройства или его совместимость со стандартами безопасности и регулятивными нормами. Пожалуйста, примите во внимание, что использование этой принадлежности с iPod, iPad или iPhone может повлиять на качество работы беспроводной связи.

iTunes, iPad, iPhone, iPod, iPod nano и iPod touch являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Страница 64

## Габаритные размеры

(рисунок)

Страница 65

Рабочий лист установки

Источник:

Аудио разъем:

Вход:

Страница 66 (последняя страница обложки)

СLASSE

B&W Group, Ltd.

5070 Francois Cusson Lachine, Quebec

Канада H8T 1B3

+ 1 (514) 636-6384 + 1 (514) 636-1428 (fax)

http://www.classeaudio.com

Северная Америка: (514) 636-6384 email: cservice@classeaudio.com

Европа: 44 (0) 1903 221 700

Эл. почта: classe@bwgroup.com

Азия: (852) 2790 8903

Эл. почта: classe@bwgroup.hk

Все остальные регионы: +1 514 636 6384

Эл. почта: cservice@classeaudio.com

V 1.6

Copyright © 2015 B&W Group Ltd.