# Clearaudio Absolute Phono

# Усилитель – фонокорректор для звукоснимателя с подвижной катушкой (МС)

# Руководство пользователя

Первый в мире активный усилительный каскад в держателе звукоснимателя с подвижной катушкой

(рисунок)

Absolute Phono (серебристая версия отделки)

(рисунок)

Absolute Phono в держателе звукоснимателя

Hi-fi components Clearaudio Electronic GmbH

Spardorfer Str. 150 • D-91054 Erlangen • Тел. +49 9131 40300100 • Факс +49 9131 40300119 www.clearaudio.de • www.analogshop.de • info@clearaudio.de / copyright Clearaudio © 2014

Страница 2

Руководство пользователя ……………2-4

Техническая информация ……………….8

Гарантия ……………………………………9

Дорогой пользователь Clearaudio,

Clearaudio Absolute Phono является первым в мире фонокорректором с активным усилительным каскадом в держателе звукоснимателя с подвижной катушкой. Миниатюрная плата со схемой, установленная в держателе тонарма, усиливает сигнал высокочувствительного звукоснимателя с подвижной катушкой непосредственно на источнике - выходе звукоснимателя.

В результате, отношение сигнал/шум увеличивается примерно на 10 дБ во всей звуковой полосе частот.

Усилитель-фонокорректор Absolute Phono спроектирован и создан без каких-либо компромиссов.

Сложный источник питания расположен на отдельном шасси, чтобы свести к минимуму сетевые помехи. Питание к усилительному каскаду, установленному в держателе, подведено от источника через основное шасси.

В сигнальном тракте не использованы реле или разделительные конденсаторы, поскольку они могли бы ухудшить звук. Кроме того, отобранные вручную высококачественные немагнитные слюдяные конденсаторы с серебряными обкладками Clearaudio Silver Glimmer используются повсюду в ключевых точках схемы, где они еще более способствуют исключительному качеству звучания.

Усилитель-фонокорректор Absolute Phono оснащен двумя парами выходов: и балансными (XLR), и однофазными (RCA). Во избежание взаимных помех друг другу, эти выходы имеют свои собственные отдельные выходные каскады.

Для удобства эксплуатации, усилитель-корректор Absolute Phono оборудован ярко синим одиночным многофункциональным переключателем для режимов 'On', 'Off', 'Mute' и 'Standby'.

Усилитель-фонокорректор Absolute Phono подходит ко всем тонармам Clearaudio, и будет установлен Clearaudio на нашем заводе в Erlangen, Германия.

Схема усилителя-фонокорректора Absolute Phono предназначена для превосходной работы с любыми звукоснимателями с подвижной катушкой от любого производителя. Это обеспечено благодаря сложной схеме усиления тока, которая устраняет необходимость в настройке правильного сопротивления нагрузки и емкости нагрузки. Оптимальные условия работы всегда устанавливаются автоматически.

Фирма Clearaudio желает вам величайшего наслаждения с вашим новым усилителем-фонокорректором Absolute Phono.

Страница 3

## 1. Размещение и настройка

Перед тем, как начать, убедитесь, что тонарм правильно установлен на ваш проигрыватель грампластинок и оборудован держателем Clearaudio Absolute Phono и кабелем Clearaudio Direct Silver Wire со специальным 9-выводным разъемом.

Для продолжения установки и настройки, пожалуйста, ознакомьтесь с задней панелью вашего усилителя-фонокорректора Clearaudio Absolute Phono.

Вид сзади:

Рис.1: Усилитель-фонокорректор Absolute (вид сзади)

Пожалуйста, поступите следующим образом:

1. Подсоедините специальный 9-выводной разъем от тонарма к входу с маркировкой "input amplifier" (входной усилитель) и осторожно закрепите с помощью двух стопорных винтов. Пожалуйста, убедитесь, что эти винты затянуты должным образом, и, следовательно, штеккер надежно подсоединен.

2. Вставьте межблочный кабель RCA или XLR в выходные гнезда и подсоедините их к вашему линейному предварительному усилителю.

3. Подсоедините блок питания из комплекта поставки к гнезду с маркировкой "DC in", "6V", затем подсоедините этот блок питания к вашей сети.

4. Подсоедините блок питания к питающей сети и включите кнопку в положение "I".

Важно:

Пожалуйста, примите во внимание, что вы можете использовать источники питания только с напряжением 6 В постоянного тока!

5. Легко нажмите на многофункциональную кнопку на передней панели усилителя-фонокорректора Absolute Phono. Кольцо синего светодиодного индикатора вспыхнет примерно семь раз и затем загорится постоянно.

Ваш усилитель-фонокорректор Clearaudio Absolute Phono теперь готов к использованию, наслаждайтесь.

Рис.2: Усилитель-фонокорректор Absolute Phono (вид спереди)

Страница 4

1.1. Режимы приглушения (Mute) и включения/выключения (On / Off)

Чтобы выбрать приглушение, легко нажмите на многофункциональную кнопку на передней панели усилителя-фонокорректора Absolute Phono. Кольцо светодиодного индикатора будет быстро вспыхивать, указывая, что выбрано приглушение.

Для возвращения к нормальной работе, легко нажмите эту кнопку еще раз. Кольцо светодиодного индикатора загорится постоянно.

Чтобы перевести усилитель-фонокорректор Absolute Phono в режим отключения, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, пока кольцо светодиодного индикатора сначала не вспыхнет медленно и затем погаснет.

Внимание:

Если усилитель-фонокорректор Absolute Phono не эксплуатируется, полностью отсоедините прибор от источника питания, отсоединив сетевой штеккер из розетки.

Пожалуйста, примите во внимание:

Усилители-фонокорректоры являются приборами, предназначенными обеспечить очень высокий уровень усиления. Эта необходимо, поскольку электрический сигнал, генерируемый звукоснимателем с грампластинки, является чрезвычайно низким (обычно, менее одной тысячной доли вольта). Работа усилителя-фонокорректора, таким образом, заключается в точной коррекции сигнала грампластинки и его усилении до линейного уровня (измеряемого в вольтах).

Однако, усилители-фонокорректоры, по природе, являются чрезвычайно чувствительными, что ведет к потенциальной проблеме, когда высокочастотная помеха также может быть усилена до заметного уровня.

К сожалению, невозможно полностью защитить чувствительную схему усилителя-фонокорректора от этой помехи без ухудшения его высокой верности воспроизведения. Следовательно, необходимо соблюдать осторожность и размещать усилитель-фонокорректор вдали от источников высокочастотных помех, таких как мобильные телефоны, модемы и системы связи через линии электропередач, в которых данные передаются через питающую сеть.

Clearaudio electronic Gmbh

Spardorfer Str. 150 91054 Erlangen, Германия

Телефон: +49 9131 40300100 Факс: +49 9131 40300119 www.clearaudio.de www.analogshop.de info@clearaudio.de

Страница 8

## 2. Техническая информация

Источник питания:

Импульсный источник питания

Вход: 50-60 Гц / 100 – 265 В переменного тока

Полная потребляемая мощность в рабочем режиме:	3,2 Вт

Мощность в режиме отключения (на задней панели прибора)	0 Вт

Отношение сигнал/шум:	90 дБ (А-взвешенное)

Разделение каналов:	100 дБ

Усиление (на 1 кГц):  60 дБ

Общие гармонические искажения:	 < 0,001%

Выходной импеданс (балансный XLR):	64 Ом

Выходной импеданс (однофазный RCA):	32 Ом

Коррекция: стандарт RIAA, отклонение менее чем 0,1 дБ

Диапазон частот: постоянный ток – 100 кГц

Вход: Разъем Clearaudio XLR

Выходы:

Однофазные RCA

Балансные XLR

Цоколевка, выход XLR:

Вывод 1 = Земля (экран)

Вывод 2 = Сигнал (+)

Вывод 3 = Сигнал (-)

Размеры усилителя в держателе звукоснимателя (В х Ш х Г, в мм):

3,2 x 9,5 x 20,6

Габаритные размеры усилителя-фонокорректора (В × Ш × Г, в мм):	56 x 240 x 145

Габаритные размеры блока питания (В × Ш × Г, в мм):	56 x 240 x 145

Вес (усилитель-фонокорректор):	 3,25 кг

Вес (блок питания):	3,2 кг

Гарантия: 5 лет*

* Если гарантийный талон Clearaudio правильно заполнен и возвращен на Clearaudio в течение 2 недель с даты приобретения.

Версия: Октябрь 2014 г.

Страница 9

Фирма Clearaudio electronic не несет ответственности за любые типографские ошибки в описаниях. Технические характеристики изменяются или улучшаются без предварительного уведомления.

Наличие изделия, пока есть запас на складе.

Любое копирование, включая фрагменты этого текста, требуют письменного разрешения от Clearaudio Electronic GmbH, Germany.

© Clearaudio Electronic GmbH 2014

Чтобы получить полную гарантию Clearaudio, вы должны заполнить соответствующую часть гарантийного талона / сертификат регистрации и выслать его на фирму Clearaudio в течение двух недель с даты приобретения. Гарантия 5 лет будет предоставлена, только если изделие возвращено нам в его оригинальной упаковке. В противном случае фирма Clearaudio предоставит стандартную законную гарантию 2 года.

## Гарантия

За получением информации о гарантии, обратитесь к вашему местному дистрибьютору Clearaudio. Сохраните вашу квитанцию о покупке.

Ваша квитанция о покупке является вашим постоянным документом ценного приобретения. Её следует сохранять в безопасном месте, чтобы сослаться на нее при необходимости страхования или ведения переписки с фирмой Clearaudio.

ВАЖНО

При запросе гарантийного обслуживания, за установление доказательства и даты покупки отвечает пользователь. Ваша квитанция о покупке или чек адекватны такому доказательству.

Только для Великобритании

Это соглашение является дополнением к законным правам пользователя и никоим образом не влияет на эти права.