# clearaudio Ovation

Проигрыватель  грампластинок

# Руководство пользователя

Сделано в Германии

Hi-Fi Components clearaudio electronic GmbH

Version-1.3_11-11-10_E

Страница 2

Дорогой пользователь Clearaudio,

Вы приобрели современный проигрыватель грампластинок, Ovation, изделие мирового класса, произведенное clearaudio electronic GmbH.

Большое вам спасибо за ваше доверие.

Новый проигрыватель грампластинок clearaudio "Ovation" содержит множество нововведений и представляет новую, передовую технологию:

Основное шасси представляет собой сложный сэндвич материалов: алюминий – дельта-древесина – алюминий. Внутри обработанного с высокой точностью слоя из дельта-древесины, clearaudio реализовала сложные меры для поглощения резонанса: внутреннюю прослойку, состоящую примерно 100000 миниатюрных шариков из нержавеющей стали.

Мощный и плавно вращающийся двигатель постоянного тока установлен внутри и эффективно развязан от основного шасси. Технология оптического управления скоростью (OSC), разработанная сlearaudio, непрерывно отслеживает инфракрасный строб-сигнал, чтобы гарантировать точную стабильность скорости.

Электродвигатель скрыт под диском и приводит в действие обработанный с высокой точностью алюминиевый суб-диск через обработанный с высокой точностью основной диск из оргстекла (акриловой смолы), который поддерживает патентованный clearaudio подшипник из магнитной керамики (CMB).

Привод управляется посредством четырех подсвеченных синим кнопок, находящихся спереди слева шасси.

Почти любой покупной 9-дюймовый тонарм может быть установлен благодаря легко заменяемым подставкам.

Новый прибор "Ovation" сочетает новаторские технологии clearaudio с элегантным дизайном и совершенным качеством изготовления.

Пожалуйста, прочитайте это руководство пользователя внимательно, чтобы вы могли насладиться всеми преимуществами вашего проигрывателя грампластинок Ovation. Вся приведенная информация поможет вам достичь наилучшей настройки и избежать любого возможного повреждения.

Мы надеемся, что вы получите удовольствие от вашего нового проигрывателя грампластинок clearaudio Ovation.

clearaudio electronic GmbH

Пожалуйста, прочитайте все предупреждения перед подсоединением вашего проигрывателя грампластинок Ovation к источнику питания.

Предупреждения

Не подвергайте ваш проигрыватель грампластинок воздействию дождя или влаги.

Не касайтесь сетевого шнура мокрыми руками.

Не кладите, не просовывайте ничего внутрь оборудования или через вентиляционные отверстия.

На оборудовании не следует размещать никаких источников открытого огня вроде горящих свечей.

Маркировка CE

Проигрыватель грампластинок clearaudio Ovation удовлетворяет правилам, касающихся электромагнитных помех (ЭМС) и низковольтного оборудования.

Авторские права

Запись и воспроизведение любого материала могут потребовать согласия автора. Пожалуйста, примите к сведению информацию, приведенную в

- Акте об авторских правах от 1956 г.

- Акте об исполнителях музыки и театра от 1958 г.

- Актах о защите исполнителей от 1963 и 1972 гг.

- любых более новых регулирующих документах.

Страница 3

Руководство пользователя                      4 - 14

Содержание

1. Обзор упаковки                                          4

2. Настройка и эксплуатация                        5

3. Обслуживание                                          12

4. Специальные указания                            13

5. Техническая информация                       14

Информация о гарантии                              15

Страница 4

## Руководство пользователя

### 1. Обзор упаковки

Проигрыватель грампластинок clearaudio Ovation поставляется в специально разработанной заказной упаковке.

Пожалуйста, проверьте содержимое в соответствии с нижеследующим списком перед установкой вашего нового проигрывателя грампластинок clearaudio Ovation.

1. Первый слой (верх):

Головка подшипника, ремень, крепеж и принадлежности

(карта качества и гарантийный талон, масло для подшипника)

При заказе в качестве набора:

тонарм и/или звукосниматель

(рисунок справа)

2. Второй слой (середина):

Шасси проигрывателя

(рисунок справа)

3. Третий слой (низ):

Диск, алюминиевый суб-диск

(рисунок справа)

Страница 5

### 2. Настройка и эксплуатация

Проигрыватель грампластинок Ovation состоит из нескольких блоков, описанных в разделе 1 ("Обзор упаковки"). Для упрощения сборки, некоторые из компонентов предварительно собраны на заводе. Пожалуйста, используйте белые перчатки во избежание царапин или нежелательных отпечатков пальцев (например, на диске).

Пожалуйста, следуйте пошаговому описанию:

Для размещения проигрывателя Ovation требуется пространство не менее 420×350 мм.

Рис. 1: Пространство для установки

Страница 6

2.1

Установите предварительно собранное шасси на вашу стойку hi-fi или другое подходящее основание.

Рис. 2: Шасси проигрывателя Ovation

2.2

Пожалуйста, удалите защитную ленту с вала подшипника и нанесите две капли синтетической смазки для подшипников (также доступна в Интернет-магазине www.analogshop.de) на керамический вал подшипника.

Рис. 3: Смазка для подшипника

Страница 7

2.3

Очень осторожно установите обойму верхнего вкладыша подшипника на вал подшипника.

Во избежание повреждения, надвигайте верхний узел подшипника на полированный керамический вал очень медленно и осторожно.

Рис. 4: Установка верхней обоймы подшипника

2.4

Осторожно установите суб-диск на подшипник.

Пожалуйста, сначала удалите защитную прокладку с нижней стороны суб-диска.

(защитная лента для OSC – градуированного кольца системы оптического управления скоростью)

Во избежание повреждения, насаживайте суб-диск на подшипник очень медленно и осторожно.

Затем возьмите приводной ремень из комплекта поставки и оберните его вокруг суб-диска и шкива электродвигателя. На этом этапе сборки суб-диск будет находиться выше шкива. Это нормально, поскольку керамическому магнитному подшипнику (CMB) требуется вес диска для полного захода.

Рис. 5: Установка суб-диска

Рис. 5.1: Установка приводного ремня

Страница 8

Пожалуйста, примите во внимание:

Отметки (точки) на суб-диске и верхней части подшипника были тщательно измерены. Пожалуйста, убедитесь, что они точно совпадают, как показано на иллюстрации внизу.

Рис. 6: Совмещение отметок на суб-диске и подшипнике

2.5

Теперь осторожно установите диск на подшипник. Во избежание повреждения, убедитесь, что ответная часть подшипника медленно надвигается на вал подшипника. Держите диск одной рукой, а второй рукой придерживайте верх подшипника так, чтобы он не соскользнул и не упал на проигрыватель.

Пожалуйста, также убедитесь, что они точно совпадают, как показано на иллюстрации внизу.

Рис. 7: Установка диска на подшипник

Рис. 7a: Совмещение отметок на суб-диске и подшипнике

Страница 9

2.6

Пожалуйста, проверьте пузырек указателя уровня, чтобы ваш проигрыватель Ovation находился в горизонтальном положении.

Вы можете отрегулировать каждую опору проигрывателя, чтобы выровнять проигрыватель.

Рис. 8: Выравнивание по высоте

Наилучшие результаты могут быть получены, только если проигрыватель полностью выровнен.

Для регулировки высоты проигрывателя ослабьте стопорную гайку на опоре (см. в зеленой рамке внизу).

Рис. 8.1: Выравнивание по высоте

2.7

Если проигрыватель грампластинок Ovation приобретен как комплект вместе с тонармом clearaudio Clarify, пожалуйста, выполните установку тонарма, как описано ниже:

Привинтите, чтобы затянуть тонарм

Штуцер для шахты тонарма

Положение и крышка кабеля

Муфта для кабеля тонарма

Рис. 9: Вид сзади на тонарм

Страница 10

1. Сначала осторожно протяните кабели через крепление в основании тонарма так, чтобы положение и крышка кабеля (закреплена на кабеле) совпали с вырезом монтажного основания.

2. Затем вставьте шахту тонарма в большую муфту монтажного основания.

3. Теперь отрегулируйте высоту тонарма.

4. Наконец, затяните тонарм в монтажном основании с помощью винта, установленного   в  передней части монтажного основания.

5. Дальнейшие настройки тонарма и установку звукоснимателя следует выполнять, обратившись к руководству пользователя от соответствующего изготовителя.

Теперь вы можете подсоединить проигрыватель грампластинок Ovation к сетевому источнику питания.

Рис. 10: Подсоединение к сети питания

2.8

Точная регулировка скорости

Регулировка электродвигателя уже предварительно выполнена на заводе. В результате транспортировки или засорения датчика или кольца датчика могут появиться небольшие отклонения скорости вращения. Пожалуйста, проверьте скорость вращения перед вводом проигрывателя в эксплуатацию.

Для правильной регулировки скорости вращения, пожалуйста, установите на диск рекомендованный clearaudio стробоскопический дисковый измеритель. Затем следуйте руководству пользователя на стробоскопический диск (Stroboscope Testrecord). Для проверки скорости вращения с высочайшей точностью, пожалуйста, используйте лампу подсветки clearaudio Speed Light (AC039) (доступна в Интернет-магазине www.analogshop.de).

Страниц 11

На задней панели (вблизи входа от источника питания) вашего проигрывателя существуют три регулятора подстройки:

- Левый триммер (ближе к тонарму) соответствует скорости вращения 33 1/3 об/мин

- Средний триммер устанавливает скорость вращения 45 об/мин.

- Правый триммер устанавливает скорость вращения 78 об/мин

Рис. 11: Точная регулировка скорости

Если вы хотите подстроить скорость вращения 33 1/3 об/мин, возьмите алюминиевую отвертку (см. принадлежности) и поворачивайте левый триммер, пока не достигнете правильную скорость вращения по стробоскопическому диску (см. руководство пользователя на диск Stroboscope Testrecord).

- Поворот триммера против часовой стрелки уменьшает скорость вращения диска проигрывателя.

- Поворот триммера по часовой стрелке увеличивает скорость вращения диска.

Используйте аналогичную процедуру для подстройки скорости вращения 45 и 78 об/мин.

Пожалуйста, примите во внимание:

Если проигрыватель не достигает правильной скорости вращения, датчик или масштабное кольцо могут быть загрязнены.

Чтобы очистить датчик, очень осторожно снимите два диска.

Очистите датчик и градуированное кольцо хлопковой салфеткой с небольшим количеством изопропилового спирта.

Будьте очень осторожны, чтобы избежать любых царапин на датчике или градуированном кольце!

Если электродвигатель все еще имеет отклонения по скорости, пожалуйста, обратитесь к вашему ближайшему авторизованному дилеру clearaudio или напрямую на завод clearaudio.

Теперь вы готовы воспроизводить ваши виниловые грампластинки.

Мы желаем вам много удовольствия с вашим новым проигрывателем Ovation.

Страница 12

### 3. Обслуживание

Если изделиям Clearaudio требуется какое-либо обслуживание или ремонт, пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру/дистрибьютору или напрямую в Clearaudio. Мы сообщим вам о расположении ближайшего сервиса.

Совет по транспортировке:

Если требуется перевозить проигрыватель Ovation, всегда снимайте диск проигрывателя, в противном случае может произойти серьезное повреждение!

Отверстие подшипника следует закрыть для предотвращения попадания пыли или грязи в подшипник.

Пожалуйста, сохраните всю первоначальную упаковку. Она вам потребуется при перевозке и/или отправке этого изделия. Любые другие вопросы, которые могут возникнуть у вас по поводу этого проигрывателя, следует направлять непосредственно дистрибьютору или clearaudio по адресу

clearaudio electronic GmbH

Spardorfer Str. 150 91054 Erlangen Germany

Tel/Phone: +49-(0)9131/59595 Fax: +49-(0)9131/51683 www.clearaudio.de www.analogshop.de info@clearaudio.de

Страница 13

### 4. Специальные указания

Проигрыватель грампластинок clearaudio Ovation не требует никакого расширенного обслуживания.

Если проигрыватель Ovation не будет использоваться длительное время, отсоедините электродвигатель от сети питания.

Каждые два года вы можете смазывать (только если появятся колебания скорости) опорный подшипник диска проигрывателя при помощи масла из комплекта поставки. В этом случае достаточно накапать 4-5 капель масла на вал подшипника.

Для очистки проигрывателя Ovation не используйте агрессивные чистящие жидкости. Вполне достаточно нескольких кабель очистителя для пластмассы.

Осторожно протрите все части при помощи тонкой ткани из хлопка.

Пожалуйста, обеспечьте, чтобы узлы шасси были очищены только растворами для чистки пластмасс.

Ни при каких обстоятельствах не используйте спирт или спиртосодержащие жидкости, которые повредят поверхность.

Вы найдете подходящие жидкости для очистки в специализированных магазинах или в Интернет-магазине clearaudio по адресу www.analogshop.de.

Пожалуйста, проверяйте сетевой шнур на наличие повреждений.

Любые повреждения должны быть отремонтированы только авторизованным специалистом.

Поврежденный сетевой шнур следует заменить немедленно!

Для получения полной гарантии clearaudio, Вам необходимо заполнить и отослать соответствующую часть карты гарантийной регистрации / сертификата обратно на фирму clearaudio в течение двух недель (14 дней) после приобретения проигрывателя.

Clearauio может обеспечить гарантию, только если изделие возвращено в своей оригинальной упаковке.

Совет по транспортировке:

Если требуется перевозить проигрыватель Ovation, всегда снимайте диск проигрывателя, в противном случае может произойти серьезное повреждение!

Отверстие подшипника следует закрыть для предотвращения попадания пыли или грязи в подшипник.

Страница 14

### 5. Техническая информация

| Конструкция: | Шасси с оптимизированным резонансом, рекомендуется тонарм с магнитным опорным подшипником |
| --- | --- |
| Скорости вращения: | 33 1/3, 45 и 78 об/мин |
| Узел электропривода (двигатель): | Изолированный от шасси двигатель постоянного тока, устройство для демпфирования резонанса |
| Рокот: | 92 дБ, измеренные методом А стандарта DIN IEC 98 |
| Подшипник опоры: | Полированный керамический вал во вкладыше из спеченной бронзы, магнитный подшипник (CMB) |
| Диск: | Окрашенная в черный цвет акриловая смола, толщина 38 мм |
| Отклонение скорости вращения: | ±0,03% |
| Вес: | Примерно 13,5 кг, включая электродвигатель |
| Габаритные размеры: Ширина/Глубина/Высота | 420×350×115 мм |
| Гарантия*: | 2 года (5* лет) |

* Только если гарантийный талон правильно заполнен и вовремя (в течение 14 дней) выслан обратно на Clearaudio.

Фирма clearaudio не несет ответственности за типографские ошибки в описаниях. Технические характеристики изменяются без предварительного уведомления. Доступность при наличии на складе.

Копии и перепечатки, даже в отрывках, требуют письменного согласования с clearaudio electronic GmbH; Германия

© Компания Clearaudio electronic GmbH 2011

Версия: Ноябрь 2011

Страница 15

Гарантийный период для проигрывателя грампластинок Ovation составляет 2 года.

Для получения расширенной гарантии clearaudio на 5 лет, Вам необходимо заполнить и выслать соответствующую часть карты гарантийной регистрации / сертификата обратно на фирму clearaudio в течение двух недель (14 дней) после приобретения проигрывателя. Фирма clearauio может обеспечить гарантию 5 лет, только если изделие возвращено в своей оригинальной упаковке.

Гарантия

За получением информации о гарантии, обратитесь к вашему местному дилеру Clearaudio. Сохраните вашу квитанцию о покупке.

Ваша квитанция о покупке является вашим постоянным документом важной покупки.

Её следует сохранять в безопасном месте, чтобы сослаться на нее при необходимости страхования или ведения переписки с Clearaudio. ВАЖНО

При запросе гарантийного обслуживания, за установление доказательства и даты покупки отвечает пользователь. Ваша квитанция о покупке или чек адекватны такому доказательству.

Только для Великобритании

Это соглашение является дополнением к законным правам пользователя и никоим образом не влияет на эти права.