УСТРОЙСТВО РАДИОПРИЕМНОЕ

АЯ 46

Definitive Technology WStudio

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

АГ 98

Вы приобрели устройство радиоприемное (активную музыкальную систему) производства компании "Дефинитив Текнолоджи Лимитед", США ("Definitive Technology Co, Ltd.", USA). Модель W Studio является комбинированным устройством, сочетающим в себе функции интегрированного усилителя, декодера, приемника Wi-Fi и встроенных колонок, и предназначена для прослушивания аудио записей в домашних условиях. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжаются в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертифи-кации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POCC US.АГ98.Д03503 | OОО "ЮгРесурс" | ГОСТ P МЭК 60065-2009, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4) ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Устройства радиоприемные | 14.02.2013 – 13.02.2015 |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Дефинитив Текнолоджи Лимитед,

11433 Кронридж драйв, Оувингз Милз, MD 21117, США

Definitive Technology Co, Ltd.",

11433 Cronridge Dr., Owings Mills, MD 21117, USA

DEFINITIVE TECHNOLOGY

Wireless Collection - Беспроводная коллекция

# W Studio

# Саундбар с беспроводным потоковым воспроизведением

# Руководство владельца

Страница 2

## Содержание

Что находится в упаковке ……………………………………………3

Подключение W Studio к вашему телевизору ………………..…..4

Кнопки и пульт дистанционного управления саундбара ……...5

Приступая к беспроводной потоковой передаче ………………..6

Приложения ……………………………………………………………7

Воспроизведение музыки ……………………………………………7

Добавление нескольких устройств…………………………………8

Варианты размещения ………………………………………………9

Часто задаваемые вопросы ……………………………………….10

Технические характеристики ………………………………………14

Техническая поддержка и контакт ………………………………..14

W Studio

## Система саундбара с беспроводным потоковым воспроизведением

Система W Studio является лучшим образцом беспроводного саундбара, который превосходно сочетает высококачественный кинотеатральный звук с воспроизведением музыки высокого разрешения. Целенаправленно тонкую (глубина 3,5 дюйма) конструкцию W Studio затмевает только соразмерность и отделка монолитными алюминиевым торцами. W Studio использует фирменную технологию Spatial Array от Definitive Technology, которая способствует созданию заполняющего комнату 5.1-канального звука высокого разрешения.

Малогабаритный беспроводной сабвуфер создает волны большого баса через свой направленный вниз 8-дюймовый низкочастотный динамик, порт фазоинвертора и надежный 200-ваттный усилитель. Коммутация HDMI и для звука, и для видео максимизирует потенциал этого высококачественного домашнего театра.

### Беспроводная коллекция Definitive Technology

Система W Studio является частью серии Wireless Collection (Беспроводной коллекции) компании Definitive Technology, которая представляет собой всеохватывающее решение для распространения музыки аудиофильского качества повсюду в вашем доме. Система W Studio может быть использована либо как автономный беспроводной громкоговоритель, либо как часть семейства. Воспроизводите все ваши любимые музыкальные службы, Интернет-радио и вашу личную цифровую музыкальную библиотеку с вашего смартфона, планшета или компьютера. Более того, усовершенствованный процесс установки занимает считанные минуты.  И поскольку вы можете смешивать и согласовывать разные модели с помощью открытого технологического стандарта DTS Play-Fi, перспективы вашей технологии никогда еще не были такими радужными.

www.definitivetech.com

страница 3

## Распаковка вашей системы W Studio

Пожалуйста, распакуйте компоненты осторожно, сначала вытащив сабвуфер, как указано на коробке, а затем саундбар. Мы рекомендуем сохранить все коробки и упаковочные материалы для возможного переезда или необходимости отправки вашей системы W Studio.

Что находится в упаковке

Внутри вашей коробки W Studio:

(рисунок справа)

1. саундбар,

2. сабвуфер,

3. сетевой шнур,

4. источник питания,

5. сетевой шнур сабвуфера

6. ИК-переходники (вход и выход),

7. четыре опоры (магнитных),

8. две проставки для установки на стену,

9. пульт дистанционного управления,

10. батареи.

- Шаблон для установки на стену

- Карта интерактивной регистрации

Страница 4

## Подключение системы W Studio к вашему телевизору

Метод подсоединения №1

Все источники вводятся в вашу систему SoloCinema Studio через HDMI (рекомендуется).

(рисунок)

Кабель HDMI прокладывается от выхода HDMI вашей системы SoloCinema Studio к входу HDMI на телевизоре.

Вы будете использовать пульт дистанционного управления от SoloCinema Studio для переключения между источниками, подсоединенными к системе (проигрыватель Blu-Ray, кабельная приставка и т.п.). Мы рекомендуем этот способ; он гарантирует самое высокое разрешение звуковых и видео сигналов для наилучшего возможного качества звучания.

Примечание: Для большего удобства, вы можете запрограммировать систему SoloCinema Studio для отклика на команды включения питания, регулировки громкости, приглушения и выбора источника от пульта дистанционного управления вашего телевизора или кабельной приставки. Инструкции см. в параграфе «Обучение ИК-пульта дистанционного управления» в разделе «Функции настройки экранного меню».

Метод подсоединения №2

Все источники подключаются к вашему телевизору, оптический аудио выход TOSLINK вашего телевизора подсоединяется к саундбару.

(рисунок)

Телевизор выполняет все переключения между источниками, а саундбар всегда установлен на вход INPUT #5.

Примечание: Большинство телевизоров не могут передавать 5.1-канальный аудио  сигнал Dolby Digital или DTS через оптический аудио  выход. Они могут передавать через Toslink только 2-канальный стереосигнал. Система SoloCinema Studio будет имитировать звуковое окружение, но не столь эффективно, как при обработке настоящего 5.1-канального цифрового сигнала. Этот метод подсоединения предлагает удобство: большинство функций (включая коммутацию источников) могут быть выполнены одним пультом дистанционного управления, например, от вашей кабельной приставки или телевизора. Однако вы не получите наилучшее качество звучания системы, и не сможете использовать все функции SoloCinema Studio, включая ваше экранное меню.

Метод подсоединения №3

Все источники в вашем телевизоре подключаются к саундбару с помощью 3,5-мм аналогового соединения мини-джек.

(рисунок)

Примечание: Некоторые старые телевизоры имеют только аналоговый выход. В этом сценарии, телевизор выполняет всю коммутацию между источниками, а система SoloCinema Studio всегда установлена на вход INPUT #4. Аудио сигнал Dolby Digital или DTS не может быть передан через аналоговое выходное соединение телевизора. Наилучшим качеством звукового сигнала, которое может быть воспроизведено с помощью этого метода, является 2-канальное стерео. Этот метод является наименее предпочтительным из трех, описанных выше.

## Сопряжение с сабвуфером

Саундбар и сабвуфер сопряжены на заводе. Все, что вам надо сделать, - вставить в сабвуфер сетевой шнур и включить питание тумблером ON/ OFF POWER. Когда вы включаете саундбар, и он, и сабвуфер установят канал связи.

Страница 5

## Кнопки управления саундбаром

(рисунок)

1. Кнопка POWER: Нажмите (), чтобы включить систему (саундбар и беспроводной сабвуфер).

2. Кнопка SOURCE (символ < >): Шесть светодиодов загораются соответственно каждому из шести входных источников. Пример: Вы хотите воспроизвести диск Blu-ray, когда воспроизводится другой источник на входе №1. Ваш проигрыватель Blu-ray подсоединен к входу источника №2. Просто коснитесь один раз этого переключателя, чтобы выбрать вход.

Примечание: При переключении источников, пожалуйста, подождите несколько секунд.

3. Кнопка Volume DOWN: Нажимайте (-) для уменьшения громкости системы. Строка светодиодов отображает уровень громкости. Требуется 4-5 нажатий, чтобы изменить светодиодную индикацию, но вы услышите и увидите на всплывающем экранном меню, что громкость уменьшается.

4. Кнопка Volume UP: Нажимайте (+) для увеличения громкости системы, при соответствующем изменении светодиодной индикации и экранного меню.

5. Настройка источника Wi-Fi: Нажмите один раз, чтобы выбрать вход Wi-Fi. Инструкции по настройке Wi-Fi  см. на странице 6.

Примечание: Для подключения, вы также можете нажать и удерживать кнопку Wi-Fi на пульте дистанционного управления.

## Функции пульта дистанционного управления

1. Кнопка Power: Нажмите кнопку Power, чтобы включить или выключить устройство. Индикатор на передней панели опознает эту команду. Сабвуфер также включается, когда он видит сигнал от саундбара. Пожалуйста, подождите примерно 10 секунд, чтобы система включилась.

2. Кнопка Mute: Выключает звук, когда система включена. Нажмите кнопку MUTE еще раз, чтобы вернуть звук к предыдущему уровню громкости. Всплывающее экранное меню (OSD) подтверждает ваш выбор.

(рисунок справа)

3. Источники: HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, AUX, Wi-Fi, Optical. Эти кнопки позволяют вам выбирать источники, такие как проигрыватель Blu-ray или тюнер, которые вы подсоединили к входам источников на задней панели. Всплывающее экранное меню подтверждает ваш выбор.

4. Кнопка Menu: Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню (OSD). Оно отображает последовательные функции, к которым вы можете получить доступ для выполнения изменений в системе. Нажмите кнопку MENU еще раз, чтобы выйти из экранного меню, когда вы завершили ваши действия. Подробную информацию см. в разделе, озаглавленном «Функции экранного меню настройки».

5. Управление курсором / кнопка Enter: Нажимайте четыре кнопки стрелок с кнопкой ENTER в середине, чтобы выбирать и настраивать пункты в меню, такие как уровень звукового окружения. Всплывающее экранное меню подтверждает ваш выбор.

6. Кнопки регулировки общей громкости Volume up/down (+ -): Нажимайте (+), чтобы увеличить громкость системы. Нажимайте (-) для уменьшения громкости. Громкость отображается на светодиодах передней панели и на всплывающем меню.

7. Кнопка Movie: Нажимайте кнопку MOVIE, чтобы оптимизировать выход баса, обработку окружающего звука и другие звуковые параметры с тем, чтобы кинофильмы звучали наилучшим образом. Всплывающее экранное меню подтверждает ваш выбор.

8. Кнопка Music: Нажимайте кнопку MUSIC, чтобы оптимизировать параметры звука для максимального наслаждения от музыки. Всплывающее экранное меню подтверждает ваш выбор.

9. Кнопки Center + или - : Используйте для увеличения или уменьшения громкости центрального канала, независимо от изменения общего уровня громкости. Например, если члены семьи спят, вы можете захотеть повысить слышимость диалога в кинофильме без значительного повышения общего уровня громкости.

10. Кнопки Bass output up/down (+ -): Нажимайте (+), чтобы повысить выход баса сабвуфера относительно громкости системы. Нажимайте (-) для уменьшения выхода баса. Всплывающее экранное меню подтверждает ваш выбор.

Страница 6

## Приступая к эксплуатации

Основы домашней компьютерной сети

В общем случае, технология Wi-Fi является беспроводной передачей данных по компьютерной сети. В данном случае, звук Wi-Fi является потоковой передачей музыки по всему дому путем одновременного подсоединения нескольких громкоговорителей и/или устройств к беспроводной сети. Контроллером для беспроводной коллекции Definitive Technology является приложение Definitive Technology, которое посылает музыкальную информацию каждому громкоговорителю или устройству, работающему по стандарту DTS Play-Fi.

(рисунок)

Требования к компьютерной сети и системе

Все начинается с построения домашней беспроводной компьютерной сети, предпочтительно, с высокоскоростным подключением к Интернет. Здесь описано, что вам потребуется для подсоединения вашей системы W Studio к вашей сети:

- Беспроводная сеть, подсоединенная к Интернет с помощью маршрутизатора 802.11g или лучше.*

- Устройство Android с версией операционной системы 2.2 или новее, либо устройство iOS с версией операционной системы 6.0 или новее.

- Пароль для вашей беспроводной сети (если требуется).

*Тип маршрутизатора обычно указан на самом маршрутизаторе. Пожалуйста, позвоните на специальную горячую линию Definitive Technology Aficionado, если у вас есть вопросы, связанные с типом маршрутизатора.

Для лучшего качества потоковой музыки

Для гарантии, что ваша система работает в наилучшем возможном окружении, существуют несколько дополнительных советов:

- Для наивысшей скорости потока, особенно при одновременном подсоединении нескольких громкоговорителей, рекомендует маршрутизатор 802.11n или лучше.

- Убедитесь, что устройство DTS Play-Fi находится в пределах диапазона работы вашего маршрутизатора, а сигнал не блокируется бетоном, кирпичом или другими стенами. Качество вашего соединения можно наблюдать в приложении Definitive при помощи пиктограммы силы беспроводного сигнала.

## Подключение вашей системы W Studio

Настройка Wi-Fi

1. Для гарантии удобной настройки, установите вашу систему W Studio вблизи беспроводного маршрутизатора, подсоединенного к Интернет. Когда установка завершена, вы можете переместить ваш прибор, куда вам угодно.

2. Подсоедините сетевой шнур из комплекта поставки к W Studio и розетке питания. Прибор включится автоматически.

3. Белый световой индикатор на задней панели будет быстро вспыхивать примерно 20 секунд, после этого он начнет вспыхивать медленно.

4. Медленно вспыхивающий индикатор означает, что ваш прибор готов к подключению к вашей сети Wi-Fi.

Примечание: Если светодиод Wi-Fi не вспыхивает медленно, нажмите и удерживайте кнопку установки Wi-Fi (в течение 8 секунд), пока не услышите второй набор тональных сигналов.

5. Загрузите приложение Definitive Technology с ресурсов Apple App Store или Google Play Store.

6. Запустите приложение и следуйте инструкциям.

Приложение Definitive Technology

для устройств iPhone, iPad и Android.

Утилита App

для устройств iPhone, iPad и Android.

Примечание: Для включения режима защищенной настройки Wi-Fi (WPS) с совместимым маршрутизатором WPS, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на W Studio в течение 4 секунд или до первого звукового сигнала. Теперь нажмите кнопку WPS на вашем беспроводном маршрутизаторе. Интерфейс W Studio автоматически подсоединится к вашей сети, без необходимости ввода вашего пароля.

Страница 7

## Приложения

Инструкции для устройств под iOS

1. Запустите приложение Definitive Technology.

2. Приложение предложит, чтобы новое устройство было готово для настройки.

Кликните на устройстве и нажмите next в окне приложения, чтобы войти в экраны инструкций по установке.

3. Выйдите из приложения Definitive Technology и перейдите к вашим настройкам (Settings) на вашем iOS устройстве.

4. Выберите Wi-Fi. Убедитесь, что интерфейс Wi-Fi включен. После включения, выберите из списка устройство с «Play-Fi» в названии.

5. После выбора, выйдите из меню настройки и возвратитесь в приложение Definitive Technology для выбора вашей беспроводной сети. (если сеть защищена паролем, введите ваш пароль)

6. Когда ваш прибор подсоединен к сети, световой индикатор Wi-Fi перестанет вспыхивать, и загорится белым постоянно.

7. Вы подключились! Теперь вы можете переименовать ваш прибор, используя заготовленные производителем названия, создать ваше собственное, пользовательское название, либо перейти непосредственно к прослушиванию музыки.

Инструкции для устройства под Android

1. Запустите приложение Definitive Technology.

2. Приложение автоматически найдет ваш прибор и запросит его настройку. Коснитесь кнопки "Set Up".

3. Если ваша сеть Wi-Fi защищена, введите пароль. Приложение подсоединит прибор к сети.

4. Когда ваш прибор подсоединен к сети, световой индикатор Wi-Fi перестанет вспыхивать, и загорится белым постоянно.

5. Вы подключились! Теперь вы можете переименовать ваш прибор, используя заготовленные производителем названия, создать ваше собственное, пользовательское название, либо перейти прямо к прослушиванию музыки.

Утилита Definitive App

Для получения доступа к расширенной функциональности, включая обновления встроенного программного обеспечения изделия, выбор источника и настройки эквалайзера (только когда акустические системы Definitive Technology сопряжены с усилителем Definitive W Amp и интерфейсом Definitive W Adapt), бесплатно загрузите утилиту Definitive App, доступную на ресурсах App Store или Google Play Store.

Примечание: Эта утилита не требуется для ежедневного использования с потоковой музыкой.

Загрузка приложения DTS Play-Fi PC

- Посетите Интернет-страницу https://play-fi.com/windows/deftech.

- Кликните на «Download Free Version» (загрузить бесплатную версию).

- После загрузки на персональный компьютер, в вашем Диспетчере задач появится логотип DTS Play-Fi.

- Кликните на драйвер DTS Play-Fi.

- Кликните на любой зоне, чтобы начать управление.

Позвоните 1-800-223-5246 по горячей линии пользователей Definitive Technology, чтобы выяснить, как обновить до драйвера Premium DTS Play-Fi с возможностями управления несколькими зонами.

Работа с приводами сетевых хранилищ, персональными компьютерами и устройствами OSX

Приложение Definitive способно распознавать любой медиа сервер или привод сетевого хранилища (NAS), который вещает по вашей домашней компьютерной сети и который сконфигурирован для открытого доступа с использованием протокола DLNA.

Используя приложение DTS Play-Fi для Windows, изделия Беспроводной коллекции Definitive будут проигрывать любой файл, способный к воспроизведению операционной системой Windows, включая все музыкальные службы. Подробную информацию см. в разделе «Загрузка приложения DTS Play-Fi» выше.

Поскольку устройства OSX не поддерживают протокол DLNA, на них должно быть загружено программное обеспечение третьей фирмы (например, Twonky, Plex или Servio), чтобы эти устройства стали видны в сети. После загрузки, все содержимое, локально сохраненное на устройствах OSX, отобразится в приложении Definitive Technology под рубрикой "Media Server".

## Воспроизведение музыки

Теперь, когда вы подключились, откройте приложение Definitive Technology, чтобы начать воспроизведение музыки. Запустите, выбрав предпочтительный источник музыки. Следующим шагом является выбор устройства (устройств), с которого вы хотите прослушивать музыку. После этого, кликните «Next». Теперь вы можете выбирать музыку, которую хотите воспроизвести.

Выбор музыки включает:

Вашу личную музыкальную библиотеку – слушайте музыку в высоком качестве звука на вашем телефоне, планшете или компьютере и через ваши акустические системы Definitive. Она никогда не звучала лучше.

Интернет-радио – слушайте радиостанции со всего мира, почти в любом жанре, и все бесплатно. Интернет-радиовещание – это 37000 станций с популярными наименованиями, такими как Disney, BBC, NPR, Fox News Radio, Wall Street Journal Radio и многими другими.

Интерактивные службы – воспроизводите потоковую музыку с популярных служб, включая Pandora и Songza. Самый новый список музыкальных служб см. на Интернет-странице www.definitivetech.com. Службы, подобные  KKBox, QQMusic и Deezer, доступны в отдельных странах за пределами Серенной Америки.

Страница 8

## Добавление или управление несколькими устройствами DTS Play-Fi в вашей системе

Устройства из серии Wireless Collection - Беспроводная коллекция создают всеобщую музыкальную беспроводную систему в вашем доме нажатием одной-двух кнопок. Добавьте еще больше громкоговорителей, саундбаров, усилителей или адаптеров  к вашей существующей аудио системе. Приложение Definitive и ваша домашняя компьютерная сеть сделают все остальное.

- Выберите "Settings" на домашней странице приложения Definitive.

- В экране "Settings", выберите "Add DTS Play-Fi Device".

- Следуйте инструкциям приложения, чтобы добавить устройство в ваш список.

Максимальное число поддерживаемых комнат/зон:

Восемь отдельных беспроводных устройств - источников (смартфонов, планшетов и т.п.), каждый со своим собственным источником, поддерживаются одновременно, и любое беспроводное устройство - источник может поддерживать потоковую передачу на 8 воспроизводящих устройств. Из-за ограничений на пропускную способность большинства беспроводных сетей, мы не рекомендуем более 16 изделий DTS Play-Fi в сети Wi-Fi в каждый момент времени. С проводными соединениями Ethernet (традиционными для аудио/видео стоек или заказных конфигураций установки), теоретически поддерживается до 256 устройств. Обратитесь на горячую линию за подробной информацией.

Первичные и вторичные акустические системы

Находясь внутри приложения Definitive Technology, вы заметите, что при передаче музыки на ваши устройства, они сгруппированы в первичные (Primary) и вторичные (Secondary) зоны. Программное обеспечение DTS Play-Fi требует, чтобы для создания новой сессии прослушивания или зоны был выбран первичный громкоговоритель. Это сделано, чтобы улучшить синхронизацию до 1 миллисекунды, тем самым, устраняя любое звуковое эхо, которое может присутствовать в других экосистемах.

Нашей рекомендацией для ваших условий прослушивания является обязательный выбор в качестве вашего первичного прибора изделия, оснащенного DTS Play-Fi, с самым сильным уровнем сигнала. Отметим, однако, что вторичные акустические системы подсоединены к вашему первичному громкоговорителю. По существу, если вы отключаете ваш первичный громкоговоритель, ваши вторичные акустические системы также будут временно отключены, пока не будет снова выбран первичный громкоговоритель.

Страница 9

## Варианты размещения

(рисунок)

Установка на столе

Звуковая система SoloCinema Studio поставляется с дополнительными опорами (две на каждую сторону), которые прикрепляются на магнитах к саундбару, чтобы поднять ее на 15,2 мм над столешницей; поэтому саундбар будет отделен от выступающей подставки телевизора.

Закрепите магнитные опоры: Снимите защитное покрытие и откройте магниты. Прикрепите опоры к нижнему краю саундбара.

Что если саундбар блокирует ИК-приемник вашего телевизора?

Примечание: Звуковая система может блокировать «глаз» дистанционного управления вашего телевизора, делая невозможным управление пультом ДУ, поэтому мы поставляем источник ИК-сигнала. Вставьте источник в ИК-выход стойки и установите его перед «глазом» телевизора.

(рисунок)

Для заказных установок: ИК-вход скорее предназначен для использования вместе с системой домашней автоматизации, подобной Crestron или Control 4. Часто, это просто электрическое подключение к части оборудования.

Установка аудио системы на стене

Звуковая система SoloCinema Studio имеет встроенные шпоночные пазы, чтобы вы могли установить ее на стену под вашим настенным телевизором. В комплекте есть проставки для безопасной установки вашего саундбара на стену.

Примечание: Не прикрепляйте саундбар непосредственно к стене. Вы должны использовать поставляемые проставки для гарантии правильной работы и надежности.

Примечание: Обязательно проверьте, что вы используете стеновой анкер с подходящей несущей способностью (6,2 кг).

(рисунок)

Советы по настенной установке саундбара

Выравнивание саундбара по горизонтали: Используйте пузырьковый уровень для гарантии горизонтальности саундбара. Отметьте отверстия карандашом, измерив шпоночный паз относительно стойки.

Просверлите в стене отверстия для винтов. Наметьте сверлом места направляющих отверстий для монтажных винтов (в комплекте отсутствуют). Используйте винты, предназначенные для материала стены и имеющие головки диаметром не менее 8,5 мм.

Примечание: Проверьте измерение дважды. Убедитесь, что саундбар не касается потолка, прилегающих стен, углов, балок, световой арматуры, дверных косяков и оконных рам. Оставьте не менее 25-50 мм над местоположением саундбара, чтобы иметь возможность надвинуть его на винты. Убедитесь, что центр саундбара совпадает с центром экрана телевизора.

Навесьте саундбар на крепления: Выровняйте саундбар так, чтобы головки винтов вошли в шпоночные пазы. Сдвигайте саундбар вниз, чтобы головки винтов надежно встали на место в стойке.

Страница 10

## Часто задаваемые вопросы

1. Вопрос: Я только что приобрел это изделие, а один узел отсутствует. Что я должен делать?

Ответ: У вас есть несколько вариантов. Вы можете обратиться к дилеру, который продал вам это изделие, либо к нам по электронной почте или позвонить. Пожалуйста, предоставьте нам серийный номер вашего изделия, описание отсутствующего узла; и имя дилера, у которого вы приобрели изделие. Клиенты за пределами США и Канады должны обратиться к импортеру изделий Definitive в вашей стране. Здесь вы найдете наш список международных дистрибьюторов: http://www.definitivetech.com/Dealers/International.aspx

2. Вопрос: Как я могут связаться с технической поддержкой Definitive?

Ответ: Вы можете написать по электронной почте: info@definitivetech.com

или позвонить:

(800) 228-7148 (США и Канада), +1 (410) 363-7148 (все остальные страны).

Техническая поддержка предлагается только на английском языке.

3. Вопрос: Каков адрес Интернет-страницы Definitive?

Ответ: www.definitivetech.com

4. Вопрос: Я полагаю, что-то не в порядке, и изделие требует обслуживания. Что я должен делать?

Ответ: У вас есть несколько вариантов. Вы можете обратиться к дилеру, который продал вам это изделие, либо к нам по электронной почте или позвонить. Пожалуйста, предоставьте нам серийный номер вашего изделия, описание отсутствующего узла; и имя дилера, у которого вы приобрели изделие. Клиенты за пределами США и Канады должны обратиться к импортеру изделий Definitive Technology в вашей стране. http://www.definitivetech.com/ Dealers/International.aspx

5. Вопрос: Я хочу заказать пульт дистанционного управления для замены. Как я могу сделать это?

Ответ: У вас есть несколько вариантов. Вы можете обратиться к дилеру, который продал вам это изделие, либо к нам по электронной почте или позвонить. Пожалуйста, предоставьте нам серийный номер вашего изделия, и имя дилера, у которого вы приобрели изделие. Клиенты за пределами США и Канады должны обратиться к импортеру изделий Definitive Technology в вашей стране. http://www.definitivetech.com/Dealers/International.aspx

6. Вопрос: Система SoloCinema поддерживает 3D video?

Ответ: Да, через входы HDMI 1.4a, и выводит на телевизор.

7. Вопрос: Как мне установить настройки разделительного фильтра и баланса каналов?

Ответ: Вам не требуется делать никаких настроек разделительного фильтра или регулировок. SoloCinema Studio является законченной системой, с уже установленными частотами разделения сабвуфера и основной акустической системы.

8. Вопрос: Где мне следует установить сабвуфер?

Ответ: Мы рекомендуем экспериментировать с сабвуфером. Ваш сабвуфер и комната взаимодействуют в создании баса, который вы слышите и чувствуете. В общем случае, размещение сабвуфера вдоль стены или в углу, усилит бас и создаст лучшее впечатление от прослушивания. Сабвуфер подключается беспроводным способом, поэтому попробуйте различные места в комнате, пока вас не удовлетворит прослушивание баса.

9. Вопрос: Я должен установить саундбар ниже или выше моего телевизора?

Ответ: Саундбар может быть установлен либо выше, либо выше телевизора, но близко к уровню ушей звук будет лучше.

10. Вопрос: Можно ли установить саундбар на кронштейны телевизора, которые оснащены поворотным устройством?

Ответ: Да, но убедитесь, что вы оставляете достаточный зазор под телевизором, чтобы установить саундбар. Общий вес телевизора, кронштейна и саундбара SoloCinema Studio должен быть меньше, чем паспортная весовая нагрузка используемого крепления телевизора. Возможно, вам не потребуется использовать стенной кронштейн SoloCinema, в зависимости от используемого поворотного крепления.

11. Вопрос: Из саундбара исходит звук, но на телевизоре ничего не видно.

Ответ: Соединение нескольких компонентов в систему иногда может быть проблемой. Некоторые владельцы иногда описывают возникающие проблемы таким образом:

- «Я вижу изображение на телевизоре, но ничего не слышу из саундбара».

- «Я подключил источник с помощью HDMI, и он просто не работает».

- «Компонент в моей системе завис и не управляется».

HDMI является элегантным, эффективным способом соединения аудио/видео компонентов. При редких обстоятельствах, могут иметь место некоторые из описанных выше проблем. Когда вы сталкиваетесь с подобными проблемами, пожалуйста, предпримите следующие шаги при поиске неисправностей:

1. Проверьте, что телевизор и система SoloCinema Studio установлены на правильные входы, и что громкость установлена на разумный уровень.

2. Переключайте туда и обратно входы на стойке (выберите другой вход и затем переключите обратно),

3. Проверьте, что все кабели вставлены до конца.

4. Отсоедините кабель HDMI от источника и вставьте его снова,

5. Выключите и включите питание всех компонентов в системе,

6. Отсоедините сетевой шнур от каждого компонента во всей системе (телевизора, SoloCinema Studio и всех источников). Подождите 3 минуты перед повторным включением питания.

Примечание: Если вышеуказанные советы по поиску неисправностей не помогают вам решить проблему, пожалуйста, убедитесь, что все устройства в вашей системе имеют новейшие версии встроенного программного обеспечения. На многих современных «умных» (подключенных к Интернет) телевизорах, проигрывателях Blu-ray и игровых приставках, можно легко войти в меню и запустить проверку обновлений. Мы рекомендуем устанавливать обновления по мере их доступности для всех ваших устройств.

Страница 11

## Функции настройки экранного меню (OSD)

(доступны только при использовании метода подключения по HDMI)

Когда ваш телевизор включен, нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления. На вашем телевизоре появляется экранное меню. Чтобы выйти из меню в любой момент, просто нажмите кнопку MENU. Эти функции:

Меню SOLOCINEMA STUDIO

WI-FI

NIGHT MODE

IR LEARN

SUB CONNECTION

SSA IMMERSION

HDMI AUDIO

SYSTEM

1. Wi-fi:

См. настройку Wi-Fi на странице 6.

2. Night Mode (ночной режим):

Это – полезная функция для использования поздним вечером, когда другие члены семьи спят. Когда ночной режим (сжатие динамического диапазона) включен, пики звукового сигнала автоматически сжимаются. Это облегчает прослушивание на низких уровнях громкости. В то же время, более громкие звуки (например, взрывы), ослабляются.

NIGHT MODE

ON

OFF

3. IR Learn (обучение ИК-пульта ДУ):

Функция IR Learn используется для программирования системы SoloCinema Studio для отклика на ИК-команды других пультов ДУ, например, от вашей кабельной приставки или телевизора.

Важное примечание: В некоторых, редких случаях, телевизор может создавать побочное ИК-излучение, достаточное для блокировки способности аудио системы к обучению. Если у вас такой телевизор, - включите его, но оставьте источник выключенным. Это должно устранить какое-либо ИК-излучение. Экран телевизора будет темным, но вы сможете работать с экранным меню IR LEARN, чтобы запрограммировать команды.

Ваша звуковая система может обучаться для отклика на следующие ИК-команды от других пультов ДУ:

1. POWER - питание

2. VOLUME Up and Down – повышение и понижение громкости

3. MUTE - приглушение

4. INPUT SOURCE  - команды переключения входных источников (до шести входов).

Экранное меню используется для обучения SoloCinema Studio командам дистанционного управления (см. пример ниже).

Примечание: Функция ИК-обучения должна быть завершена в пределах 90 см от саундбара. С дальнейшим отдалением снижается точность.

Чтобы обучить пульт дистанционного управления от вашего телевизора команде Volume UP: Когда ваша система SoloCinema Studio включена,

- Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ от SoloCinema Studio, чтобы открыть экранное меню.

- Прокрутите вниз к третьей клетке меню: IR Learn

- Кликните стрелку вправо на пульте ДУ Studio, и загорается VOLUME UP.

- Нажмите кнопку ENTER на пульте ДУ Studio. Примечание: Вы увидите сообщение "PRESS & HOLD KEY" (нажмите и удерживайте кнопку) на экранном меню.

- Возьмите пульт дистанционного управления, которому вы должны обучить звуковую систему SoloCinema Studio, например, пульт дистанционного управления от телевизора. Нажмите и удерживайте кнопку Volume Up.

- Сообщение "PRESS & HOLD KEY" теперь изменяется на "RELEASE." (отпустите). Отпустите кнопку повышения громкости на пульте ДУ телевизора, и экранное меню снова запросит вас "PRESS & HOLD KEY" (нажмите и удерживайте).

- Экранное меню запросит вас нажать и удерживать кнопку три раза. Затем в правом нижнем углу экранного меню появляется сообщение "DONE" (сделано).

- После трех завершенных нажатий и отпусканий, экранное меню автоматически переходит на STORE (сохранить).

- Нажмите кнопку ENTER, пока подсвечивается STORE. Теперь меню возвратится к выделению функции IR LEARN.

| IR LEARN |  |
| --- | --- |
| Power | Store |
| Volume Up | Cancel |
| Volume Down | Clear All |
| Mute |  |
| HDMI 1 |  |
| HDMI 2 |  |
| HDMI 3 |  |
| AUX 4 |  |
| OPT 5 |  |
| BT 6 |  |

Страница 12

4. Sub Connection (подсоединение сабвуфера):

Сабвуфер SoloCinema Studio и саундбар сопряжены на заводе, чтобы связываться автоматически. В редких случаях, например, после замены оригинального сабвуфера или саундбара, вы должны выполнить сопряжение сабвуфера и саундбара:

1. Выключите сабвуфер и подождите примерно 15 секунд.

2. Выберите SUB CONNECTION и затем START PAIRING (запустить сопряжение).

3. Включите питание сабвуфера.

4. Подождите, пока не появится зеленый световой индикатор на панели усилителя сабвуфера.

SUB CONNECTION          START PAIRING

5. Solo Surround Array (SSA) Immersion (настройка матрицы режима звукового окружения):

Параметры звукового окружения MOVIE и MUSIC определяются пользователем, позволяя вам настраивать интенсивность звукового окружения. На глубину желаемого звукового впечатления влияют конфигурация вашей комнаты, основное положение для прослушивания и личный вкус. Настройки MOVIE AND MUSIC имеют шкалу на 21 положение, от минус 10 до плюс 10. Они были предварительно установлены на заводе (MOVIE, +10 и MUSIC, +5), и могут потребовать подстройки. Не существует «правильной» настройки; экспериментируйте, если хотите, подстраивайте под ваш вкус и выбирайте настройку, которая звучит лучше всего для вас.

Примечание: При каждом использовании настройки MUSIC, вы должны выбрать ее нажатием кнопки MUSIC на пульте дистанционного управления. Каждый раз при выборе нового источника, настройка устанавливается на MOVIE по умолчанию. Вход №6 (Bluetooth) по умолчанию установлен на MUSIC.

SSA IMMERSION

MOVIE MODE

MUSIC MODE

6. HDMI Audio:

Этот параметр меню управляет, передавать или нет звук на телевизор посредством HDMI. Предустановленной на заводе настройкой является NORMAL. Функция DEMO направляет звук на телевизор через выход HDMI. При нормальной работе, звук не передается на телевизор. Вряд ли вы будете использовать эту функцию. Она предназначена для демонстрации разницы между воспроизведением звука через стойку и через акустические системы телевизора.

HDMI AUDIO

DEMO

NORMAL

7. System (система):

Выбор пункта RESTORE DEFAULTS восстанавливает все настройки системы к их первоначальным заводским настройкам по умолчанию. Это может быть полезно при поиске неисправностей.

Примечание: Когда выбрано "restore defaults", саундбар войдет в ждущий режим, и вам придется включить его.

FIRMWARE (встроенное программное обеспечение): Ваша звуковая система SoloCinema Studio использует встроенное программное обеспечение версии 1.000. Если возникают проблемы с вашей системой, пожалуйста, выпишите номер версии перед обращением в наш отдел обслуживания клиентов. Им может потребоваться эта информация, чтобы вам помочь.

Примечание: Пожалуйста, зарегистрируйте вашу систему SoloCinema Studio на Интернет-странице www.DefinitiveTech.com/Register/ , чтобы получить уведомление в случае обновления встроенного программного обеспечения.

SYSTEM	RESTORE DEFAULTS

Страница 13

## Список кодов и функций пульта дистанционного управления

Коды дистанционного управления системой W Studio являются дискретными инфракрасными (ИК) кодами. Установщикам, возможно, потребуется доступ к стандартным кодам, которые обеспечивают программирование кодов дистанционного управления SoloCinema Studio в универсальном контроллере. Ниже приведены функции дистанционного управления и списки данных для этих функций.

Функция дистанционного управления и список данных для саундбара W Studio.

| NEC Transmission | Формат передачи NEC, использующий заказной код Definitive Technology (А): 0x0A56 |  |  | Заказной код |  | Код данных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кнопка | Сообщение на экране | Функция: SoloCinema Studio | Десятичный | Ccode | Ccode' | Dcode | Dcode' |
| Power | символ питания | Power Toggle (переключение питания): Включение / выключение (ждущий режим) | 136 | 0x0A | 0x56 | 0x88 | 0x77 |
| Mute | символ приглушения | Power Toggle (переключение питания): Включение / выключение (ждущий режим) | 138 | 0x0A | 0x56 | 0x8A | 0x75 |
| SRC1 | HDMI 1 | Выбрать: Источник 'Input 1' | 150 | 0x0A | 0x56 | 0x96 | 0x69 |
| SRC2 | HDMI 2 | Select: Source 'Input 2' | 151 | 0x0A | 0x56 | 0x97 | 0x68 |
| SRC3 | HDMI 3 | Select: Source 'Input 3' | 152 | 0x0A | 0x56 | 0x98 | 0x67 |
| SRC4 | AUX | Select: Source 'Input Analog' | 153 | 0x0A | 0x56 | 0x99 | 0x66 |
| SRC5 | OPT. | Select: Source 'Input Digital' | 154 | 0x0A | 0x56 | 0x9A | 0x65 |
| SRC6 | Bluetooth® | Select: Source 'Input Bluetooth' | 155 | 0x0A | 0x56 | 0x9B | 0x64 |
| CENTER + | CENTER + | Center Level (уровень центра): подстроить вверх (+) | 192 | 0x0A | 0x56 | 0xC0 | 0x64 |
| CENTER - | - CENTER | Center Level (уровень центра): подстроить вниз (-) | 193 | 0x0A | 0x56 | 0xC1 | 0x3F |
| MENU | MENU | Включение/выключение меню: On/Off | 17 | 0x0A | 0x56 | 0x11 | 0x3E |
| л | л | Навигация по экранному меню: Вверх | 10 | 0x0A | 0x56 | 0x0A | 0xF5 |
| v | v | Навигация по экранному меню: вниз | 11 | 0x0A | 0x56 | 0x0B | 0xF4 |
| ENTER | ENTER | Навигация по экранному меню: ввести/выбрать | 14 | 0x0A | 0x56 | 0x0E | 0xF1 |
| < | < | Навигация по экранному меню: влево | 12 | 0x0A | 0x56 | 0x0C | 0xF3 |
| > | > | Навигация по экранному меню: вправо | 13 | 0x0A | 0x56 | 0x0D | 0xF2 |
| VOLUME + | VOLUME + | Общая громкость: подстроить вверх (+) | 212 | 0x0A | 0x56 | 0xD4 | 0x2B |
| VOLUME - | - VOLUME | Общая громкость: подстроить вниз (-) | 208 | 0x0A | 0x56 | 0xD0 | 0x2F |
| BASS + | BASS + | Уровень сабвуфера: подстроить вверх (+) | 214 | 0x0A | 0x56 | 0xD6 | 0x29 |
| BASS - | - BASS | Уровень сабвуфера: подстроить вниз (-) | 210 | 0x0A | 0x56 | 0xD2 | 0x2D |
| MOVIE | MOVIE | Выбрать: Режим цифровой обработки звука 'Movie' | 140 | 0x0A | 0x56 | 0x8C | 0x73 |
| MUSIC | MUSIC | Выбрать: Режим цифровой обработки звука 'Music' | 141 | 0x0A | 0x56 | 0x8D | 0x72 |

Функция дистанционного управления и список данных для саундбара W Studio.

| NEC Transmission | Формат передачи NEC, использующий заказной код Definitive Technology (B): 0x0A58 |  | Заказной код |  | Код данных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | Функция: SoloCinema | Десятичный | Ccode | Ccode' | Dcode | Dcode' |
| Power ON | DISCRETE_POWER_ON | 87 | 0x0A | 0x58 | 0x57 | 0xA8 |
| Power OFF | DISCRETE_POWER_OFF | 88 | 0x0A | 0x58 | 0x58 | 0xA7 |
| Mute | DISCRETE_MUTE | 92 | 0x0A | 0x58 | 0x5C | 0x6D |
| Unmute | DISCRETE_UNMUTE | 93 | 0x0A | 0x58 | 0c5D | 0xA2 |
| Menu ON | DISCRETE_MENU_ON | 202 | 0x0A | 0x58 | 0xCA | 0x35 |
| Menu OFF | DISCRETE_MENU_OFF | 203 | 0x0A | 0x58 | 0xCB | 0x34 |
|  |  |  | 0x0A | 0x58 | 0x00 |  |
|  |  |  | 0x0A | 0x58 | 0x00 |  |
|  |  |  | 0x0A | 0x58 | 0x00 |  |
|  |  |  | 0x0A | 0x58 | 0x00 |  |
|  |  |  | 0x0A | 0x58 | 0xC3 | 0x32 |
| RF Update | Discrete RF Module Update Mode (режим обновления радиочастотного модуля) | 195 | 0x0A | 0x58 | 0x9D | 0x62 |

Страница 14

## Технические характеристики W Studio

Комплект динамиков – саундбар

6×3-дюймовых НЧ/СЧ динамиков, 3×1-дюймовых купольных ВЧ динамика

Число каналов	5.1

Габаритные размеры: Саундбар

109,28 см (Ш) × 8,39 см (В) × 8,39 см (Г)

Глубина, включая настенное крепление    9,5 см

Расстояние между настенными проушинами 81,28 см

Входы/Выходы

Вход HDMI 1.4a (3),

Выход HDMI 1.4a (1),

Оптический вход Toslink (1),

Аналоговый 3,5-мм миниджек AUX (1),

Заводское обновление (1) (только обновления программного обеспечения, не является входным источником)

Беспроводной вход	DTS Play-Fi / Приложение Definitive

Беспроводная связь          2,4 ГГц и 5,8 ГГц

Выходная мощность: Саундбар	120 Ватт

Поддерживаемый окружающий звук	Dolby Digital, DTS

Форматы

Комплект динамиков: Сабвуфер

(1) 8-дюймовый длинноходный НЧ-динамик в закрытом корпусе

Габаритные размеры: Сабвуфер

318,4 мм (Ш) × 356,3 мм (В) × 324,4 мм (Г)

Выходная мощность: Сабвуфер

200 Ватт

Возможность связи в двух диапазонах

Все изделия беспроводной коллекции Definitive Technology могут работать в двух диапазонах частот. Самый популярный диапазон беспроводной связи  – 2,4 ГГц – часто может быть перегруженным и медленным, особенно в обстановке, где много маршрутизаторов передают беспроводные сигналы (например, в многофункциональных застройках вроде жилых домов). В таких случаях устройства из «Беспроводной коллекции» может также переключаться в диапазон 5 ГГц.

Форматы файлов, одобренные DTS Play-Fi:

- mp3 (MPEG Layer III)

- m4a и aac (Advanced Audio Coding)

- flac (Free Lossless Audio Codec)

- wav (Waveform Audio File)

Качество файла:

- Воспроизведение файла без потерь до 16 бит/48 кГц (качество компакт-диска) и обработка файла для полной совместимости со всей музыкой высокого разрешения до 24 бит/192 кГц.

- Воспроизводит все битовые скорости форматов (кбит/с). Устройство DTS Play-Fi передает файлы высокого разрешения, но понижает их частоту выборки так, чтобы они могли быть распределены по всему дому.

## Обновления программного обеспечения

В духе улучшения качества и функциональности вашей системы, время от времени необходимо делать обновления программного обеспечения. Чтобы загружать эти обновления, мы настоятельно рекомендуем вам зарегистрировать ваше изделие Definitive во время процедуры установки. На домашней странице приложения, прокрутите вниз до "Aficionado Services" и следуйте инструкциям.

## Устранение основных неисправностей

Под рубрикой "Settings" на домашней странице приложения Definitive вы найдете категорию под названием Troubleshooting.

Эта ссылка приведет вас в базу знаний DTS Play-Fi по адресу https://play-fi.com/faq8/support. Отметим, что довольно часто проблема может быть прослежена до маршрутизатора или качества работы компьютерной сети. Как всегда, за помощью в виде ответов на все ваши вопросы, пожалуйста, звоните по телефону горячей линии 1-800-223-5246.

Важное примечание: Скорости и расстояния маршрутизатора, которые приводит изготовитель, определены для идеальных условий работы. На сигнал маршрутизатора могут влиять стены и другие конструкционные материалы.

## Обслуживание

Работу по обслуживанию и гарантии на вашем изделии Definitive, как правило, будет выполнять розничный продавец или импортер Definitive Technology. Если, однако, вы пожелаете возвратить нам изделие, пожалуйста, обратитесь сначала к нам, описав проблему и запросив надлежащую авторизацию. Пожалуйста, примите во внимание: Телефон и техническая поддержка Definitive предлагаются только на английском языке.

## Обслуживание изделия

Адрес, указанный в этом руководстве, является адресом нашего офиса. Ни при каких обстоятельствах не следует посылать акустические системы в адрес нашего офиса или возвращать без первоначального обращения к нам и получения авторизации возврата. Эл. почта: info@ DefinitiveTech.com

## Техническая поддержка

Обращайтесь к нам напрямую

Пожалуйста, обращайтесь в клиентскую службу  Definitive Technology Wireless Collection и группу технической поддержки по телефону 1-800-223-5246., 7 дней в неделю, понедельник – пятница с 9 до 21 часа, и в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов. Эл. почта: info@DefinitiveTech.com

Страница 15 (последняя старница обложки)

Definitive Technology 11433 Cronridge Dr. Owings Mills, MD 21117 (410) 363-7148 (800) 228-7148

www.definitivetech com

эл. почта: info@DefinitiveTech.com

twitter: @DefinitiveTech

Информация о безопасности и гарантии находится в отдельном буклете.

Признательность за технологии

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и двойной символ D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Произведено по лицензии и номерам патентов США:  5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 и других выпущенных и рассматриваемых патентов США и других стран.  DTS, символ DTS, DTS и символ DTS вместе являются зарегистрированным торговыми марками DTS Digital Surround, и логотипы DTS являются торговыми марками DTS, Inc. Все права сохранены.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокого разрешения) и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

Google Play является торговой маркой Google, Inc.

Apple и логотип Apple являются торговыми марками Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является товарным знаком Apple Inc.

Все остальные торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.