УСТРОЙСТВО РАДИОПРИЕМНОЕ

АЯ 46

Definitive Technology W9

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

АГ 98

Вы приобрели устройство радиоприемное (активную музыкальную систему) производства компании "Дефинитив Текнолоджи Лимитед", США ("Definitive Technology Co, Ltd.", USA). Модель W9 является комбинированным устройством, сочетающим в себе функции интегрированного усилителя, декодера, приемника Wi-Fi и встроенных колонок, и предназначена для прослушивания аудио записей в домашних условиях. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжаются в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертифи-кации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POCC US.АГ98.Д03503 | OОО "ЮгРесурс" | ГОСТ P МЭК 60065-2009, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4) ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Устройства радиоприемные | 14.02.2013 – 13.02.2015 |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Дефинитив Текнолоджи Лимитед,

11433 Кронридж драйв, Оувингз Милз, MD 21117, США

Definitive Technology Co, Ltd.",

11433 Cronridge Dr., Owings Mills, MD 21117, USA

DEFINITIVE TECHNOLOGY

Wireless Collection - Беспроводная Коллекция

# W9

# Высококачественная беспроводная акустическая система

# Руководство владельца

Страница 2

## Содержание

Что находится в упаковке                                             3

Приступая к беспроводной потоковой передаче        3

Приложения                                                                   4

Воспроизведение музыки                                             4

Добавление нескольких устройств	                              5

Технические характеристики                                        5

Техническая поддержка и контакт                                6

## Беспроводная акустическая система аудиофильского качества

Definitive Technology W9 является флагманской беспроводной акустической системой аудиофильского качества. Она предназначена для аудиофилов с высокими требованиями к качеству звука, и обеспечивает исключительно широкий динамический диапазон, а также внушительный басовый отклик.  Динамики на фронтальной панели и на боковых стенках корпуса образуют «Триполярная» конфигурацию, которая добавляет к прямому излучению отражения звука от окружающих стен и придает звуку объемность. В результате звуковая сцена обретает богатый, заполняющий всю комнату характер.

### Семейство беспроводных систем Definitive Technology Wireless Collection

Акустическая система W9 является частью Беспроводной Коллекции компании Definitive Technology, которая представляет собой всеохватывающее решение для распространения музыки аудиофильского качества повсюду в вашем доме. W9 может быть использована как автономная беспроводная акустическая система, либо как часть семейства. Воспроизводите все ваши любимые музыкальные сервисы, Интернет-радио и вашу личную цифровую музыкальную библиотеку с вашего смартфона, планшета или компьютера. Более того, усовершенствованный процесс установки занимает считанные минуты. И поскольку вы можете смешивать и согласовывать различные акустические системы с помощью открытого технологического стандарта DTS Play-Fi, перспективы вашей технологии никогда не были такими радужными.

www.definitivetech.com

страница 3

## Что находится в упаковке

1. W9

2. Сетевой шнур

3. Аналоговый кабель для входа AUX.

4. Руководство пользователя

(рисунок)

## Приступая к эксплуатации

### Основы домашней компьютерной сети

В общем случае, технология Wi-Fi является беспроводной передачей данных по компьютерной сети. В данном случае, Wi-Fi аудио – это потоковая передача музыки по всей домашней сети путем одновременного подсоединения нескольких акустических систем и/или устройств. Контроллером для беспроводной коллекции Definitive Technology является приложение Definitive Technology, которое посылает музыкальную информацию каждой акустической системе или устройству, работающему по стандарту DTS Play-Fi.

(рисунок)

### Требования к компьютерной сети и системе

Все начинается с построения домашней беспроводной компьютерной сети, предпочтительно, с высокоскоростным подключением к Интернет. Здесь описано, что вам потребуется для подсоединения вашей акустической системы W9 к домашней сети.

- беспроводная сеть, подсоединенная к Интернет с помощью роутера (роутера) работающего с протоколом 802.11g или лучше.*

- устройство Android с версией операционной системы 2.2 или новее, либо устройство iOS с версией операционной системы 6.0 или новее.

- пароль для вашей беспроводной сети (если требуется).

*Тип роутера обычно указан на самом роутере. Пожалуйста, позвоните 1-800-223-5246 по выделенной горячей линии для пользователей Definitive Technology, если у вас появятся вопросы, связанные с типом роутера.

### Для получения наилучших впечатлений от потоковой музыки

Для гарантии, что ваша система работает в наилучшем возможном окружении, существуют несколько дополнительных советов:

- Для наивысшей скорости потока, особенно при одновременном подсоединении нескольких акустических систем, рекомендуется роутер 802.11n или лучше.

- Убедитесь, что устройство, совместимое с DTS Play-Fi находится в пределах диапазона работы вашего роутера, либо что сигнал не блокируется бетонной, кирпичной или другими стенами. Качество вашего соединения можно наблюдать в приложении Definitive при помощи пиктограммы силы беспроводного сигнала.

### Кнопки управления W9

Источник (оптический, аналоговый, Ethernet)

Уменьшить громкость

Увеличить громкость

Воспроизведение/Пауза

### Задняя панель акустической системы W9

- Аудио входы - DIGITAL (цифровой) и AUX (дополнительный)

- ETHERNET - для проводного подключения к вашему роутеру.

- USB – только для обновлений встроенного программного обеспечения.

- Кнопка Wi-Fi SETUP – для подсоединения к вашей сети Wi-Fi беспроводным способом.

## Подсоединение вашей акустической системы W9

### Настройка Wi-Fi

1. Для гарантии удобной настройки, установите вашу акустическую систему W9 вблизи вашего беспроводного роутера, подсоединенного к Интернет.

Когда установка будет завершена, вы сможете переместить ваш роутер, куда угодно.

2. Подсоедините сетевой шнур из комплекта поставки к акустической системе W9 и розетке питания. Прибор включится автоматически.

3. Белый световой индикатор на задней панели будет быстро вспыхивать примерно 20 секунд, после этого он начнет вспыхивать медленно.

4. Медленно вспыхивающий индикатор означает, что ваш прибор готов к подключению к вашей сети Wi-Fi.

Примечание: Если светодиод Wi-Fi не вспыхивает медленно, нажмите и удерживайте кнопку установки Wi-Fi (в течение 8 секунд), пока не услышите второй набор тональных сигналов.

5. Загрузите приложение Definitive Technology с ресурсов Apple App Store или Google Play Store.

6. Запустите приложение и следуйте инструкциям.

Приложение Definitive Technology

Для устройств iPhone, iPad и Android.

Утилита App

Для устройств iPhone, iPad и Android.

Страница 4

Примечание: Для включения режима защищенной настройки Wi-Fi (WPS) с совместимым роутером WPS, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на акустической системе W9 в течение 4 секунд, до первого звукового сигнала. Теперь нажмите кнопку WPS на вашем беспроводном роутере. Акустическая система W9 автоматически подсоединится к вашей сети, без необходимости ввода вашего пароля.

### Проводное подключение к сети Ethernet

Проводное подключение к сети Ethernet может обеспечить более высокую скорость передачи, чем беспроводное соединение. Все изделия беспроводной коллекции Definitive Technology (кроме W Studio) оснащены выделенным портом Ethernet, который позволяет вам создать постоянное проводное подключение напрямую к вашему роутеру.

## Приложения

### Инструкции для устройств iOS

- Запустите приложение Definitive Technology

- Приложение подскажет, что новое устройство готово для настройки. Кликните на значок устройства и нажмите next в окне приложения, чтобы войти в экраны инструкций по установке.

- Выйдите из приложения Definitive Technology и перейдите к вашим настройкам (Settings) на вашем iOS устройстве.

- Выберите Wi-Fi. Убедитесь, что Wi-Fi включен. После включения, выберите из списка устройство с «Play-Fi» в названии.

- После выбора, выйдите из меню настройки и возвратитесь в приложение Definitive Technology для выбора вашей беспроводной сети (если сеть защищена паролем, введите ваш пароль)

- Когда ваше устройство подсоединено к сети, индикатор Wi-Fi перестанет вспыхивать, и загорится постоянно белым светом.

- Вы подключились! Теперь вы можете переименовать ваше устройство, используя заготовленные производителем названия, или создать ваше собственное, пользовательское название, либо перейти непосредственно к прослушиванию музыки.

### Инструкции для устройства Android

- Запустите приложение Definitive Technology

- Приложение автоматически найдет ваш прибор и предложит вам его настроить. Коснитесь кнопки "Set Up".

- Если ваша сеть Wi-Fi защищена, введите пароль. Приложение подсоединит устройство к сети.

- Когда ваш прибор подсоединен к сети, световой индикатор Wi-Fi перестанет вспыхивать, и загорится белым постоянно.

- Вы подключились! Теперь вы можете переименовать ваше устройство, используя заготовленные производителем названия, или создать ваше собственное, пользовательское название, либо перейти прямо к прослушиванию музыки.

### Утилита Definitive App

Для получения доступа к расширенной функциональности, включая обновления встроенного программного обеспечения, выбор источника и настроек эквалайзера (только когда акустические системы Definitive Technology сопряжены с усилителем Definitive W Amp и адаптером Definitive W Adapt), бесплатно загрузите утилиту Definitive App, доступную на ресурсах App Store или Google Play Store.

Примечание: Эта утилита не требуется для ежедневного использования с потоковой музыкой.

### Загрузка приложения DTS Play-Fi PC

- Посетите Интернет-страницу https://play-fi.com/windows/deftech

- Кликните на "Download Free Version" (загрузить бесплатную версию).

- После загрузки на персональный компьютер, в вашем Диспетчере задач появится логотип DTS Play-Fi.

- Кликните на драйвер DTS Play-Fi.

- Кликните на любой зоне, чтобы начать управление.

Звоните 1-800-223-5246 по горячей линии пользователей Definitive Technology, чтобы выяснить, как обновить до драйвера Premium DTS Play-Fi с возможностями управления несколькими зонами.

### Работа с NAS приводами сетевых хранилищ, персональными компьютерами и устройствами под OSX

Приложение Definitive способно распознавать любой медиа сервер или привод сетевого хранилища (NAS), который вещает по вашей домашней компьютерной сети и который сконфигурирован для открытого доступа с использованием протокола DLNA.

Используя приложение DTS Play-Fi для Windows, изделия коллекции Definitive Wireless будут проигрывать любой файл, способный к воспроизведению операционной системой Windows, включая все музыкальные сервисы. Подробную информацию см. в разделе «Загрузка приложения DTS Play-Fi» выше.

Поскольку устройства под OSX не поддерживают протокол DLNA, на них должно быть заранее загружено программное обеспечение сторонних фирм (например, Twonky, Plex или Servio), чтобы эти устройства стали видны в сети. После загрузки, все содержимое, локально сохраненное на устройствах OSX, отобразится в приложении Definitive Technology под рубрикой "Media Server".

## Воспроизведение музыки

Теперь, когда вы подключились, откройте приложение Definitive Technology, чтобы начать воспроизведение музыки. Запустите, выбрав предпочтительный источник музыки. Следующим шагом является выбор устройства (устройств), с которого вы хотите прослушивать музыку. После этого, кликните «Next». Теперь вы можете выбирать музыку, которую хотите воспроизвести.

Выбор источников музыки включает:

Вашу личную музыкальную библиотеку – слушайте музыку, хранимую на вашем телефоне, планшете или компьютере - в высоком качестве через ваши акустические системы Definitive. Она никогда еще не звучала лучше.

Интернет-радио – слушайте радиостанции со всего мира, почти в любом жанре, и все бесплатно. Интернет-радиовещание – это 37000 станций с популярными наименованиями, такими как Disney, BBC, NPR, Fox News Radio, Wall Street Journal Radio и многими другими.

Интерактивные онлайн сервисы – воспроизводите потоковую музыку с популярных онлайн-сервисов, включая Pandora и Songza. Самый новый список музыкальных сервисов см. на Интернет-странице www.definitivetech.com. Сервисы, подобные  KKBox, QQMusic и Deezer, доступны в отдельных странах за пределами Серенной Америки.

Страница 5

## Добавление DTS Play-Fi  совместимых устройств и управление ими в вашей системе

Беспроводная Коллекция создает единую беспроводную музыкальную систему в вашем доме нажатием всего одной-двух кнопок. Вы можете добавить в нее несколько беспроводных акустических систем, саундбар, усилитель или адаптер для вашей существующей аудио системы. Приложение Definitive и ваша домашняя компьютерная сеть сделают все остальное.

Чтобы добавить устройства DTS Play-Fi:

- Выберите "Settings" на главной странице приложения Definitive.

- В экране "Settings", выберите "Add DTS Play-Fi Device".

- Следуйте инструкциям приложения, чтобы добавить устройство в ваш список.

### Максимальное число поддерживаемых комнат/зон:

Восемь отдельных беспроводных устройств - источников (смартфонов, планшетов и т.п.), каждый со своим собственным источником, поддерживаются одновременно, и любое беспроводное устройство - источник может поддерживать потоковую передачу на 8 воспроизводящих устройств. Из-за ограничений на пропускную способность большинства беспроводных сетей, мы не рекомендуем объединять более 16 устройств, совместимых с  DTS Play-Fi в сети Wi-Fi в любой заданный момент времени. С проводными соединениями Ethernet (традиционными для аудио/видео стоек или заказных инсталляций), теоретически поддерживается до 256 устройств. Обратитесь на горячую линию за подробной информацией.

### Создание стереофонической пары

Создание стереофонической пары из двух беспроводных акустических систем Definitive Technology заставит вашу музыку звучать еще более замечательно. Настроить их легко:

- Прежде всего, убедитесь, что две акустических системы, которые вы хотите сделать стереопарой, находятся в одной комнате.

- В списке ваших устройств, перейдите в правый верхний угол и выберите три точки.

- В выпадающем меню выберите "Stereo Setup".

- Нажмите "Select a Stereo Pair" (выбрать стереопару).

- В списке ваших акустических систем, сначала выберите левую (LEFT) акустическую систему. Затем выберите правую (RIGHT) акустическую систему.

- Дайте название стереопаре.

- Название стереопары появится на экране "Create a Stereo Pair" (создать стереопару).

- Вы закончили настройку. Наслаждайтесь!

### Первичные и вторичные акустические системы

Находясь внутри приложения Definitive Technology, вы заметите, что при передаче музыки на ваши устройства, они сгруппированы в первичные (Primary) и вторичные (Secondary) зоны. Программное обеспечение DTS Play-Fi требует выбрать первичную акустическую систему, чтобы создать новую сессию прослушивания или зону. Это сделано для того, чтобы улучшить синхронизацию звука – снизить рассогласование до 1 миллисекунды, тем самым, устраняя любое эхо, которое может присутствовать в других экосистемах.

Нашей рекомендацией для ваших условий прослушивания является обязательный выбор в качестве вашего первичного - устройства, оснащенного DTS Play-Fi, с самым сильным уровнем сигнала. Отметим, однако, что вторичные акустические системы будут подсоединены к вашей первичной акустической системе. По существу, если вы отключаете вашу первичную акустическую систему, ваши вторичные акустические системы также будут временно отключены, пока не будет снова выбрана первичная акустическая система.

## Технические характеристики акустической системы W9

Габаритные размеры	420 (Ш)  189 (В)  185 (Г) мм

Вес	2,63 кг

Входы

Оптический, Аналоговый, Ethernet, USB-A только для обновлений встроенного программного обеспечения

Комплект динамиков:

Два на передней панели, излучающие вперед, 5.25-дюймовые низкочастотные динамики, два на передней панели, излучающие вперед, 1-дюймовые алюминиевые купольные твитеры, два 2-дюймовых полнодиапазонных динамика на боковых стенках, излучающих в стороны.

6-канальный усилитель

Каждый басовый динамик, твитер и полнодиапазонный динамик имеют свой собственный канал усиления – для широкого динамического диапазона и более полного чувства реализма.

Усиление

270 Вт низкие частоты, 410 Вт твитеры и полнодиапазонные динамики

Беспроводная связь          2,4 ГГц и 5,0 ГГц

Гарантия	1 год

### Возможность связи в двух диапазонах

Все изделия беспроводной коллекции Definitive Technology могут работать в двух диапазонах частот. Самый популярный диапазон беспроводной связи – 2,4 ГГц – часто может быть перегружен, а связь медленной, особенно в обстановке, где много роутеров передают беспроводные сигналы (например, в многофункциональных застройках вроде жилых домов). В таких случаях беспроводная Коллекция может также переключаться в диапазон 5 ГГц.

Пожалуйста, позвоните 1-800-223-5246 по выделенной горячей линии Definitive Technology, если у вас появятся вопросы, связанные с работой в двух диапазонах.

### Форматы файлов, одобренные DTS Play-Fi:

- mp3 (MPEG Layer III),

- m4a и aac (Advanced Audio Coding),

- flac (Free Lossless Audio Codec),

- wav (Waveform Audio File).

Качество файлов:

- Воспроизведение файлов со сжатием без потерь до 16 бит/48 кГц (качество компакт-диска) и надлежащая обработка файлов для полной совместимости со всей музыкой высокого разрешения до 24 бит/192 кГц.

- Воспроизводит все скорости (битрейты) форматов (кбит/с). Устройства совместимые с DTS Play-Fi передают файлы высокого разрешения, но понижают их частоту выборки так, чтобы они могли быть распределены по всему дому.

Страница 6

## Обновления программного обеспечения

В духе улучшения качества и функциональности вашей системы, время от времени необходимо делать обновления программного обеспечения. Чтобы загружать эти обновления, мы настоятельно рекомендуем вам зарегистрировать ваше изделие Definitive во время процедуры установки. На домашней странице приложения, прокрутите вниз до "Aficionado Services" и следуйте инструкциям.

## Устранение основных неисправностей

Под "Settings" на домашней странице приложения Definitive вы найдете категорию с названием Troubleshooting.

Эта ссылка приведет вас в базу знаний DTS Play-Fi по адресу https://play-fi.com/faq8/support. Отметим, что довольно часто проблема может быть прослежена до роутера или качества работы компьютерной сети. Как всегда, за помощью в виде ответов на все ваши вопросы, пожалуйста, звоните по телефону горячей линии 1-800-223-5246.

Важное примечание: Скорости и расстояния до роутера, которые приводит изготовитель, определены для идеальных условий работы. На распространение сигналов от роутера могут негативно влиять стены и другие конструкционные материалы.

## Техническая поддержка

Обращайтесь к нам напрямую

Пожалуйста, обращайтесь в клиентскую службу  Definitive Technology Wireless Collection и группу технической поддержки по телефону 1-800-223-5246., 7 дней в неделю, понедельник – пятница с 9 до 21 часа, и в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов. (телефоны и время – в США)

email: info@DefinitiveTech.com

Страница 7 (последняя страница обложки)

Definitive Technology

11433 Cronridge Dr. Owings Mills, MD 21117 (410) 363-7148 (800) 228-7148

www.definitivetech.com

эл. почта: info@DefinitiveTech.com

twitter: @DefinitiveTech

Google Play является торговой маркой Google, Inc.

Apple и логотип Apple являются торговыми марками Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах.

App Store является товарным знаком Apple Inc.

Все остальные торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.