УСТРОЙСТВО РАДИОПРИЕМНОЕ

АЯ 46

Definitive Technology Solo Cinema Studio

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

АГ 98

Вы приобрели устройство радиоприемное (активную музыкальную систему) производства компании "Дефинитив Текнолоджи Лимитед", США ("Definitive Technology Co, Ltd.", USA). Модель Solo Cinema Studio является комбинированным устройством, сочетающим в себе функции интегрированного усилителя, декодера, приемника Bluetooth и встроенных колонок, и предназначена для прослушивания аудио записей и звукового сопровождения телевизора в домашних условиях. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжаются в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертифи-кации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POCC US.АГ98.Д03503 | OОО "ЮгРесурс" | ГОСТ P МЭК 60065-2009, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4) ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Устройства радиоприемные | 14.02.2013 – 13.02.2015 |

###### Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Дефинитив Текнолоджи Лимитед,

11433 Кронридж драйв, Оувингз Милз, MD 21117, США

Definitive Technology Co, Ltd.",

11433 Cronridge Dr., Owings Mills, MD 21117, USA

DEFINITIVE TECHNOLOGY

# Аудио система SoloCinema Studio

# Руководство владельца

Страница 1

Благодарим вас за выбор продукции Definitive Technology.

Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы полностью прочитать это руководство владельца и ознакомиться с процедурами правильной установки и настройки.

Распаковка и осмотр вашей системы SoloCinema Studio

Пожалуйста, распакуйте компоненты осторожно, сначала вытащив сабвуфер, как указано на коробке, а затем активную акустическую систему. Осмотрите на предмет повреждения при перевозке. Любое видимое повреждение, как правило, происходит при погрузке и разгрузке за пределами нашего завода, и о нем следует сообщить немедленно вашему розничному продавцу, дистрибьютору или в транспортную компанию. Пожалуйста, сохраните все коробки и упаковочные материалы для возможного переезда или необходимости отправки вашей системы SoloCinema Studio.

## Содержание

Меры безопасности                                                                                    2

Что находится в упаковке                                                                          3

Технические характеристики                                                                     3

Варианты размещения                                                                              4

Установка на столе                                                                                    4

Установка аудио системы на стене                                                          5

Советы для установки аудио системы                                                     5

Подсоединение вашей системы                                                               6

Метод подсоединения №1                                                                        6

Метод подсоединения №2                                                                        6

Метод подсоединения №3                                                                        7

Метод подсоединения №4                                                                        7

Сабвуфер                                                                                                   8

Управление оптимизатором звука с пульта                                            8

Органы управления и светодиодный дисплей аудио системы              9

Функции настройки экранного меню                                                       10

1. Интерфейс BLUETOOTH                                                                     10

2. Ночной режим                                                                                       10

3. Обучение пульта ДУ                                                                             11

4. Подсоединение сабвуфера                                                                 11

5. Виртуальный окружающий звук SOLO SURROUND ARRAY (SSA) 11

6. HDMI AUDIO                                                                                          12

7. Система                                                                                                 12

Использование высокоскоростных кабелей HDMI                                 12

Советы по устранению неисправностей Часто задаваемые вопросы  13

Список кодов и функций пульта ДУ                                                          14

Обслуживание                                                                                            15

Гарантия                                                                                                      15

Страница 2

## Меры безопасности

- Прочитайте эти инструкции.

- Сохраните эти инструкции.

- Обратите внимание на все предупреждения.

- Следуйте всем инструкциям.

- Не используйте данный прибор вблизи воды.

- Очищайте только сухой тряпкой.

- Не закрывайте никаких вентиляционных отверстий. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

- Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи, или других устройств (включая усилители), которые производят тепло.

- Не пренебрегайте назначением безопасности поляризованного или заземляющего штеккера. Поляризованный штеккер имеет два ножевых контакта, один из которых шире другого. Заземляющий штеккер имеет два ножевых контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий штырь предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если поставляемый штеккер не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

- Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или передавливания, особенно в штеккерах, арматуре штепсельных розеток и в точке, где он выходит из устройства.

- Используйте только крепления/принадлежности, указанные производителем.

- Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанный производителем, или проданный вместе с устройством. При использовании тележки, будьте осторожны при перемещении изделия на тележке, чтобы избежать травмы от опрокидывания.

- Отсоединяйте этот прибор от сети во время грозы, или когда он не используется длительные периоды времени.

- Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу. Обслуживание необходимо, когда устройство было повреждено любым способом, поврежден сетевой шнур или штеккер, была пролита жидкость и предметы упали внутрь устройства; прибор был подвергнут воздействию дождя или влаги, работает не нормально или его уронили.

- Для снижения опасности возгорания или удара электрическим током, не подвергайте данное изделие воздействию дождя или влаги. Прибор не следует подвергать воздействия капель или брызг, на нем не следует размешать предметы с жидкостью, такие как вазы.

- Сетевой шнур/приборный штепсель используется как устройство отключения; он должен быть легко доступен.

- Символ молнии в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на присутствие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность удара людей электрическим током.

Предупреждение: Для снижения опасности удара электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель), поскольку внутри отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу. Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации и уходу в документации, сопровождающей прибор.

18. Клемма защитного заземления. Этот прибор должен быть подсоединен к сетевой розетке, оборудованной защитным заземлением.

19. На устройстве не следует размещать никаких источников открытого огня вроде горящих свечей.

(рисунок)

Предостережение! Для снижения опасности возгорания или удара электрическим током, не снимайте крышку или заднюю панель этого устройства. Внутри отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем. За любым обслуживанием, пожалуйста, обращайтесь к лицензированному техническому персоналу.

Предостережение! Международный символ молнии внутри треугольника предназначен для предупреждения пользователя о неизолированном «опасном напряжении» внутри корпуса устройства. Международный символ восклицательного знака внутри треугольника призван обратить внимание пользователя на важную информацию по эксплуатации, уходу и обслуживанию в руководстве, сопровождающем прибор.

Предостережение! Для предотвращения удара электрическим током, совместите широкий ножевой контакт штеккера с широкой прорезью, вставьте до конца.

Предостережение! Для снижения опасности удара электрическим током, не подвергайте оборудование воздействию дождя или влаги.

Страница 3

## Что находится в упаковке

внутри вашей коробки SoloCinema Studio:

1. Активная акустическая система (саундбар)

2. Сабвуфер

3. Сетевой шнур

4. Источник питания

5. Сетевой шнур сабвуфера

6. Две прокладки для установки на стену

7. Четыре магнитные опоры

8. Руководство пользователя

9. Карта интерактивной регистрации

10. Пульт дистанционного управления

11. Батареи

12. ИК -переходники

(вход и выход)

Технические характеристики

| Комплект динамиков - саундбар | 6×3-дюймовых НЧ/СЧ динамиков, 3×1-дюймовых купольных ВЧ динамиков |
| --- | --- |
| Число каналов | 5.1 |
| Габаритные размеры: саундбара | 109 см (Ш) × 8,9 см (В) × 8 см (Г) Глубина, включая настенное крепление, 9,5 см Расстояние между настенными проушинами 81,28 см |
| Входы/Выходы | Вход HDMI 1.4a (3), выход HDMI 1.4a (1), Оптический вход Toslink (1), Аналоговый 3,5-мм миниджек AUX (1), Обновление ПО (1) (только для обновления программного обеспечения, не является входом для источников) |
| Беспроводной вход | Беспроводная технология Bluetooth с aptX |
| Выходная мощность: саундбар | 120 Ватт |
| Поддерживаемые форматы звукового окружения | Dolby Digital, DTS |
| Комплект динамиков: сабвуфер | (1) 8-дюймовый длинноходный НЧ-динамик в закрытом ящике |
| Габаритные размеры: сабвуфер | 32 см (Ш) × 32 см (В) × 32 см (Г) |
| Выходная мощность: сабвуфер | 200 Ватт |

Для получения подробной информации посетите Интернет-страницу www.definitivetech.com

Страница 4

## Варианты размещения

(рисунок)

Установка на столе

СаундбарSoloCinema Studio поставляется с дополнительными опорами (две на каждую сторону), которые прикрепляются к нему на магнитах, чтобы приподнять на 15,2 мм над столешницей; поэтому саундбар будет отделен от выступающей подставки телевизора.

Закрепите магнитные опоры: Снимите защитное покрытие и откройте магниты. Прикрепите опоры к нижнему краю саундбара.

Что если саундбар блокирует ИК-приемник вашего телевизора?

Примечание: Саундбар может блокировать «глаз» дистанционного управления вашего телевизора, делая невозможным управление с пульта ДУ, поэтому мы поставляем источник ИК-сигнала. Вставьте источник в ИК-выход саундбара и установите его перед «глазом» телевизора.

(рисунок)

Для заказных установок: ИК-вход, скорее, предназначен для использования вместе с системой домашней автоматизации, подобной Crestron или Control 4. Часто, это просто электрическое подключение к оборудованию.

Примечание: Боковая поверхность светодиода имеет клейкую обратную сторону и может быть прикреплена к ИК-приемнику телевизора.

Страница 5

Установка аудио системы на стене

Саундбар SoloCinema Studio имеет встроенные проушины, чтобы вы могли установить ее на стену под вашим телевизором. В комплекте есть прокладки для безопасной установки вашего саундбара на стену.

Примечание: Не прикрепляйте саундбар непосредственно к стене. Вы должны использовать поставляемые прокладки для гарантии правильной работы и надежности.

Примечание: Обязательно используйте стеновые анкерные болты, способные выдержать вес саундбара .

(рисунок)

Советы для установки аудио системы на стену

Выравнивание саундбара по горизонтали: Используйте пузырьковый уровень для гарантии горизонтальности саундбара. Отметьте отверстия карандашом, измерив шпоночный паз относительно саундбара.

Просверлите в стене отверстия для болтов. Наметьте сверлом места направляющих отверстий для монтажных винтов (в комплекте отсутствуют). Используйте болты, предназначенные для материала стены и имеющие головки диаметром не менее 8,5 мм.

Примечание: Проверьте измерения. Убедитесь, что саундбар не касается потолка, прилегающих стен, углов, балок, световой арматуры, дверных косяков и оконных рам. Оставьте не менее 25-50 мм над местоположением саундбара, чтобы иметь возможность надвинуть его на болты. Убедитесь, что центр саундбара совпадает с центром экрана телевизора.

Навесьте саундбар  на крепления: Выровняйте саундбар  так, чтобы головки винтов вошли в шпоночные пазы. Сдвигайте саундбар  вниз, чтобы головки винтов надежно встали на место в проушинах.

Примечание: Саундбар может быть установлена на стене с помощью проушин; общая глубина установки на стене составит всего 9,5 см. Используйте поставляемые резиновые прокладки, которые изолируют стойку от стены.

(рисунок)

Страница 6

## Подсоединение вашей системы

### Метод подсоединения №1:

Все источники вводятся в вашу систему SoloCinema Studio через HDMI (рекомендуется)

(рисунок)

Кабель HDMI прокладывается от выхода HDMI вашей системы SoloCinema Studio к входу HDMI на телевизоре.

Вы будете использовать пульт ДУ от SoloCinema Studio для переключения между источниками, подсоединенными к системе (проигрыватель Blu-Ray, кабельная приставка и т.п.). Мы рекомендуем этот способ; он гарантирует самое высокое разрешение  аудио и видео сигналов для наилучшего возможного качества звучания.

Примечание: Для большего удобства, вы можете запрограммировать систему SoloCinema Studio для отклика на команды включения питания, регулировки громкости, приглушения и выбора источника от пульта ДУ вашего телевизора или кабельной приставки. Инструкции см. в параграфе «Обучение ИК-пульта ДУ» в разделе «Функции настройки экранного меню».

### Метод подсоединения №2:

Все источники подключаются к вашему телевизору, оптический аудио выход TOSLINK вашего телевизора подсоединяется к аудио системе.

(рисунок)

Телевизор выполняет все переключения между источниками, а саундбар всегда установлена на вход INPUT #5.

Примечание: Большинство телевизоров не могут пропускать 5.1-канальный аудио сигнал Dolby Digital или DTS через оптический аудио выход. Они могут передавать через Toslink только 2-канальный стереосигнал. Саундбар SoloCinema Studio будет имитировать звуковое окружение, но не столь эффективно, как при обработке настоящего 5.1-канального цифрового сигнала. Этот метод подсоединения предлагает удобство: большинство функций (включая коммутацию источников) могут быть выполнены одним пультом ДУ, например, от вашей кабельной приставки или телевизора. Однако вы не получите наилучшее качество звучания системы, и не сможете использовать все функции SoloCinema Studio, включая ваше экранное меню.

Страница 7

### Метод подсоединения №3:

Все источники в вашем телевизоре подключаются к саундбару с помощью 3,5-мм аналогового соединения миниджек.

(рисунок)

Примечание: Некоторые старые телевизоры имеют только аналоговый выход. В этом сценарии, телевизор выполняет всю коммутацию между источниками, а система SoloCinema Studio всегда установлена на вход INPUT #4. Аудио сигнал Dolby Digital или DTS не может быть передан через аналоговое выходное соединение. Наилучшим качеством звукового сигнала, которое может быть воспроизведено с помощью этого метода, является 2-канальное стерео. Этот метод является наименее предпочтительным из трех, описанных выше.

Примечание: Вы также можете подсоединить смартфон, планшет или другой проигрыватель МР3, используя 3,5-мм разъем миниджек на саундбаре.

### Метод подсоединения №4:

Потоковая передача через Bluetooth

SoloCinema Studio является превосходной системой для воспроизведения всех типов музыки от смартфонов, планшетов и ноутбуков благодаря встроенной функции потоковой передачи через Bluetooth.

Источник Bluetooth/Сопряжение: Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на саундбаре для его сопряжения с устройством Bluetooth, либо вы также можете для сопряжения нажать и удерживать кнопку ВТ на пульте ДУ.

Примечание: Устройства, оборудованные функцией связи в ближнем поле (NFC), могут сопрягаться с SoloCinema Studio. Просто коснитесь устройством саундбара, и они сопряжены. Коснитесь устройством снова, и они рассоединятся.

(рисунок)

Для получения подробной информации посетите Интернет-страницу www.definitivetech.com

## Сабвуфер

(рисунок)

Примечание: Саундбар и сабвуфер сопряжены на заводе. Все, что вам надо сделать, - вставить в сабвуфер сетевой шнур и включить питание тумблером ON/OFF POWER. Когда вы включаете саундбар, и он, и сабвуфер установят канал связи.

Дистанционное управление оптимизатором звука

1. Кнопка Power: Нажмите кнопку Power, чтобы включить или выключить устройство. Индикатор на передней панели опознает эту команду. Сабвуфер также включается, когда видит сигнал от саундбара. Пожалуйста, подождите примерно 10 секунд, чтобы система включилась.

2. Кнопка Mute: Выключает звук, когда система включена. Нажмите MUTE еще раз, чтобы вернуть звук к предыдущему уровню громкости. Всплывающее экранное меню (OSD) подтверждает ваш выбор.

3. Источники (Sources): HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, AUX, Bluetooth, Optical. Эти кнопки позволяют вам выбирать источники, такие как проигрыватель Blu-ray или тюнер, которые вы подсоединили к входам источников на задней панели. Всплывающее экранное меню подтверждает ваш выбор.

4. Кнопка Menu: Нажмите MENU, чтобы вызвать экранное меню (OSD).

Это отображает последовательные функции, к которым вы можете получить доступ для выполнения изменений в системе. Нажмите MENU еще раз, чтобы выйти из экранного меню, когда вы завершили ваши действия. Подробную информацию см. в разделе, озаглавленном «Функции экранного меню настройки».

5. Управление курсором / кнопка Enter: Нажимайте четыре кнопки стрелок с кнопкой ENTER в середине, чтобы выбирать и настраивать пункты в меню, такие как уровень звукового окружения. Всплывающее экранное меню подтверждает ваш выбор.

6. Кнопки регулировки общей громкости Volume up/down (+ -): Нажимайте (+), чтобы увеличить громкость системы. Нажимайте (-) для уменьшения громкости. Громкость отображается на светодиодах передней панели и на всплывающем меню.

7. Кнопка Movie: Нажимайте MOVIE, чтобы оптимизировать выход баса, обработку окружающего звука и другие звуковые параметры с тем, чтобы кинофильмы звучали наилучшим образом. Всплывающее экранное меню подтверждает ваш выбор.

(рисунок справа)

8. Кнопка Music: Нажимайте MUSIC, чтобы оптимизировать параметры звука для максимального наслаждения от музыки. Всплывающее экранное меню подтверждает ваш выбор.

9. Кнопки Center + или –: Используйте для увеличения или уменьшения громкости центрального канала, независимо от изменения общего уровня громкости. Например, если члены семьи спят, вы можете захотеть повысить слышимость диалога в кинофильме без значительного повышения общего уровня громкости.

10. Кнопки Bass output up/down (+ –): Нажимайте (+), чтобы повысить выход баса сабвуфера относительно громкости системы. Нажимайте (–) для уменьшения выхода баса. Всплывающее экранное меню подтверждает ваш выбор.

Страница 9

## Органы управления и светодиодный дисплей аудио системы

(рисунок)

1. Кнопка POWER: Нажмите (), чтобы включить систему (саундбар  и беспроводной сабвуфер).

2. Кнопка SOURCE (символ < >): Шесть светодиодов загораются соответственно каждому из шести входных источников. Пример: Вы хотите воспроизвести диск Blu-ray, когда воспроизводится другой источник на входе №1. Ваш проигрыватель Blu-ray подсоединен к входу источника №2. Просто коснитесь один раз этого переключателя, чтобы выбрать вход.

Пожалуйста, примите во внимание: при переключении источников, пожалуйста, подождите несколько секунд.

3. Кнопка Volume DOWN: Нажимайте (–) для уменьшения громкости системы. Строка светодиодов отображает уровень громкости. Требуется 4-5 нажатий, чтобы изменить светодиодную индикацию, но вы услышите и увидите на всплывающем экранном меню, что громкость уменьшается.

4. Кнопка Volume UP: Нажимайте (+) для увеличения громкости системы, при соответствующем изменении светодиодной индикации и экранного меню.

5. Кнопка Bluetooth Source/Pairing: Нажмите один раз для выбора входа Bluetooth. Нажмите и удерживайте эту кнопку для сопряжения саундбара с устройством Bluetooth.

Примечание: Для сопряжения, вы также можете нажать и удерживать кнопку ВТ на пульте ДУ.

Страница 10

## Функции настройки экранного меню (OSD)

(доступны только при использовании метода подключения по HDMI)

Когда ваш телевизор включен, нажмите кнопку MENU на пульте ДУ. На вашем телевизоре появляется экранное меню. Чтобы выйти из меню в любой момент, просто нажмите кнопку MENU. Эти функции:

SOLOCINEMA STUDIO MENU

------------------------------------------

BLUETOOTH

NIGHT MODE

IR LEARN

SUB CONNECTION

SSA IMMERSION

HDMI AUDIO

SYSTEM

### 1. BLUETOOTH:

Слушатели, имеющие интеллектуальные устройства, оснащенные Bluetooth, такие как смартфоны, планшеты и ноутбуки, могут получить доступ к огромному массиву музыки. Просто выполните сопряжение устройства с системой SoloCinema Studio для потокового воспроизведения музыкальных файлов, сохраненных на устройстве или в Интернет, подписки на музыку в любой потоковой службе, «облачного» содержимого и т.п.

Связь в ближнем поле (NFC). Быстрый и удобный способ сопряжения

Устройства, оснащенные NFC, например, с операционной системой Android, особенно легко сопрягаются с системой SoloCinema Studio. Осторожно коснитесь устройством саундбара, и они сопряжены. Коснитесь устройством снова, и они рассоединяются.

(рисунок)

Чтобы сопрячь и соединить ваше устройство Bluetooth со саундбаром:

- Убедитесь, что ваше устройство Bluetooth и саундбар включены.

- Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве – источнике с интерфейсом Bluetooth. Инструкции см. в руководстве на ваше устройство.

- Нажмите и удерживайте кнопку источника Bluetooth на аудио системе или на пульте ДУ SoloCinema. Загорится светодиод Bluetooth, затем он начинает медленно вспыхивать как на сопряженном устройстве.

- На вашем устройстве Bluetooth теперь отобразится сообщение "SoloCinema Studio", показывая доступность для сопряжения и/или соединения. Выберите "SoloCinema Studio" на вашем устройстве, чтобы запустить процесс соединения.

- После короткой задержки (примерно 5 секунд) два устройства должны соединиться.

- Воспроизведите музыку с вашего устройства.

Примечание: Когда вы выключаете или отсоединяете функцию Bluetooth на вашем устройстве Bluetooth, светодиод источника Bluetooth на саундбаре загорается белым светом.

2. NIGHT MODE (ночной режим):

Это – полезная функция для использования поздним вечером, когда другие члены семьи спят. Когда ночной режим (сжатие динамического диапазона) включен, пики звукового сигнала автоматически сжимаются. Это облегчает прослушивание на низких уровнях громкости. В то же время, более громкие звуки (например, взрывы), ослабляются.

NIGHT MODE

ON (включен)

OFF (выключен)

Страница 11

### 3. IR LEARN:

Функция IR Learn используется для программирования системы SoloCinema Studio для отклика на ИК-команды других пультов ДУ, например, от вашей кабельной приставки или телевизора.

Важное примечание: В некоторых, редких случаях, телевизор может создавать побочное ИК-излучение, достаточное для блокировки способности аудио системы к обучению. Если у вас такой телевизор, - включите его, но оставьте источник выключенным. Это должно устранить какое-либо ИК-излучение. Экран телевизора будет темным, но вы сможете работать с экранным меню IR LEARN, чтобы запрограммировать команды.

Ваша саундбар может обучаться для отклика на следующие ИК-команды от других пультов ДУ:

1. POWER (питание)

2. VOLUME Up and Down (громкость вверх и вниз)

3. MUTE (приглушение)

4. Команды переключения входных источников INPUT SOURCE (до шести входов).

Экранное меню используется для обучения SoloCinema Studio командам дистанционного управления (см. пример ниже).

Важное примечание: Функция ИК-обучения должна быть завершена в пределах 90 см от саундбара. С дальнейшим отдалением снижается точность.

Чтобы обучить пульт ДУ от вашего телевизора команде Volume UP: когда ваша система SoloCinema Studio включена,

- Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ от SoloCinema Studio, чтобы открыть экранное меню.

- Прокрутите вниз к третьей ячейке меню: IR Learn

- Кликните стрелку вправо на пульте ДУ Studio, загорается VOLUME UP.

- Нажмите кнопку ENTER на пульте ДУ Studio. Примечание: Вы увидите сообщение "PRESS & HOLD KEY" (нажмите и удерживайте кнопку) на экранном меню.

- Возьмите пульт ДУ, которому вы должны обучить звуковую систему SoloCinema Studio, например, пульт ДУ от телевизора. Нажмите и удерживайте кнопку Volume Up.

- Сообщение "PRESS & HOLD KEY" теперь изменяется на "RELEASE." (отпустите). Отпустите кнопку повышения громкости на пульте ДУ телевизора, и экранное меню снова запросит вас "PRESS & HOLD KEY".

- Экранное меню запросит вас нажать и удерживать кнопку три раза. Затем в правом нижнем углу экранного меню появляется сообщение "DONE" (сделано).

- После трех завершенных нажатий-и-отпусканий, экранное меню автоматически переходит на пункт STORE (сохранить).

- Нажмите кнопку ENTER, пока подсвечивается STORE. Теперь меню возвратится к выделению функции IR LEARN.

IR LEARN

Power			Store

Volume Up		Cancel

Volume Down		Clear All

Mute

HDMI  1

HDMI  2

HDMI  3

AUX   4

OPT   5

BT      6

### 4. Подсоединение сабвуфера

Сабвуфер SoloCinema Studio и саундбар сопряжены на заводе, чтобы связываться автоматически. В редких случаях, например, после замены оригинального сабвуфера или саундбара, вы должны выполнить сопряжение сабвуфера и саундбара:

- Выключите сабвуфер и подождите примерно 15 секунд.

- Выберите SUB CONNECTION и затем START PAIRING.

- Включите питание сабвуфера.

- Подождите, пока не появится зеленый индикатор на панели усилителя сабвуфера.

SUB CONNECTION      START PAIRING

### 5. Настройка режима окружающего звука:

Параметры звукового окружения MOVIE и MUSIC определяются пользователем, позволяя вам настраивать интенсивность звукового окружения. На глубину желаемого звукового впечатления влияют конфигурация вашей комнаты, основное положение для прослушивания и личный вкус. Настройки MOVIE AND MUSIC имеют шкалу на 21 положение, от минус 10 до плюс 10. Они были предустановлены на заводе (MOVIE, +10 и MUSIC, +5), и могут потребовать подстройки. Не существует «правильной» настройки; экспериментируйте, если хотите, подстраивайте под ваш вкус и выбирайте настройку, которая звучит лучше всего для вас.

Пожалуйста, примите во внимание: При каждом использовании настройки MUSIC, вы должны выбрать ее нажатием кнопки MUSIC на пульте ДУ. Каждый раз при выборе нового источника, настройка устанавливается на MOVIE по умолчанию. Вход №6 (Bluetooth) по умолчанию установлен в режим обработки MUSIC.

SSA IMMERSION	MOVIE MODE

MUSIC MODE

Страница 12

### 6. HDMI AUDIO:

Этот параметр меню управляет, передавать или нет звук на телевизор посредством HDMI. Предустановленной на заводе настройкой является NORMAL. Функция DEMO направляет звук на телевизор через выход HDMI. При нормальной работе, звук не передается на телевизор. Вряд ли вы будете использовать эту функцию. Она предназначена для демонстрации разницы между воспроизведением звука через саундбар и через громкоговорители телевизора.

HDMI AUDIO	DEMO

NORMAL

### 7. SYSTEM:

Выбор пункта RESTORE DEFAULTS восстанавливает все настройки системы к их первоначальным заводским настройкам по умолчанию. Это может быть полезно при поиске неисправностей.

Примечание: Когда выбран пункт "restore defaults", саундбар войдет в ждущий режим, и вам придется включить ее.

FIRMWARE: Ваша саундбар SoloCinema Studio использует встроенное программное обеспечение версии R0261. Если возникают проблемы с вашей системой, пожалуйста, выпишите номер версии перед обращением в наш отдел обслуживания клиентов. Им может потребоваться эта информация, чтобы вам помочь.

Примечание: Пожалуйста, зарегистрируйте вашу систему SoloCinema Studio на Интернет-странице www.DefinitiveTech.com/Register/ , чтобы получать уведомления в случае обновления встроенного программного обеспечения.

SYSTEM	RESTORE DEFAULTS

## Использование высокоскоростных кабелей HDMI

Вместе с системой SoloCinema Studio мы рекомендуем использовать высокоскоростные кабели HDMI. HDMI (мультимедийный интерфейс высокого разрешения) является цифровой альтернативой аналоговым соединениям между звуковыми и видео компонентами. Использование единственного, стандартизованного кабеля HDMI, состоящего из 19 проводников, обеспечивает передачу зашифрованных, несжатых цифровых данных. Например: от телевизора высокой четкости на аудио/видео ресивер и наоборот. Кабель HDMI заменяет множество других аналоговых типов кабелей, таких как композитный видео, коаксиальный кабель и стандартные аудио кабели, передавая всю нижеследующую информацию:

- Видео сигналы, включая форматы высокого разрешения до 1080р

- Аудио сигналы, включая многоканальный звук и такие форматы, как, например, Dolby, которые не могут быть пропущены аналоговыми звуковыми кабелями.

- Автоматическое согласование источников с надлежащей информацией о дисплее, такой как формат, соотношение сторон экрана и правильное отображение.

Кабель HDMI предлагает несколько преимуществ: во-первых, он делает соединения опрятными и удобными, с помощью одного кабеля. Во-вторых, улучшается качество звука и видео. Поскольку кабель HDMI передает информацию в цифровом виде, он доставляет сигнал из одной точки (саундбар SoloCinema) в другую (телевизор) практически без изменений, без деградации сигнала, обычной для аналоговых систем передачи. Когда сигналы передаются по кабелю HDMI, он как бы полностью «исчезает» для сигналов звука и видео, вместо того, чтобы слегка деградировать, как случилось бы с аналоговыми кабелями.

Кабели HDMI доступны в четырех типах, утвержденных для домашнего применения консорциумом HDMI LLC:

- Standard Speed (стандартный)

- High Speed (высокоскоростной)

- Standard Speed with Ethernet (стандартный с Ethernet)

- High Speed with Ethernet (высокоскоростной с Ethernet)

Качество кабеля, объем передаваемых данных, и длина кабеля определяют качество звука и изображения. Высокоскоростные кабели HDMI удовлетворяют, либо превышают максимальную скорость передачи потока данных 10,2 Гбит/с. Они могут передавать всю информацию, необходимую для современных функций HDMI, включая BluRay 3D, которую не могут передавать стандартные кабели.

Мы также рекомендуем вам не превышать длину высокоскоростного кабеля HDMI в 10 метров. По нашему опыту, более длинные кабели не могут поддерживать стандарты высокой скорости HDMI, требуемые для источников высокого разрешения.

Страница 13

## Советы, Возможные неисправности, Часто задаваемые вопросы

1. Q (вопрос): Я только что приобрел это изделие, а один узел отсутствует. Что я должен делать?

Ответ: У вас есть несколько вариантов. Вы можете обратиться к дилеру, который продал вам это изделие, либо к нам по электронной почте или позвонить. Пожалуйста, предоставьте нам серийный номер вашего изделия, описание отсутствующего узла; и имя дилера, у которого вы приобрели изделие. Клиенты за пределами США и Канады должны обратиться к импортеру Definitive в вашей стране. Здесь вы найдете наш список международных дистрибьюторов: http://www.definitivetech.com/ Dealers/International.aspx

2. Q: Как я могут связаться с технической поддержкой Definitive?

Ответ: ВЫ можете написать по электронной почте: info@definitivetech.com или позвонить (800) 228-7148 (США и Канада), +1 (410) 363-7148 (все остальные страны). Техническая поддержка предлагается только на английском языке.

3. Q: Каков адрес Интернет-страницы Definitive?

Ответ: www.definitivetech.com

4. Q: Я полагаю, что-то не в порядке, и изделие требует обслуживания. Что я должен делать?

Ответ: У вас есть несколько вариантов. Вы можете обратиться к дилеру, который продал вам это изделие, либо к нам по электронной почте или позвонить. Пожалуйста, предоставьте нам серийный номер вашего изделия, описание отсутствующего узла; и имя дилера, у которого вы приобрели изделие. Клиенты за пределами США и Канады должны обратиться к импортеру Definitive Technology в вашей стране. http://www.efinitivetech.com/Dealers/International.aspx

5. Q: Я хочу заказать пульт ДУ для замены. Как я могу сделать это?

Ответ: У вас есть несколько вариантов. Вы можете обратиться к дилеру, который продал вам это изделие, либо к нам по электронной почте или позвонить. Пожалуйста, предоставьте нам серийный номер вашего изделия, и имя дилера, у которого вы приобрели изделие. Клиенты за пределами США и Канады должны обратиться к импортеру Definitive Technology в вашей стране. http://www.definitivetech.com/Dealers/International.aspx

6. Q: Система SoloCinema поддерживает 3D video?

Ответ: Да, через входы HDMI 1.4a, и выводит на телевизор.

7. Q: Как мне установить настройки разделительного фильтра и баланса каналов?

Ответ: Вам не требуется делать никаких настроек разделительного фильтра или регулировок. SoloCinema Studio является законченной системой, с уже установленными частотами разделения сабвуфера и основной акустической системы.

8. Q: Где мне следует установить сабвуфер?

Ответ: Мы рекомендуем экспериментировать с сабвуфером. Ваш сабвуфер и комната взаимодействуют в создании баса, который вы слышите и чувствуете. В общем случае, размещение сабвуфера вдоль стены или в углу, усилит бас и создаст лучшее впечатление от прослушивания. Сабвуфер подключается беспроводным способом, поэтому попробуйте различные места в комнате, пока вас не удовлетворит прослушивание баса.

9. Q: Я должен установить стойку ниже или выше моего телевизора?

Ответ: Саундбар может быть установлена либо выше, либо ниже телевизора, но близко к уровню ушей звук будет лучше.

10. Q: Можно ли установить саундбар  на кронштейны телевизора, которые оснащены поворотным устройством?

Ответ: Да, но убедитесь, что вы оставляете достаточный зазор под телевизором, чтобы установить саундбар . Общий вес телевизора, кронштейна и саундбара SoloCinema Studio должен быть меньше, чем паспортная нагрузка используемого крепления телевизора. Возможно, вам не потребуется использовать стенной кронштейн SoloCinema, в зависимости от используемого поворотного крепления.

11. Q: Из саундбара исходит звук, но на телевизоре ничего не видно.

Ответ: Соединение нескольких компонентов в систему иногда может быть проблемой. Некоторые владельцы иногда описывают возникающие проблемы таким образом:

- «Я вижу изображение на телевизоре, но ничего не слышу из саундбара».

- «Я подключил источник с помощью HDMI, и он не работает».

- «Компонент в моей системе завис и не управляется».

HDMI является элегантным, эффективным способом соединения аудио/видео компонентов. В редких обстоятельствах, могут иметь место некоторые из описанных выше проблем. Когда вы сталкиваетесь с подобными проблемами, пожалуйста, предпримите следующие шаги при поиске неисправностей:

  - Проверьте, что телевизор и система SoloCinema Studio установлены на правильные входы, и что громкость установлена на разумный уровень.

  - Переключите входы на стойке (выберите другой вход и затем переключите обратно),

  - Проверьте, что все кабели вставлены до конца,

  - Отсоедините кабель HDMI от источника и вставьте его снова,

  - Выключите и включите питание всех компонентов в системе,

  - Отсоедините сетевой шнур от каждого компонента во всей системе (телевизора, SoloCinema Studio и всех источников). Подождите 3 минуты перед повторным включением питания.

Примечание: Если вышеуказанные советы по поиску неисправностей не помогают вам решить проблему, пожалуйста, убедитесь, что все устройства в вашей системе имеют новейшие версии встроенного программного обеспечения. На многих современных «умных» (подключенных к Интернет) телевизорах, проигрывателях Blu-ray и игровых приставках можно легко войти в меню и запустить проверку обновлений. Мы рекомендуем устанавливать обновления по мере их доступности для всех ваших устройств.

Клиентская служба Definitive стремится помогать вам в разрешение любых возникающих проблем. Пожалуйста, обратитесь в клиентскую службу по телефону или электронной почте, либо посетите www.definitivetech.com/support

Бесплатный звонок (США и Канада): (800) 228-7148

Телефон: (410) 363-7148

Факсимиле: (410) 363-9998

Эл. почта: info@definitivetech.com

Часы работы: понедельник - пятница

9:30 – 18:00 (GMT-5)

Для получения подробной информации посетите Интернет-страницу www.definitivetech.com

Страница 14

## Список кодов и функций пульта ДУ

Коды дистанционного управления системой SoloCinema Studio являются дискретными инфракрасными (ИК) кодами. Установщикам, возможно, потребуется доступ к стандартным кодам, которые обеспечивают программирование кодов дистанционного управления SoloCinema Studio в универсальном контроллере. Ниже приведены функции дистанционного управления и списки данных для этих функций.

Функция дистанционного управления и список данных для саундбара 'SoloCinema Studio'

| Стандартные коды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формат передачи NEC, использующий заказной код Definitive Technology (А) 0x0A56 |  |  |  |  |  |  | Заказной код |  |  | Код данных |  |  |  |
| Кнопка | Сообщение на экране |  | Функция: SoloCinema Studio |  | Десятичный |  | Ccode | Ccode' |  | Dcode | Dcode' |  |  |
| Power | Символ питания |  | Power Toggle (переключение питания): On / Off (ждущий режим) |  | 136 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x88 | 0x77 |  |  |
| Mute | Символ приглушения |  | Power Toggle (переключение питания): On/Off (ждущий режим) |  | 138 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x8A | 0x75 |  |  |
| SRC1 | HDMI 1 |  | Выбрать: Источник 'Input 1' |  | 150 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x96 | 0x69 |  |  |
| SRC2 | HDMI 2 |  | Выбрать: Источник 'Input 2' |  | 151 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x97 | 0x68 |  |  |
| SRC3 | HDMI 3 |  | Выбрать: Источник 'Input 3' |  | 152 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x98 | 0x67 |  |  |
| SRC4 | AUX |  | Выбрать: Источник 'Input Analog' (аналоговый вход) |  | 153 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x99 | 0x66 |  |  |
| SRC5 | OPT. |  | Выбрать: Источник 'Input Digital' (цифровой вход) |  | 154 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x9A | 0x65 |  |  |
| SRC6 | Bluetooth |  | Выбрать: Источник 'Input Bluetooth' |  | 155 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x9B | 0x64 |  |  |
| CENTER + | CENTER + |  | Center Level (уровень центра): Подстроить вверх (+) |  | 192 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0xC0 | 0x64 |  |  |
| CENTER - | - CENTER |  | Center Level (уровень центра): Подстроить вниз (-) |  | 193 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0xC1 | 0x3F |  |  |
| MENU | MENU |  | Включение/выключение меню: On / Off |  | 17 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x11 | 0x3E |  |  |
|  |  |  | Навигация по экранному меню: Вверх |  | 10 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x0A | 0xF5 |  |  |
| v | v |  | Навигация по экранному меню: вниз |  | 11 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x0B | 0xF4 |  |  |
| ENTER | ENTER |  | Навигация по экранному меню: Enter/Select |  | 14 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x0E | 0xF1 |  |  |
| < | < |  | Навигация по экранному меню: влево |  | 12 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x0C | 0xF3 |  |  |
| > | > |  | Навигация по экранному меню: вправо |  | 13 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x0D | 0xF2 |  |  |
| VOLUME + | VOLUME + |  | Общая громкость: подстроить вверх (+) |  | 212 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0xD4 | 0x2B |  |  |
| VOLUME - | - VOLUME |  | Общая громкость: подстроить вниз (-) |  | 208 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0xD0 | 0x2F |  |  |
| BASS + | BASS + |  | Уровень сабвуфера: подстроить вверх (+) |  | 214 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0xD6 | 0x29 |  |  |
| BASS - | - BASS |  | Уровень сабвуфера: подстроить вниз (-) |  | 210 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0xD2 | 0x2D |  |  |
| MOVIE | MOVIE |  | Выбрать: Режим цифровой обработки звука 'Movie' |  | 140 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x8C | 0x73 |  |  |
| MUSIC | MUSIC |  | Выбрать: Режим цифровой обработки звука 'Music' |  | 141 |  | 0x0A | 0x56 |  | 0x8D | 0x72 |  |  |

Функция дистанционного управления и список данных для саундбара 'SoloCinema Studio'

| Дискретные коды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формат передачи NEC, использующий заказной код Definitive Technology (В) 0x0A58 |  |  | Заказной код |  |  |  | Код данных |  |
| Название | Функция: SoloCinema | Десятичный | Ccode |  |  | Ccode' | Dcode | Dcode' |
| Power ON (включение питания) | DISCRETE_POWER_ON | 87 | 0x0A |  |  | 0x58 | 0x57 | 0xA8 |
| Power OFF (выключение питания) | DISCRETE_POWER_OFF | 88 | 0x0A |  |  | 0x58 | 0x58 | 0xA7 |
| Mute (приглушение) | DISCRETE_MUTE | 92 | 0x0A |  |  | 0x58 | 0x5C | 0x6D |
| Unmute (снятие приглушения) | DISCRETEJJNMUTE | 93 | 0x0A |  |  | 0x58 | 0c5D | 0xA2 |
| Menu ON (включение меню) | DISCRETE_MENU_ON | 202 | 0x0A |  |  | 0x58 | 0xCA | 0x35 |
| Menu OFF (выключение меню) | DISCRETEJMENUJOFF | 203 | 0x0A |  |  | 0x58 | 0xCB | 0x34 |
|  |  |  | 0x0A |  |  | 0x58 | 0x00 |  |
|  |  |  | 0x0A |  |  | 0x58 | 0x00 |  |
|  |  |  | 0x0A |  |  | 0x58 | 0x00 |  |
|  |  |  | 0x0A |  |  | 0x58 | 0x00 |  |
|  |  |  | 0x0A |  |  | 0x58 | 0xC3 | 0x32 |
| RF Update (обновление программы радиочастотного модуля) | Discrete RF Module Update Mode | 195 | 0x0A |  |  | 0x58 | 0x9D | 0x62 |
| FPT: step 1 (заводской тест, шаг 1) | Discrete Factory Production Test step: 1 | 157 | 0x0A |  |  | 0x58 | 0x9E | 0x61 |
| FPT: step 2 | Discrete Factory Production Test step: 2 | 158 | 0x0A |  |  | 0x58 | 0x9F | 0x60 |
| FPT: step 3 | Discrete Factory Production Test step: 3 | 159 | 0x0A |  |  | 0x58 | 0x00 |  |

Страница 15

Обслуживание

Работу по обслуживанию и гарантии вашего изделия Definitive, как правило, будет выполнять розничный продавец или импортер Definitive Technology. Если, однако, вы пожелаете возвратить нам изделие, пожалуйста, обратитесь сначала к нам, описав проблему и запросив надлежащую авторизацию. Пожалуйста, примите во внимание: Телефон и техническая поддержка Definitive предлагаются только на английском языке.

Обслуживание изделия

Адрес, указанный в этом руководстве, является адресом нашего офиса. Ни при каких обстоятельствах не следует посылать громкоговорители в адрес нашего офиса или возвращать без первоначального обращения к нам и получения авторизации возврата. Эл. почта: info@DefinitiveTech.com

Техническая поддержка

Если у вас есть любые вопросы, пожалуйста, обращайтесь к дилеру Definitive Technology или к импортеру, у которого вы приобрели ваше изделие. Если они не могут вам помочь, пожалуйста, обращайтесь к нам напрямую. (800) 228-7148 (Северная Америка), 01 (410) 363-7148, эл. почта: info@DefinitiveTech.com

Обращайтесь к нам напрямую

Адрес: Definitive Technology

11433 Cronridge Drive, Suite K Owings Mills, MD 21117 США

Звоните:	800-228-7148

Заходите:	www.DefinitiveTech.com

Эл. почта:	info@DefinitiveTech.com

Twitter:	@DefinitiveTech

Ограниченная гарантия

5-летняя на динамики и корпуса, 3-летняя на электронные компоненты

Компания DEI Sales Co., dba Definitive Technology (здесь и далее "Definitive"), гарантирует только первоначальному розничному покупателю, что это изделие громкоговорителя Definitive (далее - «изделие») не будет содержать дефектов материала и изготовления в течение пяти (5) лет для динамиков и корпуса, трех (3) лет для электронных компонентов, начиная с даты первоначальной покупки у авторизованного дилера Definitive. Если изделие является дефектным из-за материала или изготовления, компания Definitive или ее авторизованный дилер, по своему усмотрению, отремонтируют или заменят гарантийное изделие без дополнительной оплаты, за исключением указанных ниже случаев. Все замененные детали и изделие (изделия) становятся собственностью компании Definitive. Изделие, которое было отремонтировано или заменено по этой гарантии, будет возвращено вам в разумный срок, с оплатой грузополучателем при получении. Эта гарантия является непередаваемой, и автоматически аннулируется, если первоначальный покупатель продает или передает иным способом изделие любой другой стороне. Эта гарантия не включает обслуживание или детали для ремонта повреждений в результате несчастного случая, неправильной эксплуатации, небрежности, халатности, неправильной упаковки или процедур доставки, коммерческого использования, перенапряжения в питающей сети, косметических повреждений корпуса, непосредственно не связанных с дефектами материала или изготовления. Эта гарантия не покрывает устранение внешних генерируемых статических разрядов или помех, либо исправление проблем с антенной или слабым радиоприемом. Эта гарантия не покрывает трудозатраты или повреждение изделия, обусловленного установкой или перемещением изделия. Компания Definitive Technology не предоставляет гарантию на свои изделия, приобретенные не у авторизованного дилера Definitive Technology.

Эта гарантия применима только к изделиям, приобретенных в Канаде, США, их владениях, и в торговой сети и клубах ВС США и НАТО.

Сроки гарантии и условия, применяемые к изделиям, приобретенным в других странах, можно получить у авторизованных дистрибьюторов Definitive Technology в таких странах.

Гарантия автоматически аннулируется, если:

1) Изделие было повреждено, изменено любым способом, с ним неумело или небрежно обращались при транспортировке. 2) Изделие повреждено в результате несчастного случая, пожара, наводнения, неумеренного использования, неправильной эксплуатации, применения домашних очистителей, несоблюдения предупреждений производителей, небрежности или связанных событий. 3) Был выполнен ремонт или модификация изделия, не авторизованный Definitive Technology 4) Изделие было неправильно установлено или использовано. Изделие должно быть возвращено (застраховано и предоплачено), вместе с доказательством датированного первоначального приобретения, авторизованному дилеру, у которого изделие было приобретено, либо в ближайший заводской центр обслуживания Definitive. Изделие должно быть доставлено в оригинальной коробке или ее эквиваленте. Компания Definitive не отвечает за потерю или повреждение изделия при перевозке. Эта ограниченная гарантия является единственной прямой гарантией, которая применяется к вашему изделию. Компания Definitive не допускает и не уполномочивает другое лицо или организацию брать за себя какие-либо другие обязательства или ответственность в связи с вашим изделием или данной гарантии. Все остальные гарантии, включая, но не ограничиваясь прямой, косвенной, гарантией коммерческой выгоды и пригодности для определенной цели, ясно исключаются и отрицаются в максимальной степени, разрешенной законом. Все подразумеваемые гарантии на изделие ограничены продолжительностью этой выраженной гарантии. Компания Definitive не отвечает за действия третьих лиц. Ответственность компании Definitive, будь то на основе контракта, гражданского правонарушения или любой другой теории, не должна превышать цену приобретения изделия, для которого был подан иск. Ни при каких обстоятельствах компания Definitive не несет ответственность за случайные, косвенные или намеренные повреждения. Потребитель соглашается и позволяет, что все споры между потребителем и компанией Definitive должны быть разрешены в соответствии с законами Калифорнии в округе Сан-Диего, штат Калифорния. Компания Definitive оставляет за собой право изменять положения этой гарантии в любой момент. Некоторые штаты не допускают исключения или ограничения ответственности за случайные или косвенные убытки, или подразумеваемые гарантии, поэтому вышеуказанные ограничения могут не относиться к вам. Данная гарантия предоставляет вам ограниченные законные права, но вы также можете иметь другие права, которые изменяются от штата к штату.

Уведомления о технологии

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и двойной символ D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Произведено по лицензии и номерам патентов США:  5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 и других выпущенных и рассматриваемых патентов США и других стран. DTS, символ DTS, DTS и символ DTS вместе являются зарегистрированным торговыми марками DTS Digital Surround, и логотипы DTS являются торговыми марками DTS, Inc. Все права сохранены.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокого разрешения) и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

TruSurround HD4 является торговой маркой SRS Labs, Inc. Технология TruSurround HD4 использована по лицензии от SRS Labs, Inc.

Торговая марка и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными торговыми марками Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких марок компанией Definitive Technology осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и торговые названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

Программное обеспечение aptX® принадлежит CSR plc или группе ее компаний. Все права сохранены. Отметка aptX® и логотип aptX logo являются торговыми марками CSR plc или одной из компаний ее группы и могут быть зарегистрированы в одной и более юрисдикциях.

Пожалуйста, посетите Интернет-страницу www.definitivetech.com/patents/ для получения патентной информации.

Для получения подробной информации посетите Интернет-страницу www.definitivetech.com

Страница 16 (оставлена пустой)

Страница 17 (последняя страница обложки)

Офис компании Definitive Technology: 11433 Cronridge Drive, Suite K Owings Mills, Maryland 21117 Телефон: 410-363-7148