Definitive Technology BP-8080ST, BP-8060ST, BP-8040ST, BP-8020ST
Биполярные акустические системы серии BP-8000 SuperTower®: BP-8080ST, BP-8060ST, BP-8040ST, BP-8020ST

Руководство пользователя

Лидер в создании высокомощных акустических систем

Благодарим вас за выбор биполярной акустической системы Definitive Technology серии Bipolar SuperTower. Bipolar ST является уникальной акустической системой, оснащенной технологией Forward-Focused Bipolar array и встроенным активным сабвуфером. Эта потрясающая акустическая система представляет собой настоящий шедевр технологии и высокого качества звука среди акустических систем для домашних кинотеатров. Вы сделали мудрый выбор!

Инженеры нашей компании провели много лет, работая над созданием данного продукта. Уделите немного времени для прочтения данного руководства пользователя и знакомства с процедурами установки, и настройки акустической системы Bipolar ST - это позволит вам добиться оптимального звучания системы.

www.DefinitiveTech.com

Стр.2

Definitive Technology 
BIPOLAR SUPERTOWER
Меры предосторожности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ВСКРЫВАТЬ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

Для уменьшения риска удара электрическим током не снимайте крышку или заднюю панель устройства. Внутри нет составных частей, подлежащих обслуживанию пользователем. Сервисное обслуживание устройства должно выполняться квалифицированным персоналом. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

Знак молнии в треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о присутствии в корпусе продукта неизолированного «опасного напряжения», которое может вызвать опасный электрический удар. Восклицательный знак в треугольнике обращает внимание на необходимость четкого соблюдения инструкций в сопроводительной литературе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

Во избежание удара электрическим током, вставьте широкий штекер вилки кабеля питания в широкий слот розетки. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

Для уменьшения риска удара электрическим током не оставляйте устройство под воздействием дождя или влаги.

1. Прочтите эти инструкции

Все инструкции по безопасности и эксплуатации нужно прочитать перед использованием устройства.

2. Сохраните инструкции

Инструкции по безопасности и эксплуатации должны быть сохранены для использования в будущем.

3. Обратите внимание на предупреждения

Должны соблюдаться все предупреждения, указанные на устройстве и в инструкции по эксплуатации.

4. Следуйте всем инструкциям

Следуйте всем инструкциям по управлению устройством и мерам предосторожности.

5. Вода и влажность

Не размещайте устройство в/над или рядом с источниками воды.

6. Подставки и тележки

Данное устройство можно использовать только с подставкой или тележкой, рекомендованной производителем.

7. Настенный или потолочный монтаж

Устройство следует монтировать на стену или на потолок, только рекомендуемым производителем способом.

8. Вентиляция

Данное устройство должно быть установлено в условиях, обеспечивающих достаточную вентиляцию.

Не устанавливайте устройство во встроенную конструкцию, что может уменьшить воздухообмен через вентиляционные отверстия.

9. Нагрев

Не размещайте устройство рядом с такими источниками тепла, как радиаторы, печи или другими, нагревающимися при работе.

10. Блок питания

Данное устройство можно подключать только к источнику питания, имеющему параметры, указанные в настоящем руководстве или на корпусе устройства.

11. Защита кабеля питания

Кабели электропитания нужно проложить так, чтобы по ним не ходили, и они не пережимались. Обратите особое внимание на кабель питания у вилки, у предохранителя и у выхода кабеля из устройства.

12. Очистка

Очистку устройства следует выполнять в соответствии с инструкциями производителя.

13. Период простоя

Отключите устройство от сети, если планируете им долгое время не пользоваться.

14. Опасные инородные предметы

Будьте внимательны и не допускайте попадания в устройство никаких предметов или жидкостей через отверстия в корпусе.

15. Повреждения, требующие ремонта

Данное устройство следует предоставить на ремонт в сервисный центр, если:

• Кабель питания или вилка были повреждены;
• в устройство попали инородные предметы или была пролита жидкость.

• Устройство находилось во влажных условиях.

• Устройство работает ненормально или значительно изменились его характеристики.

• Система упала или поврежден ее корпус.

16. Сервис

Сервисное обслуживание устройства должно выполняться только квалифицированными мастерами. Следует использовать только рекомендуемые производителем сменные детали. Несанкционированные замены могут привести к пожару, поражению электрическим током или другим повреждениям.

Предостережение: 

Важные указания по технике безопасности

Предупреждение: 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АКУСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ БЕЗ СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ НОЖЕК

Дополнительные принадлежности, входящие в комплект Bipolar ST:

1. Стабилизирующие ножки: 

Количество (4) BP-8080ST, BP-8060ST и BP-8040ST; количество (2) BP-8020ST
2. Шурупы с крестовым шлицем: 

Количество (8) BP-8080ST, BP-8060ST и BP-8040ST; количество (4) BP-8020ST
3. Шипы для ковролина: 

Количество (4) для всех моделей

4. Противоскользящие накладки для пола: 

Количество (4) для всех моделей

Установка дополнительных принадлежностей 

Компания Definitive Technology не несет ответственности за любые повреждения пола, возникшие в результате неверного использования дополнительных принадлежностей.

Рисунок 1 - Стабилизирующие ножки

Стабилизирующие ножки и шурупы

Опциональные шипы для ковролина

Блок питания 

1. Предохранитель и выключатель питания расположены на задней панели акустической системы.

2. Для полного выключения питания отсоедините кабель питания от акустической системы или розетки.

Извлечение акустической системы BP-8000 Super Tower из упаковки

Внимательно осмотрите систему на предмет повреждений, полученных в результате транспортировки.

Акустическая система тщательно упакована и должна быть доставлена вам в идеальном состоянии. В случае возникновения каких-либо повреждений во время транспортировки, немедленно сообщите об этом компании-поставщику или представителям Definitive. Аккуратно распакуйте систему. Обязательно сохраните все упаковочные материалы для последующей транспортировки акустической системы. Запишите серийный номер Bipolar 8000ST, указанный на нижней панели системы.
Расположение громкоговорителей в комнате

Новая биполярная акустическая система очень чувствительна к условиям расположения в помещении. Для оптимизации качества воспроизведения необходимо выполнить следующие действия. Несмотря на то, что следующие рекомендации обычно позволяю добиться отличных результатов, все помещения и настройки системы всегда отличаются друг от друга, поэтому не бойтесь экспериментировать с положением громкоговорителей. Настройте звучание в зависимости от собственных предпочтений.

Рисунок 2 

Использование системы Bipolar ST в качестве левых/правых громкоговорителей

Расположите громкоговорители и место прослушивания в виде равностороннего треугольника, как показано на рисунке. Наилучшего результата можно добиться при перемещении зоны прослушивания немного назад. Например, если длина линий А и С составляет 3 м, то длина линии В не должна превышать 2 - 2,5 м.

> 30 см
> 10 см
30 см
Стр. 3

BIPOLAR SUPERTOWER 

Руководство пользователя

Подключение акустической системы

Рисунок 3 - Распайка и полярность

Зачистите 6 мм провода.

Найдите маркировку на проводах и определите плюсовой и минусовой контакты.

1. Открутите клеммы и вставьте зачищенные провода.

2. Затяните клеммы, зафиксировав провода.

Убедитесь, что акустическая система подключена к ресиверу или усилителю с соблюдением полярности контактов.

Усилитель/ресивер

Варианты подключений: High Level, High Level и LFE с "Y"-образным разъемом 

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

Не используйте функции автонастроек ресивера так как они обычно неэффективны при настройке акустических систем со встроенными сабвуферами!

Воспользуйтесь функциями ручной настройки громкоговорителей ресивера для определения конфигурации громкоговорителей, расстояния между ними и баланс каналов. Более подробную информацию о получении доступа и использовании меню настроек вы можете найти в руководстве пользователя ресивера или процессора. Используйте настройки, приведенные на Рисунке 4.

Подключение - вариант 1

Настройка громкоговорителей

Speaker 

Sub 

Large 

Нет

Усилитель/ресивер

Рисунок 4 – Настройки ресивера

Подключение - вариант 2

LFE (канал НЧ)

LFE (канал НЧ).

"Y"-образный коннектор, доступен у дилера

Настройка громкоговорителей

Speaker 

Sub 

Large 

Да

Усилитель/ресивер
Включение питания активного сабвуфера

Акустическая система Bipolar ST оснащен встроенным усилителем сабвуфера, который также должен быть подключен к розетке электропитания. После включения питания индикатор на панели усилителя будет мигать при загрузке программного обеспечения в течение 30 секунд. Акустическая система Bipolar ST оснащена специальной схемой, которая автоматически включает систему при поступлении сигнала на вход. Индикатор, расположенный на задней панели, загорится при поступлении на вход сигнала или при включении усилителя. После прекращения поступления сигнала усилителю потребуется около часа для его выключения. В случае наличия радиопомех (RF) в зоне воспроизведения индикатор может остаться включенным. Не переживайте, усилители потребляют небольшое количество электроэнергии во время простоя.

Настройка регулятора уровня низких частот

Акустическая система Bipolar ST оснащена регуляторами уровня низких частот, которые предназначены для настройки уровня выходного сигнала активных сабвуферов в соответствии с предпочтениями слушателя. Учтите, что система не оснащена регуляторами точек кроссовера или фазы. Точки кроссовера и фаза оптимально настроены и откалиброваны на предприятии. Мы рекомендуем начать выполнение настроек уровня с установки регулятора в положение, соответствующее 12 часам на циферблате.

Настройки регулятором низких частот выполняются в зависимости от необходимости компенсировать ассиметричное расположение громкоговорителей в комнате (например, если один из них расположен ближе к боковой стене или углу и т.п.).

Система домашнего кинотеатра

Мы настоятельно рекомендуем использовать соответствующие громкоговорители Definitive центрального и тыловых/боковых каналов для создания полной системы домашнего кинотеатра Definitive. Учтите, что использование акустической системы Definitive Bipolar SuperTowers в качестве тыловых или боковых громкоговорителей позволит добиться потрясающих результатов.

Неполадки и способы их устранения

В случае возникновения каких-либо сложностей в использовании акустической системы Bipolar ST, попробуйте принять следующие меры. Если Вы столкнулись с проблемой, разрешить которую не в состоянии, обратитесь за помощью к уполномоченному представителю Definitive Technology.

1. Причиной искажений звука, возникающих при воспроизведении на высоких уровнях громкости, часто является слишком высокий уровень громкости ресивера или усилителя, который акустическая система не может нормально воспроизвести. Большинство ресиверов и усилителей подает сигнал на максимальной мощности еще до поворота регулятора уровня громкости до наивысшего значения, поэтому этот регулятор является неточным индикатором ограничений мощности. Если акустические системы искажают звучание на высоком уровне громкости, просто поверните регулятор и уменьшите уровень громкости!

2. Если в воспроизводимом сигнале ослаблены низкие частоты, то, возможно, один из громкоговорителей находится вне фазы (полярности) и должен быть правильно подключен, внимательно соблюдая полярность каждого из каналов. Индикация на оплетке одной из жил колоночных кабелей (цвета, надписи, ребристость) не позволят вам ошибиться при определении контакта.

Очень важно подключить оба колоночных кабеля к усилителю одинаковым образом (в фазе).

3. Убедитесь, что все кабели системы и кабели питания надежно подключены.

4. Если же вы слышите помехи и шумы во время воспроизведения из громкоговорителей, попробуйте подключить кабель питания акустической системы в другую розетку, подальше от усилителя.

5. Акустическая система оснащена современной встроенной схемой защиты. Если по каким-либо причинам схема защиты была аварийно остановлена, то выключите акустическую систему, подождите около пяти минут и попробуйте снова включить питание системы. Если встроенный в акустическую систему усилитель перегрелся, система автоматически отключится до полного остывания усилителя, а затем снова включится.

6. Убедитесь, что кабель питания не поврежден.

7. Убедитесь, что в корпус системы не попали посторонние предметы или жидкость.

8. Если же вам не удается включить сабвуфер или отсутствует звук воспроизведения, а вы уверены, что система настроена и подключена правильно, то предоставьте систему на сервисное обслуживание к ближайшему уполномоченному представителю Definitive Technology (предварительно договоритесь по телефону).

Стр.4

BIPOLAR SUPERTOWER 

Руководство пользователя

	Технические характеристики
	BP-8080ST
	BP-8060ST
	BP-8040ST
	BP-8020ST

	Диапазон частот
	18 Гц до 30 кГц
	20 Гц до 30 кГц
	25 Гц до 30 кГц
	30 Гц – 30 кГц

	Чувствительность
	92 дБ
	92 дБ
	92 дБ
	92 дБ

	Импеданс
	8 Ом номинал
	8 Ом номинал
	8 Ом номинал
	8 Ом номинал

	Номинальная рекомендуемая мощность усилителя
	20 - 400 Вт
	20 - 300 Вт
	20 - 300 Вт
	20 - 250 Вт

	Максимальная рекомендуемая мощность усилителя
	400 Вт
	300 Вт
	300 Вт
	250 Вт

	Мощность сабвуфера со встроенным усилителем
	455 Вт
	300 Вт
	300 Вт
	150 Вт

	Габариты
	
	
	
	

	Высота
	122,5 см
	112,2 см
	99,1 см
	91,033 см

	Ширина основания
	30,8 см
	28,1 см
	27,3 см
	27,3 см

	Глубина основания
	41,3 см
	34,1 см
	29,4 см
	29,4 см

	Ширина громкоговорителя
	17,8 см
	15,1 см
	14,2 см
	14,2 см

	Глубина громкоговорителя
	41,3 см
	34,1 см
	29,4 см
	29,4 см

	Секция громкоговорителей
	
	
	
	

	Количество активных НЧ динамиков
	1
	1
	1
	1

	Диаметр НЧ динамика
	30,48 см
	25,4 см
	20,32 см
	20,32 см

	Количество НЧ радиаторов
	2
	2
	2
	Вентилируемый

	Диаметр НЧ радиатора
	31,75 см
	25,4 см
	20,32 см
	

	Количество СЧ динамиков
	3
	3
	3
	3

	Диаметр СЧ динамика
	13,34 см
	11,43 см
	8,9 см
	8,9 см

	Количество ВЧ динамиков
	2
	2
	2
	1

	Диаметр ВЧ динамика
	2,54 см
	2,54 см
	2,54 см
	2,54 см


Техническая помощь

Мы предоставим вам любую помощь при возникновении различных вопросов об установке и использовании акустической системы Bipolar ST. Обратитесь к ближайшему торговому представителю Definitive Technology.

Сервис

Обычно, гарантийное или сервисное обслуживание акустической системы Definitive выполняется местным представителем компании Definitive Technology. 

Более подробную информацию об акустической системе Definitive Technology и дополнительных принадлежностях вы можете найти на веб-сайте www.definitivetech.com или написав нам письмо по адресу info@definitivetech.com. 
