УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

ME 67

Marantz SM-11S1

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели устройство усилительное/преобразовательное производства компании "Маранц Джапан", Япония  ("Marantz Japan Inc.", Japan). Модель SM-11S1 является усилителем мощности и предназначена для усиления аудиосигналов в домашних аудиосистемах. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертификации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОСС JP.АЯ46.B68015 | РОСТЕСТ-МОСКВА | ГОСТ Р МЭК 60065-2002 ГОСТ 22505-97 ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99 | Устройства усилительные/ преобразовательные | 25.07.2007 – 26.04.2010 |

###### Основные технические характеристики

См. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Маранц Джапан Инк.

35-17 Хоме, Сагамионо,

Сагамихара-ши, Канагава,

228505, Япония

Marantz Japan Inc.

35-17Chome,Sagamiono,Sagamihara-shi, Kanagava

228505, Japan

Страница I

# Marantz SM-11S1

# Руководство пользователя

# Стереофонический усилитель мощности

Страница II

Предостережение

Опасность удара электрическим током, не открывать

Предостережение: чтобы снизить опасность удара электрическим током,

Не снимайте крышку (или заднюю панель)

Внутри отсутствуют части, обслуживаемые пользователем.

Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному ремонтному персоналу.

(рисунок)

Символ молнии в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на присутствие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность удара людей электрическим током.

(рисунок)

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации и уходу (обслуживанию) в документации, сопровождающей прибор.

Предупреждение

Для предотвращения возгорания или опасности удара электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

Предостережение: Для предотвращения удара электрическим током, совместите широкий ножевой контакт штеккера с широкой прорезью, вставьте до конца.

Страница III

## Важные наставления по безопасности

Прочитайте перед эксплуатацией оборудования

Это изделие было разработано и изготовлено, чтобы удовлетворить жестким стандартам качества и безопасности.

Однако существуют некоторые меры предосторожности при установке и эксплуатации, которые вы должны обязательно соблюдать.

1.      Причитайте эти инструкции.

2.      Сохраните эти инструкции.

3.      Обратите внимание на все предупреждения.

4.      Следуйте всем инструкциям.

5.      Не используйте данный прибор вблизи воды.

6.     Очищайте только сухой тряпкой.

7.      Не закрывайте никаких вентиляционных отверстий. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

8.      Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или других устройств (включая усилители), которые производят тепло.

9.      Не пренебрегайте назначением безопасности поляризованного или заземляющего штеккера. Поляризованный штеккер имеет два ножевых контакта, один из которых шире другого. Заземляющий штеккер имеет два ножевых контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий штырь предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если поставляемый штеккер не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

10.    Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или пережимания, особенно в штеккерах, арматуре штепсельных розеток и в точке, где он выходит из устройства.

11.   Используйте только крепления/принадлежности, указанные производителем.

12.    Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанный производителем, или проданный вместе с устройством. При использовании тележки, будьте осторожны при перемещении изделия на тележке, чтобы избежать травмы от опрокидывания.

13.    Отсоединяйте прибор от сети во время грозы или когда он не используется длительные периоды времени.

14.    Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному ремонтному персоналу. Обслуживание необходимо, когда устройство было повреждено любым способом, поврежден сетевой шнур или штеккер, была пролита жидкость и предметы упали внутрь устройства; прибор был подвергнут воздействию дождя или влаги, работает не нормально или его уронили.

Дополнительная информация о безопасности!

*Этот прибор не следует размещать во встроенной мебели, такой как книжный шкаф или стойка, пока не соблюдены инструкции изготовителя, касающиеся должной вентиляции.

*Прибор не следует подвергать воздействия капель или брызг, на нем не следует размешать предметы с жидкостью, такие как вазы.

*Когда переключатель находится в положении OFF, данный прибор отсоединен от питающей сети не полностью.

*Данное оборудование должно быть установлено вблизи стенной розетки, и должно быть легко доступно.

Не трогайте горячие точки во время и сразу после использования

В процессе или сразу после использования, прибор является горячим в местах, не относящихся к органам управления и соединительным гнездам на задней панели. Не трогайте горячие точки и особенно – заднюю панель. Контакт с горячими областями может вызвать ожоги.

Не подвергайте прибор воздействию избыточного тепла, такого прямой солнечный свет, огонь и т.п.

Страница IV

Гарантия

За получением информации о гарантии, обратитесь к вашему местному дистрибьютору Marantz.

Сохраните вашу квитанцию о покупке.

Ваша квитанция о покупке является вашим постоянным документом важной покупки.

Ее следует сохранять в безопасном месте, чтобы обратиться при необходимости для целей страхования или при переписке с компанией Marantz.

ВАЖНО

При запросе гарантийного обслуживания, за установление доказательства и даты покупки отвечает пользователь. Ваша квитанция о покупке или чек адекватны такому доказательству.

Только для Великобритании

Это соглашение является дополнением к законным правам пользователя и никоим образом не влияет на эти права.

Страница V

Маркировка CE

Изделие ES7001 соответствует директиве об электромагнитной совместимости и директиве о низком напряжении.

Предупреждения

- Не подвергайте данное оборудование воздействию дождя, влаги, капель или брызг.

- Не снимайте крышку с данного оборудования.

- Не просовывайте ничего внутрь оборудования через вентиляционные отверстия.

- Не касайтесь сетевого шнура мокрыми руками.

- Не закрывайте вентиляцию такими предметами как скатерти, газеты, шторы и т.п.

- На оборудовании не следует размещать никаких источников открытого огня вроде горящих свечей.

- При утилизации использованных батарей, пожалуйста, соблюдайте правительственные правила или наставления об окружающей среде, которые действуют в вашей стране или области.

- Освободите пространство примерно 20 см вокруг прибора.

- На оборудовании не следует размещать предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.

- Когда переключатель находится в положении OFF, данное оборудование отсоединено от питающей сети не полностью.

- Данное оборудование следует устанавливать вблизи источника питания, чтобы источник питания был легко доступен.

- Не трогайте горячие точки во время и сразу после использования

- В процессе или сразу после использования, прибор является горячим в местах, не относящихся к органам управления и соединительным гнездам на задней панели. Не трогайте горячие точки и особенно – заднюю панель. Контакт с горячими областями может вызвать ожоги.

- Не подвергайте прибор воздействию избыточного тепла, такого прямой солнечный свет, огонь и т.п.

Страница 1

Благодарим вас за приобретение этого стереофонического усилителя мощности Marantz SM-11S1.

Пожалуйста, прочитайте внимательно эти инструкции по эксплуатации. Мы рекомендуем вам прочитать руководство пользователя целиком перед тем, как вы попытаетесь подсоединить или управлять проигрывателем.

После того, как вы просмотрели содержимое данного руководства, мы советуем вам выполнить все системные соединения перед тем, как вы попытаетесь управлять устройством.

*Проверка принадлежностей

После открывания упаковки, проверьте следующие принадлежности, включенные в комплект поставки.

Сетевой шнур питания переменного тока

SM-11S1 (США)

(рисунок)

SM-11S1 (Европа)

(рисунок)

Руководство пользователя

Гарантийный талон (США)

(США – 1 шт., Канада – 1 шт.)

Примечание об утилизации

Материалы, использованные для упаковки данного изделия, являются утилизируемыми и могут быть использованы повторно. К данному изделию и упакованным с ним принадлежностям, за исключением батарей, применима директива WEEE.

Пожалуйста, утилизируйте любые материалы в соответствие с вашими местными нормами переработки.

При списании данного прибора, следуйте вашим местным правилам и нормам.

Никогда не следует выбрасывать или сжигать батареи, их следует утилизировать в соответствие с вашими местными правилами, касающимися химических отходов.

## Содержание

| Основные характеристики | 2 |
| --- | --- |
| Перед эксплуатацией | 3 |
| Установка рабочего напряжения питания | 3 |
| Авторские права | 3 |
| Неподходящие места для установки | 3 |
| Названия и функции узлов | 4 |
| Передняя панель | 4 |
| Дисплей | 5 |
| Задняя панель | 6 |
| Соединения | 7 |
| Балансные гнезда | 7 |
| Подсоединение кабеля акустических систем | 8 |
| Расстановка акустических систем для многоканального звука супер-аудио CD | 17 |
| Подсоединение источника питания | 17 |
| Как использовать и устанавливать параметры | 18 |
| Как использовать кнопку измерителя (цифровой измеритель мощности) | 18 |
| Настройки усиления балансного входа/небалансного входа | 18 |
| Режим усилителя | 19 |
| Как управлять боковой подсветкой | 19 |
| Дистанционное управление питанием | 20 |
| Возможные неисправности | 21 |
| Технические характеристики и габаритные чертежи | 22 |
| Прочее | 23 |

Страница 2

Основные характеристики

(рисунок)

Этот усилитель спроектирован на базе флагманской модели МА-9S2 с сохранением большей части ее функций и без компромиссов по части качества 2-канального звучания.

Усилительный модуль HDAM-SA3

Новый гипердинамичный усилительный модуль HDAM-SA3 получил схему, которая еще на шаг улучшила устойчивость работы по сравнению с предыдущими версиями HDAM-SA и HDAM-SA2. HDAM-SA3 – это важная часть данного усилителя, входящая в состав многих компонентов, таких как преобразователь напряжение/ток и входной буферный усилитель.

### Сдвоенная схема усилителя напряжения и буферного усилителя мощности

Громкоговорители, оснащенные мощными магнитными системами, имеют большую обратную электродвижущую силу (э.д.с.), и поэтому усилителям нелегко ими управлять. По этой причине, точно так же, как и в МА-9S2, это устройство было разработано с использованием сдвоенной структуры из усилителя напряжения и буферного усилителя мощности так, что влияние обратной э.д.с. сведено к минимуму.

### Дифференциальный входной усилитель напряжения

Усилитель напряжения с обратной связью по току, который оснащен вновь разработанным HDAM-SA3 и имеет дифференциальный вход, усиливает напряжение как дифференциальных так и несимметричных входных сигналов.

Кроме того, он также может переключаться между преобразованием усиления или стерео режимом в моно режим BTL.

### Новый буферный усилитель мощности с обратной связью по току

Буферный усилитель мощности, который энергично управляет громкоговорителями, оснащен схемой преобразования напряжения в ток, которая содержит вновь разработанную комплементарную схему двухтактного каскада, которая существенно улучшает устойчивость.

Кроме того, сочетание схемы токового зеркала Уилсона и схемы каскада вольтодобавки в цепи усиления тока обеспечивает усиление мощности с низкими искажениями на самых высоких частотах.

### Улучшенная мгновенная отдача тока

Оконечный каскад буферного усилителя мощности имеет специальную двухтактную конструкцию на многоэмиттерных (LAPT) транзисторах для улучшения устойчивости, а блокировочный конденсатор и буферный усилитель мощности унифицированы.

Кроме того, блокировочный конденсатор и унифицированный буферный усилитель мощности позволяют ослабить обратную связь по току, создавая превосходное разделение каналов.

### Входной буферный усилитель

Каждый вход имеет свой собственный входной буферный усилитель, который напрямую использует технологию HDAM-SA3 для предотвращения взаимодействия между каналами или входными источниками.

Функция раздельной установки усиления в балансном (симметричном) и несимметричном режимах

Усиление может быть установлено раздельно для балансного и несимметричного входов в соответствие с намерением пользователя.

### Цифровой измеритель мощности

Реальная выходная мощность может быть отображена на дисплее путем измерения напряжения на громкоговорителе и выходного тока. Учитывая влияние на общее качество звучания, для цифровой обработки использована программируемая микросхема (PLD – Programmable Logic Device – ПЛИС)  вместо DSP процессора (ЦПОС), чтобы минимизировать влияние цифрового шума.

### Дистанционное управление питанием

Питание для этого устройства может быть включено и выключено синхронно с предварительным стерео усилителем Marantz SC-11S1 при помощи функции дистанционного управления питанием.

Соединение с предварительным усилителем SC-11S1 выполняется без образования земляной петли, следовательно, без отрицательного влияния на качество звучания.

Страница 3

## Перед эксплуатацией

Следует прочитать данный раздел перед выполнением любых подключений к сети питания.

Установка рабочего напряжения питания

Ваше изделие Marantz было подготовлено для соответствия домашней сети питания и требованиям безопасности, существующим в вашей стране.

- Требования к питанию (США) ........................ 120 В, 60 Гц

- Требования к питанию (Европа) ........................ 230 В, 50/60 Гц

(рисунок справа)

Авторские права

Запись и воспроизведение любого материала может потребовать разрешения. За подробной информацией обращайтесь к следующим документам:

- Акт об авторских правах от 1956 г.

- Акт об исполнителях музыки и театра от 1958 г.

- Акты о защите исполнителей от 1963 и 1972 гг.

- Любым подзаконным актам и предписаниям.

Неподходящие места для установки

Чтобы сохранить ваш проигрыватель в превосходной рабочей исправности как можно дольше, избегайте устанавливать его в следующих местах.

- Где он не будет подвергаться воздействию прямого солнечного света;

- Где он не будет близко к нагревателю или к другому излучателю тепла.

- Где высока влажность или не достаточна вентиляция

- Где очень пыльно

- Где он будет подвергаться вибрации

- На неустойчивой поверхности или в неустойчивом положении, которое наклонено под углом

- В стойке, где мало пространства сверху и снизу, или в другом положении, где рассеивание тепла будет затруднено.

Для обеспечения надлежащего рассеяния тепла, устанавливайте усилитель, оставляя зазоры между проигрывателем и стеной или другими компонентами, как показано на рисунке внизу.

Не ставьте предметы на усилитель

Воздержитесь от размещения любых предметов на усилителе.

Предостережения относительно обращения с сетевым шнуром

- Не касайтесь сетевого шнура мокрыми руками.

- При отсоединении сетевого шнура, всегда убедитесь, что вы держитесь за штеккер. Выдергивание или изгибание шнура может повредить его и/или привести к ударам электрическим током или возгоранию.

- Возьмите в привычку отсоединение сетевого штеккера перед уходом из дома.

Не трогайте горячие точки во время и сразу после использования

В процессе или сразу после использования, прибор является горячим в местах, не относящихся к органам управления и соединительным гнездам на задней панели. Не трогайте горячие точки и особенно – заднюю панель. Контакт с горячими областями может вызвать ожоги.

Страница 4

## Названия и функции узлов

Передняя панель

(рисунок)

(1) Переключатель питания ON/OFF

Этот переключатель включает и выключает питание SM-11S1. Когда он нажат, питание активировано, и синий индикатор загорается на дисплее. Повторное нажатие переключателя выключает питание.

(2) Дисплей

Монитор отображает выходную мощность на громкоговорители, и состояние настройки различных режимов.

(3) Кнопка выбора несимметричного (UNBALANCED) входа

Эта кнопка включает и выключает входной сигнал от несимметричного гнезда на задней панели. Нажмите  эту кнопку на 3 секунды и более, чтобы установить усиление для входного сигнала от разъема несимметричного (UNBALANCED) входа. Инструкции по установке усиления для балансного и несимметричного входа см. на стр.18.

(4) Кнопка выбора балансного (симметричного) входа

Эта кнопка включает и выключает входной сигнал от симметричного (BALANCED) гнезда на задней панели. Нажмите эту кнопку на 3 секунды и более, чтобы установить усиление для входного сигнала от разъема симметричного (BALANCED) входа. Инструкции по установке усиления для балансного и несимметричного входа см. на стр.18.

(5) Кнопка режима измерителя METER MODE

Эта кнопка изменяет отображение для режима дисплея цифрового измерителя мощности. Более подробную информацию об использовании этой кнопки цифрового измерителя мощности см. на стр.18.

(6) Лампа подсветки

Лампа подсветки отбрасывает синий свет на переключатели и кнопки.

Она может быть включена и выключена при помощи кнопки DISPLAY. Инструкции по управлению боковой подсветкой см. на стр.19.

(7) Кнопка DISPLAY

Эта кнопка включает и выключает дисплей и боковую подсветку. Инструкции по управлению боковой подсветкой см. на стр.19.

(8) Кнопка SPEAKERS 1

Эта кнопка включает и выключает выходной сигнал от гнезда SPEAKERS 1 на задней панели.

(9) Кнопка SPEAKERS 2

Эта кнопка включает и выключает выходной сигнал от гнезда SPEAKERS 2 на задней панели.

Страница 5

Названия и функции узлов

Дисплей

(рисунок)

(10) Индикатор питания

Этот индикатор светится синим светом, когда прибор включен.

(11) Дисплей выходной мощности, поступающей на громкоговорители

В режиме стерео                 В мостовом режиме

(рисунки)

Переключатель входного сигнала ON/OFF, дисплей установки усиления

(рисунки)

Дисплей режима настройки измерителя

(рисунки)

Дисплей срабатывания схемы защиты

(рисунок)

(12) Индикатор ждущего режима STANDBY

Когда используется функция дистанционного управления питанием, этот индикатор вспыхивает, когда прибор находится в ждущем режиме. Кроме того, этот индикатор вспыхивает, если срабатывает схема защиты, указывая на неисправность.

Страница 6

Названия и функции узлов

Задняя панель

(рисунок)

(A) Гнездо несимметричного входа

Эти гнезда предназначены для несимметричных выходных разъемов на предварительном усилителе. В мостовом режиме, используется входное гнездо левого канала.

(B) Гнезда симметричного входа

Эти гнезда предназначены для симметричных выходных разъемов на предварительном усилителе. В мостовом режиме, используется входное гнездо левого канала.

( C ) Выходные разъемы для акустических систем

Эти гнезда предназначены для подсоединения акустических систем. Вы можете подсоединить 2 акустические системы к SM-11S1,  SPEAKER SYSTEM 1 и 2. Выход на громкоговорители может быть включен и выключен кнопками SPEAKERS 1 / 2 на передней панели.

При использовании мостового режима (BTL), подсоедините плюсовую клемму акустической системы к плюсовому гнезду левого канала, а минусовую клемму акустической системы - к плюсовому гнезду правого канала.

(D) Гнезда дистанционного управления питанием (TRIGGER IN)

Это гнездо управляет включением и выключением питания прибора синхронно с включением и выключением предварительного усилителя Marantz SC-11S1. Подсоедините выходное гнездо TRIGGER OUT на предварительном усилителе SC-11S1 при помощи покупного кабеля.

Более подробную информацию о дистанционном управлении питанием см. на стр.20. 20.

(E) Переключатель дистанционного управления питанием ON/OFF

ON: Установите для управления включением и выключением питания прибора синхронно с включением и выключением предварительного усилителя Marantz SC-11S1.

OFF: Установите для использования переключателя POWER ON/OFF на передней панели прибора для включения и выключения питания усилителя.

(F) Гнездо для подсоединения входного питания переменного тока

Подсоедините это гнездо к стенной розетке при помощи сетевого шнура из комплекта поставки.

(G) Переключатель режима усиления AMP MODE

STEREO: Установите, чтобы использовать усилитель SC-11S1 в качестве обычного стереофонического усилителя мощности.

BTL:         Установите, чтобы подсоединить стереоусилитель в мостовом включении и использовать этот прибор в качестве монофонического усилителя.

Более подробную информацию о режиме усиления см. на стр.19. 19.

Предостережение:

Перед переключением этого переключателя всегда удостоверьтесь, что усилитель выключен.

Страница 7

## Подключения

Примеры подсоединения 1 – 5 представляют собой варианты соединения этого устройства к стереофоническому предварительному усилителю Marantz SC-11S1. Обращайтесь к этим примерам подключения при подсоединении других предварительных усилителей.

Предостережение:

- Не подсоединяйте сетевой шнур этого усилителя или любого другого компонента к источнику питания, пока не завершите все соединения.

- Вставляйте штекеры соединительных кабелей в гнезда до упора. Неправильное вставление может вызвать помеху.

- Подсоединяйте провода должным образом к левому (L) и правому ( R ) каналам. Красный штекер является правым каналом, а белый штекер является левым каналом.

- Убедитесь, что вход и выход подсоединены правильно.

- Обратитесь также к руководствам по эксплуатации компонентов для правильного подсоединения оборудования.

Балансные разъемы

(1) Балансные гнезда на этом устройстве оборудованы разъемами XLR, которые широко применяются в профессиональном оборудовании. Их параметры перечислены ниже.

- Трехвыводная конструкция позволяет передавать музыкальный сигнал в качестве симметричного сигнала, с минимальным влиянием внешней помехи.

- Отсоединяемый запирающий механизм минимизирует шатание разъема и увеличивает надежность соединения.

(2) Разъем XLR для профессионального применения распаивается изнутри согласно одной из двух нижеследующих систем.

1. Система США (вывод 2 – «холодный», вывод 3 – «горячий»)

(рисунок)

2. Система для Европы (вывод 3 – «холодный», вывод 2 – «горячий»)

(рисунок)

(3) В данном устройстве используется 1-я система (США).

Когда предварительный усилитель или основной усилитель, использующий Европейскую цоколевку, присоединен кабелем XLR, воспроизводимый сигнал может быть инвертирован по фазе.

В таком случае, обратитесь к разделу «Переключение фазы разъема аналогового выхода» и установите так, чтобы фаза была правильной.

Страница 8

Подключения

Подсоединение кабеля акустической системы

Зачистите изоляцию с кабеля акустической системы, как показано ниже.

(рисунки)

Примерно 1 см

Надрежьте изоляцию.         Зачистите конец кабеля.        Скрутите проводники кабеля.

*Подсоединение кабеля акустической системы.

(рисунки)

Поверните против часовой стрелки, чтобы освободить.

Вставьте проводник кабеля.

Затяните по часовой стрелке.

Подсоединение при помощи Y-образного разъема.

(рисунки)

Поверните против часовой стрелки, чтобы освободить.

Вставьте проводник.

Затяните по часовой стрелке.

Ваша акустическая система должна удовлетворять следующим требованиям. Если используются громкоговорители, которые не удовлетворяют следующим требованиям, схема защиты усилителя может сработать, и звук будет воспроизводиться не правильно. В определенных случаях, повреждение также может быть нанесено усилителю и акустической системе.

- Если используется один набор акустических систем, общий импеданс должен быть

- не менее 4 Ом.

- Если используется два набора акустических систем, общий импеданс должен быть

- не менее 8 Ом.

- Если акустическая система используется в мостовом режиме, следует применять акустическую систему, которая имеет импеданс не менее 8 Ом.

Примечания:

*Для предотвращения повреждения схемы, не позволяйте зачищенным акустическим проводам касаться друг друга, и не допускайте касания какой-либо металлической детали данного прибора.

(рисунок)

*Не касайтесь клемм акустических систем, когда включено питание. Это может привести к удару электрическим током.

*Не подсоединяйте более одного акустического кабеля к одной клемме для акустической системы. Это может повредить данный прибор.

*Удостоверьтесь в правильности подключения плюсового и минусового провода акустической системы. Если они перепутаны, фаза сигнала будет перевернута, и качество сигнала будет испорчено.

Страница 9

Подключения

Пример подсоединения 1: Основное подсоединение для обычного воспроизведения

(рисунок)

Проигрыватель компакт-дисков

К гнезду линейного выхода

Предварительный усилитель: к сетевой розетке, установите в STEREO

Симметричное или несимметричное соединение

Установите в STEREO

Стереофонический усилитель мощности SM-11S1

К сетевой розетке

Фронтальный громкоговоритель правого ( R ) канала

Фронтальный громкоговоритель левого ( L ) канала

Страница 10

Подключения

Пример подсоединения 2: Усовершенствованный вариант примера подсоединения 1, использующий двухпроводные подсоединения - bi-wiring

Используйте двухпроводные (bi-wiring ) соединения для подключения устройства и акустической системы при помощи двух наборов кабелей акустических систем.

Перед подсоединением акустической системы при помощи двухпроводного подключения, проверьте и убедитесь, что данная акустическая система поддерживает двухпроводное подключение.

Двухпроводное (bi-wiring) подключение

Двухпроводное подключение является методом улучшения качества звучания путем раздельного подсоединения низкочастотных и средне/высокочастотных разъемов акустической системы к усилителю при помощи раздельных кабелей акустических систем.

При помощи раздельных кабелей для низкочастотных и средне/высокочастотных звуков, возвратный ток, генерируемый низкочастотным громкоговорителем, оказывает небольшое влияние на средне/высокочастотный громкоговоритель.

(рисунок)

Проигрыватель компакт-дисков

К гнезду симметричного выхода

Предварительный усилитель SC-11S1

К сетевой розетке

Установите в STEREO

Стереофонический усилитель мощности

К сетевой розетке

Удалите закорачивающую пластину

Громкоговоритель правого канала

Громкоговоритель левого канала

Удалите закорачивающую пластину

Установите кнопку BALANCED и кнопки SPEAKER 1, 2 на усилителе SM-11S1 в положение ON.

Страница 11

Подключения

Пример подсоединения 3: Подсоединение для использования двух усилителей SM-11S1 в мостовом режиме для стереофонического воспроизведения.

Примечание:

При использовании этого устройства в мостовом режиме, убедитесь, что громкоговорители имеют импеданс более 8 Ом.

(рисунок)

Проигрыватель компакт-дисков

К гнезду симметричного линейного выхода

К сетевой розетке

Установите в STEREO

Усилитель мощности для левого канала

Установите в BTL

К сетевой розетке

Усилитель мощности для правого канала

Громкоговоритель правого канала

Громкоговоритель левого канала

Установите кнопку BALANCED и кнопку SPEAKER 1 на передней панели усилителей SM-11 S1 и для левого, и для правого каналов в положение ON.

Страница 12

Подключения

Пример подсоединения 4: Полное стереофоническое двухканальное (Bi-amp ) подсоединение

1.   Соедините 2 усилителя SC-11S1 при помощи F.C.B.S. для синхронизированного управления.

Для соединения F.C.B.S. , подключите при помощи покупных кабелей с монофоническими или стереофоническими разъемами «миниджек», как описано в  F.C.B.S. (см. стр. 26) в руководстве по эксплуатации SC-11S1.

2.   Обратитесь к руководству по эксплуатации SC-11S1 (см. стр. 27) и установите номера ID для усилителей SC-11S1.

3.   Подсоедините аналоговый выход проигрывателя компакт-дисков или другого устройства к гнездам левого канала обоих предварительных усилителей. Поскольку оба предварительных усилителя при двухканальном подключении работают в монофоническом режиме, не используйте гнезда правого канала для усилителя SC-11S1.

### О полном двухканальном подсоединении

Предложенное компанией Marantz, полное двухканальное подсоединение является передовой методикой, которая улучшает качество звучания. Низкочастотный и средне/высокочастотный усилители являются раздельными и независимыми от предварительного усилителя, следовательно, взаимодействие между низкочастотными и средне/высокочастотными звуками ослаблено до минимума. В результате, может быть воспроизведено более широкое звуковое окружение.

Примечание:

Акустические системы, которые могут быть подсоединены при помощи полного двухканального подсоединения, должны поддерживать двухканальные соединения. Перед подсоединением ваших акустических систем, проверьте руководство по эксплуатации акустической системы, или обратитесь к производителю акустической системы, чтобы проверить, поддерживают ли данные акустические системы двухканальные соединения.

(рисунок)

Левый канал для предварительного усилителя SC-11S1

*Установите номер ID 1

Два соединительных кабеля с разъемами «миниджек» (покупные) F.C.B.S.→

Усилитель мощности для левого канала

Удалите закорачивающую пластину

Громкоговоритель левого канала

Установите кнопку BALANCED и кнопку SPEAKER 1 на передней панели усилителей SM-11 S1 и для левого, и для правого каналов в положение ON.

Страница 13

Подключения

(рисунок)

Проигрыватель компакт-дисков

К гнезду линейного симметричного выхода

Правый канал для предварительного усилителя SC-11S1

*Установите номер ID 2

К сетевой розетке

Установите в двухканальный режим

→F.C.B.S.←

Усилитель мощности SM-11S1 для правого канала

К сетевой розетке

Удалите закорачивающую пластину

Громкоговоритель правого канала

Установите кнопку BALANCED и кнопку SPEAKER 1 на передней панели усилителей SM-11 S1 и для левого, и для правого каналов в положение ON.

Страница 14

Подключения

Пример подсоединения 5: Основное подсоединение для многоканального воспроизведения 5.1

1.   Три усилителя подсоединены при помощи F.C.B.S. для синхронизированного использования. Обратитесь к F.C.B.S. (см. стр. 26) в руководстве по эксплуатации предварительного усилителя SC-11S1, и подготовьте три покупных соединительных кабеля.

2.   Обратитесь к руководству по эксплуатации SC-11S1 (см. стр. 27) и установите номера ID для усилителей SC-11S1.

3.   Подсоедините аналоговые выходы 5.1 проигрывателя к каждому из трех предварительных усилителей.

4.   При использования сабвуфера с встроенным усилителем, обратитесь к руководству по эксплуатации сабвуфера.

(рисунок)

Для фронтальных левого/правого каналов

*Установите номер ID 1

К сетевой розетке

Установите в STEREO

Три соединительных кабеля с разъемами «миниджек» (покупные)

Усилитель SM-11S1 для фронтальных левого/правого каналов

Установите в STEREO

К сетевой розетке

Фронтальный громкоговоритель правого канала

Фронтальный громкоговоритель левого канала

Страница 15

Подключения

(рисунок)

Многоканальный проигрыватель супер-аудио компакт-дисков SACD

К стр.16

Для центра/сабвуфера

*Установите номер ID 2

К сетевой розетке

Установите в STEREO

Усилитель мощности SM-11S1 для центрального канала

Установите в STEREO

К сетевой розетке

К гнезду линейного входа

Центральный громкоговоритель

Усилитель, встроенный в сабвуфер

Страница 16

Подключения

(рисунок)

Со стр. 15

Для боковых левого/правого каналов

*Установите номер ID 3

Со стр. 15

Усилитель мощности SM-11S1 для боковых левого/правого каналов

Установите в STEREO

Боковой громкоговоритель правого канала

Боковой громкоговоритель левого канала

Страница 17

Подключения

Расстановка акустических систем для многоканального звука супер-аудио CD

Для наслаждения многоканальным звуком супер-аудио SACD с наилучшими акустическими параметрами, рекомендуется устанавливать акустические системы, как определено документом ITU-R BS.775-1 Международного союза по электросвязи (ITU). Многоканальные диски SACD записаны и сведены так, чтобы достичь оптимальный эффект при помощи системы акустических систем, расположенных согласно документу ITU-R BS.775-1.

- При помощи многоканальных дисков SACD, музыкальные сигналы в основном записаны при помощи 5 каналов (иногда, при помощи 3-6 каналов), однако в некоторых случаях, сабвуфер (канала LFE) записан в качестве шестого канала. На каждом диске SACD  указано, сколько каналов на нем было записано. Основным расположением является три акустических системы по фронту и две – по бокам, поскольку многоканальные диски обычно содержат пять каналов. Две фронтальных, одна центральная и 2 боковых (задних) акустических системы должны быть установлены по кругу от точки прослушивания, как показано ниже. Если применяются громкоговорители различных размеров, отрегулируйте баланс от усилителя.

- Расположение сабвуфера на рисунке показано только с целью пояснения. Он может быть расположен в любом месте комнаты. Наставления по подключению и расположению см. в руководстве по эксплуатации, которое поставляется с сабвуфером.

ITU (Международный союз по электросвязи)

ITU является специальным органом ООН. Он состоит из нескольких комиссий, одной из которых является секция радиовещания.

Рекомендация ITU-R BS состоит из стандартов, связанных с эксплуатацией (звукового) вещания, одним из которых является ITU-R BS.775-1, который регламентирует «многоканальные стереофонические звуковые системы».

(рисунок)

Подсоединение источника питания

1. Вставьте сетевой шнур в гнездо FC IN на задней панели усилителя.

(рисунок)

2.   Включите тумблер питания на звуковом устройстве (усилителе и т.п.), который подсоединен к этому прибору. Установите селектор подключенного устройства на этот прибор.

3.   Вставьте сетевой шнур в розетку переменного тока.

Страница 18

## Как использовать и устанавливать функции усилителя

Как использовать кнопку измерителя (цифровой измеритель мощности)

(рисунок)

Кнопка режима измерителя METER MODE

Реальная выходная мощность может быть отображена на дисплее путем измерения напряжения на громкоговорителе и выходного тока.

Функция удержания (Hold)

Нажмите кнопку METER MODE для удержания показаний состояния выходной мощности левого и правого каналов на время нажатия кнопки. Когда кнопка METER MODE нажата еще раз, режим удержания показаний сбрасывается. (Режим удержания показаний также сбрасывается при нажатии другой кнопки.)

(рисунки)

Обычное отображение (слева)

Режим удержания показаний

Как установить режим измерителя

Существует два типа режима отображения для цифрового измерителя мощности на усилителе.

Режим 1:

В этом режиме время удержания показаний равно 1 секунде. Значение выходной мощности отображается каждую секунду.

Режим 2:

В этом режиме время удержания показаний не ограничено. Когда выходная мощность превосходит отображаемое значение, она отображается на дисплее.

Процедуры установки для режимов 1 и 2 показаны ниже.

(рисунки)

(1) Нажимайте кнопку METER MODE в течение 3 секунд для отображения текущего режима.

(2) Нажмите кнопку METER MODE один раз, и отображается вновь установленный режим.

(3) Нажимайте кнопку METER MODE в течение 3 секунд для завершения настройки и для возврата к отображению мощности.

Настройки усиления симметричного входа/несимметричного входа

Кнопка BALANCED

(рисунок)

Кнопка UNBALANCED

На этом приборе существуют два типа входных гнезд, - гнездо симметричного входа BALANCED и гнездо несимметричного входа UNBALANCED. Эти типы входов независимы друг от друга, и настройки усиления могут быть установлены независимо.

Процедуры настройки усиления для симметричного и несимметричного входов одинаковы.

Стандартное усиление может быть установлено в диапазоне ±6 дБ.

Заводской настройкой усиления является ±0 дб (23 дБ) от стандартного усиления.

1. Нажимайте кнопку BALANCED (UNBALANCED) в течение 3 секунд. Отображение на дисплее изменяется от показаний мощности на режим настройки усиления, и отображается текущее значение усиления. В режиме настройки усиления, усилитель приглушается, и на выход не поступает звук.

(рисунки)

2. Значение усиление изменяется при каждом нажатии кнопки BALANCED (UNBALANCED). Нажимайте кнопку BALANCED (UNBALANCED), пока не отобразится желаемое значение усиления.

(рисунки)

3. Когда отображается желаемое значение усиления, нажимайте кнопку BALANCED (UNBALANCED) в течение 3 секунд для завершения процедуры настройки.

Установленное значение усиления отображается в течение 3 секунд, затем дисплей возвращается к обычному отображению мощности. В этот же момент приглушение отключается, и звук появляется на выходе.

(рисунки)

Страница 19

Как использовать и устанавливать функции усилителя

Функция AMP MODE

Этот усилитель может быть использован в обычном стереофоническом режиме или монофоническом мостовом режиме путем переключения тумблера AMP MODE на задней панели, чтобы согласовать подсоединенную акустическую систему.

(рисунок)

STEREO:

Установите в этот режим, чтобы использовать усилитель как обычный стереофонический усилитель.

BTL:

Установите, чтобы подсоединить стереоусилитель в мостовом включении и использовать данный прибор в качестве монофонического усилителя.

(рисунок)

В мостовом режиме BTL усиление возрастает на 6 дБ по сравнению с режимом STEREO.

Измените настройки усиления, чтобы согласовать условия применения данного прибора. (См. стр. 18)

Предостережение:

Перед переключением этого переключателя всегда удостоверьтесь, что усилитель выключен.

Как управлять боковой подсветкой

Лампа подсветки

(рисунок)

Кнопка DISPLAY

Лампа подсветки имеет режим постоянного включения (заводская настройка) и режим постоянного отключения.

В режиме постоянного включения, лампа подсветки включается и выключается синхронно с дисплеем.

1. Когда лампа подсветки горит, нажмите и удерживайте кнопку DISPLAY в течение 3 секунд или более. Лампа подсветки гаснет, и включается режим постоянного отключения.

2. Для отмены режима постоянного отключения и включения лампы подсветки, нажмите и удерживайте кнопку DISPLAY в течение 3 секунд или более.

Страница 20

Как использовать и устанавливать функции усилителя

Дистанционное управление питанием

Путем подсоединения данного усилителя к предварительному стереоусилителю Marantz SC-11S1, при помощи соединения для дистанционного управления питанием, питание этого прибора управляется синхронно с органами управления питанием ON/OFF предварительного усилителя SC-11S1.

Предварительный усилитель SC-11S1 имеет два выходных разъема управления питанием, следовательно два усилителя мощности SM-11S1 можно подключить к одному предварительному усилителю SC-11S1.

1. Подготовьте необходимое количество звуковых соединительных кабелей с разъемами "миниджек" на обоих концах, чтобы подсоединить усилители мощности SM-11S1. Все нижеследующие соединительные кабели соответствуют требованиям.

Предостережение:

Не применяйте межблочные кабели, которые содержат резистор.

Монофонический соединительный кабель «миниджек»

(рисунок)

Стереофонический соединительный кабель «миниджек»

(рисунок)

2. Проверьте, что питание и данного усилителя, и подключаемого предварительного усилителя SC-11S1 отключено.

3. После завершения соединений, показанных ниже, переключите выключатель ON/OFF дистанционного управления питанием на задней панели усилителя в положение ON.

4.  Нажмите выключатель POWER ON/OFF на усилителе, чтобы переключить его в ждущий режим.

5. В этом состоянии, нажмите выключатель POWER ON/OFF на предварительном усилителе SC-11S1, и питание усилителя SM-11S1 включится синхронно.

(рисунок)

Установите в положение ON

Страница 21

## Возможные неисправности

Если вы испытываете затруднения с усилителем SM-11S1, выполните проверки, перечисленные ниже, прежде чем думать о наихудшем. Неправильное управление может привести к такому поведению усилителя SM-11S1, которое заставит вас подумать о неисправности, когда в действительности это не так.  Если проблема не решается после выполнения нижеследующих проверок, обратитесь по месту приобретения, к вашему ближайшему дилеру Marantz, наш центр обслуживания пользователей или на центр ремонтного обслуживания.

*Питание не включается.

1.   Сетевой шнур надежно вставлен в розетку?

2.   Переключатель дистанционного управления питанием на задней панели установлен правильно?

*Из акустических систем ничего не слышно.

1.   Кнопка SPEAKERS на передней панели отключена?

2.   Правильно установлен вход при помощи кнопки BALANCED или кнопки UNBALANCED на передней панели?

3.   Усилитель находится в режиме переключения усиления, при котором звук приглушен?

4.   Межблочные и акустические кабели подсоединены надежно?

5.   Не сработала ли схема защиты, которая приглушает звук? Если на дисплее вспыхивает сообщение PROTECT, выключите питание и подождите примерно 1 минуту перед тем, как снова включить питание.

*Звук, воспроизводимый громкоговорителями, не является стереофоническим.

Переключатель MODE на задней панели возможно установлен в положение BTL. Если данный переключатель установлен в положение BTL, выключите питание, измените положение переключателя AMP MODE на STEREO, и затем включите питание усилителя снова.

*Схемы защиты.

Этот прибор оснащен схемами защиты, которые предохраняют цепи усилителя и акустической системы от повреждения. Если схема защиты срабатывает, звук мгновенно приглушается. В таком случае, на дисплее вспыхивает сообщение PROTECT, и индикатор STANDBY также вспыхивает.

*При включении питания

Примерно 8 секунд спустя активации питания, схема защиты срабатывает и приглушает звук, чтобы дать время цепям усилителя стабилизироваться. Когда цепи усилителя стабилизируются, схема защиты отключается, и звук появляется.

*В случае перегрузки по току

Схема защиты срабатывает, если обнаруживается ток, превышающий установленный уровень, что может произойти, если на вход усилителя подается избыточный сигнал, или если данный прибор подсоединен к акустической системе с импедансом менее 4 Ом. Схема защиты также может срабатывать, если кабель акустической системы случайно закорочен. В таких случаях, на дисплее вспыхивает сообщение PROTECT, и индикатор STANDBY также вспыхивает. Чтобы отключить схемы защиты, выключите питание и подождите примерно 1 минуту перед тем, как включить питание снова.

*Если на вход подаются низкочастотные сигналы слишком высокого уровня

Схема защиты срабатывает, если обнаружены басовые сигналы с избыточным уровнем.

В таких случаях, на дисплее вспыхивает сообщение PROTECT, и индикатор STANDBY также вспыхивает. Чтобы отключить схемы защиты, выключите питание и подождите примерно 1 минуту перед тем, как включить питание снова.

*Если усилитель перегревается

Схема защиты срабатывает, если температура основного усилителя превышает установленный уровень, что может произойти, если на вход усилителя постоянно подается сигнал избыточного уровня. Температура также может превысить уровень срабатывания схем защиты, если вентиляционные отверстия на верхней крышке корпуса прибора закрыты, или если прибор установлен в тесной звуковой стойке. В таких случаях, на дисплее вспыхивает сообщение PROTECT, и индикатор STANDBY также вспыхивает. Чтобы отключить схему защиты, выключите источник питания и подождите остывания усилителя до рабочей температуры перед тем, как включить питание снова.

*В случае неисправности усилителя

Схема защиты срабатывает и автоматически отключает питание, если обнаружено отклонение от нормальной работы по любой причине в цепи питания. То же самое происходит, если сгорает основной предохранитель внутри усилителя. В таких случаях, индикатор STANDBY на дисплее вспыхивает красным светом.

Выключите источник питания и подождите несколько минут перед тем, как включить питание снова. Если дисплей не светится и индикатор STANDBY продолжает вспыхивать после повторного включения питания, прибор имеет дефект.

Страница 22

## Технические характеристики и габаритные чертежи

Выходная мощность (20 Гц – 20 кГц, нагружены оба канала)

110 Вт + 110 Вт (нагрузка 8 Ом)

220 Вт + 220 Вт (нагрузка 4 Ом)

Выходная мощность в мостовом режиме ………………………. 420 Вт (нагрузка 8 Ом)

Общие гармонические искажения

(20 Гц – 20 кГц, нагружены оба канала)

0,02% (нагрузка 8 Ом)

Полоса рабочих частот по выходу (нагрузка 8 Ом, искажения 0,05%) ….. 5 Гц – 40 кГц

Диапазон частот (1 Вт, 8 Ом) …………………….  5 Гц – 120 кГц

Фактор демпфирования (20 Гц – 20 кГц, нагрузка 8 Ом) ………………………….. 110

Входная чувствительность/входной импеданс

.....2 В/22 кОм (несимметричный вход)

.....2 В/22 кОм (симметричный вход)

Отношение сигнал/шум (цепь IHF-A, 1 Вт, 8 Ом)

.....101 дБ (несимметричный вход)

…………….. 101 дБ (симметричный вход)

Усиление по напряжению

………………………… 17 дБ (настройка усиления: -6 дБ)

………………………… 23 дБ (настройка усиления: ± 0 дБ)

………………………… 29 дБ (настройка усиления: +6 дБ)

Требования к питанию

..... переменный ток 120 В 60 Гц (США)

..... переменный ток 230 В 50/60 Гц (Европа)

Потребляемая мощность ……………… 380 Вт (EN60065) (UL60065)

Максимальные внешние габаритные размеры

Ширина ………………. 440 мм

Высота ………………….. 168 мм

Глубина …………………. 429 мм

Вес ………………………….. 26,6 кг

Принадлежности

Сетевой шнур переменного тока  - 1 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Гарантийный талон (США) – 1 шт.

Гарантийный талон (Канада) – 1 шт.

*Габаритные размеры (прибор: мм (дюймы))

(рисунок)

Технические характеристики изменяются без предварительного уведомления.

Страница 23

## Прочее

Данный раздел описывает действия по уходу и обслуживанию прибора, которые должны быть выполнены для оптимизации работы вашего оборудования Marantz.

*Очистка внешних поверхностей оборудования

Внешняя отделка вашего прибора будет служить бесконечно долго при должном уходе и очистке. Никогда не используйте промывочные губки, проволочные губки, чистящие порошки или сильные химические реагенты (например, раствор щелочи), спирт, разбавитель, бензин, средство от насекомых и другие летучие вещества, так как они повредят отделку данного оборудования. Аналогично, никогда не используйте тряпки, содержащие химические вещества. Если оборудование загрязнилось, протрите внешние поверхности при помощи мягкой, безворсовой тряпки.

Если оборудование имеет сильное загрязнение:

- растворите в воде жидкость для стирки, в соотношении одна часть жидкости на шесть частей воды.

- погрузите в раствор мягкую, безворсовую тряпку, затем отожмите ее до влажного состояния.

- протрите оборудования влажной тряпкой.

- протрите оборудование насухо при помощи сухой тряпки.

(рисунок)

*Ремонт

Для ремонта и калибровки данного высокоточного оборудования может быть допущен только наиболее компетентный и квалифицированный технический персонал, имеющий знания и необходимые специальные навыки и прошедший обучение на заводской станции гарантийного обслуживания. По истечении гарантийного периода, ремонты будут осуществляться за плату, если оборудование может быть восстановлено для нормальной работы.

При возникновении затруднений, обращайтесь к вашему дилеру или пишите напрямую в ближайшее к вам место, перечисленное в списке авторизованных компанией Marantz станций обслуживания. В письменной форме, пожалуйста, укажите модель и серийный номер оборудования и дайте полное описание того, что вы считаете ненормальным поведением оборудования.

Страница

## Заметки

Страница

www.maratnz.com На нашей Интернет-странице вы можете найти вашего ближайшего авторизованного дистрибьютора или дилера. Marantz(R) является зарегистрированной торговой маркой.