ONKYO TX-NR747

AV РЕСИВЕР

РАСШИРЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Инструкция по эксплуатации (Basic Manual) разъясняет вам все основные шаги, необходимые для начала использования AV ресивера – от подсоединения до всех необходимых функций управления воспроизведением и наиболее часто используемых функциях. Расширенная инструкция по эксплуатации (Advanced Manual) дает вам более детальную информацию и описывает более сложные настройки.

СОДЕРЖАНИЕ

| Функции приема АМ/FM радио | 2 |
| --- | --- |
| Настройка на радиостанции | 2 |
| Преднастройки на АМ/FM радиостанции | 2 |
| Использование RDS (Европейская, австралийская и азиатские модели) | 3 |
| Воспроизведение записей с USB устройств | 4 |
| Прослушивание интернет-радио | 5 |
| Обзор Интернет-радио | 5 |
| TuneIn радио | 5 |
| Pandora®–Приступая к работе (только для США, Австралии и Новой Зеландии) | 6 |
| Spotify | 7 |
| SiriusXM Интернет-радио (только для Северной Америки) | 7 |
| Slacker - Персональное Радио (только для Северной Америки) | 8 |
| Регистрация других Интернет-радиостанций | 9 |
| Прослушивание потоковой музыки через DLNA | 11 |
| Обзор DLNA | 11 |
| Конфигурирование Windows Media Player | 11 |
| Воспроизведение DLNA | 12 |
| Управление удаленным воспроизведением с PC | 12 |
| Воспроизведение потоковой музыки из разделенной папки | 13 |
| Обзор разделяемой папки | 13 |
| Конфигурирование PC | 13 |
| Воспроизведение контента из разделяемой папки | 13 |
| Использование пульта для воспроизведения музыкальных файлов | 15 |
| Обзор процедур, выполняемых с пульта | 15 |
| Функции кнопок пульта | 15 |
| Иконки (пиктограммы) выводимые на дисплее в ходе воспроизведения | 15 |
| Использование режимов прослушивания | 16 |
| Выбор режимов прослушивания | 16 |
| Описание режимов прослушивания | 16 |
| Выбираемые режимы прослушивания | 19 |
| Проверка формата входных источников | 33 |
| БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ НАСТРОЙКИ (МЕНЮ) | 34 |
| Процедура настройки | 34 |
| 1. Input/Output Assign – Назначение входов/выходов | 35 |
| 2. Speaker - Настройка акустических систем | 37 |
| 3. Audio Adjust - Аудио настройки | 42 |
| 4. Source - Настройка источников | 43 |
| 5. Listening Mode Preset – Пред настройка режимов прослушивания | 45 |
| 6. Hardware (настройка аппаратной части) | 46 |
| 7. Remote Controller Setup - Настройка пульта | 52 |
| 8. Miscellaneous – Прочие настройки | 52 |
| #### Управление другими компонентами с использованием пульта ДУ | #### 53 |
| Функции кнопок Remote Mode | 53 |
| Программирование пульта контрольными кодами | 53 |
| Процедура для TV | 55 |
| Процедура для Blu-ray Disc плееров/DVD плееров/DVD рекордеров | 55 |
| Процедура для VCR/PVR | 56 |
| Процедура для спутникового/кабельного ресивера | 56 |
| Процедура для CD-плеера | 57 |
| Процедура для кассетной деки | 57 |
| Для работы с CEC-совместимыми компонентами | 57 |
| Более сложное подключение акустических систем | 58 |
| Подключение акустических систем би-ампингом | 58 |
| Подключение дипольных акустических систем | 58 |
| Управление компонентами ONKYO, подключенными по RI | 59 |
| Обзор RI функций | 59 |
| RI соединение и настройки | 59 |
| Процедура для iPod/iPhone | 60 |
| Обновление прошивки ПО | 61 |
| Описание обновления прошивки ПО | 61 |
| Обновление прошивки ПО по сети | 61 |
| Обновление прошивки ПО через USB | 62 |
| Возможные неисправности | 64 |
| Справочная информация | 69 |

Стр. 2

- Функции приема АМ/FM радио

- Настройка на радиостанции

- Автоматическая настройка на радиостанции

1 Нажмите кнопку TUNER на пульте несколько раз для выбора «АМ» или «FM».

2 Нажмите кнопку TUN MODE так, чтобы на дисплее появился индикатор «AUTO».

3 Нажимайте кнопки курсора   для запуска  автоматического поиска радиостанций.

Можно также нажать кнопку TUNING на ресивере, и начнется автоматический поиск радиостанций. Когда станция найдена, поиск останавливается. При настройке на радиостанцию, появляется индикатор TUNED.

При настройке на стереофоническую радиостанцию, появляется также индикатор FM STEREO.

Пока не загорится индикатор TUNED, звук на выход не выдается.

- Если сигнал от стереофонической FM радиостанции слабый

В зависимости от конструкции здания и окружающей среды может оказаться, что хороший прием невозможен. В таком случае, переключитесь в режим ручной настройки (как описано в следующем разделе) и слушайте радиостанцию в моно.

Режим ручной настройки на радиостанции

1 Нажмите кнопку TUNER на пульте несколько раз для выбора «АМ» или «FM».

2 Нажмите кнопку TUN MODE так, чтобы с дисплея исчез индикатор «AUTO».

3 Нажмите и удержите кнопку курсора для выбора нужной радиостанции.

Можно также нажать кнопку TUNING на ресивере

Частота изменяется на 1 шаг при каждом нажатии кнопки. Если постоянно держать кнопку нажатой, то частота будет изменятся непрерывно до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Настраивайтесь, глядя на дисплей.

Чтобы вернуться в состояние «AUTO». Нажмите еще раз кнопку TUN MODE на ресивере. Ресивер автоматически настроится  на FM радиостанцию. Оставьте индикатор в состоянии «AUTO». В режиме ручной настройки радиостанции в диапазоне FM будут приниматься в монофоническом варианте.

Настройка на радиостанции путем прямого ввода частоты

Вы можете настроиться на радиостанции АМ или FM напрямую, путем непосредственного ввода соответствующей частоты.

(рисунок)

1 Нажмите кнопку TUNER на пульте несколько раз для выбора «АМ» или «FM»

2 Нажмите кнопку D.TUN.

(рисунок)

3 В течение 8 секунд, используйте цифровые кнопки для ввода частоты радиостанции.

- Например, чтобы настроиться на 87,5 (FM), нажмите 8,7,5 или 8,7,5,0.

Если вы ввели неверную частоту, набор можно будет повторить через 8 секунд.

### Регистрация пресетов радиостанций

Регистрация позволяет сохранить до 40 ваших любимых АМ и FM радиостанций. Предварительная регистрация позволяет настраиваться непосредственно на выбранные радиостанции.

Регистрация

1 Настройтесь на радиостанцию АМ, FM, которую вы хотите зарегистрировать.

2 Нажмите на кнопку MEMORY на ресивере, так чтобы номер предварительной настройки (пресета) начал мигать.

3 Пока вспыхивает номер (около 8 секунд), используйте кнопки PRESET / для выбора номера ячейки предварительной настройки в диапазоне от 1 до 40.

Стр. 3

4 Нажмите кнопку MEMORY еще раз, чтобы зарегистрировать данную радиостанцию. Станция сохранена, и номер ячейки предварительной настройки прекращает вспыхивать.

- Повторите эту процедуру для всех ваших любимых АМ/FM радиостанций.

Выбор предварительных настроек (пресетов) радиостанций.

1 Для выбора номера пресета используйте кнопку CH +/- на пульте ДУ.

- Вы можете также использовать кнопки PRESET /на ресивере. Кроме того, вы можете также использовать цифровые кнопки на пульте для прямого выбора пресетов.

Удаление предварительных настроек (пресетов) радиостанций.

1 Выберите пресет, который вы хотите удалить, с помощью кнопок CH +/- на пульте ДУ.

2 Удерживая кнопку MEMORY в нажатом состоянии, нажмите на кнопку TUNING MODE. Данная предварительная настройка будет удалена, и ее номер исчезает с дисплея.

Использование RDS (Европейская, австралийская и азиатские модели)

Аббревиатура RDS (Radio Data System ) означает систему передачи данных по радио и является методом передачи информации в радиосигналах FM .

- RDS работает только в странах, где доступно вещание RDS.

- В некоторых случаях, текстовые знаки, отображаемые ресивером, могут отличаться от знаков, передаваемых радиостанцией. Кроме того, неожиданные знаки могут быть отображены, когда принимаются неподдерживаемые знаки. Это не является неисправностью.

- Если сигнал от радиостанции RDS слабый, данные RDS могут отображаться с перерывами, или не отображаться вообще.

AV ресивер поддерживает четыре типа информации RDS:

PS (Program Service): При настройке на радиостанцию, передающую информацию PS, будет отображено название радиостанции. Нажатие кнопки DISPLAY отобразит значение частоты в течение 3 секунд.

RT (Radio Text): При настройке на радиостанцию RDS, передающую текстовую информацию, на дисплее будет показан текст.

PTY (Program Type): Это позволяет вам искать радиостанцию по типу.

TP (Traffic Program): Это позволяет вам искать радиостанции RDS, которые передают информацию об интенсивности автомобильного движения.

Отображение радиотекста (RT)

1 Нажмите кнопку RT/PTY/TP один раз. По дисплею будет прокручиваться информация радиотекста.

- Если на дисплее появляется сообщение “No Text Data”, информация RT не доступна.

Поиск радиостанции по типу (PTY)

1 Нажмите кнопку RT/PTY/TP дважды.

На дисплее появится тип текущей программы.

2 Используйте кнопки PRESET / для выбора желаемого типа программы.

На дисплее появится таблица типов радиостанций.

NONE	Отсутствует тип программы

NEWS	Новости

AFFAIRS	Текущие события с комментариями

INFO	Информация общего характера

SPORT	Спорт

EDUCATE	Образование

DRAMA	Радиопостановки

CULTURE	Культура

SCIENCE	Наука и новейшие технологии

VARIED	Различные речевые программы

POP M	Поп-музыка

ROCK M	Рок-музыка

EASY M	Легкая музыка

LIGHT M	Популярная классическая музыка

CLASSICS	Серьезная классическая музыка

OTHER M	Другая музыка

WEATHER	Погода

FINANCE	Финансы

CHILDREN	Передачи для детей

SOCIAL	Общественная жизнь

RELIGION	Религия

PHONE IN	Интерактивные программы

TRAVEL	Путешествия

LEISURE	Досуг

JAZZ	Джазовая музыка

COUNTRY	Музыка «кантри»

NATION M	Национальная музыка

OLDIES	Ретро-музыка

FOLK M	Народная музыка

DOCUMENT	Документальные передачи

Стр. 4

3 Для запуска поиска станций нужного типа, нажмите ENTER.

Ресивер производит поиск, пока не найдет станцию указанного типа, в этот момент он останавливается на короткое время перед тем, как продолжить поиск.

4 Когда желаемая радиостанция найдена, ее название начинает мигать на дисплее. Нажмите еще раз кнопку ENTER.

Если никакой станции не найдено, появляется сообщение “Not Found”.

Прослушивание информации о дорожном движении (TP)

1 Нажмите кнопку RT/PTY/TP три раза.

Если текущая радиостанция передает TP (Traffic Program), на дисплее появится “[TP]”, и вы услышите новости о движении, когда они передаются.

- Если сообщение “TP” появляется без квадратных скобок, значит, данная радиостанция не передает TP.

2 Для нахождения радиостанции, которая передает TP, нажмите ENTER.

Ресивер производит поиск, пока не обнаруживает радиостанцию, которая передает TP.

3 Когда желаемая радиостанция найдена, ее название начинает мигать на дисплее. Нажмите еще раз кнопку ENTER.

- Если никакой станции с TP не найдено, появляется сообщение “Not Found”.

Воспроизведение записей с USB устройств

Процедура: Вы можете провести настройку, следуя указаниям, появляющимся на экране телевизора (OSD). Для вывода экранного меню настройки, вы должны подсоединить кабелем HDMI ресивер к телевизору. Выберите пункт меню с помощью кнопок курсора на пульте и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. Для возврата к предыдущему меню, нажмите кнопку RETURN.

- (Европейская, австралийская, тайваньская и азиатские модели) Если язык меню  OSD задан как китайский - Chinese, то все операции не будут отражаться на экране TV. Проводите настройку, следуя указаниям, появляющимся на дисплее ресивера. Имейте в виду, что дисплей ресивера не поддерживает отображение китайских иероглифов. Символы, которые невозможно отобразить будут заменяться на «звездочки» (*).

¦¦Воспроизведение

1. Вставьте ваше запоминающее устройство USB с музыкальными файлами в порт USB на задней панели AV ресивера.

2. Нажмите кнопку NET на пульте для выбора меню "TOP".

3. Выберите "USB" c с помощью кнопок курсора и нажмите кнопку ENTER.

- Если "USB" индикатор мигает, проверьте, правильно ли вставлено USB устройство.

- Не отключайте USB запоминающее устройство пока "Connecting..." выведено на дисплей. Это может привести к повреждению данных или сбою в работе.

4. Нажмите кнопку ENTER еще раз в следующем окне. Список папок и музыкальных файлов, хранящихся на USB накопителе появится на дисплее. Для открытия папки, используйте курсор для ее выбора, а затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

5. Выберите файл для воспроизведения, используя кнопки курсора, затем нажмите кнопку ENTER или PLAY для запуска воспроизведения.

Стр. 5

- Порт USB ресивера соответствует стандарту USB 1.1. Скорость передачи данных может оказаться недостаточной для некоторых файлов, что может привести к перебоям в воспроизведении.

Прослушивание интернет-радио

Обзор Интернет-радио

Интернет-радио, известное также как онлайн радио, подкасты, потоковое радио и т.п., это общее название для сайта сервис-провайдера,  который предлагает предлагает аудио сервисы, передаваемые по сети Интернет. Во всем мире имеется множество веб-сайтов, предлагающих такие сервисы, от наземных радиостанций до персональных веб-сайтов.

Этот ресивер поставляется заранее настроенным на прием Интернет-радио станций (*), таких как TuneIn Radio, чтобы вы могли слушать эти сервисы, просто подсоединив ресивер к сети Интернет.

-.Сетевые сервисы или контент может оказаться недоступным, если сервис-провайдер прекратил свое вещание.

TuneIn Radio

Имея более 70,000 радиостанций и 2 млн. зарегистрированных программ по запросам (on-demand), TuneIn является  a сервисом, который позволяет слушать музыку, спортивные передачи и новости со всего мира.

Процедура: Вы можете провести настройку, следуя указаниям, появляющимся на экране телевизора. Для вывода экранного меню настройки, вы должны подсоединить кабелем HDMI ресивер к телевизору. Выберите пункт меню с помощью кнопок курсора на пульте и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. Для возврата к предыдущему меню, нажмите кнопку RETURN.

- (Европейская, австралийская, тайваньская и азиатские модели) Если язык меню  OSD задан как китайский - Chinese, то все операции не будут отражаться на экране TV. Проводите настройку, следуя указаниям, появляющимся на дисплее ресивера. Имейте в виду, что дисплей ресивера не поддерживает отображение китайских иероглифов. Символы, которые невозможно отобразить будут заменяться на «звездочки» (*).

¦¦Воспроизведение

1. Нажмите кнопку NET на пульте. Меню NET TOP появится на дисплее и "NET" индикатор загорится на дисплее.

2. Выберите "TuneIn Radio" используя кнопки курсора, а затем нажмите кнопку ENTER. Меню TuneIn верхнего уровня будет выведено на дисплей.

3. Выберите радиостанцию или программу, используя кнопки курсора, а затем нажмите кнопку ENTER для запуска воспроизведения.

Стр. 6

¦¦Работа с меню TuneIn

Для вывода на дисплей меню TuneIn, нажмите кнопку MENU пока воспроизводится радиостанция, или выберите "Go to Menu" и нажмите кнопку ENTER.

Выберите соответствующий пункт меню с помощью кнопок курсора и нажмите кнопку ENTER, чтобы проделать следующие процедуры:

Add to My Presets - Добавить в мои пресеты: Регистрирует радиостанции и программы в вашем списке "My Presets" для сервиса TuneIn. Это позволяет вам воспроизводить зарегистрированные радиостанции и программы с помощью простой процедуры. ("My Presets" не выводится на экран, если ни одна радиостанция или программа не зарегистрирована.)

Remove from My Presets - Удалить из моих пресетов: Стирает радиостанцию или программу из вашего списка "My Presets" для сервиса TuneIn.

Report a problem - Сообщение о проблеме: Сообщает о проблеме или интерактивно решает проблему, связанную с TuneIn.

View Schedule - Посмотреть расписание: Выводит на дисплей расписание передач радиостанции или программы.

Clear recents - Стереть недавние: Удаляет все радиостанции и программы из списка "Recents" в сервисе TuneIn. (Это меню выводится на дисплей только когда воспроизводится радиостанция или программа из списка "Recents".)

Add to My Favorites - Добавить в любимые: Регистрирует радио станций и программы в списке "My Favorites" в меню NET.

Это позволяет вам воспроизводить зарегистрированные радиостанции и программы с помощью простой процедуры.

¦¦Работа с меню TuneIn Account

Создание аккаунта на веб-сайте TuneIn позволяет вам автоматически добавлять радио станции и программы в ваши список "My Presets" на AV ресивере, если вы сохраните его на веб-сайте .

Для того, чтобы вывести на дисплей радиостанцию, зарегистрированную в "My Presets", вы должны войти в TuneIn с ресивера. Чтобы войти, выберите "Login" - "I have a TuneIn account" в главном меню "TuneIn", и затем введите ваше имя пользователя и пароль.

..Выберите "Login" - "Login with a регистрация code", а затем ассоциируйте  устройство на странице My Page веб-сайта TuneIn с помощью выведенного на дисплее регистрационного кода, который позволит вам входить на свою страницу с этого ресивера, не вводя  имя пользователя и пароль.

Pandora®– Приступая к работе (только для США, Австралии и Новой Зеландии)

Pandora - это бесплатный, персонализированный Интернет-радио сервис, который

воспроизводит музыку, который вы уже знаете, и помогает найти такую музыку, которая вам нравится.

. Процедура: Вы можете провести настройку, следуя указаниям, появляющимся на экране телевизора. Для вывода экранного меню настройки, вы должны подсоединить кабелем HDMI ресивер к телевизору TV. Выберите пункт меню с помощью кнопок курсора на пульте и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. Для возврата к предыдущему меню, нажмите кнопку RETURN.

1. Нажмите кнопку NET на пульте. NET экран выводится на дисплей и“NET” индикатор зажигается на дисплее ресивера. Для вывода на дисплей экрана NET, вы можете также нажать кнопку HOME, выбрать “Network Service” в меню Home, выведенном на дисплее, а затем нажать кнопку ENTER.

2. С помощью кнопок курсора на пульте, выберите “Pandora”, а затем нажмите кнопку ENTER.

3. Используйте кнопку PLAY для выбора “I have a Pandora Account” или “I’m new to Pandora”, а затем нажмите кнопку ENTER.

Если у вас нет аккаунта Pandora, выберите “I’m new to Pandora”.

Вы увидите код активации на вашем TV экране.

Запишите на бумаге этот код. Запустите соединенный с Интернет компьютер и наберите в вашем броузере www.pandora.com/onkyo. Введите ваш код активации, а затем следуйте указаниям на экране, чтобы создать ваш аккаунт Pandora и ваши персонализированные станции Pandora. Вы можете создать ваши станции, путем ввода ваших любимых треков и исполнителей по подсказке. После создания вашего аккаунта и станций вы можете вернуться в ваш ресивер Onkyo и нажать кнопку ENTER, чтобы начать прослушивание в вашем персонализированном сервисе Pandora.

Если у вас есть аккаунт Pandora, вы можете добавить его в ваш ресивер Onkyo, выбрав в меню  “I have a Pandora Account” и войдя с адресом вашего email и паролем.

..Если вы хотите использовать несколько пользовательских аккаунтов, смотрите в меню опцию “Using Multiple Accounts”. Зайти можно из экрана “Users”.

4. Воспроизводите станцию, используя кнопки для выбора станций из вашего списка, а затем нажмите кнопку ENTER. Воспроизведение начнется и появится экран воспроизведения.

¦¦Как создать новую станцию

Введите наименование трека, исполнителя, или жанр, и Pandora создаст для вас уникальную радиостанцию на базе музыкальных качеств этого трека, исполнителя, или жанра.

I like this track: Мне нравится этот трек: присвойте треку «палец вверх» - “thumbs-up” и Pandora будет воспроизводить больше подобной музыки.

I don’t like this track: Мне не нравится этот трек: присвойте треку «палец вниз» “thumbs-down” и Pandora запретит воспроизведение данного трека из текущей станции.

Стр. 7

Why is this track playing?: Почему этот трек воспроизводится?: Узнайте по каким музыкальным критериям Pandora создает вашу персональную радиостанцию.

I’m tired of this track: Я устал от этого трека: Если вам надоел этот трек, вы можете погрузить его в «сон», и целый месяц Pandora не будет заводить его для вас.

Create station from this artist: Создать станцию песен этого исполнителя: Создает радиостанцию на основе песен данного исполнителя.

Create station from this track: Создать станцию на основе этого трека: Создает радиостанцию на основе заданного трека.

Delete this station: Удалить эту станцию: Навсегда удаляет станцию из вашего аккаунта Pandora. Все ваши рекомендации в виде «палец вверх» будут утеряны если вы пожелаете воссоздать станцию на базе того же самого трека или исполнителя.

Rename this station: Переименовать эту станцию: позволяет  переименовать текущую радиостанцию.

Bookmark this artist: Поставить закладку на этого исполнителя: Pandora отметит закладкой любимого исполнителя в вашем профиле на сайте www.pandora.com.

Bookmark this track: Поставить закладку на этот трек: Pandora отметит закладкой текущий трек и позволит вам покупать все такие треки с Amazon или iTunes за один шаг!

Add to My Favorites: Add to My Favorites: Добавляет станцию в список My Favorites.

PANDORA

PANDORA, логотип PANDORA и the Pandora trade dress – это торговые марки или зарегистрированные торговые марки Pandora Media, Inc. Использовано по разрешению обладателя.

Сервис Spotify

Данное устройство совместимо со Spotify Connect. Чтобы активировать Spotify Connect, установите приложение Spotify на вашем смартфоне или планшете и создайте премиум аккаунт Spotify.

Смотрите на сайте для процедуры настройки сервиса Spotify: www.spotify.com/connect/

Программное обеспечение Spotify регулируется лицензиями для третьих лиц, с которыми можно ознакомиться здесь: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Воспроизведение

Просто нажмите на значок Connect в экране воспроизведения в приложении Spotify и выберите данное устройство, чем вы автоматически включите его (функция auto power on - автоматическое включение питания). Затем переключите входной сигнал на позицию NET, и можете начать воспроизведение высококачественной потоковой музыки с сервиса Spotify. Чтобы активировать функцию авто включения, убедитесь в том, что настройка "Network Standby" в меню Setup этого ресивера находится в положении "On". ("вкл").

Примечания по использованию функций мультизоны

Чтобы слушать музыку Spotify в отдельной комнате, выберите зону 2, и вручную выберите "NET", как вход в эту отдельную комнату. Также выберите этот ресивер в приложении Spotify.

Регулировка громкости в рамках приложения Spotify возможно только для оборудования, подключенного к клеммам ZONE2. Если для подключения используется любой другой разъем, регулировка громкости осуществляется  на аудио оборудовании, размещенном в отдельной комнате.

Чтобы вновь слушать музыку Spotify в главной комнате после воспроизведения в другой комнате, выберите "NET", как на вход в главную комнату.

SiriusXM - Интернет-радио (только для Северной Америки)

Если вы хотите прослушивать этот сервис, вы должны на него подписаться. Для того чтобы подписаться, зайдите на сайт www.siriusxm.com/интернетрадио на вашем компьютере. Когда вы подпишетесь, вам дадут имя и пароль, которые нужно ввести в AV ресивер. Для использования Интернет-радио SiriusXM, вы дожны иметь соединение вашего AV ресивера с Интернет. Используя пульт, проследуйте по этим шагам:

. Процедура: Вы можете провести настройку, следуя указаниям, появляющимся на экране телевизора. Для вывода экранного меню настройки, вы должны подсоединить кабелем HDMI ресивер к телевизору TV. Выберите пункт меню с помощью кнопок курсора на пульте и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. Для возврата к предыдущему меню, нажмите кнопку RETURN.

- (Европейская, австралийская, тайваньская и азиатские модели) Если язык меню  OSD задан как китайский - Chinese, то все операции не будут отражаться на экране TV. Проводите настройку, следуя указаниям, появляющимся на дисплее ресивера. Имейте в виду, что дисплей ресивера не поддерживает отображение китайских иероглифов. Символы, которые невозможно отобразить будут заменяться на «звездочки» (*).

Прослушивание интернет-радио

Стр. 8

Прослушивание интернет-радио

¦¦Воспроизведение

1. Нажмите кнопку NET на пульте. Экран  NET будет выведен на дисплей и загорится индикатор“NET” на дисплее ресивера. Для вывода на дисплей экрана NET, вы можете также нажать на кнопку HOME, выбрать “Network Service” в меню Home, а затем нажать кнопку ENTER.

2. С помощью кнопок курсора на пульте, выберите “SiriusXM Интернет-радио”, а затем нажмите кнопку ENTER.

3. Выберите “Sign In”, а затем нажмите кнопку ENTER. Если у вас есть аккаунт SIRIUS, вы можете зарегистрироваться, выбрав “Sign In”. Введите ваше имя пользователя и пароль в экране с клавиатурой или в меню Web Setup. Если вы не знаете ваше имя пользователя или пароль, позвоните Sirius XM (888) 539-7474 за помощью.

.. Если вы хотите использовать несколько пользовательских аккаунтов, смотрите в меню опцию “Using Multiple Accounts”. Зайти можно из экрана “Users”.

.

Использование экрана с клавиатурой

1 Используйте кнопки со стрелками      и ENTER для ввода вашего имени пользователя и пароля.

2 Выберите “OK”.

3 Нажмите кнопку ENTER. Появится экран “Confirm Your entries”.

4 Нажмите кнопку ENTER.

Появится надпись “Please wait...” а затем экран “SiriusXM Интернет Радио” который выводит на дисплей доступные для выбора категории.

4. Используйте кнопки для выбора категории, а затем нажмите кнопку ENTER.

Появится экран со списком категорий для выбора.

5. Используйте кнопки для выбора желаемого канала, а затем нажмите кнопку ENTER. Появится экран воспроизведения для выбера канала и вы сможете слушать SiriusXM Интернет-радио.

Вы можете управлять воспроизведением треков с помощью кнопок на пульте.

Работающие кнопки: , , ,

Add to My Favorites: добавляет канал в список любимых My Favorites.

Add to Presets: добавляет текущую воспроизводимую станцию в список пресетов.

Delete from Presets: Удаляет текущую воспроизводимую станцию из списка пресетов.

SiriusXM

Подписка на Интернет-радио продается отдельно и регулируется условиями компании Sirius (см. сайт www.sirius.com). Прочтите соглашение перед покупкой вашей подписки. Sirius, XM и все связанные марки и логотипы это торговые марки или зарегистрированные торговые марки Sirius XM Радио Inc. и ее филиалов. Все права защищены.

Slacker – Персональное Радио (только для Северной Америки)

. Процедура: Вы можете провести настройку, следуя указаниям, появляющимся на экране телевизора. Для вывода экранного меню настройки, вы должны подсоединить кабелем HDMI ресивер к телевизору TV. Выберите пункт меню с помощью кнопок курсора на пульте и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. Для возврата к предыдущему меню, нажмите кнопку RETURN.

¦¦Воспроизведение

1. Нажмите кнопку NET на пульте. Экран  NET TOP будет выведен на дисплей и загорится индикатор the “NET” на ресивере. Для вывода на дисплей экрана NET, вы можете также нажать кнопку HOME, выбрать “Network Service” в меню Home, а затем нажмите кнопку ENTER.

2. С помощью кнопок курсора ▲/▼ на пульте, выберите “Slacker Personal Radio”, а затем нажмите кнопку ENTER.

3. Если у вас нет аккаунта, создайте его на  веб-сайте Slacker (www.slacker.com) с вашего компьютера. Если у вас есть аккаунт Slacker, выберите “Sign in to your account”, а затем нажмите кнопку ENTER. Появляется клавиатурное окно. Вы можете ввести информацию с пульта или с помощью кнопок на корпусе ресивера.

Стр. 9

Прослушивание интернет-радио

4. Если в информации, которую вы ввели, нет ошибок, используйте кнопки ▲/▼ для выбора “OK” и затем нажмите кнопку ENTER. Появится окно для подтверждения информации об аккаунте.

5. Если у вас нет аккаунта, выберите “Access without Sign In” и нажмите кнопку ENTER для использования ограниченной версии сервиса. Имейте в виду, что возможности в этом варианте ограничены.

.. Если вы хотите использовать несколько пользовательских аккаунтов, см. раздел “Using

Multiple Accounts”. Зайти по логину можно из меню “Users”.

6. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта меню и затем нажмите кнопку ENTER. Для выхода из вашего аккаунта, используйте ▲/▼для выбора “Sign out” в этом окне и затем нажмите кнопку ENTER.

7. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора станции и затем нажмите кнопку ENTER или PLAY для запуска воспроизведения этой станции. Появится окно воспроизведения.

8. Вы можете контролировать треки с помощью кнопок на пульте.

Работающие кнопки: , , ,

Rate Song as Favorite: Информация запоминается на сервере, делая более вероятным повторное воспроизведение этой песни.

Ban Song (Запрет песни): Информация запоминается на сервере, делая менее вероятным повторное воспроизведение этой песни.

Ban Artist (Запрет исполнителя): Информация запоминается на сервере, делая менее вероятным повторное воспроизведение песни в исполнении этого певца.

Mark Favorite: Добавляет текущую станцию в список любимых.

Unmark Favorite: Убирает текущую станцию из списка любимых.

Add song to Library: Добавляет текущий трек в вашу библиотеку.

Delete song from Library: Убирает текущий трек из вашей библиотеки.

Add to My Favorites: Добавляет станцию или песню в список фаворитов - My

Favorites.

Использование нескольких пользовательских аккаунтов: AV ресивер поддерживает несколько пользовательских аккаунтов, это означает, что вы можете свободно менять несколько логинов. После регистрации пользовательских аккаунтов, логин осуществляется в окне “Users”. Зайти по логину можно из меню “Users”.

Нажмите кнопку MENU пока экран Users выведенна дисплее. Появится меню “Add new user”, “Remove this user”. Вы можете запомнить новый пользовательский аккаунт, или удалить существующий.

..Некоторые сервисы не позволяют использовать несколько пользовательских аккаунтов.

..Вы можете запомнить до 10 пользовательских аккаунтов.

..Для смены аккаунта вы должны сначала выйти из текущего аккаунта, и затем снова зайти в  экран “Users”

Регистрация других Интернет-радиостанций

Для прослушивания других Интернет-радио программ, зарегистрируйте программу в меню "My Favorites" в экране NET как описано ранее. Устройство поддерживает Интернет-радио станции, хранящиеся в следующих форматах: PLS (URL оканчивается на .pls), M3U (URL оканчивается на .m3u) и RSS (URL оканчивается на rss/rdf/

xml).

..Вы можете зарегистрировать до 40 Интернет-радио станций.

..В зависимости от типа воспроизводимых данных и формата файлов, возможно, вы не сможете воспроизводить Интернет-радио станцию, даже если ее формат - PLS, M3U или Podcast (RSS).

..Доступные сервисы могут меняться в зависимости от вашего региона проживания.

. Процедура: Вы можете провести настройку, следуя указаниям, появляющимся на экране телевизора. Для вывода экранного меню настройки, вы должны подсоединить кабелем HDMI ресивер к телевизору TV. Выберите пункт меню с помощью кнопок курсора на пульте и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. Для возврата к предыдущему меню, нажмите кнопку RETURN.

¦¦Регистрация

Перед процедурой: Наименование и URL дополнительных радио станций потребуются для этой процедуры. Проверьте их характеристики перед использованием.

1. Нажмите кнопку NET на пульте. Меню NET появится на дисплее, и индикатор "NET" загорится на дисплее.

..Ту же самую процедуру можно проделать, выбрав “Network Service” в меню Home.

2. Выберите "My Favorites", используя кнопки курсора, и затем нажмите кнопку ENTER. Меню "My Favorites" будет выведено на дисплее.

3. Выберите пустое поле в "My Favorites", используя кнопки курсора, а затем нажмите кнопку MENU. Меню будет выведено на дисплее.

Стр. 10

Прослушивание интернет-радио

4. С помощью кнопок курсора, выберите "Create new station ", и затем нажмите кнопку ENTER. Экран с клавиатурой будет выведен на дисплее.

5. Введите наименование и URL радиостанции, которую хотите добавить.

..Выберите "Shift" и нажмите кнопку ENTER для переключения регистра клавитуры. Выберите "Left" или "Right" и нажмите кнопку ENTER чтобы переместить курсор в выбранном направлении. Выбирайте "BS" и нажимайте кнопку ENTER для стирания символа слева от курсора.

¦¦Регистрация станций с использованием компьютера PC

Перед процедурой: Наименование и URL дополнительных радио станций потребуются для этой процедуры. Проверьте их характеристики перед использованием.

1. Нажмите кнопку RCV на пульте. Всегда нажимайте сначала кнопку RCV, чтобы перевести пульт в режим RECEIVER (режим для управления этим ресивером) т.к. его режим может быть изменен для управления другими компонентами.

2. Нажмите кнопку HOME для вывода на дисплей меню Home.

..Меню Home будет также выведено на дисплее, если на ресивере нажать кнопку HOME.

3. Выберите "Setup" с помощью кнопок курсора и нажмите кнопку ENTER.

4. Выберите "12. Network Setup" с помощью кнопок курсора ▲/▼ и нажмите кнопку ENTER.

5. Выберите "IP Address" с использованием кнопок курсора ▲/▼для вывода на дисплей IP адреса.

..Запишите выведенный на дисплее IP адрес, т.к. он еще потребуется в следующих процедурах.

6. Запустите веб-броузер на PC или смартфоне и т.п. и введите IP адрес этого ресивера в адресную строку броузера. На  дисплее в броузере будет выведен статус ресивера.

("WEB Setup")

..Если вы используете Интернет Explorer, вы можете также ввести URL, выбрав подменю “Open...” в меню “File”.

7. Кликните значок "My Favorites", затем введите наименование и URL Интернет-радиостанции.

8. Кликните “Save” чтобы зарегистрировать введенную Интернет-радиостанцию в списке “My Favorite” на устройстве.

Чтобы переименовать зарегистрированную радиостанцию: В ходе воспроизведения радиостанции или же выбрав радиостанцию в списке "My Favorites" с использованием кнопок курсора, нажмите кнопку MENU для вывода на дисплей меню. Выберите "Rename this station" используя кнопки курсора, затем нажмите кнопку ENTER для вывода на дисплей экрана с клавиатурой и переименуйте станцию как хотите.

..радиостанцию можно также переименовать из меню настройки "WEB Setup".

¦¦Воспроизведение зарегистрированных радиостанций

1. Нажмите кнопку NET на пульте. Меню NET появится на дисплее и индикатор "NET" загорится на дисплее.

..Ту же самую процедуру можно проделать, выбрав “Network Service” в меню Home.

2. С помощью кнопок курсора, выберите "My Favorites", а затем нажмите кнопку ENTER. Зарегистрированные  Интернет-радиостанции будут выведены на дисплее.

3. Выберите a радиостанцию для воспроизведения, используя кнопки курсора, и  нажмите кнопку ENTER для запуска воспроизведения.

¦¦Удаление зарегистрированных радиостанций

1. Нажмите кнопку NET на пульте. Меню NET появится на дисплее и индикатор "NET" загорится на дисплее.

2. С помощью кнопок курсора, выберите "My Favorites", а затем нажмите кнопку ENTER. Зарегистрированные  Интернет-радиостанции будут выведены на дисплее.

3. Выберите радиостанцию, которую хотите удалить, используя кнопки курсора, и нажмите кнопку MENU. Меню будет выведено на дисплее.

.. Меню выводится также на дисплей, если вы нажмете кнопку MENU в ходе воспроизведения радиостанции.

4. Выберите "Delete from My Favorites", используя кнопки курсора, а затем нажмите кнопку ENTER. Появится экран подтверждения.

5. С помощью кнопок курсора, выберите "OK", а затем нажмите кнопку ENTER чтобы стереть радиостанцию.

.. Выберите  "Back" для возврата к предыдущему экрану.

.. Радиостанцию можно также удалить в меню настройки "WEB Setup".

Стр. 11

Прослушивание потоковой музыки на сервере через DLNA

Обзор DLNA

DLNA (сокращение от Digital Living Network Alliance) – это стандарт, а также бесприбыльная совместная организация, которая определяет принципы интероперабельности, позволяющие обеспечить обмен и разделение цифровых медиа между мультимедиа устройствами, а иногда это сокращение используется для самой функции.

Этот ресивер позволяет вам воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на вашем компьютере или жестком диске, подсоединенном к вашей домашней сети (NAS устройство).

Убедитесь, что ресивер и PC или NAS устройство подсоединены к одному и тому же роутеру.

(рисунок)

Интернет-радио

PC

Роутер

NAS

..Для воспроизведения музыкальных файлов через DLNA, вам нужно NAS устройство и т.п. с функциями DLNA сервера и DLNA плеер (программный) для приема потоковой музыки. Вы можете также принимать потоковые музыкальные файлы, используя PC с установленным на нем Windows Media Player 11 или 12, т.к. они оснащены функциями DLNA  сервера и плеера. Для того, чтобы активировать стриминг, вы должны сначала  сконфигурировать Windows Media Player 11 или Windows Media Player 12.

..С помощью функции удаленного воспроизведения Windows Media Player 12 вы можете принимать на ресивер потоковые музыкальные файлы, хранящиеся на вашем компьютере, управляя ими с PC.

Конфигурирование Windows Media Player

¦¦Windows Media Player 11

1. Включите ваш PC и запустите Windows Media Player 11.

2. В меню "Library", выберите "Media Sharing". Диалоговое окно будет выведено на дисплее.

3. Выберите поле "Share my media", а затем кликните "OK". Список поддерживаемых устройств будет выведен на дисплее.

4. Выберите этот ресивер, а затем кликните "Allow". В соответствующей иконке появится галочка.

5. Кликните "OK" чтобы закрыть диалоговое окно.

¦¦Windows Media Player 12

1. Включите ваш PC и запустите  Windows Media Player 12.

2. В меню "Stream", выберите "Turn on media streaming".

Диалоговое окно будет выведено на дисплее.

..Если прием потокового медиа уже включен, выберите "More streaming options..." в меню "Stream" чтобы получить список плееров в сети.

Переходите к шагу 4.

3. Кликните значок "Turn on media streaming". список Playerов в сети будет выведен на дисплее.

4. Выберите этот ресивер в меню "Media streaming options" и проверьте, установлено ли  "Allow" - разрешить.

5. Кликните "OK" для закрытия диалогового окна.

Воспроизведение через DLNA

. Процедура: Вы можете провести настройку, следуя указаниям, появляющимся на экране телевизора. Для вывода экранного меню настройки, вы должны подсоединить кабелем HDMI ресивер к телевизору TV. Выберите пункт меню с помощью кнопок курсора на пульте и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. Для возврата к предыдущему меню, нажмите кнопку RETURN.

- (Европейская, австралийская, тайваньская и азиатские модели) Если язык меню  OSD задан как китайский - Chinese, то все операции не будут отражаться на экране TV. Проводите настройку, следуя указаниям, появляющимся на дисплее ресивера. Имейте в виду, что дисплей ресивера не поддерживает отображение китайских иероглифов. Символы, которые невозможно отобразить будут заменяться на «звездочки» (*).

¦¦Воспроизведение

1. Запустите сервер (Windows Media Player 11, Windows Media Player 12, или NAS устройство), воспроизводящий хранящиеся музыкальные файлы

.

2. Нажмите кнопку NET на пульте. Меню NET появится на дисплее и the индикатор "NET" загорится на дисплее.

Если мигает надпись "NET", AV ресивер не подсоединен правильно к сети. Тогда, используя проводное LAN соединение, проверьте подключение Ethernet кабеля, и затем, используя беспроводное LAN соединение, проверьте, горит ли "Wi-Fi" индикатор на левой стороне AV ресивера.

Стр. 12

Прослушивание потоковой музыки через DLNA

3. Выберите "DLNA" с помощью кнопок курсора и нажмите кнопку ENTER.

4. С помощью кнопок курсора, выберите целевой сервер, и затем нажмите кнопку ENTER. Список содержимого на выбранном сервере будет выведено на дисплее.

..Поиск не работает на серверах, которые не поддерживают функции поиска.

..Ресивер не может получить доступ к изображениям и видео, хранящимся на серверах.

..Контент, хранящийся на сервере может не быть выведен на дисплей в зависимости от установок сервера на разделение файлов.

5. Выберите музыкальный файл для воспроизведения, используя кнопки курсора, и нажмите кнопку ENTER или PLAY для запуска воспроизведения.

..Если "No Item" выведено на дисплее, проверьте, правильно ли сделано сетевое соединение.

Управление удаленным воспроизведением с PC

Вы можете использовать этот ресивер для воспроизведения музыкальных файлов, хранящихся на вашем компьютере, управляя им с PC, подключенного к вашей домашней сети. Этот ресивер обеспечивает удаленное воспроизведение с помощью Windows Media Player 12. Для использования функции удаленного воспроизведения, вы должны сначала сконфигурировать Windows Media Player 12.

..Используя DLNA-совместимый контроллер (такой как Android приложение), вы можете выбрать музыкальный файл, хранящийся на Windows Media Player 12 и осуществить потоковую передачу на этот ресивер, управляя с контроллера. За информацией о том, как запустить удаленное воспроизведение, используя контроллер, обращайтесь к инструкции на контроллер.

¦¦Конфигурирование на PC

1. Включите ваш PC и запустите  Windows Media Player 12.

2. В меню "Stream", выберите "Turn on media streaming".

Диалоговое окно будет выведено на дисплее.

..Если потоковое медиа уже включено, выберите "More streaming options..." в меню "Stream" для получения списка плееров в сети.

Переходите к шагу 4.

3. Кликните значок "Turn on media streaming". Список  плееров в сети будет выведен на дисплее.

4. Выберите этот ресивер в меню "Media streaming options" и проверьте, что в нем выбрано "Allow".

5. Кликните "OK" чтобы закрыть диалоговое окно.

6. Откройте меню "Stream" и проверьте, поставлена ли галочка в поле  "Allow remote control of my Player...".

¦¦Удаленное воспроизведение

1. Включите питание ресивера.

2. Включите ваш PC и запустите  Windows Media Player 12.

3. Выберите музыкальный файл для воспроизведения с помощью Windows Media Player 12,  и кликните правой кнопкой мыши его значок.

..Для удаленного воспроизведения музыкальных файлов с других серверов, откройте целевой сервер из меню "Other Libraries" и выберите  музыкальный файл для воспроизведения.

4. Выберите этот ресивер в меню "Play to". Окно "Play to" плеера Windows Media Player 12 откроется, и музыкальный файл запустится на воспроизведение через ресивер.

.. В ходе удаленного воспроизведения управление им возможно из окна "Play to" на PC. Экран воспроизведения выводится на дисплей TV, подсоединенного к ресиверу с использованием HDMI кабеля. Если ваш PC работает под Windows 8, кликните значок "Play to", а затем выберите этот ресивер.

5. Отрегулируйте громкость, используя ползунковую диаграмму в окне "Play to".

..Иногда громкость, выведенная в окне удаленного воспроизведения, может отличаться от той, что появляется на дисплее ресивера.

..Когда громкость отрегулирована с ресивера, ее величина не отражается в окне "Play to".

..Этот ресивер не может воспроизводить музыкальные файлы в удаленном режиме в следующих ситуациях.

– Используется  сетевой сервис.

– Воспроизводится музыкальный файл с запоминающего устройства USB.

В зависимости от версии Windows Media Player, названия пунктов, которые необходимо выбрать, могут отличаться от приведенных здесь.

Стр. 13

Воспроизведение музыкальных файлов из разделяемой папки

Обзор разделяемой папки

Разделяемая папка – это каталог, который находится на PC или NAS устройстве (жестком диске, подсоединенном к вашей сети) и сделан доступным для многих пользователей в сети.

Вы можете воспроизводить музыкальные файлы из разделяемой папки на PC или NAS устройстве, подсоединенном к той же самой сети, что и ресивер. Для воспроизведения музыкальных файлов из разделяемой папки, вы должны сначала сконфигурировать Windows 8 или Windows 7, Убедитесь, что ресивер и PC или NAS устройство подсоединены к одному и тому же роутеру.

Интернет-радио

PC

Роутер

NAS

..Сначала надо сконфигурировать вариант разделения папок и создать расшаренную (разделяемую) папку на вашем компьютере PC.

..За информацией, как сконфигурировать NAS устройство и создать разделяемую папку, обращайтесь к инструкции на NAS устройство.

Конфигурирование PC

¦¦ Задание опций для расшаривания файлов

1. Выберите "Choose Home group and Sharing Options" в панели управления "Control Panel".

..Если это меню не выведено на дисплее, проверьте установлено ли  "View by" в положение "Category".

2. Выберите "Change advanced sharing settings".

3. Проверьте, установлены ли  галочки в следующих квадратиках:

в "Home or Work":

"Enable network discovery"

"Turn on file and printer sharing"

"Turn on sharing so anyone with network access can read и write файлы in the Public folders"

"Turn off password protected sharing"

4. Выберите пункт меню "Save Changes" и кликните "OK" в поле подтверждения.

¦¦ Создание  расшаренной (разделяемой) папки

1. Выберите папку для разделения и кликните правой кнопкой мыши на ее значок.

2. Выберите "Properties".

3. Выберите "Advanced Sharing" в поле "Sharing" tab.

4. Выберите поле "Share this folder" и кликните "OK".

5. Выберите "Share" для  "Network File и Folder Sharing".

6. Выберите "Everyone" из разворачивающегося меню . Кликните "Add", а затем "Share".

.. Если вы хотите задать имя пользователя и пароль для папки, сделайте соответствующие установки для пункта “Permissions” в меню “Advanced Sharing” в квадратике “Sharing”..

.. Проверьте, правильно ли задана рабочая группа - “Workgroup”..

. Процедура: Вы можете провести настройку, следуя указаниям, появляющимся на экране телевизора. Для вывода экранного меню настройки, вы должны подсоединить кабелем HDMI ресивер к телевизору TV. Выберите пункт меню с помощью кнопок курсора на пульте и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. Для возврата к предыдущему меню, нажмите кнопку RETURN.

- (Европейская, австралийская, тайваньская и азиатские модели) Если язык меню  OSD задан как китайский - Chinese, то все операции не будут отражаться на экране TV. Проводите настройку, следуя указаниям, появляющимся на дисплее ресивера. Имейте в виду, что дисплей ресивера не поддерживает отображение китайских иероглифов. Символы, которые невозможно отобразить будут заменяться на «звездочки» (*).

¦¦Воспроизведение

1. Нажмите кнопку NET на пульте. Меню NET появится на дисплее и индикатор "NET" загорится на дисплее.

..Если индикатор "NET" мигает, проверьте сетевое соединение AV ресивера, правильно ли он подсоединен к сети. Когда используется проводное LAN соединение, проверьте подсоединение кабеля Ethernet, а когда используется беспроводное LAN соединение, проверьте, горит ли "Wi-Fi" индикатор на левой стороне AV ресивера.

Воспроизведение потоковой музыки из разделяемой папки

Стр. 14

Воспроизведение содержимого разделяемой папки

2. С помощью кнопок курсора , выберите "Home Media", а затем нажмите кнопку ENTER.

3. С помощью кнопок курсора, выберите целевой сервер, и затем нажмите кнопку ENTER.

.. Имя сервера на вашем компьютере можно узнать в меню «Свойства» - «properties».

4. С помощью кнопок курсора, выберите нужную разделяемую папку, а затем нажмите кнопку ENTER.

5. Если требуется имя пользователя и пароль, введите, необходимую информацию.

.. Информация о вашем login – это то, что вы задали в пользовательском аккаунте, когда создавали  разделяемую папку.

..Однажды введенная, информация о вашем login будет запомнена для следующих заходов.

6. Выберите музыкальный файл для воспроизведения, используя кнопки курсора, и

нажмите кнопку ENTER или PLAY ►для запуска воспроизведение.

Стр. 15

Использование пульта для воспроизведения музыкальных файлов

Обзор процедур, выполняемых с пульта

Пульт этого ресивера позволяет вам управлять и/или воспроизводить музыкальные файлы, хранящийся на запоминающих устройствах USB, в Интернет радио, на PC и NAS устройствах в вашей сети, а также на Bluetooth-совместимых устройствах.

..Доступные кнопки могут быть разными в зависимости от сервиса и устройства воспроизведения.

..Некоторые кнопки не могут быть использованы с Bluetooth-совместимыми

устройствами. Более того, Bluetooth-совместимые устройства должны поддерживать AVRCP профиль. Некоторыми устройствами невозможно управлять, даже если они поддерживают AVRCP профиль.

Функции кнопок пульта

1. Нажмите кнопку селектора входов INPUT SELECTOR (NET, или BLUETOOTH)  на пульте.

2. Управляйте устройством с пульта в соответствии с наименованием и функциями каждой кнопки.

1 TOP MENU: Эта кнопка выводит на дисплей главное меню для каждого медиа источника или сервера.

2 ▲/▼, ENTER: Эти кнопки осуществляют навигацию по пунктам и активируют выбранный режим.

◄/►: Эти кнопки позволяют пролистывать страницы.

3 : Эта кнопка осуществляет быструю перемотку назад текущего трека. Эта кнопка не работает за 10 секунд перед концом воспроизведения.

4 : Эта кнопка воспроизводит текущий трек с самого начала. При нажатии этой кнопки дважды воспроизводится предыдущий трек.

5 Кнопка  CH +/-: Перемещает курсор по списку Интернет радиостанций в "My Favorites".

6 MENU: Эта кнопка выводит на дисплей the меню каждого Интернет-радио сервиса.

7 RETURN: Эта кнопка возвращает на предыдущий экран.

8 : Эта кнопка осуществляет быструю перемотку вперед текущего трека. Эта кнопка не работает за 10 секунд перед концом воспроизведения.

9 : Эта кнопка воспроизводит следующий трек.

10 Эта кнопка запускает воспроизведение.

11 Эта кнопка делает паузу в ходе воспроизведения.

12 SEARCH: Эта кнопка переключает между экраном воспроизведения и экраном списка в ходе воспроизведения.

13 Эта кнопка останавливает воспроизведение.

14 MODE: Эта кнопка воспроизводит видео со входа, выбранного в меню "Video Select". Последовательное нажатие этой кнопки включает или отключает показ видео. Положение меню OSD на экране можно изменить нажимая на кнопку ENTER, пока видео выводится на экран.

Эти кнопки не работают, если язык меню  OSD задан как китайский - Chinese, (Европейская, австралийская, тайваньская и азиатские модели).

15 RANDOM: Эта кнопка запускает случайное  воспроизведение.

16 REPEAT: Эта кнопка повторно воспроизводит трек (или треки).

При нажатии на эту кнопку несколько раз меняются режимы повторного воспроизведения.

17 DISPLAY: Эта кнопка изменяет выведенную на дисплее информацию о треке в ходе воспроизведения. При нажатии на эту кнопку, когда на на дисплее выведен список, экран меняется на отображение хода воспроизведения.

..Для Bluetooth-совместимых устройств: можно использовать следующие кнопки:  / PLAY, PAUSE , SEARCH / и STOP.

Иконки (пиктограммы) выводимые на дисплее в ходе воспроизведения.

Иконки выводятся на дисплее в ходе воспроизведения музыкальных файлов. Значения каждой из них следующее:

: Folder - Папка

: Track - трек

: Play - воспроизведение

: Pause - пауза

: Fast-forward - быстрая перемотка вперед

: Fast-reverse - быстрая перемотка назад

: Исполнителя - исполнитель

: Album - альбом

: Repeat One Track – повтор одного трека

: Repeat within a folder - повтор всех треков в папке

: Repeat – повторное воспроизведение

: Shuffle – случайное воспроизведение

Стр. 16

Использование режимов прослушивания

Выбор режимов прослушивания

Режимы прослушивания позволяют вам выбирать наилучшие звуковые эффекты для вашего входного источника.

1. После нажатия кнопки RECEIVER на пульте, нажмите одну из следующих четырех кнопок:

MOVIE/TV   MUSIC   GAME   STEREO

2. Нажимайте выбранную кнопку несколько раз, чтобы переключать режимы, показываемые на дисплее ресивера.

Задайте режим прослушивания по вашему выбору, оценивая реальное качество звучания.

Dolby D

За детальной информацией о типах режимов прослушивания, обращайтесь в раздел "Listening Modes Types" – «Типы режимов прослушивания». За информацией о типах режимов прослушивания, выбираемых с помощью каждой кнопки, обращайтесь в раздел "Selectable Listening Modes" – «Выбираемые режимы прослушивания».

Типы режимов прослушивания

Список режимов прослушивания в алфавитном порядке

¦¦All Ch Стерео

Идеальный режим для воспроизведения фоновой музыки, равномерно наполняющий пространство прослушивания стерео звуком.

¦¦Direct

В этом режиме, сигнал выбранного входного источника воспроизводится «как есть».

Например, если на входе 2-канальный источник типа музыкального CD, то на выходе будет стерео, или, если на входе сигнал Dolby Digital, то звуковое поле будет контролироваться в соответствии с числом имеющихся каналов.

¦¦ Dolby Atmos

Появившийся вначале в больших кинотеатрах, формат Dolby Atmos обеспечивает революционное ощущение многомерности  звука и полного погружения в него в домашних театрах. Dolby Atmos – это адаптируемый и масштабируемый объектно-ориентированный формат, который воспроизводит аудио записи как звуки независимых объектов, точно позиционируемых и динамично перемещающихся в трехмерном пространстве комнаты прослушивания во время воспроизведения. Основым отличием  Dolby Atmos является появление вертикального измерения звука над головами слушателей.

¦¦Dolby D (Dolby Digital)

Этот режим предназначен для использования с источниками Dolby Digital. Аудио от входного источника воспроизводится «как есть», без обработки окружающего звука.

.Этот режим прослушивания может быть выбран только тогда, когда ваш Blu-ray Disc/DVD плеер подсоединен к ресиверу цифровым способом или выход плеера задан как битстрим.

¦¦Dolby D + (Dolby Digital Plus)

Этот режим предназначен для использования с источниками, записанными в формате Dolby Digital Plus. Аудио от входного источника воспроизводится «как есть», без обработки окружающего звука.

.. Этот режим прослушивания может быть выбран только тогда, когда ваш Blu-ray Disc/DVD плеер подсоединен к ресиверу цифровым способом или выход плеера задан как битстрим.

¦¦ Dolby Surround

Dolby Surround – это технология окружающего звука нового поколения, которая интеллектуально расширяет любой стерео источник, а также 5.1-канальный или 7.1-канальный контент для воспроизведения через ваш комплект акустических систем. Dolby Surround совместим с традиционными схемами расположения акустических систем, а также со схемами, предназначенными для воспроизведения записей в формате Dolby Atmos, в которых используются потолочные  акустические системы или специальные колонки с технологией Dolby Speaker (излучающие в потолок для создания виртуальных верхних каналов).

¦¦Dolby TrueHD

Используйте этот режим для источников, записанных в формате Dolby TrueHD.

.. Этот режим прослушивания может быть выбран только тогда, когда ваш Blu-ray Disc/DVD плеер подсоединен к ресиверу цифровым способом или выход плеера задан как битстрим.

.

¦¦DSD

Используйте этот режим для источников сигнала, записанных в формате DSD.

..Этот ресивер поддерживает DSD сигналы, поступающие на вход HDMI IN.

Однако, в зависимости от подсоединенного плеера, возможно получение лучшего качества звука, если на выходе плеера задан PCM сигнал. В этом случае, следует сконфигурировать его выход как PCM.

.. Этот режим прослушивания может быть выбран только тогда, когда ваш Blu-ray Disc/DVD плеер подсоединен к ресиверу цифровым способом или выход плеера задан как битстрим.

¦¦DTS

Этот  режим предназначен для использования с DTS источниками.

.. Этот режим прослушивания может быть выбран только тогда, когда ваш Blu-ray Disc/DVD плеер подсоединен к ресиверу цифровым способом или выход плеера задан как битстрим.

Стр. 17

¦¦DTS 96/24

Этот  режим предназначен для использования с источниками формата DTS 96/24. Благодаря частоте дискретизации 96 кГц и 24-битовому разрешению, он обеспечивает превосходное качество.

..В зависимости от установок, этот режим прослушивания превращается в DTS.

.. Этот режим прослушивания может быть выбран только тогда, когда ваш Blu-ray Disc/DVD плеер подсоединен к ресиверу цифровым способом или выход плеера задан как битстрим.

¦¦DTS Express

Этот  режим предназначен для использования с источниками формата DTS Express.

..Входные источники: 5.1-канальный

.. Этот режим прослушивания может быть выбран только тогда, когда ваш Blu-ray Disc/DVD плеер подсоединен к ресиверу цифровым способом или выход плеера задан как битстрим.

¦¦DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

Этот  режим предназначен для использования с источниками формата DTS-HD High Resolution Audio .

.. Этот режим прослушивания может быть выбран только тогда, когда ваш Blu-ray Disc/DVD плеер подсоединен к ресиверу цифровым способом или выход плеера задан как битстрим.

¦¦DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

Этот  режим предназначен для использования с источниками формата DTS-HD Master Audio.

.. Этот режим прослушивания может быть выбран только тогда, когда ваш Blu-ray Disc/DVD плеер подсоединен к ресиверу цифровым аудио соединением (COAXIAL, OPTICAL или HDMI).

¦¦DTS Neo:6

Этот режим расширяет любой 2-канальный источник для 5.1-канального воспроизведения. Он предлагает полный диапазон частот для всех каналов, с большей независимостью каналов друг от друга. Имеется два варианта этого режима: один идеален для фильмов, а другой – для музыки.

Neo:6 Cinema: используйте этот режим с любыми 2-канальными фильмами.

Neo:6 Music: используйте этот режим с любыми 2-канальными музыкальными источниками.

DTS Neural:X

Neural:X позволяет расширять воспроизведение старого контента, такого как моно, стерео, 5.1 или 7.1-канальный на гораздо большее число акустических систем, включая их конфигурации  с верхними каналами для формата DTS:X.

DTS:X

Этот  режим предназначен для использования с источниками формата DTS. DTS:X – это объектно-ориентированная технология окружающего звука нового поколения компании DTS, которая включает вертикальное измерение для создания подлинного погружения в звуковое поле в вашей гостиной.

ES Discrete (DTS-ES Discrete)

Этот режим прослушивания предназначен для использования с DTS-ES Discrete источниками, содержащими раздельно записанные каналы и позволяет воспроизводить 6.1 или 7.1 каналов с задними тыловыми. Полностью раздельные семь каналов улучшают пространственный образ и обеспечивают локализацию звуков на все 360 градусов, создавая переходы звуков из одного тылового канала в другой.

Этот режим прослушивания может быть выбран только тогда, когда ваш Blu-ray Disc/DVD плеер подсоединен к ресиверу цифровым аудио соединением или или выход плеера задан как битстрим.

Используйте DVD диски с логотипом DTS ES, особенно для записей, содержащих звуковые дорожки DTS-ES Matrix.

ES Matrix (DTS-ES Matrix)

Этот режим прослушивания предназначен для использования с звуковыми дорожками в DTS-ES Matrix и позволяет воспроизводить 6.1 или 7.1 каналов, используя матрично-закодиpованные тыловые каналы.

- Этот режим прослушивания может быть выбран только тогда, когда ваш Blu-ray Disc/DVD плеер подсоединен к ресиверу цифровым аудио соединением или или выход плеера задан как битстрим.

- Используйте CD, DVD или LD диски с логотипом with DTS ES, особенно для записей, содержащих звуковые дорожки DTS-ES Matrix.

¦¦Full Mono

В этом режиме все АС издают монофонический звук, поэтому музыка звучит одинаково в любой точке помещения.

¦¦Game-Action

В этом режиме, локализация звука более отчетливая, с упором на бас.

¦¦Game-Rock

В этом режиме, звуковое давление особенно подчеркивается, чтобы усилить ощущение живого концерта.

¦¦Game-RPG

В этом режиме, звук имеет более  драматическое воздействие, создавая атмосферу, похожую на ту, что в режиме Orchestra.

¦¦Game-Sports

Подходит для аудио источников с большой долей реверберации.

¦¦Mono

Используйте этот режим для воспроизведения старых фильмов с монофоническим звуком или прослушивания левого и правого каналов по отдельности, в случае, если каждый канал содержит звуковую дорожку на своем языке. Позволяет также прослушивать мультиплексированные дорожки с DVD и других источников.

¦¦Multichannel

Этот  режим предназначен для использования с многоканальными источниками PCM сигналов.

¦¦Orchestra

Режим подходит для классической и оперной музыки. Центральный канал выключен, а каналы окружающего звука подчеркнуты для расширения стерео образа. Имитирует естественную реверберацию в больших залах.

¦¦Pure Audio (Европейская, австралийская и азиатская модели)

В этом режиме оригинальный звук воспроизводится максимально точно. Аудио от входного источника воспроизводится «как есть», без обработки окружающего звука. В этом режиме, дисплей и внутренние цепи обработки видеосигнала выключаются, минимизируя возможные источники помех, для максимально верного воспроизведения.

- Этот  режим не может быть выбран, когда Zone 2 включена. Активирование Zone 2 когда выбран этот режим, приводит к автоматическому переключению в режим прослушивания Direct.

¦¦Стерео

В этом режиме, звук выводится только фронтальными левой и правой акустическими системами и сабвуфером..

¦¦Studio-Mix

Подходит для рок- и поп-музыки. Создается мощный, живой акустический образ клубного или рок-концерта.

¦¦T-D (Theater-Dimensional)

T-D (Theater-Dimensional): В этом режиме вы получаете виртуальный окружающий звук всего из двух или трех АС. Это достигается управлением звуками, достигающими правого и левого ушей слушателя.

.. Можно однако не получить хороших результатов, если в помещении сильная реверберация (эхо) и для них режим не рекомендуется.

Стр. 18

THX

Основанная Джорджем Лукасом, компания THX разрабатывает жесткие стандарты, которые обеспечивают воспроизведение кинофильмов в кинотеатрах и домашних театрах так, как задумал режиссер. Режимы THX Modes тщательно оптимизируют тональные и пространственные характеристики звуковой дорожки для воспроизведения в условиях домашнего театра. Они могут быть использованы с 2-канальными матрицированными или многоканальными источниками. Выходной сигнал задних тыловых колонок зависит от материала источника и выбранного режима прослушивания.

- Режим THX может тонко настроить акустические и пространственные характеристики звуковой дорожки для наилучшего  воспроизведения звука в домашнем театре. Он можете работать как с 2-канальными, так и многоканальными источниками. Звучание задних тыловых каналов может меняться в зависимости от источника и выбранного режима прослушивания.

-THX Cinema: Этот режим тщательно оптимизирует тональные и пространственные параметры аудио дорожки для ее воспроизведения в условиях домашнего театра. В этом режиме система THX Loudness Plus настроена на уровень громкости в кино, а Re-EQ, Timbre Matching, и Adaptive Decorrelation активны.

-THX Games: Этот режим разработан для пространственно точного воспроизведения звуков видеоигр, которые обычно микшируются так же, как для кино, но в более тесной обстановке. В этом режиме система THX Loudness Plus настроена на уровень аудио для игр, а Timbre Matching активна.

THX Music: Этот режим разработан для применения вместе с музыкой, которая обычно микширована со значительно более высоким уровнем, чем кино. В этом режиме система THX Loudness Plus настроена на музыку и только Timbre Matching активна.

THX S2 Cinema (THX Select2 Cinema): Этот режим воспроизводит с расширением 5.1-канальные звуковые дорожки фильмов для 7.1-канального воспроизведения, используя 8 акустических систем и обеспечивая наилучшие возможные впечатления. В этом режиме обработка THX ASA согласовывает звуки боковых АС и задних тыловых АС, обеспечивая оптимальную смесь направленного и диффузного окружающего звуков.

THX S2 Games (THX Select2 Games): Этот режим разработан для воспроизведения звуков  видеоигр в стерео и многоканальном варианте. В этом режиме  обработка THX ASA применяется к тыловым каналам в составе 5.1-канально и 2.0-канально кодированных игровых источников, таких как аналоговые, PCM, DTS и Dolby Digital. Это позволяет точно позиционировать всю игровую информацию о звуковом окружении, создавая полную игровую среду – на все 360 градусов. THX Select2 Games уникальна в том смысле, что только она дает плавные переходы звучания во всех точках окружающего звукового поля.

THX S2 Music (THX Select2 Music): Этот режим разработан для воспроизведения многоканальной музыки. В этом режиме обработка THX ASA применяется к тыловым каналам в составе 5.1-канально кодированной музыки, такой как DTS, Dolby Digital, DVD-Audio и т.п. . для создания широкой и стабильной тыловой звуковой сцены.

THX Surr EX (THX Surround EX): Этот режим расширяет 5.1-канальные источники для 6.1/7.1-канального воспроизведения. Он особенно подходит для источников Dolby Digital EX. THX Surround EX, также известный как Dolby Digital Surround EX, является совместной разработкой Dolby Laboratories и THX Ltd.

¦¦TV Logic

Подходит для теле-шоу, транслируемых из эфирных студий. Усиливает эффект окружения звуком и повышает разборчивость диалогов, а также реалистичность акустического образа.

¦¦Unplugged

Подходит для акустической инструментальной, вокальной и джазовой музыки. Подчеркивая фронтальный стерео образ, создает эффект присутствия перед сценой.

Справочная информация

Нормализация диалогов

Нормализация диалогов - Dialogue Normalization (Dialog Norm) это функция Dolby Digital, которая используется для поддержания на одном среднем уровне громкости различных программ,  так чтобы пользователю не приходилось крутить ручку громкости при переходе от Dolby Digital, к программам в Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD. При воспроизведении материалов, закодированных в Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD, иногда можно увидеть на дисплее передней панели короткое сообщение “Dialog Norm X dB” (где X числовая величина). На дисплее показывается, как соотносится уровень громкости материала с калибровочным уровнем THX. Если же вы захотите слушать запись на калибровочном театральном уровне, вам потребуется отрегулировать громкость. Например, если вы видите сообщение: “Dialog Norm + 4 dB” на дисплее передней панели, то для того, чтобы поддержать общий выход на калибровочном уровне THX, просто поверните ручку регулятора громкости вниз на 4 dB. Однако, в отличие от большого кинотеатра, где уровень громкости заранее задан, здесь вы сами можете выбрать такую громкость, которая вам больше нравится.

Обработка THX Cinema

THX – это эксклюзивный набор стандартов и технологий, выдвинутых всемирно известной кинокомпанией Lucasfilm Ltd. THX появился на основе персонального желания Джорджа Лукаса  (George Lucas) сделать впечатления от звуковых дорожек фильмов одинаковыми – как в больших кинотеатрах, так и в домашних театрах – настолько достоверными, насколько предписал режиссер фильма.

Звуковые дорожки фильмов микшируются в специальной обстановке, называемой студиями дубляжа, и предназначены для воспроизведения в больших кинотеатрах, с похожим оборудованием и в похожих условиях. Большинство таких звуковых дорожек микшируются с использованием мониторов с ровной частотной характеристикой, подобных тем, что установлены в малых домашних театрах, прежде чем записать их на Blu-ray диски, DVD диски и т.п.

Инженеры THX разработали патентованные технологии для точного переноса звука из обстановки большого кинотеатра в дом, с коррекцией тональных и пространственных ошибок, возникающих при этом. В этом ресивере, когда горит индикатор THX, в режимах Cinema все функции THX добавляются автоматически (например, THX Cinema, THX Surround EX).

Согласование тембров - Timbre Matching

Человеческое ухо изменяет восприятие звуков в зависимости от направления, с которого они приходят. В больших кинотеатрах имеется целый массив колонок окружающего звука, поэтому окружающая информация распределена равномерно вокруг каждого зрителя. В домашнем театре, у вас возможно всего одна пара АС, установленных по бокам. В таком случает функция Timbre Matching фильтрует информацию, поступающую на тыловые колонки, так чтобы они как можно лучше согласовывались по тембру с фронтальными АС. Это обеспечивает бесшовное сопряжение при переходе источника звука из фронтальных в тыловые колонки.

Адаптивная декорреляция - Adaptive Decorrelation

В больших кинотеатрах целый массив колонок окружающего звука помогает создавать обволакивающее зрителей звуковое поле. В домашнем театре только пара колонок окружающего звука  установлена по бокам, и они могут звучать подобно наушникам – без ощущения пространственности и эффекта окружения. Окружающий  звук имеет также свойство «схлопываться» в направлении ближайшей АС при смещении зрителя из места посредине зала. Адаптивная декорреляция слегка меняет фазовые и временные соотношения в одном из тыловых каналов, в соответствии с тем, что должно быть в большом кинотеатре, но используя только две колонки.

Усовершенствованный массив акустических систем - ASA (Advanced Speaker Array)

ASA – это фирменная технология THX, которая обрабатывает аудио сигналы в двух боковых и двух тыловых колонках, чтобы обеспечить оптимальные ощущения от окружающего звука. Когда вы настраиваете свою систему домашнего театра с восемью выходами на АС (Left, Center, Right, Surround Right, Surround Back Right, Surround Back Left, Surround Left, и Subwoofer), не забудьте зайти в меню THX Audio Setup

Стр. 19

и выбрать установки, которые достаточно близко соответствуют размещению (расстоянию) тыловых колонок. Это позволит заново оптимизировать окружающее звуковое поле. ASA используется в трех режимах: THX Select2 Cinema, THX Select2 Music, THX Select2 Games.

Выбираемые режимы прослушивания

Режимы прослушивания, которые можно выбрать кнопками, зависят от формата входного сигнала и реального расположения колонок. Имейте также в виду, что в зависимости от настроек плеера и записей, некоторые режимы прослушивания могут быть недоступны для выбора.

Когда подключены наушники, можно выбирать только следующие режимы:

Pure Audio (Европейская, австралийская и азиатская модели), Mono, Direct, и Stereo.

Будущие обновления списка режимов прослушивания

Запланированы в будущем обновления прошивки ПО ресивера с целью поддержки воспроизведения записей в аудио формате DTS:X. Поэтому списко доступных режимов прослушивания может отличаться в зависимости от версии встроенного ПО. До выпуска обновления прошивки ПО с поддержкой DTS:X:

- Доступны Neo:6 Cinema и Neo:6 Music.

Версии, которые поддерживают формат DTS:X:

- Доступны DTS:X и DTS Neural:X. (Neo:6 Cinema и Neo:6 Music становятся недоступными после обновления)

¦¦Кнопка MOVIE/TV

Вы можете выбрать режим прослушивания, предназначенный для просмотра кино и ТВ программ.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Analog | Direct |
|  | Mono |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Cinema*1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Cinema*2 |
|  | TV Logic*3 |
|  | All Ch Стерео*4 |
|  | Full Mono*4 |
|  | T-D |

*1 Необходимо установить центральную АС или тыловые АС.

*2 Необходимо установить тыловые АС.

*3 Необходимо установить тыловые или верхние АС.

*4 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| PCM | Direct |
|  | Mono |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Cinema*1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Cinema*2 |
|  | TV Logic*3 |
|  | All Ch Стерео*4 |
|  | Full Mono*4 |
|  | T-D |

*1 Необходимо установить центральную АС или тыловые АС.

*2 Необходимо установить тыловые АС.

*3 Необходимо установить тыловые или верхние АС.

*4 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

Стр. 20

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Multich PCM | Direct |
|  | Mono |
|  | Multich *1 |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Cinema*2 |
|  | THX S2 Cinema*3 |
|  | THX Surr EX*3 |
|  | TV Logic*4 |
|  | All Ch Стерео*5 |
|  | Full Mono*5 |
|  | T-D |

*1 Необходимо установить центральную АС или тыловые АС.

*2 Необходимо установить боковые АС.

*3 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*4 Необходимо установить тыловые или верхние АС.

*5 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DSD | Direct |
|  | Mono |
|  | DSD *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Cinema*3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Cinema*4 |
|  | THX S2 Cinema*5 |
|  | THX Surr EX*5 |
|  | TV Logic*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или тыловые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Dolby Atmos - Режимы прослушивания Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD могут быть выбраны, если тыловые АС или верхние АС не подсоединены. | Direct |
|  | Mono |
|  | Dolby Atmos |
|  | TV Logic |
|  | All Ch Стерео |
|  | Full Mono |
|  | T-D |

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Dolby D | Direct |
|  | Mono |
|  | Dolby D *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Cinema*3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Cinema*4 |
|  | THX S2 Cinema*5 |
|  | THX Surr EX*5 |
|  | TV Logic*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

Стр. 21

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Dolby D+ | Direct |
|  | Mono |
|  | Dolby D+ *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Cinema*3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Cinema*4 |
|  | THX S2 Cinema*5 |
|  | THX Surr EX*5 |
|  | TV Logic*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Dolby TrueHD | Direct |
|  | Mono |
|  | Dolby TrueHD *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Cinema*3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Cinema*4 |
|  | THX S2 Cinema*5 |
|  | THX Surr EX*5 |
|  | TV Logic*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS | Direct |
|  | Mono |
|  | DTS *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Cinema*3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Cinema*4 |
|  | THX S2 Cinema*5 |
|  | THX Surr EX*5 |
|  | TV Logic*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

Стр. 22

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS 96/24 | Direct |
|  | Mono |
|  | DTS 96/24 *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Cinema*3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Cinema*4 |
|  | THX S2 Cinema*5 |
|  | THX Surr EX*5 |
|  | TV Logic*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS Express | Direct |
|  | Mono |
|  | DTS Express *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Cinema*3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Cinema*4 |
|  | THX S2 Cinema*5 |
|  | THX Surr EX*5 |
|  | TV Logic*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS-HD HR | Direct |
|  | Mono |
|  | DTS-HD HR *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Cinema*3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Cinema*4 |
|  | THX S2 Cinema*5 |
|  | THX Surr EX*5 |
|  | TV Logic*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

Стр. 23

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS-HD MSTR | Direct |
|  | Mono |
|  | DTS-HD MSTR *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Cinema*3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Cinema*4 |
|  | THX S2 Cinema*5 |
|  | THX Surr EX*5 |
|  | TV Logic*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS-ES | Direct |
|  | Mono |
|  | DTS *1 |
|  | ES Matrix*2 |
|  | ES Discrete*2 |
|  | Dolby Surround*3 |
|  | Neo:6 Cinema*3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Cinema*4 |
|  | TV Logic*5 |
|  | All Ch Стерео*6 |
|  | Full Mono*6 |
|  | T-D |

*1 Может быть выбран только тогда, когда задние тыловые АС не установлены.

*2 Необходимо установить задние тыловые АС.

*3 Необходимо установить верхние АС.

*4 Необходимо установить боковые АС

*5 Необходимо установить боковые или верхние АС

*6 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS:X | Direct |
|  | Mono |
|  | DTS:X |
|  | TV Logic*1 |
|  | All Ch Стерео*2 |
|  | Full Mono*2 |
|  | T-D |

*1 Необходимо установить боковые или верхние АС

*2 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

¦¦Кнопка MUSIC

Вы можете выбрать режим прослушивания, предназначенный для музыки.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Analog | Pure Audio (Европейская, австралийская и азиатская модели) |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Music*1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Music*2 |
|  | Orchestra*3 |
|  | Unplugged*3 |
|  | Studio-Mix*3 |
|  | All Ch Стерео*4 |
|  | Full Mono*4 |

*1 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*2 Необходимо установить боковые АС.

*3 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*4 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

Стр. 24

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| PCM | Pure Audio |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Music*1 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Music*2 |
|  | Orchestra*3 |
|  | Unplugged*3 |
|  | Studio-Mix*3 |
|  | All Ch Стерео*4 |
|  | Full Mono*4 |

*1 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*2 Необходимо установить боковые АС.

*3 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*4 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Multich PCM | Pure Audio |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | Multich *1 |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Music*2 |
|  | THX S2 Music*3 |
|  | Orchestra*4 |
|  | Unplugged*4 |
|  | Studio-Mix*4 |
|  | All Ch Стерео*5 |
|  | Full Mono*5 |

*1 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*2 Необходимо установить боковые АС.

*3 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*4 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*5 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DSD | Pure Audio (Европейская, австралийская и азиатская модели) |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | DSD *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Music *3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Music*4 |
|  | THX S2 Music*5 |
|  | Orchestra*6 |
|  | Unplugged*6 |
|  | Studio-Mix*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС.

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Dolby Atmos - Режимы прослушивания Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD могут быть выбраны, если тыловые АС или верхние АС не подсоединены. | Pure Audio |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | Dolby Atmos |
|  | Orchestra |
|  | Unplugged |
|  | Studio-Mix |
|  | All Ch Стерео |
|  | Full Mono |

Стр. 25

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Dolby D | Pure Audio |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | Dolby D *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Music *3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Music*4 |
|  | THX S2 Music*5 |
|  | Orchestra*6 |
|  | Unplugged*6 |
|  | Studio-Mix*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС.

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Dolby D+ | Pure Audio |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | Dolby D+ *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Music *3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Music*4 |
|  | THX S2 Music*5 |
|  | Orchestra*6 |
|  | Unplugged*6 |
|  | Studio-Mix*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС.

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Dolby TrueHD | Pure Audio (Европейская, австралийская и азиатская модели) |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | Dolby TrueHD *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Music *3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Music*4 |
|  | THX S2 Music*5 |
|  | Orchestra*6 |
|  | Unplugged*6 |
|  | Studio-Mix*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС.

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

Стр. 26

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS | Pure Audio (Европейская, австралийская и азиатская модели) |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | DTS *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Music *3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Music*4 |
|  | THX S2 Music*5 |
|  | Orchestra*6 |
|  | Unplugged*6 |
|  | Studio-Mix*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС.

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS 96/24 | Pure Audio (Европейская, австралийская и азиатская модели) |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | DTS 96/24*1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Music *3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Music*4 |
|  | THX S2 Music*5 |
|  | Orchestra*6 |
|  | Unplugged*6 |
|  | Studio-Mix*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС.

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS Express | Pure Audio |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | DTS Express *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Music *3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Music*4 |
|  | THX S2 Music*5 |
|  | Orchestra*6 |
|  | Unplugged*6 |
|  | Studio-Mix*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС.

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

Стр. 27

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS-HD HR | Pure Audio |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | DTS-HD HR *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Music *3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Music*4 |
|  | THX S2 Music*5 |
|  | Orchestra*6 |
|  | Unplugged*6 |
|  | Studio-Mix*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС.

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS-HD MSTR | Pure Audio |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | DTS-HD MSTR *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | Neo:6 Music *3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Music*4 |
|  | THX S2 Music*5 |
|  | Orchestra*6 |
|  | Unplugged*6 |
|  | Studio-Mix*6 |
|  | All Ch Стерео*7 |
|  | Full Mono*7 |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Может быть выбран только тогда, когда входной формат 2-канальный, а центральная АС или тыловые АС установлены.

*4 Необходимо установить боковые АС.

*5 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*6 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*7 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS-ES | Pure Audio |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | DTS *1 |
|  | ES Matrix2 |
|  | ES Discrete2 |
|  | Dolby Surround*3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Music*4 |
|  | Orchestra*5 |
|  | Unplugged*5 |
|  | Studio-Mix*6 |
|  | All Ch Стерео*6 |
|  | Full Mono*6 |

*1 Может быть выбран только тогда, когда тыловые АС не установлены

*2 Необходимо установить задние тыловые АС.

*3 Необходимо установить верхние АС.

*4 Необходимо установить боковые АС.

*5 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*6 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

Стр. 28

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS:X | Pure Audio |
|  | Direct |
|  | Stereo |
|  | DTS:X |
|  | Orchestra*1 |
|  | Unplugged*1 |
|  | Studio-Mix*1 |
|  | All Ch Стерео*2 |
|  | Full Mono*2 |

*1 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*2 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

¦¦Кнопка GAME

Вы можете выбрать режим прослушивания, подходящий для игр.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Analog | Direct |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Games *1 |
|  | Game-RPG*2 |
|  | Game-Action*2 |
|  | Game-Rock*2 |
|  | Game-Sports*2 |
|  | All Ch Стерео*3 |
|  | Full Mono*3 |
|  | T-D |

*1 Необходимо установить боковые АС.

*2 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*3 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| PCM | Direct |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Games *1 |
|  | Game-RPG*2 |
|  | Game-Action*2 |
|  | Game-Rock*2 |
|  | Game-Sports*2 |
|  | All Ch Стерео*3 |
|  | Full Mono*3 |
|  | T-D |

*1 Необходимо установить боковые АС.

*2 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*3 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

Стр. 29

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Multich PCM | Direct |
|  | Multich *1 |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Games *2 |
|  | THX S2 Games *3 |
|  | Game-RPG*4 |
|  | Game-Action*4 |
|  | Game-Rock*4 |
|  | Game-Sports*4 |
|  | All Ch Стерео*5 |
|  | Full Mono*5 |
|  | T-D |

*1 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*2 Необходимо установить боковые АС.

*3 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*4 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*5 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DSD | Direct |
|  | DSD *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Games *3 |
|  | THX S2 Games *4 |
|  | Game-RPG*5 |
|  | Game-Action*5 |
|  | Game-Rock*5 |
|  | Game-Sports*5 |
|  | All Ch Стерео*6 |
|  | Full Mono*6 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Необходимо установить боковые АС.

*4 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*5 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*6 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Dolby Atmos - Режимы прослушивания Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD могут быть выбраны, если тыловые АС или верхние АС не подсоединены. | Direct |
|  | Dolby Atmos |
|  | Game-RPG |
|  | Game-Action |
|  | Game-Rock |
|  | Game-Sports |
|  | All Ch Стерео |
|  | Full Mono |
|  | T-D |

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Dolby D | Direct |
|  | Dolby D *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Games *3 |
|  | THX S2 Games *4 |
|  | Game-RPG*5 |
|  | Game-Action*5 |
|  | Game-Rock*5 |
|  | Game-Sports*5 |
|  | All Ch Стерео*6 |
|  | Full Mono*6 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Необходимо установить боковые АС.

*4 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*5 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*6 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

Стр. 30

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Dolby D+ | Direct |
|  | Dolby D+ *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Games *3 |
|  | THX S2 Games *4 |
|  | Game-RPG*5 |
|  | Game-Action*5 |
|  | Game-Rock*5 |
|  | Game-Sports*5 |
|  | All Ch Стерео*6 |
|  | Full Mono*6 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Необходимо установить боковые АС.

*4 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*5 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*6 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Dolby TrueHD | Direct |
|  | Dolby TrueHD *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Games *3 |
|  | THX S2 Games *4 |
|  | Game-RPG*5 |
|  | Game-Action*5 |
|  | Game-Rock*5 |
|  | Game-Sports*5 |
|  | All Ch Стерео*6 |
|  | Full Mono*6 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Необходимо установить боковые АС.

*4 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*5 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*6 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS | Direct |
|  | DTS *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Games *3 |
|  | THX S2 Games *4 |
|  | Game-RPG*5 |
|  | Game-Action*5 |
|  | Game-Rock*5 |
|  | Game-Sports*5 |
|  | All Ch Стерео*6 |
|  | Full Mono*6 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Необходимо установить боковые АС.

*4 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*5 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*6 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

Стр. 31

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS 96/24 | Direct |
|  | DTS 96/24*1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Games *3 |
|  | THX S2 Games *4 |
|  | Game-RPG*5 |
|  | Game-Action*5 |
|  | Game-Rock*5 |
|  | Game-Sports*5 |
|  | All Ch Стерео*6 |
|  | Full Mono*6 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Необходимо установить боковые АС.

*4 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*5 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*6 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS Express | Direct |
|  | DTS Express*1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Games *3 |
|  | THX S2 Games *4 |
|  | Game-RPG*5 |
|  | Game-Action*5 |
|  | Game-Rock*5 |
|  | Game-Sports*5 |
|  | All Ch Стерео*6 |
|  | Full Mono*6 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Необходимо установить боковые АС.

*4 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*5 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*6 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS-HD HR | Direct |
|  | DTS-HD HR *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Games *3 |
|  | THX S2 Games *4 |
|  | Game-RPG*5 |
|  | Game-Action*5 |
|  | Game-Rock*5 |
|  | Game-Sports*5 |
|  | All Ch Стерео*6 |
|  | Full Mono*6 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Необходимо установить боковые АС.

*4 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*5 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*6 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

Стр. 32

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS-HD MSTR | Direct |
|  | DTS-HD MSTR *1 *2 |
|  | Dolby Surround |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Games *3 |
|  | THX S2 Games *4 |
|  | Game-RPG*5 |
|  | Game-Action*5 |
|  | Game-Rock*5 |
|  | Game-Sports*5 |
|  | All Ch Стерео*6 |
|  | Full Mono*6 |
|  | T-D |

*1 Не может быть выбран, если входной формат моно или 2-канальный

*2 Необходимо установить центральную АС или боковые АС.

*3 Необходимо установить боковые АС.

*4 Необходимо установить задние тыловые АС. Этот режим может быть выбран, когда входной формат 5.1-канальный

*5 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*6 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS-ES | Direct |
|  | DTS*1 |
|  | ES Matrix*2 |
|  | ES Discrete*2 |
|  | Dolby Surround*3 |
|  | DTS Neural:X |
|  | THX Games *4 |
|  | Game-RPG*5 |
|  | Game-Action*5 |
|  | Game-Rock*5 |
|  | Game-Sports*5 |
|  | All Ch Стерео*6 |
|  | Full Mono*6 |
|  | T-D |

*1 Может быть выбран только, если тыловые АС не установлены.

*2 Необходимо установить задние тыловые АС

*3 Необходимо установить верхние АС

*4 Необходимо установить боковые АС

*5 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*6 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| DTS:X | Direct |
|  | DTS:X |
|  | Game-RPG*1 |
|  | Game-Action*1 |
|  | Game-Rock*1 |
|  | Game-Sports*1 |
|  | All Ch Стерео*2 |
|  | Full Mono*2 |
|  | T-D |

*1 Необходимо установить боковые АС или верхние АС.

*2 Необходимо установить центральную АС, боковые АС или верхние АС.

Кнопка STEREO

Вы можете выбрать режим прослушивания, предназначенный для стерео источников и для стерео музыки во всех каналах.

| Входной формат | Режимы прослушивания |
| --- | --- |
| Все форматы | Stereo |
|  | All Ch Stereo*1 |

*1 Необходимо установить центральную АС, тыловые АС или верхние АС.

¦¦Кнопка PURE AUDIO (только на ресивере) (Европейская, австралийская и азиатские модели)

Дисплей и аналоговые видео цепи отключаются, чтобы перевести ресивер в режим PURE AUDIO и обеспечить более чистый звук. При выборе этого режима загорается индикатор PURE AUDIO на ресивере. Нажимайте кнопку еще раз для выбора предыдущего режима прослушивания.

.. При выборе режима прослушивания Pure Audio отключаются дисплей ресивера и аналоговые видео цепи, и только видео сигналы, поданные на вход HDMI проходят на выход HDMI.

Стр. 33

Проверка формата входных источников

Вы можете проверить формат входного аудио сигнала. Пока на вход подается аудио сигнал с плеера, нажмите кнопку DISPLAY на пульте несколько раз для переключения информации, показываемой на дисплее ресивера. Если на дисплее выведен формат сигнала "Dolby D 5.1", значит на вход поступает 5.1-канальный сигнал Dolby Digital.

Число каналов не отображается на дисплее ресивера, когда входной формат "Dolby Atmos".

Dolby D             5.1

Стр. 34

Более сложные настройки (меню Setup)

Процедуры настройки

Этот ресивер позволяет вам сконфигурировать более сложные настройки, такие как переназначение входных разъемов и входных селекторов, или различные настройки акустических систем.

. Процедура: Вы можете провести настройку, следуя указаниям, появляющимся на экране телевизора. Для вывода экранного меню настройки, вы должны подсоединить кабелем HDMI ресивер к телевизору TV. Выберите пункт меню с помощью кнопок курсора на пульте и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. Для возврата к предыдущему меню, нажмите кнопку RETURN.

¦¦Процедура

1.Нажмите кнопку RECEIVER на пульте. Всегда нажимайте сначала кнопку RECEIVER,  чтобы перевести пульт в режим RECEIVER (режим для управления этим ресивером) т.к. его режим может быть изменен для управления другими компонентами.

2. Нажмите кнопку SETUP для вывода на дисплей меню Setup.

3. Выберите нужный пункт меню, используя кнопки курсора  ▲/▼, а затем нажмите кнопку ENTER.

4. Нажимайте кнопки  ▲/▼ для выбора желаемого пункта, а затем нажмите кнопку ENTER.

5. С помощью кнопок  ▲/▼ или ◄/► выберите нужный пункт, чтобы сконфигурировать установки.

Для выхода из режима настройки, нажмите кнопку SETUP.

Обзор меню Setup

1. Input/Output Assign - Назначение входов/выходов

Задает назначение входных/выходных разъемов и отображение в экранном меню телевизора, при использовании настроечного меню, например.

2.Speaker – Настройки акустических систем

Задает более сложные установки для акустических систем.

3.Audio Adjust – Настройки звука

Обеспечивает множество настроек звука.

4.Source - Источник

Задает установки для входных источников, такие как например, разница в громкости для каждого входного селектора, к которому подключено другое оборудование.

5.Listening Mode Preset – Предустановки режимов прослушивания

Можно задать предпочтительные режимы прослушивания.

6.Hardware – Настройки оборудования

Задает различные установки, такие как для связанных операций подсоединенного по HDMI оборудования, а также режим standby для этого ресивера.

7.Remote Controller - Настройки пульта

Задает установки для пульта.

8.Прочие настройки

Обновление прошивок ПО, задает первоначальные настройки и т.п.

Стр. 35

Более сложные настройки

1. 1. Input/Output Assign - Назначение входов/выходов

TV Out – Выход на телевизор

Задает установки функции экранного меню на TV, когда вы, к примеру, используете меню настроек.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| HDMI Out | MAIN | Выберите разъем HDMI, к которому подсоединен телевизор. "MAIN": если ваш телевизор подсоединен к HDMI OUT MAIN "SUB": если ваш телевизор подсоединен к HDMI OUT SUB "MAIN+SUB": если ваши телевизоры подсоединены к обоим выходам MAIN и SUB. |
| On Screen Language – язык экранного меню | English | Выберите язык экранных меню. Можно выбрать: English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Russian (Европейская, австралийская и азиатские модели), или Chinese (Европейская, австралийская, тайваньская и азиатские модели). |
| Impose OSD наложение экранного меню (On Screen Display) | On | Эта настройка определяет, отображаются ли на экране подробности работы именно в тот момент, когда подстраивается функция ресивера. "On": Рабочее меню отображается на экране TV. "Off": Рабочее меню не отображается на экране TV. Рабочее меню может не отображаться на экране даже когда выбрано «On», в зависимости от входного сигнала. Если рабочее меню не отображается, смените разрешение на подсоединенном устройстве. |
| Screen Saver | 3min | Вы можете задать время, через которое запускается скрин-сейвер. Выберите значение из: 3min, 5min, 10min и Off |

Вход HDMI

Можно изменить назначение кнопок входного селектора и разъемов HDMI IN.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| BD/DVD | HDMI 1 (HDCP 2.2) | "HDMI 1 (HDCP 2.2) " - "HDMI 7": Желаемый разъем HDMI IN может быть назначен на кнопку BD/DVD. Если вы не назначили этот разъем, выберите "-----". Чтобы выбрать разъем HDMI IN, уже назначенный на другой входной селектор, смените сначала установку на "-----". |
| CBL/SAT | HDMI 2 (HDCP 2.2) | HDMI 1 (HDCP 2.2) " - "HDMI 7": Желаемый разъем HDMI IN может быть назначен на кнопку CBL/SAT. Если вы не назначили этот разъем, выберите "-----". Чтобы выбрать разъем HDMI IN, уже назначенный на другой входной селектор, смените сначала установку на "-----". |
| STRM BOX | HDMI 3 (HDCP 2.2) | "HDMI 1 (HDCP 2.2) " - "HDMI 7": Желаемый разъем HDMI IN может быть назначен на кнопку STRM BOX . Если вы не назначили этот разъем, выберите "-----". Чтобы выбрать разъем HDMI IN, уже назначенный на другой входной селектор, смените сначала установку на "-----". |
| PC | HDMI 4 | "HDMI 1 (HDCP 2.2) " - "HDMI 7": Желаемый разъем HDMI IN может быть назначен на кнопку PC. Если вы не назначили этот разъем, выберите "-----". Чтобы выбрать разъем HDMI IN, уже назначенный на другой входной селектор, смените сначала установку на "-----".. |
| GAME | HDMI 5 | "HDMI 1 (HDCP 2.2) " - "HDMI 7»: Желаемый разъем HDMI IN может быть назначен на кнопку GAME. Если вы не назначили этот разъем, выберите «-----«. Чтобы выбрать разъем HDMI IN, уже назначенный на другой входной селектор, смените сначала установку на «-----«.. |
| AUX | (фронтальный) | Эта установка не может быть изменена |
| CD | ----- | "HDMI 1 (HDCP 2.2) " - "HDMI 6": Желаемый разъем HDMI IN может быть назначен на кнопку CD. Если вы не назначили этот разъем, выберите "-----". Чтобы выбрать разъем HDMI IN, уже назначенный на другой входной селектор, смените сначала установку на "-----". |
| PHONO | ----- | "HDMI 1 (HDCP 2.2) " - "HDMI 7»: Желаемый разъем HDMI IN может быть назначен на кнопку PHONO. Если вы не назначили этот разъем, выберите «-----«. Чтобы выбрать разъем HDMI IN, уже назначенный на другой входной селектор, смените сначала установку на «-----«. |

Стр. 36

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| TV | ----- | "HDMI 1 (HDCP 2.2) " - "HDMI 7": Желаемый разъем HDMI IN может быть назначен на кнопку TV. Если вы не назначили этот разъем, выберите "-----". Чтобы выбрать разъем HDMI IN, уже назначенный на другой входной селектор, смените сначала установку на "-----". |

Видео вход

Можно  изменить назначение разъемов компонентного видео входа COMPONENT VIDEO IN 1 и 2, а также композитного видео входа VIDEO IN 1 – 3 на кнопках селектора входов, если необходимо. Если вы не назначили этот разъем, выберите "-----".

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| BD/DVD | COMPONENT 1 | "COMPONENT 1», «COMPONENT 2»: Назначает разъем COMPONENT VIDEO IN на кнопку BD/DVD. "VIDEO 1" - "VIDEO 3": Назначает желаемый разъем VIDEO IN на кнопку BD/DVD. |
| CBL/SAT | VIDEO 1 | "COMPONENT 1», «COMPONENT 2»: Назначает разъем COMPONENT VIDEO IN на кнопку CBL/SAT. "VIDEO 1" - "VIDEO 3": Назначает желаемый разъем VIDEO IN на кнопку CBL/SAT. |
| STRM BOX | VIDEO 2 | "COMPONENT 1», «COMPONENT 2»: Назначает разъем COMPONENT VIDEO IN на кнопку STRM BOX. "VIDEO 1" - "VIDEO 3": Назначает желаемый разъем VIDEO IN на кнопку STRM BOX. |
| PC | VIDEO 3 | "COMPONENT 1», «COMPONENT 2»: Назначает разъем COMPONENT VIDEO IN на кнопку PC. "VIDEO 1" - "VIDEO 3": Назначает желаемый разъем VIDEO IN на кнопку PC. |
| GAME | COMPONENT 2 | "COMPONENT 1», «COMPONENT 2»: Назначает разъем COMPONENT VIDEO IN на кнопку GAME. "VIDEO 1" - "VIDEO 3": Назначает желаемый разъем VIDEO IN на кнопку GAME. |
| AUX | ----- | Эта установка не может быть изменена. |
| CD | ----- | "COMPONENT 1», «COMPONENT 2»: Назначает разъем COMPONENT VIDEO IN на кнопку CD. "VIDEO 1" - "VIDEO 3": Назначает желаемый разъем VIDEO IN на кнопку CD. |
| PHONO | ----- | "COMPONENT 1», «COMPONENT 2»: Назначает разъем COMPONENT VIDEO IN на кнопку PHONO. "VIDEO 1" - "VIDEO 3": Назначает желаемый разъем VIDEO IN на кнопку PHONO. |
| TV | ----- | "COMPONENT 1», «COMPONENT 2»: Назначает разъем COMPONENT VIDEO IN на кнопку TV. "VIDEO 1" - "VIDEO 3": Назначает желаемый разъем VIDEO IN на кнопку TV. |

Если вы преобразуете видеосигналы, поданные на вход COMPONENT VIDEO IN, и выдаете их на выход HDMI OUT, установите выходное разрешение плеера в 480i или 576i. Если входной сигнал будет иметь разрешение 480p/576p или выше, появится сообщение об ошибке.

Стр. 37

Digital Audio (Цифровой аудио вход)

Можно  изменить назначение кнопок селектора входов и разъемов DIGITAL IN COAXIAL /OPTICAL1 - 2. Если вы не назначили этот разъем, выберите "-----".

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| BD/DVD | COAXIAL | "COAXIAL 1", " OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Назначает желаемый разъем DIGITAL IN на кнопку BD/DVD. |
| CBL/SAT | ----- | "COAXIAL 1", " OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Назначает желаемый разъем DIGITAL IN на кнопку CBL/SAT. |
| STRM BOX | ----- | "COAXIAL 1", " OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Назначает желаемый разъем DIGITAL IN на кнопку STRM BOX. |
| PC | ----- | "COAXIAL 1", " OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Назначает желаемый разъем DIGITAL IN на кнопку PC. |
| GAME | ----- | "COAXIAL 1", " OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Назначает желаемый разъем DIGITAL IN на кнопку GAME. |
| CD | OPTICAL 1 | "COAXIAL 1", " OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Назначает желаемый разъем DIGITAL IN на кнопку CD. |
| PHONO | ----- | "COAXIAL 1", " OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Назначает желаемый разъем DIGITAL IN на кнопку PHONO. |
| TV | OPTICAL 2 | "COAXIAL 1", " OPTICAL 1", "OPTICAL 2": Назначает желаемый разъем DIGITAL IN на кнопку TV. |

.. Для PCM сигналов (стерео, моно) поддерживаются частоты дискретизации с цифрового входа (оптический и коаксиальный) - 32/44.1/48/88.2/96 кГц/16, 20, 24 bit.

2.Speaker – Настройки акустических систем

Позволяет вам изменить конфигурацию акустических систем, например, наличие сабвуфера, частоту кроссовера и т.п.

Эти установки недоступны, когда к AV ресиверу подсоединены наушники или если вы слушаете звук через динамики телевизора.

Configuration - Конфигурация акустических систем)

Позволяет вам изменить такие установки, как число подключенных каналов, тип соединения фронтальных акустических систем, тип верхних акустических систем и прочие установки акустических систем.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Speaker Channels | 7.1 ch | Выберите "2.1 ch", "3.1 ch", "4.1 ch", "5.1 ch", "6.1 ch" , "7.1 ch", "2.1.2 ch", "3.1.2 ch", "4.1.2 ch" или "5.1.2 ch", в соответствии с числом подсоединенных АС. |
| Subwoofer | Yes | Установка наличия сабвуфера - подсоединен он или нет. "Yes": Когда сабвуфер подсоединен "No": Когда сабвуфер не подсоединен |
| Height Speaker | Front High | Задайте тип верхних АС, если они подсоединены к разъемам – BACK или HEIGHT. Выберите "Front High", "Top Front", "Top Middle", "Top Rear", "Rear High", "Dolby Speaker (Front)", или "Dolby Speaker (Surr)" в соответствии с типом и расположением подсоединенных АС. - Если пункт не может быть выбран, даже когда соединение сделано правильно, проверьте, соответствуют ли настройки в меню "Speaker Channels" количеству подсоединенных каналов. |
| Bi-Amp | No | Задайте тип соединения фронтальных АС, если они подключены би-ампингом (bi-amp). "No": когда фронтальные АС подключены обычным способом. "Yes": когда фронтальные АС подключены би-ампингом (bi-amp). Если пункт не может быть выбран, даже когда соединение сделано правильно, проверьте, соответствуют ли настройки в меню "Speaker Channels" количеству подсоединенных каналов. |

Стр. 38

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Powered Zone 2 – мощный выход на Зону 2 | No | Задает присутствие акустических систем на разъемах Zone 2: "Yes": Когда акустические системы подсоединены к клеммам ZONE2 "No": Когда нет акустических систем, подсоединенных к клеммам ZONE2 - Если " Bi-Amp" установлено в положение "Yes", эта установка будет в положении "No". |
| Импеданс акустических систем (Европейская, австралийская и азиатские модели) | 6ohms | Задает импеданс подсоединенных акустических систем. "4ohms": Выберите, если импеданс любого громкоговорителя составляет от 4 до 6 Ом. "6ohms": Выберите, если импеданс всех АС составляет от 6 до 16 Ом - Чтобы узнать импеданс АС, посмотрите обозначение на их задней панели или же загляните в инструкцию. |

Crossover - частота раздела кроссовера

Позволяет вам изменить такие установки, как частота раздела кроссовера для колонок. Установки будут выбраны автоматически, если вы используете процедуру Automatic Speaker Setup. Пока вы делаете эти установки, аудио выдаваться не будет.

Если вы используете THX-сертифицированные акустические системы, мы рекомендуем следующие установки:

– Задайте значение "80Hz(THX)" в строке меню Crossover frequency.

– Задайте значение "80Hz(THX)" в строке меню LPF или LFE.

– Задайте значение "Off" в меню Double Bass.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Front | 80Hz(THX) | Позволяет вам задать нижнюю граничную частоту выдачи басов для каждого из каналов от "40Hz" до "200Hz". "Full Band": будет выдан полный диапазон частот. - Если "Configuration" - "Subwoofer" задано как "No", то установка "Front" будет зафиксирована в положении "Full Band" и басовые частоты всех остальных каналов будут выдаваться через фронтальные акустические системы. Чтобы задать частоту, смотрите инструкции на используемые акустические системы. |
| Center | 80Hz(THX) | Позволяет вам задать нижнюю граничную частоту выдачи басов для каждого из каналов от "40Hz" до "200Hz". "Full Band": будет выдан полный диапазон частот. - Установка не может быть выбрана "Full Band", если колонки "Front" не заданы как "Full Band". - Если пункт невозможно выбрать даже если все соединения сделаны правильно, проверьте, совпадают ли настройки в меню "Configuration" - "Speaker Channels" с числом подсоединенных каналов. |
| Height | 80Hz(THX) | Позволяет вам задать нижнюю граничную частоту выдачи басов для каждого из каналов от "40Hz" до "200Hz". "Full Band": будет выдан полный диапазон частот. - Установка не может быть выбрана, когда в меню "Configuration" - "Bi-Amp" выбрано "Yes". - Установка не может быть выбрана "Full Band", если колонки "Front" не заданы как "Full Band". - Если пункт невозможно выбрать даже если все соединения сделаны правильно, проверьте, совпадают ли настройки в меню "Configuration" - "Speaker Channels" с числом подсоединенных каналов. |
| Surround | 80Hz(THX) | Позволяет вам задать нижнюю граничную частоту выдачи басов для каждого из каналов от "40Hz" до "200Hz". "Full Band": будет выдан полный диапазон частот. - Установка не может быть выбрана "Full Band", если колонки "Front" не заданы как "Full Band". - Если пункт невозможно выбрать даже если все соединения сделаны правильно, проверьте, совпадают ли настройки в меню "Configuration" - "Speaker Channels" с числом подсоединенных каналов. |

Стр. 39

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Back | 80Hz(THX) | Позволяет вам задать нижнюю граничную частоту выдачи басов для каждого из каналов от "40Hz" до "200Hz". "Full Band": будет выдан полный диапазон частот. - Эта установка не может быть выбрана в следующих случаях: - Установка для "Configuration" - "Bi-Amp" в положении "Yes" – Установка "Configuration" - "Powered Zone 2" в положении "Yes" и ZONE 2 включена ● Установка "Full Band" может быть выбрана только когда "Surround" в положении "Full Band". ● Если пункт невозможно выбрать даже если все соединения сделаны правильно, проверьте, совпадают ли настройки в меню "Configuration" - "Speaker Channels" с числом подсоединенных каналов. |
| LPF of LFE | 120 Hz | Позволяет вам задать нижнюю граничную частоту для канала LFE (низкочастотных эффектов) чтобы пропускать в этот канал сигналы более низкой частоты, чем установка и подавить нежелательные шумы. Фильтр НЧ будет эффективен только для источников с выделенным LFE каналом. Можно задатьзначения от "80Hz" до "120Hz". "Off": Эта функция не используется |
| Double Bass | On | Эту установку можно выбрать только тогда, когда "Configuration" - "Subwoofer" находится в положении "Yes" и "Front" установлен в положение " Full Band ". С помощью функции Double Bass вы можете усилить басовую отдачу, подав низкочастотные составляющие из левого, правого и центрального каналов на сабвуфер. "On": Чтобы усилить басовую отдачу "Off": Без усиления басовой отдачи - Эта установка не будет автоматически сконфигурирована, даже если запустить программу автоматической калибровки АС. |

Distance - расстояние до акустических систем

Позволяет вам to задать расстояние от каждой из акустических систем до места прослушивания.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Unit | feet/meters | Задайте единицы измерения расстояния для конфигурирования установок. "Feet": Когда установка в футах (0.1 ft - 30.0 ft, с шагом в 1.0 ft) "meters": Когда установка в метрах (0.03 м - 9.00 м, с шагом в 0.03 м) |
| Front Left | 12.0 ft/3.60 m | Задайте расстояние между каждой из акустических систем и местом прослушивания. |
| Center | 12.0 ft/3.60 m | Задайте расстояние между каждой из акустических систем и местом прослушивания. |
| Front Right | 12.0 ft/3.60 m | Задайте расстояние между каждой из акустических систем и местом прослушивания. |
| Height Left | 9.0ft/2.70m | Задайте расстояние от каждой из акустических систем до места прослушивания. - Эта установка не может быть изменена в ходе воспроизведения в ZONE B. |
| Height Right | 9.0ft/2.70m | Задайте расстояние от каждой из акустических систем до места прослушивания. - Эта установка не может быть изменена в ходе воспроизведения в ZONE B. |
| Surround Right | 7.0 ft/2.10 m | Задайте расстояние между каждой из акустических систем и местом прослушивания. Эта установка не может быть изменена в ходе воспроизведения в ZONE B. |
| Back Right | 7.0 ft/2.10 m | Задайте расстояние между каждой из акустических систем и местом прослушивания. Эта установка не может быть изменена, если установка "Configuration" - "Powered Zone 2" в положении "Yes" и Zone2 включена. |
| Back Left | 7.0 ft/2.10 m | Задайте расстояние между каждой из акустических систем и местом прослушивания. Эта установка не может быть изменена, если установка "Configuration" - "Powered Zone 2" в положении "Yes" и Zone2 включена. |
| Surround Left | 7.0 ft/2.10 m | Задайте расстояние между каждой из акустических систем и местом прослушивания. |
| Subwoofer | 12.0 ft/3.60 m | Задайте расстояние между каждой из акустических систем и местом прослушивания. |

- Значения по умолчанию могут меняться в зависимости от региона.

- Установка  "Distance" не может быть изменена, в зависимости от задания параметров акустических систем в меню  "Configuration" - "Speaker Channels" / "Subwoofer".

Стр. 40

Level Calibration (Калибровка уровня громкости)

Позволяет вам отрегулировать уровень громкости каждой колонки с помощью встроенного генератора тест-тона, так чтобы громкость каждой колонки стала одинаковой в месте прослушивания. Эта установка будет автоматически сконфигурирована, если запустить программу автоматической калибровки АС - Automatic Speaker Setup.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Front Left | 0 dB | Выберите значение между "-12 dB" и "+12 dB". Выберите желаемый уровень громкости в соответствии с тест-тоном, который выдается, когда вы меняете значение. |
| Center | 0 dB | Выберите значение между "-12 dB" и "+12 dB". Выберите желаемый уровень громкости в соответствии с тест-тоном, который выдается, когда вы меняете значение. |
| Front Right | 0 dB | Выберите значение между "-12 dB" и "+12 dB". Выберите желаемый уровень громкости в соответствии с тест-тоном, который выдается, когда вы меняете значение. |
| Height Left | 0 dB | Выберите значение между "-12 dB" и "+12 dB". Выберите желаемый уровень громкости в соответствии с тест-тоном, который выдается, когда вы меняете значение. Эта установка не может быть изменена, если установка "Configuration" - "Powered Zone 2" в положении "Yes" и Zone2 включена. |
| Height Right | 0 dB | Выберите значение между "-12 dB" и "+12 dB". Выберите желаемый уровень громкости в соответствии с тест-тоном, который выдается, когда вы меняете значение. Эта установка не может быть изменена, если установка "Configuration" - "Powered Zone 2" в положении "Yes" и Zone2 включена. |
| Surround Right | 0 dB | Выберите значение между "-12 dB" и "+12 dB". Выберите желаемый уровень громкости в соответствии с тест-тоном, который выдается, когда вы меняете значение. |
| Back Right | 0 dB | Выберите значение между "-12 dB" и "+12 dB". Выберите желаемый уровень громкости в соответствии с тест-тоном, который выдается, когда вы меняете значение. Эта установка не может быть изменена, если установка "Configuration" - "Powered Zone 2" в положении "Yes" и Zone2 включена. |
| Back Left | 0 dB | Выберите значение между "-12 dB" и "+12 dB". Выберите желаемый уровень громкости в соответствии с тест-тоном, который выдается, когда вы меняете значение. Эта установка не может быть изменена, если установка "Configuration" - "Powered Zone 2" в положении "Yes" и Zone2 включена. |
| Surround Left | 0 dB | Выберите значение между "-12 dB" и "+12 dB". Выберите желаемый уровень громкости в соответствии с тест-тоном, который выдается, когда вы меняете значение. |
| Subwoofer | 0 dB | Выберите значение между "-15 dB" и "+12 dB". Выберите желаемый уровень громкости в соответствии с тест-тоном, который выдается, когда вы меняете значение. |

- Установка  "Level Calibration " не может быть изменена, в зависимости от задания параметров акустических систем в меню  "Configuration" - "Speaker Channels" / "Subwoofer".

- Установка  "Level Calibration " не может быть изменена, когда задано приглушение звука MUTING

Equalizer Settings  (Настройки эквалайзера)

Позволяет вам отрегулировать уровень громкости в отдельных частотных полосах для каждой колонки. Вы сможете отрегулировать уровень в каждом диапазоне для каждой АС. Можно задать три варианта настроек эквалайзера и запомнить их в пресетах - Presets 1, 2, и 3.

- Вы можете настраивать бас в диапазоне низких частот (63 Hz, и т.п.), а высокие частоты  в диапазоне (16 kHz, и т.п.).

- Для каждой из АС можно выбрать до пяти частотных полос.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Front | 0 dB | Сначала выберите с помощью кнопок курсора ◄/► частоту АС от "25 Hz" до "16 kHz", а затем используйте кнопки ▲/▼ для настройки громкости в пределах от "−6dB" до "+6dB". |
| Center | 0 dB | Сначала выберите с помощью кнопок курсора ◄/► частоту АС от "25 Hz" до "16 kHz", а затем используйте кнопки ▲/▼ для настройки громкости в пределах от "−6dB" до "+6dB". |
| Height | 0 dB | Сначала выберите с помощью кнопок курсора ◄/► частоту АС от "25 Hz" до "16 kHz", а затем используйте кнопки ▲/▼ для настройки громкости в пределах от "−6dB" до "+6dB". - Эта установка не может быть выбрана, если "Configuration" - "Powered Zone 2" задана как "Yes" и вторая зона Zone 2 включена. |
| Surround | 0 dB | Сначала выберите с помощью кнопок курсора ◄/► частоту АС от "25 Hz" до "16 kHz", а затем используйте кнопки ▲/▼ для настройки громкости в пределах от "−6dB" до "+6dB". |

Стр. 41

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Back | 0 dB | Сначала выберите с помощью кнопок курсора ◄/► частоту АС от "25 Hz" до "16 kHz", а затем используйте кнопки ▲/▼ для настройки громкости в пределах от "−6dB" до "+6dB". - Эта установка не может быть выбрана, если "Configuration" - "Powered Zone 2" задана как "Yes" и вторая зона Zone 2 включена. |
| Subwoofer | 0 dB | Сначала выберите с помощью кнопок курсора ◄/► частоту АС от "25 Hz" до "16 kHz", а затем используйте кнопки ▲/▼ для настройки громкости в пределах от "−6dB" до "+6dB". - Эта установка не может быть выбрана, если "Configuration" - "Subwoofer" задана как "No". |

- Настройки эквалайзера для АС "Equalizer Settings" возможно не удастся изменить в зависимости от установок в меню "Configuration" - "Speaker Channels" / "Subwoofer".

- Отрегулируйте громкость каждой АС в меню "Level Calibration".

- Отрегулируйте громкость шагами по 1 dB.

- Эта настройка не действует, если выбран режим прослушивания Pure Audio (Европейская, австралийская и азиатская модели) или Direct.

- Результат настройки можете не соответствовать ожиданиям в зависимости от выбранного входного источника или установок режима прослушивания.

THX Audio – Настройки THX Audio

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Back Speaker Spacing - выбор расстояния между тыловыми АС | > 4ft или > 1.2m | Выберите расстояние между вашими задними тыловыми громкоговорителями из следующих значений. Когда “Distance” - "Unit" задана в футах "feet" в "Speaker Distance": Выберите значение в пределах "<1ft", "1ft-4ft", и ">4ft". Когда “Distance” - "Unit" задана в метрах "meters" в "Speaker Distance": Выберите значение в пределах "<0.3m", "0.3m-1.2m", и ">1.2. В следующих случаях установка не может быть изменена: - Установка "Configuration" - "Powered Zone 2" установлена в положение "Yes", а ZONE2 активирована. ● Если пункт невозможно выбрать даже если все соединения сделаны правильно, проверьте, совпадают ли настройки в меню "Configuration" - "Speaker Channels" с числом подсоединенных каналов. |
| THX Ultra2/Select2 Subwoofer – Сабвуфер | No | Задайте «Yes» или «No» для соединения с ТНХ сертифицированным сабвуфером. «Yes»: если у вас подсоединен ТНХ сертифицированный сабвуфер, «No» : если у вас не подсоединен ТНХ сертифицированный сабвуфер. Установка не может быть изменена, если сабвуфера нет - "Subwoofer" задан как "No". |
| BGC – компенсация граничных эффектов | Off | Вы можете применить THX Boundary Gain Compensation (BGC) для компенсации преувеличенного подчеркивания низких частот (гулкости звука) для слушателей сидящих близко к стене. THX Select2 сертифицированные ресиверы оснащены функцией Boundary Gain Compensation (BGC) для улучшения баланса басов. «On»: Эта функция используется, «Off»: Эта функция не используется В следующих случаях установка не может быть изменена: - если “Subwoofer” установлен в положение “No”, - если “THX Ultra2/Select2 Subwoofer” установлен в положение “No”. |

Стр. 42

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Loudness Plus - Тонкомпенсация THX | On | Когда функция «Loudness Plus» установлена в положение "On", можно даже на малой громкости услышать каждый тончайший нюанс записи. Эта установка доступна только если выбран режим прослушивания «THX». «On»: Эта функция используется, «Off»: Эта функция не используется THX Loudness Plus THX Loudness Plus является новой технологией управления громкостью, доступной в THX Ultra2 Plus™ и THX Select2 Plus™ сертифицированных ресиверах. При помощи THX Loudness Plus, аудитория домашнего театра теперь может воспринимать богатые подробности в окружающем звуке на любом уровне громкости. Вследствие установки громкости ниже опорного уровня определенные элементы звука могут быть утеряны или восприняты по-разному одним и тем же слушателем. THX Loudness Plus компенсирует тональные и простанственные сдвиги, которые происходят, когда громкость уменьшена интеллектуально настроенными уровнями каналов звукового окружения и диапазоном частот. Этот позволяет слушателям воспринимать правильное воздействие аудио дорожек независимо от настройки громкости. THX Loudness Plus автоматически применяется по прослушивании в любом режиме THX. Новые режимы THX Cinema, THX Music и THX Games разработаны для применения правильных настроек THX Loudness Plus для каждого типа программного материала. |

3. Audio Adjust - аудио настройки

Позволяет вам сконфигурировать различные настройки звучания, такие как установки прослушивания мультиплексного источника или многоязычных телестанций, а также установки звукового поля для режимов прослушивания.

Multiplex/ Моно

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Multiplex Input Channel | Main | Задает аудио канал или язык на выходе при прослушивании мультиплексного источника или многоязычных телепередач, и т.п. "Main": Когда воспроизводится первичный аудио канал. "Sub": Когда воспроизводится вторичный аудио канал. "Main/Sub": Когда воспроизводится и первичный, и вторичный аудио канал. - Если воспроизводится мультиплексный аудио источник, на дисплее при нажатии кнопки «Display» будет выведено «1+1». |
| Моно Input Channel | Left + Right | Позволяет вам задать входной канал для использования при воспроизведении любого 2-канального цифрового источника, такого как Dolby Digital, или 2-канального аналогового/PCM источника в Моно режиме прослушивания. "Left": Когда воспроизводится только левый канал источника. "Right": Когда воспроизводится только правый канал источника. "Left + Right": Когда воспроизводится и левый, и правый канал источника. |
| Моно Output Speaker | Center | Эта настройка определяет, какая акустическая система выдает монофонический звук, когда выбран режим прослушивания Mono. «Center»: Монофонический звук исходит только из центральной акустической системы (по умолчанию). «Left / Right»: Монофонический звук исходит из фронтальных левой и правой акустических систем. - Если для центральной АС “Center” установлен как “None” в меню "Speaker Configuration", то этот параметр не может быть выбран. |

Dolby

Задает установки для режимов прослушивания Dolby.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Loudness Management | On | Активирует функцию Late Night, которая позволяет насладиться окружающим звуком Dolby TrueHD даже при небольшой громкости. "On": Эта функция будет использоваться "Off": Эта функция не будет использоваться. |

Стр. 43

Theater-Dimensional

Задает установки для режима Theater-Dimensional.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Listening Angle | Wide | Задает угол, под которым правая и левая фронтальные АС размещены по отношению к зоне прослушивания при воспроизведении в режиме Theater-Dimensional. "Narrow": если угол прослушивания менее 30° "Wide": если угол прослушивания более 30° |

Рекомендуем установить "Listening Angle" в 20°, когда выбрано "Narrow" и 40°, когда выбрано "Wide".

Настройки уровня LFE

При помощи этой настройки, вы можете установить уровень канала LFE (низкочастотных эффектов) индивидуально для Dolby Digital, DTS, многоканальных источников PCM,  Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio и DSD источников.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Dolby Digital/Dolby D+/ TrueHD | 0 dB | Выберите уровень канала LFE для каждого типа источников сигнала в диапазоне от «0 dB» до «-dB». Если звук низкочастотных эффектов слишком громкий для какой-нибудь из этих настроек, установите уровень «-20 дБ» или «-dB». |
| DTS/ DTS ES/DTS-HD | 0 dB | Выберите уровень канала LFE для каждого типа источников сигнала в диапазоне от «0 dB» до «-dB». Если звук низкочастотных эффектов слишком громкий для какой-нибудь из этих настроек, установите уровень «-20 дБ» или «-dB». - Эта установка задает уровень громкости канала LFE для источников DTS, DTS ES, DTS-HD High Resolution и DTS-HD Master Audio. |
| Other Multich Source | 0 dB | Выберите уровень канала LFE для каждого типа источников сигнала в диапазоне от «0 dB» до «-dB». Если звук низкочастотных эффектов слишком громкий для какой-нибудь из этих настроек, установите уровень «-20 дБ» или «-dB». - Эта установка задает уровень громкости канала LFE для Multichannel PCM и DSD (Super Audio CD) источников. |

Volume

Выберите детальные настройки громкости для ресивера.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Volume Display – отображение громкости на дисплее | Absolute | Можно выбрать представление громкости на дисплее в абсолютных и в относительных значениях. Абсолютное значение 82.0 эквивалентно относительному 0.0dB. "Absolute": абсолютные значения, такие как "0.5" - "99.5" "Relative": относительные значения, такие как "-81.5dB" and "+18.0dB" ● Если относительное значение задано как "82.0", на дисплее появится "82.0Ref". |
| Muting Level | -∞dB | Можно задать уровень, до которого будет приглушена громкость, когда включено muting. Выберите значение от "-∞dB", "-40dB" до "-20dB". |
| Maximum Volume | Off | При помощи этой настройки, вы можете ограничить максимальный уровень громкости. Выберите значение из: "Off", "30" - "79". |
| Power On Volume | Last | При помощи этой настройки, вы можете определить уровень громкости при включении AV ресивера. Выберите значение из: “Last” (тот же самый уровень громкости, при котором ресивер был переведен в режим Standby) , "Min", "1" to "79" and "Max". Настройка “Power On Volume” не может быть установлена выше, чем “Maximum Volume”. |
| Headphone Level | 0 dB | Вы можете задать разницу в громкости наушников относительно основной громкости. Выберите значение между: "-12 dB" и "+12 dB". |

4. Source - Настройка источников

Позволяют отрегулировать разницу в громкости между различными устройствами, подсоединенными к ресиверу. Когда вы выберете желаемый вход, чтобы проверить видео или аудио, запустите воспроизведение на подключенном устройстве.

IntelliVolume

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| IntelliVolume | 0 dB | Регулирует разницу в уровне громкости между различными устройствами, подсоединенными к ресиверу. Выберите значение между "-12 dB" и "+12 dB". Устанавливайте отрицательное значение, если громкость данного устройства больше, чем у других, и положительное – если меньше. - Эта функция не работает в Зоне 2. |

Стр. 44

Name Edit - Редактирование названий

Позволяет вам задать простое имя для каждого из входов. Заданное имя будет выводиться на дисплей ресивера.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Name | Input Name | 1. Используйте кнопки курсора для выбора знака, и затем нажмите ENTER. Повторите этот шаг для ввода максимально 10 знаков. «Shift»: Переключает выведенный символ между строчными и заглавными символами «←(влево)/→(вправо)»: перемещает курсор в пределах области ввода названия. «Back Space»: «забой» стирает один символ налево от курсора. «Space»: Вводит символ пробела Нажатие CLR на пульте удаляет все введенные символы. Подтверждение вашего ввода. 2. Когда вы закончили, чтобы сохранить название, выберите «OK» при помощи кнопок курсора и затем нажмите ENTER. Введенное имя будет сохранено. |

- Для наименования пресета радиостанции, используйте кнопку TUNER на пульте, затем выберите AM или FM, и потом выберите номер пресета.

- Функция NAME Edit не работает, когда селектор входов установлен в положение NET или BLUETOOTH.

Audio Select - Селектор аудио выходов

Задает установки для аудио входов. Их можно задать независимо для каждой из кнопок входных селекторов. Выбирайте входные селекторы для их конфигурирования.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Audio Select | BD/DVD: HDMI CBL/SAT: HDMI STRM BOX: HDMI PC: HDMI GAME:HDMI AUX: HDMI CD: OPTICAL TV: OPTICAL PHONO: Analog | Позволяет вам выбрать приоритетный входной источник, когда несколько аудио источников подсоединены к одному входному селектору, например, на разъем BD/DVD HDMI и одновременно на разъем AUDIO. Вы не можете выбрать разъем, который не ассоциирован с текущим выбранным входом. Приоритет отдается HDMI → COAXIAL/ OPTICAL → Analog если эта установка не изменена. "ARC": Когда приоритет отдается входному сигналу от ARC совместимого TV. ..Эту установку можно выбрать, только когда HDMI - "Audio Return Channel" установлен в "Auto" и когда выбран вход “TV”. "HDMI": . Когда приоритет отдается входному сигналу от HDMI разъемов. .. Эту установку можно выбрать только, когда входной селектор назначен на разъем HDMI IN в меню настроек "HDMI Input". " COAXIAL" (коаксиальный вход): Когда приоритет отдается входному сигналу от разъемов DIGITAL IN (COAXIAL). .. Эту установку можно выбрать только, когда входной селектор назначен на разъем COAXIAL в меню настроек «OPTICAL": (оптический вход): Когда приоритет отдается входному сигналу от разъемов OPTICAL. .. Эту установку можно выбрать только, когда входной селектор назначен на разъем OPTICAL в меню настроек "Digital Audio Input (Digital Audio Input)". "Analog": Когда приоритет отдается входному сигналу от разъемов AUDIO. |
| PCM Fixed Mode | Off | Выберите, чтобы зафиксировать входной сигнал в PCM (кроме многоканального PCM), когда вы выбрали "HDMI", "DIGITAL AUDIO" или "OPTICAL" в меню "Audio Select". Задавайте этот вариант, если слышен шум или пропадает начало трека вслед за паузой при воспроизведении PCM источников. В нормальной ситуации выбирайте "Off": ..Смена установки "Audio Selector" переводит " PCM Fixed Mode" в положение "Off". |

Когда выбран один из входных селекторов: "AUX", "TUNER", “NET” или "BLUETOOTH"  установки "Source Setup" не могут быть изменены.

Стр. 45

Video Select

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Video Select | Last | Выбирает видео вход, который воспроизводится вместе с аудио входом, когда выбран вход "TUNER" или "BLUETOOTH". Эта установка работает только для входного селектора, который назначен на "HDMI Input" или "Video Input". "Last": Выбирает видео вход, который воспроизводится перед этим. "BD/DVD", "CBL/SAT", "STRM BOX", "PC", "GAME", "CD", "TV": воспроизводится видео с выбранного входа. |

- Эту установку нельзя изменить, когда выбран иной вход, кроме "TUNER" “NET” или "BLUETOOTH".

- Когда вход “NET” или "BLUETOOTH", нажимая на кнопку MODE на пульте в ходе воспроизведения, можно включать и отключать вывод изображения на дисплей.

5. Listening Mode Preset - Назначение режимов прослушивания на входные источники

Вы можете назначить предпочтительный режим прослушивания для каждого из входов, который будет выбираться автоматически в соответствии с входным источником. (Например, вы можете назначить прямое декодирование для Dolby TrueHD источников с Blu-ray дисков, чтобы воспроизводить их в оригинальном звуковом поле).

Вы можете выбрать и другие режимы прослушивания во время воспроизведения, но режим, заданный здесь, будет возобновлен, как только AV-ресивер будет включен из ждущего режима Standby.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Analog/PCM | Last Valid | Задает предпочтительный режим прослушивания по умолчанию для проигрывания цифрового PCM-сигнала с CD или аналогового аудио сигнала с проигрывателя грампластинок, радио или кассетного магнитофона. |
| Mono/Muliplex Source | Last Valid | Задает предпочтительный режим прослушивания по умолчанию для воспроизведения монофонических цифровых аудио сигналов (Dolby Digital, AAC и т.п.), а также мультиплексного аудио. |
| 2ch Source | Last Valid | Задает предпочтительный режим прослушивания по умолчанию для воспроизведения 2-канальных цифровых аудио сигналов (Dolby Digital, и т.п.) |
| Dolby Digital / Dolby D Plus/Dolby TrueHD | Last Valid | Задает предпочтительный режим прослушивания по умолчанию для воспроизведения сигналов в формате Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD. |
| DTS/ DTS ES / DTS-HD | Last Valid | Задает предпочтительный режим прослушивания по умолчанию для воспроизведения сигналов в формате DTS и DTS-HD High Resolution. Задает также режим прослушивания по умолчанию для источников DTS-HD Master Audio, таких как Blu-ray. |
| Прочие многоканальные источники – Other MultiCH Source | Last Valid | Задает предпочтительный режим прослушивания по умолчанию для DSD потока AAC, DVD-Audio и SACD с источников, подключенных к входу HDMI IN. |

- Доступные режимы прослушивания зависят от входных сигналов.

- При установке "Last Valid" всегда будет выбираться последний ранее выбранный режим.

- Только "Analog" может быть установлено для входа "TUNER".

- "Digital" и "TrueHD" могут быть назначены на входы "NET" и "USB".

- Только "Digital" может быть установлено для входа "BLUETOOTH".

Стр. 46

6. Hardware - настройка аппаратной части

Tuner - тюнер

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| AM/FM Freq Step (североамериканские и тайваньские модели) | 10 кГц/ 200 кГц | Выберите шаг по частоте в соответствии с вашим регионом. Выберите шаг "10 кГц/200 кГц" или "9 кГц/50 кГц". - Когда меняется эта установка, все пресеты радиостанций стираются из памяти. |
| AM/FM Freq Step (европейские, австралийские и азиатские модели) | 9 кГц | Выберите шаг по частоте в соответствии с вашим регионом. Выберите шаг "10 кГц/200 кГц" или "9 кГц/50 кГц". - Когда меняется эта установка, все пресеты радиостанций стираются из памяти. |

Настройка HDMI

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| HDMI CEC (RIHD) | Off | Установка в "On" активирует связь, управляющую выбором входа, а также другие функции связи с соединенными по HDMI CEC совместимыми устройствами. "On": Когда эта функция используется. "Off": Когда не используется эта функция. ..В зависимости от модели TV, связь может потребовать конфигурирования в телевизоре. эта функция работает только тогда, когда устройство подсоединено к разъемам HDMI OUT MAIN ресивера. ..Когда эта установка в положении "On", при закрытии экранного меню на дисплей выводится наименование CEC-совместимого устройства и сообщение "RIHD On". ..Когда эта установка в положении "On", потребление в режиме standby может увеличиться. (В зависимости от статуса TV, ресивер может перейти в режим normal standby.) ..Когда эта установка в положении "On" и вы слушаете аудио через динамики вашего TV, при вращении ручки MASTER VOLUME на ресивере на выход вместо них будут подключены колонки, подсоединенные к ресиверу. Если вы хотите слушать звук через ресивер или TV, смените установки ресивера или TV, или уменьшите громкость на ресивере. ..Если при установке в положении "On" он что-то работает не так, смените эту установку на "Off". ..Когда вы подсоединяете несовместимый с CEC компонент, или когда вы не уверены, что он совместимый, задайте установку "Off". ..Когда вы меняете эту установку, выключите, а затем включите вновь все подсоединенные компоненты. |

Стр. 47

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| HDMI Standby Through | Off | Позволяет видеосигналам с AV компонента, подсоединенного через HDMI, поступать на TV независимо от того, находится ли AV ресивер в состоянии standby. Только "Auto" и "Auto(Eco)" можно выбрать, если "HDMI CEC (RIHD)" в положении "On". Если вы выбрали что-то другое, переведите "HDMI CEC (RIHD)" в положении "Off." - Потребление возрастает в режиме standby если установка иная, чем "Off". "BD/DVD", "CBL/SAT", "STRM BOX", "PC", "GAME", "AUX", "CD", "PHONO", "TV": Например, если вы выбрали "BD/DVD", то сможете воспроизводить на телевизоре сигнал с оборудования, подключенного к разъему "BD/DVD", даже если ресивер нахоодится в режиме standby. Выберите эту установку, если вы решили, какой плеер будет использовать эту функцию. "Last": Входной сигнал с компонента, подсоединенного к входному селектору, который был выбран как раз перед переходом ресивера в режим standby. "AUTO", "AUTO (Eco)": Выберите одну из этих установок, когда используется CEC-совместимое оборудование. Вы можете воспроизводить видео и аудио со входа, выбранного на TV, независимо от того, что было выбрано ранее, перед переключением в режим standby, используя функцию связи CEC link. - Для показа на TV сигналов с плееров, которые не удовлетворяют стандарту CEC, вам нужно включить ресивер и переключиться на соответствующий вход. - При использовании TV, который удовлетворяет стандарту CEC, вы можете снизить потребление в режиме standby, за счет выбора "Auto (Eco)".. |

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Audio TV Out (MAIN) | Off | Эта функция позволяет выдавать аудио через акустические системы TV, подсоединенного по HDMI при включенном ресивере. "On": Когда используете эту функцию "Off": Когда не используете эту функцию. - Когда эта функция установлена в "On", переведите "HDMI CEC (RIHD)" в "Off". - Эта функция зафиксирована в "Auto", когда установка "HDMI CEC (RIHD)" в "On". - Режим прослушивания не может быть изменен, пока "Audio TV Out" в положении "On" и аудио выдается через акустические системы TV. - В зависимости от вашего TV или входного сигнала компонента, аудио может не выдаваться через акустические системы TV, даже если "Аудио TV Out" в положении "On". В таком случае, аудио выдается через акустические системы ресивера. - Когда установки "Audio TV Out" или "HDMI CEC (RIHD)"в положении "On", и вы слушаете аудио через динамики вашего TV, то при вращении ручки MASTER VOLUME на ресивере на выход вместо них будут подключены колонки, подсоединенные к ресиверу. Если вы не хотите слушать звук через ресивер, смените установки ресивера или TV, или уменьшите громкость на устройстве. - Эта установка зафиксирована в "Off" если "TV Out" - "HDMI Out" задана как "SUB". |

Стр. 48

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Audio TV Out (SUB) | Off | Эта функция позволяет выдавать аудио через акустические системы TV, подсоединенного по HDMI при включенном ресивере. "On": Когда используете эту функцию "Off": Когда не используете эту функцию. - Режим прослушивания не может быть изменен, пока "Audio TV Out (SUB)" в положении "On" и аудио выдается через акустические системы TV. - В зависимости от вашего TV или входного сигнала компонента, аудио может не выдаваться через акустические системы TV, даже если "Аудио TV Out" в положении "On". В таком случае, аудио выдается через акустические системы ресивера. - Когда установки "Audio TV Out" или "HDMI CEC (RIHD)"в положении "On", и вы слушаете аудио через динамики вашего TV, то при вращении ручки MASTER VOLUME на ресивере на выход вместо них будут подключены колонки, подсоединенные к ресиверу. Если вы не хотите слушать звук через ресивер, смените установки ресивера или TV, или уменьшите громкость на ресивере. - Эта установка зафиксирована в "Off" если "TV Out" - "HDMI Out" задана как "MAIN". |
| Audio Return Channel | Auto | Соединение с ARC совместимым TV при использовании HDMI кабеля позволяет прослушивать звуковое сопровождение TV через акустические системы, подсоединенные к ресиверу. Чтобы использовать эту функцию, установите "HDMI CEC (RIHD)" в "On" заранее. "Auto": Когда используете эту функцию. "Off": Когда не используете эту функцию. |
| Auto LipSync | On | Эта функция автоматически корректирует рассинхронизацию между the видео и аудио сигналами, основываясь на данных от HDMI LipSync совместимого TV. "On": Когда используете эту функцию. "Off": Когда не используете эту функцию. |

Power Management – управление питанием

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Sleep Timer | Off | Позволяет ресиверу автоматически переходить в режим standby после истечения заданного времени. Выберите значение от "10 min" до "90 min". "Off": функция автоматического перехода в режим standby отключена. |
| Auto Standby | On/Off | Эта функция переводит ресивер в режим standby автоматически при отсутствии активности в течение 20 минут, когда нет ни аудио, ни видео сигналов на входах. "On": Чтобы переводить ресивер в режим standby автоматически. ("ASP" мигает на дисплее.) "Off": Чтобы не переводить ресивер в режим standby автоматически. - "Auto Standby" появляется на дисплее и в экранном меню за 30 секунд перед включением Auto Standby. - "Auto Standby" не работает, когда активна Zone 2. - Значение по умолчанию зависит от региона. |
| Auto Standby in HDMI Standby Through | Off | Включает/отключает установку "Auto Standby" когда "HDMI Through" в положении on. "On": Включает эту функцию "Off": Отключает эту функцию - Установка «HDMI Through» не может быть в положении On, когда установка "Auto Standby" находится в "Off". |
| USB Power Out at Standby | Off | Когда эта функция в положении "On", устройства, подсоединенные к порту USB получают питание, даже если ресивер находится в режиме standby. - Потребление в режиме standby может возрасти, когда эта функция используется. Однако увеличение потребления сводится к минимуму благодаря автоматическому переходу в режим HYBRID STANDBY, в котором остаются работать только необходимые схемы. |

Стр. 42

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Network Standby | Off | Эта функция позволяет вам включать питание AV ресивера по сети, используя для этого приложение, такое, как Onkyo Remote. "On": Когда используете эту функцию "Off": Когда не используете эту функцию. - Когда "Network Standby" используется, потребление возрастает даже когда ресивер в режиме standby. Однако, повышение потребления сводится к минимуму благодаря автоматическому включению режима HYBRID STANDBY, в котором только важные цепи продолжают работать. |
| Bluetooth Wakeup | Off | Эта функция позволяет пробудить ресивер из режима standby подсоединив Bluetooth-оснащенное устройство. "On": Когда используете эту функцию "Off": Когда не используете эту функцию - При установке "On" потребление возрастает даже когда ресивер в режиме standby. Однако, повышение потребления сводится к минимуму благодаря автоматическому включению режима HYBRID STANDBY, в котором только важные цепи продолжают работать.. - Эта установка зафиксирована в положении "Off", если "Bluetooth" - "Auto Input Change" находится в положении "Off". |

- Подождите немного, если функции "Network Standby" или "Bluetooth Wakeup" не могут быть выбраны. Они станут доступны, когда запустятся сетевые функции.

Сетевые настройки

Сделайте настройку сети.

..Когда локальная сеть LAN конфигурируется с помощью DHCP, установите  "DHCP" в "Enable" чтобы сконфигурировать все установки автоматически. ("Enable" задано по умолчанию). Чтобы назначить фиксированные IP адреса для каждого компонента, вы должны перевести  "DHCP" в "Disable" и назначить адрес для этого ресивера в поле "IP Address", а также задать информацию, касающуюся вашей LAN, такую как Subnet Mask и

Gateway.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Off (Wired) | Позволяет вам подключить ресивер к Интернет через wireless LAN роутер. "On": Беспроводное LAN соединение "OFF (Wired)": ПроводноеLAN соединение |
| Wi-Fi Setup | - | Позволяет вам сконфигурировать установки беспроводной LAN сети, нажатием кнопки ENTER, когда на дисплее выведено "Start". |
| Wi-Fi Status | - | Выводит на дисплей информацию о подсоединенной точке доступа. "SSID": SSID подсоединенной точки доступа. "Security": Метод защиты подсоединенной точки доступа. "Signal": Сила сигнала подсоединенной точки доступа. "SSID": SSID подсоединенной точки доступа. |
| MAC Address | - | Это MAC адрес AV ресивера. Это значение индивидуально для компонента и не может быть изменено. |
| DHCP | Enable | "Enable": Авто конфигурирование с помощью DHCP "Disable": Ручное конфигурирование без DHCP ..Если выберете "Disable", вы должны задать "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway", и "DNS Server" вручную. |
| IP Address | - | Выводит на дисплей/Устанавливает IP адрес. |
| Subnet Mask | - | Выводит на дисплей/ Устанавливает subnet mask. |
| Gateway | - | Выводит на дисплей/ Устанавливает gateway. |
| DNS Server | - | Выводит на дисплей/ Устанавливает первичный DNS сервер. |
| Proxy URL | - | Выводит на дисплей/ Устанавливает URL прокси-сервера. |
| Proxy Port | - | Выводит на дисплей/ Устанавливает номер порта прокси-сервера когда вы вводите "Proxy URL". |

Стр. 50

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Friendly Name | TX-NR747 | Смена названия ресивера на более простое для вывода на дисплеи оборудования, подсоединенного по сети. - Нажмите кнопку ENTER для вывода экрана редактирования Edit. - Выберите букву или символ с помощью кнопок курсора и нажмите ENTER. Повторите процедуру для ввода до 31 символа. "A/a": Переключение заглавных и строчных символов. (При нажатии на кнопку +10 на пульте также происходит переключение заглавных и строчных символов.) "←" "→": Продвигает курсор в направлении стрелок. " ": Забой – удаляет символ слева от курсора. "Space": Пробел. Нажатие кнопки CLR на пульте удаляет все введенные символы. 3.После ввода выберите "OK" с помощью кнопок курсора и нажмите ENTER. Введенное имя будет сохранено. |
| AirPlay Password - Пароль | - | Можно ввести пароль (максимум 31 разряд) чтобы только знающий его пользователь мог использовать AirPlay. - Нажмите кнопку ENTER для вывода экрана редактирования Edit. - Выберите букву или символ с помощью кнопок курсора и нажмите ENTER. Повторите процедуру для ввода до 31 символа. "A/a": Переключение заглавных и строчных символов. (При нажатии на кнопку +10 на пульте также происходит переключение заглавных и строчных символов.) "←" "→": Продвигает курсор в направлении стрелок. " ": Забой – удаляет символ слева от курсора. "Space": Пробел. Нажатие кнопки D на пульте определяет, будет ли скрыт вводимый пароль " " или выведен на экран прямым текстом. Нажатие кнопки CLR на пульте удаляет все введенные символы. 3.После ввода выберите "OK" с помощью кнопок курсора и нажмите ENTER. Введенный пароль будет сохранен. |

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Usage Data | No | Для улучшения качества своих продуктов и сервисов Onkyo может собирать информацию об использовании сетевых режимов. Выберите "Yes" если вы согласны со сбором информации от вас. Выберите "No" если вы не согласны со сбором информации от вас. - Вы можете задать этот режим после подтверждения Информации о конфиденциальности (Privacy Policy). Когда вы выберете "Usage Data" и нажмете ENTER, на дисплее появится Privacy Policy. (Тот же самый экран появляется при настройке сетевого соединения.) Если вы согласны со сбором информации, эта установка принимает значение "Yes". Обратите внимание, что если вы согласны с Privacy Policy, но выбрали "No" для этой установки, информация не будет собираться. |
| Network Check | - | Проверка статуса сетевого соединения. Нажмите кнопку ENTER, когда "Start" будет выведено на дисплее. |

..Подождите немного, если "Network" не показано на экране. Это меню появится когда вы запустите сетевую функцию.

Стр. 51

Bluetooth (Настройка Bluetooth)

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Bluetooth | On | Выбирает, использует ли ресивер функцию Bluetooth. "On": Активирует функцию Bluetooth и позволяет ресиверу сопряжение с Bluetooth-оснащенным устройством. Установите эту функцию в "On", когда установки конфигурирования относятся к Bluetooth. "Off": Когда не используете функцию Bluetooth. |
| Auto Input Change | On | Автоматически изменяет входной селектор на "BLUETOOTH", когда подсоединено Bluetooth-оснащенное устройство. "On": Активирует эту функцию. "Off": Отключает эту функцию. - Когда входной селектор не выбирается автоматически, установите эту функцию в "Off" и смените входной селектор вручную. |
| Auto Reconnect | On | Автоматически соединяет вновь с Bluetooth-оснащенным устройством, подсоединенным последним, когда вы меняли входной селектор на "BLUETOOTH". "On": Активирует эту функцию. "Off": Отключает эту функцию. - Эта функция может не работать в зависимости от вашего Bluetooth-оснащенного устройства. |
| Pairing Information | - | Эта функция инициализирует информацию о предыдущем сопряжении, хранящуюся в ресивере. Нажмите кнопку ENTER, когда "Clear" выведено на дисплее, чтобы инициализировать информацию о предыдущем сопряжении, хранящуюся в этом устройстве. - Эта функция не инициализирует информацию о предыдущем сопряжении в Bluetooth-оснащенном устройстве. Когда опять происходит сопряжение ресивера с устройством, убедитесь, что информация о предыдущем сопряжении с Bluetooth-оснащенным устройство заранее удалена. За информацией, как стереть информацию о сопряжении, обращайтесь к инструкции на Bluetooth-оснащенное устройство. |
| Device | - | Выводит на дисплей наименование Bluetooth-оснащенного Устройства, подсоединенного к ресиверу. - Наименование не выводится на дисплей, когда "Status" в положении "Ready" и "Pairing". |
| Status | - | Выводит на дисплей статус Bluetooth-оснащенного устройства, подсоединенного к ресиверу. "Ready": Не сопряжено "Pairing": Сопряжено "Connected": Соединено успешно |

..Подождите немного, если "Bluetooth" не может быть выбрано. Это меню появится когда вы запустите функцию Bluetooth.

Стр. 52

7. Remote Controller - Настройка пульта дистанционного управления

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| REMOTE ID | 1 | Когда несколько компонентов Onkyo используются в одной и той же комнате, их коды идентификаторов (ID) дистанционного управления могут совпадать. Чтобы отличать ресивер от других компонентов, вы можете изменить его ID с 1 (значения по умолчанию), на 2 или 3. Если вы изменяете ID ресивера, убедитесь, что на пульте ДУ установлен тот же самый ID, в противном случае вы не сможете управлять ресивером при помощи пульта ДУ. 1 Удерживая кнопку RCV, нажмите и удержите кнопку Q SETUP пока индикатор на пульте не загорится (около 3 секунд). 2 Используйте цифровые кнопки для ввода идентификатора дистанционного управления ID 1, 2 или 3. Индикатор вспыхнет два раза. |
| Remote Mode | - | Введите и зарегистрируйте коды пультов для других устройств. #### Для регистрации кодов пультов, обращайтесь в раздел "Operating Other Components with the Remote Controller" – «Управление другими компонентами с использованием пульта». |

8.Miscellaneous - Прочие настройки

Firmware Update – Обновление прошивки ПО

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Update Notice | Enable | Эта функция оповещает о появлении новой прошивки ПО по сети. "Enable": оповещает об обновлениях "Disable": не оповещает об обновлениях |
| Version | - | Текущая версия прошивки ПО выводится на дисплее. |
| Update via NET | - | Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать, когда вы хотите обновить прошивку ПО по сети. ..Вы не сможете выбрать "Update via NET", если у вас нет доступа в Интернет или обновлять нечего. |
| Update via USB | - | Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать, когда вы хотите обновить прошивку ПО через USB. .. Вы не сможете выбрать "Update via USB", если запоминающее устройство USB не подсоединено или обновлять нечего в USB запоминающем устройстве. |

..Подождите немного, если "Firmware Update" не показано на экране. Это меню появится когда вы запустите сетевую функцию.

Initial Setup – Первоначальная настройка

Вы можете проделать все первоначальные настройки вызвав здесь меню настроек.

..Подождите немного, если "Initial Setup" не показано на экране. Это меню появится когда вы запустите сетевую функцию.

Lock - Установка «родительского замка»

При помощи установки «Locked», вы можете защитить ваши настройки, заблокировав экранные меню настроек.

| Настраиваемый пункт | Значение по умолчанию | Детали установки |
| --- | --- | --- |
| Setup Parameter | Unlocked | Когда выбрана установка «Locked», меню настроек заблокировано, и никакие установки изменить нельзя. «Locked»: меню заблокировано «Unlocked»: меню не заблокировано |

Стр. 53

#### Управление другими компонентами с использованием пульта ДУ

Функции кнопок Remote Mode

Кнопки REMOTE MODE на пульте способны управлять другими вашими AV компонентами, включая компоненты других производителей, путем программирования их специальными кодами команд дистанционного управления. Запрограммируйте желаемые  кнопки пульта REMOTE MODE контрольными кодами, а затем нажимайте эти кнопки. Режим пульта изменится для того, чтобы управлять соответствующими компонентами.

Программирование пульта управляющими кодами

Поиск кодов дистанционного управления в меню установки Setup Menu

Вы можете найти подходящие коды дистанционного управления для кнопок REMOTE MODE через экранное меню установки.

1. Нажмите кнопку RECEIVER, а затем кнопку Setup на пульте.

2. Используйте кнопки курсора для выбора “7.Remote Controller” - “Remote Mode” и затем нажмите ENTER.

3.  Используйте кнопки курсора выберите кнопку REMOTE MODE, для которого вы хотите найти код, и затем нажмите  ENTER для вывода на экран меню выбора подкатегорий.

4.  Используйте кнопки курсора для выбора нужной подкатегории, и затем нажмите кнопку ENTER для вывода на экран панели выбора названий фирм-производителей (брендов).

5.  Используйте кнопки курсора для выбора символа, и затем нажмите ENTER.

Повторяйте этот шаг для 1 - 3-й буквы названия фирмы.

6. После ввода 3-й буквы нажмите кнопку “Search” и затем нажмите ENTER.

После поиска появится список названий фирм-производителей (брендов), начинающихся с этих трех букв. Если название бренда не найдено, используйте кнопку для выбора “Not Listed”, и затем нажмите ENTER для возврата в окно для ввода названия бренда в шаге 5.

7 Используйте кнопки курсора для выбора целевого бренда, а затем нажмите ENTER.

Как только вы определите название бренда на дисплее появится код пульта вместе с инструкциями как его зарегистрировать.

8. Следуйте указанной на дисплее процедуре.

9.  Если у вас получается управлять компонентом, используйте кнопки курсора для выбора  “ОК”, и затем нажмите ENTER.

- Только коды пульта для TV можно ввести для кнопки TV

- Коды для любой категории устройств могут быть введены для кнопок REMOTE MODE. Однако, эти кнопки работают также как кнопки селектора входов, так что выбирайте кнопку REMOTE MODE, которая соответствует входу, на который вы хотите подключить свой компонент. (Например, если вы подсоединили ваш CD-плеер к входу CD, выбирайте кнопку CD при вводе кодов для пульта.

- Если у вас не получается управлять компонентом, выберите “Try next code” (попробуйте следующий код)” и затем нажмите ENTER для вывода следующего кода.

Стр. 54

Поиск в списке кодов пульта Remote Control Codes List

Найдите соответствующий код пульта для компонента в отдельном списке Remote Control Codes List.

1 Просмотрите список Remote Control Codes List, чтобы найти соответствующий код пульта для компонента.

- Коды в списке Remote Control Codes – только те, что известны на дату публикации, и могут быть изменены.

- Следующие кнопки REMOTE MODE заранее запрограммированы кодами для пульта.

BD/DVD: Onkyo Blu-ray Disc/DVD player

CD: Onkyo CD player

STRM BOX: Apple TV

- Только коды для телевизорных пультов могут быть введены для кнопки TV.

- Программируйте коды дистанционного управления в соответствии со входами, т.к. каждая кнопка работает также как входной селектор. (Например, когда CD-плеер подсоединен к разъему TV/CD, программируйте код для CD-плеера на кнопку TV/CD)

2. Нажмите кнопку DISPLAY на 3 или более секунд, удерживая нажатой кнопку REMOTE MODE, на которую вы хотите зарегистрировать код дистанционного управления.

Как только вы введете нужный режим, индикатор пульта загорится.

3. В течение 30 секунд с помощью цифровых кнопок введите 5-разрядный код дистанционного управления.

Регистрация завершена, когда индикатор пульта мигнет дважды.

- Если коды не ввелись в пульт, индикатор на нем медленно вспыхнет только один раз. В этом случае, попробуйте зарегистрироваться еще раз.

¦¦ Переназначение цветных кнопок

Можно изменить назначение цветных кнопок на пульте AV ресивера. Вы можете изменить конфигурацию цветных кнопок, чтобы она соответствовала пульту компонента, чьи управляющие коды вы запрограммировали в REMOTE MODE. Однако, изменить назначение цветных кнопок невозможно, если выбрана Zone 2.

1. Удерживая нажатой кнопку REMOTE MODE, которую вы хотите перепрограммировать, нажмите и удержите кнопку A (красную) до тех пор пока индикатор пульта не загорится (около 3 секунд).

* Вы можете изменить конфигурацию цветных кнопок только для тех компонентов, чьи коды в списке Remote Control Codes (BD/DVD плееры, TV и т.п.).

2. В течение 30 секунд нажимайте цветные кнопки в том порядке, в котором вы хотите их переназначить.

* Например, если цветные кнопки на пульте другого компонента желтая, зеленая, синяя и красная слева направо, нажимайте кнопки на пульте AV ресивера в том же порядке. Программирование завершено, когда индикатор пульта мигнет дважды.

*  Если эта операция не увенчалась успехом, индикатор пульта медленно мигнет один раз. Попробуйте изменить назначение цветных кнопок еще раз.

*  Если нажать любую другую кнопку (не цветную), операция будет отменена.

¦¦ Переустановка (сброс) кнопок REMOTE MODE

- Вы можете переустановить кнопку REMOTE MODE к ее коду дистанционного управления по умолчанию. Обратите внимание, что только одна кнопка REMOTE MODE будет сброшена в ходе этой процедуры.

1. Удерживая нажатой кнопку, которую хотите переустановить, нажмите кнопку HOME на 3 секунды, пока кнопка REMOTE MODE не загорится.

Индикатор пульта загорится.

2. В течение 30 секунд еще раз нажмите кнопку REMOTE MODE. .

* Сброс будет завершен, когда индикатор пульта мигнет дважды.

Стр. 55

#### Управление другими компонентами с использованием пульта

Процедура для TV

Нажмите кнопку REMOTE MODE, запрограммированную кодами соответствующего AV компонента, чтобы переключить режим пульта на управление этим AV компонентом. Затем, используйте соответствующие кнопки. Доступные кнопки изменяются в зависимости от категории компонента. Обратите внимание на то, что некоторые кнопки могут не работать, или пульт может вовсе не работать с некоторыми компонентами.

1 REMOTE MODE

2 , INPUT, VOL /

3 MUTING

4 CH +/–

58967F

5 GUIDE

6 ///, ENTER

7 SETUP

8 PREV CH

9 RETURN

10 AUDIO (.)

11 ►, SKIP / , PAUSE , SEARCH /, ■ (*)

12   A (Red) (.), B (Green) (.), C (Yellow) (.), D (Blue) (.)

13  Цифровые кнопки - Number 1~9, 0, +10

- CLR, DISPLAY

*Не совместимы с CEC.

Процедура для Blu-ray Disc плееров/DVD плееров/DVD рекордеров

Нажмите кнопку REMOTE MODE, запрограммированную кодами соответствующего AV компонента, чтобы переключить режим пульта на управление этим AV компонентом. Затем, используйте соответствующие кнопки. Доступные кнопки изменяются в зависимости от категории компонента. Обратите внимание на то, что некоторые кнопки могут не работать, или пульт может вовсе не работать с некоторыми компонентами.

1 REMOTE MODE

2 SOURCE - ИСТОЧНИК

3 MUTING

4 CH +/–, DISC +/–

589F67

5 TOP MENU

6 ///, ENTER

7 SETUP

8 MENU

9 RETURN

10 AUDIO (*)

11 ►, SKIP / , PAUSE , SEARCH /, ■ (*)

12   A (Red) (.), B (Green) (.), C (Yellow) (.), D (Blue) (.)

- Цифровые кнопки - Number 1~9, 0, +10

14  CLR, DISPLAY

*Не совместимы с CEC.

Стр. 56

Процедура для видеомагнитофонов/рекордеров - VCR/PVR

Нажмите кнопку REMOTE MODE, запрограммированную кодами соответствующего AV компонента, чтобы переключить режим пульта на управление этим AV компонентом. Затем, используйте соответствующие кнопки. Доступные кнопки изменяются в зависимости от категории компонента. Обратите внимание на то, что некоторые кнопки могут не работать, или пульт может вовсе не работать с некоторыми компонентами.

1 REMOTE MODE

2 ИСТОЧНИК

3 MUTING

4 CH +/–

5 GUIDE

6 ///, ENTER

7 SETUP

8 PREV CH

9 RETURNFGH

10 ►, SKIP / , PAUSE , SEARCH /, ■ (*)

11 Цифровые кнопки - Number 1~9, 0, +10

12  CLR, DISPLAY

Процедура для спутниковых ресиверов/кабельных ресиверов

Нажмите кнопку REMOTE MODE, запрограммированную кодами соответствующего AV компонента, чтобы переключить режим пульта на управление этим AV компонентом. Затем, используйте соответствующие кнопки. Доступные кнопки изменяются в зависимости от категории компонента. Обратите внимание на то, что некоторые кнопки могут не работать, или пульт может вовсе не работать с некоторыми компонентами.

1 REMOTE MODE

2 ИСТОЧНИК

3 MUTING

4 CH +/–

5 GUIDE

6 ///, ENTER

7 SETUP

8 PREV CH

9 RETURN

10 AUDIO

11 ►, SKIP / , PAUSE , SEARCH /, ■ (*)

12 A (Red), B (Green), C (Yellow), D (Blue)

13 Цифровые кнопки - Number 1~9, 0, +10

14  CLR, DISPLAY

Стр. 57

Управление другими компонентами с использованием пульта

Процедура для CD плееров

Нажмите кнопку REMOTE MODE, запрограммированную кодами соответствующего AV компонента, чтобы переключить режим пульта на управление этим AV компонентом. Затем, используйте соответствующие кнопки. Доступные кнопки изменяются в зависимости от категории компонента. Обратите внимание на то, что некоторые кнопки могут не работать, или пульт может вовсе не работать с некоторыми компонентами.

1 REMOTE MODE

2 ИСТОЧНИК

3 MUTING

4 DISC +/–

5 ///, ENTER

6 SETUP

7  ►, SKIP / , PAUSE , SEARCH /, ■ (*)

8 SEARCH, REPEAT, RANDOM, MODE

9 Цифровые кнопки - Number 1~9, 0, +10

10  CLR, DISPLAY

Процедура для кассетных дек

Нажмите кнопку REMOTE MODE, запрограммированную кодами соответствующего AV компонента, чтобы переключить режим пульта на управление этим AV компонентом. Затем, используйте соответствующие кнопки. Доступные кнопки изменяются в зависимости от категории компонента. Обратите внимание на то, что некоторые кнопки могут не работать, или пульт может вовсе не работать с некоторыми компонентами.

1 REMOTE MODE

2 ИСТОЧНИК

3 MUTING4

4 ►,, (Обратное воспроизведение), ■, /, /,

Для работы с CEC-совместимыми компонентами

Кнопки  TV и BD/DVD на пульте запрограммированную кодами управления для связанных процедур на некоторых CEC (Consumer Electronics Control)-совместимых TV и Blu-ray плееров. Подсоединив к ресиверу по HDMI, вы сможете управлять ими, используя пульт AV ресивера.

- Если вы не можете управлять вашим CEC-совместимым компонентом, запрограммируйте один из следующих кодов пульта (11807/13100/13500) на TV кнопку.

TV кнопка: 11807/13100/13500 (для CEC-совместимого TV)

BD/DVD кнопка: 32910/33101/33501/31612 (для CEC-совместимого BD/DVD плеера)

Стр. 58

Более сложное подсоединение акустических систем

Bi-Amping - Би-ампинг - Двухканальное подключение акустических систем

Би-ампинг (двухканальное подключение) обеспечивает улучшение воспроизведения низких и высоких частот для тех акустических систем, которые поддерживают такой вид соединения. Когда используется би-ампинг, AV-ресивер способен поддерживать только 5.1-канальную систему в основной комнате.

Подсоединение акустических систем

1. Подключите колонки би-ампингом, используя разъемы FRONT и BACK или HIGHT как показано на рисунке ниже.

2. Включите AV-ресивер и задайте в меню "Speaker Setup" параметр "Bi-Amp".

(1) После нажатия кнопки RECEIVER на пульте, нажмите кнопку SETUP.

(2) С помощью кнопок курсора выберите "2. Speaker" - "Configuration" - "Bi-Amp".

(3) С помощью кнопок курсора выберите "Yes".

- Перед выполнением двухканальных соединений, обязательно удалите закорачивающие пластины, которые объединяют высокочастотные и низкочастотные динамики на АС.

- Используйте только те АС, которые поддерживают би-ампинг. За более подробной информацией обращайтесь в инструкцию на колонки.

- Подсоединение дипольных акустических систем

- В боковых и тыловых каналах можно использовать дипольные акустические системы. Дипольные АС излучают одинаковый звук в двух направлениях, но в противофазе.

- Подсоединение

На большинстве дипольных АС имеется стрелка, указывающая, как их ориентировать для согласования фазы (*). У боковых дипольных АС стрелка должна быть обращена вперед к экрану или ТВ. У задних тыловых дипольных АС стрелки должны быть обращены друг к другу, как показано на рисунке.

*Фаза: положение синусоидальной звуковой волны относительно начала периода (от 0 до 360 градусов). Если фазы не согласованы из-за ошибки в полярности подключения, неправильно заданных расстояний или углов установки АС, звуковой образ или звуковое поле может стать неясным или трудным для прослушивания.

Стр. 59

Управление компонентами ONKYO, подключенными по RI

Обзор функций RI

Подключив компонент Onkyo с RI разъемом, такой, как, например, отдельно продающаяся док-станция RI Dock, к ресиверу с использованием RI кабеля и аналогового аудио (RCA) кабеля, можно осуществлять следующие RI функции:

System On/Auto Power On - Автоматическое включение питания/переход в ждущий режим: Если ресивер находится в режиме standby, а на компоненте, подсоединенном к нему через RI, запускается воспроизведение, то ресивер также включается и его селектор входов автоматически выбирает этот компонент как входной источник.

Direct Change - Непосредственное изменение источника: Когда воспроизведение запускается на компоненте, подсоединенном через RI, ресивер выбирает этот компонент как входной источник.

Remote Controller Operation - Дистанционное управление с пульта

: Позволяет вам управлять RI-совместимыми Onkyo компонентами, используя пульт AV ресивера. напрвляйте пульт на датчик дистанционного управления ресивера. Эта процедура возможна только когда запрограммирован соответствующий RI код для пульта.

.. Некоторые компоненты могут не поддерживать все описанные RI функции.

..Эти функции не работают когда Zone 2 включена.

..За информацией по RI функциям, обратитесь к руководствам по эксплуатации компонентов.

RI соединение и настройки

Подсоедините RI разъем компонента Onkyo к ресиверу, используя RI кабель и аналоговый аудио кабель (RCA). За деталями обращайтесь к инструкции на компонент с  RI разъемом. RI кабель можно соединять в любом порядке. Когда имеется два  RI разъема, вы можете соединиться с любым из них.

Чтобы подсоединить RI Dock или кассетную деку через RI, вы должны:

¦¦Переименование кнопок селектора входов

Чтобы заставить RI функции работать, вы должны переименовать кнопки селектора входов. Нажмите кнопку RCV на пульте для переключения ее в режим RECEIVER и нажмите кнопку HOME. Выберите "9. Source Setup" в меню "Setup" и переименуйте входной селектор, установив "DOCK" или "TAPE".

¦¦ Программирование RI кодов для пульта

Запрограммируйте код пульта на желаемую кнопку REMOTE MODE на пульте. Это позволит вам управлять компонентом, направляя пульт на ресивер вместо компонента.

1. Нажмите кнопку DISPLAY на 3 или более секунд, пока удерживаете нажатой кнопку REMOTE MODE, для которой вы хотите  запрограммировать RI код для пульта.

* Загорится индикатор пульта.

* Кнопки RCV, ZONE2, и TV не моугт быть запрограммированы.

2. С помощью цифровых кнопок, введите следующие 5-разрядные коды в течение 30 секунд.

..RI Dock: 81993

..Кассетная дека с RI разъемом: 42157

- Программирование завершено, когда индикатор пульта мигнет дважды. Если эта операция не увенчалась успехом, индикатор пульта медленно мигнет один раз. Попробуйте повторить программирование еще раз.

Селектор входов на RI Dock: Выберите "HDD" или "HDD/DOC". За деталями обращайтесь к инструкции на RI Dock.

Для управления  компонентами Onkyo непосредственно или компонентами Onkyo, которые не подсоединены через RI, используйте следующие коды для пульта:

Onkyo DVD плеер: 30627

Onkyo CD плеер: 71817

RI Dock: 82990

- Для некоторых моделей эта процедура может оказаться возможной лишь частично или вообще невозможной.

Стр. 60

Процедура для iPod/iPhone

RI Dock позволяет вам использовать пульт AV ресивера для управления и воспроизведения музыки на вашем iPod/iPhone. Кроме того, она также позволяет вам просматривать видео с вашего iPod/iPhone на экране вашего TV, а также проводить RI процедуры, если док-станция подсоединена через RI. Эта процедура возможна только тогда, когда запрограмированы коды RI для пульта.

Перед процедурой: Перед осуществлением какой-либо процедуры на вашем iPod/iPhone, убедитесь, что вы обновили ПО до последней версии через iTunes. Некторые кнопки могут не работать для некоторых моделей iPod/iPhone и поколений, или с RI Dock. За деталями процедуры, обращайтесь к инструкции на RI Dock.

Переключите режим пульта, нажав кнопку REMOTE MODE, запрограммированную кодом пульта. Затем, управляйте, используя соответствующие кнопки. Направьте пульт на ресивер.

1 REMOTE MODE

2 ИСТОЧНИК

3 MUTING

4 VOL /

5 ALBUM +/-

6 TOP MENU

7 ///, ENTER, PLAYLIST/

8 MENU9FGH

9 ►, SKIP / , PAUSE , SEARCH /, ■

10 REPEAT, RANDOM

11 MODE

12 DISPLAY

- Нажатие на кнопку DISPLAY включает подсветку на несколько секунд.

- MODE позволяет вам использовать функцию Resume.

Стр. 61

Обновление прошивки ПО

Описание обновления прошивки ПО

Существуют два метода обновления программного обеспечения (ПО) – через сеть и с USB накопителя. Выберите тот, который вам лучше подходит..

- За самой свежей информацией о прошивках обращайтесь на веб-сайт Onkyo.

- Перед обновлением, убедитесь, что микрофон для калибровки акустических систем не подключен.

- В ходе обновления не делайте следующее:

– Никогда не вставляйте и не выдергивайте кабели, USB устройство, микрофон для калибровки акустических систем  или наушники, не проводите никаких процедур с компонентами, таких, как выключение питания.

– Не пытайтесь получить доступ к этому ресиверу с PC или смартфона, используя Android приложение

- Процесс обновления может занять около 20 минут до завершения при любом из методов, по сети или через USB.

Более того, существующие установки будут сохранены независимо от использованного метода.

Ограниченная ответственность: Программа и сопровождающая ее онлайн документация предоставляются вам для использования на свой собственный страх и риск. Onkyo ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед вами или третьими лицами за любые возможные повреждения, возникающие вследствие использования вами или невозможности использования прошитого ПО, включая, но не ограничиваясь, потерями любого оборудования, носителей или данных, или же прочих, специальных, непреднамеренных или последовавших повреждений, даже если Onkyo была предупреждена о возможности такого ущерба.

Обновление прошивки ПО по сети

Перед запуском:

..Проверьте, включен ли ваш ресивер, и что соединение с Интернет надежно.

.. Выключите управляющий компонент (PC и т.п.) подсоединенный к сети.

..Остановите воспроизведение Интернет-радио, USB запоминающего устройства или серверного контента.

..Если Zone 2 активна, нажмите кнопку OFF на ресивере для ее выключения.

..Если "HDMI CEC (RIHD)" в положении "On", переведите его в "Off" (значение по умолчанию).

– После нажатия кнопки RCV, нажмите кнопку SETUP на пульте. Выберите "Setup" с помощью кнопок курсора и нажмите кнопку ENTER. Затем, после выбора "7. Hardware Setup" и нажатия кнопки ENTER, выберите "HDMI CEC (RIHD)", чтобы перевести ее в "Off".

.*.Описание может отличаться от вида на экране, но это не влияет на способ работы или на функции.

Обновление

1. После нажатия кнопки RCV, нажмите кнопку SETUP на пульте.

Меню  SETUP появится на экране телевизора.

2. Выберите последовательно "Setup" - "7. Hardware Setup " - "Firmware Update" -  "Update via NET" , используя кнопки курсора, а затем нажмите кнопку ENTER.

..Если меню "7. Hardware Setup " остается закрытой серым фоном и не может быть выбрано, пожалуйста, дождитесь, когда оно станет работоспособным.

..Если обновлять нечего, то вы не сможете выбрать "Update via NET".

3. Выберите “Update” и нажмите кнопку ENTER для запуска обновления.

..В ходе обновления, экран TV может потемнеть в зависимости от обновляемой программы. В этом случае проверьте ход процесса на дисплее ресивера. Экран  TV  останется темным пока обновление не завершится и питание будет включено вновь.

.."Completed!" будет выведено на дисплее, когда обновление будет завершено.

4. Нажмите кнопку ON/STANDBY на ресивере для перевода его в режим standby. Это завершает процедуру обновления прошивки ПО и вы теперь имеете самую новую версию ПО.

..Не используйте кнопку RECEIVER на пульте.

Обновление прошивки ПО

Стр. 62

¦¦Если на дисплее появляется сообщение об ошибке

Вариант 1: Если возникла ошибка, на дисплее передней панели AV ресивера появляется  сообщение ".***.. Error!"

. (".*** " цифровые символы, выведенные на дисплее когда возникла ошибка, обозначены звездочками) Проверьте следующее:

Error Code

...-01, .-10:

Кабель Ethernet не обнаружен. Подсоедините кабель как  следует.

...-02, .-03, .-04, .-05, .-06, .-11, .-13,

.-14, .-16, .-17, .-18, .-20, .-21:

Ошибка интернет соединения. Проверьте следующие:

– Убедитесь, что роутер включен

– Убедитесь, что AV ресивер и роутер соединены Ethernet кабелем и подсоединены к сети

Если они подсоединены, отсоедините, а потом вновь подсоедините сетевой шнур питания устройства и роутера. Это может устранить ошибку. Если вы все еще не можете соединиться с Интернет, DNS сервер или прокси-сервер может быть временно отключен. Проверьте состояние сервиса у вашего ISP провайдера.

..Прочие:

Отсоедините, а потом вновь подсоедините сетевой шнур питания, и начните сначала.

Обновление прошивки ПО через USB

Перед запуском:

..Подготовьте USB запоминающее устройство емкостью 64 Мбайт или выше.

- Карты памяти, вставленные в USB кард-ридер нельзя использовать для этой функции.

- USB накопители с защитой данных не поддерживаются.

– USB хабы и USB устройства с функциями концентраторов не поддерживаются. Не подключайте такие устройства к ресиверу.

..Сотрите все данные, хранящиеся на USB запоминающем устройстве.

.. Выключите компоненты контроллеры (PC и т.п.), подсоединенные к сети.

.. Остановите воспроизведение Интернет-радио, USB запоминающего устройства или серверного контента.

..Если Zone 2 активна, нажмите кнопку OFF на ресивере для ее выключения.

..Если "HDMI CEC (RIHD)" в положении "On", переведите его в "Off" (значение по умолчанию).

– После нажатия кнопки RCV, нажмите кнопку SETUP на пульте. Выберите "Setup" с помощью кнопок курсора и нажмите кнопку ENTER. Затем, после выбора "7. Hardware Setup " и нажатия кнопки ENTER, выберите "HDMI CEC (RIHD)", чтобы перевести ее в "Off".

*..Некоторые USB запоминающие устройства довольно долго загружаются, могут не загружаться правильно или могут не записываться правильно в зависимости от устройство или их контента.

*.. Onkyo не несет никакой ответственности за любые возможные потери или повреждения данных, или отказ накопителей, возникших в результате использования USB запоминающего устройства с AV ресивером. Благодарим за ваше понимание.

*..Описание может отличаться от вида на экране, но это не влияет на способ работы или на функции.

¦¦ Обновление

1. Подсоедините USB накопитель к вашему компьютеру PC.

2. Скачайте файл программного обеспечения с веб-сайта Onkyo на ваш PC и раскройте его.

Имя файла прошивки ПО следующее:

ONKAVR...._.............zip

Извлеките из архива скачанный файл. Номера папок и файлов будут различными в зависимости от модели.

3. Скопируйте извлеченные файлы на USB накопитель.

Будьте осторожны и не скопируйте зип-файл.

4. Вставьте USB запоминающее устройство в USB port ресивера.

..Если вы подсоединяете USB привод на жестком диске к USB порту ресивера, мы рекомендуем для его питания использовать AC адаптер.

..Если USB запоминающее устройство разбито на части, каждая из них рассматривается как независимое устройство.

5. После нажатия кнопки RCV, нажмите кнопку SETUP на пульте.

Стр. 63

Обновление прошивки ПО

Меню  SETUP появится на экране телевизора.

6. Выберите последовательно "8. Miscellaneous" - "Firmware Update" -  "Update via USB", используя кнопки курсора, а затем нажмите кнопку ENTER.

..Если меню "7. Hardware Setup" остается закрытой серым фоном и не может быть выбрано, пожалуйста, дождитесь, когда оно станет работоспособным.

..Если обновлять нечего, то вы не сможете выбрать "Update via USB".

7. Выберите “Update” и нажмите кнопку ENTER для запуска обновления.

..В ходе обновления, экран TV может потемнеть в зависимости от обновляемой программы. В этом случае проверьте ход процесса на дисплее ресивера. Экран  TV  останется темным пока обновление не завершится, и питание будет включено вновь.

..В ходе обновления, не выключайте, не отсоединяйте и затем не подсоединяйте USB запоминающее устройство.

“Completed!" появится на дисплее после завершения обновления.

8. Отсоедините USB запоминающее устройство от ресивера.

9. Нажмите кнопку ON/STANDBY на ресивере для перевода его в режим standby. Это завершает процедуру обновления прошивки ПО и вы теперь имеете самую новую версию ПО.

..Не используйте кнопку (!) RECEIVER на пульте.

¦¦Если на дисплее выведено сообщение об ошибке

Если возникла ошибка, на дисплее передней панели AV ресивера появляется  сообщение “Error!! *-** . (алфавитно-цифровые символы обозначены звездочками)

Проверьте следующее:

Код ошибки

...-01, .-10:

USB накопитель не обнаружен. Проверьте, правильно ли подсоединен USB накопитель или USB кабель к USB порту ресивера. Если USB накопитель имеет свой собственный блок питания, используйте его для питания USB накопителя.

...-05, .-13, .-20, .-21:

Файл обновления не найден в корневом каталоге USB запоминающего устройства, или же  файл обновления предназначен для другой модели. Повторите процесс скачивания, следуя инструкциям на сайте поддержки.

..Прочие:

Отсоедините, а потом вновь подсоедините сетевой шнур питания, и начните сначала.

Стр. 64

Возможные неисправности

Прочтите перед началом

Проблема может быть решена выключением и включением или отсоединением, а затем вновь подсоединением сетевого шнура питания, кроме того, перепроверьте все соединения, настройки или процедуры работы. Попробуйте это как для ресивера, так и для подсоединенных к нему компонентов. Кроме того, в случае отсутствия изображения или звука или когда связанная по HDMI система не работает и т.п., может помочь отсоединение, а затем вновь подсоединение HDMI кабеля. При подсоединении имейте в виду, что HDMI кабель может не работать правильно, если его согнуть под слишком острым углом. После повторного соединения, выключите и потом включите питание всех подсоединенных компонентов.

- Этот AV-ресивер содержит микрокомпьютер для обработки сигнала и управления. В редких случаях он может зависнуть из-за воздействия сильных помех, шума внешнего источника или статического электричества. В этой маловероятной ситуации выньте вилку шнура питания из розетки, подождите не менее 5 секунд и вставьте ее снова.

- Onkyo не несет ответственности за ущерб (например, стоимость проката CD), причиненный неудачным произведением записи из-за неправильного функционирования аппаратуры. Перед записью важного материала убедитесь, что запись работает корректно.

Сброс установок ресивера

Проблема может быть решена сбросом установок ресивера к заводским по умолчанию. Если вы не можете решить проблему самостоятельно, попробуйте переустановить ресивер, как описано ниже. Если вы сбросите статус ресивера, ваши предпочтения также вернутся к заводским по умолчанию. Запишите их на бумаге перед запуском сброса (reset).

¦¦Метод сброса установок

1. Удержите в нажатом состоянии кнопку CBL/SAT на ресивере (не отпускайте ее, пока не будет закончен шаг 2.)

2. Нажмите кнопку ON/STANDBY на ресивере. На дисплее появится надпись “Clear” и AV ресивер перейдет в ждущий режим  standby.

¦¦ Метод сброса установок с пульта

1. Удержите в нажатом состоянии кнопку 1 RCV (не отпускайте ее, пока не будет закончен шаг 2.).

2. Нажмите и удержите кнопку 2 SETUP пока не загорится индикатор пульта (около 3 секунд). В течение 30 секунд, нажмите кнопку 1 RCV еще раз.

### Питание

¦¦ Не могу включить AV-ресивер

Убедитесь, что сетевой шнур должным образом вставлен в настенную розетку.

Отсоедините сетевой шнур от стенной розетки, подождите 5 секунд или больше, затем вставьте шнур снова.

AV-ресивер неожиданно выключается

- При срабатывании функции Auto Standby, AV ресивер автоматически переходит в режим ожидания standby.

### Возможно, активирована схема защиты усилителя. В таком случае, когда вы включите ресивер опять на дисплее передней панели появится надпись "AMP Diag Mode". Ресивер после этого переходит в режим диагностики ненормальных условий. Если же ему не удалось обнаружить проблему, надпись "AMP Diag Mode" исчезнет и ресивер вернется в нормальное состояние. Если на дисплее возникает сообщение “CHECK SP WIRE”, возможно закорочены колоночные кабели. Отключите ресивер и проверьте не касаются ли оголенные проводники одного кабеля проводников другого или задней панели. После этого включите ресивер снова. Если на дисплее передней панели появится надпись "NG", немедленно отсоедините сетевой шнур и обратитесь к вашему дилеру Onkyo.

### Предупреждение: Если из ресивера пошел дым или вы почувствовали запах горелой изоляции, или он издает ненормальный шум, немедленно выньте сетевой шнур из розетки и свяжитесь с вашим дилером Onkyo.

Аудио

Убедитесь, что измерительный микрофон отключен.

Убедитесь, что входы и выходы всех компонентов подсоединены правильно.

Убедитесь, что ни один из подключенных межблочных кабелей не изогнут, не скручен и не поврежден.

Если на дисплее мигает индикатор MUTING, нажмите кнопку MUTING на пульте, чтобы отменить приглушение звука.

Пока наушники подключены к гнезду PHONES, звук из акустических систем отсутствует.

Установите "Off" если "Audio Select" - "PCM Fixed Mode" находится в положении "On".

Проверьте еще следующие пункты, если предыдущие советы не исправили ситуацию:

Звук отсутствует от телевизора

Необходимо переключить входной селектор ресивера на TV.

Если ваш TV не поддерживает функции ARC, необходимо, в дополннение к соединению с разъемом HDMI OUT, проложить цифровой оптический кабель между выходом TV и входным разъемом TV OPTICAL на ресивере, или аналоговый аудио кабель между выходом TV и аналоговым входным разъемом для TV на задней панели ресивера.

Звук отсутствует от подсоединенного плеера

Необходимо переключить входной селектор ресивера на тот разъем, к которому подсоединен плеер.

Проверьте настройки цифрового аудио выхода, подсоединенного компонента. На некоторых игровых приставках, таких которые поддерживают DVD, установка по умолчанию - off.

Стр. 65

Для некоторых видеодисков DVD вам потребуется выбрать в меню формат аудио выхода.

Одна из акустических систем не выдает звук

Убедитесь, что полярность кабелей для акустических систем правильная, и что зачищенные провода находятся в контакте с металлической частью каждой клеммы для громкоговорителя.

Убедитесь, что кабели акустических систем не закорочены.

Проверьте конфигурацию акустических систем.

¦¦ Звук воспроизводят только фронтальные АС

Когда выбран режим прослушивания Stereo или Mono, звучат только фронтальные акустические системы и сабвуфер.

Проверьте конфигурацию акустических систем.

#### Звук воспроизводит только центральная АС

Если вы используете режим прослушивания Dolby Surround  с моно источником, таким как АМ радиостанция или моно ТВ-программа, звук сосредоточен в центральном громкоговорителе.

Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно.

#### Боковые АС звукового окружения не воспроизводят звук

Когда выбран режим прослушивания T-D (Theater-Dimensional), Stereo или Mono, акустические системы звукового окружения не звучат.

В зависимости от источника и текущего режима прослушивания, окружающие акустические системы могут воспроизводить не так много звука. Попробуйте другой режим прослушивания.

Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно.

#### Центральная АС не воспроизводит звук

Когда выбран режим прослушивания Mono или Stereo, центральный громкоговоритель не воспроизводит звук.

Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно.

Задние тыловые АС или верхние АС не воспроизводят звук

В зависимости от источника и текущего режима прослушивания, эти акустические системы могут воспроизводить не так много звука. Попробуйте другой режим прослушивания.

#### Сабвуфер не воспроизводит звук

Когда вы воспроизводите программный материал, который не содержит информации в канале LFE, сабвуфер не воспроизводит звук.

Убедитесь, что акустические системы сконфигурированы правильно.

#### Громкость слишком низкая

Проверьте регулировки громкости. Уровень громкости можно регулировать в пределах от Min, 1 - 79, до Max (80). Нормальным считается, когда уровень громкости задан на значение 40 или около него.

Нет звука от подсоединенного проигрывателя виниловых пластинок.

Если в вашем проигрывателя используется головка звукоснимателя типа MC, вы должны подсоединить фонокорректор и либо повышающий трансформатор для MC головок, либо предусилитель.

#### Может быть слышен шум

Использование стяжек для связывания аудио кабелей с сетевыми шнурами, акустическими кабелями и т.п. может привести к деградации качества звука, так что не делайте этого.

На аналоговый аудио кабель (RCA) могут наводиться помехи. Попробуйте найти для кабелей другое положение.

Звук изменяется, когда я подключаю мои наушники

..Когда подключены наушники, режим прослушивания автоматически устанавливается в Stereo, если он уже не установлен в Stereo, Mono или Direct, в таком случае он не изменяется

#### О сигналах DTS

Когда программный материал DTS заканчивается и поток DTS останавливается,  ресивер остается в режиме прослушивания DTS и индикатор DTS остается гореть. Это предотвращает шум, когда вы используете паузу, ускоренное воспроизведение или обратное ускоренное воспроизведение на вашем проигрывателе. Если вы переключаете ваш проигрыватель из DTS в PCM, поскольку ваш ресивер не может переключить форматы мгновенно, вы можете не услышать никакого звука, в таком случае вам следует остановить ваш проигрыватель примерно на три секунды, а затем возобновить воспроизведение.

На некоторых проигрывателях  CD и LD дисков, вы не сможете воспроизвести материал DTS правильно, даже если ваш проигрыватель подключен к цифровому входу на ресивере. Обычно, это обусловлено тем, что цифровой поток DTS был обработан (например, изменены выходной уровень, частота выборки или диапазон частот), а ресивер не может распознать его, как подлинный сигнал DTS. В таких случаях, вы можете услышать шум.

Когда воспроизводится программный материал DTS, использование паузы, ускоренного воспроизведения или ускоренного обратного воспроизведения на вашем проигрывателе может производить короткие всплески шума. Это не является неисправностью.

#### Не слышно начало звуковой дорожки сигнала, принимаемого входом HDMI IN

Поскольку для определения формата сигнала HDMI требуется больше времени, чем для других цифровых аудио сигналов, звук на выходе может появляться не мгновенно.

#### Режимы прослушивания

При прослушивании записей в форматах Dolby Digital и/или DTS, необходимо цифровое соединение.

Проверьте настройки цифровых аудио входов. Если соединение отличается от того, что выставлено по умолчанию, необходимо изменить установки.

Проверьте настройку цифрового аудио выхода на подключенном устройстве. На некоторых игровых консолях, поддерживающих DVD, настройкой по умолчанию является “off”.

Не могу выбрать режим желаемый режим прослушивания

В зависимости от статуса соединения колонок, некоторые режимы прослушивания не моугт быть выбраны. Подробности в разделе "Использование режимов прослушивания".

Звук отсутствует в формате Dolby Atmos

Убедитесь, что задние тыловые и верхние акустические системы подсоединены и сконфигурированы так, как указано в меню " Configuration” – «Speaker Channels".

Убедитесь, что входной сигнал поступает в формате Dolby Atmos.

#### Не могу выбрать режим прослушивания Pure Audio

(Европейская, австралийская и азиатские модели)

- Пока включена Зона 2, режим прослушивания Pure Audio не может быть выбран.

#### Видео

- Убедитесь, что все видео штекеры вставлены до конца и каждый видео компонент подсоединен должным образом.

- Убедитесь, что ни один из межблочных кабелей не изогнут, не скручен и не поврежден.

- Убедитесь, что переключение входных экранов происходит правильно на мониторе, таком как TV.

Проверьте еще следующие пункты, если предыдущие советы не исправили ситуацию:

#### Отсутствует изображение от источника, подсоединенного к HDMI IN

- Необходимо переключить входной селектор ресивера на тот разъем, к которому подсоединен источник.

- Если выбран режим прослушивания Pure Audio, (Европейская, австралийская и азиатские модели), на выход выводятся только те видеосигналы, которые поступают на входы HDMI IN.

- Если установленное разрешение Resolution не поддерживается вашим телевизором, на выход HDMI видео не выдается. Если на дисплее ресивера появляется сообщение “Resolution Error”, это указывает на то, что телевизор или дисплей не поддерживает текущее видео разрешение, и вам необходимо выбрать другое разрешение на вашем проигрывателе DVD.

Стр. 66

- Надежная работа с адаптером HDMI-DVI не гарантируется. Кроме того, видео сигналы от компьютера PC также не поддерживаются.

- Попробуйте отключить функцию Deep Color. Для отключения Deep Color, одновременно нажмите кнопки STRM BOX и ON/STANDBY на ресивере. Затем, удерживая нажатой кнопку STRM BOX, нажимайте ON/STANDBY несколько раз, пока не появится  "Deep Color:Off" на дисплее. Для обратного включения функции Deep Color, повторите указанные шаги, пока на дисплее не появится надпись "Deep Color:On".

Отсутствует изображение от источника, подсоединенного к компонентному входу

- Если несколько видео источников назначены на один видео вход, выход будет выбран в следующем порядке приоритетов: HDMI, COMPONENT VIDEO/COMPOSITE VIDEO. В таком случае для выхода на экран композитного видео сигнала, задайте "HDMI Input" как "-----".

Изображение мерцает

- Возможно разрешение плеера не поддерживается вашим телевизором. Если вы подсоединили плеер к ресиверу кабелем HDMI, попробуйте изменить выходное разрешение плеера. Улучшение можно получить и при смене экранного режима на TV.

Связанные операции

Не работают связанные операции для CEC-совместимых устройств, таких как телевизоры TV

- Установите функцию HDMI CEC (RIHD) как "On". После нажатия кнопки RECEIVER на пульте нажмите кнопку SETUP, выберите «Setup» - "6. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC (RIHD)" и включите ее в положение «Yes».

- Необходимо также установить HDMI связь на CEC-совместимом устройств. Смотрите процедуру в инструкции на устройство.

¦¦ Функции RI не работают

- Чтобы использовать RI, вы должны выполнить соединение RI и аналоговое аудио соединение (RCA) между компонентом и ресивером, даже если они соединены цифровым способом.

- Пока включена Зона 2, функции RI не работают.

Тюнер

#### ¦¦ Прием зашумлен, FM -стереоприем с помехами или индикатор FM STEREO не появляется

- Проверьте подсоединение антенны.

- Переориентируйте вашу антенну.

- Отодвиньте ресивер подальше от вашего телевизора или компьютера.

- Проходящие машины или самолеты могут давать помехи.

- Бетонные стены ослабляют радиосигналы.

- Прослушивайте радиостанцию в монорежиме.

- Если ничто не улучшает радиоприем, установите внешнюю антенну.

- При прослушивании станции АМ, управление пультом ДУ может обусловливать шум.

Bluetooth

¦¦Не могу соединиться с AV ресивером.

- Попробуйте включить/отключить питание ресивера, а также Bluetooth-оснащенного устройства. Может также помочь перезапуск Bluetooth-оснащенного устройства.

- Bluetooth-совместимое устройство должно поддерживать профиль A2DP.

- Если рядом есть устройство, такое, как СВЧ-печь или беспроводный телефон, который использует радиоволны в диапазоне 2.4 GHz, возможны радио помехи, которые мешают  использованию AV ресивера.

- Если вблизи AV ресивера находится металлический объект, Bluetooth соединение может оказаться невозможным из-за экранирования радиоволн.

Проверьте еще следующие пункты, если предыдущие советы не исправили ситуацию:

¦¦Bluetooth соединение с ресивером не может быть создано

- Bluetooth функция Bluetooth-совместимого устройства не активирована. За информацией, как активировать функцию, обращайтесь к инструкции на ваше Bluetooth-совместимое устройство.

- При создании Bluetooth соединения между AV ресивером и вашим Bluetooth-совместимым устройством первый раз, если соединение обрывается, необходимо очистить сопряжение : "6.Hardware" - "Bluetooth" - "Pairing Information", select "Clear". Затем выключите Bluetooth-совместимое устройство и включите его опять, чтобы стереть название устройства и вновь установить соединение.

¦¦ Воспроизведение музыки невозможно через AV ресивер, даже после успешного соединения по Bluetooth.

- В зависимости от характеристик или спецификаций вашего Bluetooth-совместимого устройства, воспроизведение через AV ресивер не гарантируется.

- Когда громкость аудио на вашем Bluetooth-оснащенном устройстве слишком мала, воспроизведение аудио может быть недоступно. Увеличьте громкость на Bluetooth-оснащенном устройстве.

- В зависимости от the Bluetooth-оснащенного устройства, у него может быть селектор Send/Receive. Выберите режим Send.

- Даже когда музыкальный файл воспроизводится на Bluetooth- оснащенном устройстве, звук может не выдаваться, если соединение с ресивером не установлено. Убедитесь, что ресивер подсоединен (что этот ресивер выбран как устройство для выхода звука).

¦¦Звук прерывается

- Проблема может быть в Bluetooth-оснащенном устройстве. Проверьте информацию на веб-странице.

¦¦ Качество звука плохое после соединения с Bluetooth-совместимым устройством.

- Качество приема сигнала Bluetooth слабое. Пододвиньте Bluetooth-совместимое устройство ближе к AV ресиверу или устраните любые препятствия между Bluetooth-совместимым устройством и AV ресивером.

¦¦ Функция  Bluetooth Auto Reconnect не работает

- Эта функция может не работать в зависимости от вашего Bluetooth-совместимого устройства. В таком случае, воспроизводите музыку вашем Bluetooth—совместимом устройстве после сопряжения с этим ресивером.

Сетевые функции

- Меню настройки "Network Setup" становится доступным только после запуска сети, а поначалу оно не может быть выбрано. Для запуска сети может понадобиться около минуты.

- Когда NET мигает, AV ресивер неправильно подсоединен к домашней сети.

- Попробуйте отключить питание ресивера и роутера, а затем воостановить его. Попробуйте перезапустить роутер.

Если все эти меры не устраняют проблему, проверьте еще следующее.

¦¦ Не могу получить доступ к Интернет-радио

- Некоторые сетевые сервисы или контенты доступные через ресивер могут оказаться недоступным в случае, если сервис провайдер завершил свою работу.

- Убедитесь, что ваш модем и роутер правильно соединены и убедитесь, что они оба включены.

- Убедитесь, что боковой порт роутера LAN сети правильно подсоединен к AV ресиверу.

- Когда NET мигает, AV ресивер неправильно подсоединен к домашней сети.

Стр. 66

- Убедитесь, что соединение с Интернет для других компонентов возможно. Если соединение невозможно, выключите все компоненты, подсоединенные к сети, подождите немного, а затем включите все компоненты еще раз.

- Если конкретная радиостанция недоступна для прослушивания, убедитесь, что зарегистрированный URL правильный, или что формат передаваемый радиостанцией поддерживаются AV ресивером.

- В зависимости от провайдера ISP, необходимо настроить прокси-сервер.

- Убедитесь, что используемый роутер и/или модем поддерживаются на вашим провайдером ISP.

¦¦ Не могу получить доступ к сетевому серверу

- Ресивер должен быть подсоединен к тому же самоу роутеру, что и сетевой сервер.

- Убедитесь, что ваш сетевой сервер был запущен.

- Убедитесь, что ваш сетевой сервер правильно подсоединен к домашней сети.

- Убедитесь, что ваш сетевой сервер правильно настроен.

- Убедитесь, что порт роутера LAN сети  правильно подсоединен к AV ресиверу.

¦¦Воспроизведение останавливается при прослушивании музыкальных файлов на сетевом сервере

- Убедитесь, что сетевой сервер совместим с этим устройством.

- Когда PC обслуживает сетевой сервер, попробуйте закрыть все приложения кроме серверного (Windows Media Player 12 и т.п.).

- Если PC скачивает или копирует большие файлы, воспроизведение может прерываться.

Запоминающее устройство USB

¦¦USB запоминающее устройство не выведено на дисплее

- Убедитесь, что USB запоминающее устройство и USB кабель надежно вставлены в USB порт этого AV ресивера.

- Выньте USB запоминающее устройство их разъема AV ресивера, а затем попробуйте вставить вновь.

- Работоспособность накопителя USB на жестком диске, получающего питание от ресивера через USB порт не гарантируется.

- В зависимости от формата файлов, воспроизведение может не проходить нормально. Проверьте типы файловых форматов, которые поддерживаются.

- USB запоминающее устройство с функциями защиты данных не воспроизводится.

Wi-Fi Сеть (Беспроводная локальная сеть - LAN)

- Попробуйте вставить/вынуть блок питания беспроводного LAN роутера и устройства, проверьте статус при включении (power-on) беспроводного  роутера LAN и попробуйте перезапустить роутер беспроводной сети.

Если все эти меры не устраняют проблему, проверьте еще следующее.

¦¦ Не могу получить доступ к беспроводной сети Wi-Fi (Wireless LAN)

- Установка роутера беспроводной  LAN может быть в положении Manual (ручная). Верните настройку Auto.

- Попробуйте ручной режим настройки. Соединение может получиться.

- Попробуйте ручную настройку, возможно вам удастся установить соединение.

- Когда установка роутера беспроводной LAN в положении «скрытый режим» - stealth mode (режим при котором скрыт ключ SSID) или когда ЛЮБОЕ соединение отключено, SSID не выводится на дисплее. Измените установку и попробуйте еще раз.

- Неверная установка SSID и метода шифрования (WEP, и т.п.). Убедитесь, что установки для сети и для AV  ресивера сделаны правильно.

- Соединение с SSID, которое включает мультибитовые символы, не поддерживается. Задайте имя SSID беспроводного  LAN роутера с использованием только однобитовых  алфавитно-цифровых символов и попробуйте еще раз.

Воспроизведение звука прерывается, а связь не работает

- Невозможен прием радио сигнала из-за плохой связи. Уменьшите расстояние до точки доступа беспроводной сети LAN или устраните препятствия так чтобы обеспечить хорошую видимость, а потом попробуйте еще раз. Установите AV ресивер подальше от СВЧ-печей или других точек доступа.

- Если вблизи AV ресивера находится металлический объект, беспроводная LAN связь может оказаться невозможной из-за экранирования радиоволн.

- Возможно связи в диапазоне 2.4 ГГц для беспроводной LAN недостаточно. Соедините ETHERNET порт ресивера и роутер с помощью Ethernet кабеля после выбора "6. Hardware" - "Network" и смены варианта установки "Wi-Fi" "Off (Wired)".

- Когда другие беспроводные LAN устройства используются около AV ресивера, могут также возникнут разные проблемы, типа прерываний в воспроизведении и связи. Вы можете попытаться избежать их, сменив канал связи на Wi-Fi роутере. За информацией, как сменить каналы, обращайтесь к инструкции на ваш Wi-Fi роутер.

- Установите AV ресивер подальше от приборов, излучающих электромагнитные волны в диапазоне 2.4 ГГц (СВЧ-печей, игровых консолей, и т.п.). Если это не помогает, перестаньте пользоваться другими приборами,  излучающими электромагнитные волны.

Мультизонные функции Zone

¦¦ Отсутствует звук в зоне от подсоединенного плеера.

- При использовании мультизонных функций, звук выдает только тогда, когда сигнал от подключенных компонентов поступает на разъемы для цифрового аудио или на аналоговые разъемы, "NET", "BLUETOOTH", "AM" или "FM". Выход на зону невозможен, если плеер и ресивер соединены с использованием HDMI кабеля. Соедините  плеер с помощью цифрового оптического кабеля (OPTICAL), цифрового коаксиального кабеля (COAXIAL), или аналогового RCA кабеля. Кроме того, некоторые плееры могут потребовать дополнительной настройки, чтобы выдавать аналоговый аудио сигнал.

- Только аналоговый и 2-канальный PCM аудио сигнал может быть выдан от внешнего компонента на Zone 2.

- Когда выбран входной источник "NET", аудио сигналы в форматах DSD и Dolby TrueHD не могут быть выданы на Zone 2.

Пульт ДУ

- Убедитесь, что батареи установлены в правильной полярности.

- Установите новые батареи. Не смешивайте батареи различных типов, или старые и новые батареи.

- Убедитесь, что пульт ДУ не слишком далеко от ресивера, и что между пультом ДУ и датчиком на ресивере нет препятствия.

- Убедитесь, что AV-ресивер не подвергается воздействию прямого солнечного света или свету люминесцентных ламп инверторного типа. Переставьте ресивер, при необходимости.

- Если AV-ресивер установлен в стойке, или в шкафу с дверцами из цветного стекла, пульт ДУ может работать не надежно, когда дверцы закрыты.

Если все эти меры не устраняют проблему, проверьте еще следующее.

¦¦ Пульт не работает

- Перед тем, как управлять ресивером с помощью пульта, убедитесь, что вы нажали кнопку RCV

- Убедитесь, что вы выбрали правильный режим для пульта ДУ.

- При использовании пульта ДУ для управления AV компонентами других производителей, некоторые кнопки могут работать не так, как ожидается.

- Убедитесь, что вы ввели правильный код дистанционного управления.

- Убедитесь, что вы установили одинаковый идентификатор ID на AV-ресивер и пульт ДУ.

#### ¦¦ Невозможно управлять другими компонентами Onkyo с использованием RI кодов для пульта

#### Убедитесь, что компонент Onkyo правильно соединен RI кабелем. Когда RI кабель используется для соединения, убедитесь, что вы проложили еще и аналоговый аудио кабель (RCA). (При подключение только кабелем RI управление не будет работать).

- Убедитесь, что вы выбрали правильный режим для пульта ДУ.

Стр. 68

- Когда RI коды для пульта введены, направляйте пульт ДУ на ресивер.

- Убедитесь, что отображение входов установлено правильно.

- Введите RI коды для пульта еще раз.

#### ¦¦ Невозможно управлять другими компонентами Onkyo (без RI соединения) и компонентами других производителей

- Направляйте пульт ДУ на сенсор ИК сигналов этого компонента.

- При использовании пульта для управления компонентами других производителей некоторые кнопки могут работать не так, как ожидается. Кроме того, некоторыми компонентами вообще невозможно управлять.

- Убедитесь, что вы выбрали правильный режим для пульта ДУ.

- Убедитесь, что вы ввели правильный код для пульта ДУ

- Убедитесь, что вы установили одинаковый идентификатор ID на AV-ресивер и пульт ДУ.

- Введите код дистанционного управления еще раз. Если в списке есть другие коды, попробуйте каждый из них.

Display, экранное меню OSD

Дисплей темный

- Убедитесь, что функция Dimmer не включена. Нажмите кнопку DIMMER и измените яркость дисплея.

- Дисплей отключается, когда выбран режим прослушивания Pure Audio, (Европейская, австралийская и азиатские модели),

#### Экранные меню не появляются

- Убедитесь, что на вашем телевизоре выбран тот видеовход, к которому подключен ресивер. Если ресивер не подсоединен к телевизору по HDMI OUT, экранные меню не появляются.

- Установите выход "TV Out" - "Impose OSD" в положение "On".

- (Европейская, австралийская, тайваньская и азиатские модели) Экранные меню не появляются, когда язык OSD задан как Chinese, а входной селектор выбран «NET» или "BLUETOOTH". Проводите настройку, следуя указаниям, появляющимся на дисплее ресивера. Имейте в виду, что дисплей ресивера не поддерживает отображение китайских иероглифов. Символы, которые невозможно отобразить будут заменяться на «звездочки» (*)..

Док-станция RI

- Убедитесь, что  AV ресивер включен, что выбран правильный входной источник и громкость увеличена.

- Убедитесь, все разъемы вставлены до конца.

- Убедитесь, что ваш iPod/iPhone правильно вставлен в док-станцию. Если ваш iPod/iPhone в футляре, он не может правильно встать на док-станцию. Обязательно снимайте футляр с вашего iPod/iPhone прежде чем вставить его в док-станцию.

- Убедитесь, что ваш iPod/iPhone действительно играет.

- Попробуйте заново подсоединить ваш iPod/iPhone.

Нет звука

- Попробуйте сделать переустановку вашего iPod/iPhone.

Нет видео

- Убедитесь, что выбран правильный вход на вашем TV или AV ресивере.

- Убедитесь, что установка выхода TV OUT вашего iPod/iPhone в положении On.

- Некоторые версии iPod/iPhone не выдают видео.

Пульт AV ресивера не может управлять вашим iPod/iPhone

- Невозможно управлять iPod/iPhone пока он показывает логотип Apple.

- Убедитесь, что вы выбрали правильный режим работы пульта.

- Если вы используете пульт AV ресивера, направляйте его на ваше устройство.

- Прежде чем использовать пульт, вам возможно потребуется запустить воспроизведение на iPod/iPhone, чтобы входной селектор был распознан. После этого им можно будет управлять.

- В зависимости от модели  и поколения вашего iPod/iPhone, некоторые кнопки могут не работать так, как ожидается.

- Попробуйте сделать переустановку вашего iPod/iPhone.

¦¦ AV ресивер неожиданно выбирает ваш iPod/iPhone в качестве входного источника

- Всегда переводите iPod/iPhone в режим паузы, перед тем как сменить входной источник. Если воспроизведение не в состоянии паузы, функция Direct Change может выбрать ваш iPod/iPhone в качестве входного источника по ошибке, в процессе перехода между треками.

### Другие неисправности

Странный шум слышен из ресивера

- Если вы подключили к той же самой настенной розетке еще одно устройство, оно может быть причиной шума. Попробуйте вынуть его шнур питания из розетки, и если шум исчезнет или уменьшится, используйте для питания другую розетку.

При выполнении автонастройки АС “Automatic Speaker Setup”, измерение дает сбой, отображая сообщение “Ambient noise is too high”.

- Это может быть обусловлено какой-либо неисправностью в вашей АС. Проверьте, воспроизводит ли АС нормальные звуки

Функция Late Night не работает

- Убедитесь, что материал источника в формате Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD или DTS.

Фильтр Cinema Filter не работает

Эта функция может быть использована со следующими режимами прослушивания: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby PLII Movie, Dolby TrueHD, Multichannel, DSD, DTS, DTS Neo:6 Cinema, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Express, DSD.

¦¦ Как изменить язык мультиплексного источника

..Выберите “Main” или “Sub” для параметра “Multiplex Input Channel” в меню “3. Audio Adjust” - “Multiplex – Mono”.

Невозможно подключиться к AV ресиверу из веб-броузера

- Убедитесь, что IP адрес AV ресивера правильно введен в Internet броузер.

- Когда для назначения IP адреса используется DHCP, IP адрес этого AV ресивера может быть изменен.

- Убедитесь, что AV ресивер и PC оба правильно подсоединены к сети.

¦¦ Потребление в режиме Stand-by

..В следующих случаях потребление может достигать максимума в 4.4 Вт в режиме ожидания standby:

-  Установка "Network Standby" в меню "6. Hardware" - "Power Management" - "Network" находится в положении "On".

–   Установка “HDMI CEC (RIHD)” находится в положении “On”. (в зависимости от статуса TV, AV ресивер войдет в режим Standby как обычно.)

–  Когда установка “HDMI Standby Through” находится в ином положении, чем “Off”.

- Когда установка "Bluetooth Wakeup" в меню "6. Hardware" - "Power Management" находится в положении “On”.

–  Когда установка “"Power Out at Standby for STRM BOX"” находится в положении “On”.

Этот AV-ресивер содержит микрокомпьютер для обработки сигнала и управления. В редких случаях он может зависнуть из-за воздействия сильных помех, шума внешнего источника или статического электричества. В этой маловероятной ситуации выньте вилку шнура питания из розетки, подождите не менее 5 секунд и вставьте ее снова.

Onkyo не несет ответственности за ущерб (например, стоимость проката CD), причиненный неудачным произведением записи из-за неправильного функционирования аппаратуры. Перед записью важного материала убедитесь, что запись работает корректно.

Прежде, чем вынуть сетевую вилку из настенной розетки, переведите AV-ресивер в ждущий режим standby.

Стр. 69

Справочная информация

Связанные процедуры для CEC-совместимых компонентов

Связанные процедуры для CEC-совместимых компонентов через HDMI. Имейте в виду, что связанная работа не всегда гарантируется для CEC-совместимых устройств.

AV ресивер совместим со следующими компонентами (на февраль 2015).

TV (в случайном порядке):

..Toshiba TV

..Sharp TV

Плееры/ рекордеры (в случайном порядке):

..Onkyo и Integra RIHD-совместимые плееры

.. Плееры и рекордеры Toshiba

.. Плееры и рекордеры Sharp (только когда используются вместе с Sharp TV)

Модели других производителей, кроме упомянутых выше, могут обладать некоторой интероперабельностью, если они совместимы с CEC, который является частью стандарта HDMI, но все операции не могут быть гарантированы.

Примечания: Чтобы функции RI работали правильно, не подсоединяйте более указанного ниже числа RIHD-совместимых компонентов к входному разъему HDMI. Когда число RIHD–совместимых компонентов становится больше указанного выше, работоспособность интерфейса связи не гарантируется. Не подсоединяйте AV-ресивер к другому AV-ресиверу или AV-усилителю по HDMI.

- Blu-ray Disc /DVD-плееров – до трех.

- Blu-ray Disc /DVD/DVR-рекордеров – до трех.

- Кабельных/спутниковых тюнеров (Cable/Satellite terrestrial digital tuner) – до четырех.

Проверка, активированы ли связанные процедуры для связанных по HDMI компонентов

1. Включите питание всех подсоединенных компонентов.

2. Выключите питание TV, и убедитесь, что  питание подсоединенных компонентов автоматически выключается в соответствии со связанной процедурой.

3. Включите питание Blu-ray Disc/DVD плеера/ рекордера.

4. Запустите воспроизведение на Blu-ray Disc/DVD плеере/рекордере, и проверьте следующее:

.. AV ресивер автоматически включается, и выбирает вход, к которому подсоединен Blu-ray Disc/DVD плеер/рекордер.

.. TV автоматически автоматически включается, и выбирает вход, к которому подсоединен AV ресивер.

5. Следуя инструкции пользователя на TV, выберите “Use the TV speakers” в меню TV, убедитесь, что звук исходит из динамиков телевизора, а не из колонок, подсоединенных к AV ресиверу.

6. Выберите “Use the speakers connected from the AV ресивер” в меню TV, и убедитесь, что звук исходит из колонок, подсоединенных к AV ресиверу, а не из динамиков телевизора..

Примечания:

• Даже если вы назначили выдачу аудио через TV динамики, звук будет издаваться колонками, подсоединенными к AV ресиверу, если вы попытаетесь отрегулировать громкость или же переключить вход AV ресивера. Чтобы получить звук из динамиков TV, повторите операции на TV.

• Не подсоединяйте RI кабель, при RIHD соединении с RI и RI аудио совместимыми компонентами.

• Когда вы выбирает иной разъем, кроме HDMI, для подсоединения AV ресивера к входу TV, вход AV ресивера переключится на “TV/CD”.

• AV ресивер автоматически включается заодно с другим компонентом, когда он решает, что это необходимо. Даже если AV ресивер подсоединен к RIHD совместимому TV или плееру/рекордеру, он не включится, если в этом нет необходимости. Он может не включиться заодно, когда TV настроен на выдачу звука через его динамики.

• Связанные функции AV ресивера могут не работать у некоторых моделей. В таких случаях управляйте AV ресивером напрямую.

• Когда плеер/ рекордер не может управляться с пульта AV ресивера, возможно соответствующие компоненты не запрограммированы на поддержку процедур пульта в соответствии с CEC. Запрограммируйте коды пульта для того компонента, который используется с пультом.

Несколько слов о HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) - мультимедийный интерфейс высокого разрешения, был разработан для удовлетворения запросов цифрового телевидения и является новым стандартом цифрового интерфейса для подключения телевизоров, видеопроекторов, проигрывателей DVD, телеприставок и других видео компонентов. До сегодняшнего дня, для подключения аудио/видео компонентов требовалось несколько отдельных видео и аудио кабелей. Посредством HDMI, единственный кабель может передавать управляющие сигналы, цифровой видеосигнал и до восьми каналов цифрового звука (2-канальный PCM - ИКМ сигнал, многоканальный цифровой аудио сигнал и многоканальный ИКМ сигнал).

Видеопоток HDMI (т.е. видеосигнал) совместим с цифровым визуальным интерфейсом DVI *1, поэтому телевизоры и дисплеи, оборудованные входом DVI, могут быть подключены при помощи переходного кабеля HDMI-DVI. (Это подключение может не работать с некоторыми телевизорами и дисплеями, тогда изображение будет отсутствовать.)

Аудио/видео ресивер использует HDCP (защиту цифрового содержимого при широкополосной передаче)*2, поэтому только совместимые с HDCP компоненты могут показывать изображение.

HDMI на этом ресивере поддерживает следующие функции:

Audio Return Channel, 3D, x.v.Color, DeepColor, Lip Sync, 4K (сквозной пропуск).

Поддерживаемые аудио форматы для этого ресивера:

- 2-канальная линейная PCM (32–192 кГц, 16/20/24 bit)

- Многоканальная линейная PCM (до 7.1-каналов, 32–192 кГц, 16/20/24 bit)

- Цифровой поток - Bitstream (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio)

- DSD

Ваш проигрыватель Blu-ray/DVD должен уметь выдавать эти форматы через выход HDMI.

#### О защите авторских прав:

AV ресивер поддерживает версию Revision 1.4 HDCP и Revision 2.2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)2, систему защиты от копирования для цифровых видеосигналов. Другие устройства, подключенные к ресиверу посредством HDMI, также должны поддерживать HDCP.

*1DVI (Digital Visual Interface): цифровой стандарт для дисплейного интерфейса, установленный DDWG*3 в 1999 году.

*2HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): Технология шифрования видеосигнала, разработанная компанией Intel для HDMI/DVI. Спроектирована для защиты цифрового содержимого и требует наличия устройства, совместимого с HDCP, для отображения зашифрованного видеосигнала.

*3DDWG (Digital Display Working Group): Возглавляемая компаниями Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC и Silicon Image, эта открытая промышленная целевая группа предназначена для формулирования требований промышленности к спецификации цифрового подключения для высококачественных персональных компьютеров и цифровых дисплеев.

Стр. 70

Справочная информация

Прредостережение:

• Имеется контент, который может воспроизводиться только на HDCP Rev. 2.2 совместимых устройствах. Для воспроизведения таких записей, подсоедините HDCP Rev.2.2 совместимый TV или плеер к разъему HDMI на ресивере.

• Видео поток HDMI совместим с DVI (Digital Visual Interface), так что телевизоры и дисплеи с  DVI входом могут быть подсоединены с помощью кабеля – переходника HDMI-DVI. (Обратите внимание, что DVI соединение передает только видео, поэтому вам потребуется еще одно соединение для аудио) Однако, надежная работа с такими адаптерами не гарантируется. Кроме того, передача видео сигналов с PC не поддерживается.

• Параметры аудио сигнала на HDMI (частота дискретизации, разрядность, и т.п.) могут быть ограничены подсоединенным источником. Если изображение плохого качества или же не слышен звук от компонента, подключенного по HDMI, проверьте его настройки. За более подробной информацией обращайтесь к Инструкции на этот аппарат.

Домашняя сеть (LAN)

Соединение нескольких компонентов кабелем, обеспечивающим взаимные связи, называется сетью.

В домах многие семьи создают сети для соединения компьютеров и игровых приставок с Интернет и для обмена данными между компьютерами.

Сеть, созданная в относительно небольшой территории, такой, как например, один дом, называется локальной - LAN (Local Area Network).

В этом руководстве используется термин "home network" (домашняя сеть) вместо "LAN," т.к. эта LAN стала более широко известной.

Подсоединив этот ресивер к сетевому серверу такому, как компьютер PC, можно наладить воспроизведении музыкальных файлов в серверной сети (в PC). Кроме того, подсоединив его к Интернет, можно будет слушать Интернет-радио.

Этот ресивер, PC и Интернет не соединяются напрямую.

Для соединения с PC и/или Интернет, необходимо иметь еще несколько компонентов (сетевых компонентов).

Компоненты необходимы и для организации домашней сети (LAN):

Компоненты, необходимые для организации домашней сети (LAN) для использования функции NET этого ресивера, следующие.

¦¦Роутер

Роутер - это устройство, которое управляет потоками информации (данных) между ресивером, PC и Интернет.

В качестве сетевого термина для обозначения потока информации (данных) используется «трафик» - "traffic". Роутер играет роль регулировщика дорожного движения - «трафика»  информационных потоков между подсоединенным компонентами.

- Рекомендуется  роутер со встроенным коммутатором 100Base-TX.

- Кроме того, если ваш роутер has имеет DHCP функцию, это облегчает настройку сети.

- Некоторые маршрутизаторы имеют встроенный модем, и некоторые провайдеры услуг Интернет требуют от вас использовать определенные маршрутизаторы.

Пожалуйста, обратитесь к вашему провайдеру или продавцу компьютера, если вы не уверены.

¦¦CAT5 Ethernet кабель

Ethernet кабель соединяет устройства, входящие в сеть. Кабели Ethernet бывают прямого типа и с перекрестного.

.. Используйте экранированный кабель CAT5 (5-й категории) Ethernet (прямого типа) для подсоединения ресивера к вашей домашней сети.

Проконсультируйтесь в вашем кабельном магазине по вопросам выбора Ethernet кабеля.

¦¦Сетевой сервер

(Когда используется PC и ему подобный/сетевой сервер)

Это компонент, который хранит музыкальные файлы и обеспечивает их на время воспроизведения.

..Требования к использованию этого ресивера зависят от компонента, который  используется как сетевой сервер.

..Условия приятного на слух воспроизведения музыкальных файлов с помощью AV ресивера зависят от используемого сетевого сервера (производительности компьютера). Смотрите инструкции по использованию таких устройств.

¦¦Модем (когда используется Интернет-радио)

Устройство, которое соединяет домашнюю сеть (LAN) и Интернет. Существует много разновидностей модемов в зависимости от формы Интернет соединения.

Кроме того, когда вы подключаетесь к Интернет, необходимо заключить соглашение с компанией, предоставляющей сервис Интернет соединения, которая называется ISP (Интернет Сервис Провайдер).

Используйте модем, который рекомендует ваша  ISP компания для Интернет соединения.

Существуют устройства, которые выполняют функции и роутера, и модема.

Из указанных выше сетевых компонентов, подготовьте роутер, Ethernet кабель и сетевой сервер, если вы используете функцию NET - "network server ".

Для функции NET - "Интернет-радио," необходимо использовать роутер, Ethernet кабель, и модем (и договор с ISP провайдером).

Требования к Серверу

¦¦  Воспроизведение на сервере

Этот AV ресивер может воспроизводить цифровые музыкальные файлы, сохраненные на компьютере или медиа-сервере, и поддерживает следующие технологии:

..Windows Media Player 11

..Windows Media Player 12

..DLNA-сертифицированный медиа сервер

Сетевой  сервер должен быть подсоединенного к той же самой сети, что и этот ресивер.

До 20,000 папок могут быть выведены на дисплее, и папки могут иметь до 16 уровней вложения.

Примечание: В зависимости от медиа сервера, ресивер не сможет распознать их или не сможет воспроизводить хранимые музыкальные файлы.

¦¦Удаленное воспроизведение

Удаленное воспроизведение это функция, которая позволяет этому AV ресиверу воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на различных устройствах, с помощью управления DLNA-совместимым устройством (или контроллером) и PC в домашней сети.

- Windows Media Плеер 12

- DLNA- сертифицированном медиа сервер (the DLNA Interoperability Guidelines version 1.5) или контроллер т.

- Настройки зависят от конкретного устройства. Обращайтесь за разъяснениями к инструкции на устройство.

Если на вашем компьютере установлена операционная система Windows 7, то Windows Media Player 12 уже установлен на нем. За дополнительной информацией обращайтесь на с веб-сайт компании Майкрософт.

Требования к USB запоминающим устройствам

- AV ресивер поддерживает USB устройства, которые относятся к классу массовых накопителей данных (но не всегда гарантируется).

- Файловая  система формата FAT16 или FAT32.

- Если USB накопитель разбит на отдельные диски (разделы), каждый из них будет рассматриваться как независимое устройство.

- До 20,000 папок могут быть выведены на дисплее, и могут иметь глубину вложения до 16 уровней.

- USB хабы (концентраторы) и USB устройства с функциями хабов не поддерживаются.

Стр. 71

Примечания:

- Если медиа-носитель, который вы подсоединили, не поддерживается, на дисплее появится сообщение «No Storage».

- Защищенные от копирования музыкальные файлы WMA не могут воспроизводиться.

- Когда USB аудио плеер и этот ресивер соединены, экран плеера и экран ресивер могут быть разными. Кроме того, функции управления аудио плеером (классификация и сортировка музыкальных файлов, и дополнительная информация, и т.п.) не доступны на этом ресивере.

- Не подсоединяйте порт USB ресивера к порту USB на вашем компьютере. Музыка на вашем компьютере не может быть воспроизведена через ресивер таким способом.

- Карты памяти, вставленные в USB кард-ридер могут оказаться  недоступными для этой функции.

- Если запоминающее устройство USB содержит большой объем информации, ресиверу потребуется время для его считывания.

- В зависимости от USB запоминающего устройства, правильное считывание содержимого и надлежащее питание может оказаться  невозможным.

- Компания Onkyo не несет никакой ответственности за потерю или повреждение данных, сохраненных на запоминающем устройстве USB, когда такое устройство используется вместе с ресивером. Мы рекомендуем вам выполнить резервное копирование ваших важных музыкальных файлов перед подключением.

- Работоспособность накопителей на жестком диске, которые получают питание через USB порт ресивера не гарантируется.

- Если вы подсоединяете жесткий диск USB к порту ресивера USB, мы рекомендуем вам использовать этот диск с его собственным блоком питания.

- Когда используется аудио плеер с батарейным питанием, убедитесь, что в с батарейках остался достаточный заряд.

- Запоминающие устройства USB с функциями защиты данных не могут быть воспроизведены.

Поддерживаемые форматы аудио файлов

- Для воспроизведения с сервера и запоминающих устройств USB, ресивер поддерживает следующие форматы музыкальных файлов.

- Форматы музыкальных файлов, которых могут воспроизводиться, зависят от сетевого сервера. Например, когда используется Windows Media® Player 12, не все музыкальные файлы на PC могут воспроизводиться. Могут  воспроизводиться только те музыкальные файлы, которые зарегистрированы в библиотеке Windows Media® Player 12

- Файлы с переменной скоростью передачи (Variable bit-rate - VBR) также поддерживаются. Однако, их воспроизведение иногда неправильно выводится на дисплее.

- Этот ресивер поддерживает воспроизведение с USB накопителей без пауз при следующих условиях.

Если WAV, FLAC и Apple Lossless файлы непрерывно воспроизводятся с одним и тем же форматом, частотой дискретизации, каналами, разрядностью квантования и бит-рейтом.

- Удаленное воспроизведение не поддерживает воспроизведение без пауз.

Примечание:

..При удаленном воспроизведении, этот ресивер не поддерживает следующие форматы музыкальных файлов:

- FLAC, Ogg Vorbis, DSD

¦¦MP3 (.mp3 или .MP3)

..Поддерживаются форматы: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3

..Поддерживаются частоты дискретизации: 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц

..Поддерживаются бит-рейты (частоты выборки): от 8 kbps до 320 kbps и VBR. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

¦¦WMA (.wma или .WMA)

WMA означает Windows Media Audio, и является технологией сжатия аудио записей, разработанной Microsoft Corporation. Аудио можно кодировать в формате WMA с использованием Windows Media® Player.

..Для WMA файлов должна быть отключена опция защиты от копирования.

..Поддерживаются частоты дискретизации: 8 кГц, 11.025 кГц, 22.05 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц

..Поддерживаются бит-рейты: от 5 kbps до 320 kbps и VBR. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

..WMA Pro/Voice форматы не поддерживаются.

Стр. 76

¦¦WMA Lossless (.wma или .WMA)

..Поддерживаются частоты дискретизации: 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц

.. Число бит квантования: 16 бит, 24 бит

¦¦WAV (.wav или .WAV)

WAV файлы содержат несжатый цифровой звук PCM.

..Поддерживаются частоты дискретизации: 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц и 192 кГц

.. Число бит квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

..При воспроизведении с запоминающих устройств USB, частоты дискретизации 176.4 кГц

и 192 кГц не поддерживаются.

¦¦AAC

(.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP или .3G2)

..Поддерживаются форматы: MPEG-2/MPEG-4 Audio

..Поддерживаются частоты дискретизации: 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц

..Поддерживаются бит-рейты: от 8 kbps до 320 kbps.

Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

¦¦FLAC (.flac или .FLAC)

FLAC - это формат файлов со сжатием данных без потерь.

..Поддерживаются частоты дискретизации: 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, 176.4 кГц и 192 кГц

.. Число бит квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

.. При воспроизведении с запоминающих устройств USB, частоты дискретизации 176.4 кГц и 192 кГц не поддерживаются.

¦¦Ogg Vorbis (.ogg или .OGG)

..Поддерживаются частоты дискретизации: 8 кГц, 11.025 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц

..Поддерживаются бит-рейты: от 32 kbps до 500 kbps и VBR. Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

..Несовместимые файлы не могут быть воспроизведены.

¦¦LPCM (Linear PCM)

..Поддерживаются частоты дискретизации: 44.1 кГц, 48 кГц

.. Число бит квантования: 16 бит

..Только для воспроизведение через DLNA.

¦¦Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4)

..Поддерживаются частоты дискретизации: 8 кГц, 11.025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22.05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц, 64 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц

.. Число бит квантования: 16 бит, 24 бит

¦¦DSD (.dsf или .DSF)

..Поддерживаются частоты дискретизации: 2.8224 MHz, 5.6448 MHz

.. При воспроизведении с запоминающих устройств USB, частота дискретизации 5.6448 MHz не поддерживается.

Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP)

Поддерживаются частоты дискретизации: 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

При воспроизведении с запоминающих устройств USB, поддерживается только частота дискретизации 48 kHz.

Меры предосторожности при работе с радиоизлучением

Ресивер использует радиоволны с частотой  2,4 ГГц, т.е. диапазон, который используется и для других беспроводных систем, как 1 и 2, описанные ниже.

1.Устройства, которые используют частоту 2,4 ГГц:

Радиотелефоны

Беспроводные факсимильные аппараты

Микроволновые печи

Стр. 72

Устройствами для беспроводных локальных сетей (IEEE802.11b/g/n)

Беспроводное AV оборудование

Беспроводные контроллеры для игровых систем

Медицинские приборы на базе микроволновых печей

Видео передатчики

Некоторые типы внешних мониторов и ЖК-дисплеев

2. Менее распространенные устройства, которые используют частоту 2,4 ГГц:

Противоугонные системы

Любительские радиостанции (HAM)

Складские логистические системы управления

Системы опознавания для железнодорожных или аварийных транспортных средств

Если эти устройства и AV-ресивер используются в одно и то же время, звук может быть нежелательно прерван или нарушен из-за интерференции радиоволн.

Предложения по улучшению ситуации:

Выключите приборы, которые излучают радиоволны.

Разместите устройства, создающие помехи, подальше от AV-ресивера.

Ресивер использует радиоволны, и посторонние лица могут быть перехватить их целенаправленно или случайно. Не используйте этот вид связи для передачи важных или смертельно опасных сообщений.

Мы не несем никакой ответственности за любые ошибки или повреждения сетевого окружения или устройство доступа, полученные в результате использования этого аппарата. 
  Подтвердите свои опасения вместе с провайдером или производителем устройств доступа, получив от них дополнительную информацию.

Сфера применения

Использование AV-ресивера ограничено домашней обстановкой. (расстояние, на котором осуществляется передача сигналов, может быть уменьшено - в зависимости от среды распространения волн.) Плохое распространение радиоволн или невозможность приема радиоволн может вызывать перебои и пропадание аудио сигналов в следующих местах:

В железобетонных зданиях или зданиях со стальным каркасом или железными каркасами.

Возле большой металлической мебели.

В толпе людей или вблизи здания или препятствия.

В местах воздействия магнитного поля, статического электричества или радиопомех от оборудования радиосвязи, использующих тот же диапазон частот (2,4 ГГц), что и AV-ресивер, например таких как беспроводные локальные сети на частоте 2,4 ГГц (IEEE802.11b/g/n) или микроволновые печи.

Если вы живете в густонаселенном жилом районе (квартире, таунхаусе и др.) и если микроволновая печь вашего соседа помещается рядом с AV-ресивером, могут возникнуть радиопомехи. Если это происходит, переместите ваш AV-ресивер в другое место.

Когда микроволновая печь не используется, радиопомех не будет.

Отражение радиоволн

Радиоволны, полученные AV-ресивером, включают волны, идущие непосредственно от устройств и волны, приходящие с различных направлений из-за отражений от стен, мебели и строительных конструкций (отраженные волны). Отраженные волны (из-за препятствий и отражающих объектов) в дальнейшем порождают новые отраженные волны, а также вариации в условиях приема в зависимости от места. Если в связи с этим явлением аудио сигнал не может быть принят надлежащим образом, попробуйте немного переместить устройство, входящее в беспроводную сеть. Также обратите внимание на то, что звук может быть прерван из-за отражения волн, когда человек пересекает пространство между AV-ресивером и беспроводной локальной сетью.

Мы не несем никакой ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования данного аппарата, за исключением случаев, считающихся приемлемыми в соответствии с действующим законодательством и правилами.

Для беспроводных локальных сетей работоспособность в любых средах не гарантируется. Связь может вообще оказаться невозможной или не достигать желательной скорости передачи данных.

Меры предосторожности

Не используйте этот аппарат вблизи электронных устройств, обрабатывающих управляющие сигналы высокой точности или слабые сигналы. Это может привести к аварии из-за неисправности устройства.

Не используйте этот аппарат в запрещенных местах, таких как самолеты или больницы. Это может привести к аварии из-за неисправности электронного устройства или электро-медицинской аппаратуры. Следуйте инструкциям из медицинских учреждений

Электронные устройства, для которых требуются особые меры предосторожности:

Слуховые аппараты, кардиостимуляторы и другие медицинские электронные устройства, пожарная сигнализация, автоматические двери, и другие автоматические устройства управления. При использовании кардиостимулятора или других медицинских электронных устройств, подтвердите безопасность воздействия радиоволн на данные медицинские электронные устройства.

Стр. 73 - 100

Справочная информация

Список кодов для пульта ДУ

Стр. 101

Onkyo Corporation

Kitahama Chuo Bldg, 2-2-22 Kitahama, Chuo-ku, OSAKA 541-0041, JAPAN http://www.onkyo.com/,

The Americas

Onkyo USA Corporation

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A., Для заказов, для дилеров, служб сервиса и прочих бизнес запросов:

Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650

http://www.us.onkyo.com/

Только для команды поддержки продуктов:

1-800-229-1687 http://www.us.onkyo.com/

Europe

Onkyo Europe Electronics GMBH

1-800-229-1687Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANYTel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213

http://www.eu.onkyo.com/

Onkyo Europe Electronics GMBH  (UK Branch)

Meridien House, Ground floor, 69 - 71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS, United Kingdom Tel: +44 (0)8712-00-19-96 Fax: +44 (0)8712-00-19-95

China

Onkyo China Limited (Hong Kong)

Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.

Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039http://www.hk.onkyo.com/

Onkyo China PRC (Mainland)

1301, 555 Tower, No.555 West NanJing Road, Jing’an District, Shanghai, China 200041,

Tel: 86-21-52131366 Fax: 86-21-52130396http://www.cn.onkyo.com/

Asia, Oceania, Middle East, Africa

Для покупателей из США, Китая, Европы, Азии, Океании, Ближнего Востока, Африки - пожалуйста свяжитесь с дистрибьютором Onkyo с сайта поддержки Onkyo.

http://www.intl.onkyo.com/support/

Указанная информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Посетите веб-сайт Onkyo, чтобы узнать о последних обновлениях. http://www.intl.onkyo.com/support/

SN 29402027PDF_EN (C)

Copyright 2015 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved. Onkyo has the Privacy Policy. You can review it at [http://www.onkyo.com/privacy