АГ 98

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

ESOTERIC I-05

# (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели устройство усилительное/преобразовательное фирмы "ТЕАК корпорейшн", Япония  ("Esoteric by TEAC Corporation", Japan). Модель I-05 является стерео усилителем мощности и предназначена для преобразования и усиления аудиосигналов в домашних аудио системах. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Его качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 г.

###### Информация о Российской сертификации

| № сертификата соответствия | Орган по сертификации | Нормативные документы | Наименование сертифицированной продукции | Срок действия сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОСС JP.АГ98.B18076 | ООО «ЮгРесурс»-Москва | ГОСТ МЭК 60065-2009 ГОСТ 5651-89, Табл.1, Табл.2 | Устройства усилительные/ преобразовательные | 14.02.2013 – 13.02.2015 |

###### Основные технические характеристики

См. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

TИК Корпорейшн

Центр Мусасино, Здание 2F,Токио180, Япония

TEAC Corporation

Musashino Center BLDG 2F, Tokyo 180, Japan

# ESOTERIC I-05

# Интегрированный усилитель

# Инструкция владельца

Страница 3

Предостережение

Опасность удара электрическим током, не открывать

Предостережение: Для уменьшения опасности удара электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель). Внутри отсутствуют части, обслуживаемые пользователем. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному ремонтному персоналу.

Символ молнии со стрелой, внутри равнобедренного треугольника, призван обратить внимание пользователя на присутствие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность удара людей электрическим током.

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации и уходу (обслуживанию) в документации, сопровождающей усилитель.

Информация по утилизации China RoHS для Китая.

(таблица)

Директива, ограничивающая содержание вредных веществ для Китая

Информация в нижеследующей таблице применима только к изделиям для продажи в Китайской народной республике. Изделия, проданные в Европе, произведены в соответствии с Европейской Директивой, ограничивающей содержание вредных веществ (RoHS).

Страница 4

## Важные инструкции  по безопасности

Предостережения относительно батарей

Неправильное использование батарей может привести их к разрушению или утечке с возгоранием, повреждению или коррозии близкорасположенных предметов. Пожалуйста, прочитайте и тщательно соблюдайте нижеследующие меры предосторожности.

- Убедитесь, что вставляете батареи в правильной плюсовой (+) и минусовой (-) полярностях.

- Используйте батареи одного типа. Никогда не используйте вместе батареи различных типов.

- Могут быть использованы и перезаряжаемые, и не перезаряжаемые батареи. Обратитесь к предостережениям на их этикетках.

- Если пульт ДУ не будет использоваться длительное время (более одного месяца), извлеките батареи, чтобы предотвратить их утечку.

- Если батареи текут, удалите раствор внутри батарейного отсека и замените батареи на новые.

- Не используйте батареи типов, отличных от указанных. Не смешивайте новые и старые батареи или различные типы батарей.

- Не нагревайте или не разбирайте батареи. Никогда не бросайте батареи в огонь или воду.

- Не переносите и не храните батареи вместе с другими металлическими предметами. Батареи могут закоротиться, вытечь или взорваться.

- Никогда не перезаряжайте батареи, если не подтверждено, что они относятся к перезаряжаемому типу.

Предостережения

1) Прочитайте эти инструкции.

2) Сохраните эти инструкции.

3) Обратите внимание на все предупреждения.

4) Следуйте всем инструкциям.

5) Не используйте данный усилитель вблизи воды.

6) Очищайте только сухой тряпкой.

7) Не закрывайте никаких вентиляционных отверстий. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

8) Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или других устройств (включая усилители), которые производят тепло.

9) Не пренебрегайте назначением безопасности поляризованного или заземляющего штеккера. Поляризованный штеккер имеет два ножевых контакта, один из которых шире другого. Заземляющий штеккер имеет два ножевых контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий штырь предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если поставляемый штеккер не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

10) Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или передавливания, особенно в штеккерах, арматуре штепсельных розеток и в точке, где он выходит из устройства.

11) Используйте только крепления/принадлежности, указанные производителем.

12) Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанный производителем, или проданный вместе с устройством. При использовании тележки, будьте осторожны при перемещении изделия на тележке, чтобы избежать травмы от опрокидывания. (рисунок)

13) Отсоединяйте этот усилитель от сети во время грозы или когда он не используется длительные периоды времени.

14) Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу. Обслуживание необходимо, когда устройство было повреждено любым способом, поврежден сетевой шнур или штеккер, была пролита жидкость и предметы упали внутрь устройства; усилитель был подвергнут воздействию дождя или влаги, работает не нормально, или его уронили.

- Когда усилитель находится в ждущем режиме и его переключатель POWER или STANDBY/ON находится в положении STANDBY, он потребляет номинальную нерабочую мощность от розетки переменного тока.

- Усилитель следует размещать достаточно близко к стенной розетке переменного тока, чтобы вы могли легко ухватить сетевой штеккер в любое время. Штеккер используется в качестве устройства отключения, с которым легко обращаться.

- Соблюдайте предосторожности при использовании ушных или наушников с изделием, поскольку излишнее звуковое давление (громкость) от ушных или наушников могут привести к потере слуха.

Предостережение

- Не подвергайте это устройство воздействию капель или брызг.

- Не размещайте никаких предметов, заполненных жидкостями, таких как вазы, на устройстве.

- Не размещайте данное устройство в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф или аналогичном.

- Усилитель следует размещать достаточно близко к стенной розетке переменного тока, чтобы вы могли легко ухватить сетевой штеккер в любое время. Штеккер используется в качестве устройства отключения, с которым легко обращаться.

- Если устройство использует батареи (включая батарейный модуль или установленные батареи), их не следует подвергать воздействию солнечного света, огня или излишнего тепла.

- Предостережение для изделий, которые используют заменяемые литиевые батареи: существует опасность взрыва, если батарея заменена на неправильный тип батареи. Заменяйте только на тот же самый или аналогичный тип.

Предупреждение

Изделия с конструкцией класса 1 оборудованы сетевым шнуром питания, который имеет заземляющий штеккер. Шнур такого изделия должен быть вставлен в розетку переменного тока, которая имеет защитное заземляющее соединение.

Предупреждение: Для предотвращения возгорания или опасности удара электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

Предостережение

- Не снимайте внешние кожухи или корпуса, чтобы оставить незащищенной электронику. Внутри отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем.

- Если у вас возникли проблемы с данным изделием, обратитесь на ESOTERIC за направлением на обслуживание. Не используйте данное изделие, пока оно не отремонтировано.

Для США

Это оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям для цифрового прибора класса В, согласно Части 15 Наставлений Федеральной комиссии по связи. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты против вредных помех в домашних условиях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с данными наставлениями, может давать вредные помехи для радиосвязи. Однако отсутствует гарантия, что эта помеха не появится при конкретной установке. Если это оборудование действительно дает вредную помеху радио- и телевизионному приему, которая может быть выявлена путем включения и выключения данного оборудования, пользователь уполномочен попытаться убрать помеху при помощи одного или более нижеперечисленных мероприятий:

- Переориентировать или переставить оборудование и/или приемную антенну.

- Разнести подальше оборудование и приемник.

- Подсоединить оборудование к питающей розетке, находящейся на другом фидере, к которому не подключен приемник.

- Обратиться к дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ за помощью.

Предостережение

Изменения или модификации данного оборудования, которые не разрешены напрямую и не согласованы с корпорацией TEAC, лишат пользователя гарантии.

Страница 5

ESOTERIC является торговой маркой TEAC CORPORATION, зарегистрированной в США и других странах.

MEXCEL является зарегистрированной торговой маркой Mitsubishi Cable Industries, Ltd. в Японии и других странах.

Названия других компаний, названия изделий и логотипы в этом документе являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.

Обслуживание

Если поверхность усилителя загрязнена, протрите ее при помощи мягкой тряпки или используйте разбавленный мягкий мыльный раствор. Перед использованием, дайте поверхности усилителя полностью высохнуть.

Для безопасности, отсоединяйте шнур питания от стенной розетки перед очисткой.

- Никогда не распыляйте раствор прямо на этот усилитель.

- Не используйте разбавитель или спирт, так как они могут повредить поверхность прибора.

- Не позволяйте резине или пластмассам контактировать с этим изделием длительное время. Это может повредить корпус усилителя.

Страница 6

## Содержание

Благодарим вас за выбор Esoteric. Прочитайте данное руководство внимательно для получения наилучших параметров от этого устройства.

Перед эксплуатацией                                                                                                6

Обозначение и функции деталей (основной блок)                                                 7

Подсоединения                                                                                                          8

Соединения акустических систем                                                                          10

Соединения при использовании в качестве предусилителя                               11

Описание и функции деталей (пульт дистанционного управления)                    12

Пульт дистанционного управления                                                                         13

Основные операции                                                                                                 14

Настройки баланса и входного уровня                                                                   16

Дополнительные настройки                                                                                     17

Возможные неисправности                                                                                      21

Уход                                                                                                                            22

Технические характеристики                                                                                    22

Компоновка задней панели                                                                                       23

## Перед эксплуатацией

Что находится в упаковке

Убедитесь, что в коробке находятся все поставляемые аксессуары, показанные ниже.

Пожалуйста, обратитесь в магазин, где вы приобрели этот усилитель, если эти принадлежности потеряны или были повреждены во время транспортировки.

Сетевой шнур – 1 шт.

Пульт дистанционного управления (RC-1301) – 1 шт.

Батареи для пульта (ААА) – 2 шт.

Руководство владельца (этот документ) – 1 шт.

Сохраните это руководство для справок в будущем.

Гарантийный талон – 1 шт.

Страница 4

## Внимание

- Не устанавливайте этот усилитель в месте, которое может стать горячим. Это включает места, которые подвержены прямому солнечному свету или вблизи батареи, нагревателя, печи или другого нагревательного оборудования. Кроме того, не устанавливайте его на другой усилитель или другое оборудование, которое генерирует тепло. Также избегайте размещений, которые подвержены вибрациям или излишней пыли, холоду или влаге.

- Если вы устанавливаете его в стойку для оборудования, соблюдайте меры предосторожности во избежание перегрева, оставляя не менее 20 см свободного пространства над верхней крышкой устройства и не менее 10 см позади устройства. Не устанавливайте его передней панелью вверх или на боку.

- Установите усилитель в устойчивом месте вблизи аудио системы, которую вы будете использовать.

- Не кладите ничего, даже компакт-диски, записанные компакт-диски, грампластинки или магнитофонные кассеты, на верхнюю крышку устройства. Это может вызвать повреждение. Не кладите ткань на верхнюю крышку устройства и не устанавливайте усилитель на подстилку или толстый ковер. Это может привести к перегреву или неисправности устройства.

- Напряжение, питающее усилитель, должно совпадать с напряжением, указанным на задней панели. Если вы сомневаетесь относительно этого, обратитесь к электрику. Не перемещайте усилитель во время эксплуатации.

- Не открывайте крышку корпуса устройства, поскольку это может привести к повреждению цепей или удару электрическим током. Если посторонний предмет все-таки попадет внутрь устройства, обратитесь к вашему дилеру.

- При извлечении сетевого штеккера из стенной розетки, всегда тяните непосредственно за штеккер. Никогда не тяните за сам  шнур.

- Если телевизор включен рядом с работающим усилителем, на экране могут появиться помехи, зависящие от частоты телевизионного вещания. Это не является неисправностью устройства или телевизора. Если это происходит, выключите питание устройства.

- Не размещайте никаких предметов на этом усилителе. Не накрывайте этот усилитель тряпкой.

- Напряжение, питающее усилителя, должно совпадать с напряжением, напечатанным на задней панели. Если вы сомневаетесь относительно этого, обратитесь к электрику.

- Не открывайте крышку корпуса, поскольку это может привести к повреждению цепей или удару электрическим током. Если посторонний предмет все-таки попадет внутрь прибора, обратитесь к вашему дилеру или в обслуживающую компанию.

- При извлечении сетевого штеккера из стенной розетки, всегда тяните непосредственно за штеккер, никогда не тяните за шнур.

Страница 5

## Обозначение и функции деталей (основной блок)

(рисунок)

[A] Ручка селектора входов INPUT

Поверните эту ручку для выбора источника. Выберите разъем, который подсоединен к устройству для воспроизведения (страница 12).

В режиме настройки, поворачивайте эту ручку для изменения настроек каждого параметра (страницы 14, 15).

*Вы можете назначать названия входным разъемам. Вы также можете установить разъемы, подлежащие пропуску, когда вы не хотите их использовать (страницы 17, 18).

[B] Кнопка POWER

Нажимайте эту кнопку для включения и выключения прибора. Синее кольцо индикатора горит, когда усилитель включен.

Устанавливайте громкость на минимальный уровень перед тем, как вы включаете или выключаете усилитель. В противном случае, это может вызвать громкую помеху и повреждение слуха при следующем включении прибора.

Выключите питание, когда не используете этот усилитель.

[C] Дисплей

Отображает текущие названия входных разъемов, громкость, пункты настройки и т.п.

Датчик дистанционного управления

При работе с пультом дистанционного управления, направляйте его прямо на эту область на передней панели.

[D] Приемник сигнала дистанционного управления от пульта

Здесь принимаются сигналы от пульта ДУ. При использовании пульта ДУ, направляйте его на эту точку (страница 13).

[E] Гнездо PHONES

Для индивидуального прослушивания, вставьте 6,35-мм стерео штеккер наушников в это гнездо и затем отрегулируйте громкость при помощи ручки VOLUME.

Во избежание повреждения вашего слуха

Не подсоединяйте наушники в гнездо PHONES, когда они одеты.

Кроме того, не подсоединяйте и не отсоединяйте наушники и не включайте и не выключайте усилитель при их прослушивании.

Если громкость предварительно не сброшена до подсоединения или отсоединения наушников, очень громкий звук может быть выведен из наушников. Это может привести к повреждению вашего слуха.

[F] Ручка VOLUME

Поворачивайте эту ручку по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой стрелки для уменьшения громкости.

- Когда значение громкости превышает максимум общего усиления этого прибора, дисплей прибора мигает. Уменьшайте громкость, пока дисплей не перестанет мигать.

- Когда вы устанавливаете разъемы RCA2 в "THRU", ручка громкости не работает на сигнальных входах RCA3 (страница 19).

Внезапная громкая помеха из акустических систем может повредить ваш слух или акустические системы. Поверните громкость к минимальному уровню перед тем, как вы начинаете воспроизведение устройств – источников. Затем постепенно увеличивайте громкость до желаемой.

Страница 8

## Подсоединения

Меры предосторожности при выполнении соединений

- Завершите все соединения перед подключением штеккеров сетевых шнуров в электрические розетки.

- Прочитайте руководства владельца всех устройств, которые будут подсоединены, и следуйте их инструкциям.

- Не скручивайте соединительные кабели с сетевыми шнурами. Это может вызвать помехи.

(рисунок)

Проигрыватель грампластинок

Назначение выводов разъема XLR

1) Общий

2) Сигнал (+)

3) Сигнал (-)

Аудио кабель RCA

Кабель XLR

Сетевой шнур

Проигрыватель Super Audio CD и т.п.

Проигрыватель Super Audio CD, тюнер и т.п.

Стенная розетка

Страница 9

[A] Разъемы аналогового аудио входа [INPUTS]

Подсоедините эти разъемы к проигрывателям Super Audio CD, тюнеру и т.п. при помощи покупных аудио кабелей XLR или RCA. Подсоедините разъем R на этом приборе к разъему правого (R) канала входного источника и разъем L на этом приборе к разъему левого (L) канала входного источника при помощи покупных аудио кабелей XLR или RCA.

.

Для XLR разъемов: Используйте балансные аудио кабели XLR

Вставляйте штекер XLR до щелчка. Чтобы извлечь разъем XLR, нажмите на рычаг и вытяните штеккер.

Для RCA разъемов: Используйте аудио кабели RCA.

Убедитесь, что подсоединяете белый штеккер - белое гнездо (L: левый канал)

красный штеккер – красное гнездо (R: правый канал)

Разъемы RCA3

Вы можете выбрать, использовать ли разъемы RCA3 в качестве входных, или в качестве проходных.

Когда установка RCA3 находится в положении «Through», можно использовать только каскады усиления мощности этого интегрированного усилителя и выдавать сигналы с каскадов предусиления на аудио/видео усилитель (или другое устройство), подсоединенное на разъемы RCA3 (см. стр. 19).

Разъемы PHONO

К этому разъемы вы можете подсоединить проигрыватель грампластинок.

В этом случае, установите настройку PHONO в положение, соответствующее типу используемой головки звукоснимателя (страница 19).

Подсоедините провод заземления проигрывателя грампластинок к разъему SIGNAL GND (земля сигнала) на усилителе I-05.

[B] Разъем GND  [земля сигнала]

Подсоединение этого разъема к разъему заземления другого устройства может улучшить качество звучания.

Отметим, что это НЕ является электрическим защитным заземлением (землей).

Когда проигрыватель грампластинок подсоединен к разъему PHONO, обязательно подсоедините провод заземления проигрывателя грампластинок к этому разъему.

[C] Аналоговые аудио выходные разъемы [PRE OUT]

Эти разъемы выдают 2-канальные аналоговые аудио сигналы.

Для использования этого устройства в качестве предварительного усилителя подсоедините его напрямую к усилителю мощности. См. раздел «Соединения при использовании в качестве предварительного усилителя» на странице 11.

[D] Розетка для шнура питания

Подсоедините сетевой шнур к розетке питания. После завершения всех соединений, подсоедините штеккер сетевого шнура в стенную розетку переменного тока.

Не используйте никакие сетевые шнуры, кроме шнура, поставленного с этим усилителем, или сетевого шнура, указанного фирмой ESOTERIC. Применение других сетевых шнуров может привести к возгоранию или удару электрическим током.

Выньте вилку из розетки, если не собираетесь использовать усилитель в течение длительного времени.

Компания Esoteric применяет ненагруженный кабель Esoteric MEXCEL в качестве эталонного. В серии Esoteric MEXCEL доступны следующие кабели.

Аудио кабель RCA, Аудио кабель XLR, Цифровой кабель RCA, Цифровой кабель XLR, Цифровой кабель BNC, Колоночный кабель, Сетевой шнур

Страница 10

## Соединения акустических систем

После завершения всех соединений, подсоедините штеккер сетевого шнура в стенную розетку переменного тока.

(рисунок)

Правый громкоговоритель

Левый громкоговоритель

Кабели для акустических систем

Подсоедините акустические системы к разъемам SPEAKER при помощи

покупных кабелей для акустических систем.

- Используйте как можно более короткие кабели для акустических систем. Когда кабели становятся длиннее, электрическое сопротивление возрастает, и параметры демпфирования могут ухудшиться. Кроме того, также возрастают индуктивность и емкость, снижая качество высокочастотных звуков.

- В идеальном случае, кабели для левого и правого акустических систем должны иметь одинаковую длину.

- Прочитайте инструкции на каждый компонент, который вы намерены использовать вместе с этим усилителем.

- Металлические участки двух отдельных проводников не должны соприкасаться, иначе может произойти электрическое замыкание. Закороченные проводники могут создать опасность возгорания или вызвать неисправность вашего оборудования.

- Убедитесь, что каждый штеккер вставлен надежно. Для предотвращения фона и гудения, избегайте связывания кабелей акустических систем вместе со шнуром питания.

Как подсоединить акустические системы

Подсоедините левый канал разъемов SPEAKER к левому громкоговорителю, а правый канал разъемов SPEAKER – к правому громкоговорителю.

Убедитесь, что подсоединяете: Плюсовой разъем SPEAKER → к плюсовому разъему громкоговорителя, используя плюсовую сторону кабеля для громкоговорителя

Минусовой разъем SPEAKER → к минусовому разъему громкоговорителя, используя минусовую сторону кабеля для громкоговорителя

- В общем случае, плюсовой (+) провод (сторона) кабеля для акустических систем помечен, чтобы отличать его от минусового провода (стороны) кабеля.

- Поверните барашек клеммы против часовой стрелки, чтобы отвернуть, и по часовой стрелке, – чтобы затянуть.

Страница 11

Использование кабелей для акустических систем с зачищенным проводом

Поверните барашек клеммы против часовой стрелки, чтобы его отвинтить. Вставьте зачищенный конец провода должным образом в отверстие клеммы и затем затяните барашек клеммы.

(рисунок)

- Не вставляйте изолированный провод в отверстие клеммы. Вставьте только зачищенный провод.

- Убедитесь, что он вставлен надежно, слегка потянув за провод.

Использование кабелей акустических систем, оснащенных лопатками

Поверните барашек клеммы против часовой стрелки, чтобы его отвинтить. Закрепите лопатку вокруг клеммы и затем затяните барашек.

(рисунок)

- Внутренний диаметр лопаток должен быть не менее 8 мм.

- Убедитесь, что лопатка вставлена надежно, слегка потянув за провод.

Подключение при помощи кабелей акустических систем со штеккерами типа «банан»

Когда барашек клеммы затянут, вставьте штекер в гнездо на конце барашка.

(рисунок)

Прочитайте инструкции, сопровождающие штеккер типа «банан».

Для Европейских покупателей

В соответствие с правилами безопасности ЕС, невозможно подключить штеккеры типа «банан» в клеммы акустических систем на Европейских моделях. Отверстия, в которые вставляются штеккеры «банан», были закрыты черными колпачками. Подключайте акустические системы при помощи лопаток или зачищенных проводов. Если черные колпачки поставляются отдельно от клемм, возвратите их в первоначальное положение.

Соединения при использовании предварительного усилителя

(рисунок)

Правый громкоговоритель

Левый громкоговоритель

Усилитель мощности

Аудио кабель RCA

Подсоедините разъемы PRE OUT к аналоговым входным разъемам на усилителе мощности при помощи покупных аудио кабелей RCA.

Убедитесь, что подсоединяете:

белый штеккер → белое гнездо (L: левый канал)

красный штеккер → красное гнездо (R: правый канал)

После соединения, установите настройку Pre out в положение “PRE OUT” или “SP+PRE” (страница 19).

После завершения всех соединений, подсоедините штеккер сетевого шнура в стенную розетку переменного тока.

- Прочитайте инструкции на каждый компонент, который вы намерены использовать вместе с этим усилителем.

- Убедитесь, что каждый штеккер вставлен надежно. Чтобы избежать фона и помех, не скручивайте соединительные шнуры вместе.

Страница 12

## Описание деталей  (пульт дистанционного управления)

(рисунок)

Для упрощения пояснений, инструкции в этом руководстве могут относиться к основному блоку, либо только к пульту ДУ. В таких случаях, одинаковые органы управления на пульте ДУ и основном блоке будут работать одинаково.

Кнопки, не упомянутые в этой главе, не будут работать с усилителем I-05. Однако они могут быть использованы для других изделий Esoteric.

Этот пульт можно использовать и для Super Audio CD/CD-плееров Esoteric, а также для ЦАП (D/A converters).

[a] ON (подтверждение настроек)

При помощи этой кнопки могут быть изменены некоторые настройки в меню "Additional Settings" (страницы 17).

Вы также можете назначить названия разъемам, используя эту кнопку (страница 20).

Вы не можете включать и выключать питание при помощи этой кнопки.

[b] INPUT (</>)

Нажимайте эти кнопки для выбора источника. Выберите входной разъем, который подсоединен к устройству для воспроизведения.

В режиме настройки, нажимайте эти кнопки для изменения настройки каждого параметра (страницы 16, 17).

[c] SETUP

Нажмите эту кнопку для входа в режим настройки баланса и регулировок выходных уровней. Нажмите и удерживайте эту кнопку более 2 секунд, чтобы войти в режимы дополнительных настроек (страница 15).

[d] DIMMER

Используйте эту кнопку для выбора одного из четырех уровней яркости для дисплея и индикаторных ламп (страница 16 и 17).

[e] VOLUME (+/-)

Используйте эти кнопки для регулировки громкости.

Когда вы установили разъемы RCA3 в режим "Through" (страница 19), кнопки управления VOLUME не работают.

[f] MUTE

Нажмите эту кнопку для приглушения звука. Нажмите эту кнопку еще раз для восстановления звука (страница 15).

Страница 13

## Пульт дистанционного управления

Поставляемый пульт дистанционного управления (ДУ) позволяет управлять усилителем на расстоянии.

Направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления основного блока в пределах семи метров от основного блока.

(рисунок)

Датчик дистанционного управления

7 метров

- В зависимости от угла, прием может быть затрудненным. Используйте пульт ДУ как можно перпендикулярнее по отношению к передней панели прибора.

- Даже если пультом ДУ управляют в пределах эффективного диапазона, его работа может быть невозможной, если существуют какие-то препятствия между усилителем и пультом ДУ.

- Если прямой солнечный свет или сильное искусственное освещение засвечивает датчик дистанционного управления, пульт ДУ может не работать.

- Если пультом ДУ управляют вблизи других приборов, которые излучают ИК-лучи, или если другие пульты ДУ, использующие ИК-лучи, применяются вблизи прибора, он может работать неправильно. Остальные приборы также могут работать неправильно.

Установка батарей

(рисунок)

Используйте отвертку Филипс для снятия крышки с нижней части пульта ДУ, и медленно вытяните батарейный отсек. Вставьте две батареи АА в правильной ориентации +/-, установите отсек обратно и закройте крышку.

Замена батареи

Если расстояние между пультом ДУ и основным блоком уменьшается, батареи израсходованы. В таком случае замените батареи на новые.

За информацией относительно сбора батарей, пожалуйста, обращайтесь в ваши местные органы управления, вашу службу удаления отходов или место продажи, где вы приобрели эти батареи.

Страница 14

## Основные операции

Включение усилителя

[1] Включите питание подсоединенных к входу устройств – источников сигнала.

[2] Нажмите кнопку POWER, чтобы включить I-05.

Индикатор загорится синим светом.

При подсоединении к внешнему усилителю мощности, включите питание усилителя мощности после включения усилителя I-05.

[3] Поверните ручку селектора входов INPUT для выбора входного источника.

(рисунок)

Выбранный источник отображается на дисплее.

[4] Включите воспроизведение на источнике, и затем отрегулируйте громкость, поворачивая ручку VOLUME.

(рисунок)

Внезапные громкие помехи могут вызвать повреждение слуха и другие проблемы. Перед запуском воспроизведения, минимизируйте громкость и отрегулируйте ее к подходящему уровню после начала воспроизведения.

Страница 15

Отключение усилителя

Для предотвращения внезапного шума из акустических систем, убедитесь, что прибор выключен следующим способом:

[1] Остановите воспроизведение на подсоединенном компоненте.

При подсоединении к внешнему усилителю мощности, сначала выключите усилитель мощности.

[2] Поворачивайте ручку VOLUME против часовой стрелки, чтобы установить громкость на минимум.

(рисунок)

В противном случае, это может вызвать громкую помеху и повреждение слуха при следующем включении прибора.

[3] Нажмите кнопку POWER, чтобы выключить I-05.

(рисунок)

[4] Выключите питание подсоединенных к входу устройств – источников сигнала.

Прослушивание с наушниками

(рисунок)

Для индивидуального прослушивания, вставьте 6,35-мм стерео штеккер наушников в гнездо PHONES и затем отрегулируйте громкость, поворачивая ручку VOLUME.

Во избежание повреждения вашего слуха

Не подсоединяйте наушники в гнездо PHONES, когда они одеты.  Кроме того, не подсоединяйте и не отсоединяйте наушники и не включайте и не выключайте прибор при их прослушивании.

Если громкость предварительно не сброшена до подсоединения или отсоединения наушников, очень громкий звук может быть выведен из наушников. Это может привести к повреждению вашего слуха.

Регулировка яркости дисплея/приглушение

(рисунок)

Вы можете изменять яркость дисплея и индикаторных ламп.

Нажмите кнопку DIMMER, чтобы изменить яркость.

При каждом нажатии кнопки DIMMER, яркость изменяется в следующем порядке:

3 (обычная яркость) >>> 2 >>> 1 >>> 0 выключена

- Когда вы нажимаете кнопку или поворачиваете ручку, подсветка включается на полную яркость на 5 секунд.

- В режиме настройки, подсветка включается на полную яркость.

Приглушение выходного сигнала

Вы можете временно приглушать звук.

(рисунок)

Нажмите кнопку MUTING, чтобы приглушить звук. Нажмите кнопку MUTING еще раз, чтобы восстановить звук.

- Пока работает приглушение, на дисплее попеременно вспыхивают сообщение “MUTING” и название выбранного входного разъема.

- Вы также можете восстановить звук, вращая ручку VOLUME и нажимая кнопки VOLUME (+/-).

Страница 16

## Настройки баланса и входного уровня

Баланс и выходной уровень могут быть подстроены следующим образом.

Вы можете указать различные настройки для каждого входного разъема.

[1] Поверните ручку селектора входов INPUT для выбора входного источника.

(рисунок)

[2] Несколько раз нажмите кнопку SETUP для выбора пункта в меню, который необходимо установить.

(рисунок)

При каждом нажатии кнопки SETUP, пункт меню изменяется в следующем порядке:

Bal > Speaker balance (баланс акустических систем)

Level> Output level (выходной уровень)

Return to the previous display (вернуться к предыдущему отображению)

(Выйти из режима настройки)

Если кнопка не нажата более чем 10 секунд или нажата кнопка CLEAR, режим настройки будет отменен, и дисплей возвратится к предыдущему отображению.

[3] Нажимайте кнопки INPUT (</>) для изменения настройки.

(рисунок)

[4] Нажмите несколько раз кнопку SETUP, чтобы выйти из режима настройки.

(рисунок)

- Если подождать более 10 секунд, усилитель выйдет из режима настройки, и на дисплее появится обычное отображение..

- Запомненные настройки сохраняются даже после отсоединения сетевого шнура.

Баланс  акустических систем левого и правого канала - Speaker balance

Дисплей: Bal >***

Регулирует выходной баланс левого и правого акустических систем.

Чем выше значение R, тем больше звука сместится к правому громкоговорителю.

Чем выше значение L, тем больше звука сместится к левому громкоговорителю.

Настройкой по умолчанию является "0.0" (центр).

R6.0 (dB) (шаг 0,5 дБ) , 0.0 (Center) (шаг 0,5 дБ) L6.0 (dB)

Выходной уровень

Дисплей: Level>***

Регулирует уровень звука выбранного входного разъема. Настройкой по умолчанию является "0.0" (дБ).

+18.0 (dB) (шаг 0,5 дБ)  0.0 (dB) (шаг 0,5 дБ)  -18.0 (dB)

Примечание относительно настроек и качества звучания

Bal (баланс акустических систем) и Level (выходной уровень) являются выборами, связанными с выходом звука. Эти настройки и уровень громкости полностью отслеживаются микрокомпьютером и полностью регулируются отдельным усилителем, предназначенным для управления громкостью. В этом заключается отличие от обычных усилителей, где аудио сигналы проходят несколько цепей. В этой схемной реализации отсутствует деградация качества звучания, обусловленного любой из этих настроек.

Страница 17

## Дополнительные настройки (1)

Доступны также дополнительные настройки и восстановление заводских настроек по умолчанию.

Volume display – отображение громкости

Volume curve – кривая регулировки громкости

Output - выход

Through (RCA3) – сквозной пропуск сигналов

Cartridge – тип головки звукоснимателя

Input source name – имена входных источников

Automatic display (FL) off – авто отключение дисплея

Каждую настройку см. в разделе «Доступные параметры и настройки", начиная со следующей страницы.

Изменение настроек

[1] Нажмите и удерживайте кнопку SETUP более 2 секунд.

(рисунок)

Удерживайте нажатой более 2 секунды.

На дисплее появится сообщение "Disp>", и прибор входит в режим настройки.

[2] Несколько раз нажмите кнопку SETUP для выбора пункта в меню, который необходимо установить.

(рисунок)

При каждом нажатии кнопки SETUP, пункт меню изменяется в следующем порядке:

Disp>	Volume display (отображение громкости)

VolTable> Volume curve (кривая регулирования громкости)

PreOut> Pre out

POutLv Pre out output level (уровень выхода предварительного усилителя)

RCA2> RCA2 throughout

RCA3> RCA3 PHONO input (вход для проигрывателя грампластинок)

MM/MC> PHONO Cartridge (тип звукоснимателя)

Назначение названий входным разъемам)/ Настройка входного разъема для пропуска

FLaOFF> Auto display darkening (автоматическое затемнение дисплея)

Setup> Returning to factory settings (возвращение к заводским настройкам)

Return to the previous display (возвращение к предыдущему отображению)

(Exit setup mode) (выход из режима настройки)

- Названия пунктов будут изменяться в соответствии с текущим входным разъемом или настройками, которые вы сделали.

- Если кнопка не нажата более чем 10 секунд, режим настройки будет отменен, и дисплей возвратится к предыдущему отображению.

[3] Нажимайте кнопки INPUT (</>) для изменения настройки.

(рисунок)

Каждую настройку см. в разделе «Доступные параметры и настройки", начиная со следующей страницы.

Повторите пункты [2]  и [3]  при необходимости.

[4] Нажмите несколько раз кнопку SETUP, чтобы выйти из режима настройки.

(рисунок)

- Если кнопка не нажата более чем 10 секунд, режим настройки будет отменен, и дисплей возвратится к предыдущему отображению.

- Запомненные настройки сохраняются даже после отсоединения сетевого шнура.

Страница 18

## Дополнительные настройки (2)

Доступные пункты меню и настройки

Volume display

Дисплей: Disp>***

Изменяет отображение громкости. Настройкой по умолчанию является "Step" (шаг).

Step

Уровень громкости изменяется пошагово от 0 до 99.

dB

Уровень громкости изменяется шагами в дБ пошагово от     0,0 дБ. Когда звук в дБ отсутствует, отображается "---".

Volume curve (характеристика регулирования громкости)

Дисплей: VolTable>***

Громкость этого усилителя можно регулировать в диапазоне от    дБ до 0,0 дБ. Этот диапазон громкости поделен на 99 шагов (далее "volume curve"). Вы можете выбрать характеристику изменения громкости из пяти типов (A, B, C, D и E). Настройкой по умолчанию является "A".

Pre out (выход предварительного усилителя)

Дисплей: PreOut>***

Изменяет настройку выхода разъемов PRE OUT. Настройкой по умолчанию является «OFF».

OFF

Выход из разъемов PRE OUT отключен.

ON1

Выход из разъемов PRE OUT включен. Аудио сигналы выводятся и на акустические системы, подсоединенные непосредственно к этому прибору, и на устройство, подсоединенное к разъемам PRE OUT.

Выберите "ON1", когда вы используете двухканальный режим, подсоединив к этому прибору внешний усилитель мощности.

Громкость можно регулировать, поворачивая ручку VOLUME.

ON2

Выход из разъемов PRE OUT включен. Аудио сигналы не выводятся из акустических систем, подключенных к этому прибору. Кроме того, выключена функция усилителя мощности этого прибора.

Выберите "ON2", когда вы используете этот прибор только в качестве предварительного усилителя. Громкость можно регулировать, поворачивая ручку VOLUME.

Когда наушники вставлены в этот прибор, аудио сигналы выводятся как есть.

Pre out output level (выходной уровень предварительного усилителя)

Дисплей: POutLv***

Подстраивает выходной уровень функции предварительного усилителя.

Эта настройка меню доступна, когда "ON1", "ON2" выбрана в настройке Pre Out (см. слева).

Настройкой по умолчанию является "0.0" (дБ).

+18.0 (dB) (шаг 0,5 дБ) 0.0 (dB) (шаг 0,5 дБ) -18.0 (dB)

Страница 19

Throughout  (RCA3)

Дисплей: RCA3>***

Вы можете выбрать, использовать ли разъемы RCA3 в качестве обычных входных разъемов, или в качестве проходных разъемов. Настройкой по умолчанию является "NML".

NML (Normal)

Выберите это, чтобы использовать разъемы RCA3 в качестве обычных входных разъемов.

Through  – сквозной пропуск

Уровень громкости, подстроенный ручкой VOLUME, игнорируется, когда выбрана эта настройка. Аудио сигналы проходят через разъемы RCA3  и выводятся, как есть.

После выбора "THRU", нажмите кнопку ON для включения этой настройки.

(рисунок)

На дисплее появляется сообщение "Through " вместо уровня громкости. Эта настройка также известна как "Home theater pass-through" (сквозной пропуск для домашнего театра). Когда фронтальная акустическая системаиспользуется вместе с аудио/видео усилителем, подсоединение разъема RCA3 к выходам предварительного усилителя FRONT L/R на этом аудио/видео усилителе в месте с настройкой RCA3 в «Through» (сигнал через разъемы) позволят вам использовать фронтальную акустическую систему в качестве фронтального громкоговорителя для аудио/видео усилителя. Тогда громкостью фронтального громкоговорителя можно управлять при помощи органов управления громкостью аудио/видео усилителя.

Когда для разъемов RCA3 выбрана настройка "Through", и аудио сигналы выводятся через разъемы, вы не можете использовать ручку VOLUME / кнопки управления этого прибора.

Когда вы выбираете "Through", гарантируйте, что разъемы RCA3 подсоединены к устройству, которое обеспечивает управление уровнем громкости на стороне этого устройства. Также обязательно отрегулируйте уровень громкости устройства на минимум перед тем, как выбрать настройку " Through ". Постепенно увеличивайте уровень громкости подсоединенного устройства. Если этого не сделать, может быть внезапно выведен очень громкий звук, и он может привести к повреждению акустических систем и/или вашего слуха.

Cartridge PHONO (звукосниматель)

Дисплей: MM/MC>***

Выберите тип звукоснимателя вашего проигрывателя грампластинок, подсоединенного к этому прибору. Эта настройка меню доступна, когда в настройке входа RCA3 выбрано "PHONO" (см. выше). Настройкой по умолчанию является "MM".

MM

Выберите это, если вы используете звукосниматель типа ММ (с подвижным магнитом).

MC

Выберите это, если вы используете звукосниматель типа МС (с подвижной катушкой).

Страница 20

Назначение названий входным разъемам

XLR=

RCA1=

RCA2=

RCA3=

PHONO=

Вы можете назначать названия входным разъемам и изменять отображаемые названия входных источников. Вы также можете установить разъемы, подлежащие пропуску, когда вы не хотите их использовать.

Например, когда разъемы RCA2 подсоединены к проигрывателю SACD, а разъемы RCA3 подсоединены к проигрывателю DVD, разъемы RCA2 и RCA3 могут быть установлены как "SACD" и "DVD", соответственно, тогда как остальные разъемы могут быть установлены в режим пропуска "*skip". При повороте ручки INPUT, будут выбраны только "SACD" и "DVD", облегчая выбор только тех разъемов, которые вы хотите использовать.

Изменение названия разъема

Нажмите кнопки INPUT (</>) несколько раз, чтобы изменить текущее название входного разъема, пока отображается название (XLR1, XLR2, RCA1, RCA2 или RCA3) и "=".

(рисунок)

При каждом нажатии кнопок INPUT (</>) , доступное название разъема изменяется в следующем порядке:

CD → DAC → SACD → DVD → CD-R → DVD-R → TAPE → MD → TUNER → PC→ MP3 → AUX → TV → VIDEO → VCR → * skip (редактируемое)

Настройка разъема для пропуска

Нажмите кнопки INPUT (</>) несколько раз, пока не появится "*skip", когда отображаются  название входного разъема (XLR1, XLR2, RCA1, RCA2 или RCA3) и "=".

Название  разъема PHONO не может быть изменено, но его можно пропускать.

Функция пропуска не будет работать, когда все разъемы установлены в режим пропуска "*skip".

Создание вашего собственного названия входного разъема

1  Нажмите кнопки INPUT (</>) несколько раз, пока не появится "■■■■■ " , когда отображаются  название входного разъема (XLR1, XLR2, RCA1, RCA2 или RCA3) и "=".

(рисунок)

2  Нажмите кнопку ON.

(рисунок)

3  Введите буквы.

Нажимайте кнопки INPUT (</>), чтобы переместить курсор. Нажимайте кнопки VOLUME (+/-) для выбора букв.

(рисунок)

Вы можете ввести до 5 букв.

4  Когда вы завершили ввод букв, нажмите кнопку ON для подтверждения выбора.

(рисунок)

Доступные буквы

Алфавит: A - Z, a - z  Цифры: 0-9

Символы: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ (пробел) ■

Автоматическое затемнение дисплея

Дисплей: FLaOFF>***

Устанавливает время перед тем, как дисплей отключается автоматически, когда не выполняется никаких операций за определенный период времени. Настройкой по умолчанию является "30min".

15min

Отключает дисплей автоматически, когда не выполняется никаких операций в течение 15 минут.

30min

Отключает дисплей автоматически, когда не выполняется никаких операций в течение 30 минут.

60min

Отключает дисплей автоматически, когда не выполняется никаких операций в течение 60 минут.

OFF

Усилитель не отключает дисплей автоматически.

Если дисплей оставлен во включенном состоянии с одной и той же индикацией продолжительное время, могут появляться неравномерности яркости. По этой причине, мы рекомендуем вам включить автоматическое гашение дисплея.

Возвращение к заводским настройкам

Дисплей: Setup>***

Запомненные настройки сохраняются даже после отсоединения сетевого шнура. Если вы сделали изменения в процессе настройки, и хотите начать снова с известного набора параметров, восстановите усилитель к его заводским настройкам следующим образом:

Пока отображается сообщение "Setup>", нажмите кнопку ON для выполнения процесса инициализации.

(рисунок)

На дисплее появляется сообщение "Setup CLR", и усилитель возвращается к заводским настройкам.

Страница 21

## Возможные неисправности

Если вы испытываете трудности с работой устройства, пожалуйста, уделите время просмотру данного раздела и посмотрите, сможете ли вы разрешить проблему самостоятельно перед тем, как вы обратитесь к вашему дилеру или в центр обслуживания или техническую поддержку ESOTERIC.

Кроме того, проблема может быть обусловлена не этим усилителем. Подтвердите, что подсоединенные устройства также используются должным образом.

Отсутствует питание.

→Проверьте соединение с сетью питания переменного тока. Проверьте и убедитесь, что источник питания переменного тока не является коммутируемой розеткой, и если он таковым является, включите его. Убедитесь, что в розетке есть напряжение, подсоединив другой пробор, например, лампу или вентилятор.

Не работает пульт ДУ.

→Для включения, нажмите кнопку POWER на основном блоке.

→Убедитесь, что батареи были установлены. Если батареи разряжены, замените батареи (страница 13).

→Используйте пульт ДУ в пределах рабочего диапазона (7 метров) и направляйте его на датчик дистанционного управления на передней панели.

→Убедитесь, что не существуют препятствия между пультом ДУ и основным блоком.

→Если вблизи усилительа находится яркая люминесцентная лампа, выключите её.

Телевизор или другие устройства с дистанционным управлением работают не правильно.

→Некоторые телевизоры или другие устройства, оснащенные пультами ДУ, могут работать неправильно, когда вы управляете усилителем с пульта ДУ.

Отсутствует звук.

→Подстройте громкость, поворачивая ручку VOLUME.

→Выберите надлежащий входной источник, поворачивая ручку INPUT.

→Если включено приглушение, нажмите кнопку MUTING.

→Проверьте, что компоненты и акустические системы подсоединены должным образом.

→Проверьте работу подсоединенного компонента. Подсоединенные акустические системы не будут издавать звук, когда в этот усилитель вставлены наушники. Отсоедините наушники.

→Когда вы используете этот усилитель в качестве предварительного усилителя, установите настройку Pre out в положение "PRE OUT” или  “SP+PRE” (страница 18).

→Подсоединенные акустические системы не будут издавать звук, когда настройка Pre out установлена в положение "PRE OUT” (страница 18).

→Концы + и – колоночного кабеля закорочены. Проверьте соединения акустических систем.

→Подсоединенные акустические системы не будут издавать звук, когда активирована схема защиты. Проверьте параметры справа.

Невозможно выбрать входной разъем.

→Возможно, входной разъем пропускается. Назначьте на входной разъем название, отличное от "*skip" (страница 17).

Не работают ручка/кнопки VOLUME.

→Когда вы устанавливаете разъемы RCA3 в "THRU" (сигнал насквозь через разъемы), ручка/кнопки VOLUME не работают на их разъемах (страница 19).

Мигает отображение громкости.

→Значение громкости превышает максимальное общее значение усиления регулятора громкости. Уменьшайте громкость, пока дисплей не перестанет мигать.

Поскольку этот усилитель использует микроконтроллер, внешняя помеха или другое взаимодействие может привести к неисправности усилительа. Если это происходит, отключите питание и перезапустите операции, подождав примерно одну минуту.

Схема защиты

Этот усилитель имеет встроенную схему защиты.

На дисплее мигает сообщение "AMP ERR!", когда активирована схема защиты. В этом случае, проверьте следующие варианты:

Проверьте кабели акустических систем

→Возможно, существует короткое замыкание плюса и минуса в кабеле громкоговорителя. Выключите усилитель и затем проверьте кабели.

Проверьте, не слишком ли высокая громкость.

→Уменьшите громкость.

Проверьте, не является ли усилитель слишком горячим.

→Возможно, схема защиты активирована из-за того, что температура внутри прибора стала слишком высокой. Выключите усилитель, и подождите, чтобы дать ему остыть. Всегда гарантируйте обеспечение адекватного пространства для потока воздуха вокруг усилительа при его эксплуатации.

Если схема защиты продолжает срабатывать, пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру и в авторизованный центр обслуживания ESOTERIC.

Страница 22

## Технические характеристики

Выходы на акустические системы

Номинальная выходная мощность...........................120 Вт + 120 Вт (1 кГц, 6 Ом)

Максимальная выходная мощность............190 Вт + 190 Вт (1 кГц, 6 Ом) (JEITA)

Общие гармонические искажения...........................................0,025% (1 кГц, 6 Ом)

Диапазон частот..................................................5 Гц – 70 кГц (+1 дБ, –3 дБ, 6 Ом)

Отношение сигнал/шум......................................................................121 дБ (JEITA)

Минимальный требуемый импеданс АС...........................................................4 Ом

Разъемы для АС............................................. Зажимные клеммы, стерео – 1 пара

Аналоговые аудио входы

Разъемы................................................................................................RCA – 3 пары

...........................................................................................................PHONO – 1 пара

.................................................................................................................XLR – 1 пара

Входной импеданс...............................................................................LINE: 470 кОм

PHONO (MM): ..................................................................................................47 кОм

PHONO MС: ....................................................................................................100 Ом

Аналоговые аудио выходы

Разъемы............................................................................................... RCA – 1 пара

Выходной импеданс.......................................................................................220 Ом

Общие

Источник питания

Европейская модель..................................................переменный ток 230 В, 50 Гц

Модель для США/Канады                                          переменный ток 120 В, 60 Гц

Модель для Кореи......................................................переменный ток 220 В, 60 Гц

Потребляемая мощность..................................................................................70 Вт

Внешние габаритные размеры (Ш×В×Г) ......................................445×162×468 мм

(включая выступающие части)

Вес.......................................................................................................................17 кг

Температура эксплуатации	........................................................................+5…35°C

Влажность при эксплуатации............................от 5 % до 85% (без конденсации)

Температура при хранении....................................................................–20…+55°C

Аксессуары в комплекте

Сетевой шнур – 1 шт.

Пульт дистанционного управления (RC-1301) – 1 шт.

Батареи (ААA) – 2 шт.

Руководство владельца (этот документ) – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Габаритные внешние размеры

(рисунок)

Конструкция и технические характеристики изменяются без уведомления.

Вес и габаритные размеры являются приблизительными.

Иллюстрации могут незначительно отличаться от выпускаемых моделей.

Страница 23

## Задняя панель

(рисунок)

Страница 24

Для Европейских покупателей

Утилизация электрического и электронного оборудования

- Все электрические и электронные изделия должны быть утилизированы отдельно от городского мусора через предназначенные сборочные пункты, уполномоченные правительством или местными властями.

- Путем правильной утилизации электрического или электронного оборудования, вы поможете сохранить значительные ресурсы и предотвратить любое потенциально негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

- Неправильная утилизация лома электрического и электронного оборудования может существенно влиять на окружающую среду и здоровье людей из-за присутствия опасных веществ в оборудовании.

- Символ WEEE, который отображает перечеркнутый контейнер на колесах, указывает, что электрическое и электронное оборудование должно быть собрано и утилизировано отдельно от бытовых отходов. (рисунок)

- Системы возврата и сбора доступны конечным пользователям. Для получения более подробной информацией об утилизации старой электрической и электронной аппаратуры, пожалуйста, обращайтесь в вашу мэрию, службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели оборудование.

Утилизация батарей и/или аккумуляторов

- Все батареи и/или аккумуляторы должны быть утилизированы отдельно от городского мусора через предназначенные сборочные пункты, уполномоченные правительством или местными властями.

- Путем правильной утилизации батарей и/или аккумуляторов, вы поможете сохранить значительные ресурсы и предотвратить любое потенциально негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

- Неправильная утилизация использованных батарей и/или аккумуляторов может существенно влиять на окружающую среду и здоровье людей из-за присутствия опасных веществ в оборудовании.

- Перечеркнутый символ WEEE мусорного контейнера на колесах указывает, что батареи и/или аккумуляторы должны быть собраны и утилизированы отдельно от домашних отходов. Если батарея или аккумулятор содержит более установленного значения свинца, ртути и/или кадмия, определенных в Директиве о батареях (2006/66/ЕС), тогда символы для этих химических элементов (Pb, Hg и/или Cd) появятся ниже с перечеркнутым символом WEEE. (рисунок)

- Системы возврата и сбора доступны конечным пользователям. Для получения более подробной информацией об утилизации использованных батарей и/или аккумуляторов, пожалуйста, обращайтесь в вашу мэрию, службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели оборудование.

Страница 27 (последняя страница обложки)

ESOTERIC

TEAC CORPORATION	1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan Phone: (042) 356-9156 e-mail: eso-os@tec.teac.co.jp

TEAC EUROPE GMBH	BahnstraKe 12, D-65205 Wiesbaden-Erbenheim, Deutschland Phone: 0611-71580

Этот усилитель имеет серийный номер, расположенный на задней панели. Пожалуйста, запишите серийный номер и сохраните его для ваших документов.

Название модели: I-05

Серийный номер: