ESOTERIC K-05

# Проигрыватель Super Audio CD/CD

Страница 2

Предостережение

Опасность удара электрическим током, не открывать

Предостережение: Для уменьшения опасности удара электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель). Внутри отсутствуют части, обслуживаемые пользователем. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному ремонтному персоналу.

Символ молнии в равностороннем треугольнике призван обратить внимание пользователя на присутствие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность удара людей электрическим током. (рисунок)

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации и уходу (обслуживанию) в документации, сопровождающей прибор. (рисунок)

## Важные наставления по безопасности

1) Прочитайте эти инструкции.

2) Сохраните эти инструкции.

3) Обратите внимание на все предупреждения.

4) Следуйте всем инструкциям.

5) Не используйте данный прибор вблизи воды.

6) Очищайте только сухой тряпкой.

7) Не закрывайте никаких вентиляционных отверстий. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

8) Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или других устройств (включая усилители), которые производят тепло.

9) Не пренебрегайте назначением безопасности поляризованного или заземляющего штеккера. Поляризованный штеккер имеет два ножевых контакта, один из которых шире другого. Заземляющий штеккер имеет два ножевых контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий штырь предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если поставляемый штеккер не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

10) Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или пережимания, особенно в штеккерах, арматуре штепсельных розеток и в точке, где он выходит из устройства.

11) Используйте только крепления/принадлежности, указанные производителем.

12) Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанный производителем, или проданный вместе с устройством. При использовании тележки, будьте осторожны при перемещении изделия на тележке, чтобы избежать травмы от опрокидывания. (рисунок)

13) Отсоединяйте прибор от сети во время грозы или когда он не используется длительные периоды времени.

14) Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному ремонтному персоналу. Обслуживание необходимо, когда устройство было повреждено любым способом, поврежден сетевой шнур или штеккер, была пролита жидкость и предметы упали внутрь устройства; прибор был подвергнут воздействию дождя или влаги, работает не нормально или его уронили.

- Не подвергайте это устройство воздействию капель или брызг.

- Не размещайте никаких предметов, заполненных жидкостями, таких как вазы, на устройстве.

- Не размещайте данное устройство в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф или аналогичном.

- Когда прибор находится в ждущем режиме и переключатель STANDBY/ON находится в положении STANDBY, он потребляет номинальную нерабочую мощность от розетки переменного тока.

- Прибор следует размещать достаточно близко к стенной розетке переменного тока, чтобы вы могли легко достать сетевой штеккер в любое время.

- Штеккер используется в качестве устройства отключения, с которым легко обращаться.

- Изделия с конструкцией класса 1 оборудованы сетевым шнуром питания, который имеет заземляющий штеккер. Шнур такого изделия должен быть вставлен в розетку переменного тока, которая имеет защитное заземляющее соединение.

- Если устройство использует батареи (включая батарейный модуль или установленные батареи), их не следует подвергать воздействию солнечного света, огня или излишнего тепла.

- Предостережение для изделий, которые используют заменяемые литиевые батареи: существует опасность взрыва, если батарея заменена на неправильный тип батареи. Заменяйте только на тот же самый или аналогичный тип.

- Соблюдайте предосторожности при использовании ушных или головных телефонов с изделием, поскольку излишнее звуковое давление (громкость) от ушных или головных телефонов могут привести к потере слуха.

Предупреждение: Для предотвращения возгорания или опасности удара электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

Предостережение

- Не снимайте внешние кожухи или корпуса, чтобы оставить незащищенной электронику. Внутри отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем.

- Если у вас возникли проблемы с данным изделием, обратитесь на TEAC за направлением на обслуживание. Не используйте данное изделие, пока оно не отремонтировано.

- Использование органов управления или регулировки или выполнение действий, не указанных в данной инструкции, может привести к опасному воздействию излучения.

Размещение прибора

Для изготовления конусных опор, надежно прикрепленных к нижней части проигрывателя, использована высокопрочная инструментальная сталь. Хотя внешние опоры могут показаться незатянутыми, вес прибора заставляет их быть надежными и безопасными. Конструкция эффективно амортизирует и ослабляет вибрацию.

Для защиты поддерживающей поверхности мебели, вы можете наклеить фетровые прокладки, поставляемый в комплекте, на металлические опоры устройства.

(рисунок)

Конусная опора

Стальная опора

Нижняя панель прибора

Опора корпуса

Фиксирующие винты опоры корпуса

- Установите прибор в устойчивом месте вблизи аудио системы, которую вы будете использовать.

- Тщательно выбирайте место для установки вашего прибора. Избегайте его размещения на прямом солнечном свете или вблизи источника тепла. Также избегайте местоположений, подверженных вибрации и излишней запыленности, теплу, холоду или влажности.

- Поскольку прибор может стать теплым во время работы, всегда оставляйте достаточное пространство вокруг него с целью вентиляции. Убедитесь, что существует не менее 20 см свободного пространства над прибором, и не менее 5 см свободного пространства с каждой стороны прибора. Не кладите ничего на верхнюю крышку прибора.

- Не устанавливайте прибор на усилитель или ресивер или любое другое устройство, которое генерирует тепло.

Когда прибор включен, включение телевизора может вызвать появление линий на экране телевизора, в зависимости от состояния электрических волн ТВ-вещания. Это не является неисправностью прибора или телевизора. Если вы видите такие линии, держите этот прибор достаточно далеко от телевизора

DSD является зарегистрированной торговой маркой.

Super Audio CD является зарегистрированной торговой маркой.

Microsoft, Windows XP, Windows Vista и Windows 7 являются либо зарегистрированными торговыми марками, либо торговым марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Apple, Macintosh и MacOS X являются торговыми марками Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Названия других компаний и названия изделий в этом документе являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.

Страница 3

Для США

Это оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям для цифрового прибора класса В, согласно Части 15 Наставлений Федеральной комиссии по связи. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты против вредных помех в домашних условиях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с данными наставлениями, может давать вредные помехи для радиосвязи. Однако отсутствует гарантия, что эта помеха не появится при конкретной установке. Если это оборудование действительно дает вредную помеху радио- и телевизионному приему, которая может быть выявлена путем включения и выключения данного оборудования, пользователь уполномочен попытаться убрать помеху при помощи одного или более нижеперечисленных мероприятий:

- Переориентировать или переставить оборудование и/или приемную антенну.

- Разнести подальше оборудование и приемник.

- Подсоединить оборудование к питающей розетке, находящейся на другом фидере, к которому не подключен приемник.

- Обратиться к дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ за помощью.

Предостережение

Изменения или модификации данного оборудования, которые не разрешены напрямую и не согласованы с корпорацией TEAC, лишат пользователя гарантии.

Это изделие было разработано и изготовлено согласно правилам и наставлениям, и классифицировано как изделие с лазером 1 класса. Не существует опасного невидимого излучения лазера во время работы, поскольку невидимое лазерное излучение порождается внутри данного изделия и полностью ограничивается защитными корпусами. На рисунке показана маркировка, требуемая этим регламентом:

Для США

(рисунок)

Лазер:

Тип: SLD6163RL-G

Производитель: SONY CORPORATION

Выходная мощность лазера: Менее 1 мВт в линзах объектива

Длина волны: 785±15 нм (CD)

655±10 нм (Super Audio CD)

Директива, ограничивающая содержание вредных веществ для Китая

Информация в нижеследующей таблице применима только к изделиям для продажи в Китайской народной республике. Изделия, проданные в Европе, произведены в соответствии с Европейской Директивой, ограничивающей содержание вредных веществ (RoHS).

Страница 6

## Содержание

Благодарим вас за выбор Esoteric. Прочитайте данное руководство внимательно для получения наилучшего качества воспроизведения от данного устройства.

| Содержимое упаковки | 6 |
| --- | --- |
| Перед эксплуатацией | 7 |
| Диски | 7 |
| Пульт дистанционного управления | 9 |
| Соединения | 10 |
| Обозначение узлов (основной блок) | 12 |
| Обозначение узлов (дисплей на передней панели) | 13 |
| Обозначение узлов (пульт дистанционного управления) | 14 |
| Воспроизведение | 16 |
| Выбор треков | 18 |
| Воспроизведение с повторением | 19 |
| Запрограммированное воспроизведение | 19 |
| Изменение режима дисплея | 21 |
| Режим цифроаналогового преобразователя | 21 |
| Соединение с компьютером и воспроизведение аудио файлов | 22 |
| Режим изменения настроек | 24 |
| Уменьшение яркости дисплея (диммер) | 28 |
| Регулировка громкости | 29 |
| Возможные неисправности | 29 |
| Технические характеристики | 31 |
| Компоновка задней панели | 32 |

Содержимое упаковки

Проверьте комплект стандартных принадлежностей.

Пульт дистанционного управления (RC-1156) – 1 шт.

(рисунок)

Батареи (АА) – 2 шт.

(рисунок)

Сетевой шнур – 1 шт.

Фетровые прокладки – 3 шт.

(рисунок)

Для защиты поддерживающей поверхности мебели, вы можете наклеить фетровые прокладки, поставляемый в комплекте, на металлические опоры устройства (см. ниже).

Руководство владельца (этот документ) – 1 шт.

Сохраните это Руководство в надежном месте для обращения в будущем.

Гарантийный талон – 1 шт.

Страница 7

## Перед эксплуатацией

Прочитайте это перед тем, как пытаться выполнять любые операции..

Предостережение

- Не перемещайте прибор во время воспроизведения.

- Во время воспроизведения, диск вращается с высокой скоростью. Не поднимайте прибор во время воспроизведения. Это может повредить диск или прибор.

- Напряжение, питающее пробор, должно совпадать с напряжением, напечатанным на задней панели. Если вы сомневаетесь относительно этого, обратитесь к электрику.

- Не открывайте крышку корпуса, поскольку это может привести к повреждению цепей или удару электрическим током. Если посторонний предмет все-таки попадет внутрь прибора, обратитесь к вашему дилеру или в обслуживающую компанию.

- При извлечении сетевого штеккера из стенной розетки, всегда тяните непосредственно за штеккер, никогда не тяните за шнур.

- Всегда извлекайте диск перед передвижением или перемещением этого прибора. Перемещение прибора с диском внутри может привести к неисправности.

Уход

Если поверхность прибора загрязнена, протрите ее при помощи мягкой тряпки или используйте разбавленный мягкий мыльный раствор. Перед использованием, дайте поверхности прибора полностью высохнуть.

Для безопасности, отсоединяйте шнур питания от стенной розетки пред очисткой.

- Никогда не распыляйте раствор прямо на этот прибор.

- Не используйте разбавитель, бензин или спирт, так как они могут повредить поверхность прибора.

- Не допускайте длительного прикосновения резиновых или пластмассовых материалов к этому изделию, поскольку они могут повредить корпус.

Остерегайтесь конденсации влаги

Когда прибор перемещен из холодного места в теплое, или используется после внезапного изменения температуры, существует опасность конденсации на линзах проигрывателя CD/SACD; пары воды в воздухе могут конденсироваться на внутреннем механизме, делая нормальную работу невозможной. Для предотвращения этого, или если это происходит, оставьте прибор включенным на один или два часа. Тогда прибор стабилизируется при данной окружающей температуре.

## Диски (1)

Диски, которые могут быть воспроизведены на этом устройстве

Компакт-диски, которые несут логотип "COMPACT disc DIGITAL AUDIO".

диски диаметром 12 см или 8 см с цифровым звуком в виде линейной ИКМ

Аудио компакт-диски поделены на дорожки.

Компакт-диски Super Audio, которые несут логотип "Super Audio CD".

Однослойные, двухслойные или гибридные диаметром 12 см

Цифровой звук (DSD)

Диски CD-R и CD-RW, которые были правильно записаны в формате CD (CD-DA) и финализированы.

Этот прибор может воспроизводить эти типы дисков без переходного устройства. Он не может воспроизводить любой другой тип диска.

Воспроизведение любого другого типа диска может привести к громкому шуму и повредить громкоговорители, а также нанести вред слуху. Никогда не воспроизводите никакой другой тип диска.

- Логотип должен находиться на маркировке диска или конверте компакт-диска.

- Диски DVD, Video CD, DVD-ROM, CD-ROM и аналогичные типы дисков не могут быть воспроизведены на этом устройстве.

- Диски с защитой от копирования и другие диски, не удовлетворяющие стандарту CD, могут не воспроизводиться должным образом на этом проигрывателе. Если вы используете такие диски в этом проигрывателе, компания ESOTERIC не может нести ответственность за любые последствия или гарантировать качество воспроизведения. Если вы испытываете трудности с такими нестандартными дисками, вам следует обратиться к производителям диска.

- Диски, созданные на устройстве для записи компакт-дисков, должны быть финализированы перед использованием вместе с этим прибором. Если вы сомневаетесь относительно работы с диском CD-R или CD-RW, пожалуйста, обратитесь к продавцу этого диска напрямую.

В зависимости от качества диска и условий записи, воспроизведение некоторых дисков может быть не осуществимо. Пожалуйста, обратитесь к руководству на устройство, которое вы использовали для создания диска.

Страница 8

Диски (2)

Предостережение

- Не воспроизводите покоробленные, деформированные или поврежденные диски. Воспроизведение таких дисков может нанести непоправимый вред механизмам воспроизведения.

- Не рекомендуется использовать диски CD-R и CD-RW с возможностью нанесения печати, поскольку их стороны для маркировки могут быть клейкими и повредить прибор.

- Не наклеивайте на диски бумагу или защитные пленки, и не применяйте никаких аэрозолей, создающих защитное покрытие.

- Никогда не применяйте стабилизатор. Использование покупных стабилизаторов для компакт-дисков вместе с этим прибором может повредить механику и вызвать ее неисправность.

- Не применяйте диски нестандартной формы (восьмиугольные, в форме сердца, визитной карточки и т.п.). Компакт-диски такой формы могут повредить прибор.

(рисунок)

Меры предосторожности при обращении с диском

- Всегда кладите диск в лоток для диска маркированной стороной вверх. Только одна сторона компакт-диска может быть воспроизведена или использована для записи.

- Для извлечения диска из коробки, надавите на центр коробки и поднимите диск, осторожно удерживая его за края.

(рисунок)

Как извлекать диск

Как держать диск

Меры предосторожности при хранении

- Диски следует убирать в их коробки после использования, чтобы избежать пыли и царапин, которые могут привести к пропускам при воспроизведении лазерным считывающим устройством.

- Не подвергайте диски прямому солнечному свету или высокой влажности и температуре длительное время. Длительное воздействие высокой температуры приведет к короблению диска.

- Диски CD-R и CD-RW более чувствительны к воздействиям тепла и ультрафиолетовых лучей, чем обычные компакт-диски. Важно, чтобы они не хранились в местах, где они могут быть подвержены прямому солнечному свету. Их также следует хранить вдали от источников тепла, таких как батареи и электрические нагреватели.

Уход

- Если диск загрязнился, протрите поверхность в радиальном направлении от отверстия в центре к внешнему краю при помощи мягкой, сухой тряпки. (рисунок)

- Никогда не очищайте диски при помощи химикатов, таких как аэрозоли для грампластинок, антистатические аэрозоли и жидкости, бензин и разбавитель. Такие химикаты могут непоправимо повредить пластмассовую поверхность диска.

- Если вы испытываете затруднения с уходом и обращением с диском, прочитайте предостережения, напечатанные на коробке диска, или обратитесь к производителю диска.

Страница 7

## Пульт дистанционного управления

Поставляемый пульт дистанционного управления (ДУ) позволяет управлять прибором на расстоянии.

Направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления основного устройства в пределах 7 метров от основного блока.

(рисунок)

Датчик дистанционного управления

- В зависимости от угла, прием может быть затрудненным. Используйте пульт ДУ как можно более прямо по отношению к передней панели прибора.

- Даже если пультом ДУ управляют в пределах эффективного диапазона, его работа может быть невозможной, если существуют какие-то препятствия между прибором и пультом ДУ.

- Если прямой солнечный свет или сильное искусственное освещение засвечивает датчик дистанционного управления, пульт ДУ может не работать.

- Если пультом ДУ управляют вблизи других приборов, которые излучают ИК-лучи, или если другие пульты ДУ, использующие ИК-лучи, применяются вблизи прибора, он может работать неправильно. Остальные приборы также могут работать неправильно.

Установка батарей

Используйте отвертку Филипс для снятия крышки с нижней части пульта ДУ, и вытяните батарейный отсек. Вставьте две батареи АА в правильной ориентации +/-, установите отсек обратно и закройте крышку.

Замена батарей

Если расстояние, требуемое между пультом ДУ и проигрывателем, уменьшается, батареи израсходованы. В таком случае замените батареи на новые.

За информацией относительно сбора батарей, пожалуйста, обращайтесь в ваши местные органы управления, вашу службу удаления отходов или место продажи, где вы приобрели эти батареи.

Предостережения относительно батарей

Неправильное использование батарей может привести их к разрушению или утечке с возгоранием, повреждению или коррозии близкорасположенных предметов. Пожалуйста, прочитайте и тщательно соблюдайте нижеследующие меры предосторожности.

- Убедитесь, что вставляете батареи в правильной плюсовой (+) и минусовой (-) полярностях.

- Используйте батареи одного типа. Никогда не используйте вместе батареи различных типов.

- Могут быть использованы перезаряжаемые и не перезаряжаемые батареи. Обратитесь к предостережениям на их этикетках.

- Если пульт ДУ не будет использоваться длительное время (более одного месяца), извлеките батареи, чтобы предотвратить их утечку.

- Если батареи текут, удалите раствор внутри батарейного отсека и замените батареи на новые.

- Не используйте батареи типов, отличных от указанных. Не смешивайте новые и старые батареи или различные типы батарей.

- Не нагревайте или не разбирайте батареи. Никогда не бросайте батареи в огонь или воду.

- Не переносите и не храните батареи вместе с другими металлическими предметами. Батареи могут закоротиться, вытечь или взорваться.

- Никогда не перезаряжайте батареи, если не подтверждено, что они относятся к перезаряжаемому типу.

Страница 8

## Соединения

После выполнения всех соединений, подключите вилку сетевого шнура в стенную розетку переменного тока.

- Прочитайте все инструкции на каждый компонент, который вы намерены использовать вместе с этим прибором.

- Убедитесь, что каждый штеккер вставлен надежно. Чтобы избежать фона и помех, не скручивайте соединительные шнуры вместе.

(рисунок)

Подсоедините один из этих кабелей.

Полярность разъема XLR может быть установлена Вывод №2: сигнал (+) или Вывод №3: сигнал (+) (страница 22).

Усилитель или цифровой аудио прибор (устройство записи компакт-дисков, минидиск и т.п.)

Цифровое устройство или компьютер с цифровыми звуковыми выходами S/PDIF.

Стенная розетка

Цифровое устройство

Ведущий тактовый генератор (G-0Rb, G-03X и т.п.)

Цифровой выход может быть включен или выключен (страница 22).

Страница 9

[A] Разъемы аналогового звукового выхода

Для 2-канального аналогового стереофонического выхода используйте либо разъемы XLR, либо RCA.

Используйте покупные аудио кабели XLR или RCA.

XLR: Используйте балансные аудио кабели XLR

RCA: Используйте аудио кабели RCA

Подсоедините разъем R на этом устройстве к разъему правого (R) канала усилителя и разъем L на этом устройстве к разъему левого (L) канала на усилителе.

- Аналоговый аудио выход может быть включен или выключен, и полярность разъема XLR может быть установлена вывод №2 сигнал (+) либо вывод №3 сигнал (+) (страница 22).

- Вы можете отдельно устанавливать усиление выхода XLR (страница 22). Если звук искажен, когда усиление установлено в "+6dB", измените настройку на "0dB".

[B] Разъем входа USB

Вводит цифровой звук от персонального компьютера.

Подсоедините к порту USB персонального компьютера при помощи покупного кабеля USB.

Перед подсоединением к компьютеру, прочитайте инструкции на страницах 18-19.

[C] Цифровые аудио входные разъемы.

Вводят цифровой звук.

Подсоедините к разъемам цифрового выхода цифровых устройств или картам ПК с цифровыми звуковыми выходами S/PDIF при помощи покупного кабеля.

Коаксиальный: Используйте цифровые аудио кабели RCA

Оптический: Используйте оптические цифровые аудио кабели (TOSLink)

[D] Цифровой аудио выходной разъем

Этот разъем выводит цифровые аудио сигналы от текущего воспроизводимого компакт-диска или устройства, которое подсоединено к разъемам цифрового звукового входа этого прибора.

Подсоедините к разъемам цифрового входа усилителей или цифровых аудио устройств, таких как устройства для записи компакт-дисков, при помощи покупного цифрового звукового коаксиального кабеля RCA.

- Через этот разъем нельзя выводить цифровой звук от компакт-дисков Super Audio.

- Цифровой выход может быть установлен в "OFF", "CD" или "THRU" (страница 22).

- При осуществлении записи на подсоединенное устройство, вы не можете записывать в цифровой форме цифровые аудио источники, защищенные от копирования. Вы можете записывать эти сигналы в качестве аналогового звука.

[E] Разъем пословной синхронизации WORD SYNC

Это предоставляет использование соединения пословной синхронизации, генерируемой внешним устройством.

Подсоедините к разъему WORD SYNC OUT внешнего генератора пословной синхронизации или другого оборудование, которое имеет выход пословной синхронизации, при помощи покупного коаксиального кабеля BNC.

[F] Разъем SIGNAL GND

Подсоединение этого разъема к разъему заземления другого устройства может улучшить качество звучания.

Отметим, что это НЕ является электрическим защитным заземлением (землей).

Сетевой шнур

Подсоедините сетевой шнур к розетке питания. После выполнения всех соединений, подключите вилку сетевого шнура в стенную розетку переменного тока.

Не используйте никакие сетевые шнуры, кроме шнура, поставленного с этим прибором, или сетевого шнура, указанного фирмой ESOTERIC. Применение других сетевых шнуров может привести к возгоранию или удару электрическим током. Отсоедините сетевой штеккер, когда вы не намерены использовать прибор несколько недель.

Компания Esoteric применяет ненагруженный кабель Esoteric MEXCEL 7N в качестве эталонного. В серии Esoteric MEXCEL доступны следующие кабели.

аудио кабель RCA

Аудио кабель XLR

Цифровой кабель RCA

Цифровой кабель XLR

Цифровой кабель BNC

Кабель громкоговорителя

Сетевой шнур

страница 10

## Обозначение узлов (основной блок)

(рисунок)

[A] POWER

Нажимайте эту кнопку для включения и выключения прибора.

Синие кольцо индикатора горит, когда прибор включен.

[B] Индикатор WORD

Показывает состояние пословной синхронизации.

Вспыхивает, когда принимается сигнал пословной синхронизации.

Горит постоянно, когда сигнал пословной синхронизации захвачен.

[C] MODE (выбор источника)

Когда воспроизведение остановлено, каждое нажатие кнопки MODE изменяет источник следующим образом:

CD/SACD → Вход COAX (коаксиальный) → Вход OPT (оптический) → Вход USB → CD/SACD ...

Когда выбран внешний вход, прибор может быть использован в качестве цифроаналогового преобразователя (страница 18).

Нажмите и удерживайте эту кнопку более 2 секунд, чтобы войти в режим настройки (страница 20).

[D] Датчик дистанционного управления

Принимает сигналы от пульта дистанционного управления (ДУ). Направляйте пульт ДУ на этот датчик, когда используете пульт ДУ.

[E] Лоток для диска

[F] Дисплей

[G] OPEN/CLOSE

Нажимайте эту кнопку для открывания или закрывания лотка для диска.

[H] STOP

Нажмите эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение.

Если вы воспроизводите диск SACD, который позволяет выбирать слой для воспроизведения, когда воспроизведение остановлено, нажмите и удерживайте эту кнопку более 2 секунд, чтобы изменить область воспроизведения диска SACD.

В режиме настройки, используйте эту кнопку для выхода из режима настройки.

[I] PLAY

Нажмите эту кнопку для запуска воспроизведения.

Во время воспроизведения горит кольцо индикатора.

[J] PAUSE

Нажмите эту кнопку, чтобы приостановить воспроизведение. Кольцо индикатора вспыхивает во время режима паузы.

[K] Skip (/)

Нажимайте эти кнопки для пропуска в прямом или обратном направлении.

Во время воспроизведения, нажимайте и удерживайте эти кнопки более одной секунды, чтобы сканировать вперед и назад. Последовательное нажатие и удерживание этих кнопок изменяет скорость сканирования (страница 15).

В режиме настройки, нажимайте эти кнопки, чтобы изменять регулируемые настройки (страница 20).

рисунок 11

## Обозначение узлов (дисплей на передней панели)

(рисунок)

[a] Индикаторы типа диска

Показывают тип диска CD или SACD, загруженного в настоящий момент.

Соответствующие индикаторы также загораются, когда загружены диски DVD video, DVD audio или Video CD, хотя воспроизведение этих типов дисков невозможно при помощи этого прибора. Этот прибор может воспроизводить только диски Super Audio CD и CD.

[b] Индикатор REPEAT

Светится, когда выбран режим воспроизведения с повторением.

[c] Индикатор SETUP

Загорается в режиме настройки.

Область сообщений

Отображает времена, сообщения о состоянии и т.п.

[e] Индикатор DOWN MIX

Загорается, указывая, что многоканальный аудио источник был сведен в два канала.

[f] Индикаторы каналов

Загорается "L" и "R" во время воспроизведения 2-канального стереофонического звука.

Подсвечивает текущие используемые каналы во время воспроизведения многоканального звука.

Страница 12

## Обозначение узлов (пульт дистанционного управления)

(рисунок)

Для упрощения пояснений, инструкции в этом руководстве могут относиться только к основному блоку либо к пульту ДУ. В таких случаях, одинаковые органы управления на пульте ДУ и основном блоке будут работать одинаково.

Страница 13

[A] ON/LIGHT

Когда эта кнопка нажата, белые кнопки на пульте ДУ загорятся на несколько секунд.

[B] Кнопка STANDBY

Эта кнопка не будет работать вместе с K-01/K-03. Пожалуйста, игнорируйте эту кнопку.

[C] Цифровые кнопки

Используйте эти кнопки для ввода номера дорожки для воспроизведения.

[D] PLAY AREA

Когда загружен гибридный диск Super Audio CD и этот диск не воспроизводится, нажмите эту кнопку для смены области воспроизведения этого диска (страница 15).

[E] 2CH/MULTI

Эта кнопка не будет работать вместе с K-01/K-03. Пожалуйста, игнорируйте эту кнопку.

[F] AUDIO

Используйте эту кнопку для программирования дорожек для воспроизведения (страница 16).

[G] SCAN (/)

Используйте эти кнопки для поиска в прямом или обратном направлении во время воспроизведения.

Последовательное нажатие этих кнопок изменяет скорость поиска.

[H] STOP (■)

Нажмите эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение.

[I] Кнопка (PLAY) ►

Нажмите эту кнопку для запуска воспроизведения.

[J] Volume (+/-)

В меню настройки, когда функция ослабления установлена в "ON" (включено), эти кнопки управляют громкостью выхода (страница 21). Эти кнопки также могут быть использованы для управления громкостью усилителей, совместимых с Esoteric.

[k] INPUT

Эта кнопка не будет работать вместе с K-01/K-03. Однако она может быть использована для переключения выбора входного источника на усилителях, совместимых с Esoteric.

[L] Кнопка DIMMER

Нажмите эту кнопку для выбора одного из четырех уровней яркости для дисплея и индикаторных ламп.

[M] SETUP

Эта кнопка не будет работать на K-01/K-03, однако может быть использована для функций настройки вместе с усилителями Esoteric.

[N] Кнопка OPEN/CLOSE ()

Нажимайте эту кнопку для открывания или закрывания лотка для диска.

[O] CLEAR

Если вы случайно нажимаете кнопку "+10", нажмите эту кнопку для отмены ввода значения.

[P] DISPLAY

Во время режима воспроизведения или паузы, нажмите эту кнопку, чтобы изменить режим дисплея (страница 17).

[Q] REPEAT

В режиме CD/SACD, нажмите эту кнопку для изменения режима повторения (страница 17).

[R] GROUP/TITLE (l◄/►l)

Функция группы/заголовка не может быть использована вместе с этим прибором. Однако, если эта кнопка нажата, когда воспроизведение остановлено, источник может быть переключен между CD/SACD и внешним входом. Когда выбран внешний вход, прибор будет использован в качестве цифроаналогового преобразователя (страница 18).

[S] TRACK/CHAP/Skip (/)

Нажимайте эти кнопки для пропуска в прямом или обратном направлении.

В режиме настройки, нажимайте эти кнопки, чтобы изменять настройку (страница 20).

[T] Кнопка PAUSE (II)

Нажмите эту кнопку, чтобы приостановить воспроизведение.

[U] MUTING

В меню настройки, когда функция ослабления установлена в "ON" (включено), нажатие этой кнопки временно приглушает звук (страница 21). Эта кнопка также может быть использована для функции приглушения усилителей Esoteric.

Страница 14

## Воспроизведение

(рисунок)

[1] Нажмите кнопку STANDBY/ON, чтобы включить прибор.

(рисунок)

Кольцо индикатора горит синим светом.

Когда выбран внешний вход (коаксиальный, оптический или USB), нажатие кнопки MODE возвращает вас в режим SACD/CD.

[2] Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы открыть лоток для диска.

(рисунок)

Лоток открывается по направлению к вам.

[3] Установите диск маркированной стороной вверх.

(рисунок)

Убедитесь, что диск чистый, свободен от царапин, не липнет, не имеет никаких «усовершенствований» и расположен в центре лотка. Эти предосторожности помогут вам избежать любой неисправности, заедания лотка или повреждения диска.

[4] Нажмите кнопку OPEN/CLOSE еще раз, чтобы закрыть лоток.

(рисунок)

Лоток закроется.

Остерегайтесь, чтобы ваши пальцы не попали в лоток.

Загрузка диска занимает несколько секунд. Подождите, пока не отобразятся индикатор типа диска, общее число дорожек и полное время воспроизведения диска.

[5] Нажмите кнопку PLAY для запуска воспроизведения.

(рисунок)

Воспроизведение начинается с первой дорожки диска.

Во время режима воспроизведения, кольцо индикатор кнопки воспроизведения PLAY горит голубым светом.

Чтобы временно остановить воспроизведение (режим паузы)

(рисунок)

Нажмите кнопку PAUSE для временной остановки воспроизведения. Кольцо индикатора кнопки PLAY мигает.

Нажмите кнопку PLAY или PAUSE для возобновления воспроизведения.

Останов воспроизведения

(рисунок)

Во время воспроизведения, нажмите кнопку STOP для его останова.

Открывание и закрывание лотка для диска

(рисунок)

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы открыть лоток. Нажмите кнопку OPEN/CLOSE еще раз, чтобы закрыть лоток.

*Когда кнопка OPEN/CLOSE нажата во время воспроизведения, может потребоваться несколько секунд, чтобы диск выгрузился и лоток открылся.

Страница 15

Поиск фрагмента дорожки

(рисунок)

Во время воспроизведения нажимайте кнопки SCAN (/) на пульте ДУ для поиска назад и вперед. Нажмите PLAY (►) в требуемом месте для возобновления воспроизведения на обычной скорости.

При использовании органов управления на передней панели проигрывателя, нажимайте и удерживайте кнопки Skip (/) несколько раз.

При каждом нажатии кнопок SCAN (/), скорость поиска изменяется в следующем порядке:

1 →                  2 →         3 →              Обычное воспроизведение

Медленно                     Быстро

Скорость мигания индикаторов "<" или ">" на дисплее показывает текущую скорость поиска.

Пропуск воспроизведения

(рисунок)

Нажмите кнопки Skip (/) несколько раз, пока не будет найдена желаемая дорожка.

Выбранная дорожка будет воспроизведена с начала.

- Когда кнопка  нажата во время воспроизведения, воспроизводимая дорожка будет проиграна с начала. Для возврата к началу предыдущей дорожки, нажмите кнопку  два раза. Однако, если она нажата в пределах одной секунды с начала дорожки, воспроизведение возвращается к началу предыдущей дорожки.

- Если дорожки пропущены, пока воспроизведение приостановлено или остановлено, воспроизведение прерывается на начале выбранной дорожки. Нажмите кнопку PLAY (►) для запуска воспроизведения выбранной дорожки.

Выбор области для воспроизведения (SACD)

В отличие от обычных дисков Super Audio, которые содержат 2-канальное стерео, существуют некоторые типы дисков Super Audio, которые имеют многоканальное стерео, такие как гибридные диски (двухслойные), которые содержат данные Super Audio CD и обычного компакт-диска (ИКМ).

Если вы имеете диск с выбираемыми слоями для воспроизведения, и если вы хотите изменить параметр воспроизведения, следуйте этим инструкциям.

(рисунок)

Нажмите кнопку STOP на передней панели более чем на 2 секунды, чтобы изменить область для воспроизведения Super Audio CD, когда воспроизведение остановлено.

- Как пример, этот параметр позволяет вам выбрать слой CD/PCM, либо SACD (DSD), – слой гибридного Super Audio CD.

- Нажатие кнопки PLAY AREA на пульте ДУ также может изменить область для воспроизведения.

Непосредственное воспроизведение

(рисунок)

При останове или во время воспроизведения, нажимайте цифровые кнопки для прямого выбора дорожки.

Воспроизведение начинается с выделенной дорожки.

Примеры:

Чтобы воспроизвести дорожку 5

(рисунок)

Чтобы воспроизвести дорожку 23

(рисунок)

Чтобы воспроизвести дорожку 30

(рисунок)

Если вы случайно нажимаете кнопку "+10", нажмите кнопку CLEAR для отмены ввода значения.

Страница 16

Запрограммированное воспроизведение

Можно запрограммировать до 30 дорожек для воспроизведения в желаемом порядке.

[1] Нажмите кнопку AUDIO (во время воспроизведения или в режиме останова).

(рисунок)

Когда вы нажимаете кнопку AUDIO во время воспроизведения, текущая дорожка добавляется в программу в качестве первого номера программы.

[2] Выберите номер дорожки, которую вы хотите добавить при помощи цифровых кнопок.

(рисунок)

Примеры:

Чтобы воспроизвести дорожку 5

(рисунок)

Чтобы воспроизвести дорожку 23

(рисунок)

Чтобы воспроизвести дорожку 30

(рисунок)

Нажмите кнопку CLEAR для отмены последнего введенного значения.

Пример:

(рисунок)

Запрограммированный номер дорожки

Номер программы

[3] Повторите пункт 2, чтобы запрограммировать больше дорожек.

[4] Когда выбор номеров дорожек завершен, нажмите кнопку PLAY (►) для запуска запрограммированного воспроизведения.

(рисунок)

Когда вы программируете дорожки во время воспроизведения, запрограммированное воспроизведение запустится автоматически, и вам не придется нажимать кнопку PLAY (►).

Удаление последней дорожки из списка

Нажмите кнопку CLEAR, чтобы удалить последнюю дорожку из списка.

(рисунок)

Добавление дорожек в список

Используйте цифровые кнопки для добавления дорожки в список.

(рисунок)

Удаление программы целиком

Нажмите кнопку AUDIO, чтобы очистить программу.

Кнопки OPEN/CLOSE или POWER также удаляют программу.

(рисунок)

Страница 17

## Воспроизведение с повторением

(рисунок)

Во время воспроизведения, нажмите кнопку REPEAT, чтобы изменить режим повторения.

При каждом нажатии кнопки REPEAT, настройка повторения изменяется в следующем порядке:

→ REPEAT TRK (повторение дорожки)

Воспроизводимая дорожка будет проигрываться с повторением.

Если вы выбираете другую дорожку, выбранная дорожка будет воспроизведена с повторением. →

→ REPEAT DSC (повторение диска)

Все дорожки на диске будут воспроизведены с повторением. →

→ REPEAT OFF → …

*Когда воспроизведение останавливается, режим повторения отменяется.

## Изменение режима дисплея

(рисунок)

Нажмите кнопку DISPLAY, чтобы изменить отображение.

При каждом нажатии кнопки DISPLAY, отображение изменяется в следующем порядке:

Во время воспроизведения

Примеры:

(рисунок)

Номер текущей воспроизводимой дорожки

Время воспроизведения текущей дорожки

(рисунок)

Оставшееся время текущей дорожки

(рисунок)

Полное время воспроизведения диска

(рисунок)

Полное оставшееся время воспроизведения диска

Когда воспроизведение остановлено

Пример:

(рисунок)

Общее число дорожек

Полное время воспроизведения

Страница 18

## Режим цифроаналогового преобразователя

Этот прибор может быть использован в качестве многокристального 32-разрядного цифроаналогового преобразователя типа двойное моно.

(рисунок)

Когда воспроизведение остановлено, нажмите кнопку MODE, чтобы изменить входной источник.

При каждом нажатии кнопки MODE, входной источник изменяется в следующем порядке:

CD/SACD → Вход COAX (коаксиальный) → Вход OPT (оптический) → Вход USB →  CD/SACD → …

- Вы также можете изменить входной источник нажатием кнопок GROUP/TITLE (l◄/►l) на пульте ДУ.

- Когда выбран внешний вход (коаксиальный, оптический или USB), отображаются название входного источника и его частота выборки. Когда входной сигнал отсутствует или входной сигнал не может быть захвачен, название входа мигает, и частота выборки не отображается.

- Когда входной цифровой сигнал не является звуковыми данными, либо формат звукового сигнала не совместим с этим входом (Dolby Digital, dts, AAC и т.п.), частота выборки отображается как "—". Если это происходит, установите настройку цифрового выхода соответствующего устройства в аудио выход PCM.

- Когда выбран внешний вход (коаксиальный, оптический или USB), только кнопка OPEN/CLOSE может быть использована для управления CD/SACD.

## Соединение с компьютером

Вы можете соединить порт USB этого прибора с компьютером при помощи кабеля USB и воспроизводить музыкальные файлы, сохраненные на компьютере, при помощи цифроаналогового преобразователя проигрывателя. Этот прибор может быть присоединен кабелем USB и использован вместе с компьютером, работающим под ОС Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.6.4 или более поздней. Использование с компьютером, работающим под управлением другой операционной системы, не может быть гарантировано.

* В зависимости от конфигурации аппаратного и программного обеспечения компьютера, прибор может не работать, даже когда использован вместе с одной из вышеперечисленных операционных систем.

Использование режима HIGH SPEED 1 или HIGH SPEED 2

Когда этот прибор подсоединен к компьютеру посредством USB, вы можете выбрать один из трех режимов. См. страницы 20-23 для получения подробной информации о настройке режима.

Чтобы использовать режим HIGH SPEED 1 или HIGH SPEED  2, вы должны установить специальную программу драйвера на ваш компьютер перед подсоединением прибора.

Если вы соединяете прибор с компьютером перед установкой драйвера, он будет работать не должным образом. Более того, при использовании Windows XP, компьютер может работать заметно медленнее и потребовать перезапуска в некоторых случаях.

Адрес Интернет-страницы для загрузки специальной программы драйвера:

http://www.esoteric.jp/products/esoteric/usb/usb_driver_e.html

Установите специальную программу драйвера после загрузки файла с вышеуказанной Интернет-страницы.

Режимы соединения

Режим NORMAL (обычный)

Установите прибор в USB>NOR (страница 22).

Подсоедините к компьютеру при помощи режима USB FULL SPEED (полноскоростной).

Могут быть переданы частоты выборки 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц и 96 кГц.

Нет необходимости устанавливать программу драйвера для использования в этом режиме при соединении прибора с компьютером. Для соединения может быть использован стандартный аудио драйвер USB, включенный в операционную систему компьютера.

*При первом подключении этого прибора к компьютеру, работающему под ОС Windows, компьютер обнаружит порт USB прибора и установит драйвер автоматически. Следуйте инструкциям операционной системы и запустите программу воспроизведения вашего звукового файла после завершения установки.

Если соединение было сделано правильно, в назначении звукового выхода можно будет выбрать "ESOTERIC USB AUDIO".

Режим HIGH SPEED 1

Установите прибор в USB>HS_1 (страница 22).

Подсоедините к компьютеру при помощи режима USB HIGH SPEED (высокоскоростной). Могут быть переданы частоты выборки 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц и 192 кГц.

Страница 19

Вы должны установить специальную программу драйвера перед подключением прибора к компьютеру (см. левый столбец).

Загрузите эту программу драйвера с нашей Интернет-страницы.

Если соединение было сделано правильно, в назначении звукового выхода можно будет выбрать "ESOTERIC USB HS AUDIO".

Режим HIGH SPEED 2

Установите прибор в USB>HS_2 (страница 22).

Подсоедините к компьютеру при помощи асинхронного режима USB HIGH SPEED.

Могут быть переданы частоты выборки 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц и 192 кГц.

Вы должны установить специальную программу драйвера перед подключением прибора к компьютеру (см. левый столбец).

Загрузите эту программу драйвера с нашей Интернет-страницы.

Если соединение было сделано правильно, в назначении звукового выхода можно будет выбрать "ESOTERIC USB HS ASYNC AUDIO".

В асинхронном режиме, фазовая нестабильность («джиттер»), которая появляется при передаче, подавляется, поскольку тактовый сигнал этого прибора используется для воспроизведения аудио информации, передаваемой с компьютера.

*Если при подсоединении прибора к компьютеру при помощи режима HIGH SPEED 2 появляются пропуски или регулярный шум, установите прибор в режим HIGH SPEED 1 вместо 2.

Соединение с компьютером

*Чтобы использовать режим HIGH SPEED 1 или HIGH SPEED  2, вы должны установить специальную программу драйвера на ваш компьютер перед подсоединением прибора (страница 18).

[1] Подсоедините прибор к компьютеру при помощи кабеля USB.

(рисунок)

Используйте кабель с разъемом, который подходит к порту USB на устройстве и рассчитан на скорости USB 2.0 или выше.

[2] Включите питание компьютера.

Убедитесь, что операционная система запустилась нормально.

[3] Нажмите кнопку POWER, чтобы включить прибор.

(рисунок)

[4] Нажмите кнопку MODE несколько раз для выбора “USB in”.

(рисунок)

[5] Запустите воспроизведение музыкального файла на компьютере.

Даже лучшее качество звучание может быть получено путем настройки громкости компьютера на максимум и использовании усилителя, подсоединенного к этому прибору, для настройки громкости. Установите громкость усилителя на минимум в начале воспроизведения и постепенно увеличивайте уровень.

- Компьютер и этот прибор нельзя использовать для взаимного управления.

- Этот прибор не может передавать музыкальные файлы на компьютер посредством USB.

- При воспроизведении музыкального файла при помощи USB, не пытайтесь выполнять любую из нижеследующих операций. Это может вызвать неправильное поведение компьютера. Всегда останавливайте программу воспроизведения музыки на компьютере перед выполнением любой нижеследующей операции:

Отсоединением кабеля USB

Выключением питания прибора

Изменением входного источника

- При воспроизведении музыкального файла при помощи соединения USB, звуки работы компьютера будут также воспроизведены через этот прибор. Во избежание этого, выполните соответствующие настройки на компьютере.

- Если вы подсоединяете этот прибор с компьютером или вы устанавливаете вход этого прибора в "USB" после запуска программы воспроизведения музыки, музыкальные файлы могут быть воспроизведены не правильно. Если это происходит, перезапустите программу воспроизведения музыки или перезагрузите компьютер.

страница 20

## Изменение настроек

(рисунок)

[1] Нажмите и удерживайте кнопку MODE более 2 секунд, чтобы войти в режим настройки.

(рисунок)

[2] Нажмите кнопку MODE несколько раз для выбора пункта.

(рисунок)

При каждом нажатии кнопки MODE, пункт меню изменяется в следующем порядке:

FLaOFF> → UPCONV> → DF> → WORD> → ATT> → USB> → A_OUT> → XLR> → D_OUT> → FLaOFF> …

- В зависимости от выбранного входного источника или текущей операции, некоторые пункты меню не доступны.

- Если кнопка не нажата более чем 10 секунд, режим настройки будет отменен и прибор возвратится к предыдущему отображению.

- В режиме настройки, если вы нажимаете и удерживаете кнопку MODE более 2 секунд или нажимаете кнопку STOP, режим настройки будет отменен и прибор возвратится к предыдущему отображению.

[3] Нажимайте кнопки Skip (/), чтобы изменить настройку.

(рисунок)

Повторите пункты [2] и []3], при необходимости.

[4] Нажмите и удерживайте кнопку MODE более 2 секунд, чтобы выйти из режима настройки.

(рисунок)

Вы также можете выйти из режима настройки, нажав кнопку STOP. Запомненные настройки сохраняются даже после отсоединения сетевого шнура.

## Пункты настройки (1)

Настройка коэффициента повышающей передискретизации, используемого преобразователем

Дисплей: UPCONV>***

- Это может быть установлено для каждого входа отдельно.

- Во время воспроизведения SACD, сигнал DSD передается непосредственно на цифроаналоговый преобразователь.

ORG (исходный)

Входной сигнал передается напрямую на цифроаналоговый преобразователь без преобразования.

2Fs

Источники 32. кГц, 44,1 кГц и 48 кГц преобразуются с повышением к удвоенным значениям 64 кГц, 88,2 кГц и 96 кГц и затем передаются на цифроаналоговый преобразователь.

4Fs

Источники 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц и 96 кГц преобразуются к удвоенным значениям 128 кГц, 176,4 кГц или 192 кГц и затем передаются на цифроаналоговый преобразователь.

DSD

Сигнал преобразуется в цифровой формат DSD и затем передается на цифроаналоговый преобразователь.

Страница 21

Настройка цифрового фильтра, используемого цифроаналоговым преобразователем

Дисплей: DF>*****

- Эта настройка быть установлена для каждого входа отдельно.

- Во время воспроизведения SACD или во время преобразования в формат DSD, это автоматически устанавливается в специальный фильтр DSD.

OFF

С этой настройкой, в цифроаналоговом преобразователе не используется цифровой фильтр.

При помощи этой настройки, будут выведены компоненты гармоник высоких частот. Если появляется шум, обусловленный сложной модуляцией компонентов высокочастотных гармоник, например, установите вместо этой настройки "DF" в положение "FIR" или "S_DLY".

FIR1

Частоты среза КИХ-фильтра изменяется в соответствии с входной частотой выборки.

FIR2

Независимо от входной частоты выборки, используется КИХ-фильтр с частотой среза около 80 кГц.

S_DLY1

Частоты среза фильтра типа S_DLY изменяется в соответствии с входной частотой выборки.

S_DLY2

Независимо от входной частоты выборки, используется фильтр типа DLY с частотой среза около 80 кГц.

О цифровых фильтрах цифроаналогового преобразователя

Цифровые фильтры типа КИХ

Этот тип фильтра имеет общепризнанную репутацию за качество звучания и отличается тональным качеством как интенсивных, глубоких ревербераций звука, так и четких переходов звука.

Цифровые фильтры типа S_DLY

Этот тип фильтра не имеет предэха в импульсной характеристике и отличается натуральной атакой звука и ослабляет реверберацию ради тонального качества, которое близко к оригиналу.

Настройки входа Word во время воспроизведения CD/SACD

Дисплей: WORD>***

*Пословная синхронизация не работает, когда используется режим внешнего входа.

OFF

Пословная синхронизация не используется.

ON

Пословная синхронизация используется.

- Частотами пословной синхронизации, которые могут быть поданы на вход, являются 44,1 кГц, 88,2 кГц, 176,4 кГц и 10 МГц.

- При использовании входной частоты 10 МГЦ требуется больше времени для захвата по сравнению с другими частотами.

Настройка ослабления аналогового выхода

Дисплей: ATT>***

- При установке ON, вы можете подстраивать значение ослабления при помощи кнопок VOLUME.

- При установке OFF, кнопки VOLUME и MUTING не работают. При использовании этого прибора вместе с усилителем ESOTERIC, установите это в OFF.

OFF

Кнопки громкости не могут быть использованы для управления громкостью.

ON

Кнопки VOLUME могут быть использованы для управления громкостью между 0 и -99 дБ.

Страница 22

## Пункты настройки (2)

Настройка входа USB

Дисплей: USB>***

Когда установлено использование режима High Speed, на компьютер должен быть установлено специальное программное обеспечение драйвера. Загрузите программу драйвера с нашей Интернет-страницы (страница 18).

NOR

Подсоедините, используя режим USB FULL Speed.

Могут быть поданы на вход частоты выборки 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц и 96 кГц.

HS_1

Подсоедините, используя режим USB HIGH Speed.

Могут быть поданы на вход частоты выборки 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц и 192 кГц.

HS_2

Подсоедините, используя асинхронный режим USB HIGH Speed.

Могут быть поданы на вход частоты выборки 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц и 192 кГц.

В асинхронном режиме, тактовый сигнал этого прибора используется для воспроизведения аудио данных, передаваемых с компьютера.

*Если скачкообразный шум появляется во время воспроизведения при установке HS_2, установите вместо нее HS_1.

Настройка аналогового выхода

Дисплей: A_OUT>****

RCA

Выводит аналоговые аудио сигналы через гнезда RCA.

XLR2

Выводит аналоговые аудио сигналы через разъемы XLR с настройкой вывода 2 сигнал (+).

XLR3

Выводит аналоговые аудио сигналы через разъемы XLR с настройкой вывода 3 сигнал (+).

OFF

Отключает аналоговые выходы и отключает цифроаналоговый преобразователь.

Настройка усиления выхода XLR

Дисплей: XLR>***

- Эта настройка появляется, только когда аналоговый выход установлен в XLR2 или XLR3.

- Если звук искажен, когда усиление установлено в "+6dB", измените настройку на "0dB".

- В зависимости от подсоединенного усилителя, настройка "+6dB" может привести к той же громкости, как на выходном гнезде RCA, вместо настройки "0dB".

+6dB

Установите уровень выхода XLR, чтобы удвоить уровень выхода RCA (+6dB).

0dB

Установите уровень выхода XLR на тот же самый уровень, как у выхода RCA (0dB).

Настройка цифрового выхода

Дисплей: D_OUT>***

*Во время воспроизведения SACD, эта настройка автоматически устанавливается в OFF.

OFF

Отключает цифровой выход

CD

Посылает звук компакт-диска на цифровые выходы.

THRU

Во время воспроизведения компакт-диска, цифровой аудио сигнал с компакт-диска выводится на выход. Когда используется режим внешнего входа, цифровой аудио сигнал от выбранного источника выводится на выход. Когда выбран USB, сигнал выводится после выполнения преобразования из формата передачи звука по USB в формат S/PDIF.

Страница 23

Настройка дисплея для автоматического гашения

Дисплей: FLaOFF>***

*Если дисплей оставлен во включенном состоянии с одной и той же индикацией продолжительное время, могут появляться неравномерности яркости. По этой причине, мы рекомендуем вам включить автоматическое гашение дисплея.

15m

Если воспроизведение остановлено, и управление не производится в течение 15 минут, дисплей автоматически выключается.

30m

Если воспроизведение остановлено, и управление не производится в течение 30 минут, дисплей автоматически выключается.

60m

Если воспроизведение остановлено, и управление не производится в течение 60 минут, дисплей автоматически выключается.

OFF

Дисплей никогда не отключается автоматически.

## Уменьшение яркости свечения дисплея

Вы можете подстраивать яркость дисплея и индикаторов.

(рисунок)

Нажмите кнопку DIMMER, чтобы изменить яркость.

При каждом нажатии кнопки DIMMER, яркость изменяется в следующем порядке:

3 полная яркость → 2 → 1 → 0 выключена → 3 …

- В режиме OFF, когда вы нажимаете кнопку, временно включаются подсветки на 3 секунды.

- Когда отображается сообщение об ошибке или в режиме настройки, все подсветки включаются на полную яркость.

Страница 24

## Управление громкостью

Этот прибор может управлять громкостью аналоговых аудио выходов. Это позволяет вам подключаться напрямую к усилителю мощности без предварительного усилителя.

Перед управлением, установите ослабление аналогового выхода в положение "ON" (страница 21).

(рисунок)

Нажимайте кнопку VOLUME + для увеличения громкости. Нажимайте кнопку VOLUME – для уменьшения громкости.

Приглушение

Вы можете временно приглушать звук.

(рисунок)

Нажмите кнопку MUTING, чтобы приглушить звук. Нажмите кнопку MUTING еще раз, чтобы восстановить звук.

Настройки громкости сохраняются в памяти даже после отключения питания.

Перед включением питания подсоединенного усилителя мощности, всегда минимизируйте громкость этого прибора. Не подсоединяйтесь напрямую к усилителю мощности, когда ослабление аналогового выхода отключено.

Если вы это делаете, очень громкий звук мог бы внезапно появиться на выходе, и это могло бы привести к повреждению громкоговорителей и вашего слуха.

## Восстановление заводских настроек по умолчанию

Запомненные настройки сохраняются даже после отсоединения сетевого шнура.

Если вы сделали изменения в процессе настройки, и хотите начать снова с известного набора параметров, восстановите прибор к его заводским настройкам следующим образом:

[1] Если прибор включен, нажмите кнопку POWER, чтобы оставить его выключенным более чем на 30 секунд.

(рисунок)

[2] Нажмите кнопку POWER, удерживая в нажатом состоянии кнопку STOP.

(рисунок)

Отпустите кнопку STOP, когда на дисплее появится “Setup CLR”.

Все запомненные в памяти настройки стерты, и прибор возвращается к заводским настройкам.

Страница 25

## Возможные неисправности

Если вы испытываете любые трудности с устройством, пожалуйста, уделите время просмотру данного раздела и посмотрите, можете ли вы разрешить проблему самостоятельно перед тем, как вы обратитесь к вашему дилеру или в центр обслуживания или техническую поддержку ESOTERIC.

Кроме того, проблема может быть обусловлена не этим прибором. Подтвердите, что подсоединенные устройства также используются должным образом.

Общие

Отсутствует питание.

→Проверьте соединение с сетью питания переменного тока. Проверьте и убедитесь, что источник питания переменного тока не является коммутируемой розеткой, и если он таковым является, включите его. Убедитесь, что в розетке есть напряжение, подсоединив другой пробор, например, лампу или вентилятор.

→Проверьте все соединения.

Не работает пульт ДУ.

→Для включения, нажмите кнопку POWER на основном блоке.

→Если батареи разряжены, замените батареи (страница 7).

→Используйте пульт ДУ в пределах рабочего диапазона (7 метров) и направляйте его на датчик дистанционного управления на передней панели.

→Убедитесь, что не существуют препятствия между пультом ДУ и основным блоком.

→Если вблизи прибора находится яркая люминесцентная лампа, выключите её.

Другие приборы с дистанционным управлением работают не правильно.

→Отметим, что другие устройства, оснащенные пультами ДУ, могут работать не правильно из-за «перекрытия» ИК-лучами, когда вы управляете данным пультом ДУ.

Отсутствует воспроизведение.

→Нажмите кнопку MODE несколько раз для выбора "CD/SACD".

→Перезагрузите диск маркированной стороной вверх. Если нет, вставьте диск правильно.

→Если диск загрязнен, очистите поверхность диска. Если диск поцарапан или имеет какое-то липкое вещество на своей поверхности, не воспроизводите диск, пока не исправите состояние диска. При всех обстоятельствах, не применяйте стикеры на маркировках или приспособления «улучшения диска», которые устанавливаются сверху на диск или оборачиваются вокруг диска.

→Если на устройстве появилась роса, оставьте его на один или два часа с включенным питанием.

→Если диск заметно поцарапан, не используйте такой тип диска.

Кнопки не работают должным образом.

→Если другая операция все еще выполняется, подождите немного и попытайтесь снова.

Слышен сильный фон или шум.

→Разместите прибор как можно дальше от телевизора.

Звук от громкоговорителей отсутствует либо искажен.

→Проверьте, что усилитель и громкоговорители подсоединены надежно (страница 8).

→Обратитесь к руководству по эксплуатации и проверьте настройки усилителя.

→Если диск загрязнен, очистите поверхность диска.

→Через разъемы DIGITAL OUT (COAXIAL) не может быть выведен цифровой звук с дисков Super Audio CD.

→Если прибор находится в режиме паузы, нажмите кнопку PLAY для возобновления обычного воспроизведения.

→Проверьте настройку аналогового звукового выхода (страница 22).

Невозможна цифровая звукозапись на другом устройстве.

→Вы не можете записывать цифровым способом цифровые аудио источники, оснащенные защитой от копирования.

Заметная разница в громкости дисков CD и Super Audio CD.

→Причина в том, что диски CD и Super Audio CD используют различные методы записи. Это является нормальной работой.

Пословная синхронизация

На дисплее отображается “No Word!”

→Не принимается сигнал пословной синхронизации. Проверьте кабели, соединения и настройки внешнего генератора сигнала синхронизации.

→Если не принимается сигнал пословной синхронизации, переключите режим пословной синхронизации в "OFF" (страница 21).

На дисплее отображается "WRD UNLCK!".

→Принимается неправильный сигнал пословной синхронизации. Проверьте соединение разъема WORD SYNC и настройку подсоединенного тактового генератора.

Разрешенными входными частотами для этого прибора являются 44,1/88,2/176,4/100 кГц.

Соединение USB с компьютером

Этот прибор не распознается компьютером.

→Персональный компьютер, подсоединенный по USB, должен работать под нижеследующим ОС:

Microsoft Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Apple Macintosh Mac OS X 10.6.4 или более поздняя

Использование с компьютером, работающим под управлением другой операционной системы, не может быть гарантировано.

Появляется шум.

→Запуск других приложений во время воспроизведения музыкального файла может прервать воспроизведение или вызвать шум. Не запускайте другие приложения во время воспроизведения.

→Когда прибор подсоединен к компьютеру посредством концентратора USB, может быть слышен шум. Подсоедините к компьютеру напрямую.

Музыкальные файлы не могут быть воспроизведены.

→Если вы соединяете этот прибор с компьютером или вы устанавливаете вход этого прибора в "USB" после запуска программы воспроизведения музыки, музыкальные файлы могут быть воспроизведены не правильно. Если это происходит, перезапустите программу воспроизведения музыки или перезагрузите компьютер.

→Чтобы использовать режим HIGH SPEED 1 или HIGH SPEED  2, вы должны установить специальную программу драйвера на ваш компьютер перед подсоединением прибора (страница 18).

Поскольку этот прибор использует микроконтроллер, внешняя помеха или другое взаимодействие может привести к неисправности прибора. Если это происходит, отключите питание и перезапустите операции, подождав примерно одну минуту.

Страница 26

## Технические характеристики

Типы совместимых дисков

Super Audio CD, CD (совместимые CD-R/CD-RW)

Аналоговый аудио выход

Гнезда .......................... XLR (2 канала) × 1

Гнезда RCA (2 канала) × 1

Выходной импеданс …………………….. XLR: 100 Ом

RCA: 47 Ом

Максимальный выходной уровень (1 кГц, полная шкала, 10 кОм)

XLR (усиление 0 дБ): 2,45 В с.к.з.

RCA: 2,45 В с.к.з.

Диапазон частот …………………. 5 Гц – 55 кГц (-3 дБ)

Отношение сигнал/шум ……………………….. 115 дБ

Общие гармонические искажения ………………………. 0,0015% (1 кГц)

Цифровой аудио выход

Коаксиальный разъем RCA × 1 ……………….0,5 В (размах)/ 75 Ом

Цифровой аудио вход

Оптический цифровой разъем × 1………… -24,0...-14,5 дБм, макс.

Коаксиальный разъем RCA × 1 (входной импеданс 75 Ом)……………….0,5 В (размах)

Порт USB – разъем В ………………………….. USB 2.0

Формат входа пословной синхронизации

Гнездо ………………………………… BNC

Входной импеданс ..................................... 75 Ом

Входной уровень …………………. Прямоугольный сигнал: эквивалентный уровням ТТЛ

Синусоидальный сигнал: 0,5…1,0 В с.к.з. / 50…75 Ом

K-01/K-03 может принимать и синхронизировать следующие частоты, принимаемые от внешних приборов:

44,1 кГц, 88.2 кГц, 176,4 кГц, 10 МГц (±15 ppm)

Цифроаналоговый преобразователь

K-01 ………………………….. 32 разряда, AK4399 × 8 ЦАП / канал

K-03 ………………………… 32 разряда АК4399 × 4 ЦАП / канал

Общие

Источник питания

Европейская модель ......................... переменный ток 230 В, 50 Гц

Модель для США/Канады ....................... переменный ток 120 В, 60 Гц

Корейская модель ………………… 220 В переменный ток, 60 Гц

Потребляемая мощность …………………… K-01: 33 Вт, K-03: 27 Вт

Габаритные размеры (Ш×В×Г): 445×162×438 мм, (включая выступающие части)

Вес ………………………………. K-01: 31 кг, K-03: 28 кг

Температура эксплуатации ................... +5°C ... +35 °C

Влажность при эксплуатации ........................ 5%-85% (без конденсации)

Температура при хранении ........................ -20°C…+55°C

Принадлежности

Пульт дистанционного управления (RC-1156) – 1 шт.

Батареи (АА) – 2 шт.

Сетевой шнур – 1 шт.

Фетровые прокладки – 3 шт.

Руководство владельца (этот документ) – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

- Конструкция и технические характеристики изменяются без уведомления.

- Вес и габаритные размеры являются приблизительными.

- Иллюстрации могут незначительно отличаться от выпускаемых моделей.

Для Европейских покупателей

Информация для пользователей о сборе и утилизации старого оборудования и использованных батарей

Эти символы на изделиях, упаковке и/или сопроводительных документах означат, что использованные электрические и электронные устройства и батареи не должны быть смешаны с обычным домашним мусором. Для должного обращения, восстановления и переработки старых устройств и использованных батарей, пожалуйста, отнесите их в подходящие точки сбора, в соответствии с вашим национальным законодательством и Директивами 2002/96/EC и 2006/66/EC.

Избавляясь от этих изделий и батарей должным образом, вы поможете сохранить значительные ресурсы и предотвратить любые потенциально негативные воздействия на здоровье человека и окружающей среды, которые в противном случае могли возрасти от неподходящего обращения с отходами.

За информацией относительно сбора и переработки старых изделий и батарей, пожалуйста, обращайтесь в ваши местные органы управления, вашу службу удаления отходов или место продажи, где вы приобрели эти изделия.

Информация об утилизации за пределами ЕС

Эти обозначения действительны только в ЕС. Если вы хотите выкинуть эти изделия, пожалуйста, обратитесь к вашим местным властям или дилеру и спросите о правильном методе утилизации.

Замечание относительно символа на батарее (см. два примера внизу):

Этот символ может быть использован в сочетании с химическим символом. В таком случае он подчиняется требованию, установленному Директивой для химического символа. (рисунок)

Страница 27

## Компоновка задней панели

(рисунок)

Страница 76 (последняя страница обложки)

TEAC CORPORATION 1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan Fax: (042) 356-9240 e-mail: eso-os@tec.teac.co.jp

TEAC AMERICA, INC. 7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640 U.S.A. Phone: (323) 726-0303 e-mail: esoteric_info@teac.com

TEAC CANADA LTD. 5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada Phone: (905) 890-8008

TEAC MEXICO, S.A. de C.V. Rio Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegacion Coyoacan, CP 04100, Mexico DF, Mexico Phone: (5255)5010-6000

TEAC UK Ltd. Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, U.K. Phone: (0845) 130-2511

TEAC EUROPE GmbH BahnstraKe 12, D-65205 Wiesbaden-Erbenheim, Deutschland Phone: 0611-71580

Этот прибор имеет серийный номер, расположенный на задней панели. Пожалуйста, запишите серийный номер и сохраните его для ваших документов.

Название модели: K-01/K-03 …….. Серийный номер