# ESOTERIC P-02

# Super Audio CD / CD транспорт

Руководство владельца	4

Страница 2

Предостережение

Опасность удара электрическим током, не открывать

Предостережение: Для уменьшения опасности удара электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель). Внутри отсутствуют части, обслуживаемые пользователем. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному ремонтному персоналу.

Символ молнии со стрелой, внутри равнобедренного треугольника, призван обратить внимание пользователя на присутствие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность удара людей электрическим током.

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике призван обратить внимание пользователя на важные инструкции по эксплуатации и уходу (обслуживанию) в документации, сопровождающей прибор.

## Важные наставления по безопасности

1)	Причитайте эти инструкции.

2)	Сохраните эти инструкции.

3)	Обратите внимание на все предупреждения.

4)	Следуйте всем инструкциям.

5)	Не используйте данный прибор вблизи воды.

6)	Очищайте только сухой тряпкой.

7)	Не закрывайте никаких вентиляционных отверстий. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

8)	Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или других устройств (включая усилители), которые производят тепло.

9)	Не пренебрегайте назначением безопасности поляризованного или заземляющего штеккера. Поляризованный штеккер имеет два ножевых контакта, один из которых шире другого. Заземляющий штеккер имеет два ножевых контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий штырь предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если поставляемый штеккер не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

10)	Предохраняйте сетевой шнур от перемещения или передавливания, особенно в штеккерах, арматуре штепсельных розеток и в точке, где он выходит из устройства.

11)	Используйте только крепления/принадлежности, указанные производителем.

12) Используйте только тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол, указанный производителем, или проданный вместе с устройством. При использовании тележки, будьте осторожны при перемещении изделия на тележке, чтобы избежать травмы от опрокидывания. (рисунок)

13)	Отсоединяйте этот прибор от сети во время грозы или когда он не используется длительные периоды времени.

14)	Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу. Обслуживание необходимо, когда устройство было повреждено любым способом, поврежден сетевой шнур или штеккер, была пролита жидкость или предметы упали внутрь устройства; прибор был подвергнут воздействию дождя или влаги, работает не нормально или его уронили.

- Не подвергайте это устройство воздействию капель или брызг.

- Не размещайте никаких предметов, заполненных жидкостями, таких как вазы, на устройстве.

- Не устанавливайте данное устройство в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф или аналогичном.

- Когда прибор находится в ждущем режиме и его переключатель POWER или STANDBY/ON находится в положении STANDBY, он потребляет номинальную нерабочую мощность от розетки переменного тока.

- Прибор следует размещать достаточно близко к стенной розетке переменного тока, чтобы вы могли легко достать сетевой штеккер в любое время.

- Штеккер используется в качестве устройства отключения, с которым легко обращаться.

- Изделия с конструкцией класса 1 оборудованы сетевым шнуром питания, который имеет заземляющий штеккер. Шнур такого изделия должен быть вставлен в розетку переменного тока, которая имеет защитное заземляющее соединение.

- Если устройство использует батареи (включая батарейный модуль или установленные батареи), их не следует подвергать воздействию солнечного света, огня или излишнего тепла.

- Предостережение для изделий, которые используют заменяемые литиевые батареи: существует опасность взрыва, если батарея заменена на неправильный тип батареи. Заменяйте только на тот же самый или аналогичный тип.

- Соблюдайте предосторожности при использовании ушных или головных телефонов с изделием, поскольку излишнее звуковое давление (громкость) от ушных или головных телефонов могут привести к потере слуха.

Предупреждение: Для предотвращения возгорания или опасности удара электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

Предостережение

- Не снимайте внешние кожухи или корпуса, чтобы оставить незащищенной электронику. Внутри отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем.

- Если у вас возникли проблемы с данным изделием, обратитесь на TEAC за направлением на обслуживание. Не используйте данное изделие, пока оно не отремонтировано.

- Использование органов управления или регулировки или выполнение действий, не указанных в данной инструкции, может привести к опасному воздействию излучения.

DSD является зарегистрированной торговой маркой. Super Audio CD является зарегистрированной торговой маркой.

Названия других компаний и названия изделий в этом документе являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.

Страница 3

Для США

Это оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям для цифрового прибора класса В, согласно Части 15 Наставлений Федеральной комиссии по связи. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты против вредных помех в домашних условиях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с данными наставлениями, может давать вредные помехи для радиосвязи. Однако отсутствует гарантия, что эта помеха не появится при конкретной установке. Если это оборудование действительно дает вредную помеху радио- и телевизионному приему, которая может быть выявлена путем включения и выключения данного оборудования, пользователь уполномочен попытаться убрать помеху при помощи одного или более нижеперечисленных мероприятий:

- Переориентировать или переставить оборудование и/или приемную антенну.

- Разнести подальше оборудование и приемник.

- Подсоединить оборудование к питающей розетке, находящейся на другом фидере, к которому не подключен приемник.

- Обратиться к дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ за помощью.

Предостережение

Изменения или модификации данного оборудования, которые не разрешены напрямую и не согласованы с корпорацией TEAC, лишат пользователя гарантии.

Это изделие было разработано и изготовлено согласно правилам и наставлениям, и классифицировано как изделие с лазером 1 класса. Не существует опасного невидимого излучения лазера во время работы, поскольку невидимое лазерное излучение порождается внутри данного изделия и полностью ограничивается защитными корпусами.

На рисунке показана маркировка, требуемая этим регламентом:

Для США

Свидетельство

Данное изделие соответствует требованиям сертификатов 1040.10 и 1040.11, кроме отклонений, соответствующих замечанию о лазере №50 от 24 июня 2007 г. TEAC CORPORATION 1-47 OCHIAl TAMA-SHl TOKYO, JAPAN

(рисунок)

Лазер:

Тип:	SLD6163RL-G

Производитель: SONY CORPORATION

Выходная мощность лазера: Менее 1 мВт в линзах объектива

Длина волны: 785±15 нм (CD)

655±10 нм (Super Audio CD)

Страница 4

## Содержимое

Благодарим вас за выбор Esoteric. Прочитайте данное руководство внимательно для получения наилучших параметров от этого устройства.

Перед эксплуатацией                                                           5

Диски                                                                                      6

Пульт дистанционного управления                                     7

Соединения	8

Обозначение узлов (основной блок)                                 10

Обозначение узлов (дисплей на передней панели)         11

Описание узлов (пульт дистанционного управления)      12

Основные операции                                                            14

Воспроизведение                                                                14

Запрограммированное воспроизведение                         17

Воспроизведение с повторением                                      18

Выбор области для воспроизведения (SACD)                 18

Двухканальное/Многоканальное                                       19

Изменение режима дисплея                                              19

Уменьшение яркости свечения дисплея                           20

Изменение настроек                                                            20

Пункты настройки                                                                21

Восстановление заводских настроек по умолчанию        24

Возможные неисправности                                                25

i.LINK (IEEE 1394)                                                               26

Технические характеристики                                              27

Компоновка задней панели                                                28

Страница 5

## Перед эксплуатацией

Прочитайте это перед тем, как пытаться выполнять любые операции.

------------------------------------------------

Что находится в упаковке

Проверьте, что стандартные принадлежности есть в наличии. Пульт дистанционного управления (RC-1156) – 1 шт.

(рисунок)

Батареи (АА) – 2 шт.

(рисунок)

Сетевой шнур – 1 шт.

Фетровые прокладки – 4 шт.

(рисунок)

Для защиты поддерживающей поверхности мебели, вы можете наклеить фетровые прокладки, поставляемый в комплекте, на металлические опоры устройства (см. ниже).

Руководство владельца (этот документ) – 1 шт.

Сохраните это руководство в надежном месте для обращения в будущем.

Гарантийный талон – 1 шт.

----------------------------------------------

Размещение прибора

Для изготовления конусных опор, надежно прикрепленных к нижней части проигрывателя, использована высокопрочная инструментальная сталь. Хотя внешние опоры могут показаться незатянутыми, вес прибора заставляет их быть надежными и безопасными. Конструкция эффективно амортизирует и ослабляет вибрацию.

Для защиты поддерживающей поверхности мебели, вы можете наклеить фетровые прокладки, поставляемый в комплекте, на металлические опоры устройства.

(рисунок)

Конусная опора

Нижняя панель прибора

Фиксирующие винты опоры корпуса

Опора корпуса

Стальная опора

- Установите прибор в устойчивом месте вблизи звуковой системы, которую вы будете использовать.

- Тщательно выбирайте место для установки вашего прибора. Избегайте его размещения на прямом солнечном свете или вблизи источника тепла. Также избегайте местоположений, подверженных вибрации и излишней запыленности, теплу, холоду или влажности.

- Поскольку прибор может стать теплым во время работы, всегда оставляйте достаточное пространство вокруг него с целью вентиляции. Убедитесь, что существует не менее 20 см свободного пространства над прибором, и не менее 5 см свободного пространства с каждой стороны прибора. Не кладите ничего на верхнюю крышку прибора.

- Не устанавливайте прибор на усилитель или ресивер или любое другое устройство, которое генерирует тепло.

- Когда прибор включен, включение телевизора может вызвать появление линий на экране телевизора, в зависимости от электромагнитных волн телевизионного вещания. Это не является неисправностью прибора или телевизора. Если вы видите такие линии, переместите этот прибор подальше от телевизора.

------------------------------------------------

Предостережение

Не перемещайте прибор во время воспроизведения.

Во время воспроизведения, диск вращается с высокой скоростью. Не поднимайте прибор во время воспроизведения. Это может повредить диск или прибор.

Напряжение, питающее пробор, должно совпадать с напряжением, напечатанным на задней панели. Если вы сомневаетесь относительно этого, обратитесь к электрику.

Не открывайте крышку корпуса, поскольку это может привести к повреждению цепей или удару электрическим током. Если посторонний предмет все-таки попадет внутрь прибора, обратитесь к вашему дилеру или в обслуживающую компанию.

При извлечении сетевого штеккера из стенной розетки, всегда тяните непосредственно за штеккер. Никогда не тяните за шнур.

Всегда извлекайте диск перед передвижением или перемещением этого прибора.

Перемещение прибора с диском внутри может привести к неисправности.

------------------------------------------------

Обслуживание

Если поверхность прибора загрязнена, протрите ее при помощи мягкой тряпки или используйте разбавленный мягкий мыльный раствор. Перед использованием, дайте поверхности прибора полностью высохнуть.

Для безопасности, отсоединяйте шнур питания от стенной розетки перед очисткой.

Никогда не распыляйте раствор прямо на этот прибор.

Не используйте разбавитель или спирт, так как они могут повредить поверхность прибора.

Не допускайте длительного прикосновения резиновых или пластмассовых материалов к этому изделию, поскольку они могут повредить корпус.

---------------------------------------------------

Остерегайтесь конденсации влаги

Когда прибор перемещен из холодного места в теплое, или используется после внезапного изменения температуры, существует опасность конденсации на линзах проигрывателя CD/SACD; пары воды в воздухе могут конденсироваться на внутреннем механизме, делая нормальную работу невозможной. Для предотвращения этого, или если это происходит, оставьте прибор включенным на один или два часа. Тогда прибор стабилизируется при данной окружающей температуре.

Страница 6

## Диски

Диски, которые могут быть воспроизведены на этом приборе

Компакт-диски, которые несут логотип "COMPACT disc DIGITAL AUDIO".

диски диаметром 12 см или 8 см с цифровым звуком в виде линейной ИКМ

Звуковые компакт-диски поделены на дорожки.

Компакт-диски Super Audio, которые несут логотип "Super Audio CD".

Однослойные, двухслойные или гибридные диски диаметром 12 см или 8 см с цифровым звуком в формате DSD

Супер-аудио компакт-диски поделены на дорожки.

Диски CD-R и CD-RW, которые были правильно записаны в формате CD (CD-DA) и финализированы.

Этот прибор может воспроизводить эти типы дисков без переходного устройства. Он не может воспроизводить любой другой тип диска.

Воспроизведение любого другого типа диска может привести к громкому шуму и повредить громкоговорители, а также нанести вред слуху. Никогда не воспроизводите никакой другой тип диска.

- Логотип должен находиться на маркировке диска или конверте компакт-диска.

- Диски DVD, Video CD, DVD-ROM, CD-ROM и аналогичные типы дисков не могут быть воспроизведены на этом устройстве.

- Диски с защитой от копирования и другие диски, не удовлетворяющие стандарту CD, могут не воспроизводиться должным образом на этом проигрывателе. Если вы используете такие диски в этом проигрывателе, компания ESOTERIC не может нести ответственность за любые последствия или гарантировать качество воспроизведения. Если вы испытываете трудности с такими нестандартными дисками, вам следует обратиться к производителям диска.

- Диски, созданные на устройстве для записи компакт-дисков, должны быть финализированы перед использованием вместе с этим прибором. Если вы сомневаетесь относительно работы с диском CD-R или CD-RW, пожалуйста, обратитесь к продавцу этого диска напрямую.

В зависимости от качества диска и условий записи, воспроизведение некоторых дисков может быть не осуществимо. Пожалуйста, обратитесь к руководству на устройство, которое вы использовали для создания диска.

-------------------------------------------------------------

Предостережение

- Не воспроизводите покоробленные, деформированные или поврежденные диски. Воспроизведение таких дисков может нанести непоправимый вред механизмам воспроизведения.

- Не рекомендуется использовать диски CD-R и CD-RW с возможностью нанесения печати, поскольку их стороны для маркировки могут быть клейкими и повредить прибор.

- Не наклеивайте на диски бумагу или защитные пленки, и не применяйте никаких аэрозолей, создающих защитное покрытие.

- Никогда не применяйте стабилизатор. Использование покупных стабилизаторов для компакт-дисков вместе с этим прибором может повредить механику и вызвать ее неисправность.

- Не применяйте диски нестандартной формы (восьмиугольные, в форме сердца, визитной карточки и т.п.). Компакт-диски такой формы могут повредить прибор.

-------------------------------------------------------------

Меры предосторожности при обращении

Всегда кладите диск в лоток для диска маркированной стороной вверх. Только одна сторона компакт-диска может быть воспроизведена или использована для записи. Для извлечения диска из коробки, надавите на центр коробки и поднимите диск, осторожно удерживая его за края.

Как извлекать диск (рисунок)

Как держать диск (рисунок)

------------------------------------------------------------

Меры предосторожности при хранении

- Диски следует убирать в их коробки после использования, чтобы избежать пыли и царапин, которые могут привести к пропускам при воспроизведении лазерным считывающим устройством.

- Не подвергайте диски прямому солнечному свету или высокой влажности и температуре длительное время. Длительное воздействие высокой температуры приведет к короблению диска.

- Диски CD-R и CD-RW более чувствительны к воздействиям тепла и ультрафиолетовых лучей, чем обычные компакт-диски. Важно, чтобы они не хранились в местах, где они могут быть подвержены прямому солнечному свету. Их также следует хранить вдали от источников тепла, таких как батареи и электрические нагреватели.

-------------------------------------------------------

Обслуживание

- Если диск загрязнился, протрите поверхность в радиальном направлении от отверстия в центре к внешнему краю при помощи мягкой, сухой тряпки. (рисунок)

- Никогда не очищайте диски при помощи химикатов, таких как аэрозоли для грампластинок, антистатические аэрозоли и жидкости, и разбавитель. Такие химикаты могут непоправимо повредить пластмассовую поверхность диска.

Если вы испытываете затруднения с уходом и обращением с диском, прочитайте предостережения, напечатанные на коробке диска, или обратитесь к производителю диска.

Страница 7

## Пульт дистанционного управления

Поставляемый пульт дистанционного управления (ДУ) позволяет управлять прибором на расстоянии.

Направляйте пульт ДУ на датчик дистанционного управления основного устройства в пределах 7 метров от основного блока,

(рисунок)

Датчик дистанционного управления

7 метров

- В зависимости от угла, прием может быть затрудненным. Используйте пульт ДУ как можно более прямо по отношению к передней панели прибора.

- Даже если пультом ДУ управляют в пределах эффективного диапазона, его работа может быть невозможной, если существуют какие-то препятствия между прибором и пультом ДУ.

- Если прямой солнечный свет или сильное искусственное освещение засвечивает датчик дистанционного управления, пульт ДУ может не работать.

- Если пультом ДУ управляют вблизи других приборов, которые излучают ИК-лучи, или если другие пульты ДУ, использующие ИК-лучи, применяются вблизи прибора, он может работать неправильно. Остальные приборы также могут работать неправильно.

----------------------------------------------

Установка батарей

(рисунок)

Используйте отвертку Филипс для снятия крышки с нижней части пульта ДУ, и вытяните батарейный отсек. Вставьте две батареи АА в правильной ориентации +/-, установите отсек обратно и закройте крышку.

----------------------------------------------

Замена батареи

Если расстояние, требуемое между пультом ДУ и проигрывателем, уменьшается, батареи израсходованы. В таком случае, замените батареи на новые.

За информацией относительно сбора батарей, пожалуйста, обращайтесь в ваши местные органы управления, вашу службу удаления отходов или место продажи, где вы приобрели эти батареи.

----------------------------------------------

Предостережения относительно батарей

- Неправильное использование батарей может привести их к разрушению или утечке с возгоранием, повреждению или коррозии близкорасположенных предметов. Пожалуйста, прочитайте и тщательно соблюдайте нижеследующие меры предосторожности.

- Убедитесь, что вставляете батареи в правильной плюсовой (+) и минусовой (-) полярностях.

- Используйте батареи одного типа. Никогда не используйте вместе батареи различных типов.

- Могут быть использованы перезаряжаемые и не перезаряжаемые батареи. Обратитесь к предостережениям на их этикетках.

- Если пульт ДУ не будет использоваться длительное время (более одного месяца), извлеките батареи, чтобы предотвратить их утечку. Если батареи текут, удалите раствор внутри батарейного отсека и замените батареи на новые.

- Не используйте батареи типов, отличных от указанных. Не смешивайте новые и старые батареи или различные типы батарей.

- Не нагревайте или не разбирайте батареи. Никогда не бросайте батареи в огонь или воду.

- Не переносите и не храните батареи вместе с другими металлическими предметами. Батареи могут закоротиться, вытечь или взорваться. Никогда не перезаряжайте батареи, если не подтверждено, что они относятся к перезаряжаемому типу.

Страница 8

## Соединения

После выполнения всех соединений, подключите вилку сетевого шнура в стенную розетку переменного тока.

- Прочитайте все инструкции на каждый компонент, который вы намерены использовать вместе с этим прибором.

- Убедитесь, что каждый штеккер вставлен надежно. Чтобы избежать фона и помех, не скручивайте соединительные шнуры вместе.

(рисунок)

Транспорт Super Audio CD/CD (Р-02)

Можно использовать любой порт i.LINK Используйте порт, к которому подходит кабель.

Стенная розетка

Цифровые звуковые входные разъемы

Усилитель или любой прибор с цифровым входом и цифроаналоговым преобразователем.

Выводы разъема XLR

1. Общий

2. Сигнал (+)

3. Сигнал (-)

Страница 9

[A] Цифровые звуковые выходные разъемы

Через эти разъемы выводятся цифровые звуковые сигналы. Подсоедините эти разъемы к соответствующим разъемам на цифроаналоговом преобразователе (D-02 и т.п.).

Используйте покупные кабели для следующих соединений.

XLR: Используйте балансные цифровые звуковые кабели XLR

RCA: Используйте коаксиальный цифровой звуковой кабель RCA (75 Ом, S/PDIF)

i.LINK (AUDIO S400): Используйте совместимый с S400 6- или 4-контактный кабель i.LINK (кабель IEEE 1394)

Установите настройки выхода для каждого разъема, который используется (страницы 22-23).

- Если ваш цифроаналоговый преобразователь поддерживает Dual AES, подсоедините разъем XLR1 (L) на этом приборе к левому разъему XLR на цифроаналоговом преобразователе, а разъем XLR2 (R) на этом приборе – к правому разъему XLR на цифроаналоговом преобразователе. Если ваш цифроаналоговый преобразователь имеет только один вход XLR, подсоедините XLR 1 (L) к входу XLR на вашем цифроаналоговом преобразователе. (См. на странице 22 настройку выхода Р-02. Частота выборки может быть увеличена в 2 или 4 раза.)

- Разъем i.LINK (AUDIO) сочетает входной и выходной кабельный интерфейс. Входы и выходы не различаются.

- Разъемы i.LINK оборудованы 6- и 4-выводными соединителями. Используйте любой, который подходит к подсоединяемому кабелю. При подключении нескольких приборов посредством кабеля i.LINK cable, используйте оба разъема. (См. на странице 26 информацию о кабельных соединениях i.LINK.)

[B] Входные разъемы WORD SYNC [WORD SYNC IN, 10MHz IN]

Используются для ввода сигнала синхронизации (тактовой частоты слов).

Чтобы использовать WORD SYNC, подсоедините выходной разъем пословной синхронизации WORD SYNC OUT цифроаналогового преобразователя или задающего тактового генератора к входному разъему пословной синхронизации WORD SYNC IN.

При вводе сигнала генератора 10 МГц, подсоедините выход генератора к входу 10MHz IN.

- Используйте настройку "WORD SYNC input connector" для выбора разъема WORD SYNC (страница 22).

- Используйте покупной цифровой коаксиальный кабель BNC для их соединения. (WORD SYNC IN: 75 Ом, 10MHz IN: 50 Ом).

[C] Разъем заземления (SIGNAL GND)

Использование разъема заземления для соединения с цифроаналоговым преобразователем, усилителем или другим оборудованием улучшит качество звучания. Соедините землю каждого шасси с землей следующего шасси. Не заземляйте на стенной штекер или другое внешнее заземление, не являющееся частью компонента.

Отметим, что это НЕ является защитным заземлением (землей).

[D] Разъем для сетевого шнура

Подсоедините сетевой шнур к розетке питания.

После завершения всех соединений, подсоедините штекер сетевого шнура к стенной розетке переменного тока.

Не используйте никакие сетевые шнуры, кроме шнура, поставленного с этим прибором, или сетевого шнура, указанного фирмой ESOTERIC. Применение других сетевых шнуров может привести к возгоранию или удару электрическим током.

Отсоедините сетевой шнур, когда вы не намерены использовать прибор несколько недель.

Компания Esoteric применяет ненагруженный кабель Esoteric MEXCEL 7N в качестве эталонного. В серии Esoteric MEXCEL доступны следующие кабели.

Звуковые кабели RCA

Звуковые кабели XLR

Цифровые кабели RCA

Цифровые кабели XLR

Цифровые кабели BNC

Кабели для громкоговорителей

Сетевые шнуры

Страница 10

## Обозначение узлов (основной блок)

(рисунок)

[A] Кнопка POWER

Нажимайте эту кнопку для включения и выключения прибора. Синее кольцо индикатора горит, когда прибор включен.

[B] Индикатор WORD

Показывает состояние WORD SYNC.

Этот индикатор мигает, когда настройка WORD SYNC установлена в "auto" или "ON". Он горит (не мигая), когда обнаружен тактовый сигнал.

[C] MODE (выбор источника)

Нажмите для доступа к настройкам в меню (см. страницу 20).

[D] Датчик дистанционного управления

Принимает сигналы от пульта дистанционного управления. При управлении пультом дистанционного управления, направляйте его на этот датчик. Пульт ДУ для P-02 использует инфракрасную технологию. Чтобы управлять, он должен находиться в зоне видимости передней панели Р-02.

[E] Лоток и створка диска

Когда створка открывается, лоток выезжает.

[F] Дисплей

Дисплей показывает время воспроизведения, номер дорожки и другую информацию.

[G] Индикатор TRAY

Загорается, когда диск находится в лотке. Вы можете изменить, как он горит, используя настройку индикатора лотка (см. страницу 24).

[H] OPEN/CLOSE

Нажимайте эту кнопку для открывания или закрывания лотка для диска.

[I] STOP

Нажимайте эту кнопку для останова воспроизведения (см. страницу 15).

Если вы нажимаете и удерживаете эту кнопку более 2 секунд при воспроизведении гибридного диска SACD в режиме останова, область воспроизведения диска изменяется. (см. страницу 18)

В режиме настройки, нажимайте эту кнопку для выхода из режима настройки (см. страницу 20).

[J] PLAY

Нажмите эту кнопку для запуска воспроизведения (см. страницы 14-15). Во время воспроизведения горит индикатор PLAY.

[K] PAUSE

Нажмите эту кнопку для временного останова воспроизведения (см. страницу 15). Индикатор PLAY мигает в режиме паузы.

[L] Skip (/)

Нажимайте эти кнопки для пропуска в прямом или обратном направлении (см. страницу 16).

Во время воспроизведения, нажимайте и удерживайте эти кнопки более одной секунды, чтобы сканировать вперед и назад. Последовательное нажатие и удерживание этих кнопок изменяет скорость сканирования (см. страницу 16).

В режиме настройки, нажимайте эти кнопки, чтобы изменять регулируемые настройки (см. страницу 20).

Страница 11

## Обозначение узлов (дисплей на передней панели)

[a] Индикаторы типа диска

Показывает тип текущего загруженного диска: CD или SACD.

[b] Индикатор REPEAT

Светится, когда выбран режим воспроизведения с повторением.

[c] Область сообщений

Отображает времена, сообщения о состоянии и т.п.

[d] Индикатор DOWN MIX

Загорается, когда многоканальная запись на Super Audio CD сводится в 2 канала перед выходом.

[e] Индикатор многоканального воспроизведения

Загорается, когда настройка звукового выхода установлена в многоканальное положение (Multi).

[f] Индикаторы каналов

Отображают "L" и "R" во время воспроизведения 2-канального стереофонического звука.

Будут подсвечивать текущие используемые каналы во время воспроизведения многоканального звука.

[g] Индикатор i.LINK

Загорается, когда включен выход i.LINK.

Страница 12

## Описание узлов (пульт дистанционного управления)

(рисунок)

Для упрощения пояснений, инструкции в этом руководстве могут относиться только к основному блоку либо к пульту ДУ. В таких случаях, одинаковые органы управления на пульте ДУ и основном блоке будут работать одинаково.

Страница 13

[A] ON/LIGHT

Когда эта кнопка нажата, белые кнопки на пульте ДУ загорятся на несколько секунд.

[B] STANDBY

Эта кнопка не работает с Р-02. Пожалуйста, игнорируйте эту кнопку.

[C] Цифровые кнопки

Используйте эти кнопки для ввода номера дорожки для воспроизведения.

[D] PLAY AREA

Когда загружен гибридный диск Super Audio CD и этот диск не воспроизводится, нажмите эту кнопку для смены области воспроизведения этого диска (страница 18). Эта функция позволяет вам выбирать между слоем DSD (SACD) или слоем CD (Redbook), если загружен гибридный диск.

[E] 2CH/MULTI

Используйте для переключения звукового выхода между 2-канальным и многоканальным (см. страницу 19).

[F] AUDIO

Используйте эту кнопку для программирования дорожек для воспроизведения (страница 17).

[G] SCAN (/)

Нажимайте эти кнопки для поиска в прямом или обратном направлении во время воспроизведения. Последовательное нажатие этих кнопок изменяет скорость поиска/сканирования (см. страницу 16).

[H] STOP (■)

Нажмите эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение.

[I] PLAY(►)

Нажмите эту кнопку для запуска воспроизведения.

[J] VOLUME (+/-)

Эти кнопки не работают с Р-02. Они могут быть использованы вместе цифроаналоговым преобразователем Esoteric (например, D-02) или усилителем.

[K] INPUT

Эти кнопки не работают с Р-02. Они могут быть использованы для переключения входа цифроаналогового преобразователя Esoteric (например, D-02) или усилителя.

[L] DIMMER

Яркость дисплея может быть установлена на четыре разных уровня (см. страницу 20).

[M] SETUP

Эта кнопка не работает с Р-02. Она может быть использована вместе цифроаналоговым преобразователем Esoteric (например, D-02) или усилителем.

[N] OPEN/CLOSE ()

Нажимайте эту кнопку для открывания или закрывания лотка для диска.

[O] CLEAR

Если вы случайно нажимаете кнопку "+10", нажмите эту кнопку для отмены ввода значения. В режиме настройки, нажимайте эту кнопку для выхода из режима настройки (см. страницу 20).

[P] DISPLAY

Во время режима воспроизведения или паузы, нажмите эту кнопку, чтобы изменить режим дисплея (страница 19).

[Q] REPEAT

Нажимайте эту кнопку для изменения режима повторения (страница 18).

[R] GROUP/TITLE (I/I)

Эти кнопки не работают с Р-02.

[S] TRACK/CHAP/Skip (/)

Нажимайте эти кнопки для пропуска в прямом или обратном направлении.

В режиме настройки, нажимайте эти кнопки, чтобы изменить настройку (страница 20).

[T] PAUSE (II)

Нажмите эту кнопку, чтобы приостановить воспроизведение.

[U] MUTING

Эта кнопка не работает с Р-02. Она может быть использована для приглушения цифроаналогового преобразователя Esoteric (например, D-02) или усилителя.

Страница 14

## Основные операции

Включение и выключение питания

(рисунок)

Нажмите кнопку POWER, чтобы включить или выключить прибор. Когда прибор включен, загорается кольцо вокруг кнопки POWER и подсветка дисплея.

При эксплуатации этого прибора, убедитесь, что все подсоединенное оборудования также включено.

## Воспроизведение (1)

[1] Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы открыть лоток для диска.

Створка открывается, и лоток для диска выезжает.

Этот прибор разработан, чтобы перемещать считывающую головку к внешнему краю перед открытием лотка, поэтому открывание лотка может занимать некоторое время.

[2] Установите диск маркированной стороной вверх.

(рисунок)

Убедитесь, что диск чистый, не имеет царапин и не липкий. Пожалуйста, убедитесь, что диск не имеет никаких последующих «улучшений», вроде ковриков, стабилизаторов или фланцев, и положите его в центр лотка. Эти меры предосторожности помогут вам избежать неисправностей, заедания лотка и повреждения диска. Поскольку механизмы Esoteric VRDS прижимают весь диск к опорному столу, верхняя поверхность компакт-диска или SACD должна быть полностью чистой и свободной от любых клейких веществ.

[3] Нажмите кнопку OPEN/CLOSE еще раз, чтобы закрыть лоток.

(рисунок)

Лоток закроется.

Остерегайтесь, чтобы ваши пальцы не попали в лоток.

- Загрузка диска занимает несколько секунд. Подождите, пока не отобразятся индикатор типа диска, общее число дорожек и полное время воспроизведения диска.

- Режим загрузки диска может быть изменен (см. страницу 24).

Страница 15

[4] Нажмите кнопку PLAY для запуска воспроизведения.

(рисунок)

Воспроизведение начинается с первой дорожки диска.

---------------------------------------------------------------------------------------

Чтобы временно остановить воспроизведение (режим паузы)

(рисунок)

Нажмите кнопку PAUSE для временной остановки воспроизведения. Индикатор PLAY мигает.

Нажмите кнопку PLAY или PAUSE для возобновления воспроизведения.

-------------------------------------------

Останов воспроизведения

(рисунок)

Во время воспроизведения, нажмите кнопку STOP для его останова.

---------------------------------------------------------------

Открывание и закрывание лотка для диска

(рисунок)

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы открыть лоток. Нажмите кнопку OPEN/CLOSE еще раз, чтобы закрыть лоток.

Когда кнопка OPEN/CLOSE нажата во время воспроизведения, может потребоваться несколько секунд, чтобы диск выгрузился и лоток открылся.

---------------------------------------------------------

Непосредственное воспроизведение

(рисунок)

При останове или во время воспроизведения, нажимайте цифровые кнопки для прямого выбора дорожки. Воспроизведение начинается с выделенной дорожки.

Примеры

Чтобы воспроизвести дорожку 5

(рисунок)

Чтобы воспроизвести дорожку 23

(рисунок)

Чтобы воспроизвести дорожку 30

(рисунок)

Если вы случайно нажимаете кнопку "+10", нажмите кнопку CLEAR для отмены ввода значения.

Страница 16

## Воспроизведение (2)

Пропуск дорожек

(рисунок)

Нажмите кнопки Skip (/) несколько раз, пока не будет найдена желаемая дорожка. Выбранная дорожка будет воспроизведена с начала.

Когда эта кнопка нажата один раз во время воспроизведения, воспроизводимая дорожка будет снова проиграна с начала. Для возврата к началу предыдущей дорожки, нажмите кнопку  два раза. Однако если она нажата в пределах одной секунды с начала дорожки, воспроизведение возвращается к началу предыдущей дорожки. Если дорожки пропущены, пока воспроизведение приостановлено или остановлено, воспроизведение прерывается на начале выбранной дорожки. Нажмите кнопку PLAY (►) для запуска воспроизведения выбранной дорожки.

------------------------------------------------

Сканирование назад и вперед

(рисунок)

Удерживайте (/) нажатой более 1 секунды.

Во время воспроизведения, нажмите кнопку пропуска (/) не менее одной секунды (нажмите и удерживайте), чтобы сканировать назад или вперед. Нажмите кнопку PLAY, когда вы находите фрагмент, который хотите услышать.

При каждом нажатии и удержании кнопку пропуска (/), скорость сканирования изменяется. Существуют три скорости.

: Сканирование вперед (1) > сканирование вперед (2) >

Сканирование вперед (3) > обычное воспроизведение

: Сканирование назад (1) > сканирование назад (2) >

сканирование назад (3) > обычное воспроизведение

Вы также можете использовать кнопки сканирования (/) на пульте ДУ.

Страница 17

## Запрограммированное воспроизведение

Можно запрограммировать до 30 дорожек для воспроизведения в желаемом порядке.

[1] Нажмите кнопку AUDIO (во время воспроизведения или в режиме останова).

Когда вы нажимаете кнопку AUDIO во время воспроизведения, текущая дорожка добавляется в программу в качестве первого номера программы.

[2] Выберите номер дорожки, которую вы хотите добавить при помощи цифровых кнопок.

Примеры

Для программирования дорожки 5

(рисунок)

Для программирования дорожки 23

(рисунок)

Для программирования дорожки 30

(рисунок)

Нажмите кнопку CLEAR для отмены последнего введенного значения.

Пример

(рисунок)

Номер дорожки для программы

Номер программы

[3] Повторите пункт [2], чтобы запрограммировать больше дорожек.

[4] Когда выбор номеров дорожек завершен, нажмите кнопку PLAY (►) для запуска запрограммированного воспроизведения.

Когда вы программируете дорожки во время воспроизведения, запрограммированное воспроизведение запустится автоматически, и вам не придется нажимать кнопку PLAY (►).

-----------------------------------------------------------

Удаление последней дорожки из списка

Нажмите кнопку CLEAR, чтобы удалить последнюю дорожку из списка.

(рисунок)

----------------------------------------------

Добавление дорожек в список

Используйте цифровые кнопки для добавления дорожки в список.

(рисунок)

-----------------------------------------------

Удаление программы целиком

Нажмите кнопку AUDIO, чтобы очистить программу.

Нажатие кнопки OPEN/CLOSE или POWER также удаляет программу.

(рисунок)

Страница 18

## Воспроизведение с повторением

Во время воспроизведения, нажмите кнопку REPEAT, чтобы изменить режим повторения. При каждом нажатии кнопки REPEAT, настройка повторения изменяется в следующем порядке:



REPEAT TRK (повторение дорожки)

Воспроизводимая дорожка будет проигрываться с повторением.

Если вы выбираете другую дорожку, выбранная дорожка будет воспроизведена с повторением.



REPEAT DSC (повторение диска)

Все дорожки на диске будут воспроизведены с повторением.



REPEAT OFF



Когда воспроизведение останавливается, режим повторения отменяется.

## Выбор области для воспроизведения (SACD)

(рисунок)

Удерживайте нажатой более 2 секунды.

Большинство дисков Super Audio содержат 2-канальные стереофонические записи. Некоторые диски Super Audio являются многоканальными и стереофоническими. Они содержат гибридные записи (двухслойные диски), которые включают Super Audio CD и данные стандартного компакт-диска (ИКМ).

Если вы имеете диск с выбираемыми слоями для воспроизведения, и если вы хотите изменить параметр воспроизведения, следуйте этим инструкциям.

Нажмите кнопку STOP на передней панели более чем на 2 секунды, чтобы изменить область для воспроизведения Super Audio CD, когда воспроизведение остановлено.

Нажатие кнопки PLAY AREA на пульте ДУ также может изменить область для воспроизведения, когда проигрыватель находится в режиме останова.

(рисунок)

- Настройка, описанная на странице 23, позволяет вам определить, который слой будет воспроизведен первым (приоритет воспроизведения).

- Если настройка "2ch/Multi ch" установлена в положение "2ch", выбрана 2-канальная область, когда загружен 2-канальный/многоканальный гибридный диск. Если настройка "2ch/Multi ch" установлена в положение "Multi ch", выбрана многоканальная область, когда загружен 2-канальный/многоканальный гибридный диск.

- Если выбрана 2-канальная область диска Super Audio CD, на дисплее отобразится "SACD 2ch" и загорятся индикаторы левого (L) и правого (R ) каналов. Если выбрана многоканальная область диска Super Audio CD, на дисплее отобразится "SACD Multi" и загорятся индикаторы всех каналов. Если выбрана область компакт-диска, отобразится "CD Area", и индикаторы каналов не будут гореть.

## Двухканальное/Многоканальное

(рисунок)

Нажмите для выбора 2ch (2-канального стерео) или MULTI (многоканального окружающего) звукового выхода.

2ch

Этот режим выводит 2-канальный стереофонический звук. Если эта настройка установлена в положение "2ch", выбрана 2-канальная область, когда загружен 2-канальный/многоканальный гибридный диск. Для выбора области воспроизведения, нажмите кнопку PLAY AREA после загрузки диска. Во время воспроизведения многоканальных данных или диска Super Audio CD, многоканальные данные сводятся в стерео (фронтальные левый и правый каналы). (На дисплее загорается индикатор DOWN MIX.) Выберите этот режим для прослушивания 2-канального стерео.

Multi ch

Выберите это, когда вы подсоединили цифроаналоговый преобразователь или усилитель, который поддерживает многоканальный выход.

Если эта настройка установлена в положение "Multi ch", выбрана многоканальная область, когда загружен 2-канальный/многоканальный гибридный диск. Вы можете изменить область для воспроизведения после загрузки диска (см. «Выбор области воспроизведения» слева). При воспроизведении 2-канального источника, звук будет выведен только из левого и правого каналов.

- Индикатор "MULTI" загорается, когда выбрана настройка "Multi ch".

- Вы не можете выбирать режим во время воспроизведения.

## Изменение режима дисплея

(рисунок)

Нажмите кнопку DISPLAY, чтобы изменить отображение.

При каждом нажатии кнопки DISPLAY, отображение изменяется в следующем порядке:

Во время воспроизведения

Примеры

(рисунок)

Номер текущей воспроизводимой дорожки

(рисунок)

Время воспроизведения текущей дорожки

(рисунок)

Оставшееся время текущей дорожки

(рисунок)

Полное время воспроизведения диска

(рисунок)

Полное оставшееся время воспроизведения диска

Когда воспроизведение остановлено

Пример

(рисунок)

Общее число дорожек

Полное время воспроизведения

Страница 20

## Уменьшение яркости свечения дисплея

Вы можете подстраивать яркость дисплея и индикаторов.

Нажмите кнопку DIMMER, чтобы изменить яркость.

При каждом нажатии кнопки DIMMER, яркость изменяется в следующем порядке:

3 Полная яркость

2

1

0 выкл.

- В выключенном состоянии, если вы нажимаете кнопку, дисплей временно загорается на 3 секунды.

- Когда появляется сообщение об ошибке, или прибор находится в режиме настройки, дисплей загорается с полной яркостью.

## Изменение настроек

[1] Нажмите кнопку MODE несколько раз для выбора пункта.

При каждом нажатии кнопки MODE, пункт меню изменяется в следующем порядке:

(рисунок)

UPCONV>	← LIGHT>



UPC-A>	 FLaOFF>



WORD>	LOAD>



CLKIN>	LAYER>



XLR>		DAC>



RCA>	→	i>

Если кнопка не нажата более чем 10 секунд, режим настройки будет отменен, и прибор возвратится к предыдущему отображению.

[2] Нажимайте кнопки Skip ( / ), чтобы изменить настройку.

(рисунок)

См. страницы 21-24 для получения подробной информации о каждой настройке.

Подождите более 10 секунд или нажмите кнопку STOP для выхода из режима настройки и возвращения к предыдущему отображению.

Запомненные настройки сохраняются даже после отсоединения сетевого шнура.

Страница 21

## Пункты настройки (1)

Пункты режима настройки и пояснения

UPCONV>***

Настройка повышающего преобразования

Устанавливает частоту выборки повышающего преобразования цифрового выходного сигнала на разъемах XLR и RCA во время воспроизведения компакт-диска (см. ниже на этой странице).

UPC-A>***

Настройка алгоритма повышающего преобразования

Устанавливает алгоритм, используемый во время повышающего преобразования (см. ниже на этой странице).

WORD>***

Настройка WORD SYNC

Устанавливает режим пословной синхронизации (см. страницу 22).

CLKIN>***

Настройка входного разъема WORD SYNC

Устанавливает входной разъем, который принимает сигнал пословной синхронизации WORD SYNC (см. страницу 22).

XLR>***

Настройка выхода XLR

Устанавливает формат выхода цифрового сигнала на разъемах XLR (см. страницу 22).

RCA>***

Настройка выхода RCA

Устанавливает режим цифрового выхода на разъемах RCA (см. страницу 23).

i >***

Настройка выхода i.LINK

Включает и выключает выход сигнала на разъемах i.LINK (AUDIO) (см. страницу 23).

DAC>***

Настройка цифроаналогового преобразователя

Устанавливает тип подсоединенного цифроаналогового преобразователя (см. страницу 23).

LAYER>***

Настройка приоритета области для воспроизведения

Устанавливает, какой слой имеет приоритет воспроизведения, когда загружен гибридный диск, имеющий и слой Super Audio CD, и слой компакт-диска (см. страницу 23).

LOAD>***

Настройка загрузки диска

Устанавливает режим загрузки (см. страницу 24)

FLaOFF>***

Настройка автоматического отключения дисплея

Устанавливает время до автоматического отключения дисплея (см. страницу 24).

LIGHT> ***

Настройка индикатора лотка

Устанавливает, как горит голубой индикатор на лотком для диска (см. страницу 24).

---------------------------------------------------------------

Настройка повышающего преобразования

UPCONV>***

Стандартная частота выборки компакт-диска 44,1 кГц может быть увеличена в 2, 4 или 8 раз перед выводом на выходной разъем. Заводской настройкой по умолчанию является "ORG".

Чтобы использовать 8-кратное повышающее преобразование, прибор должен быть подсоединен к D-02, настройкой "XLR output setting" должна быть "Dual" и настройкой "D/A converter setting" должна быть "ESL3".

ORG (исходная)

Повышающее преобразование не используется и выходом является стандартная частота выборки 44,1 кГц.

2Fs

Частота выборки компакт-диска 44,1 кГц повышается в два раза до 88,2 кГц и выводится.

4Fs

Частота выборки компакт-диска 44,1 кГц повышается в четыре раза до 176,4 кГц и выводится.

8Fs

При подключении проигрывателя к преобразователю D-02, установке настроек "XLR output setting" в "Dual" и "D/A converter setting" в "ESL3", частота выборки компакт-диска 44,1 кГц повышается в 8 раз до 352,8 кГц и выводится. При всех других условиях, частота выборки компакт-диска 44,1 кГц повышается в четыре раза до 176,4 кГц и выводится. Чтобы использовать режим "Dual XLR", между Р-02 и D-02 должны быть проложены два кабеля XLR.

При воспроизведении Super Audio CD повышающее преобразование не осуществляется.

--------------------------------------------

Настройка алгоритма

UPC-A>***

Устанавливает алгоритм, используемый для повышающего преобразования. Заводской настройкой по умолчанию является "NF".

FIR

В процессе повышающего преобразования используется цифровой фильтр КИХ.

NF

Цифровой фильтр не используется в процессе повышающего преобразования.

Страница 22

## Пункты настройки (2)

Настройка WORD SYNC

WORD>***

Устанавливает режим пословной синхронизации.

Заводской настройкой по умолчанию является "Auto".

Примечание: Использование пословной синхронизации существенно улучшает звуковые качества. ПО возможности, используется функцию пословной синхронизации.

auto

Когда обнаружен вход внешнего сигнала пословной синхронизации, запускается функция WORD SYNC. При установке "auto", прибор будет искать входной сигнал синхронизации (тактовую частоту слов), но он будет использовать свой внутренний тактовый сигнал, если ничего не обнаружит.

ON

Когда транспорт подсоединен к преобразователю D-02, генератору G-0Rb или другому оборудованию, которое выдает сигнал синхронизации (тактовую частоту слов), установите "ON", чтобы использовать WORD SYNC. Используйте это, когда вы хотите объединить синхронизацию систем (тактовую частоту) для воспроизведения или управления этим прибором с помощью внешнего тактового сигнала более высокой точности.

OFF

- Отключает WORD SYNC. Установите OFF, когда вы не хотите использовать внешний сигнал синхронизации (тактовую частоту слов).

- Этот прибор поддерживает следующие входы тактового сигнала и автоматически переключится в соответствии с входным сигналом. 44,1 кГц, 88,2 кГц, 176,4 кГц, 10 МГц , 22,5792 МГц

- Когда прибор установлен в "auto" или "ON", индикатор WORD вспыхивает в процессе поиска внешнего тактового сигнала. Когда тактовый сигнал обнаружен и захвачен, индикатор прекращает мигание и остается гореть голубым светом, показывая, что возможно воспроизведение с внешней синхронизацией.

- Когда прибор установлен в "ON", отображается сообщение об ошибке, если внешний тактовый сигнал не может быть обнаружен.

- Включение и выключение пословной синхронизации может изредка вызывать шум из цифроаналогового преобразователя. В таком случае, остановите проигрыватель и уменьшите громкость звучания усилителя перед включением и выключением этой функции.

- Если пословная синхронизация включена в подсоединенном цифроаналоговом преобразователе, установите функцию WORD SYNC этого прибора в "auto" или "ON". Использование выключенной на Р-02 функции пословной синхронизации может привести к шуму на выходе.

-----------------------------------------------------------------

Настройка входного разъема WORD SYNC

CLKIN>***

Изменяет настройку по умолчанию, используемую для ввода сигнала WORD SYNC.

Заводской настройкой по умолчанию является "WORD".

WORD

Входной сигнал, проходящий через входной разъем WORD SYNC (WORD SYNC IN), используется для синхронизации.

10M

Входной сигнал, проходящий через входной разъем 10MHz (WORD SYNC 10MHz IN), используется для синхронизации.

---------------------------------------------------

XLR (настройка выхода XLR)

XLR>***

Этот режим устанавливает метод соединения для разъемов XLR. Заводской настройкой по умолчанию является «OFF».

Single

Выводит цифровые стереосигналы через разъемы XLR. Выберите этот режим, когда подключаете цифроаналоговый преобразователь, используя один кабель XLR.

Dual

Выводит цифровой сигнал левого канала через разъем XLR1 (L), а цифровой сигнал правого канала через разъем XLR2 (R). Выберите этот режим, когда подключаете P-02 к цифроаналоговому преобразователю Esoteric (D-01, D-02, D-03 или D-05) или к прибору, совместимому с Dual AES, используя два цифровых кабеля XLR.

OFF

Сигналы не выводятся через разъемы XLR. Выберите этот режим, когда не используете разъемы XLR.

Примечание: Когда настройка "upconversion setting" установлена в "8Fs" для повышающего восьмикратного преобразования до 352,8 кГц, установите эту настройку в "Dual".

Страница 23

----------------------------------------

Настройка выхода RCA

RCA>***

Устанавливает режим цифрового выхода для разъема RCA. Заводской настройкой по умолчанию является «OFF».

ON

Выход разъема RCA следует за настройкой повышающего преобразования. OFF

Сигналы не выводятся через разъем RCA. Выберите этот режим, когда не используете разъем RCA.

THRU

Повышающее преобразование не используется, и выходом является стандартная частота выборки 44,1 кГц.

Примечание: Сигналы DSD не могут быть выведены через разъемы RCA.

-------------------------------------------

Настройка выхода i.LINK

i >***

Включает и выключает выходной разъем i.LINK (AUDIO). Заводской настройкой по умолчанию является «OFF».

ON

Во время воспроизведения компакт-диска повышающее преобразование не используется, и сигнал выводится на стандартной частоте выборки 44,1 кГц. Во время воспроизведения Super Audio CD, выводится сигнал DSD.

OFF

Ничего не выводится через разъемы i.LINK. Установите OFF, когда не используете разъемы i.LINK.

Для вывода окружающего звука Super Audio CD, установите выход в "Multi". При установке "2ch", сведенный сигнал будет выведен только через левый и правый каналы (см. страницу 19). Если существует проблема с выходом звука, обратитесь к руководству на подсоединенный усилитель или цифроаналоговый преобразователь и проверьте, что данный формат поддерживается.

Если подсоединенное к разъему i.LINK принимающее устройство поддерживает управление скоростью потока (flow rate control), сигнал будет автоматически выведен с помощью режима управления скоростью потока.

--------------------------------------------------------------------------------

DAC (настройки цифроаналогового преобразователя)

DAC>***

Выберите тип подсоединенного цифроаналогового преобразователя. Заводской настройкой по умолчанию является ESL3.

ESL1

Выберите эту настройку, когда подключаетесь к преобразователю Esoteric D-01.

ESL2

Выберите эту настройку, когда подключаете цифроаналоговый преобразователь Esoteric, отличный от D-01 или D-02.

ESL3

Выберите эту настройку, когда подключаетесь к преобразователю Esoteric D-02.

Others

Выберите эту настройку, когда подключаете цифроаналоговый преобразователь, который не является Esoteric.

При установке настройки в "ESL3", если настройкой "upconversion setting" является "ORG", "2Fs" или "4Fs", ИКМ-сигнал будет выведен с разрядностью 48 бит, а если "8Fs" – он будет выведен с разрядностью 24 бита.

----------------------------------------------------------------------------

LAYER (приоритет воспроизведения области диска)

LAYER>***

Существуют два наиболее распространенных типа дисков Super Audio CD (SACD): Диски SACD только со слоями DSD, которые обеспечивают пользователю выбор между 2-канальной областью и многоканальной областью, и гибридные диски SACD, которые содержат 2-канальный слой SACD (DSD) и слой компакт-диска. Заводской настройкой по умолчанию является "SACD".

Когда загружен гибридный диск Super Audio CD, и воспроизведение остановлено, нажмите кнопку PALY AREA, чтобы выбрать область (слой) для воспроизведения.

SACD:

Этот режим дает приоритет слою Super Audio CD. Двухканальный слой воспроизводится, когда настройка "2ch/Multi ch" установлена в "2ch", а многоканальный слой воспроизводится при настройке "multi ch".

CD:

Этот режим дает приоритет слою CD.

- Выбор слоя, который отсутствует на диске, приводит к воспроизведению слоя, который найден на диске.

- Даже если слой воспроизведения был изменен при помощи кнопки PLAY AREA при останове воспроизведения, при загрузке иного диска эта настройка переопределяет настройку LAYER.

Страница 24

## Пункты настройки (3)

Настройка загрузки диска

LOAD>***

Устанавливает режим загрузки диска.

Заводской настройкой по умолчанию является "SLOW".

NML

Загружает в обычном режиме.

SLOW

Загружает в медленном режиме. По сравнению с обычным режимом, загрузка производится с большей точностью. Однако время загрузки также увеличивается по сравнению с обычным режимом.

--------------------------------------------------------------------------

Настройка дисплея для автоматического гашения

FLaOFF>***

Если дисплей оставлен во включенном состоянии с одной и той же индикацией продолжительное время, могут появляться неравномерности яркости. По этой причине, мы рекомендуем вам включить автоматическое гашение дисплея.

15m

Если воспроизведение остановлено, и управление не производится в течение 15 минут, дисплей автоматически выключается.

30m

Если воспроизведение остановлено, и управление не производится в течение 30 минут, дисплей автоматически выключается.

60m

Если воспроизведение остановлено, и управление не производится в течение 60 минут, дисплей автоматически выключается.

OFF

Дисплей никогда не отключается автоматически.

------------------------------------------------

Настройка индикатора лотка

LIGHT>***

Устанавливает, как горит голубой индикатор над лотком для диска. Заводской настройкой по умолчанию является "B".

A

Мигает, когда лоток открывается и закрывается, и остается гореть, когда диск находится в лотке.

B

Мигает, когда лоток открывается и закрывается, и горит, когда диск остановлен.

C

Мигает, когда диск открывается и закрывается.

Горит, когда D-02 подсоединен, и настройкой цифроаналогового преобразователя является "ESL3".

OFF

Индикатор лотка никогда не горит.

## Восстановление заводских настроек по умолчанию

Сделанные настройки сохраняются, даже когда отсоединен шнур питания.

Если вы сделали изменения посредством процедуры настройки и хотите перезапуститься с заводскими настройками по умолчанию, вы можете восстановить к ним прибор следующим способом:

[1] Если прибор включен, нажмите кнопку POWER и оставьте его выключенным более чем на 30 секунд.

(рисунок)

[2] Нажмите кнопку POWER, удерживая в нажатом состоянии кнопку STOP.

(рисунок)

Отпустите кнопку STOP, когда на дисплее появится “Setup CLR”.

Теперь все изменения настроек переустановлены, возвратив прибор к заводским настройкам.

Страница 25

## Возможные неисправности

Если вы испытываете любые трудности с устройством, пожалуйста, уделите время просмотру данного раздела и посмотрите, можете ли вы разрешить проблему самостоятельно перед тем, как вы обратитесь к вашему дилеру или в центр обслуживания или техническую поддержку ESOTERIC. Кроме того, проблема может быть обусловлена не этим прибором. Проверьте, что подсоединенные устройства также используются должным образом.

Общие

Отсутствует питание.

→Проверьте соединение с сетью питания переменного тока. Проверьте, что источник питания переменного тока не является коммутируемой розеткой, и если он является таковым, включите его. Убедитесь, что в розетке есть напряжение, подсоединив другой пробор, например, лампу или вентилятор.

Убедитесь, что сетевой шнур надежно вставлен в разъем IRC на задней панели вашего Р-02.

→Проверьте все соединения.

Не работает пульт ДУ.

→Для включения, нажмите кнопку POWER на основном блоке.

→Если батареи разряжены, замените батареи (страница 7).

→Используйте пульт ДУ в пределах рабочего диапазона (7 метров) и направляйте его на датчик дистанционного управления на передней панели.

→Убедитесь, что не существуют препятствия между пультом ДУ и основным блоком.

→Если вблизи прибора находится яркая люминесцентная лампа или лучистый электрический нагреватель, выключите её (его).

Проверьте все кнопки на пульте дистанционного управления для гарантии, что ни одна из них не залипла в нажатом положении.

Другие приборы с дистанционным управлением работают не правильно.

→Отметим, что другие устройства, оснащенные пультами ДУ, могут работать не правильно из-за «перекрытия» ИК-лучами, когда вы управляете данным пультом ДУ.

Отсутствует воспроизведение.

→Перезагрузите диск маркированной стороной вверх. Если маркированная сторона не находится сверху, установите диск в лоток правильно.

→Если диск загрязнен, очистите поверхность диска. Если диск поцарапан или имеет какое-то липкое вещество на своей поверхности, не воспроизводите диск, пока не исправите состояние диска. При любых обстоятельствах, не применяйте наклейки на маркировках или приспособления для «улучшения диска», которые устанавливаются сверху на диск или оборачиваются вокруг диска. Не используйте фломастер для улучшения края диска, воспроизводимого на этом при боре. Использование этих усовершенствований также может привести к ошибке считывания диска.

→Если на приборе появилась роса, оставьте его на один или два часа с включенным питанием.

→Не используйте заметно поцарапанные диски.

Кнопки не работают должным образом.

→Если другая операция все еще выполняется, подождите немного и попытайтесь снова.

Слышен сильный фон или шум.

→Установите прибор как можно дальше от телевизора. Убедитесь, что ваш прибор заземлен на цифроаналоговый преобразователь и/или предварительный усилитель. Используйте клемму заземления на задней панели Р-02 для подсоединения к другим устройствам.

Звук от громкоговорителей отсутствует либо искажен.

→Проверьте, что ваш цифроаналоговый преобразователь, усилитель и громкоговорители подсоединены надежно (страница 8).

→Правильно установите цифровой выход для используемых разъемов (см. страницы 20, 22-23).

→Обратитесь к руководству по эксплуатации и проверьте настройки усилителя.

→Если диск загрязнен, очистите поверхность диска.

→Если прибор находится в режиме паузы, нажмите кнопку PLAY, чтобы возобновить воспроизведение.

Отсутствует цифровой выход от Super Audio CD

→Вывод цифрового звукового сигнала Super Audio CD требует цифроаналогового преобразователя, совместимого с Esoteric ES-LINK (D-01, D-02, D-03 или D-05), или цифроаналогового преобразователя, оборудованного разъемами i.LINK (AUDIO).

→Для вывода многоканального звука, подсоедините цифроаналоговый преобразователь, который поддерживает многоканальный выход на разъеме i.LINK (AUDIO), установите выход в "Multi" (см. страницу 19) и установите область воспроизведения диска в "SACD Multi" перед запуском воспроизведения (см. страницу 18).

Word Sync

Индикатор WORD вспыхивает.

→Выбран режим пословной синхронизации, но источник тактового сигнала отсутствует. Установите режим пословной синхронизации в "OFF" или "auto" (страница 22).

→На вход поступает несовместимый сигнал. Проверьте соединения пословной синхронизации и настройки, сделанные на подключенных приборах.

На дисплее отображается “No Word!”

→Не принимается сигнал пословной синхронизации. Проверьте кабели, соединения и настройки внешнего генератора тактового сигнала.

→Если не принимается сигнал пословной синхронизации, переключите режим пословной синхронизации в "OFF" или "auto" (страница 22).

На дисплее отображается «WRD ERROR!!»

→Принимается неправильный сигнал пословной синхронизации. Проверьте соединение разъема WORD SYNC и настройку подсоединенного тактового генератора.

Разрешенными частотами для этого прибора являются 44,1 кГц, 88,2 кГц, 176,4 кГц, 10 МГц и 22,5792 МГц (страница 22).

На дисплее отображается "WRD UNLОCK!" "10M UNLOCK!"

→Прибор не способен захватить входной сигнал пословной синхронизации. Проверьте настройки подсоединенных приборов (страница 22).

Дисплей показывает "TRAY ERR!", когда лоток для диска открыт или закрыт.

→Сообщение "TRAY ERR!" появляется, когда лоток для диска останавливается во время открывания/закрывания из-за препятствия в передней части лотка или из-за того, что диск был загружен не должным образом. Устраните причину ошибки и нажмите кнопку OPEN/CLOSE еще раз, чтобы открыть или закрыть лоток.

Поскольку этот прибор использует микроконтроллер, внешняя помеха или другое взаимодействие может привести к неисправности прибора. Если это происходит, отключите питание и перезапустите операции, подождав примерно одну минуту.

Страница 26

## i.LINK (IEEE 1394)

Интерфейс i.LINK также известен как IEEE 1394, по международной спецификации. Этот прибор поддерживает i.LINK (AUDIO).

Подключив совместимый с i.LINK (AUDIO) прибор к разъему IEEE 1394 / i.LINK (AUDIO) на этом устройстве при помощи кабеля i.LINK, вы можете передавать многоканальные сигналы Super Audio CD, которые не могли быть переданы прежде, кроме как в аналоговом формате. Кроме способности передавать сигналы в их исходном цифровом формате, прибор также может передавать 2-канальные данные линейной ИКМ и многоканальные сжатые звуковые сигналы.

Если у вас есть несколько совместимых с i.LINK устройств, вы можете соединить их вместе для обмена данными. В общем случае, последовательность соединения не имеет значения, но, пожалуйста, прочитайте раздел ниже о скоростях передачи данных, чтобы гарантировать оптимальную последовательность соединения.

Система защиты авторских прав DTCP

Чтобы воспроизводить звуковые сигналы, записанные на дисках SACD или DVD, при помощи i.LINK, и проигрыватель, и цифроаналоговый преобразователь должны быть оборудованы для поддержки системы защиты авторских прав DTCP (защита содержимого при цифровой передаче). Этот прибор подготовлен для DTCP.

Скорость передачи данных

Существуют три скорости передачи данных: 100 Мбит/с (S100), 200 Мбит/с (S200) и 400 Мбит/с (S400). Этот прибор способен передавать информацию с максимальной скоростью 400 Мбит/с.

Для соединения с прибором, способным принимать и передавать i.LINK, используйте покупной 6-выводной кабель i.LINK, совместимый с S400.

При подсоединении нескольких устройств, допускающих i.LINK, избегайте подключения прибора, имеющего низкую скорость передачи данных, между приборами, имеющими высокую скорость передачи данных, поскольку это снижает скорость передачи вашей системы в целом. Подсоедините устройства, которые имеют более высокие скорости передачи, как можно ближе к источнику.

Примечания

- Среди форматов i.LINK существуют "MPEG-2 TS" для цифровых источников BS и “DV” для цифрового видео для записывающих устройств DVD, а также "i.LINK (AUDIO)" (протокол A&M). Никогда не подсоединяйте к этому прибору устройства, которые не подготовлены для i.LINK (AUDIO). Это может привести к неисправности или повреждению этого прибора и другого оборудования.

- В процессе передачи данных, избегайте присоединения/отсоединения используемых кабелей i.LINK или включения/выключения питания.

- Среди приборов, допускающих i.LINK, существуют устройства, которые, если их не включить, не способны ретранслировать данные.

- Вполне вероятно, что некоторые приборы, допускающие i.LINK, не будут реагировать на команды данного устройства.

- Принимающее устройство может не поддерживать выходные режимы этого прибора. Прочитайте руководство по эксплуатации на приборы, которые вы хотите подсоединить, перед выполнением подключений.

Как соединить несколько приборов, допускающих i.LINK

Соединение гирляндой

Вы можете соединить гирляндой до 17 приборов, включая данное устройство.

(рисунок)

Древовидное соединение

Если вы используете устройство, имеющее три и более разъемов i.LINK, вы можете получить разветвленное соединение. Этот способ соединения позволяет вам соединить до 17 приборов, включая данное устройство.

(рисунок)

Ваша система не будет работать, если данные передаются обратно на первоначальное выходное устройство. Избегайте создания петли.

(рисунок)

Соединение i.LINK необходимо для многоканального воспроизведения Super Audio CD без сведения в два канала.

Интерфейс i.LINK данного прибора спроектирован в соответствии со следующими спецификациями:

1) IEEE Std 1394a-2000, стандарт для высококачественной последовательной шины

2) Протокол передачи данных звука и музыки A&M 2.0

Этот прибор совместим с цифровым потоком IEC 60958, DVD-Audio, Super Audio CD в последовательности применения слоев АМ824 этого протокола. Однако, этот прибор не будет воспроизводить программу DVD audio.

Страница 27

## Технические характеристики

Типы совместимых дисков

Super Audio CD, CD (совместимые CD-R/CD-RW)

Цифровой звуковой выход

Выход XLR	×2

(Используйте 2 разъема для выхода Dual AES)

Выход i.LINK (AUDIO) (6 выводов)	×1

Выход i.LINK (AUDIO) (4 вывода) 	×1

Коаксиальный выход RCA	×1

Выходной формат i.LINK для компакт-диска	IEC60968

Формат входа пословной синхронизации

Гнездо	BNC ×2

Пословная синхронизация

Входные частоты

44,1 кГц, 88,2 кГц, 176,4 кГц, 10 МГц , 22,5792 МГц

Входной импеданс

WORD IN	75 Ом

10MHz IN	50 Ом

Входной уровень

WORD IN	Уровни  ТТЛ

10MHz IN	Синусоидальный сигнал: 0,5…1,0 В с.к.з.

Диапазон входной частоты	±15×10-6 (ppm)

Общие

Источник питания

Модель для Европы	переменный ток 230 В, 50 Гц

Модель для США/Канады	переменный ток 120 В, 60 Гц

Модель для Кореи	переменный ток 220 В, 60 Гц

Потребляемая мощность	25 Вт

Габаритные размеры (Ш×В×Г)

445×162×438 мм (включая выступающие части)

Вес	31 кг

Температура эксплуатации	От 5°C до 35°C

Влажность при эксплуатации	от 5% до 85% (без конденсации)

Температура при хранении	От -20°C до 55°C

Принадлежности

Пульт дистанционного управления (RC-1156) – 1 шт.

Батареи (АА) – 2 шт.

Сетевой шнур – 1 шт.

Фетровые прокладки – 4 шт.

Руководство владельца (этот документ) – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

- Конструкция и технические характеристики изменяются без уведомления.

- Вес и габаритные размеры являются приблизительными.

- Иллюстрации могут незначительно отличаться от выпускаемых моделей.

Страница 28

## Компоновка задней панели

Страница 29

Для Европейских покупателей

- Все электрические и электронные изделия должны быть утилизированы отдельно от городского мусора через предназначенные сборочные пункты, уполномоченные правительством или местными властями.

- Путем правильной утилизации электрического или электронного оборудования, вы поможете сохранить значительные ресурсы и предотвратить любое потенциально негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

- Неправильная утилизация лома электрического и электронного оборудования может существенно влиять на окружающую среду и здоровье людей из-за присутствия опасных веществ в оборудовании.

- Символ WEEE, который отображает перечеркнутый контейнер на колесах, указывает, что электрическое и электронное оборудование должно быть собрано и утилизировано отдельно от бытовых отходов.

- Системы возврата и сбора доступны конечным пользователям. Для получения более подробной информацией об утилизации старой электрической и электронной аппаратуры, пожалуйста, обращайтесь в вашу мэрию, службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели оборудование.

Утилизация батарей и/или аккумуляторов

- Все батареи и/или аккумуляторы должны быть утилизированы отдельно от городского мусора через предназначенные сборочные пункты, уполномоченные правительством или местными властями.

- Путем правильной утилизации батарей и/или аккумуляторов, вы поможете сохранить значительные ресурсы и предотвратить любое потенциально негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

- Неправильная утилизация использованных батарей и/или аккумуляторов может существенно влиять на окружающую среду и здоровье людей из-за присутствия опасных веществ в оборудовании.

- Перечеркнутый символ мусорного контейнера на колесах WEEE указывает, что батареи и/или аккумуляторы должны быть собраны и утилизированы отдельно от домашних отходов.

- Если батарея или аккумулятор содержит более установленного значения свинца, ртути и/или кадмия, определенных в Директиве о батареях (2006/66/ЕС), тогда символы для этих химических элементов (Pb, Hg и/или Cd) появятся ниже с перечеркнутым символом WEEE. Системы возврата и сбора доступны конечным пользователям. Для получения более подробной информацией об утилизации использованных батарей и/или аккумуляторов, пожалуйста, обращайтесь в вашу мэрию, службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели оборудование.