Контроллер НС-300

Инструкция по технике безопасности

- Прочтите инструкцию.

- Сохраните инструкцию.

- Учитывайте все предупреждения.

- Не используйте это устройство вблизи воды.

- Протирайте только сухой салфеткой.

- Устанавливайте согласно инструкции производителя.

- Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, плиты, или других устройств (включая усилители мощности), вырабатывающих тепло.

- В целях безопасности используйте поляризованную или заземленную вилку. У поляризованной вилки один контакт шире другого. Вилка с заземлением имеет два штыря и третий контакт заземления. Широкий контакт или дополнительный контакт заземления предназначены для вашей безопасности. Если вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

- Если шнур питания находится на полу, позаботьтесь о том, чтобы на него не наступали, или он не был пережат возле разъемов, розеток, или в местах выхода из устройства.

- Используйте только аксессуары производителя.

- Обращайтесь в сервисный центр при необходимости технического обслуживания в случае повреждения устройства каким-либо образом (например, при повреждении шнура питания или вилки, если была пролита жидкость, прибор был подвергнут дождю или воздействию влаги, или в случае другой неисправности).

ВНИМАНИЕ! Во избежание короткого замыкания, не подвергайте устройство дождю или сырости.

ВНИМАНИЕ! Это устройство I класса и должно быть подключено к розетке переменного тока с защитным заземлением.

Не пренебрегайте защитным заземлением!

Домашний контроллер НС-300

Домашний контроллер НС-300 управляет освещением, домашними кинотеатрами, аудио/видеосистемами, а также другими устройствами, которые управляются с помощью различных протоколов – инфракрасных (ИК), последовательных, контактных и релейных.

С его помощью можно осуществлять управления аудио и видео источниками, такими как CD/DVD-проигрыватели, воспроизводить файлы хранящиеся в подключенных устройствах, в том числе внешних устройствах хранения данных с поддержкой USB; реализовать систему аудио мультирума по всему дому.

После того как контроллер и другие компоненты системы установлены и настроены, пользователи могут управлять системой, используя ряд интерфейсов, работающих с этим контроллером: экранный навигатор, пульты ДУ и прочие устройства дистанционного управления Control4.

Комплект поставки

• Домашний контроллер HC-300 (1 шт.)

• Съемный клеммный блок (1  шт.)

• Пульт ДУ с навигационным LCD дисплеем (1 шт.) и  AАA батарейками (4 шт.)

• Шнур питания IEC 320 (1 шт.)

• ИК-излучатели (6 шт.)

• Ферритовый кабельный зажим (1 шт.)

• Руководство по установке Домашнего Контроллера НС-300 Control4

• Руководство пользователя системы Control4

• Руководство пользователя удаленного контроля системы Control4

Передняя панель

- WiFi индикатор – этот индикатор мигает оранжевым, а затем в процессе загрузки становится синим. Когда операционная система запущена, драйвер WiFi меняет цвет индикатора в зависимости от интенсивности сигнала соединения с точкой доступа. Цвета и уровень сигнала: оранжевый = хороший, синий = отличный, и если не светится = нет связи.

- Светодиод передачи данных – синий индикатор сигнализирует о получении аудиосигнала.

- Светодиод соединения – синий свет индикатора говорит о том, что домашний контроллер был идентифицирован в проекте программы Composer.

- Индикатор питания – синий светодиод указывает, что на устройство подается переменный ток. Он включается сразу же после подачи питания.

- Окно ИК-порта/ИК-бластера – для ввода ИК-кодов других производителей портативных устройств (таких как пульты ДУ) или посылания ИК-кодов. WiFi индикатор мигает красным светом при вводе ИК-кодов.

Задняя панель

- Разъем питания – разъем для подключения шнура питания IEC 320.

- Видеовыходы – композитный, S-VIDEO, и компонентные разъемы.

- Аудиовыход – линейный выход для усилителей или аудио-коммутаторов.

- Аудио-вход (1) – RCA разъемы для подключения одного аналогового стереоисточника (линейный сигнал).

- Вход/выход видео-распознавания (video sensing) – комбинированные RCA разъемы входа/выхода для контролирования статуса включения/выключения до двух источников видеосигнала.

- Ethernet – разъем RJ-45 для 10/100 BaseT Ethernet соединения.

- USB-порт – Для внешних запоминающих устройств с поддержкой USB или WiFi-адаптера (C4-NWA-11G-USB).

- Сухие контакты – съемный разъем клеммника для одного сухого  контакта, сенсора дверных контактов и датчиков движений.

- Реле – съемный разъем клеммника для одного нормально закрытого или нормально открытого реле.

- Последовательный порт (DB9) – для подключения двух устройств с последовательным портом, таких как ресивер или проигрыватель CD дисков.

- ИК-выход (6 шт.) – порты 3,5мм для шести ИК-датчиков.

- Клавиша идентификации – используется для определения устройства в программе Composer.

Установка НС-300

1. Убедитесь, что перед началом установки создана и настроена домашняя сеть:

Для установки домашнего контроллера НС-300 необходимо подключение к компьютерной сети. После подключения контроллер имеет доступ к онлайн медиа базам и системе обновлений Control4.

2. Для установки на стене:

a. Приобретите шаблон для настенной установки HC-300 № 851-00001, доступен по адресу: http://www.control4.com/dealer/support/pid.htm

б. Прикрепите шаблон к стене с помощью клейкой ленты и разровняйте его.

в. Ввинтите 4 шурупа или вбейте 4 гвоздя в указанные места.

г. Снимите образец со стены.

д. Снимите резиновые заглушки для доступа к подготовленным отверстиям (выкручивать уже ввинченные шурупы нет необходимости).

е. Повесьте HC-300 на стену.

3. Подключение контроллера НС-300 к сети:  Для подключения к Ethernet, подсоедините кабель данных домашней сети к RJ-45 порту домашнего контроллера. Обратитесь к инструкции по установке USB WiFi-адаптера (C4-NWA-11GUSB), если вы используете его для подключения контроллера к сети.

4. Запуск контроллера: Подсоедините шнур питания HC-300 (входит в комплект поставки) к разъему питания домашнего контроллера и включите в розетку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для загрузки и начала работы контроллера НС-300 может потребоваться несколько минут.

5. Подключение системных устройств: описано в разделе «Подключение устройств», см. пункт ниже.

6. Настройка внешних устройств хранения данных – описано в разделе «Настройка внешнего запоминающего устройства».

Подключение устройств

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете использовать программное обеспечение Composer до или после завершения физического подключения для пошагового процесса подключения.

Подключите все используемые устройства к домашнему контроллеру HC-300, выбрав одну из опций подключения, описанных в следующей таблице.

Таблица 1. Опции подключения

| Разъем питания – для использования шнуров питания IEC 320 (входит в комплект поставки) |  |
| --- | --- |
| Аудиовыход – RCA разъемы линейного стерео выхода для усилителей или аудио-коммутаторов |  |
| Опции видеовыхода – композитный, компонентный или S-Video разъем для вывода навигационного меню на монитор или телевизор. |  |
| Аудиовход – RCA разъемы для подключения одного аналогового стереоисточника. |  |
| Вход/выход видеосенсинга – композитная пара портов входа/выхода для контролирования до двух подключенных видео источников, например, DVD-плейеров или видеомагнитофонов, что позволяет определять статус устройств (вкл/выкл). Каждый порт выхода позволяет сигналу пропускает через контроллер проходящий видеосигнал. Для более детальной информации, обратитесь к пункту «Использование видеосенсинга». |  |
| Ethernet – разъем RJ-45 для 10/100 BaseT Ethernet соединения |  |
| USB-порт – Для внешних устройств хранения данных с поддержкой USB а также для подключения WiFi-адаптера C4-NWA-11G-USB, см. раздел «Настройка внешнего устройства хранения данных». |  |
| Сухие контакты - съемные разъемы клеммника для одного сухого контакта, логического входного соединения, сенсора дверных контактов и датчиков движений. Обеспечивает питание для небольших устройств (12В), сигналы входа (SIG), возврат сигнала (GND) |  |
| Реле – съемный разъем клеммника для одного нормально закрытого или нормально открытого реле, такого как шторы, электрокамин, моторизированный экран. Комплект состоит из нормально открытых (NO), нормально закрытых (NC) и общих (COM) реле |  |
| Последовательный порт – DB9 разъем для подключения к устройствам с последовательным интерфейсом, таких как ресивер или проигрыватель CD дисков. Для более детальной информации см. «Подключение серийных портов». |  |
| ИК-выход (6 шт.) – порты 3,5мм для шести датчиков ИК-излучателей. Для более детальной информации см. «Настройка ИК-излучателей». |  |

В следующем разделе вы сможете узнать больше о других возможностях подключения.

Использование видеосенсинга

Использование видеосенсинга позволяет определять состояние устройства, например, является ли это устройство "включенным" или "выключенным". Чтобы использовать возможности видеосенсинга для видеоустройств (например, видеомагнитофона, DVD плеера и т.д.), подключите один из портов композитного видеовыхода устройства к порту входа видеосенсинга на контроллере HC-300 (используется  только для видеосенсинга, проходного входа - нет).

Использование съемного разъема клеммника

Для сухих контактов и портов реле в контроллере HC-300 используется съемный разъем клеммника, к которому подсоединяются отдельные провода. Для подключения устройства к съемному клеммнику:

1. Вставьте один из проводов идущих от вашего устройства в нужное отверстие съемного клеммника (см. рисунок 1). Например, если вы хотите добавить датчик движения, вы должны подключить его провода к следующим контактным отверстиям клеммника: вход питания к +12В, выходной сигнал к SIG, и заземление к GND. См. далее инструкции подключения различных протоколов.

2. Затяните винт фиксатора, пока он не закрепит провод.

3. Повторите шаг 1-2 для остальных проводов вашего устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении сухих контактов устройств, таких как дверной замок, подключите клеммы замка к +12В (питание) и SIG (сигнал).

Подключение сухих контактов

Следующие рисунки показывают варианты подключения сухих контактов различных устройств к контроллеру НС-300.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед подсоединением сухих контактов устройств к контроллеру, присоедините феррит к силовому кабелю (входит в комплект поставки).

Рис.1 Подключение устройства и питания к нему (Датчик движения)

Рис.2 Подключение сухих контактов (Сенсор открытой/закрытой двери)

Рис.3 Подключение  устройства с собственным источником питания

Подключение к порту реле

Контроллер HC-300 оснащен одним релейным портом. В большинстве случаев, один провод подсоединяется к общей клемме (СОМ), а другой к нормально разомкнутому реле (NO). Контакты реле замыкаются, когда реле активируется. HC-300 можно также использоваться в случаях, где требуются нормально замкнутые реле.

Рис.4 Порт реле: нормально разомкнутое

Рис.5 Порт реле: нормально замкнутое

Подключение последовательного порта

HC-300 оснащен двумя последовательными портами (DB9). Подключите приемник или проигрыватель СD дисков к HC-300. Вставьте разъем, и прикрутите его винтами.

Настройка ИК-излучателя или ИК-бластера

Ваша система может управлять устройствами сторонних производителей, которые управляются с помощью ИК-команд (обычно с помощью пульта ДУ). Чтобы позволить контроллеру управлять устройством, которое распознает только ИК-команды, выполните одну из следующих установок для ИК-излучателя или ИК-бластера.

ИК-излучатели

- Подключите 3,5 мм разъем одного из шести идущих в комплекте самоклеющихся ИК-излучателей к порту ИК-выхода.

- Чтобы передавать ИК-сигналы с НС-300 на желаемое устройство, разместите самоклеющийся ИК-излучатель на медиа плеере, телевизоре или другом устройстве.

ИК-бластер

В дополнение к ИК-излучателям, НС-300 так же оснащен ИК-бластером, расположенным под светодиодами. Для использования ИК-бластера вместо излучателя необходимо:

1. В программе Composer подключите передний ИК-выход домашнего контроллера к ИК-входу того устройства, которым вы хотите управлять.

2. Ничего не подсоединяйте к ИК-выходу №6.

3. Проверьте и убедитесь, что HC-300 установлен таким образом, что бластер может достигать устройства, которым вы хотите управлять.

Устранение неисправностей

Для сброса параметров HC-300, нажмите и удерживайте клавишу идентификации до тех пор, пока WiFi индикатор не начнет мигать оранжевым светом, что свидетельствует о начале процесса перезагрузки.

Для сброса сетевых настроек (проводное соединение), отключите и включите питание контроллера HC-300, удерживая клавишу идентификации, пока индикаторы данных, соединения и питания не станут синими, после чего, немедленно отпустите клавишу.

Если в процессе загрузки WiFi индикатор остается оранжевым, нажмите и удерживайте клавишу идентификации пока индикатор не начнет мигать синим, а затем отпустите.